建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：污泥资源综合利用技术改造生产有机土项目

建设单位（盖章）：  秦皇岛中硕农业科技开发有限公司

编 制 日 期 ：           2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附表	58

建设项目污染物排放量汇总表	58

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 污泥资源综合利用技术改造生产有机土项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-130306-89-05-449862 |  |  |
| 建设单位联系人 | 方矩 | 联系方式 | 18733457875 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡大所各庄二村村北 |  |  |
| 地理坐标 | 东经119°7′27.037″，北纬39°54′11.098″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用的其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2021〕83号 |
| 总投资（万元） | 20 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策分析 （1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类-鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用，20.城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，属于鼓励类项目，符合当前产业政策要求。 （2）项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）规定的限制类、淘汰类之列，项目建设符合当前产业政策要求。 （3）项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）规定的限制、禁止之列，本项目已在抚宁区行政审批局备案，备案编号为：抚行审备〔2021〕83号，符合要求。 （4）项目不属于河北省发展和改革委员会《关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资【2022】691号）中的“两高”项目，不属于环境保护综合名录（2021年版）中的“两高”项目。 - （5）政策及规划符合性分析 表1-1 相关政策及规划符合性分析 相关法规; 要求; 符合性分析. 有机肥料《NY/T525-2021》; 禁止选用粉煤灰、钢渣、污泥、生活垃圾（经分类陈化后的厨余废弃物除外）、含有外来入侵物种的物料和法律法规禁止的物料等存在安全隐患的禁用类原料; 本项目为技改项目，将原料污泥改为制造有机土及园林绿化土的原料，不再作为生物有机肥原料. 《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》; 推进污泥源头减量，压减填埋规模，推进资源化利用。加快固体废物源头 减量、资源化利用和无害化处置技术推广应用，加大领域绿色低碳 技术攻关，加强固体废物利用处置技术模式创新。; 本项目处理污泥5万吨生产有机土及园林绿化土，符合资源化利用要求。. 《秦皇岛市“净土行动”土壤污染防治工作方案》; 规范污泥处理处置，杜绝违法倾倒污泥等现象。严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。; 本项目处理污泥5万吨生产有机土及园林绿化土，不作为肥料使用，符合要求。. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025年）; 加快构建废旧物资循环利用体系。开展“无废城市”创建，推动固体废物资源化利用，发展资源回用利用产业。发展秸秆固体成型燃料和秸秆生物气化等技术，促进农作物秸秆饲料化、基质化、肥料化、能源化利用，延长产业链条。健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。; 本项目处理污泥5万吨生产有机土及园林绿化土，符合要求中“减量化、资源化、无害化”的要求。. 《河北省工业和信息化厅河北省生态环境厅印发〈关于改进工业固废利用处置的实施意见〉的通知》（冀工信节〔2020〕289号）; 坚持源头减量与综合利用相结合。通过优化设计、工艺升级、科学管理，从源头减少工业固废排放量:通过提高品质、扩大品 种和拓展应用领域，提高资源综合利用水平，不断增加工业固废利用量，最终实现大宗工业固废增量和存量总和的负增长。; 本项目为污泥利用项目，满足“减量化、资源化、无害化”的要求。. 《关于组织开展河北省工业固体废物综合利用示范创建工作的通知》; 以习近平生态文明思想为指导，坚持循环、低碳、绿色发展理念，以“减量化、资源化、集聚化、产业化、生态化”为导向，以技术创新为动力，以工业固体废物综合利用示范创建为抓手，强化源头管控、综合利用、污染防治，推动我省工业固废利用处置“高效、高值、规模化”，加快我省工业绿色转型步伐，助推经济强省和美丽河北建设。; 本项目为污泥利用项目，属于固体废物综合利用，符合循环、低碳、绿色发展理念，满足“减量化、资源化”要求. 《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（秦传（2022）6号）; 1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗。 2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容。 3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域。 4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查（煤炭替代方案）、无环评审查等违法违规行为。 5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内。 6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。 7、大力削减 VOCs 的排放。 8、深入实施清洁柴油车（机）行动，淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车。 9、强化建筑施工、道路、矿山、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业。; 本项目处理污泥5万吨生产有机土及园林绿化土，项目不使用高能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源，不属于“两高”项目，不产生VOCs，符合循环、低碳、绿色发展理念，满足“减量化、资源化”要求. 2、选址合理性分析 （1）本项目为技改项目，利用秦皇岛中硕农业科技开发有限公司现有生产车间，无新增占地，从用地角度分析本项目可行。 （2）本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，也不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容。本项目已在抚宁区行政审批局备案，备案编号为：抚行审备〔2021〕83号，符合要求。 （3）本项目周边不涉及珍稀动植物、自然保护区、饮用水水源保护区、文物保护单位等环境敏感区，因此，从环境敏感性角度分析，项目选址可行。 （4）环境影响分析结果表明，该项目在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量较小，对环境影响较小。 同时，区域交通较为便利，有利于原料的运输，区内电力、通讯、供水等基础设施满足本项目的工程要求。项目选址合理可行。 - 3、平面布局合理性分析 本项目为技改项目，项目不需新增占地，将收集到的污泥由专用汽车直接运至项目厂区发酵车间，利用原有的发酵池添加微生物菌剂进行发酵生产有机土及园林绿化土，车间内各个设备按工艺流程依次布置，便于综合利用，本项目成品库与生产车间紧密连接，布局合理，平面布置图见附图3。 4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号），文中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求。 本项目结合生态环境部及秦皇岛市关于“三线一单”要求进行判定，详见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 文件要求; 符合性分析. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于秦皇岛中硕农业科技开发有限公司现有厂区内，根据秦皇岛市生态保护红线图中可知红线区域多分布于辖区中北部，本项目不在所划定的生态保护红线范围内，符合要求。. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在地大气环境2021年1-12月份PM10、PM2.5、SO2、NO2等六项大气污染基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）相关限值要求，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。本项目噪声、废气达标排放，项目营运后不会对周边环境产生不良影响，不会改变区域内环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。综上，本项目不会降低周边环境质量。. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目为技改项目，不新增用水，不新增用地，利用现有厂房，不会占用土地资源，项目不使用高能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源，因此本项目资源利用不会突破地区环境资源利的“天花板”。. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》、《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的限制类和淘汰类项目，不在环境准入负面清单之列。. 根据《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(秦政字〔2021〕6号)，本项目符合性分析如下表1-3。 表1-3与《秦皇岛“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》 （秦政字（2021）6号）符合性分析 序号; 管控空间; 准入要求; 符合性分析. 1; 总体准入要求; 空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用。; 不涉及. 2; 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线总体要求; 禁止建设开发活动，允许建设开发活动; 不涉及. 自然保护区; 空间布局约束：禁止开发建设活动要求，限制开发建设活动要求. 风景名胜区; 空间布局约束：禁止开发建设活动要求，限制开发建设活动要求. 森林公园; 空间布局约束：禁止开发建设活动要求，限制开发建设活动要求. 湿地公园; 空间布局约束：禁止开发建设活动要求，限制开发建设活动要求. 地质公园; 空间布局约束：禁止开发建设活动要求，限制开发建设活动要求. 一般生态空间总体要求; 空间布局. 水源涵养; 空间布局约束. 水土保持; 空间布局约束. 防风固沙; 空间布局约束. 生物多样性保护; 空间布局约束. 水土流失; 空间布局约束. 土地沙化; 空间布局约束. 河湖滨岸带; 空间布局约束. 3; 大气环境总体管控要求; 空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用。; 不涉及. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控。; 不涉及. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区; 不涉及. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 污染防控目标、空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控。; 不涉及. 7; 资源利用总体管控要求; 水资源总量和强度要求、管控要求；能源总量和强度要求、管控要求；土壤资源管控要求；岸线资源利用上线和管控要求。; 不涉及. 8; 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求：1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》，《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》(2020年修订版)中的产业项目。 2、禁止建设《环境保护综合名录(2017年版)》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3、严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4.推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，同时优先淘汰高碳落后产能。严格控制高碳高耗能行业新增产能，利用秦皇岛区优势，积极发展战略性新兴产业，加快推动现代服务业，高新技术产业和先进制造业发展。 5、上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。 6、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤(燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理。推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 7、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、售化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》、《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的限制类和淘汰类项目，不在环境准入负面清单之列。项目所在地上一年度为环境空气质量达标区，不新增用水，不新增用地，利用现有厂房，不会占用土地资源，项目不使用高能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源，不会改变区域内环境功能区质量要求. 项目入园准入要求：1、新建涉水工业项目须入园进区；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。2、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目为技改项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目. 石化化工、钢铁、水泥、平板玻璃、炼焦、矿区、其他要求; 不涉及. 9; 综合管控单元准入清单; ZH13030620064（抚宁区茶棚乡）; 空间布局约束：1、新建涉水工业项目须入园进区，全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到收纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔，2、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。 污染物排放管控：1、排放废水主要污染物浓度达到受体水体环境功能区标准。 环境风险防控：1、有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度。; 本项目为技改项目，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，本项目无废水排放. 根据秦皇岛市人民政府《关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，该项目位置位于重点管控单元。本项目不属于空间布局约束的内容，且严格按照污染物控制指标执行排放内容，且项目风险为一般风险，无重大风险因素，不使用高污染燃料的锅炉，做到利用资源最大化，关于秦政字（2021）6号“三线一单”生态环境分区管控的实施意见中有关重点保护单元的具体要求如下表。 - 表1-4 秦皇岛生态环境部关于重点管控单元“三线一单”要求 内容; 文件要求; 符合性要求; 符合性分析. - 空间布局约束; - 1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。2、禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目。; - 项目不属于名录中“高污染、高风险”项目。本项目为技改项目，主要利用污泥制造有机土、园林绿化土，本项目不新增废气种类，无废水产生，不是“高污染、高能耗、高物耗”产业，符合空间布局约束要求; - 符合. - 污染物排放管控; - 1、对于国家或地方排放标准中以规定大气中污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值：火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待响应排放标准制修订或修改后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值，已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。; - 本次技改项目，不属于火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业并且不产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物，符合污染物排放管控要求; - 符合. - 环境风险管控; - 有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系。; - 本项目满足环境风险管控要求; - 符合. - 资源利用效率; - 1、对新增耗煤项目实施减量替代。2、提高能源利用效率，实施能源消耗总量和强度双控行动，健全节能标准体系，开发推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。3、加强重点能耗行业节能，持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗能行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。新建项目单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限值和设备限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入制、先进值按新标准执行。; - 本项目不使用煤，不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业，不是“高污染、高能耗、高物耗”产业，从各个方面入手注重节约资源，符合能源利用效率要求; - 符合. - 根据以上分析，本项目符合“三线一单”的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 秦皇岛中硕农业科技开发有限公司成立于2018年09月04日，于2020年7月10日收购秦皇岛市鹤农有机肥厂所有厂房、设备以及配套设施，生产工艺及设备均保持不变，项目主要以生物废弃物（猪粪、硅藻土、豆粕、污泥）为主要原料，将其生化处理，然后在其内添加一些有效微生物群及多种微量元素和生物活性物质，由此制成生物有机肥，规模为年产生物有机肥20.8万吨，于2020年6月编制《收集动物粪便、农业面污染源、污泥资源综合利用研发生产有机肥项目》环境影响报告表，2020年7月取得审批意见（抚行审表[2020]-7-2），并于2020年12月27日完成验收。 随着我国社会经济发展、城市化进程加快以及国民生活水平提高，城市污水量急剧增加。目前秦皇岛地区各大污水处理厂污泥及企业污水处理站污泥（属于非危险废物的部分）产生量较大，且大部分污泥无合理去处，对环境影响较明显。 根据《有机肥料》（NY/T525-2021）中规定，污泥禁止作为有机肥料的原料使用，因此本项目拟投资20万元，对现有工程进行技改，内容如下：1、污泥（原使用量为5万吨）不作为生物有机肥原料，生物有机肥规模由年产20.8万变为年产15.8万吨；2、将原材料硅藻土改为腐殖土，猪粪年用量新增5000t，腐殖土年用量新增5000t。3、将污泥作为主要原料混合少量猪粪及腐殖土制造有机土及园林绿化土，年产有机土30000吨、园林绿化土20000吨。4、新增一台筛分机。5、取消沼气锅炉。本项目不新增用地，不增加产品规模，仅增加产品种类。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及其 2020年修改单规定，本项目属于四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用中的其他，需编制环境影响报告表。秦皇岛中硕农业科技开发有限公司于2022年6月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 （1）建设单位：秦皇岛中硕农业科技开发有限公司 （2）建设地点：河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡大所各庄二村村北，坐标为东经119°7′27.037″，北纬39°54′11.098″。厂区北邻原抚宁县（现为抚宁区）益仙生猪养殖场，西侧和南侧均为散户养殖场，东侧隔空地为铁路。地理位置图见附图1，周边环境关系图见附图2。 （3）建设内容及规模：项目年生产生物有机肥20.8万吨，包括基肥19.8万吨，液肥1万吨，项目占地面积5450m2。 （4）劳动定员：员工10人，每日生产8小时，全年工作。 （5）现有工程项目组成 现有工程包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。现有工程组成情况见下表。 表2-1 现有工程组成一览表 生产线; 类别; 工程名称; 内容. 收集动物粪便、农业面污染源、污泥资源综合利用研发生产有机肥生产线; 主体工程; 有机基肥车间; 占地面积650m2，用于生产. 有机液肥车间; 占地面积1800m2，用于生产. 储运工程; 库房; 占地面积270m2，用于产品的存放. 原料储备车间; 占地面积2400m2，用于原材料的存放. 污泥运输; 污泥由专用车辆运输至厂内. 辅助工程; 办公室、生活区; 占地面积600m2，用于办公等，无实验室. 沼气池; 沼气池体积为8850m3. 过滤池; 过滤池体积为800m3. 净化池; 净化池体积为800m3. 公用工程; 供电; 由大所二村供电所提供. 采暖; 设有沼气锅炉，规模为0.5t/h，用于食堂. 供水; 厂区自备水井，不设食堂、洗浴、厕所等. 环保工程; 废气; 沼气池、过滤池、净化池、有机基肥生产线废气经各自工位上方集气罩收集后通过管道一并经1套双级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放. 废水; ①无生产废水产生及外排，生产车间内只用扫帚进行清扫，不用水冲洗，无清洗废水； ②生活污水经化粪池直接排入项目区内的沼气池中. 噪声; 通过低噪声设备、基础减振，建筑隔声等措施. 固废; ①恶臭气体处理设施中废活性炭暂存于危废间，定期委托有资质单位处置； ②沼气脱硫产生废氧化铁脱硫剂，由回收单位回收处理. （6）现有工程生产设备 现有工程生产设备见下表。 表2-2 现有工程设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 滚筒筛; 台; 1; 生物有机肥加工车间. 2; 液压圆盘造粒机; 台; 2. 3; 立轴破碎机; 台; 1. 4; 锤头破碎机; 台; 1. 5; 出料机、振动筛; 台; 1. 6; 出料输送机; 台; 1. 7; 皮带机; 台; 1. 8; 成品输送机; 台; 1. 9; 电脑自动定量包装秤; 台; 1. 10; 电脑自动封包、切刀机; 台; 1. 11; 装载机; 台; 1; 辅助设备. 12; 沼气供热锅炉; 台; 1; 0.5t/h. 13; 全自动有机肥灌装; 套; 1; /. （7）现有工程原辅材料 表2-3 现有工程原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 鲜猪粪; t/a; 58000; 来源于益仙生猪养殖场及周边养殖场. 2; 豆粕; t/a; 78184; 外购. 3; 硅藻土; t/a; 21600; 外购. 4; 菌液; t/a; 216; 外购. 5; 水; t/a; 547.5; 自备水井. 6; 电; 万kWh/a; 35; 当地电网. 7; 污泥; t/a; 50000; 外购于秦皇岛金海食品工业有限公司. 8; 柴油; t/a; 2; 外购. 现有工程所使用污泥外购于秦皇岛金海食品工业有限公司，污泥的成分见下表。 表2-4 污泥主要成分一览表 序号; 分析指标; 单位; 检测数值. 1; 样品干重; %; 99.1. 2; 银; mg/kg; ＜2. 3; 铝; mg/kg; 6.22×103. 4; 钡; mg/kg; 105. 5; 铍; mg/kg; ＜5. 6; 钙; mg/kg; 4.45×104. 7; 镉; mg/kg; ＜2. 8; 钴; mg/kg; 105. 9; 铬; mg/kg; 56. 10; 铜; mg/kg; 86. 11; 铁; mg/kg; 1.36×105. 12; 钾; mg/kg; 1.06×104. 13; 镁; mg/kg; 6.83×103. 14; 锰; mg/kg; 966. 15; 钠; mg/kg; 6.33×103. 16; 镍; mg/kg; 204. 17; 铅; mg/kg; 11. 18; 锑; mg/kg; ＜5. 19; 锶; mg/kg; 252. 20; 钛; mg/kg; 2.26×103. 21; 铊; mg/kg; ＜10. 22; 钒; mg/kg; 79. 23; 锌; mg/kg; 545. 24; 汞; mg/kg; ＜0.05. 25; 砷; mg/kg; ＜4.0. （8）现有工程生产工艺 鲜猪粪 图1 现有工程总生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 将收集到的鲜猪粪直接运至项目厂区的沼气池内进行厌氧发酵（鲜猪粪有一定的含水率，不需要再加入水），在厂区不设贮存场所，发酵完成后，沼气池内的沼液自流入压水间，用泵泵入过滤池，过滤后沼液进入净化池。 净化池内的沼液即为有机液体肥，将其包装成每桶5kg，一箱4桶的规格，放入库房，待售；沼渣人工清理至沼渣池，沼渣用罐车运至有机基肥生产车间用于生产有机基肥。 有机基肥生产工艺如下：将沼渣和一定量的辅料豆粕、硅藻土、菌液一起搅拌，混合后发酵，冬季发酵15天，夏季发酵7天，自然晾干。发酵之后用装载机上料至振动筛，振动筛筛下料经皮带机运输至破碎机（筛上料返回，破碎后再入振动筛），破碎后经料斗至选筛，选筛筛下料直接装罐作为有机面肥；选筛筛上料进入有机粒肥生产线，破碎后造粒，经自动包装秤、自动缝包机、自动切刀机后由出料皮带机输送成品粒肥，入库待售。沼气经脱硫塔脱硫后送炉具燃烧。 （9）现有公用工程 给水：现有工程用水主要为生活用水和蒸汽锅炉用水，取自厂区自备水井。本项目生活用水量为1t/d，不设宿舍、食堂、洗浴等设施，锅炉补充新水量为0.5t/d，全年工作，则总用水量1.5t/d，547.5t/a。 现有工程用水情况见下表。 表2-5 现有工程用水情况表 序号; 项目; 年用水量（t/a）. 1; 生活用水; 365. 2; 锅炉用水; 182.5. 合计; 547.5. 排水：项目无生产废水外排，生活污水经过化粪池直接排入项目区内的沼气池中。 供电：现有工程用电由大所二村供电所提供，年用电量35万KWh。 供热：现有工程设有沼气锅炉，规模为0.5t/h，用于办公区和生产车间供暖。 三、技改项目概况 1、技改项目基本情况 （1）项目名称：污泥资源综合利用技术改造生产有机土项目 （2）建设单位：秦皇岛中硕农业科技开发有限公司 （3）建设性质：技改 （4）建设地点：河北省秦皇岛市抚宁区秦皇岛中硕农业科技开发有限公司院内，坐标为东经119°7′27.037″，北纬39°54′11.098″。 （5）建设内容及规模：项目不新增用地，将收集到的污泥直接运至项目厂区发酵车间，利用原有的发酵池添加微生物菌剂进行发酵生产有机土，年生产有机土30000吨，园林绿化土20000吨，不增加产品规模，仅增加产品种类。 （6）项目投资：本项目总投资为20万元，其中环保投资2万元，占总投资的10%。 （7）劳动定员：员工厂区内自行调配，不新增劳动人员，年工作365天，每天运行8小时，一班制。 （8）项目平面布置：本项目为技改项目，项目不需新增占地，将收集到的污泥由专用汽车直接运至项目厂区发酵车间，利用原有的发酵池添加微生物菌剂进行发酵生产有机土及园林绿化土，车间内各个设备按工艺流程依次布置，便于综合利用，本项目成品库与生产车间紧密连接，布局合理，厂区平面布置图见附图3。 2、技改项目组成 本项目主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程均利用现有工程。 表2-6 项目组成一览表 工程; 分类; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 利用现有生产车间. 储运工程; 库房; 利用现有库房. 原料储备车间; 利用现有原料库. 危废间; 利用现有危废间. 辅助工程; 办公室、生活区; 利用现有的办公室、生活区. 沼气池; 利用现有沼气池. 过滤池; 利用现有过滤池. 净化池; 利用现有净化池. 公用工程; 供水; 本项目无生产用水；不新增劳动定员，不新增生活用水. 排水; 本项目不新增生产用水，无生产废水外排；不新增劳动定员，无生活废水的产生及外排. 供电; 由大所二村供电所提供，利用现有工程供电设施. 供热; 依托现有工程. 环保工程; 废气; 沼气池、过滤池、净化池、有机基肥生产线产生的废气经过集气罩收集后利用现有双级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 沼气池产生的沼气经脱硫处理后进入食堂燃烧；食堂油烟废气经过油烟净化器处理后经排气筒（DA002）排放. 废水; ①本项目不新增生产用水，无生产废水外排； ②取消锅炉用水，增加食堂用水，总用水量不变，不新增废水；. 噪声; 通过低噪声设备、基础减振，建筑隔声等措施. 固废; 危险废物; - 恶臭气体处理设备中产生的废活性炭暂存于危废间，定期委托有资质单位处置；. 一般固体废物; - 沼气脱硫产生废氧化铁脱硫剂，由回收单位回收处理. 生活垃圾; - 集中收集后由环卫部门定期清运. - 3、技改产品方案 将现有工程污泥作为主要原料制造有机土及园林绿化土，年产有机土30000吨、园林绿化土20000吨。生物有机肥规模由年产20.8万变为年产15.8万吨。 表2-7 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 用途; 规格; 储存条件. 1; 有机土; 3万吨/年; 土壤修复和改良; 40kg/袋; 常温、避光、干燥条件下. 2; 园林绿化土; 2万吨/年; 园林绿化、林地利用; 40kg/袋; 常温、避光、干燥条件下. 3; 生物有机肥; 15.8万吨/年; 改良土壤，改善土壤理化性状，增强土壤保水、保肥、供肥的能力; 40kg/袋; 常温、避光、干燥条件下. 在项目运行期间，出售的有机土及园林绿化土将委托第三方进行检测，以确保所有产品均满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）要求。 4、主要设备 技改项目主要生产设备见下表。 表2-8 技改项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 筛分机; 台; 1; 新增. 2; 全自动有机肥灌装; 套; 1; 现有. 3; 滚筒筛; 台; 1; 现有. 4; 液压圆盘造粒机; 台; 2; 现有. 5; 立轴破碎机; 台; 1; 现有. 6; 锤头破碎机; 台; 1; 现有. 7; 出料机、振动筛; 台; 1; 现有. 8; 出料输送机; 台; 1; 现有. 9; 皮带机; 台; 1; 现有. 10; 成品输送机; 台; 1; 现有. 11; 电脑自动定量包装秤; 台; 1; 现有. 12; 电脑自动封包、切刀机; 台; 1; 现有. 13; 装载机; 台; 1; 现有. 5、主要原辅材料及能源消耗 技改项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-9 技改项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 猪粪; t/a; 63000; 新增5000t/a. 2; 豆粕; t/a; 78184; 与现有工程一致，不新增. 3; 腐殖土; t/a; 26600; 原为硅藻土，年使用量新增5000t. 4; 菌液（微生物菌剂）; t/a; 216; 与现有工程一致，不新增. 5; 污泥; t/a; 50000; 与现有工程一致，不新增. 6; 电; 万kWh/a; 35; 当地电网，依托现有工程供电设施. 7; 水; t/a; 547.5; 不新增，取自自备水井. 8; 柴油; t/a; 2; 外购，不储存. （1）污泥 本项目所用的污泥原料为城市污水处理厂的生活污泥等。根据生态环境部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（2010年4月16日）中第一条“单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理。”可知，城市生活污泥不具危险性，可做一般固废管理。 本项目涉及的污泥主要来源以下生活污水处理厂（不接收工业废水），并按要求进行检测，由专用车辆运至厂内，检测结果如下：2022年5月31日秦皇岛洁之康环保科技有限公司对北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂污泥进行了检测，并出具了报告；2022年5月05日秦皇岛洁之康环保科技有限公司对秦皇岛排水有限责任公司北部片区污水处理厂污泥进行了检测，并出具了报告；2022年5月05日秦皇岛洁之康环保科技有限公司对秦皇岛秦东水务有限公司污泥进行了检测，并出具了报告；2022年5月05日秦皇岛洁之康环保科技有限公司对秦皇岛秦南水务有限公司污泥进行了检测，并出具了报告；2022年9月23日秦皇岛洁之康环保科技有限公司对国中（秦皇岛）污水处理有限公司污泥进行了检测，并出具了报告；2023年1月15日秦皇岛天大环境检测技术有限公司对秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂污泥进行了检测，并出具了报告。 表2-10 污水处理厂污泥成分表 采样点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 秦皇岛排水有限责任公司北部片区污水处理厂; 镉; 1.97; mg/kg. 铬; 112; mg/kg. 铅; 25; mg/kg. 汞; 3.89; mg/kg. 砷; 10.1; mg/kg. 含水率; 84.2; %. 铜; 106; mg/kg. 锌; 506; mg/kg. 镍; 16; mg/kg. pH值; 7.7; 无量纲. 秦皇岛秦东水务有限公司; 镉; 2.20; mg/kg. 铬; 46; mg/kg. 铅; 16.8; mg/kg. 汞; 5.68; mg/kg. 砷; 20.6; mg/kg. 含水率; 82.7; %. 铜; 97; mg/kg. 锌; 636; mg/kg. 镍; 11; mg/kg. pH值; 7.8; 无量纲. 秦皇岛秦南水务有限公司; 镉; 1.72; mg/kg. 铬; 50; mg/kg. 铅; 25.8; mg/kg. 汞; 4.42; mg/kg. 砷; 10.4; mg/kg. 含水率; 79.1; %. 铜; 116; mg/kg. 锌; 606; mg/kg. 镍; 21; mg/kg. pH值; 7.6; 无量纲. 国中（秦皇岛）污水处理有限公司; 镉; 0.27; mg/kg. 铬; 39.71; mg/kg. 铅; 未检出; mg/kg. 汞; 1.46; mg/kg. 砷; 8.54; mg/kg. 含水率; 78.3; %. 铜; 116; mg/kg. 锌; 398; mg/kg. 镍; 14; mg/kg. pH值; 7.32; 无量纲. 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂; 镉; 0.2; mg/kg. 铬; 63.2; mg/kg. 铅; 20.0L; mg/kg. 汞; 5.23; mg/kg. 砷; 6.32; mg/kg. 含水率; 35.1; %. 铜; 75.2; mg/kg. 锌; 1020; mg/kg. 镍; 10.0L; mg/kg. pH值; 7.6; 无量纲. 北控（秦皇岛）水务有限责任公司第三污水处理厂; 镉; 3.98; mg/kg. 铬; 53; mg/kg. 铅; 37.2; mg/kg. 汞; 5.57; mg/kg. 砷; 9.52; mg/kg. 含水率; 80.5; %. 铜; 138; mg/kg. 锌; 664; mg/kg. 镍; 34; mg/kg. pH值; 8.0; 无量纲. 菌液（微生物菌剂）：主要成分为芽孢杆菌、酵母菌等及载体，水分<10.0%，为纯微生物菌种，多菌复合，腐熟彻底，对有机物料有强大腐熟作用，能有效杀灭虫卵病害，杂草种子，有机物料经腐熟后，养分充分释放和分解，提高土壤有机质含量。该产品可常温保存，细菌活性高，菌种成活时间较长，通过持续高温和微生物反应，堆料中杂菌和其他有害生物的生长受抑制，污泥中的有机硫、有机氮也得到充分分解，堆料在一次发酵完成后基本无臭味产生。 表2-11物料平衡一览表 序号; 投入; 序号; 产出. 原辅料名称; 用量（t/a）; 产出物; 产出量（t/a）. 1; 污泥（含水率80%）; 50000; 1; 园林绿化土（成品含水量60%）; 20000. 2; 菌液（微生物菌剂）; 216; 2; 有机土（成品含水量60%）; 30000. 3; 猪粪; 63000; 3; 有机肥; 158000. 4; 豆粕; 78184; 4; 损耗水量; 10000. 5; 腐殖土; 26600. 总计; 218000t/a; 总计; 218000t/a. 本项目建设完成后，将对进厂污泥进行严格审查和评估，要求产泥企业提供污泥检测报告，对符合《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）的污泥，才可签订污泥处置合同。在项目运行期间，也将定期委托第三方对接收的污泥进行抽测，以确保所有污泥均满足《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）。污泥成分标准数据表如下： 表2-12 污泥成分标准数据表 序号; 污染物指标; GB4284-2018A级污泥标准. 1; PH; 5.5-8.5. 2; 总镉（以干基计）/（mg/kg）; <3. 3; 总汞（以干基计）/（mg/kg）; <3. 4; 总铅（以干基计）/（mg/kg）; <300. 5; 总铬（以干基计）/（mg/kg）; <500. 6; 总砷（以干基计）/（mg/kg）; <30. 7; 总镍（以干基计）/（mg/kg）; <100. 8; 总锌（以干基计）/（mg/kg）; <1200. 9; 总铜（以干基计）/（mg/kg）; <500. 10; 矿物油（以干基计）/（mg/kg）; <500. 11; 苯并（a）芘（以干基计）/（mg/kg）; <2. 12; 多环芳烃（PAHs）（以干基计）/（mg/kg）; <5. 项目产品可用于耕地、园地、牧草地。 6、公用工程 （1）给水 本项目设置食堂，取消沼气锅炉，不新增用水量，取消沼气锅炉用水，增加食堂用水，生活用水量为365t/d，食堂用水量为0.5t/d，182.5t/a，总用水量为547.5t/a。 （2）排水 本项目不新增废水，食堂废水经过隔油池直接排入项目区内的沼气池中，无废水外排。 （3）供热 本项目取消沼气锅炉，办公室采用空调取暖，生产不供热。沼气经脱硫塔脱硫后进入食堂作为燃料。 四、技改后全厂情况 1、基本情况 （1）建设单位：秦皇岛中硕农业科技开发有限公司 （2）建设地点：河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡大所各庄二村村北，坐标为东经119°7′27.037″，北纬39°54′11.098″。 （3）建设内容及规模：两条生产线，一条年生产生物有机肥15.8万吨，一条年生产有机土30000吨，园林绿化土20000吨。 表2-13 技改后产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 备注. ## 1; ## 有机肥; ## 15.8万t/a; ## 现有. ## 2; ## 有机土; ## 30000t/a; ## 新增. ## 3; ## 园林绿化土; ## 20000t/a; ## 新增. （4）技改后主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-14 技改后主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 产品名称; 名称; 单位; 现有工程年用量; 本项目年用量; 技改后年用量. 1; 生物有机肥; 猪粪; t/a; 58000t/a; /; 58000t/a. 2; 豆粕; t/a; 78184t/a; 0; 78184t/a. 4; 硅藻土; t/a; 21600t/a; /; 0. 5; 腐殖土; t/a; /; 21600t/a; 21600t/a. 6; 菌液（微生物菌剂）; t/a; 216t/a; /; 216t/a. 1; 有机土、园林绿化土; 污泥; t/a; /; 50000; 50000. 2; 猪粪; t/a; /; 5000; 5000. 3; 腐殖土; t/a; /; 5000; 5000. 注：技改后猪粪年总用量为113000t/a，腐殖土年总用量为26600t/a。. 能源消耗. 1; 水; t/a; 547.5; /; 547.5. 2; 电; 万kwh/a; 35; /; 35. （5）劳动定员：员工10人，每日生产8小时，全年工作。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 注：原料污泥含水率80%，成品有机土、园林绿化土含水率60%，水分蒸发，生产期间还需混合腐殖土、畜禽粪便等，满足产品需求且满足物料平衡。 工艺流程简述： 1、园林绿化土、有机土生产工艺（厌氧发酵法（周期三个月）） （1）厌氧发酵 ①原料污泥进厂（该工艺使用污泥量为35000t/a）：利用自卸车，将污泥运至厂区，然后直接卸在沼气池内。 ②过滤净化：将收集的污泥送入沼气池进行厌氧发酵并过滤净化，过滤池停留时间7天，过滤池停留时间7天，经菌剂分解后即产生沼渣过滤净化产生的液体为沼液，可回收利用，作为稀释液对产品进行稀释，沼气池产生的沼气经脱硫剂进行脱硫处理后，进入炉具进行燃烧供热。 ③生产出的沼渣添加微生物菌剂、腐植土（用量为3500t/a）混合后即为园林绿化土，添加畜禽粪便（用量为3500t/a）等，混合后即为有机土（含水率60%）。工艺流程图如下： 图1 园林绿化土、有机土生产工艺流程图 - （2）有机土生产工艺（发酵池升温发酵法） - ①原料污泥进厂（该工艺使用污泥量为15000t/a）：利用自卸车，将污泥从厂外运至项目厂区车间。 - ②分解：在污泥中添加微生物菌剂进行分解。 有机土 筛 分 G2： 废气 G2 ③配比稀释降解水分：分解后的污泥中添加畜禽粪便、腐植土（粪便用量为1500t/a，腐殖土用量为1500t/a）、豆粕、菌液等原辅材料按一定比例稀释污泥，从而降解水分，使水分降解到60%。 - ④发酵池发酵：在水分降解后的物料中添加腐熟剂进行升温发酵，温度达到60度后，发酵20天左右，由铲车进行翻倒。 - ⑤翻倒：每7-10天进行一次翻倒，每翻倒一次，加一次微生物菌进行发酵。 - ⑥成品：翻倒2-3次后，物料经筛分机筛分后即为成品有机土。 - 工艺流程图： 图2 有机土生产工艺流程图 主要污染工序： - 废气： - 本项目沼气池、生产车间全封闭，废气主要为沼气池、过滤池、净化池、生产线产生的恶臭气体以及沼气池产生的沼气、筛分和破碎过程产生的颗粒物。 （2）噪声：主要为各设备运行时产生的机械噪声，源强在70-80dB(A)之间。 （3）废水：本项目生产不用水，无生产废水产生。 （4）固废：主要为废氧化铁脱硫剂和工作人员的生活垃圾；环保设备产生的废活性炭，暂存于危废间内交由有资质单位处置。 本项目污染工序及治理措施见下表。 表2-15 污染工序及治理措施 工期; 污染类别; 污染工序; 污染因子; 处理、处置措施及排放去向. 运营期; 废气; 生产车间; NH3、H2S、臭气浓度; 沼气池、过滤池、净化池、生产线产生的恶臭气体经集气罩收集后一并经1套双级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 沼气池. 沼气池; 甲烷; 经脱硫处理后作为食堂燃料. 筛分、破碎; 颗粒物; 无组织排放. 食堂油烟; 油烟; 食堂油烟废气经过油烟净化器处理后经排气筒（DA002）排放. 废水; 无废水增加. 噪声; 采用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、距离衰减等. 固废; 脱硫设施; 废氧化铁脱硫剂; 由回收单位回收处理. 恶臭处理设备; 废活性炭; 暂存于危废间内定期交由有资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、企业现有环保手续履行情况 企业环境影响评价及验收情况见表2-16。 表2-16 企业环境影响评价验收情况一览表 项目名称; 环境影响评价; 环境保护竣工验收. 批准文号; 批复时间; 批复单位; 验收文号; 验收时间. 收集动物粪便、农业面污染源、污泥资源综合利用研发生产有机肥项目; 抚行审表[2020]-7-2号; 2020年7月21日; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; /; 2020年12月27日. 2020年7月31日经秦皇岛市抚宁区行政审批局批准发放排污许可证，证书编号为：91130306MA0CN9RU5K001U。 2021年4月21日，秦皇岛市生态环境局对秦皇岛中硕农业科技开发有限公司对其存在的违法行为进行处罚，并出具了行政处罚决定书（秦环罚【2021】4002号），于2021年4月26日完成罚款交付并对现场进行了整改。详见附件10。 二、与本项目相关的现有环保治理措施 （1）废气 现有工程沼气池、有机基肥等生产车间全封闭，距厂界均在50m以上，本项目四周厂界处氨最大排放浓度为0.32mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.011mg/m3，臭气浓度＜10（无量钢），均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（新扩改建）中厂界监控点浓度限值20（无量纲）的要求。沼气经脱硫塔（1套）脱硫（脱硫塔内加氧化铁脱硫剂进行脱硫）后再燃烧。 （2）废水 现有工程外排废水为生活污水，生产过程中无废水排放。 现有工程沼气池、过滤池、净化池、有机肥车间和成品库均为砖混结构封闭的建筑物，在厂区内对猪粪等物料运输、储存及生产等环节严格管理，保障厂区的清洁度的情况下，初期雨水中污染物含量较少，可以排入雨水管道。现有工程生产车间内只用扫帚进行清扫，不用水冲洗，无清洗废水。 本项目生活污水由化粪池处理后进入沼气池与鲜猪粪一起进行处理，处理后的沼液包装后作为有机液肥外售至种植基地。 （3）噪声 现有工程噪声源主要来有机基肥生产车间的破碎筛分机、制粒机及发电机组产生的噪声等。项目采取的减噪措施为：在设备底部安装减振垫，风机采用软管连接，利用建筑墙壁减少生产设备噪声，经监测，昼间最大噪声值58.6dB（A）夜间最大噪声值48dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》）（GB12348-2008）中的2类和4a类标准。项目周围50m范围内无敏感点，距离敏感点较远，对敏感点无噪声影响。 （4）固体废弃物 现有工程生活垃圾产生量2.92t/a，定期清运至指定地方，不能随意堆放，不会对周围环境产生明显不利影响，不会造成二次污染；沼气脱硫产生废氧化铁脱硫剂，产生量约30t/a，由回收单位回收处理。对周边环境影响较小。恶臭气体处理中产生的废活性炭暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。 - 总量控制 项目现有污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。且已取得排污许可证，证书编号为91130306MA0CN9RU5K001U。 现有工程存在的环境问题及整改措施： - 现有工程存在的环境问题 - （1）生产车间封闭不严； （2）根据《有机肥料》（NY/T525-2021）中规定，污泥禁止作为原料生产有机肥； （3）现有工程沼气经脱硫后进入沼气锅炉燃烧； （4）管理存在漏洞，台账不清晰。 2、整改措施 - （1）加强车间封闭； （2）将污泥作为主要原料混合少量猪粪及腐殖土制造有机土及园林绿化土，年产有机土30000吨、园林绿化土20000吨； （3）沼气池沼气经脱硫后进入食堂作为燃料燃烧，取消沼气锅炉； （4）食堂油烟经油烟净化器处理后排气筒排放； （5）按要求规范管理台账。 采取以上措施后，项目对环境影响较小。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）可知，2022年抚宁区臭氧（O3）浓度不达标，超标倍数为0.075，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 表3-1抚宁区2022年环境空气质量年评价监测数据统计 污染物; 年评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 12; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 28; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 60; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 29; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; mg/m3; 1.4; 4.0; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; μg/m3; 172; 160; 0.075. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 2、声环境质量现状 本项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。厂界外周边 50 米范围不存在环境保护目标。 3、地下水环境 - 本项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 - 4、土壤环境质量现状 2022年7月委托河北新丰工程检测有限公司进行土壤监测，监测内容如下： - 监测点位：占地范围内3个表层样点 - 监测时间：2022.07.07-2022.07.14 - 监测项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中规定的45项基本项目 - 监测结果如下： 表3-2 建设用地土壤现状监测结果 单位mg/kg 序号; 污染物项目; 第二类建设用地筛选值; 监测结果. 1#; 2#; 3#. 重金属及无机物. 1; 砷; 60; 6.34; 6.36; 5.15. 2; 镉; 65; 0.06; 0.06; 0.12. 3; 六价铬; 5.7; ND; ND; ND. 4; 铜; 18000; 26; 26; 37. 5; 铅; 800; 13; 16; 17. 6; 汞; 38; 0.097; 0.063; 0.049. 7; 镍; 900; 52; 51; 40. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; ND; ND; ND. 9; 氯仿; 0.9; ND; ND; ND. 10; 氯甲烷; 37; ND; ND; ND. 11; 1，1-二氯乙烷; 9; ND; ND; ND. 12; 1，2-二氯乙烷; 5; ND; ND; ND. 13; 1，1-二氯乙烯; 66; ND; ND; ND. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 596; ND; ND; ND. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 54; ND; ND; ND. 16; 二氯甲烷; 616; ND; ND; ND. 17; 1，2-二氯丙烷; 5; ND; ND; ND. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; ND; ND; ND. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; ND; ND; ND. 20; 四氯乙烯; 53; ND; ND; ND. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840; ND; ND; ND. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; ND; ND; ND. 23; 三氯乙烯; 2.8; ND; ND; ND. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5; ND; ND; ND. 25; 氯乙烯; 0.43; ND; ND; ND. 26; 苯; 4; ND; ND; ND. 27; 氯苯; 270; ND; ND; ND. 28; 1，2-二氯苯; 560; ND; ND; ND. 29; 1，4-二氯苯; 20; ND; ND; ND. 30; 乙苯; 28; ND; ND; ND. 31; 苯乙烯; 1290; ND; ND; ND. 32; 甲苯; 1200; ND; ND; ND. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; ND; ND; ND. 34; 邻二甲苯; 640; ND; ND; ND. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 76; ND; ND; ND. 36; 苯胺; 260; ND; ND; ND. 37; 2-氯酚; 2256; ND; ND; ND. 38; 苯并[a]蒽; 15; ND; ND; ND. 39; 苯并[a]芘; 1.5; ND; ND; ND. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; ND; ND; ND. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; ND; ND; ND. 42; 䓛; 1293; ND; ND; ND. 43; 二苯并[a， h]蒽; 1.5; ND; ND; ND. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15; ND; ND; ND. 45; 萘; 70; ND; ND; ND. 通过上表可知，本项目3个监测点位的结果均满足GB 36600-2018第二类建设用地筛选值要求。土壤现状质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区和集中水源保护地等环境敏感点。环境保护目标及级别见下表。 表3-3 项目主要环境保护目标和保护级别 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 茶棚小学; 119°4′20.64″; 39°32′33.36″; 学校; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3092-2012）中二级标准；; N; 500. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 - （1）生产过程废气 - 本项目废气污染物中臭气浓度、硫化氢和氨有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准，无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级（新扩改建）排放标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。 - 表3-4 项目废气执行的排放标准 污染源; 污染物; 高度; 排放量; 无组织排放浓度限值; 标准来源. 生产过程; 氨; 15m; 4.9kg/h; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求. 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 颗粒物; /; /; 0.3mg/m3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求. /; /; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放（其他）标准. - （2）食堂油烟 - 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求：最高允许排放浓度2.0mg/m3；去除效率≥60%，且满足《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治工作方案》（秦气防领办[2019]36号）中1.0mg/m3的相关规定。 - 噪声 东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-5 项目噪声排放标准 项目; 标准类别; 昼间（Leq[dB（A）]）; 夜间（Leq[dB（A）]）. 厂界噪声; 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 3、废水 本项目无废水外排。 4、固废 一般固体废物做到防渗漏、防流失、防逸散，一般工业固体废物及生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求；危险废物执行《秦皇岛市强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案》（秦政办字[2021]47号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本次总量控制建议指标根据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）及《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），本项目污染物总量指标依照国家污染物排放标准核定。 现有工程污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。 本项目不涉及SO2、NOX、COD、氨氮、总氮和VOCs的排放。 故本项目建成后全厂总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用公司现有厂房，本次技改仅安装一台筛分机，环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）废气影响分析 ①筛分及破碎粉尘 本项目发酵完成后对初产品进行筛分，筛上物为结块物料，结块物料进入锤头破碎机将结块物料粉碎，然后进入振动筛分机，筛下物即为成品。由于发酵好的成品含水率在60%左右，且筛分过程密闭，因此项目筛分过程产生粉尘量较少无组织排放，粉尘产生量0.054t/a，0.09kg/h，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。 ②沼气、食堂油烟 项目不新增沼气且项目产生的沼气量非常少，沼气池产生的沼气经脱硫塔进行脱硫后，进入食堂作为燃料燃烧，燃烧后主要为二氧化碳和水，对环境产生影响较小，项目沼气产生量为30m3/a，沼气燃烧完全后，使用电磁炉做饭。食堂油烟经油烟净化器处理后排气筒（DA002）排放。 食堂做饭炒菜时产生饮食油烟，本项目基准灶头数为2个，规模为小型。釆用煎、炒等方式加工食品时产生油烟。经估算，就餐人数为10人，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量约为6克，炒作时油烟的挥发量约为2.8%，项目年耗油量约0.09t，因此油烟年产生量为0.00252t/a，本项目食堂安装的油烟净化器风量为3000m3/h，每天烹调时间约2小时，由此可计算得到，油烟产生浓度0.095mg/m3，油烟净化装置的油烟去除效率为90%，故项目油烟的浓度及排放量为0.0095mg/m3、0.000252t/a，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型饮食单位最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求且满足《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治工作方案》（秦气防领办[2019]36号）中1.0mg/m3的相关规定。烟气经室内烟道高空外排，排气筒高度应高出屋顶1.5m。 ③恶臭气体 （1）过滤池及净化池、生产车间：本车间年污泥处理量为5万吨，类比同类项目《秦皇岛丰满生物科技有限公司无害化处理生产线技改项目》环境影响评价报告表，本项目与其工艺基本相同，氨的产生源强为0.05kg/h（0.0432t/a），硫化氢的产生源强为0.00042kg/h（0.0036t/a）；根据类比可知，本项目原料车间中的氨的产生源强为0.005kg/h（0.0148t/a），硫化氢的产生源强为0.0004kg/h（0.0012t/a）。 （2）发酵车间：发酵过程中的恶臭气体类比同类项目《平谷区污泥无害化处理厂工程竣工环境保护验收监测报告》，根据其检测结果，其发酵车间中的氨的产生浓度为1.25mg/m3，产生速率为0.064kg/h，硫化氢的产生浓度为0.053mg/m3，产生速率为0.0026kg/h；根据类比可知，本项目发酵车间中的氨的产生浓度为1.71mg/m3，产生速率为0.088kg/h（0.21t/a），硫化氢的产生浓度为0.07mg/m3，产生速率为0.003kg/h（0.008t/a）。 表4-1恶臭气体产生一览表 污染源; 污染物产生量. 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 过滤池及净化池、生产车间; 0.005kg/h（0.0148t/a）; 0.0004kg/h（0.0012t/a）; ≤10（无量纲）. 发酵车间; 0.088kg/h（0.21t/a）; 0.003kg/h（0.008t/a）. 合计; 0.093kg/h（0.2248t/a）; 0.0034kg/h（0.0092t/a）. 废气处理措施为沼气池、过滤、净化池、生产线经各自工位上方集气罩收集后通过管道一并经1套双级活性炭吸附装置处理，处理后达标废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率以90%进行核算，现有工程废气处理系统的处理风量5000 m3/h，年工作365天，每天8h，合计2920h。双级活性炭吸附去除效率按90%核算，大气污染物排放量核算分析见下表。 表4-2 恶臭污染物排放量核算表（有组织） 污染因子; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 氨; 0.2248; 0.093; 18.6; 集气罩+管道+双级活性炭吸附”＋15m高排气筒; 0.02; 0.007; 1.38. 硫化氢; 0.0092; 0.0034; 0.68; 0.001; 0.0003; 0.057. 臭气浓度; ≤10（无量纲）; ≤10（无量纲）. 表4-3 恶臭污染物排放量核算表（无组织） 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 速率 kg/h. 氨气; 0.022; 0.007; 0.022; 0.007. 硫化氢; 0.0001; 0.00004; 0.0001; 0.00004. 颗粒物; 0.054; 0009; 0.054; 0.009. - 综上所述，本项目恶臭气体经集气罩+管道+双级活性炭吸附＋15m高排气筒（DA001）排放后，有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表二要求；无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一要求。 臭气浓度（无量纲）主要是用无臭的清洁空气对臭气样品连续稀释至嗅辨员阈值时的稀释倍数，是对恶臭气味大小的综合性表征：根据相关研究显示，氨的嗅阈值为1.4mg/m3，硫化氢的嗅阈值为0.00062mg/m3；废气中的氨的浓度低于阈值，由此可见，本项目的恶臭气味主要为硫化氢产生。按照将臭味气体稀释到嗅阈值的方法，计算得臭气浓度（无量纲）约为65.48，远小于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中标准限值2000（15m高排气筒）的要求，满足排放要求。 （2）废气污染源汇总 污染物污染源汇总表见下表。 表4-4 污染源汇总参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标（o）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）. DA001排气筒; 119.0724; 39.5407; 15; 0.35; 常温; 氨; 0.003. 硫化氢; 0.0004. 臭气浓度; ≤10（无量纲）. 筛分及破碎粉尘; /; /; /; /; /; 颗粒物; 0.09. 食堂油烟（DA002排气筒）; 119.0723; 39.5406; 6; 0.35; 常温; 油烟; 0.00002. 综上可知，本项目废气经过处理后，氨和硫化氢有组织排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表二要求。无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型饮食单位最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求且满足《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治工作方案》（秦气防领办[2019]36号）中1.0mg/m3的相关规定 （3）大气环境防护距离 本项目不需要进行进一步预测，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），无需设置大气环境防护距离。 （4）非正常工况排放量核算 根据对工程的分析以及对同类企业的调查，本项目最可能出现的非正常工况为废气治理措施出现故障，导致污染物治理措施达不到应有的效率，非正常工况考虑最不利情况，以处理效率为0计，造成废气等事故污染。 本项目大气污染物非正常排放量见下表： 表4-5 项目大气污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量（t/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 应对措施. DA001排气筒; 车间; 废气治理设备故障; 氨; 0.2248; 0.077; 停止生产、立即检修. 硫化氢; 0.0092; 0.003. DA002排气筒; 食堂; 废气治理设备故障; 油烟; 0.00252; 0.0002; 停止排放、立即检修. 根据核算结果，非正常工况下，污染物排放速率和排放量增加，因此企业应加强管理，确保废气治理设施正常运转，稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。 （5）非正常工况的控制措施 ①建设单位应加强日常的环保管理，密切关注废气处理装置的运行情况。在项目运营期间，建设单位应定期检测废气净化设备的净化效率，及时更换耗材，以保持设备净化能力和净化容量，确保环保设施的正常高效运行，将废气对大气环境的影响降到最低。 ②废气处理耗材的更换应设立台账，每次更换应记录在册备查。建设单位宜配备备用活性炭吸附箱，并应在生产线开工前先行运行废气处理装置，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行设备，工艺及环保设备应具有警报装置，出现运转异常时可立即停产检修，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气的非正常工况排放。 ③加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产，待维修后，重新开启，非正常排放可控制在2小时内。 （6）废气污染防治措施可行性分析 活性炭是一种非极性表面、疏水性和亲有机物的吸附剂，能够有效去除废气中的有机溶剂和臭味，与有机废气接触时产生强烈的相互物理作用力——范德华力，在此力作用下，有机废气中的有害成分被截留，从而使气体得到净化，是一个物理变化过程，活性炭本身的性质却没有发生变化，只是当吸附了一定量的气体中的污染物之后，将会达到一种饱和状态，从而降低了吸附剂的处理能力，甚至完全失效。经工程分析，项目产生的氨和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表二要求，措施可行。 技改项目仅涉及原辅材料、产品种类的变化，设备新增一台筛分机，主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程均利用现有工程，不新增用地，车间内各个设备按工艺流程依次布置，便于综合利用，依托可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A可行技术参考表的要求，措施可行。采取上述措施后，对大气影响较小。 （7）排污口规范化要求 废气排放口应设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合GB/T16157、HJ/T397等的要求，监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。同时按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 采样平台设置：采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小手1.5 m2（建议2×15m2以上)，设有12m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。采样平台易手人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。 表4-6 废气排污口图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2、水环境影响分析 本项目不产生废水。食堂废水经过隔油池直接排入项目区内的沼气池中，无废水外排。 3、声环境影响分析 3.1 预测模式 3.1.1 预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录 B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 3.1.2 预测参数 （1）噪声源分析 技改项目主要噪声源为生产设备，具体如下： 表4-7主要噪声设备及治理措施 序号; 声源; 产生强度; 降噪措施; 持续时间. 1; 筛分机; 85-90dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. - 基础数据 表4-8 项目噪声环境影响预测数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 1.7; /. 2; 主导风向; /; 西北风; /. 3; 年平均气温; ℃; 12.4; /. 4; 年平均相对湿度; %; 61; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强（任选一种）; 空间相对位置/m; 居室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段/h; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离. 1; 筛分机; 85; /; -20.2; 12.6; 19.5; 1; 76.49; 8; 41; 35.49; 1. 3.3 噪声影响分析 本项目由于声源到厂界预测点的距离远大于声源长度，因此各噪声源均为点声源，经过距离衰减后，本项目对厂界噪声的贡献值预测结果详见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值dB(A); 现状值dB(A); 叠加值dB(A); 标准限制dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东; 60.9; -41.1; 19.2; 昼间; 42.9; 56.1; 56.3; 70; 达标. 南; 39.9; -42.1; 19.1; 昼间; 41.1; 56.7; 56.83; 60; 达标. 西; -43.2; 41.3; 19; 昼间; 32.8; 57.4; 57.42; 60; 达标. 北; -40.2; 41.5; 19; 昼间; 33; 58.1; 58.11; 60; 达标. 由上表可知，项目产生噪声再经过生产车间到厂界的距离衰减，各侧厂界噪声贡献值为56.3~58.11dB（A），企业厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区和4a类标准要求。在经过距离衰减，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 3.4 噪声污染防治措施 ①从声源上控制，设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。 ②合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 ③加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 3.5监测要求 表4-11 噪声监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 厂界噪声; 东、南、西、北厂界外各1m处; - 昼间等效A声级; - 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准. 3.6 排污口规范化 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-12 噪声排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3.6.1 排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的工业固废为恶臭气体治理废物（废活性炭）以及沼气脱硫产生废氧化铁脱硫剂和办公人员的生活垃圾。 废氧化铁脱硫剂的年产生量为30t/a，统一收集后由回收单位回收处理，生活垃圾为3.25t/a，集中收集后由环卫部门处理。 危险废物主要为替换下来的废活性炭年产生量约为0.06t/a，暂存于危废间内交由有资质单位处置。本项目不新增危废种类，利用原有危废暂存间，满足要求。综上所述，本项目运营期产生的固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。 表4-13 危险废物产生情况一览表 序号; 类别; 污染物名称; 危废编码; 产生量; 处理措施. 1; 危险废物; 废活性炭; 900-039-49; 0.06t/a; 收集后经危废间暂存，定期交由资质单位处理. 表4-14 一般工业固体废物汇总表 序号; 固体废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 产生周期; 污染防治措施. 1; 废氧化铁脱硫剂; 一般固废; 900-999-65; 30; 沼气脱硫; 固态; 间断生产; 集中收集后回收单位回收. 一般工业固体废物贮存（处置）场图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行，且一般工业固废堆存时，进行半封闭式围挡，在固废进出库时做好台账，管理台账保存时限不低于5年。 4.1环境管理要求 一般固废场所设置标识，废物贮存场所地面进行硬化处理，固体废物堆放要防火、防爆、防盗。作好固体废物情况的记录。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）第二十条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 4.2排污口规范化 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 表4-15 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物贮存; 表示固废储存处置场所. 4.2.1排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 5、土壤环境影响 5.1评价等级划分 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）中附录A，本项目类别属于“环境和公共设施管理业中的“一般工业固体废物处置和综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”，属于Ⅲ类；本项目永久占地面积为5450m2（约0.545公顷），占地规模为小型；项目周边多为耕地，敏感程度为敏感。综上，本项目土壤环境影响评价的评价等级为三级。 5.2评价范围 本项目土壤评价范围厂界外0.05km范围内的区域。可采用定性描述或类比分析法进行预测，本次评价采用定性描述的方法对土壤环境影响进行环境影响分析。 5.3影响分析 根据项目占地范围内土壤环境质量现状监测结果显示，占地范围内土壤中各污染物含量均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值限值要求，项目所在区域土壤环境质量状况良好。 5.4土壤防控措施 根据工程特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控”的污染防治总体原则，本工程将从污染物的产生、入渗、扩散采取全方位的控制措施。 源头控制：污泥辅料均采用密封车辆运输，减少运输过程中出现撒、落现象。 分区防渗：结合项目工艺特点，生产车间、发酵池、过滤及净化池、危废间等采取重点防渗，其防渗层要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。厂区道路进行一般地面硬化。 末端治理：主要包括厂区防渗措施和泄漏污染物收集措施，防止洒落地面的污染物渗入地下，同时对渗入地下的污染物及时收集，从而防止污染土壤。 5.5地面防渗工程设计原则 ①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内土壤的影响，确保不因项目运行而对区域土壤造成任何污染影响。 ②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。 ③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收 集和及时发现破损的防渗层。 ④防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 依据本项目的工程建设特点及环境敏感程度，对项目区内重点防渗区、一般防渗区采取相应的防腐防渗措施，具体措施见表4-16。 表4-16 项目分区防渗表 防渗分区; 名称; 防渗要求. 重点防渗区; 生产车间、发酵池、过滤及净化池、危废间; 采用抗渗混凝土+防渗膜结构进行防渗处理，渗透系数1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 成品区; 采用抗渗混凝土结构进行防渗处理，综合防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数1×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能. 综上所述，通过采取有效措施，本项目对土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 ### （1）风险源 ### ①风险源调查 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，企业风险物质为甲烷、氨气和硫化氢。沼气（主要成分为甲烷）经脱硫塔脱硫后进入食堂作为燃料燃烧，项目氨气和硫化氢集中产生在生产车间、发酵池、过滤及净化池，企业通过双极活性炭处理后经15m高排气筒排放，因此车间内氨气和硫化氢的量极小。本项目不存储柴油，随买随用。 - ②风险识别 ### 各危险物质特性分析见下表。 表4-17 甲烷理化性质 标识; 中文名： 甲烷、沼气; 英文名：methane Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04; CAS号：74－82－8. 危规号：21007. 理化性质; 性状： 无色无臭气体。. 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。. 熔点（℃）：－182.5; 沸点（℃）：－161.5; 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃）. 临界温度（℃）：－82.6; 临界压力（MPa）：4.59; 相对密度（空气＝1）：0.55. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 最小点火能（mJ）：0.28; 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）：－188; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：5.3; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：15; 最大爆炸压力（MPa）：0.717. 引燃温度（℃）：538; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 危险特性： 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。. 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 毒性; 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3） 300 美国TVL－TWA ACGIH 窒息性气体 美国TLV－STEL 未制定标准. 对人体危害; 侵入途径： 吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 急救; 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 贮运; 包装标志：4 UN编号： 1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 表4-18 氨气理化性质 标识; 中文名： 氨气; 英文名：Ammonia. 分子式：NH3; 分子量：17.031; CAS号：7664－41－7. 理化性质; 性状：无色有强烈的刺激气味气体。. 溶解性：溶于水、乙醇和乙醚。. 熔点（℃）：－77.75; 沸点（℃）：－33.5; 标准状况下浓度（g/L）：0.771. 临界温度（℃）：132.4; 临界压力（MPa）：11.2; 相对密度（空气＝1）：0.5971. 毒性; LC50：2000ppm（大鼠吸入，4h）；LD50：mg/kg. 对人体危害; 侵入途径： 吸入。 健康危害：氨的刺激性是可靠的有害浓度报警信号，但由于嗅觉疲劳，长期接触后对低浓度的氨会难以察觉，吸入是接触的主要途径吸入氨气后的中毒表现主要中毒表现有鼻炎，咽炎，喉痛，发音嘶哑，氨进入气管，支气管会引起咳嗽，咯痰，痰内有血，严重时可咯血及肺水肿，呼吸困难，咯白色或而性泡沫痰，双肺布满大、中水泡音。患者有咽灼痛，咳嗽，咳痰或咯血，胸闷和胸骨后疼痛等。 低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤。急性轻度中毒:流泪、畏光、视物模糊、眼结膜充血。 侵入途径：皮肤和眼睛接触 皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤，并能发生咖啡样着色。被腐蚀部位呈胶状并发软，可发生深度组织破坏。 高浓度蒸气对眼睛有强刺激性，可引起疼痛和烧伤，导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解，严重病例可能会长期持续，并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症。多次或持续接触氨会导致结膜炎。. 急救; 如果患者只是单纯接触氨气，并且没有皮肤和眼的刺激症状，则不需要清除污染。 病人复苏：应立即将患者转移出污染区，至空气新鲜处，对病人进行复苏三步法（气道、呼吸、循环）。 气道：保证气道不被舌头或异物阻塞。 呼吸：检查病人是否呼吸，如无呼吸可用袖珍面置等提供通气。 循环：检查脉搏，如没有脉搏应施行心肺复苏。 初步治疗：对氨吸入者，应给湿化空气或氧气。如有缺氧症状，应给湿化氧气。 如果呼吸窘迫，应考虑进行气管插管。. 防护; （1）氨作业工人应进行作业前体检，患有严重慢性支气管炎、支气管扩张、哮喘以及冠心病者不宜从事氨作业。 （2）工作时应选用耐腐饨的工作服、防碱手套、眼镜、胶鞋、防毒口置，防毒口置应定期检查，以防失效。 （3）配备良好的通风排气设施、合适的防爆、灭火装置。 （4）工作场所禁止饮食、吸烟、明火、火花。 （5）应急救援时，必须佩带空气呼吸器。. 泄漏处理; 少量泄漏：撤退区域内所有人员。防止吸入蒸气，防止接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间并加强通风。 大量泄漏：疏散场所内所有未防护人员，并向上风向转移。泄漏处置人员应穿上全封闭重型防化服，佩戴好空气呼吸器，在做好个人防护措施后，用喷雾水流对泄漏区域进行稀释。通过水枪的稀释，使现场的氨气渐渐散去，利用无火花工具对泄漏点进行封堵。. 表4-19 硫化氢理化性质 标识; 中文名： 硫化氢; 英文名：hydrogen sulfide. 分子式： H2S; 分子量：34.08; CAS号：7783－06－4. 危规号：21043. 理化性质; 性状：无色有恶臭气体。. 溶解性：溶于水、乙醇。. 熔点（℃）：－85.5; 沸点（℃）：－60.4; 相对密度（水＝1）：. 临界温度（℃）：100.4; 临界压力（MPa）：9.01; 相对密度（空气＝1）：1.19. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：0.077; 饱和蒸汽压（KPa）：2026.5（25.5℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：氧化硫。. 闪点（℃）：; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：4.0; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：46.0; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：260; 禁忌物：强氧化剂、碱类。. 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。. 灭火方法：消防人员须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。. 毒性; LC50：618mg/m3（大鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径： 吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现老水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和结膜溃疡。. 急救; 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. ③环境风险潜势初判 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，首先计算本项目所涉及的危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。甲烷在厂区内不储存，仅为管道内残留，残留量为0.01t/a。由于氨、硫化氢为废气污染物，不再厂区内使用或储存，因此不存在厂内最大储存量，无法做出Q值计算，本次环境风险评价内容仅做简单分析。 ### 表4-20 环境风险物质识别结果 物质名称; 类别; CAS号; 危险性; 最大储存量; 临界量t/a; 存储地点; Q值. 氨; 有毒气态物质; 7664-41-7; 毒性; /; 5; 不储存; /. 硫化氢; 7783-06-4; 毒性; /; 2.5; 不储存; /. 甲烷; 易燃易爆气态物质; 74-82-8; 毒性; 0.01; 10; 管道内残留; 0.001. - （2）环境敏感目标概况 - 本项目500米范围内环境保护目标为茶棚小学。 - （3）风险物质分布及环境影响途径分析 - 甲烷、氨气和硫化氢属于有毒、易燃气体，结合实际情况，本项目可能发生的风险事故主要有以下几种：①项目产生废气不能及时抽取收集时，氨气和硫化氢易在生产车间、发酵池、过滤及净化池累积；②管道接头等处氨气、硫化氢存在一定泄漏风险，以上两种情况均可导致恶臭气体非正常排放，③厂区内管道内残留存在泄露风险。以上几种情况下影响环境的途径均主要为大气扩散，进而对周边环境造成污染。本项目环境风险识别表详见4-21。 表4-21 环境风险识别情况 风险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 原料车间; 恶臭气体收集; 氨气、硫化氢; 泄漏; 大气. 发酵车间; 恶臭气体收集; 氨气、硫化氢; 泄漏; 大气. 陈化车间; 恶臭气体收集; 氨气、硫化氢; 泄漏; 大气. 管道连接处; 恶臭气体输送; 氨气、硫化氢; 泄漏; 大气. 沼气管道; 沼气残留; 沼气; 泄漏; 大气. - （2）环境风险防范措施 - 项目应根据风险物质修订应急预案并备案。 （1）危废间 危废间设计堵截渗漏的裙脚，做基础防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，为防止危险废物在厂区内临时贮存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，本评价要求： ①按照危险废物贮存污染控制标准要求，危废集中收集后，由专用容器对固废进行盛装，定期送有资质单位处理。危废间设置危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 ②危险废物收集、贮存、运输时应按毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。 ③危险废物贮存间按照危险废物贮存污染控制标准要求进行设计，危险废物暂存间地面及四周裙脚均进行防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂缝，并设置泄漏液体的收集装置，避免泄漏液体对地下水产生污染影响。 ④对装有危险废物的容器定期进行检查，容器泄漏损坏时必须立即进行处理，并将危险废物装入完好容器内。 ⑤危险废物内部转运作业应满足如下要求：危险废物内部转运作业应采用专用的工具，内部转运填写《危险废物厂内转运记录表》；危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑥危险废物转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。 - （2）管理要求 - ①为保证项目在突发情景时，无法将车间内发酵槽内产品及时清运或污泥发酵生产无法正常运行时，本项目启动应急预案，停止原泥继续进入厂区，避免在场内堆存。 - ②针对地下水污染风险，对车间地面进行防腐、防渗建设，切断地下水污染途径。 - ③建设单位不得私自停用环保设施，应对环保设施、生产设备定期进行检查，使各处理设施处于完备有效的状态，以保证处理效率和污染物达标排放。加强对废气处理设施的定期检修，若废气处理措施发生故障时，应及时停车进行维修，确保正常运行后方可进行生产避免废气未经处理对周边环境产生影响。 - 本项目对可能产生土壤、地下水影响的途径进行有效预防，可有效控制项目的污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。类比同类项目，在采取这些防渗措施后，均未造成对土壤、地下水环境的影响。因此，本项目不会对区域土壤、地下水环境产生影响。 - 为使环境风险减小到最低限度，应加强环境保护管理及劳动安全卫生管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。综上，在确保环境风险防范措施落实和加强风险管理的前提下，本项目的建设从环境风险的角度分析是可以接受的，不会对周围环境及人群造成安全威胁。 - 污染物总量控制 本项目不涉及SO2、NOX、COD、氨氮、总氮和VOCs的排放，污染物总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOx：0t/a。 7、环境管理 （1）管理计划 ①建立健全环境管理制度，严格执行环境管理制度； ②根据环境监测计划，对主要污染源和环境状况进行监测，发现问题应及时解决； ③对环保设施建立档案，定期检查与维护，保证其正常运行； ④对有关人员进行环保政策和相关知识的培训和教育，提高职工的环保意识和业务素质。 （2）管理方案 ①加强对各环保治理设施的维护和检查，保证所排放的各项污染物达标； ②对各项排放的污染物进行监测，当发现超标时要及时查找原因，采取措施予以解决，防止污染事故发生。 （3）环境监测 环境监测采样、分析方法、数据处理及技术均遵循《环境监测技术规范》要求，由具有资质的第三方监测机构进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，确定监测点位、监测因子和监测频次。 表4-22 监测项目及监测周期一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001排气筒; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表二要求. DA002排气筒; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求：最高允许排放浓度2.0mg/m3；去除效率≥60%；且满足《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治工作方案》（秦气防领办[2019]36号）的相关规定。. 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一要求. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求. - 噪声; - 东、南、西、北厂界外各1m处; - 昼间等效声级; - 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准. 地下水跟踪监测; - 项目下游地下水; pH、耗氧量、色度、总硬度、溶解性总固体、阴离子合成洗涤剂、挥发性酚类、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、硫酸盐、氯化物、氟化物、碘化物、铁、锰、铜、锌、铝、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、总大肠菌群、菌落总数; - 建议每3年开展一次; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类水体标准. （4）排污口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、噪声等排放口需要进行规范化。 ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 ③建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报抚宁区分局建档以便统一管理。 （5）环保管理台账 企业营运期应建立环保管理台账制度，由专人负责环保管理台账的记录和保管。具体台账应包括：废水处理设施管理台账、固体废物处理管理台账、噪声减缓措施管理台账、环保设施运行时间管理台账、突发环境事件管理台账等。废水处理设施管理台账应包括：记录时间、运行状况、各污染物的进出口浓度、达标情况等。固体废物管理台账应包括：固体废物的种类、产生数量、存储位置、处理处置方式等；噪声减缓措施管理台账应包括：设施名称、检查时间、负责人、运行状况、噪声排放情况等；环保设施运行时间管理台账：环保设施的名称、每月的运行天数；突发环境事件管理台账包括：事件发生状况、发生时间、危害、损失、影响及发生原因、处置方式等。 9、碳排放影响分析 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）相关要求，开展碳排放影响分析。 （1）碳排放量计算 根据项目特点，本项目能源消耗主要为电能，厂区内非道路移动机械铲车燃用柴油，因此，本项目涉及碳排放核算主要为购入电力、柴油燃烧二氧化碳的排放，采用下式计算。 ①购入电力碳排放量计算 E电=AD电×EF电 式中：E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）； 本项目实施后，企业购入电力820880kW▪h/a，二氧化碳排放量见下表。 表4-23 本项目购入电力二氧化碳排放量计算表 AD电（MWh）; EF电（tCO2/MWh）; E电（t）. 350; 0.5810; 203.35. ②柴油燃烧碳排放量计算 柴油的CO2排放因子为：74100 kg/TJ（柴油含碳量20.2 kg/GJ，氧化率100%，碳到二氧化碳的转化系数44/12） 柴油的净热值为：43 TJ/Gg 则单位质量柴油完全燃烧排放的CO2质量是：74.1×43/1000 = 3.1863 即1kg柴油排放CO2：3.1863kg 企业非道路移动机械铲车燃用柴油约2t，则燃用柴油排放CO2约6.373t。 综合上述计算，本项目实施后，企业二氧化碳总排放量约 203.35+6.373=209.723t。 （2）减污降碳措施 ①设备节能：设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，尽量采用节能型设备，选择具备技术先进性、高效性和可靠性、国内外广泛使用的产品，提高用能水平，从节能环保角度出发，优先选用效率高、能耗低的设备。 ③电气节能：照明电源在保证合理电压降情况下实行多点供电，并统一控制开闭，尽量采用天然采光，减少人工照明。 ④燃料节能：厂区内非道路移动机械装载机、叉车、吊车符合国三排放标准，加强机械设备日常维护，并记录耗油量，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 沼气池、过滤池、净化池、生产线工序上方设置集气罩收集后通过管道经“双级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表二要求 |
|  | 食堂DA002排气筒 | 油烟 | 食堂油烟经集气管道收集后由油烟净化器处理后通过排气筒（DA002）外排 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求：最高允许排放浓度2.0mg/m3；去除效率≥60%；且满足《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治工作方案》（秦气防领办[2019]36号）的相关规定 |
|  | 沼气池 | 甲烷 | 经脱硫剂脱硫后进入食堂作为燃料燃烧 | / |
|  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一要求 |
|  |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求 |
| 地表水环境 | 无废水外排，食堂废水经过隔油池直接排入项目区内的沼气池中，无废水外排。 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连A声级 | 选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目产生的工业固废为恶臭气体治理废物（废活性炭）以及沼气脱硫产生废氧化铁脱硫剂和办公人员的生活垃圾。 废氧化铁脱硫剂统一收集由回收单位回收处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。 危险废物主要为替换下来的废活性炭暂存于危废间内交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面已进行硬化处理。除办公区外，对生产车间、仓库及车问外作业区等地面做防渗处理。防渗层渗透系数<10-7cm/s；原料、产品库房及生产车间全部建为具有防雨淋功能的封闭设施；所有防渗设施完成后应进行防渗结构的有效性检测采用施工前材料检验、施工期缝合线密封性、竣工后闭水试验等步骤，严格按照现行国家、行业及有关地方标准进行；各类危险废物于危废间内分区存放，每个贮存区域设置挡墙间隔，且每个区域均设置区域标识；危废间按要求设置危废标识。盛装危险废物的容器上和危废间必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的危险废物标签，危险废物定期收集送有资质的单位处置。同时做好危废暂存间的防雨、防风等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.加强环境保护管理及劳动安全卫生管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。 2.危险废物在厂区内转运过程需要根据实际情况确定转运路线，避开办公区和生活区，转运结束后对转运路线进行检查清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 3.危废暂存间基础设置防腐防渗层。危废间门口设置围挡，地面设有防渗布，防渗布上层采用厚度为10cm水泥防渗，渗透系数≤10-10cm/s；各类危险废物于危废间内分区存放，每个贮存区域设置挡墙间隔，且每个区域均设置区域。危废暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生及处置记录。危废暂存间设置堵截泄漏裙角，防止油泄漏污染地下水和土壤，地面无裂痕，地面采用用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯，渗透系数K1.0×≤10-10cm/s，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置泄漏液体的收集装置。 4、各类危险废物划定储存分区，各危险废物设置格挡、分类储存。 5、对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将其装入完好容器内。 6、危废间按要求设置危废标识，建设防雨、防风等措施。 7、加强污泥暂存以及转运监管。污泥处理处置实行全过程管理。污泥转运过程执行联单跟踪责任制，处理处置单位应建立健全污泥处理处置的台帐和相关应急处置预案等管理制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。处理处置单位应定期向县级以上生态环境和污水处置行政主管部门报告污泥处理处置的情况，提供相关的监测报告。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 分区防渗：本项目对污泥暂存处、辅料车间、陈化车间、生产车间等区域进行重点防渗，采用抗渗混凝土+防渗膜结构进行防渗处理，渗透系数1×10-10cm/s，对成品车间、厂区道路进行一般防渗，采用抗渗混凝土结构进行防渗处理，综合防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数1×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能。 分表记电：生产设施和治污设施实行“分表计电”。 排污许可管理：经查阅《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目生产前应办理排污许可变更。 应急预案：修订突发环境事件应急预案。 |  |  |  |

# 六、结论

一、结论 1、项目概况 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区茶棚乡大所各庄二村村北，本项目对现有工程进行技改，内容如下：项目不新增用地，将收集到的污泥直接运至项目厂区发酵车间，利用原有的发酵池添加微生物菌剂进行发酵生产有机土，年生产有机土30000吨，园林绿化土20000吨，不增加产品规模，仅增加产品种类。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境大气 项目区2021年1-12月份秦皇岛市PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3等六项大气污染基本污染物中，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）相关限值要求。特征因子氨、硫化氢小时值浓度限值执行(环境影响评价技术导则大气环境》 (HI2.2-2018)表D.1，氨200ug/m2，硫化氢10ug/m2。臭气浓度无评价标准，作为环境质量本底，不进行评价。 （2）声环境 本项目所在地满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 3、污染物排放 本项目产生的废气主要为沼气池、过滤池、净化池、发酵车间、生产线产生的臭气、硫化氢、氨，经集气罩收集后通过管道经“双级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；沼气池产生的沼气经脱硫剂脱硫后进入食堂作为燃料进行燃烧。食堂油烟经集气管道收集后由油烟净化器处理后通过排气筒（DA002）外排。 4、环境影响分析结论 （1）大气环境影响 本项目产生的废气主要为沼气池、过滤池、净化池、生产线产生的臭气、硫化氢、氨，经集气罩收集后通过管道经“双级活性炭吸附”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表二要求；无组织排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表一要求。食堂油烟经集气管道收集后由油烟净化器处理后通过排气筒（DA002）外排，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求：最高允许排放浓度2.0mg/m3；去除效率≥60%；且满足《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治工作方案》（秦气防领办[2019]36号）的相关规定。 （2）水环境影响 本项目无废水外排。食堂废水经过隔油池直接排入项目区内的沼气池中，无废水外排。 （3）声环境影响 由预测结果可知，通过选用低噪声设备、基础采取减振等措施后，噪声经建筑物遮挡、距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a类标准要求。因此，项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响 项目产生的工业固废为恶臭气体治理废物（废活性炭）以及沼气脱硫产生废氧化铁脱硫剂和办公人员的生活垃圾。 废氧化铁脱硫剂统一收集由回收单位回收处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。 危险废物主要为替换下来的废活性炭暂存于危废间内交由有资质单位处置。 5、环境管理与监测计划 企业严格执行管理计划和管理方案，环境监测采样、分析方法、数据处理及技术均遵循《环境监测技术规范》要求，由具有资质的第三方监测机构进行监测。 6、总结论 综上所述，污泥资源综合利用技术改造生产有机土项目符合国家相关产业政策，产生污染物所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项环保措施的前提下，对环境影响较小，从环评角度项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.01t/a |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.01 |
|  | 硫化氢 | 0.001t/a |  |  | 0.001t/a |  | 0.002t/a | +0.001 |
|  | 臭气浓度 | / |  |  | / |  | / | / |
|  | 颗粒物 | / |  |  | 0.054t/a |  | 0.054t/a | +0.054t/a |
|  | 食堂油烟 | / |  |  | 0.000252t/a |  | 0.000252t/a | +0.000252t/a |
| 废水 | COD | / |  |  | / |  | / | / |
|  | 氨氮 | / |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废脱硫剂 | 30t/a |  |  | / |  | 30t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3.25t/a |  |  | / |  | 3.25t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.06t/a |  |  | / |  | 0.06t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①