一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-130306-89-05-477320 |  |  |
| 建设单位联系人 | 鲍雅平 | 联系方式 | 13952684688 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南 |  |  |
| 地理坐标 | （东经119°17'51.273"，北纬39°53'9.524"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业；非金属废料和碎屑加工处理422废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属肥料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备【2023】6号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11026.86 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | - 1、产业政策分析 （1）项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，属于2019年10月30日国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中四十三环境保护与资源节约综合利用20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”鼓励类项目，符合国家产业政策。 （2）企业所使用的生产设备符合《落后淘汰设备目录》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》相关要求。 （3）项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和限制建设项目，不在该文件规定的环境敏感区内，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，符合河北省政策要求。 （4）项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于秦皇岛市发展和改革委员会制定的《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中限制类和淘汰类，符合秦皇岛市产业政策要求。 （5）本项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局企业投资项目备案信息，备案编号：抚行审备【2023】6号，项目代码：2301-130306-89-05-477320。 2、选址合理性分析 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南，企业租赁潘官营村土地（租赁协议以及土地证明详见附件），用地类型为建设用地，符合秦皇岛市土地利用总体规划要求同时符合抚宁区土地利用规划，厂址为允许建设区。本项目厂界与高压线垂直投影距离为10m，本项目旁高压线等级为110kv，符合《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》中对于距离相关要求：距离建筑物水平安全距离6.0m。供电站附近不建设居民区、幼儿园等，本项目属于工业企业，根据《电磁辐射管理办法》符合相关要求；企业运营期所产生的废水不外排，固体废物均合理利用，废气达标排放。 厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。项目不在国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，项目场地不在河北省冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》范围内，也不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容。 综上所述，本项目选址可行。 - 3、平面布局合理性分析 本项目生产区域位于厂区内北侧，办公楼位于厂界西侧，生产设备均至于生产车间内，布局合理。 4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），文中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求，本项目结合生态环境部关于“三线一单”要求进行判定，详见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 文件要求; 符合性分析. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村，该地区周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标，不位于生态保护红线内，满足生态保护红线要求。. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目所在区域环境空气质量不达标，经过国家和社会各界的共同努力，环境空气质量可以得到改善，长期以来可以达标，项目所在区域声环境质量、水环境质量能够满足相应的标准要求，本项目废气产生量较小且经喷淋设施处理后能够达标排放，噪声采取相应措施后达标排放，废水主要为生活污水，化粪池处理后定期由清污车外运处置，本项目产生的固体废物妥善处理后，对周围环境的影响不大，本项目利用炉渣进行一系列处理后选出成品砂及金属，属于固体废物综合利用项目，符合环境质量底线要求。. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目为新建项目，项目在现有场地内进行建设，供水供电依托管网，符合资源利用上线要求。. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》、《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中的限制类和淘汰类项目，不在环境准入负面清单之列。. 本项目 图1-1 本项目与生态保护红线位置关系 （5）本项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村，按照《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）文件中规定本项目属于重点管控区（ZH13030620063）； 表1-3 本项目与秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见关系一览表 文件内容; 本项目; 符合性. 一般生态空间总体要求; 1.禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目。 2.区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区; 本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不在《环境保护综合名录（2017年版）》及其《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内。本项目在现有场地内建设，不新增抚宁区内占地面积; 符合. 土壤及地下水风险防空总体管控要求; 环境风险防控; 1.危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案; 在企业建设完成后编制突发环境事件应急预案并在相关部门备案; 符合. 产业布局总体管控要求; 产业总体 布局要求; - 禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。 - 禁止建设《环境保护综合名录（2017 年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目; 本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目，不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中；不在《环境保护综合名录（2017年版）》及其《环境保护综合名录（2021年版）》所列“高污染、高风险”管控项目内; 符合. 留守营镇（ZH13030620063）. 维度; 文件内容; 本项目. 空间布局约束; 1.新建涉水工业项目须入园进区；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.涉 VOCs 企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放。安装在线监测或超标报警装置。2、塑料行业执行《合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物 无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求; 不涉及. 环境风险防控; 1.鼓励开展固体废弃物资源循环利用，定期对企业场地开展土壤及地下水监测。 2.对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（区）要制定环境风险管控方案，落实管控措施。 3.确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估，确定修复目标和风险管控目标，启动地下水污染修复工作; 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，为鼓励类项目；本项目用水不取自地下水不属于对地下水、饮用水源具有威胁项目；对地下水环境影响较小，针对报告中对地下水环境影响分析内容，本项目运营期间对地下水环境影响较小，不需进行地下水污染修复工作; 符合. 资源利用效率; 1.严格控制深层承压水开采，开采矿泉水、地热水和建设地下水源热泵系统应当进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可; 本项目用水取自管网; 符合. 企业位置 5、其他文件符合性 表1-4 项目与其他文件符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）; 1.建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化；2.严控“两高”行业新增产能；3.加快淘汰落后产能4.压缩过剩产能。; 1.本工程施工期落实“六个百分百”和“两个全覆盖”2.本项目不属于“两高”行业3.本项目不属于淘汰落后产能项目4.本项目不属于产能过剩项目; 符合. 《河北省生态环境保护“十四五”规划》（冀政字〔2022〕2号）; 强化区域大气污染综合治理。加强区域大气污染联防联控，探索建立交界区域大气环境管理共建共管机制，强化重大项目环境影响评价区域会商。石家庄、唐山、邢台、邯郸市重点开展PM2.5和臭氧协同治理；沧州、衡水、廊坊、保定市和雄安新区重点开展挥发性有机物（VOCs）及氮氧化物协同治理；张家口、承德、秦皇岛市重点加强臭氧污染控制; 本项目废气排放污染物仅为颗粒物; 符合. 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号）; 鼓励利用固废资源制造再生砂石：鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给; 本项目原料来源生活垃圾焚烧发电厂炉渣; 符合. 《建材行业碳达峰实施方案》（工信部联原【2022】149号）; 鼓励以高炉炉渣、粉煤灰等对产品性能无害的工业固体废物废弃物为主要原料的超细粉生产利用。; 本项目原料来源生活垃圾焚烧发电厂炉渣，产品有砂石以及铝屑、铁屑等; 符合. 《秦皇岛市十四五规划》秦政字〔2022〕10号; 深化建筑扬尘专项整治。严格落实建筑工程绿色施工规范，建立健全扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业生态环境信用评价。压实企业主体责任，房屋建筑施工工地落实“六个百分百”和“两个全覆盖”；强化执法督查，对管控不到位，扬尘排放超标的，依法予以严惩，将不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。房屋建筑施工工地加装门禁系统，工程完工后，门禁系统可拆卸、可重复利用。县城及城市规划建设用地范围内房屋建筑工地全面做到围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿地作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖; 施工期落实“六个百分百”和“两个全覆盖”; 符合. 加快构建废旧物资循环利用体系。开展“无废城市”创建，推动固体废物资源化利用，发展资源回用利用产业。发展秸秆固体成型燃料和秸秆生物气化等技术，促进农作物秸秆饲料化、基质化、肥料化、能源化利用，延长产业链条。健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。以电器电子产品、汽车产品、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度。支持建立发动机、变速箱等汽车旧件回收、再制造加工体系。构建建筑垃圾管理和资源化利用体系，建立健全政策引导、市场推动、社会参与的长效推进机制; 本项目为生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目简介 秦皇岛隆博环保科技有限公司成立于2022年7月。目前国内垃圾焚烧炉渣的处置方式以进入垃圾卫生填埋场填埋为主，占用了大量的填埋库容并对对环境具有一定污染性。国务院于2011年4月19日发出《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》，对城市生活垃圾处理和资源化综合利用做出了部署，这一政策的制定为我国生活垃圾处理环保产业的发展带来了巨大的历史机遇。近年来，许多科研机构和生产企业，研究开发垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用方法。根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《固体废物鉴别标准 通则（GB 34330—2017）》以及炉渣检验报告分析，生活垃圾焚烧炉渣属于一般工业固体废物，可以作为一般工业固废进行处理或利用，炉渣经过处理后可选出环保砂、废旧金属等外售利用。因此企业决定投资2322万元建设炉渣综合利用项目，来源为周边50km之内的生活垃圾焚烧发电厂。项目建成后年处理生活垃圾焚烧炉渣20万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682 号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中的有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业；非金属废料和碎屑加工处理422”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类项目，因此需编制环境影响报告表。 2、工程简介 2.1工程概况 （1）企业地理位置及周边关系 秦皇岛隆博环保科技有限公司位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南。厂址中心坐标为：东经119°17'51.273"，北纬39°53'9.524"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为闲置厂房，北侧为农田，项目距离最近敏感点为东北侧140m潘官营村。 - （2）用地情况：企业用地性质为建设用地，占地16.54亩（约11026.86平方米）。符合抚宁区土地利用总体规划。 - （3）平面布置：厂区西侧为办公楼，生产车间位于厂区内北侧。具体见附图2。 （4）劳动定员及工作制度：工程劳动定员16人，年生产350天，一班制，每班8小时，夜间不生产。 2.2、工程规模及工程内容 租用抚宁区留守营镇潘官营村委会所建厂房，新上一条炉渣综合利用生产线，本项目占地16.54亩（约11026.86平方米），购置投料系统、皮带输送机、除铁器、滚筒筛、破碎机、跳汰机、摇床等设备，建设完成后年处理炉渣20万吨。具体工程情况如下： 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为5000㎡，目前已搭建完成，一层，钢结构，建设有1条炉渣处理生产线，车间内设置球磨机、破碎机、跳汰机等设备，年处理生活垃圾焚烧炉渣20万吨；主要包括炉渣处理区、炉渣原料堆放区、未燃尽物料暂存区、废旧金属区、产品堆放区. 辅助工程; 宿舍; 建筑面积为500㎡，2处， 均为一层，主要用于员工休息，不提供洗浴，不提供食堂. 办公楼; 建筑面积500㎡， 2层，砖瓦结构，主要用于员工办公. 厕所; 设置水冲厕所，并配备化粪池. 储运工程; 炉渣原料堆放区; 位于生产车间内东侧，占地面积为1200m2，用于堆放原料炉渣，设置水喷淋（冬季设置保温措施），地面设置有导流水渠，少量渗沥废水进入沉淀池（防渗系数≤10-10cm/s，容积45m³）. 未燃尽物料暂存区; 位于炉渣处理车间内生产线北侧，占地面积为50m2，用于堆放未燃尽物区. 废旧金属区; 位于炉渣处理车间内生产线下方，占地面积为 210m2，用于堆放炉渣处理分选出的各类金属. 成品堆放区; 位于炉渣处理车间内，占地面积为1000㎡，用于堆放成品砂，设置水喷淋（冬季设置保温措施）. 公用工程; 供水; 外购. 供热; 车间不用热；办公楼、宿舍空调供暖. 供电; 厂区自备变压器（干式）. 环保工程; 废气; 原料暂存; 全封闭车间+水喷淋（冬季设置保温措施）处理后排放. 运输扬尘; 采取车辆苫盖措施；厂外运输委托第三方运输. 废水; 生产废水; 生产废水经沉淀池（1座，45m³）处理后回用不外排. 生活污水; 生活废水进化粪池处理后定期由清污车清运. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减. 固废; 沉淀池泥沙; 压滤成泥饼后暂存固废暂存区，统一外售做建筑材料. 未燃尽垃圾; 集中收集后，电厂回收利用. 废润滑油桶; 暂存于危废暂存间内，定期由有资质单位运输处理. 生活垃圾; 定点收集后委托环卫部门清运. 危废间; 建筑面积5m2，用于暂时存放危废。危废间为重点防渗区，重点防渗区域地面及裙墙采取防渗措施，室内底部铺设1m粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设双层HDPE——GCL复合防渗系统(2×2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)等防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取同等有效防渗措施）. 非道路移动机械; 按相关要求对非道路移动机械进行管理，并做好台账工作. - 2.3、工程主要生产设备 生产设备一览表如下表： 表2-2 生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台套）. 1; 存料斗; 3.5m×3m; 1. 2; 震动给料机; SGZG80; 1. 3; 皮带输送机; 800型; 7. 4; 650型. 5; 挂式电磁除铁器; RCDD-8T; 3. 6; 湿式顺流磁选机; CTS-80/2200; 1. 7; 逆转磁选机; /; 1. 8; 摇床自卸除铁器; RCYC-3; 4. 9; 炉渣初分选滚笼; GT1300/3500; 1. 10; 水选单层分级滚笼; GT1300/6000; 1. 11; 生料滚笼; GT1300/6000; 1. 12; 选碎铁滚笼; GT1200/3500; 1. 13; 选破碎金属滚笼; GT600/1500; 5. 14; 脱水筛; 1800/6000; 1. 15; 废铁破碎机; JSPCD800; 1. 16; 炉渣破碎机; JSPCD800; 1. 17; 渣头破碎机; 400型; 1. 18; 跳汰机; JT4-2A; 2. 19; 摇床; 大槽钢6S; 4. 20; 涡电流分选机; SES-150; 3. 21; 细沙沉淀斗; 4000*12000*3500; 1. 22; 洗砂机; XL915; 2. 23; 板框压滤机; XMZS500/2000; 2. 24; 卧式渣浆泵; 6/4D-G; 2. 25; 卧式离心泵; ISW200-250(I); 1. 26; 地下池集水泵; 100ZJ-IA42; 2. 27; 摇床水泵; 100WL80; 1. 28; 清洗地面水泵; /; 1. 29; 循环水池; 容积240m³; 1. 30; 沉淀池; 容积45m³; 1. 31; 沉砂池; 容积45m³; 1. 32; 球磨机; /; 1. - 2.4工程原辅材料 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 炉渣; 万t; 20; 来源于生活垃圾焚烧发电厂，含水率约30%，粒径在0.1-300mm，每天设计消耗约571t。. 3; 润滑油; t; 1; 外购，规格为160kg/桶，最大存储量为1桶，设备使用过程中全部消耗. 4; 水; m³/a; 2.28万; 外购. 5; 柴油; t; 17.5; 铲车用. 6; 电; 万kw·h; 300; 厂区自备变压器（干式）. 炉渣成分和理化性质：根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中炉渣分析，炉渣属于一般工业固体废物，可以作为一般工业固废进行处理处置，不属于危险废物，主要成分为氧化锰、氧化硅、氧化钙、氧化铝、氧化铁以及少量未燃尽的有机物、废金属等。类比同类垃圾焚烧厂的数据，炉渣中的主要成分见下表。 表2-4 炉渣成分一览表（%） SiO2; Al2O3; CaO; Fe2O3; MgO; Na2O; K2O. 45; 16; 10; 5; 2; 2; 2. CaCO3; CaSO4; Ca(OH)2; CaCl2; KCl+NaCl; 重金属（铜、铝、铁）. 5; 5; 4; 0; 1; 1. 炉渣在去除铁器后主要含熔渣、陶瓷碎片、砖石和玻璃等，可燃物的总量小于1%，炉渣是通过高温焚烧形成的产物，其颗粒粗细分布较均匀，物质组成复杂，具有较高的强度；金属和有机质含量较低，坚固性好，符合国家标准《生活垃圾焚烧炉渣集料》（GB/T25032-2010）中对集料原料的要求，可用于外售做建材。炉渣含水率约为15%-30%，本项目取30%。 - 2.5、产品规模 本项目设计规模年处理炉渣20万t。 表2-5 产品规模一览表 产品名称; 年产生量（t）. 废旧金属（含铝、铁、铜）; 2000. 砂石; 12万. 注：砂石执行《建设用砂》（GB/T 14684-2011）和《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011） 表2-6 物料平衡一览表（不含水） 物料投入（t）; 物料产出（t）. 炉渣; 14万; 废旧金属（含铝、铁、铜）; 2000. 砂石; 83740. 粉尘; 0.0294. 未燃尽垃圾; 30263.9706. 沉淀池泥沙; 23996. 合计; 14万; 14万. - 2.6水资源及能源消耗情况 2.6.1给排水 生活用水：厂区职工16人，按照《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161.3-2021），并结合企业提供资料，员工生活用水量按照40L/人•天，则项目生活用水量为0.64m3/d（224m3/a），生活废水按照80%计算，产生量为0.512m3/d（179.2m3/a），排入化粪池后定期由清污车清运。 生产用水：生产用水主要为炉渣工序用水（跳汰、滚轮等）、清洗地面以及喷淋用水。炉渣工序新鲜水量为60m³/d（21000m³），炉渣工序损耗水量136.87m³/d（47904.5m³/a），循环水量为240m³/d（84000m³/a），砂料蒸发96.87m³/d（33904.5m³/a），随砂料成品带走103.6m³/d（36260m³/a），进入沉淀池230.96m³/d（80836m³/a）；清洗地面用水量为12m³/d（3600m³/a），其中蒸发量为2.4m³/d（720m³/a），循环水量为9.6m³/d（2880m³/a）；水喷淋系统用水量为10m³/d（3000m³/a），其中蒸发量为2m³/d（600m³/a），循环水量为8m³/d（2400m³/a）。 表2-7 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号; 用水环节; 总用水量; 补充新鲜水量; 循环（重复）水量; 损耗量; 排放水量. 1; 炉渣用水; 300; 60; 240; 136.87; 0. 2; 清洗地面; 12; 2.4; 9.6; 2.4; 0. 3; 水喷淋系统; 10; 2; 8; 2; 0. 4; 生活用水; 0.64; 0.64; 0; 0.128; 0.512. 合计; 322.64; 65.04; 257.6; 141.398; 0.512. 图2-1 本工程水平衡图 单位：m³/d 2.6.2供电 本项目用电由厂区变压器提供，可满足厂区内用电需求。 2.6.3供热 冬季办公室用空调供暖，生产车间不用热。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 主要工艺环节说明： 图2-2 工艺流程及排污节点图 工艺简介： ①炉渣运输：生活垃圾焚烧发电厂的炉渣出炉后洒水冷却（含水率约为30%），通过专用的密封运输车运至本项目炉渣处理车间炉渣堆放区，避免长时间堆存物料产生扬尘，堆放区设置水喷淋措施抑尘；地面设置有导流水渠，少量渗沥废水进入沉淀池。 此工艺产污节点主要为：炉渣堆放产生的颗粒物。 ②铲车：炉渣由铲车从炉渣堆放区送入皮带，炉渣含水率30%，含水率较大，不易起尘。 ③除铁器：炉渣进入上料斗后通过皮带进入除铁器，含铁物料直接进入打铁机，剩余不含铁物料进入一级滚筒筛。 ④一级滚筒筛：不含铁物料经过旋转的滚笼后，直径≤120mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔流出，进入下一道工序；而体积较大的渣块（＞120mm）则通过喇叭状滚筛的大口端流出，通过输送带送入打砂破碎机进行一级破碎。未燃尽物料在传送带上被人工拣出和滚笼筛分出，集中堆放在未燃尽垃圾堆放区，送回垃圾焚烧发电厂重新焚烧。 此工艺产污节点主要为：滚筒筛产生的未燃尽物料。 ④废铁破碎：直径小于120mm的物料经输送带进入废铁破碎机与除铁器内含铁物料经高速旋转的转子迅速加速，物料在破碎腔内受到若干次撞击、磨擦和研磨破碎。废铁破碎机工作时加水。 此工艺产污节点主要为：废铁破碎机工作产生的噪声。 ⑤除铁器：废铁破碎机处理后的炉渣进入除铁器，此设备利用矿物之间存在的磁性差异，将铁磁性杂质去除，由弃铁胶带将铁磁杂物拽至二级滚筒筛卸下，达到自动除铁的目的，除铁器工作时加水。 此工艺产污节点主要为：除铁器工作产生的噪声。 ⑥二级滚筒筛：铁磁杂物经滚筒筛（直径≥60mm）筛分出铁件，＜60mm筛分出铁屑外售。 ⑦一级破碎：滚筒筛分出的体积较大的渣块（＞120mm）送入一级破碎机进行一级破碎后，破碎完成后落入磁选机。破碎时加水，为湿法作业。 此工艺产污节点主要为：破碎机工作产生的噪声。 ⑧磁选：破碎机出口设置湿式磁选机，由破碎机出口流出的炉渣及冲洗水混合物，流经湿式磁选机下方，炉渣中所含有铁及铁粉等磁性金属被磁选出来。 ⑨一级跳汰：经磁选后的炉渣和水混合物，流入锯齿波跳汰机。锯齿波跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，较轻比重的金属颗粒物进入洗砂器滚筛跳铝机进行金属的分类回收。比重较重的重金属进入二级跳汰机。 此工艺产污节点主要为：跳汰机工作产生的噪声。 ⑩二级跳汰、摇床：比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到二级跳汰机最后进入摇床、破碎机、除铁器进行金属的分类回收；而其中比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）则直接进入摇床进行重金属颗粒物回收，剩余砂、水混合物进入沉砂池。 此工艺产污节点主要为：跳汰机工作产生的噪声。 ⑪洗砂器、滚筒筛、跳铝机：一级跳汰炉渣（轻）进入洗砂器，经过洗砂机的砂进入滚筒筛，直径≥10mm的砂进入1号跳铝机其中粗砂回破碎机重新破碎磁选，重金属（铝）外售；＜10mm的金属颗粒物进入2号跳铝机其中砂进入脱水筛后外售制砖，重金属（铝）外售。脱水筛剩余水进入沉砂池。 此工艺产污节点主要为：滚筒筛工作时产生的噪声。 ⑫沉砂池、沉淀池：摇床的砂、水混合物以及尾砂进入沉砂池后上层水进入沉淀池，底砂回洗砂器进行脱水后外售给制砖厂；沉淀池上清液进循环清水池后回用于生产，沉淀池底泥进行压滤后外售制砖，压滤过程产生的水进循环清水池。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）可知，2022年抚宁区臭氧（O3）浓度不达标，超标倍数为0.075，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 表3-1 抚宁区环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1.4; 4.0; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 172; 160; 0.075. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 2 声环境质量现状 本项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南，厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。主要保护目标为东北侧140m潘官营村。 2声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3地下水环境 本项目厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，潘官营村存在地下水集中式饮用水水源，主要保护目标为东北侧140m潘官营村范围地下水源。 主要环境保护对象为附近的居民区该项目的主要环境保护目标及保护级别见下表。 表3-2 项目主要环境保护目标和保护级别 名称; 坐标; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 潘官营村; E119.277279°N39.824830°; 村民; 二类区; 东北侧; 140. 潘官营村; E119.277279°N39.824830°; 地下水源; III类; 东北侧; 140. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 施工期 1.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB(A)。 2.废气 扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）：监测点颗粒物浓度限值为80µg/m3，监测点数量执行《施工场地扬尘排放标准》表3相关要求。 2 运营期 2.1废气 本项目炉渣堆放区无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³。 表3-3 大气污染物排放浓度一览表 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 颗粒物; 无组织（企业边界）; 0.3mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求. 2.2噪声 设备噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准，昼间≤65dB(A)，夜间不生产。 2.3 固体废物 一般工业固体废物满足防渗漏、防扬散、防雨淋要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护十三五计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，该项目实行总量控制的污染物为COD、氨氮、SO2、NOX、VOC。本项目COD、氨氮、SO2、NOX、VOC均为0。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 目前企业钢结构厂房已完成搭建，仅涉及后续的车间内地面硬化以及生产设备安装。施工期的影响是暂时的，企业不涉及土建等施工，对于周围环境影响较小，不在此进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响分析 本项目使用的炉渣为生活垃圾焚烧发电厂垃圾焚烧炉渣，炉渣含水率约为30%，厂外道路运输过程采用密闭车辆运输，并采取苫布加盖措施，车间内炉渣输送也采用皮带运输，给料采用铲车上料，考虑原料含水率较大，不易起尘。分选出的成品砂在成品砂堆存区沥干水分，此时成品砂含水率约为15%，堆存过程不易起尘。原料炉渣在筛分及破碎等过程均为湿法作业，炉渣相当于泡在水里进行加工利用，生产过程中可以看到有明显的水流，无粉尘产生。综上，项目营运期废气污染源主要是炉渣堆放粉尘。 1.1污染源强核算 炉渣堆放：炉渣堆放区设置在炉渣处理车间内。运输车进厂到炉渣堆放区，炉渣卸料过程中会产生卸料粉尘。炉渣原料含水率30%，不易起尘，但考虑堆存时间过长会产生少量粉尘，卸料粉尘产生量按照0.0007kg/t计算，按照项目年卸炉渣14万吨，则卸料过程中粉尘产生量为0.098t/a。 以上颗粒物合计0.098t/a。 1.2污染物治理情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型，计算项目污染源的最大环境影响。经计算本项目下风向颗粒物最大落地浓度为0.027mg/m3，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（DB13/2167—2020）中表2无组织排放标准：1.0mg/m³且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》要求：0.03mg/m³。 炉渣本身含水率30%，原料堆存区上方安装喷淋装置处理无组织颗粒物。根据预测情况，无组织颗粒物可达标排放，因此本项目治理方案符合要求。 1.3污染物排放情况 年工作时间2800h，喷淋除尘效率按70%计，则处理后的粉尘排放量为0.0294t/a，排放速率为0.0105kg/h。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m³以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³。 1.4排放口情况 表4-1 面源参数一览表 序号; 名称; 面海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放时数/h; 排放工况; 排放速率/(kg/h). 颗粒物. 1; 炉渣车间; 12.67; 20; 10; 10; 2400; 正常; 0.0105. 1.5非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。 （1）停电、停气故障 项目生产使用电能，停电时停止生产，不会排放污染物。 （2）生产线故障 由于本项目各生产设备基本无关联度，某设备发生故障检修时，不影响其他设备生产及污染防治设施运行。 1.5监测要求 按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》中监测点位、指标以及频次要求确定本项目废气要求。 - 表4-2 监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 1.6达标情况分析 无组织废气排放浓度根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的 AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的环境影响，经估算，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³，可达标排放。 2 水环境影响分析 - 生产用水主要为洗砂用水、清洗地面以及喷淋用水。洗砂用水量133.33m³/d（4万m³），其中用水量重复利用率按98%，经计算损耗量为2.67m³/d（800m³/a），循环水量为130.66m³/d（3.92万m³/a）；清洗地面用水量为12m³/d（3600m³/a），其中蒸发量为2.4m³/d（720m³/a），循环水量为9.6m³/d（2880m³/a）；水喷淋系统用水量为10m³/d（3000m³/a），其中蒸发量为2m³/d（600m³/a），循环水量为8m³/d（2400m³/a）。生产用水均排入沉淀池（容积90m³）沉淀后入循环清水池（240m³）循环使用不外排。项目生活用水量为0.64m3/d（224m3/a），生活废水按照80%计算，产生量为0.512m3/d（179.2m3/a），排入化粪池后定期由清污车清运。 综上所述，对周围环境影响较小。 3 声环境影响分析 3.1预测模式 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中：——预测点处声压级，dB； ——参考位置r0处的声压级，dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ——房间常数，，为房间内表面面积，㎡，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，（即按面声源处理）； 当时，（即按线声源处理）； 当时，（即按点声源处理）； （3）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为: ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 3.2噪声源参数的确定 根据各企业以及使用同类型设备企业的调研，该项目主要设备噪声源强见下表。由表可知，主要生产设备的噪声源为85-100dB(A)。 建设项目所处区域的年平均风速1.82m/s、主导风向为西南风、年平均气温12.74℃、年平均相对湿度60%、大气压强1050KPa。 本项目主要设备噪声源强见下表： 表4-3 主要设备噪声源数据（室内声源） 序号; 名称; 数量; 噪声源强dB(A); 治理措施; 室内吸声量dB(A); 建筑隔声量dB(A); 治理后源强dB(A); 运行时段; 坐标位置（以厂址中心为坐标原点）; 到厂界障碍物数量; 树林、灌木分布情况; 地面覆盖情况. 1; 震动给料机; 1; 85; 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减震; 5; 20; 60; 昼; {-17.74,-7.8,1}; 置于车间内，东南西北均为厂房墙体; 绿化带，种植低矮灌木; 厂区内其余空地均为水泥硬化. 2; 挂式电磁除铁器; 3; 75; 50; {-28.36,-7.34,1}. 3; 湿式顺流磁选机; 1; 80; 55; {-21.9,-7.8,1}. 4; 逆转磁选机; 1; 80; 55; {-30.67,-3.64,1}. 5; 摇床自卸除铁器; 4; 75; 50; {-54.68,0.05,1}. 6; 炉渣初分选滚笼; 1; 85; 60; {-39.9,-5.49,1}. 7; 水选单层分级滚笼; 1; 85; 60; {-38.98,-1.33,1}. 8; 生料滚笼; 1; 85; 60; {-45.91,-2.72,1}. 9; 选碎铁滚笼; 1; 85; 60; {-35.98,-5.03,1}. 10; 选破碎金属滚笼; 5; 85; 60; {-32.98,-5.03,1}. 11; 脱水筛; 1; 70; 45; {-39.9,-5.49,1}. 12; 废铁破碎机; 1; 90; 65; {-51.91,0.97,1}. 13; 炉渣破碎机; 1; 95; 70; {-45.45,0.05,1}. 14; 渣头破碎机; 1; 90; 65; {-53.76,-3.18,1}. 15; 跳汰机; 2; 70; 45; {-53.76,-3.18,1}. 16; 摇床; 4; 70; 45; {-34.36,-2.72,1}. 17; 涡电流分选机; 3; 75; 50; {-28.36,-5.49,1}. 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离和各现状监测点的监测值，通过计算，项目各噪声源对四周厂界的噪声贡献值及预测值见下表。结果见下表。 - 表4-4 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 名称; 时段; 贡献值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 38.16; 昼间60; 达标. 南厂界; 昼间; 26.65; 昼间60; 达标. 西厂界; 昼间; 37.06; 昼间60; 达标. 北厂界; 昼间; 23.64; 昼间60; 达标. 根据噪声预测结果，项目建成后噪声源对四周厂界的噪声贡献值为23.64-38.16dB(A)。综上所述，通过选用低噪声设备、采用减震基础、安装减震装置、车间合理布局等措施后，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，本项目营运期生产过程中不会对周围声环境产生明显影响。 3.3监测要求 表4-5 监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界外1米; 等效A声级; 每季度一次. 4 固废环境影响分析 项目建成营运后，本项目产生的固体废物主要有一般工业固体废物（沉淀池泥沙以及未燃尽垃圾）、危险废物（废润滑油桶）以及生活垃圾。 4.1一般固体废物 表4-6 一般工业固体废物产生情况一览表 序号; 固废代码; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 900-999-99; 沉淀池泥沙; 23996; 压滤成泥饼后暂存固废暂存区，统一外售. 2; 900-999-64; 未燃尽垃圾; 30263.9706; 集中收集后，电厂回收利用. 4.2危险废物 本项目废润滑油桶产生量约为0.05t/a，属于HW08危险废物，代码为900-249-08；废润滑油产生量约为0.01t/a，属于HW08危险废物，代码为900-217-08。在危废间（5㎡）内暂存，定期交由有资质单位处置。 表4-7 建设项目危险废物产生情况一览表 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量; 产生工序及装置; 形 态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性*; 污染 防治 措施. 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 设备润滑; 固态; 矿物油; /; 不定期; T/I; 桶（箱）装、暂存危废间由具有危废资质单位清运处理. 废润滑油; HE08; 900-217-08; 0.01t/a; 设备润滑; 液态; 矿物油; /; 不定期; 桶（箱）装、暂存危废间由具有危废资质单位清运处理. 1、危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物平均1年处置1次，最大存储量约0.06t，厂区新建5㎡危废间1座，可满足暂存要求。同时，危废间地面及裙墙均采取防腐防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s，危废间内设置事故池及围堰，防止液体废物泄漏时对环境产生影响。 危废间建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）相关要求以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求： 危废间建设要求 - 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； - 2、 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 危险废物的堆放要求 1、基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； 2、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 3、衬里放在一个基础或底座上； 4、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； 5、衬里材料与堆放危险废物相容； 6、应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里； 7、危险废物堆要防风、防雨、防晒； 8、产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里； 9、不相容的危险废物不能堆放在一起； 10、总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危险废物台账要求 - 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 - 产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 - 3、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 运输过程环境影响分析 危险废物从设备产生后，直接装入专业容器内，密封后运至危险废物贮存库内暂存。要求危险废物由产生点至贮存库的运输过程，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行。危废间位于厂区内，危险废物产生点距离危废间的最远距离不建议超过100m左右。由于装有危险废物的容器保持密封，由专用车辆运输，危险废物产生点距离危废间较近，危险废物从产生点至贮存库的运输过程不会对周边环境造成不利影响。 委托处理的环境影响分析 危险废物种类包括废矿物油类及废油桶类危险废物，本项目产生的危险废物在危废间暂存后一同由有资质单位进行处理。 4.3选址可行性分析 表4-8 危险废物贮存情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 炉渣车间; 5㎡; /; 2t; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. - 表4-9 危险废物贮存选址分析一览表 序号; 危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）（2013 修订版）; 项目危险废物暂存间情况. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 抚宁区抗震设防类度为7度. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位。; 设施底部高于地下水最高水位。. 3; 依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。; 项目选取位置选取远离敏感点，远离周围人群。. 4; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 项目所在区域不属于易遭受严重自然灾害区域. 5; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 项目危废间同时避开了高压输电线路. 6; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 项目所在区域常年最大风频为SW，危废间位于厂区南侧，最大风频的下风向不存居民中心区. 7; 基础必须防滲，防滲层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤l0-7cm/s),或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（滲透系数≤10-10cm/s)。; 地面采取2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s（或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料）. 4.4结论 本项目产生的一般工业固体废物主要有沉淀池泥沙以及未燃尽垃圾。沉淀池泥沙压滤成泥饼后暂存固废暂存区，集中收集，统一外售，未燃尽垃圾统一收集后电厂回收；危险废物主要为废润滑油桶、废润滑油，暂存危废间后定期交由有资质单位处理，所有固体废物均合理处置。 5、地下水、土壤环境分析 5.1地下水环境 - 项目运营过程中可能对地下水和土壤产生影响的主要是沉淀池、危废暂存间等，根据对地下水和土壤污染的影响程度不同，将全厂进行分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。其中重点防渗区为危废暂存间；一般防渗区为生产车间、沉淀池、循环池；简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域。针对不同的防渗区域，采取不同的污染防渗措施，具体如下： - （1）重点防渗区（危废暂存间）： - 危废暂存间：危险固废在场内的临时储存场所按《危险废物贮存污染控制标 - 准》（GB18597-2001）取防雨、防渗及防风等措施，设置危险废物识别标志。危废堆场均为密闭设施，地面铺设防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。危险废物不能超范围堆放，存放区域设置明显警示标识，设专人对危废暂存间进行日常管理。 - （2）一般防渗区（生产车间、沉淀池、循环池）： - 生产车间、沉淀池、循环池：该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，保证防渗材料渗透系数≤10-7cm/s。为加强防渗措施的安全性、可靠性，确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水跑、冒、滴、漏。 - （3）简单防渗区： - 除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 - 各污染防治区在满足上述防渗要求的前提下，厂区地面除绿化区外均要进行硬化处理；工程产生的固废必须堆放在固废贮存场内，贮存场必须有防雨、防渗、防流失的“三防”措施。项目占地范围内均采取硬化路面，发现破损及时修复。厂区周边加强绿化，种植具有较强吸附能力的植物；厂区应设置地面硬化；项目危废暂存场所等做重点防渗、防腐处理措施，并定期检查防渗、防腐措施，以防止泄漏对地下水、土壤环境造成污染。 5.2土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目对土壤的环境影响分析如下： - 垂直入渗：本项目危废暂存间设置为重点防渗区，地面铺设防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废一旦发生泄漏，及时清理进行维修，防止通过垂直入渗造成土壤环境受到污染。 - 综上，本项目对土壤环境污染很小。 6、环境风险分析 - 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 6.1风险调查 本项目废润滑油桶以及废润滑油属于危险废物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）并结合项目实际情况，本项目的风险源为废润滑油桶。 6.1、风险源分布情况及可能影响途径 本项目的主要危险物质为危废间内的危废。具体分布及影响途径如下表： - 表4-10 本项目风险物质具体分布及影响途径 序号; 原料; 最大贮存量; 贮存场所; 影响途径. 1; 废润滑油桶; 0.05t/a; 危废间; 渗漏. 2; 废润滑油; 0.01t/a. 3; 润滑油; 1t/a; 油类暂存区; 渗漏. 6.3、防范措施 现场应当有警戒标识； 设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理； 避免无任何防护措施直接接触、工作区域保持良好通风状态； 容器包装要密闭，完整无损、放置处防火防高温； 厂区内禁止吸烟，严禁明火作业； 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理； 各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用； 危废间做好防渗防漏措施，各个危险物质分类存放，且设置钢板托盘，防止泄露。 6.4、风险潜势初判 危废间内物质最大贮存量为0.06t，油类暂存区存储量1t/a。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，危废间内物质临界量50t，油类暂存区临界量2500t，再根据附录C中的计算方法，计算其危险物质数量与其临界量比值Q， 因此本项目风险潜势为I级，本项目环境风险进行简单分析。 6.5、环境风险简单分析 - 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目. 建设地点; 河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南. 地理坐标; （东经119°17'51.273"，北纬39°53'9.524"）. 主要危险物质及分布; 危险物质：废润滑油桶、废润滑油、润滑油 分布：危废间、油类暂存区. 环境影响途径及危害后果; 若危废间或油类暂存区发生火灾，引燃风险物质，随消防废水影响地下水环境。. 风险防范措施要求; 1、危废间非工作人员不得靠近； 2、环境风险物质必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。危废间风险单元使用防爆应急灯，区域禁止明火。 3、设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。 4、容器包装要密闭，完整无损。 5、厂区内禁止吸烟，储存区及危废间周围严禁明火作业。 6、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。 7、各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 无. 7、排污许可 - 据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下： - ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求申请排污许可证； - ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 本项目废气主要为原料堆放产生的颗粒物，生产废水循环使用不外排，生活废水进化粪池后定期由清污车清运，固体废物均得到合理的处置。行业类别为C4220非金属废料和碎屑加工处理。 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中相关规定，属于简化管理，本项目建成后及时办理排污许可证。 8、排污口规范化 - 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》(环监[1996]470号)相关要求设置规范化排污口。 - (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合GB/T16157、HJ/T397等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 - (2)按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 - 表4-12 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物贮存; 表示固废储存处置场所. 2; /; 危险废物贮存; 表示危险废物储存处置场所. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 9、清洁生产 - 本次评价的清洁生产分析主要从原辅材料、生产工艺与装备、资源能源消耗、污染物产生指标等方面进行分析。 - A、原辅材料 - 根据清洁生产要求，原材料应选择“对环境有益的材料，淘汰有毒原材料，并要节约原材料”。本项目以生活垃圾焚烧发电厂的炉渣(非危废)为原料，生产出废旧金属以及建筑用砂石。砂石主要应用于制砖等建材行业，减少了制砖用原料的目的，从长远角度看对环境影响小，符合清洁生产要求。 - B、生产工艺与装备 - 对照《产业结构调整名录（2019年本）》，本项目采用行业通用生产工艺，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策，因此，符合清洁生产要求。 - C、资源能源消耗 - 本项目生产过程中主要以电、水为主，属清洁能源，因此，符合清洁生产要求。 - D、本项目废水不外排，废气、噪声经治理达标后排放，固体废物回收利用和处置率达到100%。 综上分析，本项目符合国家产业政策，采用清洁的原料和能源、先进的生产工艺和技术装备，对生产中产生的各种污染物均采取了技术成熟的治理方案，各种污染物均能达标排放，因此，评价认为本项目符合清洁生产的要求。 10、碳排放 - 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制的生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。 - 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。 - 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 - 本项目在生产运行阶段无化石燃料燃烧及生产过程产生二氧化碳，无外购热力，仅考虑外购电力所导致的二氧化碳排放。参照《重庆市规划环境影响评价技术指南 —碳排放评价（试行）》（渝环〔2021〕15号）文件中净调入电力消耗碳排放量计算公式，公式如下： - AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 - 式中：AE净调入电力——净调入电力消耗量 - EF电力——电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.581tCO2/MWh。 式中： i———燃料种类； ADi 燃料—i 燃料燃烧消耗量（t或 kNm3）； EFi 燃料—i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或tCO2e/kNm3），为3.096tCO2/t； 本项目300万kWh/a（3000MWh），净调入电力消耗碳排放量1743tCO2；柴油消耗约17.5t，柴油消耗碳排放量为54.18tCO2。 - 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： - (1)采用节能电气化设施：项目生产用风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； - (2)本项目所用能源主要为电能，不允许企业自行建设燃煤机组，通过合理的平面布置，各工序之间的有效衔接； - (3)建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减排等活动； - (4)企业应按照要求定期对项目污染物进行监测，污染物浓度必须满足本环评要求，且随时按照最新要求更换治理设备或满足最新排放标准； - (5)企业需与当地危险废物处置单位签订危废处置协议，保证100%的危险废物处置率。 - 项目采用减碳措施，最大限度的减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，应按照国家相关要求，定期开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳的排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料暂存 | 颗粒物 | 上方设置喷淋装置处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m³以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³ |
| 水环境 | 炉渣工序用水、清洗地面用水、喷淋用水 | COD、氨氮、SS | 沉淀池处理后回用不外排 | / |
|  | 生活用水 | COD、氨氮、SS | 进化粪池处理后定期由清污车清运 |  |
| 声环境 | 车间 | 等效A声级 | 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间不生产 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物满足防渗漏、防扬散、防雨淋要求；危险废物废润滑油桶、废润滑油处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间位于车间内，均做防腐防渗措施，车间及厂区内道路均做硬化措施，不会对土壤及地下水造成污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 现场应当有警戒标识； 设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理； 避免无任何防护措施直接接触、工作区域保持良好通风状态； 容器包装要密闭，完整无损、放置处防火防高温； 厂区内禁止吸烟，严禁明火作业； 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理； 各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用； 危废间以及油类暂存区做好防渗防漏措施，各个危险物质分类存放，且设置钢板托盘，防止泄露 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 2、竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 3、排污许可制度：企业应于环评审批后，验收前办理排污许可。 4、按相关要求对非道路移动机械进行管理，并做好台账工作。 |  |  |  |

六、结论

1 项目概况 1.1 项目概述 项目属于新建项目，项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南。 项目总投资1200万元，其中环保投资10万元，占总投资的0.83%。环保投资主要用于废气、废水、危险废物治理。 1.2 项目选址 项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南。厂址地理位置中心坐标为：东经119°17'51.273"，北纬39°53'9.524"。项目东侧为空地，西侧为空地，南侧为闲置厂房，北侧为农田，项目距离最近敏感点为东北侧140m潘官营村。 本项目用地类型为建设用地，符合抚宁区土地利用规划，厂址为允许建设区。 1.3 建设内容与产业政策 租用抚宁区留守营镇潘官营村委会所建厂房，新上一条炉渣综合利用生产线，本项目占地16.54亩（约11026.86平方米），购置投料系统、皮带输送机、除铁器、滚筒筛、破碎机、跳汰机、摇床等设备，建设完成后年处理炉渣20万吨。 建设项目属于2019年10月30日国家发展改革委员会第29号令公布的《产业结构调整名录（2019年本）》中鼓励类，符合国家产业政策；不属于《关于河北省区域禁（限）批建项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和限制建设项目，不在该文件规定的环境敏感区内，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，符合河北省政策要求；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年版）》中的限制和禁止类。项目建设符合秦皇岛市政策要求；符合“三线一单”的要求。 1.4 项目衔接 本项目供电厂区自备变压器提供，用水外购，场地依托现有不新增占地。 2 环境质量现状 项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准；大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为二类不达标区。 3 拟采取的环保措施可行性 3.1 选址可行性结论 本项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇潘官营村南，使用现有的场地，用地类型为建设用地，符合抚宁区土地利用总体规划要求同时符合秦皇岛市城乡规划要求。 厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。项目不在国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，项目场地不在河北省冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》范围内，也不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容。 项目用地类型为建设用地，符合抚宁区土地利用规划，厂址为允许建设区。 3.2 运营期污染防治措施结论 3.2.1大气环境影响评价结论 炉渣堆放无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m³以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即0.3mg/m³。 3.2.2 水环境影响评价结论 本项目生产废水，循环使用不外排；生活废水排入化粪池后由清污车清运。 3.2.3 声环境影响评价结论 本项目噪声来源主要为设备噪声，噪声值为75-85dB(A)，项目经建筑隔声，距离衰减，设置减振基础，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间不生产。措施可行。 3.2.4 固废环境影响评价结论 一般工业固体废物主要为沉淀池泥沙压滤成泥饼后暂存固废暂存区后统一外售，未燃尽垃圾集中收集后，电厂回收利用；危险废物主要为废润滑油桶、废润滑油，将其暂存至危废间内，交由有资质单位定期运输并处置。所有固体废物均得到合理处置，措施可行。 3.2.5 土壤环境影响结论 本项目危险废物暂存于危废间内，危废间符合基础的防腐防渗要求，危废间位于车间内，且车间地面均硬化处理，不会对地下水及土壤造成影响，措施可行。 4 综合结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 5建议 （1）加强环境管理。 （2）加强各生产环节管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 沉淀池泥沙 |  |  |  | 23996t/a |  | 23996t/a | 23996t/a |
|  | 未燃尽垃圾 |  |  |  | 30263.9706t/a |  | 30263.9706t/a | 30263.9706t/a |
| 危险废物 | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图及附件 附件1 租赁协议及土地证明 附件2 营业执照 附件3 投资备案 附件4 炉渣检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目周边关系图