# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 河北泰好吃食品制造有限公司速冻水果及预制菜肴加工制造生产项目

建设单位（盖章）：河北泰好吃食品制造有限公司

编制日期：    2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河北泰好吃食品制造有限公司速冻水果及预制菜肴加工制造生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-130306-89-01-474054 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 楚国安 | 联系方式 |  | 18600463342 |
| 建设地点 |  | 河北 省 秦皇岛 市 抚宁 县（区） 河北省京津转移示范十一园 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 13 分 31.580 秒， 39 度 54 分44.500 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 速冻食品制造C1432 |  | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业21方便食品制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 秦皇岛市抚宁区行政 审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备[2022]68号 |
| 总投资（万元） |  | 2600 |  | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.92 |  | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 4961.6 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016年～2030年）》 审批机关：秦皇岛市抚宁区城乡规划局 审批文件名称：《秦皇岛市城乡规划局关于对抚宁经济开发区总体规划的意见》 文号：秦规函[2018]130号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016年~2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：河北省生态环境厅（原河北省环境保护厅） 审查文件名称：《关于转送河北抚宁经济开发区总体规划（2016~2030）环境影响报告书审查意见的函》 文号：冀环评函[2018]1188号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 项目所在园区功能定位为秦皇岛市产业、技术辐射扩散的主要承接地，抚宁区经济增长；以食品生物为基础，新能源产业、高新技术产业和先进制造业为支撑，智能制造产业为主导的河北省沿海地区生态型、现代化工业聚集区。本项目属于食品制造业，符合《抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）》功能定位。 - 与规划环评符合性分析 表1-1与规划环评符合性分析表 序号; 项目; 规划环境影响报告书; 拟建项目; 符合性. 1; 大气污染防治措施; ①发展符合国家产业政策和抚宁环境要求的无污染或小污染工业项目，严格限制大气污染严重的工业项目入区。对区内废气排放重点企业，必须配建完善的脱硫、除尘等治理设施，保证大气污染物排放达到规定限值；②推广使用清洁能源，优化能源结构；③加强汽车尾气污染的防治，提高尾气排放标准；④加强对餐饮业污染的监管和治理工作，严格控制油烟废气无组织排放；⑤加大规划区及周边地区植树造林力度，提高植被覆盖率，改善大气环境。; 本项目大气污染物排放符合限值标准要求。; 符合. 大气环境影响结论; 入区企业在采取完善的污染预防措施的情况下，至规划期末，评价范围内各预测点SO2、NOX小时平均浓度、日平均浓度及年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。非甲烷总烃小时平均浓度满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。由大气环境预测结果来看，在规划实施期，通过采取区域削减措施，各评价点贡献浓度均小于削减浓度，环境质量是改善的。. 2; 水污染防治措施; ①同步建设污水处理厂和污水管网，采取雨污分流排水体制，实行再生水回用，减少污染物排放，防止水环境污染；②实行建设项目准入制度，发展循环经济，推行清洁生产，严格控制污染源。要特别注意对京秦铁路以南工业用地入驻项目门类的遴选，凡拟建项目所排废水中，含有重金属、有毒害物质等目前生活污水处理厂无法处理或难以处理污染物的，均应禁止入驻该区，以保护洋河下游地区的水环境；③加大饮用水源地的保护力度，禁止在一级保护区内建设与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止向区内排放污水；禁止在二级保护区内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，已建成的责令拆除或关闭，以确保饮用水水质达到国家卫生标准; ①本项目生产废水及生活污水通过管网排入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（原抚宁污水处理厂）；②厂区内实行雨污分流；③本项目符合园区准入清单要求；④本项目周边无饮用水源地; 符合. 水环境影响结论; 由规划分析可知，正常状况下开发区北区和东区产生的废水分别进入规划污水处理厂和抚宁污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后通过人造河入海。近期排入海域的废水排放量合计为2.492万m3/d，远期合计为3.848万m3/d。综上分析，由于洋河再生水厂截留了部分废水，规划近期、远期排入海洋的废水均小于现状排放量4.3万m3/d，对人造河的水质影响是减轻的，同时也减轻了对近岸海域的水质影响。对区域内企业及污水处理厂采取严格的事故和风险防范措施后，非正常工况下不会向洋河河道排水，不会对洋河、人造河及近岸海域产生不利影响。另外，园区完成了应急预案的编制工作，并取得了秦皇岛市应急中心的备案意见。在出现事故或非正常状况下，园区应按时启动应急预案，避免事故排放对水体产生不利影响根据地下水环境影响预测结果，采取严格的防渗和管理措施后，正常状态下和非正常事故状态下开发区建设、生产活动均不会改变本区的地下水环境，对地下水水位和水质的影响较小。. 3; 固体废物污染防治措施; ①推行清洁生产，发展循环经济，减少工业固体废物的产生量，加大工业固体废物综合利用的力度，鼓励并推广工业废渣等综合利用技术；②完善生活垃圾收集、清运和处理体系，实行生活垃圾分类收集和处理，逐步实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化；③做好对医疗垃圾及危险废物的安全处置，建立完善危险废物经营许可证制度，强化对危险废物产生至处置各个环节的全过程管理，医疗垃圾采取高温焚烧法统一进行处理。; 本项目的固体废物主要为废包装、废边角料（玉米头、榴莲核）、废树脂、污泥、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、废机油、废铅蓄电池、废变压器油及员工生活垃圾。生活垃圾集中收集，由环卫部门清运；一般固体废物集中收集后外售；危险废物车间内临时贮存点暂存，定期由有资质单位回收处理。均得到妥善处置和综合利用，不会对周围环境造成危害。; 符合. 固体废物环境影响结论; 园区产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处置；一般工业固体废物、危险废物可在区域内全部得到妥善处置和综合利用，采取有效措施后，不会对周围环境造成危害。. 4; 声污染防治措施; 综合治理交通噪声。在居住区、文教区等区域，采取限速、禁鸣等措施，在噪音敏感路段，采取增设隔音设施，以减轻交通噪声的影响。治理企业噪声，限制建筑施工噪声，采取有效措施防治噪声污染。; 本项目生产车间合理布局，生产设备及风机均采用低噪声设备，设置减振基础，安装在封闭车间内，再经过距离衰减后能够达标排放。; 符合. 声环境影响结论; 规划经济开发区内各园区应合理布置噪声源大的企业，企业应合理布局噪声源大的设备，并采用低噪声设备，对各类声源采取科学的降噪措施，通过厂房、树木、围墙等消减噪声强度，使规划实施后产生的声环境影响局限在较小范围内，避免对整个园区及周边的声环境质量带来明显的不良影响。通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，环评预测，规划实施后，企业厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应功能区标准要求。. 5; 生态环境保护措施; 建立沿洋河的大型滨水生态绿脉，建成沿铁路、高速公路的生态走廊，在各片区之间建设生态隔离带，形成规划区的绿色生态骨架，并结合规划区水体、公园、区内道路绿化相互贯通，形成生态系统网络。; 本项目利用园区统一建好的标准厂房。本项目的建设对周围生态环境影响较小。; 符合. 生态影响结论; 规划实施后，工业用地大幅度增加，工业生态将大规模替代农田生态系统，改变了原有景观格局，降低了区域植被的生产力和生物量，用地类型的改变使农田中啮齿类食草动物失去了原有的生境，造成区域内生物多样性下降，总体上对区域生态环境造成一定的不利影响；但区域内原有生态系统类型以农田生态系统为主，生产力及生物量不高，物种多样性一般，且无珍稀、濒危物种存在。开发区在规划的过程中采取系列的生态恢复措施，加强开发区和周边地区的绿化和生态建设，尽可能降低对区域生物多样性的不利影响，可有效降低规划实施对生态环境的影响。. - 与审查意见符合性分析 表1-2与审查意见符合性分析表 序号; 审查意见; 拟建项目; 符合性. 1; 加强园区规划实施期间的环境管理，严格实施“开发区环境准入及负面清单”、督促入区企业落实本环评和项目环评提出的各项环保措施，待河北省生态红线划分技术方案发布后，开发区须严格按划定的生态红线要求落实。; 本项目建设期间严格按照相关环境管理要求进行施工；本项目属于允许建设类项目；本项目将严格按照要求实施各项环保措施。; 符合. 2; 园区以天然气为燃料实施集中供热，企业燃用清洁能源，产生的烟气采取超低排放的治理措施，使大气污染物全面稳定达标排放，积极推进区域污染物削减；严格限制进区企业类型，对进区企业合理布局；推行清洁生产审核，提高企业清洁生产水平；实施大气污染物总量控制。; 本项目符合准许入区企业类型，厂区进行了合理布局；本项目使用清洁能源天然气。; 符合. 3; 完善给水系统，促进水资源的合理利用；加强污水集中处理和再生水回用，建设污水排放量；合理选择污水处理工艺，确定适宜的污水处理规模；加强入区企业的地面防渗和排水管网的防渗措施。; 本项目依托园区供水管网和排水管网，生产废水经厂区污水站处理，生活污水入化粪池，最终一并排入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。; 符合. 4; 进区企业应根据其噪声源特征，分别采取使用低噪声设备、设置隔声罩或隔声间、安装减振基础、设置消声器、车间设置隔声门窗、优化布置、厂界四周加强绿化等隔声降噪措施，确保进区企业厂界噪声值满足相应的标准要求。; 本项目生产车间合理布局，生产设备及风机均采用低噪声设备，设置减振基础，安装在封闭车间内，再经过距离衰减后能够达标排放。; 符合. 5; 一般工业固废首先进行综合利用，不能综合利用的由环卫部门统一处置，危险废物必须按照国家相关危险废物管理要求进行处置。; 本项目固废为一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废集中收集后外售；危险废物车间贮存点暂存，定期由有资质单位回收处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。均得到妥善处置和综合利用，不会对周围环境造成危害。; 符合. 综上所述，本项目符合《河北抚宁经济开发区总体规划环境影响报告书》及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为政策允许类，符合国家现行产业政策。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》及《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，为政策允许类。企业已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的备案证（抚行审备[2022]68号，见附件），项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于秦皇岛市抚宁区河北省京津转移示范十一园，总占地面积为4961.6m2，该地块为工业用地，已取得秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局出具的用地意见及不动产权证（冀（2021）抚宁区不动产权第0001715号）。该用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁制用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合秦皇岛市抚宁区用地规划要求和准入要求。故选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 1、三线一单符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于秦皇岛市抚宁经济开发区北区，根据中华人民共和国不动产权证书，项目地块为工业用地，用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁制用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合国家土地政策要求。项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在当地相关文件划定的生态保护红线内。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域为经济技术开发区区域，环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）类Ⅲ标准；项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区。 根据秦皇岛市生态环境局2023年1月18日发布的《关于2022年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指数变化情况》文件内容可知，项目所在区域环境空气中，SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5年平均质量浓度、CO-95per百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，仅O38h平均质量浓度超标，为不达标区。 根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、废水、噪声等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。 ③资源利用上线 根据项目特点，本项目利用的资源主要为水、电能。项目土地资源消耗符合要求。项目生产用水为循环使用，自然消耗定期添加，少量外排，员工生活用水，用水量较小，接自市政供水管网，可满足用水需求。项目用电主要为照明及设备运转，本项目电能消耗资源较小，电能利用率高，对区域电网无影响。本项目符合资源利用上线要求。 ④环境负面准入清单 环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 本评价根据相关产业政策进行环境准入分析。本项目与环境准入负面清单相关文件符合性分析内容见下表。 表1-3环境准入负面清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 禁止准入类和限制准入类项目; 不属于禁止准入类和限制准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 淘汰类或限制类建设项目; 不属于限制类和淘汰类建设项目. 3; 《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》; 淘汰类或限制类建设项目；除应急供水外，禁止新建和扩建取用地下水的建设项目；除应急供水和生活用水更新井外，限制新建和扩建取用地下水的建设项目。确需取用地下水的，一般超采区要逐步消减地下水开采量；严重超采区应按照1减2的比例消减地下水开采量，直至地下水采补平衡；禁止新建和扩建皮革鞣制加工； 禁止新建和扩建毛皮鞣制加工；禁止新建和扩建纸浆制造行业；禁止新建和扩建机制纸及纸板制造；禁止新建和扩建基础化学原料制造；禁止化学肥料新建和扩建；禁止单纯扩大产能的新建和扩建；禁止新建和扩建涂料、油墨及类似颜似料产品制造、产能严重过剩的大宗化学原料药禁止新建和扩建。; 不属于限制类、淘汰类及禁止类建设项目. 4; 《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》; 禁止新建和扩建炼铁、炼钢类建设项目（昌黎经济开发区循环经济产业园、卢龙经济开发区循环经济产业园、青龙经济开发区等量减量置换除外）；限制新建和扩建钢压延加工建设项目（冷轧等冷加工、增加品种、等量置换除外）；禁止新建和扩建铁合金冶炼类建设项目（等量置换除外）；禁止新建和扩建皮革鞣制加工、毛皮鞣制加工类建设项目（昌黎经济开发区皮毛产业园以外）；禁止新建和扩建石油产品制造类建设项目；禁止新建和扩建炼焦类建设项目；禁止新建和扩建核燃料加工类建设项目；禁止新建和扩建化学原料和化学制品制造业、基础化学原料制造、化学肥料制造类建设项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造；卢龙经济开发区化工园以外）；禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工类建设项目（省级及以上园区以外；等量置换除外；金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。）；禁止新建和扩建黑色金属铸造类建设项目（铸管、精密铸造、等量置换除外）。; 不属于限制类和禁止类建设项目. 5; 《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》; 限制用地和禁止用地类; 不属于限制用地和禁止用地类. 6; 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》; 所列产能严重过剩行业；淘汰和退出落后产能; 不属于所列产能严重过剩行业；不属于淘汰和退出落后产能. 7; 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》; 第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备; 不属于第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备. 8; 《分类管理名录2021年版》; 所列豁免清单; 不属于所列豁免清单名录；. 9; 《河北抚宁经济开发区总体规划（2016年～2030年）环境影响报告书》中环境准入负面清单; ①《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修订）中限制类、淘汰类项目； 《外商投资产业指导目录》（2015 年修订）中限制类、禁止类项目；②属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38 号)中的项目；③列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年）》产品项目；④属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》中的限制类和淘汰类项目；⑤属于《河北省禁止投资的产业目录（2014 年版）》中明令禁止的建设项目；⑥不符合行业准入条件的建设项目；⑦不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005 年修订版)》要求的项目；⑧清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。其中燃料乙醇项目清洁生产水平不得小于一级水平； ⑨不符合园区产业定位项目（拟入区项目）; 不属于负面清单中所列禁止类以及限制类项目. 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；区域环境质量基本满足项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。 本项目污染物经处理设施处理后均能满足排放要求。因此，本项目不属于环境准入负面清单中的项目。 因此，项目的实施符合“三线一单”要求。 企业位置 图1-1 本项目与秦皇岛市生态红线位置关系图 4、秦皇岛市生态环境准入清单符合性： 本项目位于秦皇岛市抚宁区河北省京津转移示范十一园，根据秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知，加快构建“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，构建生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化。 表1-4秦皇岛市生态环境准入清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性 分析. 1; 总体准入要求; 满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用；; 满足. 2; 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线总体要求：禁止建设开发活动，允许建设开发活动； 自然保护区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 风景名胜区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 森林公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 湿地公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 地质公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 一般生态空间总体要求：空间布局； 水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求。; 满足. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；严格落实《秦皇岛市机动车和非道路移动机械污染防治工作机制》，严格非道路移动机械编码登记和使用备案制度，开展非道路移动机械污染治理，并进行封存或淘汰，严查非道路移动机械超标行为； 贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化； 深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》； 满足环境风险防控； 资源开发利用：1.对新增耗煤项目实施减量替代。2.提高能源利用效率。3.加强重点能耗行业节能。; 满足. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：.严格控制高污染、高耗水行业新增产能；2.实施总氮排放总量控制。 满足环境风险防控。; 满足. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求。; 不涉及. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控、水资源量和强度要求和管控要求。; 满足. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量和强度要求和管控要求；能源总量和强度要求和管控要求；土地资源管控要求；岸线资源利用上线和管控要求。; 满足. 8; 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年版）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目 录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。 2.禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业 项目。 3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色金属冶炼、电石、铝合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代方法。4.推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，同时优先淘汰高碳落后产能，严格控制高碳高耗能行业新增产能，利用秦皇岛区位优势，积极发展战略性新兴产业，加快推动现代服务业、高新技术产业和先进制造业发展。5.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化 硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 项目入园准入要求：1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、 化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 2.加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管 控单元生态环境准入要求。 3.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企 业，坚决依法依规处置到位。 4.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需 原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业排放废水应达到排入水体功能区标准。 其他要求：1.主城区及其主导上风向 15 公里范围内原则上禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的各区县城区及其主导上风 向 5 公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 2.从严控制过剩产能项目，高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 3.沿燕山-太行山脉生态涵养区内禁止新建火电、炼铁、炼钢、造纸、水泥（产能置换和搬迁类项目除外）、炼焦及化工等污染物排放较高、环境风险较大的项目。现有生产工艺、环保设施、清洁生产低于国内先进水平的项目，完成升级改造。 4.全市范围内深入开展造纸、玻纤、页岩砖、小铸造行业专项整治工作，在充分摸清全市造纸、玻纤、页岩砖、铸造行业底数情况下，对照污染物排放标准和污染物防治技术规范，集中开展综合整治。 5.依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 6.重要饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 7.全市禁止生产、销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022 年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。 8.2022 年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求的塑料制品。到 2025 年市建成区和重点领域禁止使用不可降解塑料袋等塑料制品。 9.昌黎县、北戴河新区等地下水超采区限制高耗水行业准入。; 本项目位于抚宁经济技术开发区，在园区范围内；所在区域，上年度PM2.5达标，满足产业布局总体管控要求。. 9; 项目入园准入要求; 加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业聚集区集中，明确工业企业入园时间表。; 本项目满足项目入园准入要求. 10; 抚宁区抚宁镇准入要求 (ZH13030610013); 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中8类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动； 2、秦皇岛北戴河风景名胜区按照《中华人民共和国风景名胜区条例》及相关管理条例等要求执行； 3、饮用水源保护区按照《饮用水水源保护条例》及相关管理条例等要求执行。; 本项目位于工业园区内，不在生态红线保护范围内，且周围无饮用水源保护区，符合准入要求. 污染物排放管控; 1、对主要入库河流实施生态整治，在湖库上游实施清洁小流域建设、水土流失治理、水源涵养林建设、矿山整治等治理措施。; 本项目位于工业园区内，周围无饮用水源、湖库、水源涵养林等，符合准入要求. 综上所述，项目满足秦皇岛市生态环境准入清单相关要求。 5、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-5 相关生态环境保护法律法规、生态环境保护规划符合性分析 相关文件; 要求; 本项目; 符合性. 《中华人民共和国环境影响评价法》; 可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价；建设单位可以委托技术单位对其建设项目开展环境影响评价，编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表; 开展环境影响评价报告表的编制; 符合. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）; 第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。 建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目属于十一、食品制造业：21方便食品制造，除单纯分装外的，应编制环境影响报告表。; 符合. 《河北省生态环境保护条例》，（2020年7月1日起施行）; 第二十四条新建、改建和扩建对环境有影响的建设项目，在可行性研究阶段，建设单位应当编制环境影响评价文件。环境影响评价文件经环境保护行政主管部门批准后，发展和改革行政主管部门方可批准可行性研究报告。等条款。; 本项目在可行性研究阶段，编制环境影响评价文件。; 符合. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。; 本项目产生的固体废物均置于室内，集中收集后统一外售或委托处置。; 符合. 秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划; 到2025年，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量显著改善。结构优化调整深入推进；空气质量持续改善，区域环境空气质量优良比率达85%，PM2.5年平均浓度＜34微克/立方米，空气质量综合指数逐年改善，主要大气污染物减排量完成国家、河北省下达的目标值，重污染天气有所下降；水环境质量持续提升，污染严重水体全面消除，全市地表水优良断面比例达75%，基本消灭Ⅴ类水体。; 本项目属于方便食品制造项目，实施后废气产生量很小，废水入市政管网，对周围环境影响较小; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 在近年来疫情的冲击下速冻食品崛起，飞速占领食品市场，河北泰好吃食品制造有限公司紧抓市场机遇，拟投资2600万元建设河北泰好吃食品制造有限公司速冻水果及预制菜肴加工制造生产项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关要求，本项目属于十一、食品制造业：21方便食品制造，除单纯分装外的，应编制环境影响报告表。河北泰好吃食品制造有限公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即派遣技术人员对该项目进行现场勘探和资料收集，按照有关技术规范和相关规定，编制了该项目环境影响报告表，为主管部门下一步的审查和决策及项目的环境管理提供依据。 2、建设地点 本项目位于秦皇岛市抚宁区河北省京津转移示范十一园，厂址中心地理位置坐标：东经119°13′31.58″，北纬39°54′44.50″。项目南侧为规划4#楼，北侧为规划2#楼，东侧临墙，西侧为空地，距离西侧小李官营村130m，距离东北侧朱各庄村240m。项目地理位置图见附图1，环境保护目标分布图见附图2。 3、建设内容及规模 本项目占地面积4961.6平方米（7.44亩），总建筑面积5209.26m2，新建标准化厂房1座。新建榴莲类生产线 1 条，速冻玉米生产线 1 条， 主要设备有：盒装包装机、封口机、传送带、切割机、蒸汽锅炉、斩拌机、真空包装机、分装设备、金属探测仪、滚揉机自动称重仪、蒸煮锅具、叉车、分割工作台、空压机、纸箱用品、包装袋、冷库、速冻车间、切割刀具、包装真空设备、漂烫机、消毒设备、实验室设备、净水机、搅拌机、提升机、气泡冷却机、清洗机、吹干机、高温杀菌锅、速冻隧道、风淋室等。主要原材料：速冻去核榴莲肉、速冻混合水果包。 生产工艺流程： 果蔬类：原材料采购→入库→清洗→分拣→切割→漂烫→冷却→速冻→称重→分装→成品入库 。 本项目建成后，可实现年产精装去核榴莲肉 1300 吨、速冻果蔬1280 吨。项目组成情况见表2-1。项目车间平面布置图见附图3。 - 主要生产设备 本项目主要生产设备、设施见表2-2。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模及面积. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积5209.26m2，两层，本项目位于一层，二层预留，一层主要包括冷却间、急冻间、内包装间、外包装间、清洗分切间、更衣室、理化室、制备室、无菌室、消毒间、前处理间、漂烫间、包材间、原料库、成品库、可回收储物间. 辅助 工程; 1; 空压机房; 位于标准厂房南侧，占地面积10m2. 2; 燃气锅炉房; 位于标准厂房北侧，占地面积10m2. 3; 软水制备; 采用离子交换树脂制备软水，供蒸汽锅炉使用. 4; 纯水制备; 采用预处理系统（5微米精密过滤器+活性炭过滤器+1微米精密过滤器）+反渗透制水系统，供职工饮用. 储运 工程; 1; 包材库; 位于标准厂房的东北部. 2; 原料库; 位于标准厂房的东部. 3; 成品库; 位于标准厂房的东南部. 公用 工程; 1; 供水系统; 抚宁区自来水网. 2; 供电系统; 抚宁区电网. 3; 采暖; 空气源热泵供暖. 4; 制冷; 由制冷机组提供，位于标准厂房南侧. 环保 工程; 1; 废水处理设施; 清洗、冷却废水、蒸煮冷凝水、锅炉排污水及软化处理废水、纯水制备产生的浓水、地面清洗废水经厂区污水处理站(调节-气浮-A/O一体化处理设备)处理后经厂区总排放口入市政污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司；食堂废水经隔油池过滤后与其他生活污水一并排入防渗化粪池，经化粪池处理后经厂区总排放口入市政管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 2; 噪声处理设施; 基础减振、厂房隔声、距离衰减等. 3; 废气处理措施; 本项目废气主要为锅炉废、污水处理站废气及食堂油烟。锅炉采用低氮燃烧器经1根15m高排气筒排放；污水处理设施位于单独房间内，加盖密封，定期喷洒药剂除臭；食堂油烟经油烟净化器处理后楼顶排放。. 4; 固废处理措施; 废包装、废边角料（玉米头、榴莲核）、软水制备废树脂、污泥、纯水制备废活性炭、废滤芯、废反渗透膜均属于一般固体废物，集中收集后外售。. 废机油、废铅蓄电池、废变压器油车间内贮存点暂存，定期由有资质单位回收处理。. 职工生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运. 表2-2 主要生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台、套）; 备注. 一; 真空玉米加工生产线设备. 1; 提升输送机; MTJX-6000-600; 1. 2; 切头去尾机; MTJX-6200-1500; 1. 3; 转接输送机; MTJX-4000-400; 1. 4; 水槽上料机; MTJX-2600-800; 1. 5; 滚杠高压清洗机; MTJX-6000-1000; 1. 6; 水槽提升机; MTJX-2600-800; 1. 7; 龙门提升双层压浮漂烫机; MTJX-6000-1000; 1. 8; 龙门提升气泡冷却机; MTJX-5000-1000; 1. 9; 转接变向输送机; MTJX-4000-400; 1. 10; 循环装袋输送机; MTJX-13500-400; 1. 11; 真空玉米滚动包装机; DZ-1100; 1. 12; 真空收集输送机; MTJX-12000-400; 1. 13; 无动力装盘输送机; MTJX-3000-600; 1. 14; 高温杀菌锅; -; 1. 15; 杀菌后清洗机; MTJX-4000-1200; 1. 16; 吹干机; MTJX-8000-800; 1. 17; 锅炉; WNS2.0-(0.8/1.0/1.25)-Y(Q）; 1. 二; 榴莲类加工生产线. 1; 分割工作台+切割刀具; 180*80*80; 30. 2; 传输带; 10M; 1. 3; 全自动气动片膜封口机铝箔盒封口机; 200ml; 1. 4; 利强型滚动式真空贴体机; LQ480-2115; 2. 5; 真空包装机; 1100型; 2. 6; 高位储物层架; 2T; 220. 7; 斩拌机; ZB-20; 1. 8; 搅拌机; B30; 2. 三; 公用设备. 1; 流水线小字符喷码机; JC-930; 1. 2; 手持小型喷码机; T1-07965; 2. 3; 手动色带打码机; 直热型DY-8; 1. 4; 全自动自动翻页喷码机; -; 1. 5; 多功能标签打印机; TTP-244pro; 1. 6; 全自动L型封切机; FL-450A; 1. 7; 喷汽式热收缩机; BS-4522N; 1. 8; 全自动打包机; MH-XX1; 2. 9; 自动称重仪; 200KG; 1. 10; 台秤; TCS-150; 1. 11; 电子计价秤; ACS-30-728-A; 20. 12; 盒装包装机; CS450; 1. 13; 叉车; CPD-20型1.5T; 2. 14; 地牛; 诺力-2000KG; 2. 15; 冷库+冷库机组; 200㎡; 1. 16; 多功能塑料薄膜封口机; FR-770; 2. 17; 手压式塑料封口机; SF-400; 2. 18; 空压机机组; LV15M; 1. 19; 空气压缩机; LVA00QAT; 1. 20; 外抽式真空包装机; DZQ-400TE; 1. 21; 冷藏柜; 268L; 8. 22; 远红外线食品电烤炉; -; 1. 23; 风淋室; 210*150*140; 2. 24; 速冻车间+速冻隧道; 20㎡; 1. 25; 实验室设备; /; 1. 26; 污水站; 35m3/d; 1. 5、主要原辅材料及能源消耗 表2-3 原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 速冻榴莲肉; 1500 t/a; 外购. 2; 速冻水果; 1400 t/a. 3; 纸箱用品; 10t/a. 4; 包装袋/盒; 5t/a. 5; 食用盐; 1t/a. 6; 制冷剂（R507A）; 3t/a. 7; 缓蚀剂; 3L/a. 8; 酶; 0.03L/a. 9; 显色剂; 0.03L/a. 10; 润滑油; 0.1/a. 11; 电; 30万kwh/a; 本地电网. 12; 水; 5125m3/a; 供水管网. 13; 天然气; 115560m3/a; 供气管网. 表2-4 本项目物料平衡一览表 单位：t/a 输入项; 输出项. 1; 速冻榴莲肉; 1500; 1; 精装去核榴莲肉 （含榴莲果泥）; 1300. 2; 速冻玉米（生）; 1400; 2; 速冻玉米（熟）; 1280. 3; 纸箱用品; 10; 3; 废包装; 15. 4; 包装袋/盒; 5; 4; 废边角料（玉米头、榴莲核）; 320. 5; 食用盐; 1; 5; 污泥(干物质); 1. 合计; 2916; 合计; 2916. 6、产品方案 表2-5 产品方案 序号; 产品名称; 规格; 产量（t）. 1; 精装去核榴莲肉; 200g、250g、500g; 1300. 2; 速冻果蔬（玉米）; 200g、250g、500g; 1280. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人；年运行时间为300天（玉米加工90天），每天一班制，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给排水： 给水： 本项目用水由园区供水管网供给，可满足本项目生产和生活用水需求。 ①生产用水：主要为清洗用水、冷却用水及蒸汽锅炉用水。根据企业提供数据清洗用水为10.8m3/d(滚杠高压清洗用水6m3/d，高温杀菌后清洗4.8m3/d)；冷却用水为5m3/d；锅炉蒸煮、高温消毒每天软水用量为16m3/d，制备软水，需使用新鲜水20m3/d（软化水制备效率约为80%，采用离子交换树脂制备软水）。总用水量为35.8m3/d，3222m3/a。 ②生活用水：主要为职工日常饮用、盥洗、冲厕等用水，厂区不设淋浴，设食堂，参考河北省地方标准生活与服务业用水定额第1部分：居民生活，用水量按36.5m3/人.a计，本项目劳动定员50人，本项目职工生活总用水量为1825m3/a，其中饮用水部分按2L/人.d计，则职工饮用纯水用量为30m3/a，需使用新水75m3/a（纯水制备效率约为40%，采用预处理系统（5微米精密过滤器+活性炭过滤器+1微米精密过滤器）+反渗透制水系统）。 ③地面清洗废水 本项目生产用车间建筑面积约为2604m2，每平米清洗用水按0.1L计，即用水量为0.26m3/d，78m3/a。 排水： ①本项目排放的生产废水主要为清洗废水、冷却废水、蒸煮冷凝水、锅炉排污水及软化处理废水、纯水制备产生的浓水。清洗、冷却废水量按用水量的90%计算，即废水量为14.22 m3/d(1280m3/a)；蒸煮冷凝水排放量为15.2m3/d(1368m3/a)；锅炉排污水及软化制备废水排放量为4.2m3/d(378m3/a)；地面清洗废水排放量按用水量的90%计，即70.2m3/a；纯水设备浓水排放量为0.15m3/d(45m3/a)。经厂区污水处理站(调节-气浮-A/O一体化处理设备)处理后经厂区总排放口入市政污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进行处理。 ②生活污水主要为职工盥洗废水、冲厕废水，排放量按用水量的85%计，即5.17m3/d（1551m3/a）；食堂废水经隔油池过滤后与其他生活污水一并排入厂区化粪池，经化粪池处理后经厂区总排放口排入市政污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进行处理。本项目按最大用水量计水平衡图见图2-1。 5.4 6 厂区污水处理站 滚杠高压清洗(-0.6) 34 4.32 4.8 高温杀菌后清洗(-0.48) 4.5 5 冷却(-0.5) 高温蒸煮（0.6） 15.2 新水 42.14 15.8 20 16 0.2 锅炉 软水制备系统 4 0.23 0.26 地面冲洗水(0.03) 0.15 0.25 纯水制备系统 0.1 5.17 5.17 5.83 隔油池/化粪池 职工生活(-0.76) 39.17 市政污水管网 图 2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电：本项目年用电量约为30万kwh，由本地电网供应，能够满足本项目生产生活用电需求。 （3）供暖：本项目生产车间，办公室使用空气源热泵供暖。 （4）制冷：项目采用氟利昂制冷设备为冷库供冷，本项目制冷氟利昂采用R507A（R22的替代制冷剂）。 R507A作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。制冷剂R507A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂。制冷剂R507A，别名R404A。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC)，得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。 分子式：CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3；沸点 (101.3KPa, ~C)：-46.1；临界温度 ℃：72.4；临界压力(KPa): 3688.7；液体密度 g/cm3，25℃：1.045；破坏臭氧潜能值 (ODP)：0；全球变暖系数值(GWP)：3850。 - （5）包装标识 - 本项目包装标识采用两种方式： - 采用热敏打印机打印相关产品标识标签，直接粘箱； - 2、采用喷墨打印机，直接喷码到包装箱表面，墨水为水性油墨，无污染。两种方式均不产生污染。 - （6）理化试验室 理化试验室主要作用为检测冷冻水果的农残残留。使用设备为农残快速检测仪，仪器工作原理为采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。使用耗材包括缓冲剂、酶、显色剂，单次检测使用量分别为10mL、100uL、100uL。 使用的药剂数量非常微量且均为有机类药剂，统一收集后由有资质单位统一处理。 9、项目平面布置合理性分析 本项目位于秦皇岛市抚宁区河北省京津转移示范十一园，主体建筑共两层，本项目位于一层，二层预留，包材库、原料库、成品库均位于车间东部，紧邻大门，车间中部由北向南，依次为速冻玉米加工间、速冻榴莲加工间，车间西部为食堂及更衣室等。在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布置根据工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时最大限度节约空间，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程（图示） - 速冻玉米 - 采购去皮冷冻生玉米，入库，人工分拣，部分需用切头去尾机进行切割，经滚杠高压清洗机清洗，再经龙门提升双层压浮漂烫机漂烫，龙门提升气泡冷却机冷却，速冻，包装，高温杀菌，清洗，吹干，最后出成品。全程利用输送机进行输送。 N、S W、N W、N 漂烫 清洗 人工分拣（部分需要切割） 入库 冷冻生玉米 蒸汽 蒸汽 N N N N W、N 吹干 清洗 高温杀菌 包装 速冻 冷却 成品 图2-2 速冻玉米工艺流程及排污节点图 - 2、速冻榴莲 N 采购在榴莲产区进行挑选，选择优质、成熟、高品质的原材料，在产地进行速冻。通过冷链运输到厂区内。冷冻榴莲肉入库之后，根据客户的需要，重量规格的需要，进行切割，质量等级挑选、分类、速冻然后匹配相适应包装盒，包装袋，进行称重，包装。 包装 N 碎果肉 斩拌 搅拌 榴莲 果泥 冷冻榴莲肉 入库 人工切割、分拣 称重 N、S 完整 果肉 成品 图2-3 速冻榴莲工艺流程及排污节点图 W、N G、W、N 3、公用设施 G、W、N、S 蒸汽供生产 软水 食堂 软水制备设施 蒸汽锅炉 G、W、N、S 浓水进污水处理站 污水处理站 W、N 纯水职工饮用 纯水制备设施 浓水进污水处理站 废气G 废水W 噪声 N 固废 S 表2-6 主要排污节点与环保措施一览表 污染 类型; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 锅炉; 颗粒物; 锅炉废气经设备自带的低氮燃烧装置处理后经1根15m高排气筒外排. SO2. 氮氧化物. 污水处理站; H2S; 采用地埋式污水处理站，加盖密封，定期喷洒除臭药剂. NH3. 臭气浓度. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后引至楼顶排放. 颗粒物. 噪声; 切割机、分装机、切片机、包装机、皮带输送机等设备运行产生的噪声; 噪声; 设备基础加装减振基础；生产车间采用双层彩钢板隔声. 废水; 生产废水; COD、SS、氨氮、 BOD5; 经厂区污水处理站处理后经厂区总排放口进市政污水管网排入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 锅炉排污水及软化水制备产生的废水; SS. 地面冲洗废水; SS. 纯水制备产生的废水; SS. 生活废水; COD、SS、BOD5氨氮、动植物油; 食堂废水经隔油池过滤后与其他生活污水一并经防渗化粪池处理经厂区总排放口排入市政管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 固体 废物; 生产过程; 一般固体废物; 废包装; 集中收集，定期外售. 边角料（玉米头、榴莲核）; 集中收集，定期外售. 污泥; 集中收集，定期外售. 废离子交换树脂; 集中收集，定期外售. 纯水制备; 废滤芯; 集中收集，定期外售. 废活性炭; 集中收集，定期外售. 废反渗透膜; 集中收集，定期外售. 危险废物; 废润滑油; 危废贮存点集中收集，由有资质单位定期回收处理. 废铅蓄电池. 废变压器油. 实验废药剂. 职工生活; 生活垃圾 厨余垃圾; 集中收集，由环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用现有标准厂房，由抚宁经济开发区统一建设，主体现已完工，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据秦皇岛市生态环境局2023年1月18日发布的《关于2022年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指数变化情况》文件内容可知： 表3-1 2022年1-12月抚宁区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/ （μg/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. CO-95per; 百分位数日平均浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3-8H-90per; 8h平均质量浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气中，SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5年平均质量浓度、CO-95per百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，仅O38h平均质量浓度超标，为不达标区。 根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、废水、噪声等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。 2、声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，不需进行声环境现状调查。项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准要求。 3、生态环境 不涉及。 4、电磁辐射 不涉及。 5、地下水、土壤环境质量现状 本建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于秦皇岛市抚宁区河北省京津转移示范十一园，该项目区附近无国家、省、市重点保护文物、自然保护区、集中式饮用水水源地、濒危珍稀动植物和风景旅游区等重点保护目标。根据工程特点及周围环境特征，确定主要环境保护目标及保护级别见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对本项目距离（m）. X; Y. 大气环境; 119.224662; 39.906764; 小李官营村; 村庄; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准; S; 130. 119.229254; 39.915390; 朱各庄村; 村庄; E; 240. 119.226207; 39.904832; 大李官营村; 村庄; SE; 475. 噪声; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; /; /. 地下水; 本项目厂界外500m范围内村庄均征用为建设用地，目前已完成拆迁或计划拆迁，范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 本项目利用现有标准厂房，由抚宁经济开发区统一建设，主体现已完工，施工期只进行简单的设备安装，无土木工程。本次评价不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 1.1废气 施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）及关于印发《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知。 1.2噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 1.3固废 一般固废满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2、营运期 2.1废气 燃气锅炉废气执行河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1标准限值要求； 污水站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求； 食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治指导意见》。 表3-3 废气污染物排放标准 排污 节点; 污染物; 最高允许排放浓度/限值（mg/m3）; 最低去除效率（%）; 排气筒高度（m）; 厂界无 组织（mg/m3）; 排放标准. 生产废水处理间; 氨; /; /; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1限值要求. 硫化氢; /; /; 0.06. 臭气浓度; /; /; 20. 燃气 锅炉; 颗粒物; 5; /; 15; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1限值要求. SO2; 10; /; /. NOx; 50; /; /. 林格曼黑度; 1级; /; /. 食堂 油烟; 油烟; 2.0; 85%; 楼顶排放; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 1.0; 90%; /; 《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治指导意见》. 油烟中颗 粒物; 5.0; /. 2.2废水 废水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水水质要求。 表3-4 污染物排放标准一览表 mg/L 项 目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 500; 300; 400; /; 100. 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水水质要求; 500; 200; 300; 22; /. 本项目执行标准; 500; 200; 300; 22; 100. 2.3噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准限值见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 2.4固体废物 - 一般固废满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护“十四五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，总量控制的污染物为： COD、NH3-N、NOx、非甲烷总烃。 本项目燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 燃气锅炉大气污染物特别排放限值要。废气污染物执行标准限值见表3-6。 表 3-6 废气污染物执行标准限值一览表 单位：mg/m3 序号; 污染源名称; 污染物; 排放限值; 标准来源. 1; 燃气锅炉烟气; SO2; 10; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求. NOx; 50. - 废气量 表 3-7 用气设备烟气产生量一览表 序号; 生产线名称; 设备名称; 单位用气量 (m3/h·台); 运行时间(h); 燃料使用量 (万m3/a). 1; 辅助设施; 燃气锅炉; 160.5; 720; 11.556. 本评价核定公式如下： E年许可=∑ni=1Ci×Vi×Ri×10-5 其中：E年许可—锅炉污染物年许可排放量，t/a； Vi—第i个主要排放口基准烟气量，m3/m3； n—主要排放口数量； Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运的按照设计年燃料使用量进行选取），万m3/a； Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3。地方有排放标准的执行地方排放标准。 ④核算结果 基准烟气量采用经验公式估算法，Vgy=0.285Qnet,ar+0.343，天然气的低位发热量36.599MJ/kg，即Vgy=10.7737。 SO2年许可排放量=10.7737×11.556×10×10-5=0.012（t/a） NOX年许可排放量=10.7737×11.556×50×10-5=0.062（t/a） 本评价建议大气污染物总量控制目标值为SO2 0.012t/a、NOX 0.062t/a。 根据工程分析内容本项目排放的废水主要为清洗废水、冷却废水、蒸煮冷凝水、锅炉排污水及软化处理废水、纯水设备产生的浓水、食堂废水及其他生活污水。清洗、冷却废水量按用水量的90%计算，即废水量为14.22 m3/d(1280m3/a)；蒸煮冷凝水排放量为15.2m3/d(1368m3/a)；锅炉排污水及软化制备废水排放量为4.2m3/d(378m3/a)；地面清洗废水排放量按用水量的90%计，即70.2m3/a；纯水设备浓水排放量为0.15m3/d(45m3/a)。经厂区污水处理站(调节-气浮-A/O一体化处理设备)处理后经厂区总排放口入市政污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。生活污水主要为食堂废水、职工盥洗废水、冲厕废水，排放量按用水量的85%计，即5.17m3/d（1551m3/a）。食堂废水经隔油池过滤后与其他生活污水一并排入厂区化粪池，化粪池处理后经厂区总排放口排入园区污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。废水总排放量为4692.2m3/a。 采用企业废水总排放口排放标准核算 COD、氨氮排放量。企业废水总排放口 COD、氨氮排放浓度执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准和秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求，即 COD≤500mg/L、 氨氮≤22mg/L，则项目采用企业废水总排放口排放标准核算 COD、氨氮排放量为： COD：4692.2m3/a×500mg/L×10-6＝2.346t/a。 氨氮：4692.2m3/a×22mg/L×10-6＝0.103t/a。 按照秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司出水水质要求，即 COD≤50mg/L、 氨氮≤5mg/L，则项目采用污水处理厂废水总排放口排放标准核算 COD、氨氮排放量为： COD：4692.2m3/a×50mg/L×10-6＝0.235t/a。 氨氮：4692.2m3/a×5mg/L×10-6＝0.023t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有标准厂房，由抚宁经济开发区统一建设，主体现已完工，施工期只进行简单的设备安装，无土木工程。 - 废气 施工期对大气环境影响主要为设备安装时施工扬尘。 施工扬尘：施工期施工扬尘主要为设备安装以及建筑垃圾清运过程产生的粉尘。项目采取加强管理、文明施工，施工现场洒水降尘，及时清扫地面尘土等措施来减小扬尘产生。 2、废水 本项目施工废水主要为施工人员生活污水，利用园区公共厕所，无施工废水产生。 3、噪声 项目施工期噪声主要为设备安装以及车辆运输等过程产生的噪声。主要产生噪声的设备源强如下表。 表4-1主要施工设备噪声值 设备名称; 噪声强度dB（A）. 电锯; 75-105. 冲击钻; 65-81. 设备安装等撞击声; 82-92. 运输车辆; 85-94. 项目施工期采取选用先进的低噪声设备、合理安排施工时间、加强管理、文明施工等措施来减小施工噪声对周边环境影响。 4、固体废物 生活垃圾：施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。 一般固废：项目施工过程固体废物主要为设备安装时产生的废包装材料。建筑垃圾全部运往指定的建筑垃圾处置场，可回收的建筑垃圾经分类收集后外售回收站。 5、生态环境 根据现场调查，项目利用现有标准厂房，施工期对生态环境基本无影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1污染源分析 本项目废气污染源主要来自锅炉废气、废水处理间产生的废气及食堂油烟。 1.2源强核算、治理措施及环境影响分析 - 锅炉 项目使用燃气锅炉蒸煮和高温消毒，所用燃料为天然气，采用低氮燃烧器，经1根15m高排气筒排放（DA001），年使用天然气量为11.556万m³/a。污染物排放系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”工业废气量按107753标立方米/万立方米-原料，二氧化硫按0.02S千克/万立方米-原料，氮氧化物按3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先）。 天然气燃烧烟气排放污染物主要包括SO2、NOx、颗粒物。按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉废气污染物源强核算方法进行计算。根据天然气标准（GB17820-2018），本项目所用天然气总硫质量浓度以20mg/m3，根据HJ991附录B燃气锅炉中燃料天然气中硫燃烧后转化成SO2的转化率为1。颗粒物产生量参照北京环境保护科学研究院世行课题组编制《北京环境总体规划研究》中天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3-燃气。 则本项目天然气燃烧废气污染物产排情况如下。 表4-2 燃气炉产排情况一览表 生产线; 耗气量（m3/a）; 运行时间（h/a）; 污染物名称; 污染物产生量（/a）; 治理措施; 污染物排放量（/a）; 污染物排放浓度. 燃气炉; 11.556万; 720; 废气量; 124.5万m3; 低氮燃烧器; 124.5万m3. 颗粒物; 0.005t; 0.005t; 4mg/m3. SO2; 0.005t; 0.005t; 4mg/m3. NOx; 0.035t; 0.035t; 28mg/m3. 满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。 - 废水处理间 本项目生产废水处理间采用“调节池+气浮槽+A/O一体化设备”，污泥池、生化部位有恶臭废气产生，主要成为H2S、NH3、臭气浓度。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和 0.00012g 的 H2S ，本项目运营后废水量为3744.2m³/a。综合参照同行业数据及设计规范，按原水 BOD5最大浓度 450mg/L，出水浓度137mg/L来估算。据此可计算出NH3产生量为 3.63kg/a，H2S产生量为0.14kg/a。 项目污水处理设施位于单独房间内，加盖密封，定期喷洒药剂除臭。项目无组织排放的NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。 - 食堂油烟 - 食堂在烹饪、食物加工过程中将产生油烟，主要污染成分为油烟及油烟中颗粒物。本项目劳动定员50人，厂内设职工食堂，食用油用量平均按0.03kg/人.天计，则日耗油量为1.5kg/d，年耗油为0.45t/a。油的平均挥发量为总耗油量的3%，经计算，本项目日产生油烟量0.045kg，年产生油烟量为13.5kg/a，项目设两个灶头，平均日工作按2h计，单个灶头风量以3000m3/h计，则该项目油烟产生浓度为3.75mg/m3。项目采用油烟净化装置对油烟废气进行处理，处理后尾气经屋顶油烟专用排气筒（DA002）排放。油烟净化效率以90%，则油烟废气排放浓度为0.375mg/m3，排放量为0.0014t/a；经类比同类型食堂，颗粒物排放浓度为2.2mg/m3。可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型规模、《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治指导意见》内容要求。 - 表4-3 废气污染物产生、治理情况表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 排放 形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放口 编号; 排放标准. 产生量 （t/a）; 产生 浓度 （mg/m3）; 治理 工艺; 处理 能力 (m3/h); 收集 效率 （%）; 去除率 （%）; 是否为可行技术; 排放 浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 锅炉 废气; 颗 粒 物; 0.005; 4; 有 组 织; 设备自带低氮燃烧器+15m排气筒; /; /; /; 是; 4; 0.007; 0.005; DA001; 5. SO2; 0.005; 4; /; 4; 0.007; 0.005; 10. NOX; 0.049; 28; /; 28; 0.049; 0.035; 50. 生产废水处理设施; H2S; 0.00014; /; 无 组 织; 单独房间内，加盖密封，定期喷洒药剂除臭; /; /; 80; 是; /; /; 0.000028; /; 0.06. 氨; 0.00363; /; /; 0.000726; 1.5. 食堂; 油烟; /; 3.75; 有 组 织; 油烟净化器+楼顶排放; 6000; /; 90%; 是; 0.375; /; /; DA002; 1.0. 颗 粒 物; /; 22; /; 2.2; /; /; 5.0. 1.3、非正常工况 根据项目产污特征，非正常工况废气污染物排放源强分析主要考虑废气治理设施在非正常工况时，可能对环境造成的影响。 本次非正常工况环境影响分析为低氮燃烧器治理设施发生事故，废气处理效率正常工况90%，本次考虑治理设施故障的情况下。非正常工况下污染物排放量见表4-4。 表4-4 非正常工况下废气排放量统计表 项目; 非正常工况排放量. 排放浓度(mg/m3); 单次持续时间（h）; 排放量（t/次）; 年发生频次（次）. 锅炉; NOX; 280; 0.5; 0.00025; 1. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 （2）定期检修低氮燃烧器，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行， 杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018）等，废气监测要求一览表如表4-5所示。 表4-5 废气监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 执行标准; 监测频次. 锅炉废气 （DA001）; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值; 1次/年. SO2; 1次/年. NOX; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. 生产废水处理设施; H2S; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求; 1次/半年. 氨; 1次/半年. 臭气浓度; 1次/半年. 食堂 （DA002）; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2大型规模、《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治指导意见》; 1次/年. 颗粒物; 1次/年. 1.5排污口规范化 废气排放口提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-6 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 1.6污染治理措施可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中废气可行技术清单可知，本项目燃气锅炉采用低氮燃烧机治理设施可行。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）表3公用单元污水处理污染防治设施“产生恶臭区域加罩或加盖密封；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后排放；其他。”本项目污水处理设施置于单独房间内，加盖密封，定期喷洒药剂除臭，措施可行。 2、废水 2.1污染源分析 （1）给排水： 本项目用水由园区供水管网供给，可满足本项目生产和生活用水需求。 ①生产用水：主要为清洗用水、冷却用水及蒸汽锅炉用水。根据企业提供数据清洗用水为10.8m3/d(滚杠高压清洗用水6m3/d，高温杀菌后清洗4.8m3/d)；冷却用水为5m3/d；锅炉蒸煮、高温消毒每天软水用量为16m3/d，制备软水，需使用新鲜水20m3/d（软化水制备效率约为80%，采用离子交换树脂制备软水）。总用水量为35.8m3/d，3222m3/a。 ②生活用水：主要为职工日常饮用、盥洗、冲厕等用水，厂区不设淋浴，设食堂，参考河北省地方标准生活与服务业用水定额第1部分：居民生活，用水量按36.5m3/人.a计，本项目劳动定员50人，本项目职工生活总用水量为1825m3/a，其中饮用水部分按2L/人.d计，则职工饮用纯水用量为30m3/a，需使用新水75m3/a（纯水制备效率约为40%，采用预处理系统（5微米精密过滤器+活性炭过滤器+1微米精密过滤器）+反渗透制水系统）。 ③地面清洗废水 本项目生产用车间建筑面积约为2604m2，每平米清洗用水按0.1L计，即用水量为0.26m3/d，78m3/a。 排水： ①本项目排放的生产废水主要为清洗废水、冷却废水、蒸煮冷凝水、锅炉排污水及软化处理废水、纯水设备产生的浓水。清洗、冷却废水量按用水量的90%计算，即废水量为14.22 m3/d(1280m3/a)；蒸煮冷凝水排放量为15.2m3/d(1368m3/a)；锅炉排污水及软化制备废水排放量为4.2m3/d(378m3/a)；地面清洗废水排放量按用水量的90%计，即70.2m3/a；纯水设备浓水排放量为0.15m3/d(45m3/a)。经厂区污水处理站(调节-气浮-A/O一体化处理设备)处理后经厂区总排放口（DW001）入园区污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 ②生活污水主要为食堂废水、职工盥洗废水、冲厕废水，排放量按用水量的85%计，即5.17m3/d（1551m3/a）。食堂废水经隔油池过滤后与其他生活污水一并排入厂区化粪池，经化粪池处理后经厂区总排放口（DW001）排入园区污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。排放情况、排放口信息、监测要求见下表。 表4-7 生活污水排放情况一览表 污染物种类; 产生 浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 处理 工艺; 去除效率; 废水处理能力. COD; 500mg/L; 0.776t/a; 400mg/L; 0.62t/a; 隔油池化粪池; 20%; 1t/h. SS; 400mg/L; 0.62t/a; 300mg/L; 0.465t/a; 25%. NH3-N; 25mg/L; 0.039t/a; 22mg/L; 0.034t/a; 12%. 动植物油; 15mg/L; 0.023t/a; 10mg/L; 0.015t/a; 33%. 表4-8 生产废水处理站各单元处理效率预测表 主要处理单元; 分项内容; COD (mg/L); BOD (mg/L); SS (mg/L); 氨氮 (mg/L). 调节池; 进水; 1500; 450; 350; 25. 出水; 1425; 427; 333; 23.8. 去除率%; 5; 5; 5; 3. 气浮池; 进水; 1425; 427; 333; 23.8. 出水; 1140; 342; 133; 22.6. 去除率%; 20; 20; 60; 5. A/O一体化设备; 进水; 1140; 342; 133; 22.6. 出水; 456; 137; 66.5; 6.78. 去除率%; 60; 60; 50; 70. 排放量; 1.432; 0.430; 0.209; 0.021. 表4-10 废水排放口信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 污水总排放口; 一般排放口; 119.225446; 39.912534; 间接 排放; 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司; 废水间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放. YS001; 雨水排放口; 一般排放口; 119.225940; 39.912276; 直接 排放; 雨水管网; 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 2.2监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ986-2018），废水监测要求一览表如表4-11所示。 表4-11 监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 水环境; 综合废水排放口（DW001）; 流量、PH值、COD、氨氮、总氮、SS、BOD、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水标准. 雨水排放口（YS001）; COD、SS; 1次/季度（雨季）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准. 2.3排污口规范化 废水排放口图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-12 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 实行雨污分流，合理确定污水排放口位置；按照《污染物监测技术规范》设置采样点；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；列入重点整治的污水排放口应安装流量计。 2.3.1、排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 综上所述，项目建设完成后废水污染物对周边环境影响较小。 - 2.4可行性分析 2.4.1厂区污水处理可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）附录B废水污染防治可行技术参考表“间接排放的厂内综合污水处理站的综合污水可采取预处理（格栅；气浮；隔油池、沉淀）+生化处理（活性污泥法及改进的活性污泥法；生物膜法；厌氧法）”本项目生产废水采取的“调节-气浮-A/O一体化处理设备”废水处理措施可行。 2.4.2污水处理厂接收可行性 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司位于留守营镇东南，京山铁路以南、205国道以北，占地90余亩。该污水处理厂采用“厌氧池+氧化沟+V型滤池+紫外线消毒”处理工艺，收水范围为抚宁县城工业及生活废水、留守营镇的生活污水及工业废水。该污水处理厂于2009年4月开工，2009年12月试水运营，2010年6月河北省环境监测中心站对本项目进行了验收监测，完成了交工验收、环保验收、竣工验收、生产准备及试运行期的工作，进入正式生产运营阶段。设计进水水质为：COD500mg/L，BOD5200mg/L，SS300mg/L，NH3-N22mg/L，TN30mg/L，TP4mg/L。出水水质根据《抚宁县污水处理厂工程建设本项目竣工环境保护验收监测报告》及日常监测报告等均能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。处理后的污水经管道引至排污明渠，经明渠排入人造河后入海，排污口位于人造河入海口上游6.8km。该污水处理厂设计规模为7万m3/d，现处理能力约为5万m3/d，现处理水量约为4.4万m3/d，本项目建成后废水排放量最大为39.17m3/d，占秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司处理规模0.07%，废水排放浓度满足该污水处理厂的进水要求，因此对秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司的处理系统及出水不会产生不利影响，对环境受纳水体影响甚微。处理工艺流程图如下： 图4-1抚宁区污水处理厂处理工艺流程图 3、噪声 - 3.1预测模式 3.1.1预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用环境噪声预测评价模拟软件系统，该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.1.2预测参数 （1）噪声源分析 本项目主要噪声源为生产设备，具体如下： 表4-13 项目噪声源强及排放情况分析一览表 序号; 声源; 产生强度 （声压级）; 降噪措施; 持续时间. 1; 切头去尾机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 2; 滚杠高压清洗机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 3; 龙门提升双层压浮漂烫机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 4; 龙门提升气泡冷却机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 5; 真空玉米滚动包装机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 6; 杀菌后清洗机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 7; 吹干机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 8; 斩拌机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 9; 搅拌机; 80dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 10; 全自动L型封切机; 75dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 11; 外抽式真空包装机; 75dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 12; 空气压缩机; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 13; 空压机机组; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. 14; 水泵; 85dB(A); 低噪声设备、减振、隔声; 工作期间. - 基础数据 表4-14项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2.5; /. 2; 主导风向; /; 西南风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源 名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 建筑物插入损失/dB（A）. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z. 1; 切头去尾机; 80dB(A); -16.0; 10.95; 26.9; -1：6.20 -2：53.80 -3：28.00 -4：22.00; -1：76.04 -2：76.02 -3：76.02 -4：76.02; 35. 2; 滚杠高压清洗机; 80dB(A); -7.1; 10.7; 27.0; -1：6.40 -2：44.90 -3：27.80 -4：30.90; -1：76.04 -2：76.02 -3：76.02 -4：76.02; 35. 3; 龙门提升双层压浮漂烫机; 80dB(A); -16.3; 5.2; 26.8; -1：11.90 -2：54.10 -3：22.30 -4：21.70; -1：76.03 -2：76.02 -3：76.02 -4：76.02; 35. 4; 龙门提升气泡冷却机; 80dB(A); -7.3; 4.9; 27.0; -1：12.20 -2：45.10 -3：22.00 -4：30.70; -1：76.03 -2：76.02 -3：76.02 -4：76.02; 35. 5; 真空玉米滚动包装机; 80dB(A); -12.8; -7.0; 26.5; -1：24.10 -2：50.60 -3：10.10 -4：25.20; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.03 -4：76.02; 35. 6; 杀菌后清洗机; 80dB(A); -16.0; -7.0; 26.5; -1：24.10 -2：50.60 -3：10.10 -4：25.20; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.03 -4：76.02; 35. 7; 吹干机; 80dB(A); -15.8; -9.8; 26.5; -1：24.10 -2：50.60 -3：10.30 -4：25.00; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.03 -4：76.02; 35. 8; 斩拌机; 80dB(A); 9.6; -7.8; 25.7; -1：24.0 -2：22.00 -3：10.2 -4：53.8; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.04 -4：76.02; 35. 9; 搅拌机; 80dB(A); -13.5; -8.0; 26.3; -1：24.10 -2：50.60 -3：10.10 -4：25.20; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.03 -4：76.02; 35. 10; 全自动L型封切机; 75dB(A); -16.0; -10.6; 26.9; -1：26.10 -2：50.60 -3：8.10 -4：25.20; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.03 -4：76.02; 35. 11; 外抽式真空包装机; 75dB(A); -17.8; -12.5; 27.1; -1：27.10 -2：52.60 -3：7.10 -4：23.20; -1：76.02 -2：76.02 -3：76.03 -4：76.02; 35. 12; 空气压缩机; 85dB(A); -12.3; -14.5; 26.2; -1：6.90 -2：27.00 -3：19.70 -4：44.70; -1：64.50 -2：64.25 -3：64.26 -4：64.24; 35. 13; 空压机机组; 85dB(A); -9.2; -19.6; 26.3; -1：9.80 -2：23.00 -3：16.80 -4：48.70; -1：64.50 -2：64.25 -3：64.26 -4：64.04; 35. 14; 水泵; 85dB(A); -8.5; 13.5; 26.9; -1：5.40 -2：25.2 -3：28.80 -4：50.6; -1：64.50 -2：64.25 -3：64.16 -4：64.02; 35. 3.3噪声影响分析 本项目由于声源到厂界预测点的距离远大于声源长度，因此各噪声源均为点声源，经过距离衰减后，本项目对厂界噪声的贡献值预测结果详见下表。 表4-16 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东; 39.5; -17.1; 27; 昼间; 42.1; 65; 达标. 南; -5.5; -17.1; 26.7; 昼间; 52.0; 65; 达标. 西; -35.5; -17.1; 26.5; 昼间; 43.1; 65; 达标. 北; -12.5; 18.3; 27.1; 昼间; 51.3; 65; 达标. 由上表可知，项目产生噪声再经过生产车间到厂界的距离衰减，各侧厂界噪声贡献值为42.1~52.0dB（A），则东、南、西、北厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，经过距离衰减，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 3.4噪声污染防治措施 ①从声源上控制，设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。 ②合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 ③加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 3.5监测要求 表4-17 监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 厂界噪声; 厂房厂界四周外1m处，设4个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 3.6排污口规范化 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-18 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 4、固体废物 4.1固体废物核算 项目的固体废物主要为废包装、废边角料（玉米头、榴莲核）、软水制备产生的废树脂、污水站产生的污泥、纯水制备产生的废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、废润滑油、废铅蓄电池、废变压器油、实验室废药剂及员工生活垃圾。 废包装产生量6t/a，废边角料产生量280t/a，污泥产生量34t，软水制备废树脂产生量1t/a，纯水制备废活性炭、废滤芯、废反渗透膜产生量分别为0.1t/a、0.2t/a、0.1t/a。均为一般工业固废，统一集中收集后外售。 废润滑油、废铅蓄电池、废变压器、实验室废药剂产生量分别为0.1t/a、0.05t/a、0.5t/5a、0.003，属于危险废物，暂存于车间危废贮存点，定期由有资质单位处理。 职工生活垃圾按0.5kg/d·人计算，厂内员工共计45人，则生活垃圾产生量约为6.3t/a，集中收集定期由环卫部门清运。 表4-19 一般固废来源及处理方式一览表 序号; 固体废物名称; 固废代码; 来源; 属性; 产生量; 处理处置量; 处理处置方式. 1; 废包装; 99; 生产过程; 一般固体废物; 6t/a; 6t/a; 外售. 2; 废边角料; 34; 280t/a; 280t/a; 外售. 3; 污泥; 62; 污水处理; 34t/a; 34t/a; 外售. 4; 废树脂; 99; 软水制备; 1t/a; 1t/a; 外售. 5; 废活性炭; 99; 纯水制备; 0.1t/a; 0.1t/a; 外售. 6; 废滤芯; 99; 0.2t/a; 0.2t/a; 外售. 7; 废反渗透膜; 99; 0.1t/a; 0.1t/a; 外售. 表4-20 危险废物来源及处理方式一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW01; 900-217-08; 0.1; 设备润滑; 固态; 月; T，I; 暂存于车间危废贮存点，定期由有资质单位处理. 2; 废铅蓄电池; HW49; 900-052-31; 0.05; 叉车; 固态; 年; T，I. 3; 废变压器油; HW49; 900-220-08; 0.5; 变压器维护; 固态; 年; T. 4; 实验室废 药剂; HW49; 900-047-49; 0.003; 实验室; 液态; 月; T/C/I/R. 4.2环境管理要求 一般固废场所设置标识，废物贮存场所地面进行硬化处理，固体废物堆放要防火、防爆、防盗。做好固体废物情况的记录。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）第二十条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 车间设置危废贮存点位于车间东北部，占地面积5m2，该危废贮存点进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，并应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。建立台账并悬挂于危废库内，转入及转出需要填写危废种类，数量、时间及负责人员姓名。 4.3排污口规范化 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行。 表4-21 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 一般固体废物 贮存; 表示一般固废贮存场所. 2; /; 危险废物贮存; 表示危险废物贮存场所. 4.3.1、排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 5、地下水、土壤 本项目采取了分区防渗措施，其中重点防渗区：危废贮存点、化粪池、污水管网，一般防渗区：生产车间、原料库，成品库。因此在正常工况下，本项目对区域内地下水、土壤基本无影响。 6、环境风险 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险分析与评价。 ### （1）风险调查 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质为管道天然气及危险废物。 ### （2）风险潜势初判 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，首先计算项目所涉及的危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 ### 表4-22 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该物质Q值. 1; 管道天然气; 1; 10; 0.1. 2; 废润滑油; 0.1; 50; 0.002. 3; 废铅蓄电池; 0.05; 50; 0.001. 4; 废变压器油; 0.5; 50; 0.01. 5; 实验室废药剂; 0.003; 50; 0.00006. 项目Q值∑; 0.11306. ### 本项目Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 ### 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河北泰好吃食品制造有限公司速冻水果及预制菜肴加工制造生产项目. 建设地点; 河北省秦皇岛市抚宁河北省京津转移示范十一园. 地理坐标; 经度; 119.225439; 纬度; 39.912361. 主要危险物质及分布; 管道天然气、废机油、废铅蓄电池、废变压器油. 环境影响途径及危害后果; 1、危废泄漏，对土壤及地下水环境造成污染。 2、天然气泄漏，遇明火引发火灾，对大气、地表水环境造成污染。. 风险防范措施要求; ①危废泄漏防范措施：危废贮存点做好防腐防渗处理。 ②天然气泄漏防范措施：对燃气锅炉附件设备做到定期检查和维修保养，避免因阀门破损、老化等隐患存在而引起泄漏事故；燃气锅炉房内严禁吸烟及明火；安装泄漏报警器。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无. ### 综上所述，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险事故影响较小，企业在完善物料贮存设施、加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施的情况下，项目风险事故对周围环境的影响较小。环境风险水平不变，企业执行现有风险防范措施。项目环境风险属可接受水平。 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，项目应制定事故最严重的应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，及时采取针对性的措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。应急预案纲要见下表。 表4-24 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 总则; 包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等. 2; 应急计划区; 包括本单位的概况、周边环境状况、环境敏感点等，以及本单位的环境危险源情况分析，主要包括环境危险源的基本情况以及可能产生的危害后果及严重程度. 3; 应急组织机构、人员; 主要指工厂、地区应急组织结构、人员. 4; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级影响程序. 5; 应急救援保障; 指应急设施，设备与器材等，主要包括应急物资储备情况，针对单位危险源数量和性质应储备的应急物资品名和基本储量等. 6; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢修、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 内容及要求为事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 内容及要求为事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 内容及要求为规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 应急培训计划; 内容及要求为应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 12; 公众教育和信息; 内容及要求为对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，本项目在认真落实各项风险防范和应急措施后，从环境风向角度上风险处于可接受的水平。 7、生态环境 本项目位于工业园区，利用现有标准厂房，由抚宁经济开发区统一建设，主体现已完工，施工期只进行设备安装，无土木工程。对周围生态环境基本无影响。 8、电磁辐射 项目无产生电磁辐射类设施设备，不再进行电磁辐射分析。 9、总量控制结论 总量控制指标：COD：0.235t/a、氨氮：0.023t/a、SO2：0.012t/a、NOX：0.062t/a。 - 10、碳排放 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制地生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 本项目在生产运行阶段天然气锅炉燃烧及外购电力产生二氧化碳。 - 天然气锅炉燃烧 - 二氧化碳排放量 = 化石能源消费量 X 能源平均低位发热量 X 单位热值含碳量 X 碳氧化率 X 44/12。 本项目锅炉所用的天然气热值为 38931 KJ/m3，单位热值含碳量为15.32 tC/TJ，碳氧化率为0.99，那么每燃烧 1 立方米的天然气排放的二氧化碳量为： 1 X 38931 X 15.32 X 0.99 X 44/12 / 1000000 = 2.1650 kgCO2/m3。 燃烧 1 立方米气体后排放的二氧化碳量为 2.1650 千克。 本项目天然气耗量为11.556万m3，折算碳排放量为250.187tCO2。 - 外购电力 参考《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》内容计算碳排放量、《重庆市规划环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》（渝环〔2021〕15号）文件中净调入电力消耗碳排放量计算公式，公式如下： AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 式中：AE净调入电力—净调入电力消耗量 EF电力—电力排放因子（tCO2e/MWh），为0.5703tCO2/MWh。 - 本项目30万kWh/a（300MWh），净调入电力消耗碳排放量171.09tCO2。 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： ①采用型号匹配的锅炉及燃烧机，提高生产效率，减少燃料的消耗。 ②采用节能电气化设施：项目生产用风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； ③建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减排等活动； ④企业应按照要求定期开展节能评估和审查。 项目采用减碳措施，最大限度的减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，应按照国家相关要求，定期开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳的排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉（DA001） | 颗粒物 | 采用设备自带的低氮燃烧装置，锅炉废气经1根15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  | 生产废水处理设施 | H2S | 污水处理设施位于单独房间内，加盖密封，定期喷洒药剂除臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 食堂（DA002） | 油烟 | 油烟净化器处理后楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）及《秦皇岛市2019年餐饮业大气污染防治指导意见》 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
| 水环境 | 生产废水 | COD | 经“调节+气浮+A/O一体化设备”处理后经厂区总排放口（DW001）排入市政污水管网入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水水质要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 锅炉废水、软水设备废水、纯水制备废水及地面冲洗废水 | PH |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 生活废水 | COD | 食堂废水经隔油池过滤后与其他生活污水排入防渗化粪池，处理后经厂区总排放口（DW001）入市政污水管网，最终入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目的固体废物主要为废包装、废边角料（玉米头、榴莲核）、软水制备产生的废树脂、污水站产生的污泥、纯水制备产生的废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、废润滑油、废铅蓄电池、废变压器油及员工生活垃圾。 废包装、废边角料、污泥产生量、软水制备废树脂、纯水制备废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、均为一般工业固废，统一集中收集后外售。 废润滑油、废铅蓄电池、废变压器、实验室废药剂属于危险废物，暂存于车间危废贮存点，定期由有资质单位处理。 职工生活垃圾集中收集定期由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目采取了分区防渗措施，其中重点防渗区：危废贮存点、化粪池、污水管网，一般防渗区：生产车间、原料库，成品库。因此在正常工况下，本项目对区域内地下水、土壤基本无影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 危废泄漏防范措施：危废贮存点做好防腐防渗处理。 - 天然气泄漏防范措施：对燃气锅炉附件设备做到定期检查和维修保养，避免因阀门破损、老化等隐患存在而引起泄漏事故；燃气锅炉房内严禁吸烟及明火；安装泄漏报警器。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、编制应急预案； 2、按《排污许可证管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污手续； - 3、验收完成后项目投入运营。 |  |  |  |

# 六、结论

项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单” 及环境管控要求；项目运营期采取有效的污染防治措施，对周围环境影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求；环境风险可防控，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.005 | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.035 | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.005 | / | / | / |
|  | 油烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.052 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.055 | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 6 | / | / | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 280 | / | / | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 34 | / | / | / |
|  | 废树脂 | / | / | / | 1 | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.1 | / | / | / |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.2 | / | / | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.1 | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | / | / |
|  | 废铅蓄电池 | / | / | / | 0.05 | / | / | / |
|  | 废变压器油 | / | / | / | 0.5/5a | / | / | / |
|  | 实验室废药剂 | / | / | / | 0.003 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①