# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司塑料包装箱及容器制造生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-130306-89-05-193220 |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄立群 | 联系方式 | 138 3352 2228 |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区抚宁镇东城贯村西，富强路与骊骅大街交叉口北行500m |  |  |
| 地理坐标 | 东经 119 度14 分 55.766秒，北纬 39 度 53 分44.754 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2023〕39号 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 0.44 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 用地1666.68 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）》 审批机关：秦皇岛市城乡规划局 审批文件名称：《秦皇岛市城乡规划局关于对抚宁经济开发区总体规划的意见》，文号：秦规函[2018]130号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《河北抚宁经济开发区总体规划(2016~2030年)环境影响报告书》，审查机关：河北省生态环境厅 审查文件：《关于转送河北抚宁经济开发区总体规划（2016～2030年）环境影响报告书审查意见的函》，文号：冀环评函[2018]1188号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目选址处位于《河北抚宁经济开发区总体规划（2016~2030年）》中的“先进制造园”，与园区符合性分析如下： 表1-1 园区产业定位符合性分析 项目位置; 产业定位; 本项目情况; 符合性. 先进制造园; 发展的主导方向是电子信息制造业、高端装备制造、矿山机械及化工机械、汽车零部件、专用成套设备配套服务等。; 本项目属于塑料包装箱及容器制造，已取得河北抚宁经济技术开发区管理委员会出具的《关于秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司符合产业定位的情况说明》，其明确本项目符合抚宁开发区产业定位。; 符合. 由上可知，本项目建设可以满足园区产业定位要求。 另外，与《抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》中的环境准入负面清单符合性分析如下： 表1-2 环境准入负面清单符合性分析 环境准入指标; 环境准入限值; 本项目; 符合性. 污染物排放强度; 排放标准; ①新能源企业VOC排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中的一半。; 本项目不属于新能源企业; /. ②其他企业满足特别排放限值要求。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，废气排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求; 符合. 万元工业增加值废水产生量（t/万元）; 0.026; 无废水排放; 符合. 燃料乙醇项目单位产品废水产生量（m3/t）; 4.64; 本项目为塑料包装箱及容器制造; /. 万元工业增加值COD的排放量（kg/万元）; 0.384; 无COD排放; 符合. 万元工业增加值氨氮的排放量（kg/万元）; 0.038; 无氨氮排放; 符合. 万元工业增加值SO2的排放量(kg/万元); 0.249; 无SO2排放; 符合. 万元工业增加值NO2的排放量(kg/万元); 0.325; 无NO2排放; 符合. 万元工业增加值VOCS的排放量(kg/万元); 0.1; 本项目VOCs（非甲烷总烃）有组织、无组织排放量合计0.139 t/a，项目工业增加值约为330万元/a，计算可得万元工业增加值VOCS的排放量为0.0004 ，小于0.1; 符合. 资源开发效率; 单位工业增加值用水量（m3/万元）; 21.52; 本项目工业用水量为120 m3/a，项目工业增加值约为330万元/a，则计算可知单位工业增加值用水量为0.36 ，小于21.52; 符合. 燃料乙醇项目单位产品新鲜水耗（m3/t）; 3.86; 本项目为塑料包装箱及容器制造; /. 再生水回用率（%）; ≥30; 本项目冷却水100%回用; 符合. 园区工业水重复利用率（%）; ≥75; /; /. 环境风险防控; ①禁止被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年）》产品项目入区。; 本项目无《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年）》中的产品; 符合. ②园区及园区内各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。; 本次评价要求项目编制污染防治应急预案，并在相关环保部门备案。; 符合. ③禁止在村庄搬迁完成前建设对环境产生风险较大的建设项目。; 本项目环境风险小; 符合. 产业准入（禁止准入类）; ①《产业结构调整指导目录 (2011 年本 》（ 2013 年修订）中限制类、淘汰类项目；《外商投资产业指导目录》（ 2015 年修订）中限制类、禁止类项目; 经分析，本项目不属于现行《产业结构调整指导目录 (2019 年本 》中限制类、淘汰类项目，不属于外商投资项目; 符合. ②属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38号)中的项目; 本项目不属于上述文件中的项目; 符合. ③列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年）》产品项目; 本项目无上述产品; 符合. ④属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类和淘汰类项目; 本项目不属于该目录中限制类和淘汰类; 符合. ⑤属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目; 本项目不属于该目录中明令禁止类别; 符合. ⑥不符合行业准入条件的建设项目; 本项目所在行业暂无行业准入; /. ⑦不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005年修订版)》要求的项目; 本项目选址位于工业区内，不在上述敏感区域; 符合. ⑧清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。其中燃料乙醇项目清洁生产水平不得小于一级水平。; 本项目所在行业，暂无行业清洁生产评价标准; /. ⑨不符合园区产业定位项目（拟入区项目）; 详见表1-1; 符合. 由上可知，本项目不属于《抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》中园区准入负面清单的情形。 项目与《关于转送河北抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函【2018】1188号）符合性分析 表1-3 与冀环评函【2018】1188号符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展; 入区项目应严格执行环境准入负面清单，且需满足《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限值和禁止投资的产业目录》（2016年版）等文件的规定要求。开发区禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工处理项目、毛皮及皮革鞣制加工项目; 本项目不在园区环境准入负面清单范围（见表1-2），同时满足上述产业政策要求，不属于金属表面处理及热处理加工处理项目、毛皮及皮革鞣制加工项目; 符合. 加强空间管控，优化生产空间和生活空间; 高新技术片区和军民融合产业区多为一类工业用地，严格空间管控，不得发展对环境影响较大的建设项目。未完成搬迁的区域不得引入污染型工业项目，以确保规划实施不对居民区生活产生影响。开发区内基本农田划定为禁止工业建设区；一般农田为限制建设区，纳入下一轮土地利用规划修编工作中，土地调规后方可进行工业开发; 本项目选址位于“先进制造园”，不在高新技术片区和军民融合产业区。选址处现状为工业用地，不占用基本农田、一般农田。同时本项目已取得河北抚宁经济技术开发区管理委员会出具的《关于秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司符合产业定位的情况说明》，同意本项目入住。; 符合. 加强总量管控，推进环境质量改善; 严格落实区域污染物削减方案和环境质量改善方案。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上线作为开发区污染物排放总量管控限值; 本项目主要总量管控污染物为非甲烷总烃（VOCs），其有组织排放量很小，为0.096 t/a; 符合. 注重开发区发展与水资源承载力相协调; 提高水资源利用率和再生水回用率，限值高耗水行业入区; 本项目工业用水量仅为120 m3/a，为循环冷却水，全部重复利用; 符合. 加强区域污染防治，按照环境应急预案，严格落实各项环境风险防范措施和设施建设，加强环境风险事故情况下的环境污染防治措施和应急处置，防止对周边环境敏感点造成影响; 本项目润滑油、液压油的贮存、危险废物的收集、贮存和运输过程可能存在环境风险，评价要求严格按照评价要求建设危险废物贮存设施，润滑油、液压油在车间内的贮存，落实环境风险防范措施，编制突发环境应急预案，并落实贮存和管理的制度; 符合. 综上，本项目可以满足《关于转送河北抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函【2018】1188号）中提出的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析： 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，本项目所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；选址不属于生态功能重要区域和敏感脆弱区域。本项目选址不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号），抚宁区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求，臭氧超标，超标倍数为0.08。 本项目主要污染物为废气、噪声和固废，并采取了有效的治理措施，废气、噪声处理后达标排放，固废合理处置。可以满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目资源能源主要为电能和水，其中年消耗电能2 MWh/a，用水量300 m3/a，消耗量不大。消耗原料主要为聚乙烯和聚丙烯等，为大宗商品，市场供应充足。租用工业用地建设，有土地证，可以满足资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 ①根据《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号），本项目所在区域为重点管控单元，其管控要求主要为：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。本项目与其管控要求不冲突。 同时根据《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》，项目与其产业布局总体管控要求符合性，项目与其产业布局总体管控要求符合性，如下： 表1-4 产业布局总体管控要求符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年版）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类，为允许类，同时符合其他政策的要求; 符合. 2; 禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“高污染、高耗能”行业项目; 对照《环境保护综合名录（2021年版）》，项目选址不在生态脆弱或环境敏感地区，产品也未列入“高污染、高风险”产品名录; 符合. 3; 上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）; 本项目所在区域大气污染物中臭氧不达标，本项目无废水排放，废气污染物主要为非甲烷总烃，项目实施后非甲烷总烃排放量0.139 t/a; 符合. 同时，本项目管控编号：ZH13030620058，区县：抚宁区，乡镇：抚宁镇，单元类别：重点管控区，与其管控要求对比分析如下： 表1-5 综合管控单元准入清单 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 在卫生防护距离内不适宜新建居民区、医院、科研、学校等环境敏感点; 本项目为工业项目，不属于上述敏感点; 符合. 开发区接纳的退城进区的项目需符合开发区的产业定位和产业布局，清洁生产水平较搬迁前必须提高，应满足二级水平要求; 本项目为新建，项目已取得河北抚宁经济技术开发区管理委员会出具的《关于秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司符合产业定位的情况说明》，其明确本项目符合抚宁开发区产业定位。; 符合. 高新技术产业片区和军民融合产业区多为一类工业用地，不得发展对环境影响较大的建设项目; 本项目选址位于 “先进制造园”，不在高新技术产业片区和军民融合产业区，同时污染很小; 符合. 禁止新建和扩建金属表面处理及热加工处理项目及皮毛及皮革鞣制加工项目; 本项目为塑料制造制造，不属于上述项目类别; 符合. 针对于新建涉水工业项目须入园进区; 本项目仅生活用水和循环冷却水用水，其中生活盥洗污水厂区泼洒抑尘，循环冷却水重复利用，不外排。并选址位于园区内; 符合. 污染物排放管控; 严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施; 本项目环保措施可以满足规划环评及其批复文件要求; 符合. 对VOCs排放集中的工业园区和产业聚集区，探索建立废气处理、排放检测、平台监控、运营维护一体的第三方治理模式; 本次为建设项目; /. 涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求; 本项目废气排放执行上述标准要求; 符合. 开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求; 本项目不建设锅炉; /. 环境风险防控; 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施; 本项目可以满足规划环评及批复文件要求; 符合. 开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力; 本次评价要求企业编制突发环境应急预案，并与园区、区域应急体系相衔接; 符合. 建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展; 符合. 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目环境风险小; 符合. 确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 本项目生产车间内的润滑油、液压油暂存区、危废间按照相关要求防渗，基本无地下水污染途径; 符合. 资源利用效率; 中水回用率≥30%; 本项目循环冷却水全部回用; 符合. 园区工业水重复利用率≥75%; /; /. 综上，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号）的相关要求，不在《抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》中园区环境准入负面清单。 2、相关生态环境保护法律法规政策 2.1产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制和禁止类，为允许类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类建设项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中项目，符合国家产业政策。 2.2地方政策符合性分析 （1）与秦皇岛市生态环境保护委员会办公室《关于印发秦皇岛市2021年大气污染防治工作方案的通知》（秦生态环保办[2021]3号）相符性分析： 表1-6 与秦生态环保办[2021]3号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 强化源头控制; 加强工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单，在无组织收集、末端治理设施给予政策支持。; 本项目不属于上述行业类别，同时原料为固态树脂，工艺过程密闭，废气收集处理后排放; 符合. 加强涉VOCs企业深度治理; 对全市141家VOCs企业编制“一厂一策”方案，开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估。; 本项目不在上述141家VOCs企业，评价要求按照相关要求编制“一厂一策”方案; 符合. 由上可知，本项目可以满足《关于印发秦皇岛市2021年大气污染防治工作方案的通知》（秦生态环保办[2021]3号）相关要求。 （4）与《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）符合性分析 表1-7 与冀环办字函〔2020〕247号文符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 环境空气6项因子（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10）年均浓度未达到国家二级标准的设区市以及定州、辛集市，不得新增区域污染物排放量，加大现有污染源排放削减力度，严格控制新增排放量，确保完成年度减排目标。排放主要污染物的建设项目，环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前必须取得主要污染物排放总量指标; 本项目所在区域臭氧不达标，项目主要污染物为非甲烷总烃，核算排放量为0.139 t/a; 符合. 由上可知，本项目可以符合《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）的要求。 （5）与《关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知》（秦皇岛市生态环境局，2021年3月19日） 表1-8 与关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. “十四五”期间，VOCs纳入大气主要污染物总量控制，为规范建设项目VOCs排放总量确认及管理工作，严格控制新增VOCs排放量; 项目主要污染物为非甲烷总烃，核算有组织排放量为0.096 t/a; 符合. 由上可知，本项目可以符合《关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知》（秦皇岛市生态环境局，2021年3月19日）的要求。 3、生态环境保护规划的符合性 对照国家及地方环境保护相关规范、政策要求，分析如下： 表1-9 其他政策、规范符合性分析一览表 政策、规范; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》; 推进挥发性有机物污染治理; 本项目拟对产生的有机废气收集处理后排放; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； 2、新、改、扩涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为新建，选址位于园区内，主要原料为聚丙烯和聚乙烯，VOCs含量低，同时采用过滤棉+2级活性炭吸附处理后排放; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 1、企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料； 2、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。; 本次评价要求企业建立VOCs台账，涉VOCs作业在车间内进行，并设置收集处理措施; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）; 大力推进源头替代; 项目主要原料为聚丙烯、聚乙烯，常温常压下不挥发，加热过程VOCs排放量很少，同时项目在车间内作业，有机废气收集处理后排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放; 项目主要原料聚丙烯、聚乙烯，常温常压下不挥发，工艺废过程密闭，废气进行收集处理后排放; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量. 推进建设适宜高效的治污设施。; 本项目有机废气采用过滤棉+2级活性炭吸附处理工艺; 符合. 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于 2000 个的，应按要求开展 LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目含VOCs物料密封点数量小于2000个。同时项目不属于石化行业; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求; 本项目有机废气利用 “过滤棉+2级活性炭吸附”处理工艺。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目VOCs初始排放速率合计为0.18 kg/h，小于上述要求，无去除率要求; 符合. 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气【2019】88号）; 提升 VOCs 综合治理水平。全面加强含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源 VOCs 管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于 2000 个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。VOCs 初始排放速率大于等于 2 千克/小时的，去除效率不应低于 80%（采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外）。; 本项目有机废气采用“过滤棉+2级活性炭吸附”处理工艺；同时项目VOCs初始排放速率0.18 kg/h，小于上述要求，无对去除率的要求; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目原料主要聚丙烯、聚乙烯为固体，常温下不挥发，作业过程在车间内，并对废气收集处理达标后排放; 符合. 《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函【2017】544号）; 政策要求：对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，按照VOCs在线监测设施，对符合上述条件企业的车间及厂界，安装环境在线监测设施或超标报警装置；对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置，车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置; 本项目VOCs初始排放速率0.18 kg/h，小于2.5kg/h，排气量为5000m3/h，小于60000m3/h，设置超标报警; 符合. 《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》; 开展挥发性有机物污染综合治理。强化重点企业日常监管，建立基础数据和过程管理动态档案，提高废气收集效率，采用可稳定达标的废气处理工艺。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代各企业独立喷涂工序。2019年底前，涉VOCs排放工业企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放；安装VOCs在线监测设备或超标报警装置；全省涉VOCs排放工业企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造。; 本次评价要求企业加强日常管理，确保废气稳定达标排放，设置超标报警装置; 符合. 秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）; 深化工业VOCs治理。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进VOCs和氮氧化物协同减排。以石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进VOCs综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进钢铁、水泥、电力、供热和玻璃等行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账，编制“一厂一策”方案，提升企业VOCs治理工艺水平，淘汰UV光氧等低效治理设施。开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺。实现工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。; 本项目主要废气污染物为VOCs，采用过滤棉+2级活性炭吸附，无UV光氧等低效治理设施，同时建议企业按照相关要求编制或完善VOCs “一厂一策”方案。; 符合. 4、选址合理性分析 本项目租用工业用地建设，针对存在的各项污染情形提出可靠的治理措施，可以满足达标排放和其他管理要求，经分析对周边环境影响很小。另外，经分析，本项目可以满足国家及地方产业政策要求，同时本项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2023〕39号）。 本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司成立于2023年，主要经营范围包括塑料制品和纸制品制造、销售等，现拟在秦皇岛市抚宁区抚宁镇东城贯村西，富强路与骊骅大街交叉口北行500m处建设本项目，项目建成后预计年产塑料包装箱及容器300万套/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》要求编写了本项目环境影响报告表。 2、本项目基本情况 2.1本项目概况 ①项目名称：秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司塑料包装箱及容器制造生产线项目 ②建设单位：秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司 ③建设性质：新建 ④建设地点及占地：本项目选址位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇东城贯村西，富强路与骊骅大街交叉口北行500m，租赁工业用地1666.68 平方米。 地理位置见附图1。 ⑤建设内容： 本项目租赁场地1666.68 平方米，新建生产车间448 平方米，购置3 套注塑机，及环保处理设施，项目建设完成后年产塑料包装箱300 万套。 ⑥劳动定员及工作制度： 本项目员工10人，一班制，每班8小时，仅白班，年工作300天。 ⑦总投资及环保投资： 总投资450万元，环保投资2万元，占比0.44 %。 2.2项目组成 本项目组成情况如下： 表2-1 项目组成 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 注塑车间; 1、采用聚丙烯、聚乙烯为原料，经注塑、模具成型、等工序，年加工塑料包装箱及容器300万套； 2、设置废料处理设备，用于对注塑过程产生的机头料、切口料和不合格产品，对其进行破碎处理后，全部作为原料回用，预计年处理废料15 t。. 辅助工程; 办公用房; 位于厂区南侧，面积约60 平方米. 储运工程; 库房; 塑料原料及产品存放. 公用工程; 给排水; 1、生活用水外购桶装水，盥洗污水泼洒抑尘，不外排 2、循环冷却水罐车外运，无废水排放. 供电; 电网供应. 环保工程; 废水治理; 1、生活盥洗污水厂区内泼洒抑尘，不外排，设置旱厕 2、注塑冷却水重复利用，无废水排放；. 废气治理; 1、每台烘干机出气口设置滤筒除尘器，处理后车间内排放； 2、原料采用密闭螺旋方式上料。 3、3台注塑机分别设置集气罩，采用“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经15 m排气筒排放（DA001）； 4、废料处理废气收集后经滤筒除尘器处理后车间内排放；. 噪声控制; 选用低噪声设备，设置基础减振，采用隔声等措施. 固废; 一般固废; 废包装、除尘灰车间内存放，定期外售；. 生活垃圾; 垃圾桶暂存，环卫部门处理. 危险废物; 废活性炭、废过滤棉、废液压油、废油桶暂存危废间（5 m2），委托有资质单位外运处置. 其他; 根据要求设置VOCs超标报警装置。. 2.3主要设备情况 表2-2 主要设备设施 序号; 名称; 数量. 1; 注塑机; 3台. 2; 冷却塔; 1套. 3; 上料系统; 3套. 4; 废料处理设施; 1套. 5; 滤筒除尘器及排气筒; 1套. 6; 注塑废气处理设施及排气筒; 1套. 7; 叉车; 1台. 2.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年消耗量t/a; 备注. 1; 聚丙烯; 900; 0.5~0.7cm颗粒，非再生. 2; 聚乙烯; 600; 0.5~0.7cm颗粒，非再生. 3; 过滤棉、活性炭; 1. 4; 润滑油; 0.1. 5; 液压油; 0.1. 6; 柴油; 1; 叉车使用，加油站加油，场内不暂存. 7; 水; 300 m3/a. 表2-4 聚丙烯MSDS 化学品名称; 聚丙烯 Polypropylene(PP); CAS No.; 9003-07-0. 性状; 白色粉末. 危险性概述; 非危险物质或混合物. 禁配物; 强氧化剂、氯、高锰酸，比如高锰酸钾等. 毒理学资料; 急性毒性：半数致死剂量（LD50）腹膜内-大鼠＞110000 mg/kg. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，进行人工呼吸； 皮肤接触：用肥皂和大量清水冲洗； 眼睛接触：用水冲洗眼睛； 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西，用水漱口. 消防措施; 灭火介质：水雾、耐醇泡沫、干粉、二氧化碳 源于此物质或混合物的特别的危害：碳氧化物 给消防员的建议：如必要，佩戴自给式呼吸器救火；. 泄漏应急处理; 人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免粉尘生成。避免吸入蒸汽、烟雾或气体。 环境保护措施：不要让产品进入下水道 泄漏化学品的收容、清除及处置材料：扫掉或铲掉，放入合适的封闭的容器待处理。. 操作处置与储存; 安全操作注意事项：有粉尘生产的地方，提供适合的排风设备； 安全储存条件，包括任何不兼容性：贮存在阴凉处，使容器保持密闭，储存在干燥通风处。. 表2-5 聚乙烯MSDS 化学品名称; 聚乙烯; CAS No.; 9002-88-4. 外观与性状; 浅灰色颗粒. 稳定性和反应活性; 无. 危险性概述; 不是危险物质或混合物. 禁配物; 强氧化剂. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，进行人工呼吸； 皮肤接触：用肥皂和大量清水冲洗； 眼睛接触：用水冲洗眼睛； 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西，用水漱口. 消防措施; 灭火介质：水雾、耐醇泡沫、干粉、二氧化碳 源于此物质或混合物的特别的危害：碳氧化物，丙烯醛，甲醛味道 给消防员的建议：如必要，佩戴自给式呼吸器救火；. 泄漏应急处理; 人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免粉尘生成。避免吸入蒸汽、烟雾或气体。 环境保护措施：不要让产品进入下水道 泄漏化学品的收容、清除及处置材料：扫掉或铲掉，放入合适的封闭的容器待处理。. 操作处置与储存; 安全操作注意事项：有粉尘生产的地方，提供适合的排风设备，一般性的防火保护措施； 安全储存条件，包括任何不兼容性：贮存在阴凉处，使容器保持密闭，储存在干燥通风处。. 表2-6 液压油、润滑油理化性质 液压油; 产品名：抗磨液压油46#，成分：高度精制的矿物油和添加剂的混合物琥珀色透明液体，气味：矿物油特性；闪点242摄氏度，自然温度：大于300摄氏度。稳定性：稳定. 润滑油; 产品名：导轨油46#；成分：高度精制的矿物油和添加剂的混合物；琥珀色透明液体，气味：矿物油特性；闪点248摄氏度，自然温度：大于300摄氏度；稳定性：稳定. 3.5给排水： 项目用水主要为员工生活用水和注塑冷却循环水补水。 生活用水外购桶装水，参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）中“农村居民”，用水定额22 m3/（人▪年），按365 d/a折算为每天用水量约为0.06 m3/人▪d，项目劳动定员10人，则用水量为0.6 m3/d，厂区内泼洒抑尘，不外排。 注塑冷却水补水罐车外运，新鲜水取水量0.4 m3/d，重复利用，无废水排放。 表2-7 给排水核算情况 m3/d 类别; 新鲜水用量; 重复用水量; 消耗量; 总用水量; 污水产生量及去向. 生活用水; 0.6; 0; 0.12; 0.6; 0.48泼洒抑尘，不外排. 循环冷却水; 0.4; 20; 0.4（蒸发）; 20.4; 0. 合计; 1.0; 20; 0.52; 21.0; 0.48泼洒抑尘，不外排. 图2-1 水平衡图 m3/d 综上，本项目新鲜水用量为300 m3/a，其中生活用水外购桶装水为180 m3/a，盥洗污水厂区内泼洒抑尘，不外排；注塑冷却是罐车外运为120 m3/a，定期补水，蒸发损耗，无废水产生。 3.6供电：本项目用电由市政电网供应，用电量为2 MWh/a。 3.7供暖：使用电能。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期主要为建设施工、设备安装、调试，且施工期短，随着施工期结束，相关污染随即消失，对环境影响很小。 运营期： 工艺流程简介 图 2-2 生产工艺流程及产排污节点图 图 2-3 废料处理工艺流程及产排污节点图 外购的聚丙烯、聚乙烯均为颗粒状原料（非再生），袋装存放于车间内，人工拆包。其中聚丙烯因含有一定水分，需要烘干（电加热）处理，每台烘干机出气口设置滤筒除尘器。然后与废料处理返料，经密闭螺旋给料机方式上料， 经注塑机注塑成型，即为产品。因项目采用原料颗粒较大，0.5~0.7cm，不易产尘，同时采用密闭螺旋的上料方式，不考虑上料废气。 项目注塑熔融操作温度约180摄氏度，注塑主要原料为聚丙烯、聚乙烯，其分解温度均为300摄氏度以上，因此无操作过程不会分解。 另外，注塑机头冷却采用间接冷却水，定期补充，蒸发损耗，无废水产生。 设备维护保养维保（含机油、液压油更换）产生的废液压油、废油桶暂存危废间，委托有资质单位外运处置。 另外机头料和切口料经废粉碎机处理后返回注塑利用，粉碎机配套滤筒除尘器，除尘灰产生后外售。 此工序主要污染物为：废气、固废、噪声。 产污环节及防治措施 表2-8 产污环节一览表 类别; 污染源; 污染物; 防治措施. 废气; 烘干; 颗粒物; 每台烘干机出气口设置滤筒除尘器，车间内排放. 上料; /; 密闭螺旋上料. 注塑; 非甲烷总烃; 3台注塑机分别设置集气罩，收集后经过滤棉+2级活性炭吸附处理后15m排气筒排放. 废料处理; 颗粒物; 滤筒除尘器处理后车间内排放. 废水; 生活盥洗污水; /; 泼洒抑尘，不外排. 冷却系统; /; 定期补水，重复利用，无废水排放. 噪声; 上料系统; 噪声; 低噪声设备，基础减振，隔声等. 冷却塔. 废料处理. 滤筒除尘器. 注塑废气处理风机. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 生产过程; 废包装; 外售. 烘干废气处理; 除尘灰; 外售. 废料处理废气治理. 注塑废气处理; 废过滤棉、废活性炭; 暂存危废间，委托有资质单位外运处置. 设备维护; 废液压油、废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 基本污染物环境质量现状数据引用《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）中的数据，抚宁区环境空气质量现状及评价如下： 表3-1 基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1400; 4000; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 172; 160; 0.08. 由上可知，抚宁区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求，臭氧超标，超标倍数为0.08。 而《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，区域大气环境逐步改善。 （2）其他污染物 本项目排放的其他污染物主要为非甲烷总烃，本项目引用《河北抚宁经济开发区管理委员会环境空气废气委托检测》（新丰（检）字HJ2021-08-002），检测时间为2021年8月9日～8月15日连续监测7天，检测点位为吴家营村，其位于本项目东侧约2.4 km处，可以满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，监测期间非甲烷总烃浓度范围为：0.18~1.49 mg/Nm3，最大浓度占标率0.75，可以满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3）。（详见附件7） 2、声环境：本项目周边50m范围内无声环境敏感点分布，无需开展噪声现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 表3-2 大气环境保护目标情况一览表 序号; 名称; 坐标; 与项目厂界位置关系; 保护级别. 经度; 纬度; 方位; 距离/m. 1; 东城贯村; 119.252141; 39.895677; E; 250; 二类. 2; 三里杨庄村; 119.245661; 39.899475; NW; 470. 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标分布。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内用水均取自市政给水管网，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： 1、扬尘： 《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函〔2023〕105号）、《秦皇岛市扬尘综合整治专项实施方案》和《河北省扬尘污染防治办法》中有关施工扬尘的管理规定，施工场地扬尘排放浓度须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求。 表3-3 施工扬尘排放浓度限值 控制项目; 浓度限值; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. 浓度限值：指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. 2、噪声 噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 3、废水 施工期用水包括养护用水、冲洗废水、降尘洒水、少量施工废水经沉淀后就地泼洒抑尘，不外排；施工人员产生的盥洗废水直接泼洒抑尘。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。生活垃圾收集后，交由环卫部门统一清运处理；建筑垃圾须依法依规进行处置。 运营期 1、废气：本项目废气排放标准执行情况如下： 表3-4 运营期废气污染物排放标准 排放口编号; 污染物; 限值; 标准来源. 注塑废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 60 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 颗粒物; 0.3 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求. 厂房外; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度6 mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求. 监控点处任意1次浓度20 mg/m3. /; 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3 kg/t产品; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 2、废水：项目生活污水厂区内泼洒抑尘，不外排，循环冷却水重复利用，无废水产生。 3、噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、固废： 一般工业固废依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求 |
| 总量 控制 指标 | 本项目项目生活污水厂区内泼洒抑尘，不外排，循环冷却水重复利用，无废水产生。同时无二氧化硫、氮氧化物排放，根据工程分析核算项目污染物排放情况如下表： 表3-5 根据工程分析核算总量 序号; 污染物; 排放形式; 排放情况; 数据来源. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 0.041 t/a; 工程分析. 2; 无组织; 0.021 t/a. 3; 颗粒物; 无组织; 0.0909 t/a. 本项目污染物排放量为：二氧化硫：0 t/a、氮氧化物：0 t/a、非甲烷总烃：0.041 t/a、COD：0 t/a、氨氮：0 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期环境影响主要为施工扬尘、施工废水和生活污水、噪声和固废等。 针对上述污染，《河北省扬尘污染防治办法》、《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函【2023】105号）和《秦皇岛市扬尘综合整治专项实施方案》要求做好以下工作：其施工期拟采取的主要环保措施如下： 表4-1 施工期环保措施 污染类别; 污染工序; 污染因子; 处理、处置措施及排放去向. 废气; 建筑施工; 扬尘; 1、施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； 2、施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，高度不低于2.5米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； 3、对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； 4、采用预拌砂浆、预拌混凝土； 5、堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料，采取遮盖方式，装卸、搬运文明作业； 6、建筑垃圾应当及时清运，在场地内暂存时，应当集中堆放并遮盖； 7、施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在24h内修复； 8、土方施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面采取洒水等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖 9、工程主体作业层应当使用密目式安全网进行封闭。 10、在线监测设置：在厂界四周设置不少于4个PM10监测点，设于施工围护结构安全范围内，并优先设于车辆进出口处，采样高度3~5m 11、施工场地出入口设置洗车平台. 废水; 建筑施工、人员生活; SS、BOD5、COD、氨氮等; 施工期无生产废水产生；员工生活污水泼洒抑尘，不外排；如厕利用附近场所卫生间。. 噪声; 建筑施工; 等效声级; 1、文明施工，禁止粗暴作业； 2、施工前15日向所在地县以上主管部门申报项目施工情况； 3、如需夜间作业，需向有关部门申请，并公告附近居民； 4、使用低噪声设备，高噪声设备作业避开中午12：00~14：00和夜间22:00~06:00时段； 5、厂界周边设置硬质围挡。. 固体废物; 建筑施工、人员生活; 建筑垃圾、土方、生活垃圾; 1、生活垃圾收集后环卫部门处理； 2、建筑土方需要暂存的需遮盖； 3、建筑材料包装等收集后外售处理；. 同时，项目施工期还需按照《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（冀建质安函【2023】105号）的要求严格落实，如下： 1、施工现场主要道路及地面需硬化，并保持地面整洁； 2、规范设置公示牌、周边围挡和车辆清洗设施； 3、渣土车车厢封闭严密，冲洗干净； 4、土石方作业和清扫时落实洒水和喷雾降尘、抑尘措施； 5、工程主体作业层采取密目式安全网封闭措施； 6、土方和物料等采取遮盖堆放，遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于800目/100平方厘米，遮盖粒状、粉状物料、裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于2000目/100平方厘米，防尘网应保持完整无损，并采取防风加固措施； 7、施工层建筑垃圾采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送，禁止高空抛掷、杨撒； 8、施工现场设置垃圾临时存放点，建筑垃圾及时清运； 9、按规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料。 10、施工现场视频监控和在线监测设备安装联网全覆盖，监控视频和在线监测数据接入主管部门监控平台，并保证系统正常运行。 11、非道路移动机械进出施工现场进行信息登记，严禁未取得信息编码的非道路移动机械进入施工现场。 另外，按照“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，做到如下： （1）施工工地周边100%围挡； （2）物料堆放100%覆盖； （3）出入车辆100%冲洗； （4）施工现场地面100%硬化或绿化遮盖等； （5）拆迁工地100%湿法作业； （6）渣土车辆100%密闭运输； （7）视频监控全覆盖和PM10在线监测设备安装并联网。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染源强核算 正常工况 ①注塑废气 注塑的原料主要为聚丙烯和聚乙烯颗粒，其操作温度（180摄氏度）小于各自分解温度（300摄氏度以上），识别本次注塑废气污染物为非甲烷总烃。 源强采用类比法，秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司注塑车间与本项目所消耗的原料相同，工艺完全一致，源强类比条件及源强确定如下表： 表4-2 源强核算表 类别; 原料; 工艺; 规模; 有组织废气排放情况; 废气治理措施及效率; 反推产生源强. 收集效率/净化效率; 产生源强. 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司注塑车间; 聚丙烯、聚乙烯; 注塑; 塑料包装箱及容器200万套; 2.26mg/m3 5615m3/h 0.013 kg/h 0.027 t/a; 集气罩收集+UV光解+活性炭吸附; 95%/ 90%; 0.284 t/a. 本项目; 聚丙烯、聚乙烯; 注塑; 塑料包装箱及容器300万套; /; 集气罩收集+过滤棉+2级活性炭吸附; /; 0.426 t/a. 注：类别数据详见附件6。 由上可知，预计本项目注塑废气（非甲烷总烃）产生情况为0.426 t/a，项目年工作2400 h，则产生速率为0.178 kg/h。拟采用过滤棉+2级活性炭吸附处理后，经15m排气筒排放。 ②废料处理废气 在注塑生产中将产生部分机头料、切口料以及不合格产品，约占原料的1 %左右。本项目注塑原料用量为1500 t/a，不考虑损耗，产品按1500 t/a计算，则废料产生量为15 t/a。废气源强采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中以废PP、ABS为原料，颗粒物废气产污系数为375~425 g/t-产品，本次取最大为425 g/t-产品，项目年处理废料15 t，计算颗粒物废气产生量为0.006 t/a，废料处理工作时间按300 h/a计算，则产生速率为0.02 kg/h，采用滤筒除尘器处理后排放量很小。 ③烘干废气 需要烘干的原料主要为聚丙烯，其年用量为900 t，烘干过程产生的颗粒物主要产生于颗粒摩擦粉末，以及其他过程混入的尘土等。其颗粒物按原料投入量的0.1%核算，则颗粒物产生量为0.9 t/a，工作时间按600 h/a计算，则产生速率为1.5 kg/h，其出气口密闭链接滤筒除尘器，处理后车间内排放。收集效率按100%计。 ④源强产生情况汇总 表4-3 废气产生、治理及预计排放情况 类别; 污染物; 源强; 收集情况; 处理措施/效率; 排放情况. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.426 t/a 0.18 kg/h; 95%收集 0.405 t/a; 过滤棉+2级活性炭吸附净化效率90 %，废气量5000 m3/h; 0.041 t/a 0.024 kg/h 4.82 mg/m3. 5%未收集 0.021 t/a; 车间内作业; 0.021 t/a 0.013 kg/h. 废料处理; 颗粒物; 0.006 t/a 0.02 kg/h; 95%收集 0.0057 t/a; 滤筒除尘器处理效率90%; 0.0009 t/a 0.0004 kg/h; 0.0909 t/a 0.1504 kg/h. 5%未收集 0.0003 t/a; 车间内作业. 烘干; 颗粒物; 0.9 t/a 1.5 kg/h; 100%收集0.9 t/a; 滤筒除尘器处理效率90%; 0.09 t/a 0.15 kg/h. 非正常工况 非正常工况主要考虑环保设施异常或达不到应有效率的情况。考虑最不利情形，异常期间环保设施完全失去效果的情况，持续时间按1 h计，否则采取相应防止污染扩散的措施，直至停产，则项目非正常工况废气排放情况如下：，去除效率按90% 表4-4 非正常工况废气排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 源强; 处理措施; 处理效率; 排放情况. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.18 kg/h; 车间内作业; /; 0.18 kg. 废料处理; 颗粒物; 0.02 kg/h; /; 0.02 kg. 烘干; 颗粒物; 1.5 kg/h; /; 1.5 kg. （2）废气治理可行性分析： 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目颗粒物和非甲烷总烃废气处理技术可行性判定如下： 表4-5 废气治理可行技术判定表 污染物; 可行技术; 本项目; 可行性. 非甲烷总烃; 喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 过滤棉+2级活性炭吸附; 可行. 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 滤筒除尘; 可行. 由上可知，本项目非甲烷总烃和颗粒物废气处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的可行技术。 另外排风罩（集气罩）的设计需满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的要求，当悬挂高度H≤1.5F（H为罩口至源上沿的距离，F为源水平投影面积）或H≤1m的接受罩，罩口尺寸应比源尺寸每边外扩150 ~200 mm。并要求距排风罩开口面最远处控制风速不低于0.3 m/s。 （3）达标分析 表4-6 废气达标分析一览表 排放口编号; 污染物; 排放形式; 排放情况; 执行标准; 限值mg/m3; 达标分析. 注塑车间废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 有组织; 4.82 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求; 60; 达标. 厂界无组织; 无组织; 0.021 t/a 0.013 kg/h; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9; 2.0; 达标. 颗粒物; 0.0909 t/a 0.1504 kg/h; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求; 0.3; 达标. 厂房外; 非甲烷总烃; 0.021 t/a 0.013 kg/h; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求; 监控点处1h平均浓度6 mg/m3; 达标. 监控点处任意1次浓度20 mg/m3; 达标. （4）排放口基本情况 具体如下： 表4-7 排放口基本情况 编号; 名称; 排放参数; 中心点坐标. DA001; 注塑车间废气排气筒; 排气筒高度，出口内径0.3 m，排气量5000 m3/h，常温; E119.249011 N 39.895814. /; 无组织; 长32 m，宽14 m，高5 m，初始排放高度按3 m; E 119.248906 N 39.895851. （5）小结 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求，臭氧超标，超标倍数为0.08，其他污染物（非甲烷总烃）现状满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3），本项目废气利用废气净化后可以稳定达标排放，项目实施后对大气环境影响很小。 （6）排放标准及监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，然后对照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目自行监测计划及执行标准如下： 表4-8 排放标准和监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 注塑废气排气筒DA001; 排气筒烟道或出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求. 厂界; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求. 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求. 厂房外; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度6 mg/m3; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求. 监控点处任意1次浓度20 mg/m3; 1次/年. 2、废水 项目注塑循环冷却水循环利用，不外排；生活盥洗污水泼洒抑尘，不外排，对水环境影响很小。 3、噪声 项目主要噪声源为注塑车间的生产设备和废气处理风机，项目优先选用低噪设备、基础减振、隔声等措施，项目噪声源及噪声控制措施情况见下表。 表4-9 室内声源情况 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级 /dB(A; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 上料系统1; -2.32; -4.85; 1; 80; 厂房隔声、减振; 昼间. 上料系统2; 2.1; -15.93; 1; 80. 上料系统3; 5.93; -25.09; 1; 80. 注塑机1; -0.09; 6.81; 0.8; 75. 注塑机2; 4.2; -17.2; 0.8; 75. 注塑机3; 8.07; -26.36; 0.8; 75. 烘干机1; -5.36; -9.39; 1; 80. 烘干机2; -1.59; -18.16; 1; 80. 废料处理机及滤筒除尘器; -5.61; -9.34; 1; 85. 注：厂房东北角为坐标零点，东西方向为X，东为正方向，南北方向为Y，北为正方向。 表4-10 室外声源情况 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级 /dB(A; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 冷却塔; -7.39; -23.23; 1; 85; 隔声、减振; 昼夜. 废气处理装置; -6; -26.54; 0.5; 85; 昼夜. 注：厂房东北角为坐标零点，东西方向为X，东为正方向，南北方向为Y，北为正方向。 采用环安噪声环境影响评价系统，进行预测后，厂界噪声贡献值、预测值及达标分析，如下： 表4-11 厂界预测结果及达标分析 位置; 贡献值/dB(A); 标准值（昼间）/dB(A); 达标判定. 东北厂界; 59.3; 65; 达标. 东南厂界; 34.8; 65; 达标. 西南厂界; 38.2; 65; 达标. 西北厂界; 52.3; 65; 达标. 注：项目夜间不生产。 由上可知，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。同时，项目周边50m范围内无声环境敏感点，对周边环境影响很小。 下面为本次评价提出的噪声监测要求，如下表： 表4-12 噪声监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固废产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为废包装、除尘灰、废过滤棉、废活性炭、废液压油和废油桶，以及生活垃圾，如下： 表4-13 固体废物产生及拟采取的处置措施一览表 序号; 种类; 代码; 产生量; 暂存措施; 最终去向. 1; 废过滤棉 废活性炭; 900-039-49; 1.2 t/a; 暂存危废间; 委托有资质单位外运处置. 2; 废液压油; 900-249-08; 0.1 t/a. 3; 废油桶; 0.05 t/a. 4; 废包装; 900-999-99; 1 t/a; 车间内存放; 外售. 5; 除尘灰; 0.8 t/a. 5; 生活垃圾; /; 1.5 t/a; 垃圾桶存放; 环卫部门处理. 注：注塑边角料（机头料、切口料和不合格产品）产生后，经废料处理回用于注塑，适用《固体废物鉴别标准 通则》中“6.1a在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，不做固废管理。 其中废包装、除尘灰属于一般工业固体废物，外售处理；废过滤棉、废活性炭、废液压油和废油桶属于危险废物，暂存危废间，委托有资质单位外运处置；另外，生活垃圾环卫部门处理。 （2）危险废物环境影响评价 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对项目危废间的选址、储存能力及环境影响等方面进行分析如下： 表4-14 危险废物产生及处置情况一览表 产生位置; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 注塑车间; 废过滤棉、废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.2 t/a; 有机废气处理; 固态; 活性炭; 烃类; 1次/ 3月; T; 暂存危废间，委托有资质单位外运处置. 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.1 t/a; 设备维护; 液体; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T，I. 废油桶; 0.05 t/a; 固态; 铁. 危险废物暂存间建设要求 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，面积约5 m2，将废活性炭、废过滤棉、废液压油、废油桶等分别收集并密闭暂存于危废间内。 危废间应采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，废活性炭、废过滤棉与液压油和废油桶分区存放。 危废间地面和墙体应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面应采取防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本项目危废密闭贮存，控制大气污染物排放。同时应采取技术和管理措施防止无关人员进入。最终定期交由有资质的危险废物处理单位处理。危险废物按危废相关标准要求进行收运管理，并做好交接记录台账，并按危险废物转移“五联单”要求留档。 危险废物贮存及日常管理要求 根据环境保护及固体废物、危险废物管理的相关要求，项目在危险废物的全过程管理需做到以下要求： 表4-15 危险废物全过程管理要求 类别; 环评可摘录. 一、污染环境防治责任制度; 建立固体废物全过程的责任制度，明确责任人和相关人员责任，熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范，有效落实制度，并采取防治工业固体废物污染环境的措施. 在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，应包括危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等. 二、标识制度; 危险废物的容器和包装物，收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志，详见表20~23. 三、管理计划制度; 制定危险废物管理计划；明确危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式，提出建设危险废物产生量、降低危害性的措施。. 向所在地生态环境主管部门备案. 四、排污许可制度; 依法取得排污许可证. 五、台账和申报制度; 全面、准确地记录危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况；且保留各环节台账记录表等证明材料. 通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料. 六、源头分类制度; 按种类分别收集、分别存放，不同废物间有明显间隔. 七、转移制度; 对危险废物运输和处置单位的主体资格、技术能力进行核实，并保留相关证明材料依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，同时，及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况，并索要并保留相关证明材料。. 如实填写、运行电子联单. 八、环境应急预案备案制度; 制定意外事故的环境污染防范措施和应急预案，明确管理机构及负责人，有意外事故的情形及相应的处理措施、要求配置的应急装备及物资，同时内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行修订. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案. 定期组装应急演练，并保留相关图片、文字或视频记录. 九、贮存设施环境管理; 符合《危险废物贮存污染控制标准》一般要求，按照危害特性分类贮存危险废物、未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物、具备防渗漏功能或采取相应措施等，贮存容器有关要求，装载危险废物的容器完好无损等，危险废物贮存过程产生的各种污染物满足国家污染物排放（控制）标准等要求，. 十、信息发布; 通过企业网站等途径依法公开当年危险废物污染环境防治信息. 另外，企业还应在“河北省固体废物动态信息平台”按要求、如实填报各项信息。 危险废物贮存场所环境影响分析，如下： 1）选址符合性 项目危废间选址处地质结构稳定，且处于地下水最高水位以上。选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线的防护范围内，其选址符合要求。 2）危废间贮存能力分析 危废间面积5 m2，主要暂存废活性炭、废过滤棉与液压油和废油桶，项目在加快周期期限的情况下，暂存危废间，可行。 3）贮存过程的环境影响 项目危废暂存过程中密闭存放，对周边大气环境影响不大，且项目距离环境空气敏感点较远，可以满足要求。地面按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行建设，可以将对土壤及地下水的污染风险降到最低。 4）运输过程的环境影响 项目危废产生后密闭运送至危废间。厂区内运输道路平整，在运输过程按照要求操作，避免遗撒，并配备泄漏处理应急物资和其他保障措施；外运有资质单位时的运输由处置单位提供运输车辆，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求作业。 （5）日常管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。 同时按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259—2022）》的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。 （6）小结 综上，本项目固体废物对环境的影响很小。 5、地下水和土壤 项目生产车间内的润滑油和液压油暂存区，设置防渗地面和围堰，以及危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设，设置分区，并需满足重点防渗的要求，基本无地下水及土壤污染途径，对土壤及地下水影响很小。 一般情况下，以水平防渗为主，根据项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。本项目防渗要求见下表。 表4-16 分区防渗 类别; 防渗要求; 位置; 污染防治区域或部位. 重点防渗区; 参照GB18598执行，采用双人工复合衬层作为防渗层，可选用厚度不小于2mm的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），表面进行防腐处理; 润滑油、液压油暂存区; 地面及围堰. 危废间; 地面，墙裙. 简单防渗区; 一般地面硬化; 生产车间; 地面. 6、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险物质为液压油、润滑油和危险废物，危险单元为生产车间和危废间，其数量、分布及Q值计算如下： 表4-17 危险物质及其临界量比值情况 风险物质; 分布; 最大存量; 临界量; Q值. 液压油; 生产车间; 0.1 t; 2500 t; 0.00004. 润滑油; 0.1 t; 2500 t; 0.00004. 危险废物; 废液压油; 危废间; 0.1 t; 50 t; 0.002. 废油桶; 0.05 t; 50 t; 0.001. 废过滤棉 废活性炭; 5 t; 50 t; 0.1. 合计; /; /; /; 0.10308. 由上可知，本项目危险物质临界量比值Q＜1，无需进行专项评价。 （2）风险分析 事故情形分析如下： 表4-18 事故情形分析 风险物质; 分布; 事故触发因素; 事故类型; 影响途径. 液压油; 生产车间; 人员操作失误、容器泄露; 泄露; 土壤入渗. 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 润滑油; 人员操作失误、容器泄露; 泄露; 土壤入渗. 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废液压油; 危废间; 人员操作失误、容器泄露; 泄露; 土壤入渗. 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废油桶; 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废过滤棉、废活性炭. （3）风险防范措施 本次评价根据主要风险物质和风险源的分布，可能影响的途径，提出相应环境风险防范措施，具体如下： 表4-19 主要风险物质、风险源的分布、可能影响的途径及防范措施 危险单元; 风险源; 危险物质; 影响途径; 采取的措施. 生产车间; 液压油、润滑油存放区域; 液压油、润滑油; 土壤入渗; 贮存、使用按照操作规程进行，贮存在专用设施内，并设置防渗围堰. 危废间; 危废间; 废液压油; 土壤入渗; 贮存、使用按照操作规程进行，贮存在专用设施内，并设置防渗围堰. 大气扩散; 危废间做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业. 废油桶; 大气扩散; 1、密封贮存； 2、危废间做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业. 废过滤棉、废活性炭. （4）应急要求 项目需配备应急器材和个人防护用品；配备适宜的灭火装置；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，制定事故情况下的人员疏散和应急避险场所；因此，本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险是可防控。 另外，企业需制定突发环境应急预案，报生态环境主管部门备案，并设置相关组织机构、负责人，明确相关人员责任，配备应急物资、明确联络方式、事后处置等，定期演练，并保持相关记录。 7、碳排放 按照《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）、《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》相关文件决策部署和文件精神，以及地方政策要求，进行了本项目碳排放评价，如下： （1）政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 （2）工程分析 根据前述工程分析可知，识别本项目的碳排放节点为净购入电力。 （3）核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 （4）碳排放绩效核算 ①净购入电力 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电力——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh） 项目年净购入电力为2 MWh，EF电取0.5703 kg/kWh（即0.5703 t/MWh）。净购入电力对应的碳排放量=2 MWh×0.5703 t/MWh =1.14 tCO2。 ②化石燃料燃烧 核算边界内，化石燃料燃烧所对应的碳排放，核算公式如下： E燃烧=CC×OF×4412 E燃烧——燃料燃烧所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） CC——化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/百万千焦（tC/GJ）； OF——化石燃料的碳氧化率，单位%。 其中本项目燃料为叉车所消耗的柴油，CC取值为0.0202 tC/GJ，OF取99%，低位发热量为42.652 GJ/t，年消耗量为1 t，则 E燃烧=42.652 GJ/t×1 t×0.0202 tC/GJ×99%×4412=3.13 tCO2 则，项目净购入电力和化石燃料燃烧合计碳排放量为4.27 tCO2。 （5）碳排放管理 本项目主要通过设备选型，加强设备日常维护，着重从设备、技术和管理角度节约用电，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 （6）碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备、技术和管理角度等方面落实减排理念，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。同时项目主要碳排放节点为净购入电力，为清洁能源。综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 8、排污口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、固废、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 （4）各排放口设置标志牌如下： 表4-20 排放口标志牌示例 废气排放口; 噪声源; 固废堆放场所. （5）危废间标识要求 危废间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），具体如下： 表4-21 危险间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。字体和边框颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）。 2、危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示 3、危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置： 4、危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）； 2、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大； 3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表1 中的要求设置 4、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白. 表4-22 室外标识尺寸设置要求 位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告性标志（mm）; 最低文字高度（mm）. 三角形外变长; 三角形外边长; 边框外角圆弧半径; 设施类型名称; 其他文字. 室外入口; ＞10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8. 表4-23 室内容器或包装标识尺寸设置要求 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 最低文字高度（mm）. ≤50; 100×100; 3. ＞50~≤450; 150×150; 5. ＞450; 200×200; 6. 9、与排污许可的衔接及后续验收管理 （1）排污许可管理要求： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。企业应在实际排污前，根据排污许可要求履行相关手续，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。企业生产运营期应按照排污许可内容进行台账记录、自行监测、执行报告等内容。 （2）竣工环保验收方面要求：为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，以及“环境保护措施监督检查清单”的相关内容进行环境保护验收。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑（DA001） |  | 非甲烷总烃 | 每台注塑机分别设置集气罩，废气经过滤棉+2级活性炭吸附处理后15m排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求 |
|  | 厂界无组织 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 车间内作业 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求 |
|  |  | 废料处理 | 颗粒物 | 滤筒除尘器处理后车间内排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10） |
|  |  | 烘干 |  |  |  |
|  |  | 上料 |  | 密闭螺旋上料 |  |
|  | 厂房外无组织 |  | 非甲烷总烃 | 车间内作业 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求 |
| 地表水环境 | 循环冷却水 |  | / | 循环利用不外排 | / |
|  | 生活盥洗污水 |  | / | 厂区内泼洒抑尘不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备和风机 |  | 噪声 | 低噪声设备、减振、隔声等 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾环卫部门处理；2、废包装、除尘灰外售； 3、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废油桶产生后暂存危废间，委托有资质单位外运处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间内的润滑油、液压油暂存区、危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设；车间地面一般地面硬化。 基本无地下水及土壤污染途径，对土壤及地下水影响很小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产车间内液压油、润滑油存放专用设施内，并设置防渗围堰，规范操作； 2、危废间内废液压油、废过滤棉、废活性炭密闭容器存放，废油桶密闭存放；做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业。 3、企业需设置应急组织机构，明确责任人及分工，配备应急器材和个人防护用品；配备适宜的灭火装置；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，制定事故情况下的人员疏散和应急避险场所 4、正式运营期修编突发环境应急预案，并按要求备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照要求进行自行监测，并按照排污许可管理要求完善相关内容； 2、建立固废全过程管理台账。 3、设置VOCs超标报警。 |  |  |  |  |

# 六、结论

秦皇岛兴渤塑料制品有限责任公司塑料包装箱及容器制造生产线项目选址位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇东城贯村西，富强路与骊骅大街交叉口北行500m，为河北抚宁经济开发区的“先进制造园”。企业租用工业用地1666.68平方米，购置3 套注塑机，及环保处理设施，项目建设完成后年产塑料包装箱300 万套。 经分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制和禁止类，为允许类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类建设项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中项目，符合国家产业政策。本项目符合《抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）环境影响报告书》及其审查意见的要求。同时本项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局备案（抚行审备〔2023〕39号），因此，本项目符合相关产业政策。 针对项目主要环境影响，本次评价提出如下治理措施： （1）废气： ①将注塑车间废气处理工艺采用“过滤棉+2级活性炭吸附”，处理后经15m排气筒排放，经分析注塑车间有组织非甲烷总烃均可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求。厂房外无组织非甲烷总烃可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求；厂界无组织非甲烷总烃可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9要求。 ②原料烘干颗粒物废气、废料处理颗粒物废气采用滤筒除尘器处理后，车间内排放，预计厂界颗粒物可以足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求； （2）污水：项目生产冷却水循环利用，不外排；生活盥洗污水泼洒抑尘，不外排。对水环境影响很小。 （3）噪声：项目主要噪声源为生产设备和风机，采用低噪声设备、减振、隔声，经分析厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。同时，项目周边50m范围内无声环境敏感点，对周边环境影响很小。。 （4）固废：废包装、除尘灰车间内存放，外售；废活性炭、废过滤棉、废液压油和废油桶产生后暂存危废间，委托有资质单位外运处置。 （5）土壤及地下水：生产车间内的润滑油、液压油暂存区、危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设；车间地面一般地面硬化，对土壤及地下水影响很小。 （6）环境风险 本项目主要风险物质为液压油、润滑油、废活性炭、废过滤棉、废液压油和废油桶，针对可能存在的环境风险，提出如下防范措施： 1、生产车间内液压油、润滑油存放专用设施内，并设置防渗围堰，规范操作； 2、危废间内废液压油、废过滤棉、废活性炭密闭容器存放，废油桶密闭存放；做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业。 （7）碳排放 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备、技术和管理角度等方面落实减排理念，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。同时项目主要碳排放节点为净购入电力，为清洁能源。综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 综上，本项目建设从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.041 t/a | / | 0.041 t/a | +0.041 t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 1.0 t/a | / | 1.0 t/a | +1.0 t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.8 t/a | / | 0.8 t/a | +0.8 t/a |
| / | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5 t/a | / | 1.5 t/a | +1.5 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭、废过滤棉 | / | / | / | 1.2 t/a | / | 1.2 t/a | +1.2 t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05 t/a | +0.05 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①