抚宁区至榆关镇给排水管网工程

（征求意见稿）

一、项目建设背景

抚宁城区现有自来水厂一座，取水水源为城西细河村地下水，现有水厂设计供水能力为 2.0 万m³/d，实际供水量仅为 1 万m³/d，主要供应城区用水。现状抚宁城区居民人口约 7.7 万人，水厂仅能满足中心城区 3.5 万人用水需求，城区其他居民用水均由自备井提供。

随着城镇化进程的加快，城区人口的增加、人均用水量的增长，呈现出现状配水管网系统不完善，管网结构不合理，部分区域供水保证性差，供水水压偏低的现象。另一方面，管网老旧、受资金所限维修更新不到位，造成管网漏损率高、水资源损失严重。

抚宁区政府规划在渤海大街与滨河东路交叉口位置，近期将建设一座近期 5.0 万 m3/d，远期 10.0 万 m3/d 的地表水厂，项目建设工程内容为抚宁城区、抚宁经济开发区配水主管网、支管网及智慧水务建设工程。

抚宁区榆关镇作为农村之首，带动着农村经济、社会发展和农民生活质量的提高；作为城市之尾，同样接受大中城市的辐射带动；对榆关镇的城市环境建设工作提出新的目标。由于镇区没有给排水管道，且镇区现状生活给水设施的不完善制约了镇区的发展。

项目建成后，将建立与城镇社会经济发展相适应的充裕完善的城区供水系统，提高城镇供水普及率及供水效率，提高企业经济效益，促进“智慧城市”的建设和当地经济发展，因此，项目的建设能够促进当地经济和社会发展，改善居民生活，提高供水企业效益，均具有十分重要的作用。

二、项目编制依据

规划、政策

1.《抚宁区榆关镇总体规划（2017—2035）》

2.《抚宁区榆关镇A单元控制性详细规划》

主要规范及标准

1. 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

2. 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

3. 《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）

4. 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

5. 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

6. 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

7. 《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

8. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

9. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

10. 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

11. 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

12. 《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）

13. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

14. 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

15. 《低压配电设计规范》GB50054-2011

16. 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

17. 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

18. 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

19. 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

20. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

21. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

22. 《市政工程投资估算指标》（2007）编制

23. 《河北省建设项目概算其他费用定额》（2018）

24. 市政工程投资估算编制办法，建标【2007】164号文件

25. 其它工程相关现行法律、法规、规程、规范及行业技术标准

三、项目概况

1、项目名称

抚宁区至榆关镇给排水管网工程

2、项目单位

秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局

3、项目性质

新建

4、项目建设地址

输水管线工程：项目主要建设地点为抚宁至榆关的骊城大街、G102沿途农田。加压及提升泵站设置在榆关镇政府北侧绿地。

榆关给排水管网工程：项目主要建设地点为榆关大街、商业街等主要道路。

5、建设内容及规模

（1）自抚宁区碧海路与健康大街交叉口至榆关镇新建一条长度约

9.8 公里，管径为 DN350 的球墨铸铁给水输送管道，管道末端设置一座 6500m³/d 给水加压泵站；

（2）同步建设一条榆关至抚宁区碧海路的污水管道及一座污水提

升泵站，其中污水输送管为 DN350 的 PE 管，管长约 9.8 公里，污水提升泵站规模为 6000m³/d。；

2

（3）榆关镇镇区给排水工程，其中给水管径为 DN200-300，长度

约 4.1 公里；污水管径在 DN300-DN500，长度约 4.1 公里。

6、项目实施进度计划

本项目建设期为 2023 年 10 月-2025 年 11 月。