# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司 年产500万套塑料包装箱及容器制造扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-130306-89-03-712192 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王禹皓 | 联系方式 | 137 3139 1111 |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇殷陈庄村299号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经119度11 分50.747 秒， 北纬39 度48 分53.299 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2023〕35号 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 1.11 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析： 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，本项目所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；选址不属于生态功能重要区域和敏感脆弱区域。本项目选址不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号），抚宁区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求，臭氧超标，超标倍数为0.08。 本项目主要污染物为废气、噪声和固废，并采取了有效的治理措施，废气、噪声处理后达标排放，固废合理处置。可以满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目资源能源主要为电能和水，其中年消耗电能20 MWh/a，用水量84 m3/a，消耗量不大。消耗原料主要为聚乙烯和聚丙烯等，为大宗商品，市场供应充足。在现有厂房内建设，不新增占地，可以满足资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 ①根据《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号），本项目所在区域为重点管控单元，其管控要求主要为：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。本项目与其管控要求不冲突。 同时时根据《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》，项目与其产业布局总体管控要求符合性，如下： 表1-1 产业布局总体管控要求符合性分析一览表 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2019年版）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类，为允许类，同时符合其他政策的要求; 符合. 2; 禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“高污染、高耗能”行业项目; 对照《环境保护综合名录（2021年版）》，产品也未列入了“高污染、高耗能”产品名录，项目选址不在生态脆弱或环境敏感地区; 符合. 3; 上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）; 本项目所在区域大气污染物中臭氧不达标，无废水排放，废气污染物主要为非甲烷总烃，项目实施后新增非甲烷总烃排放量0.068 t/a，小于0.1 t/a; 符合. 综上，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号）的相关要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策 2.1产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制和禁止类，为允许类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类建设项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中项目，符合国家产业政策。 2.2地方政策符合性分析 （1）与《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于开展挥发性有机物深度治理工作的通知》（秦气防领办【2019】72号）相符性： 表1-2 与秦气防领办【2019】72号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 推广多级串联模式; 根据企业实际产生的污染物的浓度，合理采取治理工艺。对污染物产生浓度偏高的，推荐使用沸石转轮加催化燃烧方式；对污染物产生浓度偏低的，推荐使用前端处理加活性炭和UV光氧多种处理工艺复合方式；不推荐采用单一的活性炭或UV光氧吸附工艺，活性炭和UV光氧相关耗材要定期维护更换，根据企业实际情况原则上UV光氧相关耗材1年更换1次，活性炭2~4月更换一次; 本项目对挥发性有机物采用“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后排放，活性炭的更换频次应根据实际治理效果更换，同时应满足2~4月更换一次; 符合. 加强实时监控工作; 对排气量大于60000立方米/小时的重点企业安装了在线监控装置。为进一步加强实时监控工作，现要求9月底前全市排气量大于20000立方米/小时的重点企业安装在线监控装置; 本项目废气量为5000立方米/小时，同时不属于重点企业，无在线监控要求; 符合. 切实提高污染物收集率; 对车间内进行密闭改造，原则上除进出门口和排气筒外，不得私设其他排放口，鼓励企业对车间废气进行二次收集处理；; 除消防和其他国家职能部门特殊要求设置开口外，车间尽量封闭；废气收集采用外部排风罩的形式，并要求控制风速满足上述要求; 符合. 对挥发性有机物产生环节进行密闭收集，尽量减少无组织排放扩散. 根据环保部《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关要求，采用外部排风罩的，应按规定的方法控制测量风速，测量点应选取距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s。. 由上可知，本项目可以满足《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于开展挥发性有机物深度治理工作的通知》（秦气防领办【2019】72号）相关要求。 （2）与秦皇岛市生态环境保护委员会办公室《关于印发秦皇岛市2021年大气污染防治工作方案的通知》（秦生态环保办[2021]3号）相符性分析： 表1-3 与秦生态环保办[2021]3号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 强化源头控制; 加强工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单，在无组织收集、末端治理设施给予政策支持。; 本项目不属于上述行业类别，同时原料为固态树脂，工艺过程密闭，废气收集处理后排放; 符合. 加强涉VOCs企业深度治理; 对全市141家VOCs企业编制“一厂一策”方案，开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估。; 本项目不在上述141家VOCs企业，评价要求按照相关要求编制“一厂一策”方案; 符合. 由上可知，本项目可以满足《关于印发秦皇岛市2021年大气污染防治工作方案的通知》（秦生态环保办[2021]3号）相关要求。 （3）与《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）符合性分析 表1-4 与冀环办字函〔2020〕247号文符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 环境空气6项因子（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10）年均浓度未达到国家二级标准的设区市以及定州、辛集市，不得新增区域污染物排放量，加大现有污染源排放削减力度，严格控制新增排放量，确保完成年度减排目标。排放主要污染物的建设项目，环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前必须取得主要污染物排放总量指标; 本项目所在区域大气污染物中臭氧不达标，无废水排放，废气污染物主要为非甲烷总烃，项目实施后新增非甲烷总烃排放量0.068 t/a，小于0.1 t/a。; 符合. 由上可知，本项目可以符合《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）的要求。 （5）与《关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知》（秦皇岛市生态环境局，2021年3月19日） 表1-5 与关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. “十四五”期间，VOCs纳入大气主要污染物总量控制，为规范建设项目VOCs排放总量确认及管理工作，严格控制新增VOCs排放量; 本项目实施后新增非甲烷总烃排放量0.068 t/a，小于0.1 t/a。; 符合. 由上可知，本项目可以符合《关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认及管理的通知》（秦皇岛市生态环境局，2021年3月19日）的要求。 3、生态环境保护规划的符合性 对照国家及地方环境保护相关规范、政策要求，分析如下： 表1-6 其他政策、规范符合性分析一览表 政策、规范; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》; 推进挥发性有机物污染治理; 本项目拟对产生的有机废气收集处理后排放; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； 2、新、改、扩涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为扩建，主要原料为聚丙烯和聚乙烯，VOCs含量低，同时采用过滤棉+2级活性炭吸附处理后排放，净化效率90%; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 1、企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料； 2、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。; 本次评价要求企业建立VOCs台账，涉VOCs作业在车间内作业，并设置收集处理措施; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）; 大力推进源头替代; 项目主要原料为聚丙烯和聚乙烯，常温常压下不挥发，加热过程VOCs排放量很少，同时项目在车间内作业，有机废气收集处理后排放; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放; 本项目涉VOCs物料在车间内作业，对废气进行收集处理后排放; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量. 推进建设适宜高效的治污设施。; 本项目有机废气采用过滤棉+2级活性炭吸附处理工艺; 符合. 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于 2000 个的，应按要求开展 LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目含VOCs物料密封存放，最大存量小于2000个。同时项目不属于石化行业; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求; 本项目有机废气利用 “过滤棉+2级活性炭吸附”处理工艺。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目VOCs初始排放速率最大为0.423 kg/h，小于上述要求，无去除率要求; 符合. 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气【2019】88号）; 提升 VOCs 综合治理水平。全面加强含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源 VOCs 管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于 2000 个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。VOCs 初始排放速率大于等于 2 千克/小时的，去除效率不应低于 80%（采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外）。; 本项目有机废气采用“过滤棉+2级活性炭吸附”处理工艺；同时项目VOCs初始排放速率最大为0.423 kg/h，小于上述要求，无对去除率的要求; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目VOCs物料为聚丙烯、聚乙烯，作业过程在车间内，并对废气收集处理达标后排放; 符合. 《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办字函【2017】544号）; 政策要求：对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，按照VOCs在线监测设施，对符合上述条件企业的车间及厂界，安装环境在线监测设施或超标报警装置；对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置，车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置; 本项目VOCs初始排放速率0.423 kg/h，小于2.5kg/h，排气量为5000m3/h，小于60000m3/h，2#注塑车间门口增设超标报警装置1套; 符合. 《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》; 开展挥发性有机物污染综合治理。强化重点企业日常监管，建立基础数据和过程管理动态档案，提高废气收集效率，采用可稳定达标的废气处理工艺。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代各企业独立喷涂工序。2019年底前，涉VOCs排放工业企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放；安装VOCs在线监测设备或超标报警装置；全省涉VOCs排放工业企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造。; 本次评价要求企业加强日常管理，确保废气稳定达标排放，2#注塑车间门口增设超标报警装置1套; 符合. 秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）; 深化工业VOCs治理。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进VOCs和氮氧化物协同减排。以石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进VOCs综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。推进钢铁、水泥、电力、供热和玻璃等行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账，编制“一厂一策”方案，提升企业VOCs治理工艺水平，淘汰UV光氧等低效治理设施。开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺。实现工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。; 本项目主要废气污染物为VOCs，并将现有1#注塑车间UV光解+活性炭吸附工艺，更换为过滤棉+2级活性炭吸附，本次扩建废气处理工艺也为过滤棉+2级活性炭吸附，无UV光氧等低效治理设施，同时建议企业按照相关要求编制或完善VOCs “一厂一策”方案。; 符合. 4、选址合理性分析 本项目选址位于现有厂区内，利用现有建筑进行改造，不新增占地，针对存在的各项污染情形提出可靠的治理措施，可以满足达标排放和其他管理要求，经分析对周边环境影响很小。 另外，经分析本项目可以满足国家及地方产业政策要求，并已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2023〕35号）。本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司成立于2019年，主要经营范围包括纸制品制造和销售，塑料包装箱及容器制造、销售，现拥有500万件产品纸箱和年产200万套塑料包装箱及容器产能，厂址位秦皇岛市抚宁区坟坨镇殷陈庄村299号。 现为扩大塑料包装箱及容器制造产能，拟利用公司原有生产车间300平方米，增添3套注塑机，及环保处理设施，项目扩建完成后，年产塑料包装箱500万套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》要求编写了本项目环境影响报告表。 2、现有工程概况 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司成立于2019年，主要经营范围包括纸制品制造和销售，塑料包装箱及容器制造、销售，现拥有500万件产品纸箱和年产200万套塑料包装箱及容器产能，厂址位秦皇岛市抚宁区坟坨镇殷陈庄村299号。 企业现劳动定员20人，一班制，每班8h，年工作210天。 2.1现有环保手续 表2-1 企业现有工程环保手续情况 序号; 项目名称; 内容; 产品及产能; 环评审批; 竣工验收. 1; 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司年产500万件产品纸箱项目; 新建生产车间1座、仓库、办公室等，年产500万件产品纸箱; 500万件产品纸箱; 建设项目环境影响登记表（备案号：201913032300000299）; /. 2; 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司年产200万套塑料包装箱及容器制造项目; 生产车间、仓库、堆存和办公用房等; 年产200万套塑料包装箱及容器; 抚环审表【2019】-12-9号，2019年12月31日; 2020年6月自主验收. 2.2现有主要产品 表2-2 企业现有产品 序号; 产品; 产能; 备注. 1; 产品纸箱; 500万件/a; 纸箱车间. 2; 塑料包装箱及容器; 200万套/a; 注塑车间. 2.3现有工程组成 企业现有组成情况如下： 表2-3 现有项目组成 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 纸箱车间; 外购面纸和纸板，经裱纸机黏粘（玉米淀粉，常温）、磨线机（纸板压线）和模切机和半自动钉箱机加工，年加工产品纸箱500万件. 注塑车间; 采用聚丙烯、聚乙烯为原料，经注塑、模具成型、清理等工序，年加工塑料包装箱及容器200万套。其中聚丙烯上料前需要烘干处理。. 储运工程; 塑料原料及产品存放; 塑料原料及产品存放与塑料加工车间内部. 纸箱库房; 项目厂区设置3个纸箱库房，产品与原料混放. 公用工程; 给排水; 取水取用自来水，生活污水厂区泼洒抑尘，不外排，生产循环冷却水重复利用，无废水排放. 供热; 办公供热使用电能. 供电; 电网供应. 环保工程; 废水治理; 1、生活污水厂区泼洒抑尘，不外排； 2、注塑冷却水重复利用，无废水排放；. 废气治理; 3台注塑机各设置1个集气罩，废气采用“UV光解+活性炭吸附”收集后采用处理后经15 m排气筒排放. 噪声控制; 选用低噪声设备，设置基础减振，采用隔声等措施. 固废; 一般固废; 1、纸箱加工产生的纸屑，在纸箱加工车间内存放，定期外售； 2、注塑边角料，在注塑车间内存放，定期外售；. 生活垃圾; 垃圾桶暂存，环卫部门处理. 危险废物; 废液压油、废油桶、废活性炭、废灯管暂存危废间（5 m2），委托秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 2.4现有主要设备 表2-4 现有工程主要设备设施 序号; 名称; 数量; 位置; 对应产品. 1; 半自动裱纸机; 1台; 纸箱车间; 产品纸箱. 2; 全自动纸箱磨线机; 1台. 3; 模切机; 1台. 4; 自动钉箱机; 1台. 5; 注塑机; 3台; 注塑车间; 塑料包装箱及容器. 6; 冷却塔; 1套. 7; 注塑废气处理设施及排气筒; 1套. 8; 烘干机; 3台. 2.5现有资源原料消耗 表2-5 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 面纸; 1500 t/a; 纸箱车间. 2; 纸板; 1500 t/a. 3; 玉米淀粉胶; 2t/a. 4; 装订钉; 0.5t/a. 5; 聚丙烯; 600t/a; 1#注塑车间. 6; 聚乙烯; 400t/a. 7; 活性炭; 0.7 t/a; 废气治理. 8; UV灯管; 20根/a; /. 9; 水; 3779 m3/a; 自来水. 10; 润滑油; 0.1. 11; 液压油; 0.1. 12; 柴油; 1; 叉车使用，加油站加油，场内不暂存. 2.6给排水 现有工程用水部位主要为生活用水和注塑冷却补水，年新鲜水用量1.0 m3/d，其中生活用水0.8 m3/d，注塑冷却水补水0.2 m3/d，生活污水厂区泼洒抑尘，，不外排，注塑冷却水重复利用，定期补水，不外排。 3、本项目基本情况 3.1本项目概况 ①项目名称： 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司年产500万套塑料包装箱及容器制造扩建项目 ②建设单位：秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司 ③建设性质：扩建 ④建设地点及占地：本项目在企业现有厂区，利用公司原有生产车间300平方米进行改造，不新增占地。地理位置见附图1。 ⑤建设内容：拟利用公司原有生产车间300平方米，增添3套注塑机，及环保处理设施，项目扩建完成后，年产塑料包装箱500万套。 ⑥劳动定员及工作制度：本项目不新增员工，由现有员工调剂，工作制度不变。 ⑦总投资及环保投资：总投资450万元，环保投资5万元，占比1.11 %。 3.2项目组成 本项目组成情况如下： 表2-6 项目组成 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 2#注塑车间; 注塑; 采用聚丙烯、聚乙烯为原料（非再生料），经注塑、模具成型、清理等工序，年加工塑料包装箱及容器300万套。其中聚丙烯上料前需要烘干处理。. 废料处理; 现有工程及本项目产生的机头料、切口料和不合格产品，经废粉碎机处理后返回注塑利用. 1#注塑车间废气处理设施; 1#注塑车间3台注塑机利用现有收集措施，收集后经改造后的“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经现有15 m排气筒排放（DA001）；. 储运工程; 塑料原料及产品存放; 塑料原料及产品存放于2#注塑车间内部. 公用工程; 给排水; 用水取用自来水，不新增员工，无新增生活污水；生产循环冷却水重复利用，无废水排放. 供电; 电网供应. 环保工程; 废水治理; 1、项目不新增员工，无新增生活污水 2、注塑冷却水重复利用，无废水排放；. 废气治理; 1、1#注塑车间3台注塑机利用现有收集措施，收集后经改造后的“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经现有15 m排气筒排放（DA001）； 2、2#注塑车间3台注塑机分别设置1个集气罩，采用“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经新建15 m排气筒排放（DA002）； 3、废料处理废气收集后经滤筒除尘器处理后车间内排放； 4、1#注塑车间、2#注塑车间的烘干废气采用滤筒除尘器处理后，车间内排放. 噪声控制; 选用低噪声设备，设置基础减振，采用隔声等措施. 固废; 一般固废; 废包装、除尘灰车间内存放，定期外售；. 生活垃圾; 垃圾桶暂存，环卫部门处理. 危险废物; 废液压油、废油桶、废活性炭、废过滤棉暂存现有危废间（5 m2），委托有资质单位外运处置. 其他; 1、2#注塑车间门口增设超标报警装置1套。 2、正式运营期修编突发环境应急预案，并按要求备案。. 3.3主要设备情况 表2-7 主要设备设施 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 注塑机; 3台; 2#注塑车间. 2; 冷却塔; 1套. 3; 废料处理设施; 1套. 4; 滤筒除尘器及排气筒; 1套. 5; 注塑废气处理设施及排气筒; 1套. 6; 烘干机; 3台. 7; 注塑废气处理设施; 1套; 1#注塑车间. 3.4主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-8 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量t/a; 最大储量t/a; 备注. 1; 聚丙烯; 900; /; 非再生料. 2; 聚乙烯; 600; /; 非再生料. 3; 过滤棉、活性炭; 1; /; /. 4; 水; 84 m3; /; 自来水. 5; 润滑油; 0.1; /. 6; 液压油; 0.1; 0.1; /. 7; 柴油; 1; 0; 叉车使用，加油站加油，场内不暂存. 表2-9 聚丙烯MSDS 化学品名称; 聚丙烯 Polypropylene(PP); CAS No.; 9003-07-0. 性状; 白色粉末. 危险性概述; 非危险物质或混合物. 禁配物; 强氧化剂、氯、高锰酸，比如高锰酸钾等. 毒理学资料; 急性毒性：半数致死剂量（LD50）腹膜内-大鼠＞110000 mg/kg. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，进行人工呼吸； 皮肤接触：用肥皂和大量清水冲洗； 眼睛接触：用水冲洗眼睛； 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西，用水漱口. 消防措施; 灭火介质：水雾、耐醇泡沫、干粉、二氧化碳 源于此物质或混合物的特别的危害：碳氧化物 给消防员的建议：如必要，佩戴自给式呼吸器救火；. 泄漏应急处理; 人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免粉尘生成。避免吸入蒸汽、烟雾或气体。 环境保护措施：不要让产品进入下水道 泄漏化学品的收容、清除及处置材料：扫掉或铲掉，放入合适的封闭的容器待处理。. 操作处置与储存; 安全操作注意事项：有粉尘生产的地方，提供适合的排风设备； 安全储存条件，包括任何不兼容性：贮存在阴凉处，使容器保持密闭，储存在干燥通风处。. 表2-10 聚乙烯MSDS 化学品名称; 聚乙烯; CAS No.; 9002-88-4. 外观与性状; 浅灰色颗粒. 稳定性和反应活性; 无. 危险性概述; 不是危险物质或混合物. 禁配物; 强氧化剂. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，进行人工呼吸； 皮肤接触：用肥皂和大量清水冲洗； 眼睛接触：用水冲洗眼睛； 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西，用水漱口. 消防措施; 灭火介质：水雾、耐醇泡沫、干粉、二氧化碳 源于此物质或混合物的特别的危害：碳氧化物，丙烯醛，甲醛味道 给消防员的建议：如必要，佩戴自给式呼吸器救火；. 泄漏应急处理; 人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免粉尘生成。避免吸入蒸汽、烟雾或气体。 环境保护措施：不要让产品进入下水道 泄漏化学品的收容、清除及处置材料：扫掉或铲掉，放入合适的封闭的容器待处理。. 操作处置与储存; 安全操作注意事项：有粉尘生产的地方，提供适合的排风设备，一般性的防火保护措施； 安全储存条件，包括任何不兼容性：贮存在阴凉处，使容器保持密闭，储存在干燥通风处。. 表2-11 液压油、润滑油理化性质 液压油; 产品名：抗磨液压油46#，成分：高度精制的矿物油和添加剂的混合物琥珀色透明液体，气味：矿物油特性；闪点242摄氏度，自然温度：大于300摄氏度。稳定性：稳定. 润滑油; 产品名：导轨油46#；成分：高度精制的矿物油和添加剂的混合物；琥珀色透明液体，气味：矿物油特性；闪点248摄氏度，自然温度：大于300摄氏度；稳定性：稳定. 3.5给排水： 项目用水取用自来水，不新增员工，生活用水不变，不新增生活污水。主要为注塑冷却水补水，新鲜水取水量0.4 m3/d，重复利用，无废水排放。 表2-12 给排水核算情况 m3/d 类别; 新鲜水用量; 重复用水量; 消耗量; 总用水量; 污水排放量. 循环冷却水; 0.4; 20; 0.4 （蒸发）; 20.4; 0. 图2-1 扩建工程水平衡图 3.6供电：本项目用电由市政电网供应，用电量为20 MWh/a。 3.7供暖：使用电能。 4、扩建后全厂概况 项目建成后企业拥有塑料包装箱及容器制造车间2个，合计塑料包装箱及容器产能为500万套；纸箱车间1个，年产产品纸箱500万件。 扩建后全厂劳动定员仍为20人，一班制，每班8h，年工作210天。 4.1全厂项目组成 组成情况如下： 表2-13 全厂项目组成 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 纸箱车间; 外购面纸和纸板，经裱纸机粘粘（玉米淀粉，常温）、磨线机（纸板压线）和模切机和半自动钉箱机加工，年加工产品纸箱500万件. 1#注塑车间; 采用聚丙烯、聚乙烯为原料，经注塑、模具成型、清理等工序，年加工塑料包装箱及容器200万套。其中聚丙烯上料前需要烘干处理。. 2#注塑车间; 注塑; 采用聚丙烯、聚乙烯为原料，经注塑、模具成型、清理等工序，年加工塑料包装箱及容器300万套。其中聚丙烯上料前需要烘干处理。. 废料处理; 现有工程及本项目产生的机头料、切口料和不合格产品，经废粉碎机处理后返回注塑利用. 储运工程; 塑料库房; 塑料原料及产品存放与塑料加工车间内部. 纸箱库房; 项目厂区设置3个纸箱库房，产品与原料混放. 公用工程; 给排水; 用水取用自来水，生活污水厂区内泼洒抑尘，不外排；生产循环冷却水重复利用，不外排. 供电; 电网供应. 环保工程; 废水治理; 1、生活污水厂区泼洒抑尘，不外排； 2、注塑冷却水重复利用，无废水排放；. 废气治理; 1、1#注塑车间3台注塑机利用现有收集措施，收集后经改造后的“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经现有15 m排气筒排放（DA001）； 2、2#注塑车间3台注塑机分别设置1个集气罩，采用“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经新建15 m排气筒排放（DA002）； 3、废料处理废气收集后经滤筒除尘器处理后车间内排放； 4、1#注塑车间、2#注塑车间的烘干废气采用滤筒除尘器处理后，车间内排放. 噪声控制; 选用低噪声设备，设置基础减振，采用隔声等措施. 固废; 一般固废; 废包装、纸屑、除尘灰车间内存放，定期外售；. 生活垃圾; 垃圾桶暂存，环卫部门处理. 危险废物; 废液压油、废油桶、废活性炭、废过滤棉暂存危废间（3 m2），委托秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理. 其他; 在企业现有VOCs超标报警的基础上，2#注塑车间门口增设超标报警装置1套。. 4.2主要设备情况 表2-14 主要设备设施 序号; 名称; 数量; 位置; 对应产品. 1; 半自动裱纸机; 1台; 纸箱车间; 产品纸箱. 2; 全自动纸箱磨线机; 1台. 3; 模切机; 1台. 4; 自动钉箱机; 1台. 5; 注塑机; 3台; 1#注塑车间; 塑料包装箱及容器. 6; 冷却塔; 1套. 7; 注塑废气处理设施及排气筒; 1套. 8; 烘干机; 3台. 9; 注塑机; 3台; 2#注塑车间; 塑料包装箱及容器. 10; 冷却塔; 1套. 11; 废料处理设施; 1套. 12; 滤筒除尘器及排气筒; 1套. 13; 注塑废气处理设施及排气筒; 1套. 14; 烘干机; 3台. 4.3主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-15 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 面纸; 1500t/a; 纸箱车间. 2; 纸板; 1500t/a. 3; 玉米淀粉胶; 2t/a. 4; 装订钉; 0.5t/a. 5; 聚丙烯; 600t/a; 1#注塑车间. 6; 聚乙烯; 400t/a. 7; 过滤棉、活性炭; 0.7 t/a. 8; 聚丙烯; 900 t/a; 2#注塑车间. 9; 聚乙烯; 600 t/a. 10; 过滤棉、活性炭; 1.0 t/a. 11; 润滑油; 0.2; 设备维护. 12; 液压油; 0.2. 13; 柴油; 2; 叉车使用，加油站加油，场内不暂存. 14; 电; 30 MWh/a; /. 15; 水; 294 m3; 取用自来水. 4.4给排水： 项目用水取用自来水，主要为生活用水和循环冷却水用水。新鲜水取水量为1.4 m3/d，生活污水厂区内泼洒抑尘，不外排，生产循环冷却水重复利用，不外排。具体如下： 表2-16 给排水核算情况 m3/d 类别; 新鲜水用量; 重复用水量; 消耗量; 总用水量; 污水排放量及去向. 员工生活; 0.8; 0; 0.64; 0.8; 0.16 泼洒抑尘. 1#注塑车间循环冷却; 0.2; 10; 0.2 （蒸发）; 10.2; 0. 2#注塑车间循环冷却; 0.4; 20; 0.4 （蒸发）; 20.4; 0. 合计; 1.4; 30; 1.24; 31.4; 0.16 泼洒抑尘. 图2-2 全厂水平衡图 4.5供电：本项目用电由市政电网供应，用电量为30MWh/a。 4.6供暖：使用电能。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期主要为设备安装、调试，且施工期短，随着施工期结束，相关污染随即消失，对环境影响很小。 运营期： 工艺流程简介 1#注塑车间 本次在1#注塑车间的改造分两方面，一是在现有3台烘干机（电加热）的出气口密闭连接滤筒除尘器，处理后车间内排放；二是在现有注塑废气收集系统的基础上，将现有注塑废气处理工艺（UV光解+活性炭吸附），更新为“过滤棉+2级活性炭吸附”处理工艺。 此工序主要污染物为：废气、固废、噪声。 图 2-3 1#注塑车间生产工艺流程及产排污节点图 2#注塑车间 外购的聚丙烯、聚乙烯均为颗粒状原料（非再生料），袋装存放于车间内，人工拆包。其中聚丙烯因含有一定水分，需要烘干（电加热）处理，每台烘干机出气口设置滤筒除尘器。然后与废料处理返料，经螺旋给料机方式上料， 经注塑机注塑成型，即为产品。因项目采用原料颗粒较大，0.5~0.7cm，不易产尘，不考虑投料废气。 项目注塑熔融操作温度约180摄氏度，注塑主要原料为聚丙烯、聚乙烯，其分解温度均为300摄氏度以上，因此无操作过程不会分解。 另外，注塑机头冷却采用间接冷却水，取用自来水，定期补充，蒸发损耗，无废水产生。 设备维护保养维保（含机油、液压油更换）产生的废液压油、废油桶暂存危废间，委托有资质单位外运处置。 另外机头料和切口料经废粉碎机处理后返回注塑利用，粉碎机配套滤筒除尘器，除尘灰产生后，外售。 此工序主要污染物为：废气、固废、噪声。 图 2-3 2#注塑车间生产工艺流程及产排污节点图 图 2-4 2#注塑车间废料处理工艺流程及产排污节点图 产污环节及防治措施： 表2-17 产污环节一览表 类别; 污染源; 污染物; 防治措施. 废气; 1#注塑车间; 烘干; 颗粒物; 每台烘干机出气口设置滤筒除尘器，车间内排放. 注塑; 非甲烷总烃; 1#注塑车间3台注塑机利用现有收集措施，收集后经改造后的“过滤棉+2级活性炭吸附”处理后经现有15 m排气筒排放（DA001）；. 2#注塑车间; 烘干; 颗粒物; 每台烘干机出气口设置滤筒除尘器，车间内排放. 注塑; 非甲烷总烃; 3台注塑机分别设置集气罩，收集后经过滤棉+2级活性炭吸附处理后15m排气筒排放. 废料处理; 颗粒物; 滤筒除尘器处理后车间内排放. 废水; 冷却系统; /; 定期补水，重复利用，无废水排放. 噪声; 真空上料; 噪声; 低噪声设备，基础减振，隔声等. 冷却塔. 废料破碎. 滤筒除尘器. 注塑废气处理风机. 固废; 拆包; 废包装; 外售. 烘干、废料处理; 除尘灰; 外售. 注塑废气处理; 废过滤棉、废活性炭; 暂存危废间，委托有资质单位外运处置. 设备维护; 废液压油、废油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有及在建工程环境影响评价、竣工环境保护验收 企业现有工程环保手续情况如下： 表2-18 企业现有工程环保手续情况 序号; 项目名称; 内容; 产品及产能; 环评审批; 竣工验收. 1; 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司年产500万件产品纸箱项目; 建生产车间1座、仓库、办公室等，年产500万件产品纸箱; 500万件产品纸箱; 建设项目环境影响登记表（备案号：201913032300000299）; /. 2; 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司年产200万套塑料包装箱及容器制造项目; 生产车间、仓库、堆存和办公用房等; 年产200万套塑料包装箱及容器; 抚环审表【2019】-12-9号，2019年12月31日; 2020年6月自主验收. 2、排污许可手续情况 企业证书编号：91130306MA0D9TMC56001W，无总量控制要求。 3、现有工程污染物实际排放量 项目注塑废气排放口为DA001，无废水排放，根据《排污许可证执行报告》（年报），以及《检测报告》（酝熙WT检字第【202204-25】），污染排放情况如下： 表2-19 污染物实际排放量统计 类别; 污染物; 监测数据（最大值）; 对应废气量; 年排放时间; 折算年实际排放量; 工况; 折算满负荷年实际排放量; 总量控制要求. 注塑废气DA001; 非甲烷总烃; 2.26 mg/m3; 5615 m3/h; 1680 h/a; 0.021 t/a; 80%; 0.027 t/a; 无要求. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 0.61 mg/m3; /; 1680 h/a; /; 80%; /; /. 由上可知，企业现有工程排放的主要污染物为非甲烷总烃，但无总量控制要求。 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施： 现有1#注塑车间注塑废气处理工艺（UV光解+活性炭吸附）已不能满足现行环保要求，本次扩建一并更新为“过滤棉+2级活性炭吸附”处理工艺。 另外1#注塑车间烘干机出气口设置除尘设施，本次拟增设滤筒除尘器，处理后车间内排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 基本污染物环境质量现状数据引用《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）中的数据，抚宁区环境空气质量现状及评价如下： 表3-1 基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1400; 4000; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 172; 160; 0.08. 由上可知，抚宁区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求，臭氧超标，超标倍数为0.08。 而《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，区域大气环境逐步改善。 （2）其他污染物 本项目排放的其他污染物主要为非甲烷总烃，数据源（《检测报告》（酝熙WT检字第【202204-25】）），其监测点位于本项目厂址下风向50 m范围内，监测时间为2022年4月12日，监测期间非甲烷总烃浓度范围为0.32~0.68 mg/Nm3，最大浓度占标率0.34，可以满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3）。 2、声环境：本项目周边50m范围内无声环境敏感点分布，无需开展噪声现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境： 表3-2 大气环境保护目标情况一览表 序号; 名称; 坐标; 与项目厂界位置关系; 保护级别. 经度; 纬度; 方位; 距离/m. 1; 殷陈庄村; 119.192934; 39.814714; W; 290; 二类. 2; 殷陈庄小学; 119.192709; 39.814006; W; 310. 3; 马庄村; 119.195917; 39.811882; S; 280. 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标分布。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内殷陈庄村、殷陈庄小学和马庄村用水均为以村为单位集中供水，其集中供水井位于本项目厂界外650~800m，厂界外500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 1、噪声 噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 2、废水 施工期用水包括养护用水、冲洗废水、降尘洒水、少量施工废水经沉淀后就地泼洒抑尘，不外排；施工人员产生的盥洗废水直接泼洒抑尘。 3、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。生活垃圾收集后，交由环卫部门统一清运处理；建筑垃圾须依法依规进行处置。 运营期 1、废气： 本项目废气排放标准执行情况如下： 表3-3 运营期废气污染物排放标准 排放口编号; 污染物; 限值; 标准来源. 注塑废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 60 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求. 注塑废气排气筒DA002. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 颗粒物; 0.3 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求. 厂房外; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度6 mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求. 监控点处任意1次浓度20 mg/m3. /; 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3 kg/t产品; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 2、废水：项目不新增员工，无新增生活污水；生产循环冷却水重复利用，无废水排放。 3、噪声：项目东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，西厂界执行4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、固废：一般工业固废依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，委托有资质单位处置。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废水排放，无二氧化硫、氮氧化物排放，根据工程分析核算项目有组织污染物排放情况如下表： 表3-4 根据工程分析核算总量 类别; 污染物; 排放形式; 排放情况; 数据来源. 1#注塑车间废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 有组织; 0.027 t/a; 工程分析. 2#注塑车间废气排气筒DA002; 非甲烷总烃; 有组织; 0.041 t/a; 工程分析. 合计; /; /; 0.068 t/a; /. 本项目污染物排放量为：二氧化硫：0 t/a、氮氧化物：0 t/a、非甲烷总烃：0.041 t/a、COD：0 t/a、氨氮：0 t/a。 本项目实施后全厂污染物排放量为：二氧化硫：0 t/a、氮氧化物：0 t/a、非甲烷总烃：0.068 t/a、COD：0 t/a、氨氮：0 t/a。 三本账 表3-5 三本账核算（废气、废水） t/a 项目 分类; 污染物名称; 现有工程 排放量; 现有工程许可量; 本项目 排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; 非甲烷总烃; 0.027; 0.54; 0.041; 0.027; 0.068; +0.041. 颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; /; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /; /. 由上可知，项目实施后非甲烷总烃产生量增加0.041 t/a，全厂排放量0.068 t/a，颗粒物属于无组织排放，且排放量很小，本次未统计。另外本项目不增加员工，不新增生活污水，冷却水循环利用，不外排，COD和氨氮的总量不变，仍为0。 表3-6 三本账核算（固体废物） t/a 项目 分类; 污染物名称; 现有工程产生量; 本项目 产生量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂产生量; 变化量. 一般工业固体废物; 注塑废料; 10; /; 10; 0; -10. 废包装; 1; 0.5; /; 1.5; +0.5. 纸屑; 5; /; /; 5; 0. 除尘灰; 0; 0.7; /; 0.7; +0.7. /; 生活垃圾; 2.1; /; /; 2.1; 0. 危险废物; 废活性炭、废过滤棉; 0.8; 2.0; 0.8; 2.0; +1.2. 废UV灯管; 20 根/a; 0; 20 根/a; 0; -20 根/a. 废液压油; 0.1; 0.1; /; 0.2; +0.1. 废油桶; 0.03; 0.02; /; 0.05; +0.02. 由上可知，项目实施后现有1#注塑车间注塑废料（机头料、切口料和不合格产品等）通过废料处理后回用于生产，不再作为固废管理，减少10 t/a；因注塑原料的使用导致废包装量增加，增加约为0.5 t/a。同时因本项目2#注塑车间有机废气治理，以及对现有1#注塑车间废气治理设施改造，废活性炭和废过滤棉产生量增加约1.2 t/a，废UV灯管不再产生，减少约为20 根/a；因增加对现有1#注塑车间和2#注塑车间的废料处理工序，其废气处理产生的除尘灰合计增加约0.7 t/a；另外因设备维护需要废液压油和废油桶也有增加。 同时因本次扩建不增加员工，不涉及纸箱车间，所以生活垃圾和纸箱的产生量无变化。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为设备安装调试。环境影响主要为废水、噪声、和固废等，针对上述污染，其施工期拟采取的主要环保措施如下： 表4-1 施工期环保措施一览表 污染类别; 污染工序; 污染因子; 处理、处置措施及排放去向. 废水; 建筑施工、人员生活; SS、BOD5、COD、氨氮等; 施工期无生产废水产生；员工生活利用厂区卫生间。. 噪声; 建筑施工; 等效声级; 1、文明施工，禁止粗暴作业； 2、使用低噪声设备，高噪声设备作业避开中午12：00~14：00和夜间22:00~06:00时段；. 固体废物; 建筑施工、人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 1、生活垃圾收集后环卫部门处理； 2、废包装等收集后外售处理；. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染源强核算 正常工况 ①注塑废气 注塑的原料主要为聚丙烯和聚乙烯颗粒，其操作温度（180摄氏度）均小于各自分解温度（300摄氏度以上），识别本次注塑废气污染物为非甲烷总烃。 2#注塑车间源强采用类比法，因扩建项目与现有工程（塑料车间）所消耗的原料、工艺完全一致。另外，本次扩建项目改进现有1#注塑车间废气处理工艺，将原来“UV光解+活性炭吸附”更换为“过滤棉+2级活性炭吸附”，改进后预计废气处理效率变化不大，但可以显著提高废气处理设施的运行稳定性，同时其废气产生情况与现有工程保持一致。源强类比条件及源强确定如下表： 表4-2 源强核算表 类别; 原料; 工艺; 规模; 有组织废气排放情况; 废气治理措施及效率; 反推产生源强. 收集效率/净化效率; 产生源强. 1#注塑车间注塑（现有）; 聚丙烯、聚乙烯; 注塑; 塑料包装箱及容器200万套; 2.26mg/m3 5615m3/h 0.013 kg/h 0.027 t/a; 集气罩收集+UV光解+活性炭吸附; 95%/ 90%; 0.284 t/a. 2#注塑车间注塑（扩建）; 聚丙烯、聚乙烯; 注塑; 塑料包装箱及容器300万套; /; /; /; 0.426 t/a. ②废料处理废气 企业现有工程和本次扩建工程，在注塑生产中将产生部分机头料、切口料以及不合格产品，约占原料的1 %左右。 现有工程注塑原料用量为1000 t/a，本次扩建为1500 t/a，则合计2500 t/a，计算废料产生量为25 t/a。废气源强采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中以废PP、ABS为原料，颗粒物废气产污系数为375~425 g/t-产品，本次取最大为425 g/t-产品，项目年处理废料25 t，计算颗粒物废气产生量为0.011 t/a，废料处理工作时间按210 h/a计算，则产生速率为0.051 kg/h，采用滤筒除尘器处理后排放量很小。 ③烘干废气 1#注塑车间 需要烘干的原料主要为聚丙烯，其年用量为600 t，烘干过程产生的颗粒物主要产生于颗粒摩擦粉末，以及其他过程混入的尘土等。其颗粒物按原料投入量的0.1%核算，则颗粒物产生量为0.6 t/a，工作时间按600 h/a计算，则产生速率为1.0 kg/h，其出气口密闭链接滤筒除尘器，处理后车间内排放。收集效率按100%计。 2#注塑车间 需要烘干的原料主要为聚丙烯，其年用量为900 t，烘干过程产生的颗粒物主要产生于颗粒摩擦粉末，以及其他过程混入的尘土等。其颗粒物按原料投入量的0.1%核算，则颗粒物产生量为0.9 t/a，工作时间按600 h/a计算，则产生速率为1.5 kg/h，其出气口密闭链接滤筒除尘器，处理后车间内排放。收集效率按100%计。 ④源强产生情况汇总 废气治理措施及其排放情况，如下表： 表4-3 废气产生、治理及预计排放情况 类别; 污染物; 源强; 收集情况; 处理措施/效率; 排放情况. 1#注塑车间注塑; 非甲烷总烃; 0.284 t/a 0.169 kg/h; 95%收集 0.270 t/a; 过滤棉+2级活性炭吸附净化效率90 %，废气量5000 m3/h; 0.027 t/a 0.016 kg/h 3.21 mg/m3. 5%未收集 0.014 t/a; 车间内作业; 0.014 t/a 0.008 kg/h. 颗粒物（烘干）; 0.6 t/a 1.0 kg/h; 100%收集; 滤筒除尘器处理后车间内排放，去除率90%; 0.06 t/a 0.1 kg/h. 2#注塑车间注塑; 非甲烷总烃; 0.426 t/a 0.254 kg/h; 95%收集 0.405 t/a; 过滤棉+2级活性炭吸附净化效率90 %，废气量5000 m3/h; 0.041 t/a 0.024 kg/h 4.82 mg/m3. 5%未收集 0.021 t/a; 车间内作业; 0.021 t/a 0.013 kg/h. 颗粒物（烘干）; 0.9 t/a 1.5 kg/h; 100%收集; 滤筒除尘器处理后车间内排放，去除率90%; 0.09 t/a 0.15 kg/h; 0.092 t/a 0.16 kg/h. 颗粒物（废料处理）; 0.011 t/a 0.051 kg/h; 95%收集 0.01 t/a; 滤筒除尘器处理效率90%; 0.002 t/a 0.01 kg/h. 5%未收集 0.001 t/a; 车间内作业. 非正常工况 非正常工况主要考虑环保设施异常或达不到应有效率的情况。考虑最不利情形，异常期间环保设施完全失去效果的情况，持续时间按1 h计，否则采取相应防止污染扩散的措施，直至停产，则项目非正常工况废气排放情况如下： 表4-4 非正常工况废气排放情况一览表 位置; 产污环节; 污染物种类; 源强; 处理措施; 处理效率; 排放情况. 1#注塑车间; 注塑; 非甲烷总烃; 0.169 kg/h; 车间内作业; /; 0.169 kg. 烘干; 颗粒物; 1.0 kg/h; /; 1.0 kg/h. 2#注塑车间; 注塑; 非甲烷总烃; 0.254 kg/h; /; 0.254 kg. 烘干; 颗粒物; 1.5 kg/h; /; 1.5 kg. 废料处理; 颗粒物; 0.051 kg/h; /; 0.051 kg. （2）废气治理可行性分析： 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目颗粒物和非甲烷总烃废气处理技术可行性判定如下： 表4-5 废气治理可行技术判定表 污染物; 可行技术; 本项目; 可行性. 非甲烷总烃; 喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 过滤棉+2级活性炭吸附; 可行. 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘; 滤筒除尘; 可行. 由上可知，本项目非甲烷总烃和颗粒物废气处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的可行技术。 另外排风罩（集气罩）的设计需满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的要求，当悬挂高度H≤1.5F（H为罩口至源上沿的距离，F为源水平投影面积）或H≤1m的接受罩，罩口尺寸应比源尺寸每边外扩150 ~200 mm。并要求距排风罩开口面最远处控制风速不低于0.3 m/s。 （3）达标分析 表4-6 废气达标分析一览表 排放口编号; 污染物; 排放形式; 排放情况; 执行标准; 限值mg/m3; 达标分析. 1#注塑车间废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 有组织; 3.21 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求; 60; 达标. 2#注塑车间废气排气筒DA002; 有组织; 4.82 mg/m3; 达标. 厂界无组织; 无组织; 0.035 t/a 0.021 kg/h; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9; 2.0; 达标. 颗粒物; 0.152 t/a 0.26 kg/h; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求; 0.3; 达标. 2#注塑车间厂房外; 非甲烷总烃; 0.021 t/a 0.013 kg/h; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求; 监控点处1h平均浓度6 mg/m3; 达标. 监控点处任意1次浓度20 mg/m3; 达标. （4）排放口基本情况 具体如下： 表4-7 排放口基本情况 编号; 名称; 排放参数; 中心点坐标. DA001; 1#注塑车间废气排气筒; 排气筒高度，出口内径0.3 m，排气量5000 m3/h，常温; E119.196822 N 39.814360. DA002; 2#注塑车间废气排气筒; 排气筒高度，出口内径0.3 m，排气量5000 m3/h，常温; E119.197426 N 39.814755. /; 2#注塑车间无组织; 长66 m，宽19 m，高8 m，初始排放高度按3 m; E 119.197415 N 39.814833. （5）小结 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求，臭氧超标，超标倍数为0.08，其他污染物（非甲烷总烃）现状满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3），本项目废气利用废气净化后可以稳定达标排放，项目实施后对大气环境影响很小。 （6）排放标准及监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目自行监测计划及执行标准如下： 表4-8 排放标准和监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1#注塑车间废气排气筒DA001; 排气筒烟道或出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求. 2#注塑车间废气排气筒DA002. 厂界; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10）中无组织排放限值要求. 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求. 2#注塑车间厂房外; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度6 mg/m3; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求. 监控点处任意1次浓度20 mg/m3; 1次/年. 2、废水 项目注塑循环冷却水循环利用，不外排；不新增员工，无新增生活污水，对水环境影响很小。 3、噪声 项目1#注塑车间对现有烘干机增加3套滤筒除尘器，同时对现有注塑废气治理设施进行更新，因滤筒除尘器源强约70 dB(A)，注塑废气处理设施更新不改变噪声源强，则本项目1#注塑车间整体噪声与现状基本一致。 1#注塑车间主要噪声源为2#注塑车间的生产设备和废气处理风机（1#注塑车间声源无变化），项目优先选用低噪设备、基础减振、隔声等措施，降噪效果约25dB(A)；项目噪声源及噪声控制措施情况见下表。 表4-9 室外声源情况 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 冷却塔; -34.7; -15.07; 1.5; 90; 隔声、减振; 昼夜. 废气处理装置; -31.89; -15.13; 0.5; 85; 昼夜. 注：厂房东南角为坐标零点，东西方向为X，东为正方向，南北方向为Y，北为正方向。 表4-10 室内声源情况 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级 / dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 上料系统1; -35; -9; 0.7; 85; 厂房隔声、减振; 昼间. 上料系统2; -28; -9; 0.7; 85. 上料系统3; -35; -3.5; 0.7; 85. 注塑机1; -33.99; -5.4; 0.6; 75. 注塑机2; -33.94; -11.5; 0.6; 75. 注塑机3; -26.86; -11.5; 0.6; 75. 废料处理机; -27.24; -5.9; 0.5; 85. 注：厂房东南角为坐标零点，东西方向为X，东为正方向，南北方向为Y，北为正方向。 采用环安噪声环境影响评价系统，进行预测后，厂界噪声贡献值、预测值及达标分析，如下： 表4-11 厂界预测结果及达标分析 位置; 背景值/dB(A); 贡献值/dB(A); 预测值; 标准值（昼间）/dB(A); 达标判定. 东厂界; 57.9; 30.2; 57.9; 60; 达标. 西厂界; 58.3; 21.7; 58.3; 70; 达标. 南厂界; 58.5; 25.1; 58.5; 60; 达标. 北厂界; 58.5; 52.3; 59.3; 60; 达标. 注：背景值噪声取自《检测报告》（JZK-YS-20200505），2020年6月；项目夜间不生产。 由上可知，项目东、南、北厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界可以满足4类标准要求。同时，项目周边50m范围内无声环境敏感点，对周边环境影响很小。 下面为本次评价提出的噪声监测要求，如下表： 表4-12 噪声监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固废产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为废包装、除尘灰、废过滤棉、废活性炭、废液压油和废油桶，具体情况如下： 表4-13 固体废物产生及拟采取的处置措施一览表 种类; 代码; 产生量; 暂存措施; 最终去向. 1#注塑车间 废过滤棉、废活性炭; 900-039-49; 0.8 t/a; 暂存危废间; 委托有资质单位外运处置. 2#注塑车间 废过滤棉、废活性炭; 1.2 t/a. 废液压油; 900-249-08; 0.1 t/a. 废油桶; 0.05 t/a. 除尘灰; 900-999-99; 0.7 t/a; 车间内存放; 外售. 废包装; 1 t/a. 注：注塑边角料（机头料、切口料和不合格产品）产生后，经废料处理回用于注塑，适用《固体废物鉴别标准 通则》中“6.1a在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，不做固废管理。 其中废包装、除尘灰属于一般工业固体废物，外售处理；废过滤棉、废活性炭、废液压油和废油桶属于危险废物，暂存危废间，委托有资质单位外运处置。 （2）危险废物环境影响评价 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，对项目危废间的选址、储存能力及环境影响等方面进行分析如下： 表4-14 危险废物产生及处置情况一览表 位置; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1#注塑车间; 废过滤棉、废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.8 t/a; 有机废气处理; 固态; 活性炭; 烃类; 1次/ 3月; T; 暂存危废间，委托有资质单位外运处置. 2#注塑车间; 1.2 t/a; 1次/ 3月. 废液压油; HW08; 900-249-08; 0.1 t/a; 设备维护; 液体; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T，I. 废油桶; 0.05 t/a; 固态; 铁. 危险废物贮存及日常管理要求 根据环境保护及固体废物、危险废物管理的相关要求，项目在危险废物的全过程管理需做到以下要求： 表4-15 危险废物全过程管理要求 类别; 环评可摘录. 一、污染环境防治责任制度; 建立固体废物全过程的责任制度，明确责任人和相关人员责任，熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范，有效落实制度，并采取防治工业固体废物污染环境的措施. 在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，应包括危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等. 二、标识制度; 危险废物的容器和包装物，收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志，详见表20~23. 三、管理计划制度; 制定危险废物管理计划；明确危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式，提出建设危险废物产生量、降低危害性的措施。. 向所在地生态环境主管部门备案. 四、排污许可制度; 依法取得排污许可证. 五、台账和申报制度; 全面、准确地记录危险废物产生、入库、出库、自行利用处置等各环节危险废物在企业内部流转情况；且保留各环节台账记录表等证明材料. 通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料. 六、源头分类制度; 按种类分别收集、分别存放，不同废物间有明显间隔. 七、转移制度; 对危险废物运输和处置单位的主体资格、技术能力进行核实，并保留相关证明材料依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，同时，及时核对受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况，并索要并保留相关证明材料。. 如实填写、运行电子联单. 八、环境应急预案备案制度; 制定意外事故的环境污染防范措施和应急预案，明确管理机构及负责人，有意外事故的情形及相应的处理措施、要求配置的应急装备及物资，同时内部及外部环境发生改变时，及时对应急预案进行修订. 环境应急预案报所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案. 定期组装应急演练，并保留相关图片、文字或视频记录. 九、贮存设施环境管理; 符合《危险废物贮存污染控制标准》一般要求，按照危害特性分类贮存危险废物、未混合贮存性质不相容且未经安全性处置的危险废物、具备防渗漏功能或采取相应措施等，贮存容器有关要求，装载危险废物的容器完好无损等，危险废物贮存过程产生的各种污染物满足国家污染物排放（控制）标准等要求，. 十、信息发布; 通过企业网站等途径依法公开当年危险废物污染环境防治信息. 另外，企业还应在“河北省固体废物动态信息平台”按要求、如实填报各项信息。 危险废物贮存场所环境影响分析，如下： 1）选址符合性 本项目危废利用现有危废间暂存，企业现有环评（含危废间）已通过竣工环境保护验收，并运行正常，认为选址合理。 2）危废间贮存能力及依托可行性分析 企业现有危废间面积5 m2，主要暂存现有工程产生的废UV灯管和废活性炭、废油桶、废液压油等。实施后企业危险废物产生情况如下： 表4-16 项目实施前后危废间需暂存物质分析 类别; 废UV灯管; 废活性炭、废过滤棉; 废液压油; 废油桶. 扩建前; 20根/a; 0.8 t/a; 0.1 t/a; 0.05 t/a. 扩建后; 0; 0.8+1.2=2.0 t/a; 0.1 t/a; 0.05 t/a. 变化; -20根/a; +1.2 t/a; + 0.1 t/a; + 0.05 t/a. 由上可知，扩建后不再产生废UV灯管，而废活性炭、废过滤棉增加1.2 t/a，且产废周期约90 d，单次产生量0.3 t，废润滑油、废油桶的量很小，产生周期约1次/半年，现有5 m2危废间最大可暂存能力2 t左右，预计可暂存2~3月所产生的危废，在加快周期期限的情况下，暂存危废间，本次评价认为依托现有危废间暂存，可行。 3）贮存过程的环境影响 项目危废暂存过程中密闭存放，对周边大气环境影响不大，且项目距离环境空气敏感点较远，可以满足要求。地面按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行建设，可以将对土壤及地下水的污染风险降到最低。 4）运输过程的环境影响 项目危废产生后密闭运送至危废间。厂区内运输道路平整，在运输过程按照要求操作，避免遗撒，并配备泄漏处理应急物资和其他保障措施；外运有资质单位时的运输由处置单位提供运输车辆，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求作业。 （5）日常管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。 同时按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259—2022）》的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。 （6）小结 综上，本项目固体废物对环境的影响很小。 5、地下水和土壤 项目生产车间内的润滑油和液压油暂存区，设置防渗地面和围堰，以及危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设。危废间设置分区，并需满足重点防渗的要求，基本无地下水及土壤污染途径，对土壤及地下水影响很小。 一般情况下，以水平防渗为主，根据项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。本项目防渗要求见下表。 表4-17 分区防渗 类别; 防渗要求; 位置; 污染防治区域或部位. 重点防渗区; 参照GB18598执行，采用双人工复合衬层作为防渗层，可选用厚度不小于2mm的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），表面进行防腐处理; 润滑油、液压油暂存区; 地面及围堰. 危废间; 地面，墙裙. 简单防渗区; 一般地面硬化; 生产车间; 地面. 6、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险物质为液压油、润滑油和危险废物，危险单元为生产车间和危废间，其数量、分布及Q值计算如下： 表4-18 危险物质及其临界量比值情况 风险物质; 分布; 最大存量; 临界量; Q值. 液压油; 生产车间; 0.2 t; 2500 t; 0.00008. 润滑油; 0.2 t; 2500 t; 0.00008. 危险废物; 废液压油; 危废间; 0.2 t; 50 t; 0.004. 废油桶; 0.1 t; 50 t; 0.002. 废过滤棉 废活性炭; 2 t; 50 t; 0.04. 合计; /; /; /; 0.04616. 由上可知，本项目危险物质临界量比值Q＜1，无需进行专项评价。 （2）风险分析 事故情形分析如下： 表4-19 事故情形分析 风险物质; 分布; 事故触发因素; 事故类型; 影响途径. 液压油; 生产车间; 人员操作失误、容器泄露; 泄露; 土壤入渗. 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 润滑油; 人员操作失误、容器泄露; 泄露; 土壤入渗. 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废液压油; 危废间; 人员操作失误、容器泄露; 泄露; 土壤入渗. 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废油桶; 遇明火、电火花或高温的情况引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废过滤棉、废活性炭. （3）风险防范措施 本次评价根据主要风险物质和风险源的分布，可能影响的途径，提出相应环境风险防范措施，具体如下： 表4-20 主要风险物质、风险源的分布、可能影响的途径及防范措施 危险单元; 风险源; 危险物质; 影响途径; 采取的措施. 生产车间; 液压油、润滑油存放区域; 液压油、润滑油; 土壤入渗; 贮存、使用按照操作规程进行，贮存在专用设施内，并设置防渗围堰. 危废间; 危废间; 废液压油; 土壤入渗; 贮存、使用按照操作规程进行，贮存在专用设施内，并设置防渗围堰. 大气扩散; 危废间做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业. 废油桶; 大气扩散; 1、密封贮存； 2、危废间做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业. 废过滤棉、废活性炭. （4）应急要求 项目需配备应急器材和个人防护用品；配备适宜的灭火装置；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，制定事故情况下的人员疏散和应急避险场所；因此，本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险是可防控。 另外，企业需制定突发环境应急预案，报生态环境主管部门备案，并设置相关组织机构、负责人，明确相关人员责任，配备应急物资、明确联络方式、事后处置等，定期演练，并保持相关记录。 （4）应急要求 企业需设置应急组织机构，明确责任人及分工，配备应急器材和个人防护用品；配备适宜的灭火装置；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，制定事故情况下的人员疏散和应急避险场所；因此，本项目在采取相应的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险是可防控。 另外，项目正式运营前修编突发环境应急预案，并按要求备案。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司 年产500万套塑料包装箱及容器制造扩建项目. 建设地点; 秦皇岛市抚宁区坟坨镇殷陈庄村299号. 地理坐标; 东经119度11 分50.747 秒， 北纬39 度48 分53.299 秒. 主要风险物质及分布; 1、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废油桶，危废间； 2、润滑油、液压油，生产车间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境影响途径：土壤入渗、大气扩散 危害后果：泄露污染地下水和土壤，火灾引发次生污染物排放，影响周边大气环境，对人体健康产生不利影响。. 风险防范措施要求; 1、生产车间内液压油、润滑油存放专用设施内，并设置防渗围堰，规范操作； 2、危废间内废液压油、废过滤棉、废活性炭密闭容器存放，废油桶密闭存放；做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业。 3、企业需设置应急组织机构，明确责任人及分工，配备应急器材和个人防护用品；配备适宜的灭火装置；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，制定事故情况下的人员疏散和应急避险场所 4、正式运营期修编突发环境应急预案，并按要求备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的风险物质为废过滤棉、废活性炭，经计算本项目风险物质数量与临界值比值（Q）小于1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评级等级为简单分析。本项目所涉及的风险物质储存量小，不构成重大危险源，发生火灾等环境风险很小。本项目主要从贮运等多面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7、碳排放 按照《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）、《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》(环办气候函〔2022〕111号)、《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施(2022年修订版)》相关文件决策部署和文件精神，以及地方政策要求，进行了本项目碳排放评价，如下： （1）政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 （2）工程分析 根据前述工程分析可知，识别本项目的碳排放节点为净购入电力。 （3）核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 （4）碳排放绩效核算 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电力——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh） 项目年净购入电力为2 MWh，EF电取0.5703 kg/kWh（即0.5703 t/MWh）。净购入电力对应的碳排放量=2 MWh×0.5703 t/MWh =1.14 tCO2。 （5）碳排放管理与监测计划 本项目主要通过设备选型，加强设备日常维护，着重从设备、技术和管理角度节约用电，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 （6）碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备、技术和管理角度等方面落实减排理念，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。同时项目主要碳排放节点为净购入电力，为清洁能源。综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 8、排污口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、固废、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 （4）各排放口设置标志牌如下： 表4-22 排放口标志牌示例 废气排放口; 噪声源; 固废堆放场所. （5）危废间标识要求 危废间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），具体如下： 表4-23 危险间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。字体和边框颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）。 2、危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示 3、危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置： 4、危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）； 2、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大； 3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表1 中的要求设置 4、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白. 表4-24 室外标识尺寸设置要求 位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告性标志（mm）; 最低文字高度（mm）. 三角形外变长; 三角形外边长; 边框外角圆弧半径; 设施类型名称; 其他文字. 室外入口; ＞10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8. 表4-25 室内容器或包装标识尺寸设置要求 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 最低文字高度（mm）. ≤50; 100×100; 3. ＞50~≤450; 150×150; 5. ＞450; 200×200; 6. 9、与排污许可的衔接及后续验收管理 （1）排污许可管理要求： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理。企业应在实际排污前，根据排污许可要求履行相关手续，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。企业生产运营期应按照排污许可内容进行台账记录、自行监测、执行报告等内容。 （2）竣工环保验收方面要求：为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，以及“环境保护措施监督检查清单”的相关内容进行环境保护验收。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#注塑车间排气筒（DA001） |  | 非甲烷总烃 | 利用现有集气罩，废气经过滤棉+2级活性炭吸附处理后15m排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”要求 |
|  | 2#注塑车间排气筒（DA002） |  |  | 每台注塑机分别设置集气罩，废气经过滤棉+2级活性炭吸附处理后15m排气筒排放； |  |
|  |  |  |  | 集气罩设计满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的要求 |  |
|  | 厂界无组织 | 2#注塑车间 | 非甲烷总烃 | 车间内作业 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中“其他企业”要求 |
|  |  | 1#注塑车间烘干 | 颗粒物 | 废料处理废气收集后经滤筒除尘器处理后车间内排放； | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物特别要求的通知》（2021-10） |
|  |  | 2#注塑车间烘干 |  |  |  |
|  |  | 2#注塑车间废料处理 |  |  |  |
|  | 厂房外无组织 |  | 非甲烷总烃 | 车间内作业 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求 |
| 地表水环境 | 循环冷却水（2#注塑车间） |  | / | 循环利用不外排 | / |
| 声环境 | 生产设备和风机 |  | 噪声 | 低噪声设备、减振、隔声等 | 东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，西厂界执行4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 1、废包装、除尘灰外售； 2、废过滤棉、废活性炭、废液压油、废油桶产生后暂存危废间，委托有资质单位外运处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间内的润滑油、液压油暂存区、危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设；车间地面一般地面硬化。 基本无地下水及土壤污染途径，对土壤及地下水影响很小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产车间内液压油、润滑油存放专用设施内，并设置防渗围堰，规范操作； 2、危废间内废液压油、废过滤棉、废活性炭密闭容器存放，废油桶密闭存放；做好火灾防护工作，避开明火、静电和高温作业。 3、企业需设置应急组织机构，明确责任人及分工，配备应急器材和个人防护用品；配备适宜的灭火装置；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，制定事故情况下的人员疏散和应急避险场所 4、正式运营期修编突发环境应急预案，并按要求备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照要求进行自行监测，并按照排污许可管理要求完善相关内容； 2、建立固废全过程管理台账。 3、在企业现有VOCs超标报警的基础上，2#注塑车间门口增设超标报警装置1套。 |  |  |  |  |

# 六、结论

秦皇岛妤瑄纸制品加工有限公司年产500万套塑料包装箱及容器制造扩建项目，拟利用公司原有生产车间300平方米，增添3套注塑机，及环保处理设施，项目扩建完成后，年产塑料包装箱500万套。 经分析，本项目符合国家、地方产业政策，以及地方环保要求，并已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2023〕35号），选址合理。 本项目主要污染物为注塑废气（非甲烷总烃）、烘干和废料处理废气（颗粒物）、噪声和固体废物，同时对现有1#注塑车间烘干废气增加滤筒除尘器、对注塑废气治理提出以新带老措施。根据估算，本项目废气、噪声可以达标排放，项目实施后非甲烷总烃排放总量略有增加（0.041 t/a），固废全部合理处置，同时无废水排放。 本次评价认为，项目在严格落实环保措施及管理要求的情况下，从环境保护角度，本项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.027 t/a | 0.54 t/a | / | 0.068 t/a | 0.027 t/a | 0.068 t/a | +0.041 t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 注塑废料 | 10 t/a | / | / | / | 10 t/a | 0 | -10 t/a |
|  | 废包装 | 1 t/a | / | / | 0.5 t/a | / | 1.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 纸屑 | 5 t/a | / |  | / | / | 5 t/a | 0 |
|  | 除尘灰 | 0 | / | / | 0.7 t/a | / | 0.7 t/a | +0.7 t/a |
| / | 生活垃圾 | 2.1 t/a | / | / | / | / | 2.1 t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭、废过滤棉 | 0.8 t/a | / | / | 2.0 t/a | 0.8 t/a | 2.0 t/a | +1.2 t/a |
|  | 废UV灯管 | 20 根/a |  |  | 0 | 20 根/a | 0 | -20 根/a |
|  | 废液压油 | 0.1 t/a |  |  | 0.1 t/a |  | 0.2 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废油桶 | 0.05 t/a |  |  | 0.05 t/a |  | 0.1 t/a | +0.1 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①