# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：抚宁天兴生物油综合利用有限公司技术改造项目

建设单位（盖章）：抚宁天兴生物油综合利用有限公司

编制日期：            2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

资质材料及其他声明

环评报告正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	48

附表 建设项目污染物排放量汇总表	50

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系及敏感目标图

附图3 项目平面布置图

附图4 全厂总平面布置图

附图5 生态保护红线图

附图6 秦皇岛环境管控单元分布图

附件

附件1 营业执照

附件2 备案证

附件3 排污许可证

附件4 现有项目环评/验收批复/备案

附件5 污染物检测报告

附件6 环境质量检测报告

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 抚宁天兴生物油综合利用有限公司技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-130306-89-02-588563 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王天余 | 联系方式 | 15903391988 |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区抚宁天兴生物油综合利用有限公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经119 度 16 分48.263 秒， 北纬40 度 3 分 5.526 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业——85、金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）——废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2024〕17号 |
| 总投资（万元） | 48 | 环保投资（万元） | 48 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 1.0个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增） |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1建设项目与相关规划的符合性 1.1用地规划符合性 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁区大新寨镇抚宁天兴生物油综合利用有限公司现有厂区内，不新增用地，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁制用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合国家土地政策要求。现有场区用地已取土地手续证明文件，符合土地规划要求。 1.2国家及地方产业政策规划符合性 根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类：四十二、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，属于鼓励类项目。 项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制和禁止项目；项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录中项目；本项目已在秦皇岛市抚宁区行政审批局备案，备案编号：抚行审备〔2024〕17号。 项目建设符合国家及地方产业政策。 2选址和平面布局合理性 （1）用地符合性 本项目在现有厂区内建设，不新增占地，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁制用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目。 （2）环境条件分析 选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、水源保护区、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。本项目选址周围无公园、学校、风景名胜等。 项目所在区域与项目排放相关的特征污染物均能满足相应标准要求，项目建设后废气污染物均能达标排放，不新增废水外排量，噪声厂界和环境敏感目标处均能够达标，固体废物能够合理处置，项目严格实行分区防渗，项目建设对区域环境影响较小。 （3）其他符合性 项目选址区位优越，所在地水、电供应有保障，交通便利，配套设施完整。 综上，项目选址和平面布局合理。 3“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]15号）要求，环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 表1 三线一单符合性分析 相关 政策; 分析内容; 企业情况; 评估结果. 生态保护红线; 生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于抚宁区大新寨镇，本项目在现有场区内建设，不新增用地，项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不涉及当地相关文件划定的生态保护红线; 符合. 环境质量底线; 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 本项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，不会对周边环境造成较大影响，符合环境量底线的要求; 符合. 资源利用上限; 是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议; 区域水、电充足，本项目以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目在现有场区内建设，不新增用地，项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线; 符合. 准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入 件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 项目对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》等文件，不属于其中的限制类或淘汰类，符合国家产业政策，不属于环境准入负面清单范围; 符合. 表2 环境准入负面清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 禁止准入类和限制准入类项目; 不属于禁止准入类和限制准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）; 淘汰类或限制类建设项目; 不属于限制类和淘汰类建设项目. 3; 《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》; 禁止新建和扩建炼铁、炼钢类建设项目（昌黎经济开发区循环经济产业园、卢龙经济开发区循环经济产业园、青龙经济开发区等量减量置换除外）；限制新建和扩建钢压延加工建设项目（冷轧等冷加工、增加品种、等量置换除外）；禁止新建和扩建铁合金冶炼类建设项目（等量置换除外）；禁止新建和扩建皮革鞣制加工、毛皮鞣制加工类建设项目（昌黎经济开发区皮毛产业园以外）；禁止新建和扩建石油产品制造类建设项目；禁止新建和扩建炼焦类建设项目；禁止新建和扩建核燃料加工类建设项目；禁止新建和扩建化学原料和化学制品制造业、基础化学原料制造、化学肥料制造类建设项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造；卢龙经济开发区化工园以外）；禁止新建和扩建金属表面处理及热处理加工类建设项目（省级及以上园区以外；等量置换除外；金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。）；禁止新建和扩建黑色金属铸造类建设项目（铸管、精密铸造、等量置换除外）; 不属于限制类和禁止类建设项目. 4; 《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》; 限制用地和禁止用地类; 不属于限制用地和禁止用地类. 5; 《关于印发改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见的通知》（冀环环评函【2019】308号）; 实施差别化环境准入负面清单管理：秦皇岛市属于重点生态功能区，提高金属制品加工等行业环境准入要求；推进煤电(热电联产及等量替代方式建设项目除外)、钢铁、水泥、焦化等行业转型升级或有序退出；禁止露天采矿、石灰和石膏制造、平板玻璃制造、氮肥制造等。 改善大气环境质量实施差别化环境管控要求汇总表：严格禁止新增NOx污染排放工业项目；加快“散乱污”企业和工业大院综合整治。实施机动车增长控制制度并尽快提高排放标准，重点加强落后车型淘汰，逐步推广新能源汽车。 改善大气环境质量实施差别化环境准入管理名录：限制金属制品表面处理及热处理加工、矿山开采；禁止热电联产之外的燃煤发电、露天采矿（此前已取得采矿许可证的除外）、煤矿开采等项目; 满足大气环境质量实施差别化环境管控要求；不属于限制类和禁止类项目. 6; 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》; 所列产能严重过剩行业；淘汰和退出落后产能; 不属于所列产能严重过剩行业；不属于淘汰和退出落后产能. 7; 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》; 第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备; 不属于第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备. 8; 《分类管理名录2021年版》; 所列豁免清单; 不属于所列豁免清单名录. 根据《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）要求，加快构建“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，构建生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化。 表3 秦皇岛市生态环境准入清单分区管控分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 符合性. 1; 总体准入要求; 满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用要求; 符合. 2; 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线总体要求：禁止建设开发活动，允许建设开发活动； 自然保护区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 风景名胜区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 森林公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 湿地公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 地质公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 一般生态空间总体要求：空间布局； 水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求; 符合. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；严格落实《秦皇岛市机动车和非道路移动机械污染防治工作机制》，严格非道路移动机械编码登记和使用备案制度，开展非道路移动机械污染治理，并进行封存或淘汰，严查非道路移动机械超标行为； 贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化； 深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》； 满足环境风险防控； 资源开发利用：1.对新增耗煤项目实施减量替代。2.提高能源利用效率。3.加强重点能耗行业节能; 符合. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：.严格控制高污染、高耗水行业新增产能；2.实施总氮排放总量控制。 满足环境风险防控; 符合. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求; 不涉及. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控、水资源量和强度要求和管控要求; 符合. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量和强度要求和管控要求；能源总量和强度要求和管控要求；土地资源管控要求；岸线资源利用上线和管控要求; 符合. 8; 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求：1禁止新建国家《产业结构调整指导目录 (2019 年版)》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》 (2020 年修订版)中的产业项目。 2禁止建设《环境保护综合名录2021 年版)》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“高污染、高耗能”行业项目。 3严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色金属冶炼、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新(改、扩) 建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4.推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，同时优先淘汰高碳落后产能，严格控制高碳高耗能行业新增产能，利用秦皇岛区位优势，积极发展战略性新兴产业，加快推动现代服务业、高新技术产业和先进制造业发展。 5上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的 2 倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气机轮组排放限值的除外)。PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行 2 倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。 6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业; 本项目不属于禁止建设类项目；不属于高污染、高耗能行业项目；符合前述产业布局总体管控要求. 项目入园准入要求： 1县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。通过河北省、秦皇岛市化工重点监控点认证的化工企业可暂时不入园区，对其管控要求按河北省和秦皇岛市化工重点监控点认定管理办法执行。 2加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求。 3对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区(无规划及环评)内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治;对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。 4推进现有依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业排放废水应达到排入水体功能区标准; 不涉及. 综合管控单元准入清单. 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 准入要求; 符合性. ZH13030610013; 抚宁区; 大新寨镇; 优先保护区; 燕山水源 涵养、生 物多样性 维护生态 保护红 线、秦皇 岛北戴河 风景名胜 区、洋河 水库; 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中 8 类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动。 2、秦皇岛北戴河风景名胜区按照《中华人民共和国风景名胜区条例》 及相关管理条例等要求执行。 3、饮用水源保护区按照《饮用水水源保护条例》及 相关管理条例等要求执行; 不涉及. 污染物排放管控; 1、对主要入库河流实施生态整治，在湖库上游实施清洁小流域建设、水土流失治理、水源涵养林建设、矿山整治等治理措施; 不涉及. ZH13030610015; 抚宁区; 大新寨镇; 优先保护区; 涵养、生 物多样性 维护生态 保护红 线、秦皇 岛北戴河 风景名胜 区、老岭 森林公 园、洋河 水库、水 源涵养; 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中 8 类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动。 2、秦皇岛北戴河风景名胜区按照《中华人民共和国风景名胜区条例》 及相关管理条例等要求执行。 3、老岭森林公园按照《森林公园管理办法》及相关管理条例等要求执行。 4、按照全市一般生态空间总体准入管控要求执行，严格限 制破坏水源涵养功能的活动; 不涉及. ZH13030610017; 抚宁区; 大新寨镇; 优先保护区; 水源涵 养、水环 境优先保 护单元; 空间布局约束; 1、按照全市一般生态空间总体准入管控要求执行，严格限制破坏水源涵养功能的活动; 不涉及. ZH13030610018; 抚宁区; 大新寨镇; 优先保护区; 燕山水源涵养、生物多样性维护生态保护红线、水源涵养; 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中 8 类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业 生产等活动。2、按照全市一般生态空间总体准入管控要求执行，严格限制破坏水源涵养功能的活动; 不涉及. 项目符合《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）要求。 综上所述，项目的实施符合“三线一单”要求。 4设备工艺符合性分析 本项目所用设备、工艺不属于《落后设备管理名录》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰设备。 5其他符合性分析 表4 其他文件符合性分析一览表 文件; 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》（冀政字〔2022〕2号）; 强化区域大气污染综合治理。加强区域大气污染联防联控，探索建立交界区域大气环境管理共建共管机制，强化重大项目环境影响评价区域会商。石家庄、唐山、邢台、邯郸市重点开展PM2.5 和臭氧协同治理；沧州、衡水、廊坊、保定市和雄安新区重点开展挥发性有机物（VOCs）及氮氧化物协同治理；张家口、承德、秦皇岛市重点加强臭氧污染控 制; 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁区，项目无新增挥发性有机物排放; 符合. 加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15 年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。 港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象; 按相关要求对非道路移动机械进行管理，并做好台账工作; 符合. 强化扬尘精细化管控。建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。加强城市道路低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，实施渣土车密闭运 输，完善降尘监测和考评体系; 强化施工扬尘管控措施，建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系; 符合. 强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。推行生产企业“逆向回收”等模式，推动大众工业固体废物贮存处置总量趋零增长; 本项目按照相关要求建立排固体废物管理台账，固体废物均妥善处置; 符合. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》（2021-2025年）; 围绕碳达峰和碳中和“30·60 目标”，制定实施碳排放达峰行动方案，着力压减化石能源消费，大力发展新能源，提升生态系统碳汇能力，协同推进应对气候变化与环境治理、生态保护修复，降低碳排放强度，显著增强应对气候变化能力; 项目位于大气环境达标区，项目增加了碳排放影响分析章节内容; 符合. 巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物（PM2.5）与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs 排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”; 项目位于大气环境达标区，项目位于大气环境颗 粒物达标区，项目不新增挥发性有机物废气排放; 符合. 坚持和深化碧水保卫战成功经验，推进水资源保障水平稳定提升、水环境质量持续改善、水生态系统功能初步恢复。污染减排、生态扩容两手发力，“保好水”、“治差水”，推动水环境管理由污染防治为主向系统治理与生态修复并重转变，大力推动“美丽河湖”建设，加快构建“三水”统筹的现代化水环境管理格局，努力实现“清水绿岸、鱼翔浅底”; 项目实施对区域地表水环境无明显影响; 符合. 聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染; 项目按照要求建立固体废物管理台账，固体废物均妥善处置，不外排; 符合. 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》; 严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施; 本项目依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治的具体措施; 符合. 按照国家统一部署，督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测； 建立地下水污染防治重点排污单位名录，推动纳入排污许可管理，加强防渗、地下水环境监测、执法检查；指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施；生态环境部门统一开展地下水污染防治重点排污单位周边地下水环境监测; 本项目建立地下水环境自行监测，开展地下水污染渗漏排查; 符合. 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦传（2022）6号）; 1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗。 2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域； 4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查（煤炭替代方案）、无环评审查等违法违规行为。 5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内； 6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。 7、强化建筑施工、道路、矿山、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业; 1、本项目不属于淘汰落后项目； 2、企业在投产前会按照要求填报排污许可，合法排污，本环评文件已添加碳排放章节； 3、本项目不新建自备燃煤机组； 4、本项目满足各项准入要求，建设单位按要求进行节能审查等工作，本项目不属于“两高”项目，要求建设单位办理排污许可、有证排污、按证排污、验收后再投产等。 5、不涉及； 6、本项目污染物均可达标排放； 7、本项目施工期严格执行本环评提出的措施; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 抚宁天兴生物油综合利用有限公司成立于 2008 年 4 月，主要生产经营废动植物油的收购与加工，生物柴油的转化与销售，餐厨垃圾的资源化处理等业务。 基于生态环境保护和新技术利用的目的，抚宁天兴生物油综合利用有限公司拟投资48万元，利用现有场地和厂房，将餐厨垃圾处理项目中废水及小部分压榨脱水渣、其他工艺废水等进入本次建设的单元，经化验废水中含有大量有机质，加入多种少量元素，设计年产7900吨液体水溶肥项目。本次项目建设后全厂餐厨垃圾处理规模保持不变。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关条款的规定，项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，环境影响评价分类为“三十九、废弃资源综合利用业——85、金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）——废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外），本项目应编制环境影响报告表。 抚宁天兴生物油综合利用有限公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，立即派遣技术人员对该项目进行现场勘探和资料收集，按照有关技术规范和相关规定，编制了该项目环境影响报告表，为主管部门下一步的审查和决策及项目的环境管理提供依据。 2现有项目 2.1现有项目概况 现有项目位于秦皇岛市抚宁区大新寨村，地理位置坐标为东经119°16′47.281″，北纬40°3′5.492″。厂区东侧、南侧、北侧为田地，西侧为大新寨村散户，距离厂区最近的环境敏感点是西侧1m的大新寨村散户。 厂区占地面积约18.68亩，现有项目批复规模为年产4.5万t/a生物柴油、处理餐厨垃圾80t/d（24000t/a）。现有劳动定员36人，其中餐厨垃圾处理部分工作制度为1班制，每班8小时，年工作300天；生物柴油部分工作制度为3班制，每班8小时，年工作300天。 2.2现有项目组成 表5 现有项目组成一览表 类别; 名称; 建筑面积(m2); 现有项目主要内容. 主体 工程; 1#生产车间; 695; 1层，预处理车间，用于生物柴油生产. 2#生产车间; 352; 1层，反应生成车间，用于生物柴油生产. 3#生产车间; 354; 1层，餐厨垃圾处理、黑水虻养殖车间，用于餐厨垃圾处理. 辅助 工程; 办公室; 248; 1层，用于员工办公. 员工休息室; 86; 1层. 锅炉房; 64; 1层，内设1台0.5t/h醇基燃料导热油锅炉和1台0.85t/h天然气蒸汽锅炉. 车库; 66; 1层. 门卫室; 32; 1层. 旱厕; 15; 1层. 水房; 20; 1层. 泵房; 19; 1层. 检验室; 22; 1层. 储运工程; 原料罐区; /; 600m 3成品罐 1 个 罐区面积 40m 2，围堰高 1.5m，地上储罐. 成品罐区; /; 50m 3原料罐 6 个 罐区面积 156m 2，围堰高 1.5m ，地下储罐. 甲醇储罐; /; 20m 3甲醇罐 1 个 罐区面积 15m 2，围堰高 1.5m ，地上储罐. 库房1; 503; 1层，用于储存. 库房2; 80; 1层，用于储存. 库房3; 60; 1层，用于储存. 库房4; 10; 1层，用于储存. 公用 工程; 供水; 厂区自备水井提供. 供电; 市政电网提供. 供热; 由电采暖. 环保 工程; 废气 治理; 甲醇回收系统; 甲醇精馏塔+冷凝器1套（三级水洗+冷凝回收）+15m高排气筒（DA003）. 醇基燃料导热油炉; 水喷淋净化系统+10m高排气筒（DA001）. 天然气蒸汽锅炉; 低氮燃烧+10m高排气筒（DA004）. 原料池、粉碎、挤压、分拣、油水分离工序; 喷淋处理+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）. 废水 治理; 生活污水、生产废水（水洗工序废水、原料带水、反应生成水、餐厨垃圾沥水和压榨机挤压水）、初期雨水进入场内污水处理站（隔油+两级气浮+厌氧+生化法）进行处理，处理后由罐车外运至污水处理厂. 噪声 治理; 选用低噪声设备，利用建筑隔声等降噪措施. 固体废物处置; 原料除杂渣; 置于铁桶内，暂存库房，定期交由相关物资回收单位回收综合利用. 分拣出的杂质; 暂存收集桶内，定期送往生活垃圾填埋场处理. 废活性炭; 定期送往生活垃圾填埋场处理. 废导热油; 由导热油厂家现场回收，不在厂内暂存. 黑水虻成虫; 作鸡饲料外售. 虫粪; 作有机肥外售. 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门处置. 2.3现有项目主要设备 现有项目主要设备如下。 表6 现有项目主要设备 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）; 备注. 一; 原料预处理工段. 1; 原料油罐; 600m3; 1; 原料暂存内不锈钢. 2; 过滤泵; RY80-65-125; 1; 过滤用泵. 3; 卧螺过滤机; WL350; 1; 分离原料油中固体杂质. 4; 过滤油池; GYX6.0; 1; 过滤后清油暂存. 5; 进油泵; ICB80-65-125; 1; 往水化罐中注油. 6; 水化干燥釜; SHZ6220; 3; 加热水除去原料油中水分. 7; 出油泵; RY80-65-125; 1; 将干燥油打到下一工段. 8; 水洗干燥分离罐; YBQ6000; 5; 捕集干燥油抽真空气体中的油沫. 9; 脱水罐; RSG200; 2; 室外加热提供. 10; 热水泵; IRG50-160; 1; 将热水打到室内. 11; 高位捕集器; CY2; 5; 热水暂存. 12; 分油器; FYX2; 2; 分出水洗水中的废油. 13; 废油罐; FYX3; 1; 废油暂存. 14; 水喷射泵; SPB180; 1; 抽真空用. 二; 酯化/酯交换工段. 1; 油泵; RY80-65-125; 3; 中间油周转. 2; 酯化釜; CHZ6000L; 2; 进行酯化反应. 3; 酯交换釜; CHZ6000L; 1; 酯化后的甲酯脱酸. 4; 水洗干燥釜; SZF2220L; 3; 甲酯水洗干燥. 5; 水洗干燥分离器; YBQ60; 2; 干燥飞沫捕集. 6; 甲酯储罐; GCZ200; 1; 粗甲酯暂存. 7; 甲酯蒸馏塔; FJL80*240; 1; 精甲酯真空蒸馏. 8; 重油蒸馏罐; ZLG1600; 1; 植物沥青中甲酯焙干. 9; 甲酯捕集器; YBG1200; 1; 甲酯蒸馏飞沫捕集回流. 10; 甲酯冷凝器; LN500; 1; 甲酯气体冷凝成液体. 11; 甲酯接受器; GYC1400; 2; 甲酯收集暂存. 12; 硫酸计量罐; GJL1200; 1; 催化剂暂存计量. 13; 调配釜; GLS1400; 1; 往甲醇中加入催化剂. 14; 硫酸泵; PF3.5; 1; 催化剂输送. 15; 加热器; I6B50-800/900; 1; 粗甲酯蒸馏前加热. 16; 循环加热器; ZRL55; 1; 粗甲酯循环加热蒸馏. 17; 重油冷凝器; LNQ55; 1; 排放植物沥青冷凝. 18; 高温循环泵; 50YCRG50AH; 1; 甲酯蒸馏加热循环. 19; 低浓度溶剂储罐; GYC80; 1; 低浓度甲醇暂存去精馏. 20; 溶剂泵; BR50-40-200; 2; 甲醇输送. 21; 甲醇暂存罐; GYC1000L; 2; 浓及新鲜甲醇储存. 22; 分油箱; FYX200; 3; 分出水洗水中的甲酯. 23; 废油箱; FYX300; 1; 废甲酯暂存. 24; 甲醇加热器; JRQ38; 1; 甲醇精馏加热. 三; 餐厨垃圾处理. 1; 液压压榨机; YYY-305; 4; 用于压榨餐厨垃圾中水分及油. 2; 液压压榨机; YYY-380; 2; 用于压榨餐厨垃圾中水分及油. 3; 液压压榨机; YYY-350; 2; 用于压榨餐厨垃圾中水分及油. 4; 油水分离器; 1; 用于分离油和水. 5; 粉碎机; HK-860; 1. 6; 黑水虻喂养箱; 0.6m*0.5m*0.4m; 200. 四; 锅炉房. 1; 醇基燃料导热油锅炉; 0.5t/h; 1. 2; 天然气导热油锅炉; 0.85t/h; 1. 2.4现有项目主要原辅材料及能源消耗 表7 现有原辅材料及能耗一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 用量. 一; 生物柴油原辅材料. 1; 废动植物油; /; t/a; 47367. 2; 甲醇; 纯度99.99%; t/a; 3950. 3; 浓硫酸; 纯度98%; t/a; 217. 4; 氢氧化钠; 纯度99%; t/a; 175. 5; 导热油; /; t/a; 循环量2t. 二; 餐厨垃圾处理原辅材料. 1; 餐厨垃圾; /; t/a; 24000. 2; 乳酸菌; /; t/a; 172.8. 3; 黑水虻幼虫; /; t/a; 24.5. 三; 能源消耗. 1; 电; /; Kwh/a; 5.5万. 2; 新鲜水; /; m3/a; 5400. 3; 醇基燃料; /; m3/a; 379. 4; 天然气; /; m3/a; 15万. 2.5现有项目产品方案 现有项目产品方案如下。 表8 现有产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 用量. 1; 生物柴油; t/a; 45000. 2; 植物沥青; t/a; 2298. 3; 粗甘油; t/a; 3240. 2.6现有项目公用工程 2.6.1给排水 （1）给水 现有项目用水由自备水井提供，包括生产用水和生活用水，总用水量 5400m3/a，其中：生产用水新水量5184m3/a，生活用水量 216m3/a。 生产用水：主要为水洗工序用新水5.04m3/d（1512m3/a）；冷却水系统循环池循环水量 50m3,另需补水10.8m3/d（3240m3/a）；甲醇精馏系统尾气水洗塔循环水量10m3/h，另需补新水1.44m3/d（432m3/a）。综上，企业生产用新水量17.28m3/d（5184m3/a）。 生活用水：企业不设食堂、洗浴等设施，厂内设旱厕，因此，生活用水主要为员工饮用及盥洗用水，约 216m3/a（0.72m3/d）。 （2）排水 废水总排放量7455.4m3/a，其中生产废水排放量 7282.6m3/a，生活污水 172.8m3/a。 冷却水水循环使用，不外排；生产过程中原料带水（142m3/a）和反应生成水（843m3/a）, 以及水洗废水4.992m3/d（1497.6m3/a），餐厨垃圾生产线沥水和压榨机挤压废水16m3/d（4800m3/a），生产废水总排放量7282.6m3/a，即24.275m3/d，收集至厂内污水站处理后，定期由罐车送往抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司污水处理厂处理。 生活污水主要为员工盥洗废水，约172.8m3/a（0.576m3/d）。与生产废水一并收集至厂内污水站处理后，定期由罐车送往抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司污水处理厂处理。 图1 现有项目水平衡图 单位：m3/d 2.6.2供热 使用电采暖。 2.6.3供电 现有项目供电由市政电网提供，主要用于设备运行和照明等。 2.7现有项目工艺流程 2.7.1生物柴油、植物沥青、粗甘油 生产工艺流程简述： （1）原料除杂、脱水 原料废动植物油首先置于原料预处理池内静置沉淀固体杂质，再采用卧螺过滤机进一步去除原料中的杂质，然后进入计量毛油池，再经真空吸入酯化脱水釜， 加热到130 度，进行真空脱水30分钟，去除油脂中水分，使油脂中水分含量在千分之二以内，油脂预处理完成。 （2）酯化、酯交换反应 将除杂脱水处理后的原料油与甲醇、催化剂浓硫酸，按一定比例 泵入反应器。强制搅拌，在常压下，控制反应温度在 120℃, 进行酯化反应，1小时后取样检测甲酯酸价，酸价降到2以下时，停止加入甲醇，反应结束，脱醇30分钟，酯化完成。 将酯化好的甲酯置于酯交换反应釜，添加甲醇、氢氧化钠进行混 合进行酯交换反应，反应温度控制在65度左右，反应1小时后，升温到95度脱醇30分钟，酯交换反应完成。 在反应过程中，部分甲醇和水在反应条件下被汽化，该混合气体经冷凝后进入甲醇精馏塔回收系统回收甲醇，回收的后的甲醇重新回到生产线，继续参与反应。 反应停止后，进行静置分层和加热脱醇。 ③静置分层 反应后的粗甲酯在反应釜中静置分层。下层为水相，主要为粗甘油，此外，还含有水、硫酸以及少量甲醇等物，从下部流出存放入粗 甘油储存罐，作为副产品外售。上层为油相，即粗甲酯，主要成分为粗甲酯、高沸点的植物沥青。 ④水洗 静置分层后将下层水相甘油排出后，将下层水相与上层油相液面 分层的混合物排出后进行水洗，利用甘油易溶于水的特性提取混合物 中的甘油再回收，水洗后废水排入厂内废水池内暂存，定期由吸污车 抽运至抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司污水处理厂处理，上层油相的粗甲酯待脱醇蒸馏。 ⑤加热脱醇 将分离粗甘油后的粗甲酯加热升温，将粗甲酯中所含的未反应的 甲醇和水去除。蒸出的水和甲醇蒸汽经冷凝后，进入甲醇精馏塔回收系统回收甲醇。粗甲酯送入储罐或直接进入蒸馏釜蒸馏。 ⑥甲酯蒸馏 粗甲酯进入甲酯蒸馏釜，在常压下以导热油为热源进行蒸馏。首 先蒸出的甲醇和水（极少量）进入甲醇回收系统。接着的蒸出物即为 精甲酯，进入成品储罐。釜底残留物为植物沥青或称之为黑油，作为副产品外售。 ⑦甲醇回收 生产线上被汽化的甲醇、过量甲醇、残留甲醇均采用甲醇精馏塔 回收， 回收后的甲醇返回生产线再利用。甲醇精馏塔产生的尾气经冷 凝，再经三级水洗处理后，通过延伸至于冷却循环水池上方的管道排气口排出。 工艺流程图如下。 导热油 图2 现有项目工艺流程图 2.7.2餐厨垃圾处理 生产工艺流程简述： 餐厨垃圾委托专用密闭式运输车运至厂区，专用餐厨垃圾运输车车厢内设有推板机，餐厨垃圾在车厢内被推板机构挤压，固体被压缩后存于罐体内，液体被分离至污水箱，运输过程中车厢密闭。餐厨垃圾被运至处理车间卸料平台后，密封后盖打开，推料机构将固体垃圾推出，由输送带运至液压压榨机槽内，进一步对垃圾进行挤压出油水（保持含水率约 40%），垃圾运输车推板机挤压出的油水及压榨机挤压出的油水经油水分离器处理，回收油脂作为厂内生物柴油生产原料， 废水收集至厂内废水池，经压榨机挤压后的餐厨垃圾再经过分拣，剔除其中的杂质（如塑料、木筷、牙签、纸类等），预处理后的餐厨垃圾置于粉碎机罐体内，掺入乳酸菌搅拌粉碎，粉碎后的餐厨垃圾置于黑水虻养殖箱内，并投入黑水虻幼虫进行养殖，黑水虻幼虫吃粉碎垃圾约 7 天后成虫，黑水虻成虫作为鸡饲料外售，黑水虻排泄的虫粪作为有机肥外售。 图3 现有项目工艺流程图 3本次扩建项目 3.1项目组成 本项目利用现有场地和厂房，将餐厨垃圾处理项目中废水及小部分压榨脱水渣、其他工艺废水、初期雨水等进入本次建设的单元，加入多种少量元素，年产7900吨液体水溶肥，用于自有土地使用。本次项目建设后全厂餐厨垃圾处理规模保持不变。 将现有污水站的1座油污池进行改造，分隔为油污池（给现有污水站使用）、计量溶解加热池、成品池三个池体，并购置相关设备，年产7900吨肥料，供自有土地使用。 表9 项目组成一览表 类别; 名称; 建/构筑物面积; 主要内容. 主体 工程; 肥料生产单元; /; 将现有污水站的1座油污池进行改造，分隔为油污池（给现有污水站使用）、计量溶解加热池、成品池三个池体，并购置相关设备，建设1条液体肥料生产线. 辅助 工程; 办公室; 248m2; 依托现有. 员工休息室; 86m2; 依托现有. 公用 工程; 给水; 不新增用水. 排水; 无废水排放. 供电; 依托厂区现有供电电网. 环保 工程; 废气治理; 恶臭 气体; 各池体为地下，且位于密闭厂房内. 废水治理; /; /. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备，利用隔声等措施. 固体废物处置; 废包装; 集中收集后外售. 滤渣; 集中收集后委托处置. 废滤布; 集中收集后委托处置. 3.2主要产品及产能、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数、主要原辅材料及燃料的种类和用量 3.2.1主要产品及产能 本项目为环保提升改造项目，现有产品及产能不发生变化。 表10 本项目产品及产能一览表 序号; 产品方案; 产能; 单位; 技术指标; 备注. 1; 水溶肥料; 7900; t/a; 锌+硼+钛≥2.5%，有机质≥50%，比重1.15-1.20， pH（100倍液）：6.5-7.5; 用于自有土地施肥使用. 3.2.2主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表11 本项目设备及生产单元情况一览表 序号; 名称; 设备型号; 数量（套/台）; 备注; 单元; 变化情况. 1; 过滤罐; 高3.07m宽3.07m; 2; /; 液体水溶肥生产线; 新增. 2; 计量溶解加热池; 长4.04m宽3.1m深3.4m; 1; /; 新增. 3; 成品池; 长4.04m宽2.1m深3.4m; 1; /; 新增. 4; 电加热蒸汽发生器; DD-02-07; 1; /; 新增. 5; 罗茨鼓风机; 80H; 1; /; 新增. 6; 水泵; 50WQD15-15-1.5A; 2; /; 新增. 3.2.3主要原辅材料及燃料的种类和用量 表12 本项目主要原辅材料及燃料的种类和用量一览表 序号; 种类; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 原辅材料; 经沥水、挤压、分拣、粉碎处理后的餐厨垃圾脱水渣; 142; t/a; 为现有项目生产工序产生. 2; 油水分离后的生物柴油生产线水洗工序废水、原料带水; 660; t/a; 为现有项目生产工序产生. 3; 油水分离后的餐厨垃圾生产线沥水和压榨机挤压废水; 2200; t/a; 为现有项目生产工序产生. 4; 初期雨水; 2340; t/a; 厂区初期雨水. 5; 矿源腐殖酸; 390; t/a; 外购，浅黄色液体. 6; 尿素; 1196; t/a; 外购，黑色粉剂. 7; 磷酸一铵; 800; t/a; 外购，氮含量≥46%，白色颗粒状. 8; 硼酸; 16; t/a; 外购，12-61-0，晶体. 9; 螯合锌; 16; t/a; 外购，白色粉末，含量 ≥99.5%. 10; 螯合钛母液; 16; t/a; 外购，白色粉末，Zn≥14.5%. 11; 生根剂; 8; t/a; 外购，含量≥80g/L. 12; 能源; 电; 0.6; 万Kwh/a; 市政电网. 13; 纯水; 120; m3/a; 外购. 3.3主要原辅材料中与污染排放有关的物质或元素 本项目物料平衡如下。 表13 本项目物料平衡 进料; 出料. 项目; 数值; 项目; 数值. 经沥水、挤压、分拣、粉碎处理后的餐厨垃圾脱水渣; 142t/a; 液体肥料; 7900t/a. 油水分离后的生物柴油生产线水洗工序废水、原料带水; 660t/a; 滤渣; 4t/a. 油水分离后的餐厨垃圾生产线沥水和压榨机挤压水废水; 2200t/a; /; /. 初期雨水; 2340t/a. 其他辅料合计; 2442t/a. 电加热蒸汽发生器用水; 120t/a. 总计; 7904t/a; 总计; 7904t/a. 3.4水平衡分析 3.4.1给水 本项目劳动定员由现有调配，不新增劳动定员，不新增生活用水。本项目生产用水为电加热蒸汽发生器用水，为外购纯水，用水量为0.2m3/h，平均日开启约2h，即0.4m3/d。 3.4.2排水 本项目电加热蒸汽发生器用水变为蒸汽进入计量溶解加热池，不外排。 本项目不新增生活用水，不新增生活污水量。 根据建设单位现有现状环境影响评估报告内容，现有餐厨垃圾生产线沥水和压榨机挤压水废水约为16m3/d（4800m3/a）；生物柴油生产线水洗工序废水、原料带水约为5.47m3/d（1639.6m3/a）。 其中餐厨垃圾生产线沥水和压榨机挤压水废水约7.33m3/d（2200m3/a）和生物柴油生产线水洗工序废水、原料带水约2.2m3/d（660m3/a）以及初期雨水2340m3/a进入本项目进行处理。 上述部分废水经现有污水站油水分离后进入本项目进行处理，不外排。 3.4.3水平衡图 本项目建设后全厂水平衡图如下。 图4 建设后全厂水平衡图 3.5劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由现有劳动定员调配，工作制度为1班（白班）8小时制，年工作300天。 3.6厂区平面布置简述 本项目不新增占地，主体布局根据地形、场区现有平面布局等要求，将现有污水站的1座油污池进行改造，分隔出本项目所需的池体，并购置相关设备。整个项目布局考虑对周边环境保护目标的环境影响情况，位于厂区中部，远离环境敏感目标，各个区间紧密衔接。项目实施对区域环境产生影响较小，项目平面布置总体可行，本项目平面布置情况见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程及产污节点 本项目施工期主要为改造工程、设备安装等工序，将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化；并且随着施工期的结束影响也随之消失。 1.1改造工程 施工方案：由于现有污水站油污池较大，利用现有油污池进行改造，增加隔断，清除杂物，池内铺设PVC软板并焊接为一体，要求渗透系数≤1×10-10cm/s。分隔成油污池（给现有污水站使用）、计量溶解加热池和成品池三个池体。 1.2设备安装 安装项目所需设备。 2运营期工艺流程及产污节点 液体水溶肥工艺流程图如下： 图5 本项目工艺流程及产污节点图 工艺简述： 生物柴油生产线水洗工序废水、原料带水和餐厨垃圾生产线沥水和压榨机挤压水废水经过现有污水站油水分离工序后，同初期雨水进入本项目过滤罐进行过滤处置。 过滤后的废水称为母液，进入计量溶解加热池内，同时加入经沥水、挤压、分拣、粉碎处理后的餐厨垃圾压榨脱水渣（使用封闭式手推车运送），之后向搅拌池内按比例投加微量元素和大量元素等辅料，开启鼓风机利用气流的作用进行搅拌，在剪切、分散下溶解，同时可开启蒸汽发生器，升高母液温度，提高溶解速度。本项目仅为物理过程，不发生化学反应。 溶解完成后的母液进入成品池暂存，即为液体肥料，供自有土地施肥使用。 3主要污染工序 3.1项目施工期污染物分析 （1）施工废气：本项目施工期废气主要是在施工、建筑材料运输和堆放等过程中产生的扬尘。 （2）施工废水：本项目施工期废水主要是施工人员生活污水。 （3）施工噪声：本项目施工期噪声主要是施工机械运转时产生的噪声。 （4）施工固废：本项目施工期固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。 3.2运营期污染物分析 本项目污染源和污染物主要包括： （1）废气：大气污染物主要为液体肥料生产单元产生的恶臭气体。 （2）废水：无。 （3）噪声：噪声源主要为设备、泵类运行噪声。 （4）固废：固体废物主要为废包装、滤渣、废滤布。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1现有项目环保手续执行情况 抚宁天兴生物油综合利用有限公司在用排污许可证证书编号为：91130323674665535W001V，有效期限：自2023年7月31日至2028年7月30日止。公司突发环境事件应急预案已备案，备案编号：130323-2022-037-L。 表14 现有项目环评、验收情况 名称; 编制时间; 审批/备案机关; 审批/备案文号; 审批/备案时间; 验收情况. 抚宁天兴生物油综合利用有限公司; 2007年1月; 抚宁县环境保护局; /; 2007年1月10日; 已完成验收. 抚宁天兴生物油综合利用有限公司动植物油转化生物柴油生产扩建项目现状环境影响评估报告; 2016年11月; 秦皇岛市抚宁区环境保护局; 抚环备〔2016〕19号; 2016年12月16日; /. 抚宁天兴生物油综合利用有限公司餐厨垃圾资源化处理项目现状环境影响评估报告; 2016年12月; 秦皇岛市抚宁区环境保护局; 抚环备〔2016〕20号; 2016年12月16日; /. 2 与本项目有关的原有污染情况 2.1现有项目污染情况及治理措施 （1）废气 ①醇基锅炉燃烧废气 醇基锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经水喷淋净化系统处理后通过1根10m高排气筒排放，满足河北省《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020标准要求。 ②恶臭气体 原料池、粉碎、挤压、分拣、油水分离工序产生的颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度经喷淋处理+活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 ③甲醇精馏废气 甲醇精馏废气经三级水洗+冷凝吸收处理后通过1根15m高排气筒排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。 ④天然气锅炉燃烧废气 天然气锅炉燃烧采用低氮燃烧技术，废气通过1根10m高排气筒排放，满足河北省《锅炉大气污染物排放标准》DB13/5161-2020标准要求。 （2）废水 生活污水、生产废水（水洗工序废水、原料带水、反应生成水、餐厨垃圾沥水和压榨机挤压水）、初期雨水进入场内污水处理站（隔油+两级气浮+厌氧+生化法）进行处理，处理后由罐车外运至污水处理厂。 （3）噪声 根据检测报告（新丰（检）字HJ2023-050213），该企业东、南、西、北场界昼间噪声值范围为53.1～54.3dB(A)，夜间噪声值范围为43.0～44.7dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中1类标准限值要求。 （4）固体废物 现有项目固体废物产生及处理情况见下表。 表15 现有工程固体废物产生及处置情况 序号; 污染物; 产生量（t/a）; 性质; 处理处置情况. 1; 废活性炭; 1.2; 一般固废; 定期送往生活垃圾填埋场处理. 2; 虫粪; 10471.8; 一般固废; 作有机肥外售. 3; 黑水虻成虫; 7005.5; 一般固废; 作鸡饲料外售. 4; 分拣出的杂质; 1200; 一般固废; 暂存收集桶内，定期送往生活垃圾填埋场处理. 5; 原料除杂渣; 186; 一般固废; 置于铁桶内，暂存库房，定期交由相关物资回收单位回收综合利用. 6; 废导热油; 2.0; 危险废物; 由导热油厂家现场回收，不在场内暂存. 7; 生活垃圾; 2.16; /; 集中收集后委托环卫部门处置. 现有工程固体废物均合理处置。 现有工程废气、废水、噪声在经过环保设施处理后均能达标排放，满足环保要求。 3现有项目存在的环境问题 公司暂无环保相关投诉。项目建设完成后应及时重新申领排污许可证和修订突发环境事件应急预案，无其他环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1大气环境质量现状 1.1基本污染物 根据秦皇岛市生态环境局《关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》文件内容可知： 表16 2023年1-12月抚宁区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率%; 达标 判断. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.5mg/m3; 4mg/m3; 37.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 174; 160; 108.8; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. 从上表分析可知，项目所在区域秦皇岛市抚宁区2022年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求；O3年均浓度均未达到国家二级标准限值要求，因此，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 1.2特征污染物 根据“《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”要求。 氨、硫化氢为本项目的特征污染物，根据检测报告（河北正威检测技术服务有限公司；报告编号：ZWJC字2023第EP09022号）。监测时间为2023年10月12日至2023年10月14日，监测点位于项目位于据项目53m处的大新寨村处，位于当季主导风向的下风向，与项目的距离小于5km，补充监测数据符合评价要求。 采样点布设、监测因子如下。 表17 空气环境质量监测采样点说明 测点编号; 测点位置; 测点设置说明; 监测因子; 监测天数; 监测频次. 1#; 大新寨村; 下风向; NH3（1小时平均值）、H2S（1小时平均值）; 3天; 每天4次. 现状监测及评价结果统计如下。 表 18 空气环境质量现状监测及评价结果统计表 检测点位; 检测项目; 采样日期; 检测频次及结果. - 2:00; - 8:00; - 14:00; - 20:00. 大新寨二村; 硫化氢 （mg/m3) （时均值）; 2023.10.12; 0.001; 0.003; 0.003; 0.004. 2023.10.13; 0.001; 0.003; 0.004; 0.002. 2023.10.14; 0.004; 0.002; 0.004; 0.003. 氨 （mg/m3) （时均值）; 2023.10.12; 0.04; 0.06; 0.08; 0.05. 2023.10.13; 0.06; 0.09; 0.07; 0.10. 2023.10.14; 0.06; 0.08; 0.03; 0.05. 项目区域内 H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1中标准限值要求。 2声环境质量现状 对西侧大新寨村散户进行监测（检测报告ZWJC字2023第EP09022号），监测结果如下。 表 19 声环境现状监测及评价结果统计表 检测点位; 检测时间; 检测频次及结果. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#周边散户; 2023.10.12; 52.4; 42.1. 该区域周围声环境质量昼、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类要求。 3地下水环境 项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 4生态环境 项目位于现有厂区内，周边不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 项目所在厂区厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。项目所在厂区厂界外500米范围内存在居住区。 2声环境 厂界外50米范围内声环境保护目标为大新寨村散户。 3地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源。 4生态环境 无生态环境保护目标。 表20 环境保护对象及保护目标 环境要素; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（东经）; Y（北纬）. 环境空气; 119°16′45.282″; 40°3′7.479″; 大新寨村散户; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单; W; 1. 119°16′50.209″; 40°3′7.567″; 大新寨村散户; 居民; N; 13. 119°16′42.434″; 40°3′5.741″; 大新寨村散户; 居民; W; 53. 119°16′45.118″; 40°3′3.298″; 大新寨村散户; 居民; SW; 30. 119°16′44.181″; 40°3′8.917″; 大新寨村; 居民; NW; 53. 声环境; 119°16′45.282″; 40°3′7.479″; 大新寨村散户; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; W; 1. 119°16′45.118″; 40°3′3.298″; 大新寨村散户; 居民; SW; 29. 地下水; /. 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1施工期污染物排放标准 1.1废气 施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）及《河北省2020年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知（冀建质安函〔2020〕77号）的要求。 表21 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 1.2 噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。 表22 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 时期; 环境要素; 项目; 标准. 施工期; 声环境; 昼间; 70. 夜间; 55. 1.3 固体废物 施工期固体废物为建筑垃圾、生活垃圾，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 2运营期污染物排放标准 2.1废气 厂界NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建厂界标准值。 表23 大气污染物排放标准 时 段; 评价因子; 浓度限值 (μg/m3); 标准值来源. 运营期; 无组织; 臭气浓度; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值. NH3; 1.5mg/m3. H2S; 0.06mg/m3. 2.2噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间55B(A)，夜间45B(A) 。 2.3固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不新增污染物废水排放，不新增废气污染物排放，不新增总量控制指标。 本项目建设后，将减少废水排放量2860m3/a，废水污染物将减排：COD0.526t/a，氨氮0.004t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要建设内容为：改造工程、设备安装等。 施工期产生的污染主要来自于施工过程中会产生扬尘、废水、噪声及固体废物，本项目施工内容较少，施工期对周围环境产生一定影响,但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。 1施工期大气环境保护措施 施工期大气环境影响主要为施工扬尘和运输扬尘，扬尘主要产生在以下环节：（1）施工扬尘（2）运输车辆扬尘。 具体措施如下： （1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。 （2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。 （3）保持施工现场地面整洁，场区道路定期洒水抑尘。 （4）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出。 （5）按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料。 （6）在施工工地内堆放砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，采取密闭储存或者遮盖等防尘措施，不产生扬尘的施工材料按电力行业规程规范进行定制化摆放、标识、防水苫盖即可；装卸、搬运时采取防尘措施。 （7）所涉及的建筑垃圾要及时清运，在场地内堆存的，集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施，对于进出施工现场的渣土运输车辆，施工单位可采取密闭智能渣土车或密闭苫盖等措施，保证渣土无撒漏，同时渣土车辆也应进行冲洗清洁。 （8）在施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当采取表面压实、遮盖等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖。 2施工期废水防治措施 （1）施工废水厂区泼洒抑尘，不外排。 （2）施工现场不设食堂，施工生活污水依托厂区现有设施。 3施工期噪声防治措施 采用低噪声施工设备、合理布置施工现场；错开高噪声设备使用时间；禁止午间（12:00-2:00）、夜间（22:00-6:00）施工；运输车辆路线尽量避开声环境敏感点；距离敏感点近的施工场地周围设置不低于2.5m高临时隔声屏。 4施工期固体废物防治措施 （1）建筑施工中产生的建筑垃圾，应按有关部门的要求，送至指定地点进行处置； （2）施工工人产生的生活垃圾，应交环卫部门运走处理，以避免对周围环境造成影响。 5生态保护措施 本项目位于厂区内，不新增占地，基本不会对区域生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1环境空气影响分析 1.1污染源分析 本项目废气主要为生产线各池体产生的恶臭气体。 生产过程中会产生少量恶臭气体，主要为氨、硫化氢和臭气浓度，本项目池体均为地下布置，且位于密闭房间内，但在出入口或观察口处可能会有少量恶臭气体逸散，本项目在正常生产时保证房间为密闭状态，可减少恶臭污染物的排放对环境的影响，其对环境影响较小。 1.2非正常工况分析 不涉及。 1.3达标分析 生产过程中会产生少量恶臭气体，本项目池体均为地下布置，且位于密闭房间内，可减少恶臭污染物的排放对环境的影响，其对大气环境影响较小，厂界 NH3、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级新改扩建标准要求。项目对区域大气环境影响较小。 1.4排放口要求 不涉及。 1.5监测要求 表24 废气污染物自行监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 废气; 厂界上下风向; 氨; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准值. 硫化氢. 臭气浓度. 2水环境影响分析 本项目不新增用水，项目无废水排放。 本次项目建设后，废水排放量将减少2860m3/a，废水污染物变化情况如下。 表25 废水污染物排放变化一览表 序号; 污染物种类; 原废水外排量（m3/a）; 原污染物排放量（t/a）; 本项目建设后废水外排量（m3/a）; 本项目建设后排放量（t/a）; 变化量（t/a）. 1; COD; 7455.4; 1.372; 4595.4; 0.846; -0.526. 2; 氨氮; 0.010; 0.006; -0.004. 注：污染物浓度按建设单位自行检测报告（新丰（检）字HJ2023-050214）中污水监测口均值计算。 3声环境影响 项目噪声主要为水泵、设备产生的噪声，噪声值为80～85dB(A)。 3.1声环境影响预测分析 本项目噪声源为点声源，采用点声源扩散模型，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B中的工业噪声预测模式，项目室内声源，按照点声源进行处理，且设备位于地面近似认为是半自由场的球面波扩散。各声源由于厂区内外其他遮挡物引起的衰减，空气吸收引起的衰减，由云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，在本次计算中忽略不计。 本项目所在区域基础环境参数： 表26 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2021）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 （1）室内声源 ①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp1 声源 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ③将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW： 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （2）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级时： L(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m； A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。 （4）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 3.2预测程序 ①以项目场界中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声声源及场界预测点坐标。 ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A升级Li。 ③将各声源对某预测点产生的A升级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： ④得出噪声贡献值，与背景值叠加得出预测点噪声预测值。 3.3噪声源分析 表27 项目噪声噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 距室内边界距离/m; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 液体水溶肥生产线; 水泵; 50WQD15-15-1.5A; 2; 85（88）; 选用低噪声设备，置于地下，建筑隔声; 17.5; 5.7; -3.0; 10; 68; 24h/d; 25; 43; 1. 2; 鼓风机; 80H; 1; 85; 16.1; 2.9; -3.0; 5; 71; 25; 46; 1. 3; 过滤罐; /; 2; 80（83）; 17.4; 8.0; 1.0; 2; 77; 25; 52; 1. 注：空间相对位置以厂区中心为坐标原点，单位为m。 项目采取的噪声治理措施如下： （1）选用低噪声设备，加强设备日常维护、保养，确保其处于正常工况，杜绝因生产设备异常产生高噪声现象。 （2）利用隔声，地下布置。 经上述采取隔声措施后，经过距离衰减后，经预测，项目主要噪声源对场界贡献值及厂界噪声预测值见下表。 表28 项目主要噪声源对厂界的贡献值 dB（A） 预测位置; 空间相对位置/m; 昼间; 夜间. X; Y; Z; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准. 东厂界; 48; -23; 1.2; 32.7; 53.1; 53.1; 55; 32.7; 43.6; 43.9; 45. 南厂界; 15; -59; 1.2; 27.6; 54.3; 54.3; 55; 27.6; 43.0; 43.1; 45. 西厂界; -48; 21; 1.2; 28.4; 54.1; 54.1; 55; 28.4; 44.7; 44.8; 45. 北厂界; 19; 55; 1.2; 27.1; 53.8; 53.8; 55; 27.1; 44.1; 44.2; 45. 西侧大新寨村散户; -46; 41; 1.2; 28.9; 52.4; 52.4; 55; 28.9; 42.1; 42.3; 45. 北侧大新寨村散户; 66; 56; 1.2; 28.2; 52.4; 52.4; 55; 28.2; 42.1; 42.3; 45. 备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于厂界噪声排放标准值10 dB （A）；夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于厂界噪声排放标准值15 dB（A）。. 注：1、厂界背景值来自检测报告（新丰（检）字HJ2023-050213）中厂界监测数据，西侧大新寨村散户背景值来自检测报告（NO.ZWJC字2023第EP09022号）； 2、空间相对位置以厂区中心为坐标原点，单位m。 由以上预测结果可以看出，项目实施后东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，厂界西侧、北侧大新寨村散户满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，项目实施对区域声环境影响较小。 3.4监测要求 表29 噪声自行监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求; 备注. 厂界噪声; 厂界四周外1m处，设4个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类; /. 表30 噪声排放源环境保护图标 序号; 提示图像符号背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4固体废物环境影响分析 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量。 本项目产生的固体废物主要为废包装、滤渣、废滤布，为一般固废。依据建设单位提供的资料，废包装产生量约0.1t/a，集中收集后外售；滤渣产生量约4t/a、废滤布产生量约0.01t/a，集中收集后委托相关单位处置。 表31 本项目固体废物情况 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置去向. 生产过程; 废包装; 一般固废; SW99; 0.1t/a; 集中收集后外售. 过滤; 滤渣; 一般固废; SW99; 4t/a; 集中收集后委托处置. 过滤; 废滤布; 一般固废; SW99; 0.01t/a; 集中收集后委托处置. 表32 固废排放源环境保护图标 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 一般固体废物贮存; 表示固废储存处置场所. 厂区各类废物分类收集、定点堆放在厂房一般固废暂存区，定期外售综合利用。按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置环境保护标志，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。 5地下水、土壤环境影响分析 正常状况下，本项目选用优质设备和材料，并加强日常管理和维修维护工作， 可有效防止和减少跑冒滴漏现象的发生，同时，本项目按照重点防渗区进行防渗处理，可有效阻止污染物下渗。 正常状况下本项目基本不会对地下水、土壤造成污染。 防泄漏（渗漏）措施是从根本上杜绝和减少污染物泄漏的治本措施，即从源头控制措施，主要包括在工艺、设备等采取相应措施，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 本项目管道、搅拌池、储存池进行重点防渗，重点防渗区防渗技术要求：等效渗透系数≤1×10-10cm/s。 在防渗措施得以落实和加强环境管理的前提下，本项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 6生态 项目对现有工程的废水进行有效处理，使其作为肥料施入农田，不仅能改良土壤，提高土壤肥力，而且通过参与农田生态系统的物质循环，可增加作物产量和提高品质。但因为一定面积范围内的土壤和作物对养分的吸收能力是有限的，如果还田过量，多余的养分会随着水分流失或者变成气体的方式流失，有效处理后合理还田，对生态环境无明显影响。 7环境风险 本项目不新增环境风险物质，建设单位现有工程已具备晚上的风险防范措施，且已编制突发环境事件应急预案并备案，满足环境风险防范要求。 8电磁辐射 不涉及。 9碳排放 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制的生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪重要的世界问题。 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》等相关文件要求，开展项目碳排放环境影响评价，计算碳排放情况，提出项目碳减排意见等。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 企业净购入的电力隐含的CO2排放量按下式计算。 本项目用电量为0.6万kWh/a，电力排放因子取0.5703tCO2/MWh，经计算，净购入电力CO2排放量为3.422吨。 针对项目碳排放，企业应积极采取减碳措施，最大限度的减少生产过程中碳排放。 （1）选用技术先进、性能可靠的节能型设备，提高用能水平。从节能、环保角度出发，优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。 （2）选用合格的水泵、阀门、管道等，做到管路系统不发生渗漏和爆裂。 （3）建议企业建立健全能源管理机构和管理制度，最大限度的减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，建议开展节能和清洁生产审核，挖掘节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳排放，同时根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。 （4）建立碳排放台账制度，对其进行控制管理。 （5）根据实际工况的需求及其变化，动态调整设备的运行状态，全方位采用低碳技术，削减“碳源”，增加“碳汇”。 11三本账 本项目实施后污染物排放“三本账”核算情况如下： 表33 技改前后污染物排放“三本账” 类别; 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 拟建项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 全厂排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.071; 0; 0; 0.071; 0. SO2; 0.092; 0; 0; 0.092; 0. NOx; 0.864; 0; 0; 0.864; 0. 甲醇; /; 0; 0; /; 0. NH3; 0.328; 0; 0; 0.328; 0. H2S; 0.009; 0; 0; 0.009; 0. 废水; COD; 1.372; 0; 0.526; 0.846; -0.526. NH3-N; 0.010; 0; 0.004; 0.006; -0.004. 一般固废; 废活性炭; 1.2; 0; 0; 1.2; 0. 虫粪; 10471.8; 0; 0; 10471.8; 0. 黑水虻成虫; 7005.5; 0; 0; 7005.5; 0. 分拣出的杂质; 1200; 0; 0; 1200; 0. 原料除杂渣; 186; 0; 0; 186; 0. 废包装; 0; 0.1; 0; 0.1; +0.1. 滤渣; 0; 4; 0; 4; +4. 废滤布; 0; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 生活垃圾; 2.16; 0; 0; 2.16; 0. 危险废物; 废导热油; 2.0; 0; 0; 2.0; 0. 注：1、固体废物为产生量。 2、甲醇涉及工序长期停产，无近期检测数据。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 液体肥料生产单元 | NH3 | 池体置于地下，房间密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级新改扩建标准 |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，置于地下，利用隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目产生废包装集中收集后外售，滤渣、废滤布收集后委托相关单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目计量溶解加热池、成品池池体进行重点防渗，防渗技术要求：等效渗透系数≤1×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 及时按相关要求重新申领排污许可证。 |  |  |  |

六、结论

本项目利用现有场地和厂房，将餐厨垃圾处理项目中废水及小部分压榨脱水渣、其他工艺废水、初期雨水等进入本次建设的单元，加入多种少量元素，年产7900吨液体水溶肥，用于自有土地使用。本次项目建设后全厂餐厨垃圾处理规模保持不变。 1废气 生产过程中会产生少量恶臭气体，本项目池体均为地下布置，且位于密闭房间内，可减少恶臭污染物的排放对环境的影响，其对大气环境影响较小，厂界 NH3、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表1二级新改扩建标准要求。 2废水 本项目不新增用水，项目无废水排放。本次项目建设后，废水排放量将减少。 3噪声 项目噪声主要为水泵等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、置于地下，利用隔声等措施降噪，项目实施后厂界环境噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，项目对区域声环境影响较小。 4固体废物 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量。本项目产生废包装集中收集后外售，滤渣、废滤布收集后委托相关单位处置，项目固体废物均合理处置。 5地下水、土壤 本项目选用优质设备和材料，并加强日常管理和维修维护工作， 可有效防止和减少跑冒滴漏现象的发生，在防渗措施得以落实和加强环境管理的前提下，本项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 6生态 本项目对生态环境无明显影响。 7环境风险 本项目不新增环境风险物质，现有工程已落实相关环境风险防范措施。 8碳排放 本项目CO2排放量合计：3.422t/a。 9总量控制 本项目不新增总量控制指标。 10结论 建设项目符合国家产业政策要求，选址合理，项目运营不会对周边环境产生明显不利影响，在严格执行污染物排放清单的前提下，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 1.372t/a | / | / | 0 | 0.526t/a | 0.846t/a | -0.526t/a |
|  | 氨氮 | 0.010t/a | / | / | 0 | 0.004t/a | 0.006t/a | -0.004t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0 | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 滤渣 | 0 | / | / | 4t/a | 0 | 4t/a | +4t/a |
|  | 废滤布 | 0 | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①