# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

# 项   目  名  称 ：汽车零部件加工扩建项目

# 建设单位（盖章）：秦皇岛市日昌升农产品有限公司

# 编   制  日  期 ：      2024年11月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

资质材料及其他声明

1、建设单位免责声明

2、编制单位和编制人员情况表

3、编制主持人职业资格证书和社保证明

4、编制情况承诺书

5、编制单位营业执照

环评报告正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	56

附图、附件

专家意见

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车零部件加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 24009-130306-89-05--796933 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 殷佐海 | 联系方式 | 13333289888 |
| 建设地点 |  | 河北省秦皇岛市抚宁区日昌升农产品有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬119°18′9.263″，东经39°52′42.825″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 66.结构性金属制品制造331 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2024〕135号 |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）项目为金属制品业，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制及禁止类，允许建设。根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目所使用原料、设备、污染物治理工艺均不属于淘汰内容，符合国家产业政策。本项目已在秦皇岛市抚宁区行政审批局备案，备案文号为：抚行审备〔2024〕135号。 （2）项目用地类型为工业用地/工业、办公，符合秦皇岛市土地利用总体规划要求同时符合秦皇岛市城乡规划要求。 （3）不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险”项目、不属于河北省发展和改革委员会《关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）中“两高”行业。 综上所述本项目建设符合国家及地方产业政策。 2、选址符合性 本项目位于秦皇岛市抚宁区日昌升农产品有限公司院内，利用现有厂房进行建设，用地类型为工业用地/工业、办公，不动产权证书编号：冀（2019）抚宁区不动产权第0003923号，租赁协议及不动产权证书详见附件3。项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和限制建设项目，不在该文件规定的环境敏感区内，符合河北省政策要求。道路紧邻骊城大街公路，交通便利。项目50m范围内无声环境保护目标，500m范围内大气环境保护目标为厂址东北侧423m处刘庄村，本项目废气经治理后可达标排放，对保护目标影响较小。 厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。项目不在国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，项目场地不在河北省冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》范围内，运营期废气、噪声经治理后可达标排放，固体废物合理处置，不会对区域环境产生明显影响；综上所述本项目选址合理。 本项目所在地 图1 本项目与城市建成区位置关系图 3、本项目与相关环境政策符合性分析 表1-1 本项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 序号; 政策名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 1; 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号); 1、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 2、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域； 3、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查(煤炭替代方案)、无环评审查等违法违规行为。; 1、环评报告中对碳排放进行了分析。 2、 本项目不涉及锅炉。 3、本项目不属于“两高”项目; 符合. 2; 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》的通知(秦政字〔2022〕10号); 1、建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系； 2、严格执行产业准入负面清单； 3、严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能； 4、开展二氧化碳排放达峰行动、控制温室气体排放； 5、巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”； 6、推进扬尘综合整治； 7、聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染； 8、公开环境治理信息。排污企业应通过企业网站等途径依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。鼓励排污企业在确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。; 1、项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 2、本项目不属于准入负面清单内容。 3、本项目不属于低端落后类项目。 4、环评已进行碳排放影响分析。 5、本项目废气经治理后可达标排放，对周边环境影响较小。 6、本项目施工期仅为设备安装与调试，无土建工程。 7、本项目原料不锈钢、铁锭等，外购于周边县区。 8、项目排污前，会进行排污许可证申领并向公众公开。; 符合. 根据以上分析，本项目建设符合相关产业政策。 4、“三线一单”符合性 根据2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”约束。 （1）根据经河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号），秦皇岛生态保护范围为秦皇岛市中北部山区，主要保护内容为：森林生态系统、珍稀野生动植物栖息地与集中分布区、内陆河流、淡水湿地生态系统、海岸海域生态系统与沿海防护林。本项目利用秦皇岛市抚宁区日昌升农产品有限公司院内现有厂房进行建设，不在生态红线范围内，距离最近生态红线3.3km；本项目与生态保护红线位置关系见下图： 本项目 图1-1 本项目与生态保护红线位置关系 区域环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求。 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目区域大气环境为二类区，根据《2023年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》，2023年秦皇岛抚宁区大气环境基本污染物均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单（二级）的限值要求，本项目所在区域的环境空气质量为达标区。 根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、固废、废水等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。 总体而言，本项目建设会在一定程度上增加区域污染负荷，但不会突破区域环境质量底线。 （3）项目为扩建项目，属于金属制品业，本项目运营过程中有一定量的电力资源、水资源、原料消耗，所需用电由当地电网提供，用水依托厂区现有供水管线，项目资源消耗量相对较少，现有市政供电能力可满足项目使用，不会超过区域能源使用上限；项目占地为工业用地，且不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上限要求。 （4）项目符合区域污染控制要求，不在区域环境准入负面清单范围内。 表1-2 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目利用现有厂房进行建设，项目用地不在秦皇岛市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。. 资源利用上限; 项目为扩建项目，项目电力资源、水资源资源消耗量相对较少，不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境、土壤环境能满足相应的标准要求，项目废气经治理后可实现达标排放，不新增生活污水外排，生产废水使用封闭罐车拉至抚宁区中冶水务有限公司进行处理，不会对外界环境造成影响，故本项目建设符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位置不属于所在区域的环境准入负面清单，不属于高污染、高能耗的产业类型。因此，本项目应为环境准入允许类别。. 因此，项目的实施符合“三线一单”要求。 （5）项目与秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控实施意见符合性。 根据文件要求，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，具体管控要求如下： 1）优先保护单元。严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇开发和建设要求。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 2）重点管控单元。优先工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或有序退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理措施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 3）一般管控单元。严格执行国家、河北省、秦皇岛市有关产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 对照秦皇岛市环境管控单元分布图，项目位于重点管控单元，项目属于固体废物综合利用，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》及其最新名录、《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》所列“高污染、高风险”管控项目；废气经净化后可达标排放；运营期生产废水使用封闭罐车拉至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司；固体废物均得到合理处置，本项目建设符合重点管控单元的要求。 表1-3 本项目与《实施意见》及环境准入要求（更新）符合性分析一览表 生态环境空间总体管控要求. 属性; 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 总体准入要求; 空间布局约束; 生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求。; 本项目不在生态保护红线范围内; 符合. 一般生态空间总体要求; 空间布局; 1、生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求。 2、禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2021年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目。; 1、本项目不在生态保护红线范围内； 2、本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目，符合管控要求。; 符合. 统筹考虑能耗和污染物排放情况，确定煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等8个行业中22个子行业的新建（含改扩建，下同）固定资产投资项目，为“两高”项目。; 本项目不属于河北省发展和改革委员会《关于加强新建“两高”项目管理的通知》中“两高”行业项目，不在文件的“两高”名单中。; 符合. 大气环境管控总体要求. 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. 污染物排放管控; - 深入实施燃煤锅炉治理，全市基本淘汰35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（符合政策文件要求的热电联产项目、设区市政府的集中供热规划或工业园区建设规划以及有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。; 项目不涉及锅炉; 符合. 土壤及地下水风险防 总体管控要求. 管控类型; 管控要求; 本项目; 符合性. 环境风险防控; 危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。; 本项目建设完成后编制突发环境事件应急预案并在主管部门进行备案。; 符合. 资源利用总体控制要求. 水资源; 遏制地下水超采。; 本项目不涉及地下水开采; 符合. 能源; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施; 不涉及; 符合. 土地资源; 坚持最严格的用地制度，提高土地利用节约集约水平; 本项目占地为工业用地，已取得土地使用证; 符合. 产业布局总体要求. 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 产业总体布局要求; 1.禁止新建国家《产业结构调整目录》（2024年版）中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类； 2.禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项目为新建项目，属于国家《产业结构调整目录》（2024年版）中鼓励类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类，不属于“两高”行业项目，符合控制要求。; 符合. 表1-4 本项目与《实施意见》及环境准入要求（更新）中重点管控单元准入清单关系一览表 单元类别; 环境要素类别; 维度; 准入要求; 本项目. 重点管控区（抚宁镇）ZH13030620058; 抚宁经济开发区、城镇开发边界; 空间布局约束; 1、在卫生防护距离内不适宜新建居民区、医院、科研、学校等环境敏感点。2、开发区接纳的退城进区的项目需符合开发区的产业定位和产业布局，清洁生产水平较搬迁前必须提高，应满足二级水平要求。3、高新技术产业片区和军民融合产业区多为一类工业用地，不得发展对环境影响较大的建设项目。4、禁止新建和扩建皮毛及皮革鞣制加工项目。5、新建涉水工业项目须入园进区。; - 不涉及 - 不涉及 - 不涉及 - 不涉及 - 本项目为扩建项目，冲洗废水在废水池暂存后定期由密闭罐车运至污水处理厂进行处理。. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、对VOCs排放集中的工业园区和产业聚集区，探索建立废气处理、排放检测、平台监控、运营维护一体的第三方治理模式。3、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。4、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。; - 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施； - 2、不涉及 - 3、不涉及 - 4、不涉及. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。3、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; - 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施 - 公司危废间已进行防腐防渗处理，项目建设完成后将对应急预案进行修订并重新备案，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 - 建立有效的事故风险防范体系； - 不属于重大安全隐患的工业项目； - 本项目新建洗槽均进行防腐防渗处理，不会对地下水造成污染。. 资源利用效率; 1、中水回用率≥30%。2、园区工业水重复利用率≥75%。; - 项目水洗槽内水循环使用，定期补充新水. 综上所述，本项目从生态空间、土壤及地下水风险防控、产业布局等方面论述，本项目符合《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）及环境准入要求（更新）中相关要求。 图 1-2 本项目与秦皇岛市环境管控单元分布关系图 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1 项目由来 秦皇岛市日昌升农产品有限公司成立于2010年1月，现建有汽车零部件加工项目，年生产芯子30万件、模具零件20万件、车门密封饰条30万件、从动轴等配件10万件，全厂总产能为年生产汽车零部件90万件。 为适应市场需求，提供企业的竞争能力，秦皇岛市日昌升农产品有限公司拟投资200万元建设汽车零部件加工扩建项目，对现有项目产品方案进行调整，生产工艺进行升级，项目建设完成后全厂总产能为年生产、加工汽车零部件120万件（折合900吨）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关要求，本项目属于三十、金属制品业 33.33 66.结构性金属制品制造331 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），为报告表类。为此，秦皇岛市日昌升农产品有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成该项目环境影响报告表。 2 现有项目概况 2.1 现有项目概况 （1）项目名称：汽车零部件加工扩建项目 （2）建设单位：秦皇岛市日昌升农产品有限公司 （3）建设地点：秦皇岛市抚宁区下庄管区102国道南侧，本项目中心位置坐标：北纬119°18′9.263″，东经39°52′42.825″。厂界北侧为骊城大街，西侧为乡村道路，南侧、东侧均为空地。项目所在厂址周边关系示意图见附图2所示。 - （4）建设内容：建设机加工车间1座，机加工库房等，年生产汽车零部件90万件，其中年生产芯子30万件、模具零件20万件、车门密封饰条30万件、从动轴等设备配件10万件。 （5）劳动定员及工作制度：本项目工作人员10人，年工作天数为300天，每天1班制，每班工作8小时，不提供住宿及食堂。 2.2 工程规模及工程内容 现有项目组成见下表： 表2-1 项目组成一览表 项目; 项目组成; 项目工程内容. 主体工程; 机加工车间; 建筑面积为900m2，内设普通车床、立式加工中心等生产设备，年生产汽车零部件90万件. 储运工程; 机加工库房; 建筑面积680m2，用于存放原辅料及产品. 辅助工程; 办公区; 建筑面积为634.04m2，共2层，用于职工办公. 公用工程; 供水; 市政供水管网. 供电; 供电由当地电网供给. 供热; 冬季办公室使用空调供暖；生产无需供热. 环保工程; 废气; 钻床、切割机产生的颗粒物无组织排放. 废水; 生活污水进入厂区化粪池后定期清掏. 噪声防治; 采取将产噪设备布置于厂房内并加隔声门窗，振动设备加减震垫的隔声降噪措施. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理. 一般工业固体废物; 不含切削液金属屑收集后外售. 危险废物; 含切削液金属屑、废切削液及切削液废包装桶收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置. 危废 暂存间; 建筑面积6m2，用于暂时生产过程产生的危险废物。危废暂存间为重点防渗区，重点防渗区域地面及裙墙采取防渗措施，室内底部铺设1m黏土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，黏土层上铺设双层HDPE——GCL复合防渗系统(2×2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)等防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取同等有效防渗措施）. 一般固体废物暂存区; 建筑面积为4m2，用于存放一般固体废物，一般固体废物暂存间应满足防流失、防渗漏、防扬尘的要求。. 2.3 现有工程主要生产设备 现有项目生产设备一览表如下表： 表2-2 现有生产设备一览表 序号; 名称; 数量（台）; 型号. 1; 普通车床; 1; CV6103*3000. 2; 立式升降台铣床; 1; X5032. 3; 立式加工中心; 1; VMC850L. 4; 立式数控铣床; 1; XK600A. 5; 数控车床; 1; SC6136. 6; 普通车床; 1; CY6132B-1000. 7; 普通车床; 1; CY6140B-1000. 8; 压力机; 1; JH100T. 9; 台式钻床; 1; Z512B. 10; 台式攻丝机; 1; SWJ-12. 11; 立式加工中心; 1; VMC1265. 12; 台式攻丝机; 2; SWJ-16. 13; 台式钻床; 2; Z512B. 14; 万能工具铣床; 1; X8126C. 15; 数控车床; 1; CK-6136. 16; 立式升降台铣床; 1; X5032. 17; 电火花数控线切割机床; 2; DK7740. 2.4 现有工程主要原辅材料消耗 表2-3 现有主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 用量; 其他说明. 原料; 不锈钢; 10t/a; 生产从动原料. 铁锭; 20t/a; 生产模具零件原料. 高分子密度板; 20t/a; 生产芯子、车门密封饰条原料. 辅料; 切削液; 180kg/a; 生产用. 电; 3万Kwh/a; 市政供电管网供应. 水; 121.8m3/a; 市政供水管网. 2.5 现有工程产品方案 本项目主要产品方案详见下表。 表2-4 产品方案一览表 序号; 名称; 规格型号; 产量; 备注. 1; 芯子; /; 30万件/a; 90万件/a（约45t/a）. 2; 模具零件; 5kg-100kg/件; 20万件/a. 3; 车门密封饰条; /; 30万件/a. 4; 从动轴; 5kg-100kg/件; 10万件/a. 2.6 水资源及能源消耗情况 2.6.1 给排水 （1）给水： 本项目水源由市政统一供给。 生活用水：本项目劳动定员为10人，根据《2021年河北省用水定额》，按照每人每天用水量为40L计算，则职工用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 切削液使用过程中需要用水调配，切削液：水=1：10，切削液年用量为180kg，则调配用水年用量为1.8m3/a。 （2）排水 本项目职工生活污水产生量按照用水量的80%计算，为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水进入化粪池后定期清掏。 切削液废水全部消耗。 2.6.2 供电 企业供电由当地电网统一供给，用电量为2万kw·h/a，能够满足日常生产及生活用电。 2.6.3 供热 本项目办公采用空调供暖；生产不需要供热。 2.7生产工艺流程 2.7.1模具零件、从动轴生产工艺 企业使用外购不锈钢（钢锭），根据客户下单图纸要求加工形成最终成品。 企业根据客户定制产品对钢锭进行按照图纸使用电火花数控线切割机床进行切割，切割后的部分板材需使用加工中心、铣床进行加工，根据图纸对加工好的物料使用铣钻进行打孔等处理，最终成为模具零件、从动轴等成品外售。 图2.1 模具零件、从动轴生产工艺及产排污节点 2.7.芯子、车门密封条生产工艺 企业外购高分子密度板，根据订单要求设置加工中心程序，原料进入加工中心加工，完成后即为成品，整个过程不加热。 图2.2 芯子、车门密封条生产工艺及产排污节点 表2.5 现有工程污染物排放一览表 类别; 污染源名称; 污染物; 治理措施. 废气; 铣床、切割; 颗粒物; 在封闭车间内无组织排放. 废水; 职工生活; COD、氨氮、SS; 生活污水进入进入化粪池后定期清掏. 噪声; 生产设备; Leq; 减震基础+厂房隔声. 固体废物; 一般工业固体废物; 加工; 不含切削液金属屑; 收集后外售. 危险废物; 加工; 废切削液、含切削液金属屑、切削液废包装桶; 收集后暂存危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 集中存放，由环卫部门统一处理. 3 扩建项目概况 3.1 扩建项目概况 （1）项目名称：汽车零部件加工扩建项目 （2）建设单位：秦皇岛市日昌升农产品有限公司 （3）建设性质：扩建 （4）建设地点：本项目位于秦皇岛市抚宁区日昌升农产品有限公司院内，本项目中心位置坐标：北纬119°18′9.263″，东经39°52′42.825″。 厂界北侧为骊城大街，西侧为乡村道路，南侧、东侧均为空地。项目所在厂址周边关系示意图见附图2所示。 - （5）建设内容：在厂区原有生产线的基础上增加发黑处理工艺，购置酸洗槽、碱洗槽、水洗槽、油洗槽，并增加汽车零部件来料加工业务，年来料加工20万件，总产能达到120万件。 （6）工程投资：总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5%。 （7）劳动定员及工作制度：本次扩建项目不新增劳动定员，年生产300天，每天3班制，每班8小时。 3.2 工程规模及工程内容 本次扩建项目组成见下表： 表2-6 扩建项目项目组成一览表 项目; 项目组成; 项目工程内容; 备注. 主体工程; 机加工车间; 建筑面积为900m2，内设普通车床、立式加工中心等生产设备，年生产汽车零部件120万件; 依托现有. 发黑车间; 内设6座洗槽; 新增. 储运工程; 机加工库房; 建筑面积680m2，用于存放原辅料及产品; 取消. 盐酸库; 建筑面积45.5m2，位于机加工车间南侧，内置吨桶，最大盐酸储存量为1吨，配备24小时监控; 新增. 暂存区; 位于发黑车间内东侧，用于暂存成品; 新增. 废水池; 废水池容积为6m3，位于厂区东侧，暂存冲洗废水; 新增. 辅助工程; 办公区; 建筑面积为634.04m2，共2层，用于职工办公; 依托现有. 公用工程; 供水; 市政供水管网; 依托现有. 供电; 供电由当地电网供给; 依托现有. 供热; 冬季办公室使用空调供暖；碱洗槽采取电加热; 依托现有. 环保工程; 废气; 酸洗过程中产生的氯化氢经集气罩收集后进入碱喷淋塔进行治理，治理后的废气通过1根15m高排气筒排放；未被收集的废气在封闭车间内无组织排放; 新增. 废水; 生活污水进入厂区化粪池后定期清掏；冲洗废水进入废水池暂存定期使用密闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司; 依托现有. 噪声防治; 采取将产噪设备布置于厂房内并加隔声门窗，振动设备加减震垫的隔声降噪措施; 依托现有. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理; 依托现有. 一般工业固体废物; 不含切削液金属屑、不合格品、边角料收集后外售; 依托现有. 危险废物; 油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置; 依托现有. 危废 暂存间; 建筑面积6m2，用于暂时生产过程产生的危险废物。危废暂存间为重点防渗区，重点防渗区域地面及裙墙采取防渗措施，室内底部铺设1m黏土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，黏土层上铺设双层HDPE——GCL复合防渗系统(2×2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)等防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取同等有效防渗措施）; 依托现有. 一般固体废物暂存区; 建筑面积为4m2，用于存放一般固体废物，一般固体废物暂存间应满足防流失、防渗漏、防扬尘的要求。; 依托现有. 3.3 扩建项目主要生产设备 本次扩建项目不增加主要生产设备，仅增加6座洗槽及环保设施，扩建项目新增设备、设施一览表如下表： 表2-7 新增设备、设施一览表 - 名称; - 数量/座; - 容积/m3; - 尺寸/m; - 备注. - 碱槽; - 1; - 5.25; - 3.5×2.5×0.6m; - 槽内放碱片，铁槽. - 水槽; - 3; - 5.25; - 3.5×2.5×0.6m; - 槽内为清水，pp材质. - 油槽; - 1; - 5.25; - 3.5×2.5×0.6m; - 槽内味液压油，pp材质. - 酸槽; - 1; - 5.25; - 3.5×2.5×0.6m; - 槽内为盐酸，pp材质. - 叉车; - 1辆; - /; - /; - 物料运输. - 喷淋塔; - 1; - /; - /; - 用于废气治理. - 废水池; - 1; - 6; - 2×3×1m; - 暂存冲洗废水. 3.4 扩建项目主要原辅材料消耗 表2-8 扩建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 用量t/a; 其他说明. 原料; - 铁锭; - 560; - 外购，生产模具原料. - 高分子密度板; - 10; - 生产芯子、汽车密封饰条原料. - 半成品; - 270; - 协议单位委托加工的半成品. 辅料; - 切削液; - 0.3; - 加工使用. - 机油; - 0.3; - 设备使用. - 片碱; - 10; - 用于碱洗、碱喷淋. - 盐酸（30%）; - 6; - 用于酸洗，备用盐酸存放于盐酸库内. - 液压油; - 2; - 用于油洗. - 柴油; - 2; - 叉车使用，厂区内不存放. 能源; 电; 3万Kwh/a; 供电由当地电网供给. 水; 337.2m3/a; 市政供水管网. 3.5 产品方案 本项目主要产品方案详见下表。 表2-9 扩建项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格型号; 产量; 备注. 1; 芯子; /; 30万件/a; 120万件/a（约900t/a）. 2; 模具零件; 2kg-500kg; 30万件/a. 3; 车门密封饰条; /; 30万件/a. 4; 从动轴; 2kg-50kg; 10万件/a. 5; 加工后半成品; 2kg-100kg; 20万件/a. 3.6 水资源及能源消耗情况 3.6.1 给排水 （1）给水： 本项目水源由市政统一供给。 生活用水：本次扩建项目不增加劳动定员，不新增生活用水。 切削液调配用水：扩建项目年增加切削液使用量为120kg，切削液调配用水为1.2m3/a。 发黑工艺新增三个水槽，每天需补充消耗水，单个水槽内存水量约3.5m3，根据生产经验补水量约为水槽存水量的4%，则单个水槽补水量为0.14m3/d，则三个水槽每天需补水0.42m3/d（126m3/a）。 碱喷淋塔每日需补充消耗水，每日补水量约为0.2m3（60m3/a）； 零部件冲洗用水量约为0.5m3/d（150m3/a）。 则本项目运营期新鲜水用水量为1.124m3/d（337.2m3/a）。 （2）排水 扩建项目不新增劳动定员，不新增生活污水；切削液调配水全部消耗；水槽内水循环使用，不外排，冲洗废水进入废水池暂存定期使用密闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 表2-10 扩建项目水量平衡情况表单位：m³/d 序号; 用水部分; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 损耗量; 外排量. 1; 切削液调配; 0.004; 0.004; 0; 0.004; 0. 2; 水槽补水（3个）; 10.5; 0.42; 10.08; 0.42; 0. 3; 喷淋塔补水; 0.2; 0.2; 1; 0.2; 0. 4; 冲洗用水; 0.5; 0.5; 0; 0.1; 0.4. 合计; 11.204; 1.124; 11.08; 0.724; 0.4. 图2.3 扩建项目水平衡图 m3/d 3.6.2 供电 企业供电由当地电网统一供给，扩建项目用电量为3万kw·h/a，能够满足日常生产及生活用电。 3.6.3 供热 本项目办公采用空调供暖；碱洗槽采取电加热。 4扩建完成后全厂概况 4.1全厂项目组成见下表： 表2-11 扩建项目完成后全厂项目组成一览表 项目; 项目组成; 项目工程内容. 主体工程; 机加工车间; 建筑面积为900m2，内设 普通车床、立式加工中心等生产设备、洗槽6座，年生产汽车零部件120万件. 发黑车间; 内设6座洗槽. 储运工程; 暂存区; 位于发黑车间内东侧，用于暂存成品. 盐酸库; 建筑面积45.5m2，位于机加工车间南侧，内置吨桶，最大盐酸储存量为1吨，配备24小时监控. 废水池; 废水池容积为6m3，位于厂区东侧，暂存冲洗废水. 辅助工程; 办公区; 建筑面积为634.04m2，共2层，用于职工办公. 公用工程; 供水; 市政供水管网. 供电; 供电由当地电网供给. 供热; 冬季办公室使用空调供暖；碱洗槽采取电加热. 环保工程; 废气; 酸洗过程中产生的氯化氢经集气罩收集后进入碱喷淋塔进行治理，治理后的废气通过1根15m高排气筒排放；未被收集的废气在封闭车间内无组织排放. 废水; 生活污水进入厂区化粪池后定期清掏；冲洗废水进入废水池暂存定期使用密闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 噪声防治; 采取将产噪设备布置于厂房内并加隔声门窗，振动设备加减震垫的隔声降噪措施. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理. 一般工业固体废物; 不含切削液金属屑、不合格品、边角料收集后外售. 危险废物; 油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置. 危废 暂存间; 建筑面积6m2，用于暂时生产过程产生的危险废物。危废暂存间为重点防渗区，重点防渗区域地面及裙墙采取防渗措施，室内底部铺设1m黏土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，黏土层上铺设双层HDPE——GCL复合防渗系统(2×2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)等防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取同等有效防渗措施）. 一般固体废物暂存区; 建筑面积为4m2，用于存放一般固体废物，一般固体废物暂存间应满足防流失、防渗漏、防扬尘的要求。. 4.2 全厂项目主要生产设备 全厂设备、设施一览表如下表： 表2-12 扩建项目完成后设备、设施一览表 序号; 名称; 数量（台）; 型号. 1; 普通车床; 1; CV6103*3000. 2; 立式升降台铣床; 1; X5032. 3; 立式加工中心; 1; VMC850L. 4; 立式数控铣床; 1; XK600A. 5; 数控车床; 1; SC6136. 6; 普通车床; 1; CY6132B-1000. 7; 普通车床; 1; CY6140B-1000. 8; 压力机; 1; JH100T. 9; 台式钻床; 1; Z512B. 10; 台式攻丝机; 1; SWJ-12. 11; 立式加工中心; 1; VMC1265. 12; 台式攻丝机; 2; SWJ-16. 13; 台式钻床; 2; Z512B. 14; 万能工具铣床; 1; X8126C. 15; 数控车床; 1; CK-6136. 16; 立式升降台铣床; 1; X5032. 17; 电火花数控线切割机床; 2; DK7740. - 18; 碱喷淋塔; 1; /. - 19; 叉车; 1; /. - 20; - 碱槽; - 1; - 5.25. - 21; - 水槽; - 3; - 5.25. - 22; - 油槽; - 1; - 5.25. - 23; - 酸槽; - 1; - 5.25. 4.3 全厂项目主要原辅材料消耗 表2-13 扩建项目完成后全厂主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 现有工程用量t/a; 扩建项目用量t/a; 扩建后全厂t/a; 其他说明. 原料; - 不锈钢; 10; - 0; - 10; - 外购，生产从动轴原料. - 铁锭; 20; - 560; - 580; - 外购，生产模具原料. - 高分子密度板; 20; - 10; - 30; - 生产芯子、汽车密封饰条原料. - 半成品; - 0; - 270; - 270; - 协议单位委托加工的半成品. 辅料; - 切削液; - 0.18; - 0.12; - 0.3; - 加工使用. - 机油; - 0; - 0.3; - 0.3; - 设备使用. - 片碱; - 0; - 10; - 10; - 用于碱洗. - 盐酸（30%）; - 0; - 6; - 6; - 用于酸洗、碱喷淋. - 液压油; - 0; - 2; - 2; - 用于油洗. - 柴油; - 0; - 2; - 2; - 叉车使用. 能源; 电; 3万Kwh/a; 3万Kwh/a; 6万Kwh/a; 供电由当地电网供给. 水; 121.8m3/a; 337.2m3/a; 459m3/a; 市政供水管网. 4.4产品方案 本项目主要产品方案详见下表。 表2-14 扩建项目建设完成后全厂产品方案一览表 序号; 名称; 规格型号; 产量; 备注. 1; 芯子; /; 30万件/a; 120万件/a（约900t/a）. 2; 模具零件; 2kg-500kg; 30万件/a. 3; 车门密封饰条; /; 30万件/a. 4; 从动轴; 2kg-50kg; 10万件/a. 5; 加工后半成品; 2kg-100kg; 20万件/a. 4.5 水资源及能源消耗情况 4.5.1 给排水 （1）给水： 本项目水源由市政统一供给。 生活用水：本项目劳动定员为10人，根据《2021年河北省用水定额》，按照每人每天用水量为40L计算，则职工用水量为0.4m3/d（120m3/a）。 切削液使用过程中需要用水调配，切削液：水=1：10，切削液年用量为300kg，则调配用水年用量为3m3/a。 发黑工艺新增三个水槽，每天需补充消耗水，单个水槽内存水量约3.5m3，根据生产经验补水量约为水槽存水量的4%，单个水槽补水量为0.14m3/d，则三个水槽每天需补水0.42m3/d（126m3/a）。 碱喷淋塔每日需补充消耗水，每日补水量约为0.2m3（60m3/a）； 零部件冲洗用水量约为0.5m3/d（150m3/a）。 运营期全厂新鲜水用水量为1.124m3/d（337.2m3/a）。 新鲜水每天用量为1.53m3/d（459m3/a）。 （2）排水 本项目职工生活污水产生量按照用水量的80%计算，为0.32m3/d（96m3/a）。生活污水进入化粪池后定期清掏；切削液废水全部消耗；水槽内水循环使用，不外排；冲洗废水进入废水池暂存定期使用密闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 表2-15 全厂项目水量平衡情况表单位：m³/d 序号; 用水部分; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 损耗量; 外排量. 1; 生活用水; 0.4; 0.4; 0; 0.4; 0. 2; 切削液调配; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0. 3; 水槽补水（3个）; 10.5; 0.42; 10.08; 0.42; 0. 4; 碱喷淋塔补水; 0.2; 0.2; 1; 0.2; 0. 5; 冲洗用水; 0.5; 0.5; 0; 0.1; 0.4. 合计; 16.11; 1.53; 11.08; 1.13; 0.4. 图2-4 扩建项目建设完成后全厂水平衡图 m3/d 4.5.2供电 扩建项目建设完成后全厂用电量为6万kw·h/a，由当地电网统一供给，能够满足日常生产及生活用电。 4.5.3 供热 本项目办公采用空调供暖；碱洗槽采取电加热。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 工艺流程简述 项目用地基本已硬化，利用现有厂房进行建设。施工期主要是6座洗槽、1座废水池以及辅助设备安装，施工过程中产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化；并且随着施工期的结束影响也随之消失。施工期工艺流程及产排污节点见图2-4。 图2-6 施工期工艺流程及排污节点图 1、废气：主要是在建筑物拆除、厂房建设过程产生的粉尘。 2、废水：主要是在建设施工过程中产生的设备冲洗废水、施工人员产生的生活污水。 3、噪声：主要是施工过程中运输车辆、施工机械等运行时产生的噪声。 4、固废：主要是在现有建筑物拆除产生的建筑垃圾、施工过程中产生的建筑垃圾、包装物和施工人员产生的生活垃圾。 二、项目运营期工艺流程 本次扩建项目仅对模具零件、接受委托进行加工的部分半成品进行发黑处理，现有工程生产工艺不发生变化。 - 1、接受委托加工半成品 - 半成品主要为其他公司委托处置的标准件，原料由汽运进厂后进入生产车间。 - 根据订单采用加工中心及数控车床进行机械加工，主要进行铣削加工。加工过程中采用调配后的切削液进行润滑，切削液循环使用，定期补充损耗量。此过程中会产生含切削液金属屑，根据《国家危险废物名录（2021年版）》“经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼”的利用过程不按危险废物管理，本项目含切削液金属屑收集后暂存危废暂存间内，定期交由有资质单位处置或利用。 - 加工好的标准件使用加工中心、铣床进行加工，根据图纸对加工好的物料使用铣钻进行打孔等处理。 - 接受外委加工80%的部件及通过钢锭生产的部分配件需进行发黑处理，发黑处理前，需使用水枪对零部件进行冲洗，去除上面沾染的铁屑。 - 发黑处理是指在钢铁表面形成一层的黑色薄膜（即“黑锈”），以保护钢铁内部材质不受氧化的处理工艺。本项目对铁锭生产的产品及合作单位委托处理的80%半成品进行发黑处理。发黑工艺共需要六步，具体工艺如下： - （1）碱洗 - 首先将零部件放入碱槽内去油，碱洗槽使用电加热，碱洗槽温度保持在135℃左右，零件在槽内浸泡30分钟后取出。 - （2）降温 - 取出后放入1号清水槽进行浸泡降温，浸泡时间约为5分钟，使零部件降至25℃-30℃后取出。 - （3）酸洗 - 降至常温后放到酸洗槽进行除锈，酸洗槽为常温，零部件浸泡时间约为30分钟。 - （4）清洗 - 取出后放入2号清水槽进行清洗，去除零件上附着的盐酸。 - （5）碱洗 - 清洗后的零部件放入碱洗进行发黑处理，反应时间约为30分钟。 - （6）清洗 - 取出后放入3号清水槽进行清洗，去除零件上附着的碱液。 - （7）油洗 - 发黑后的成品需在油槽内浸泡一下，使零部件表面附着液压油，形成油膜，防止零部件存放及运输过程中氧化。 - 图2-7 新增发黑工艺流程图 本项目排污节点详见表2.16。 表2-16 本项目排污节点一览表 类别; 污染源名称; 污染物; 治理措施. 废气; 酸洗; 氯化氢; 酸洗过程中产生的氯化氢经集气罩收集后进入碱喷淋塔进行治理，治理后的废气通过1根15m高排气筒排放；未被收集的废气在封闭车间内无组织排放. 废水; 冲洗废水; COD、氨氮、SS、石油类; 冲洗废水进入废水池暂存定期使用密闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 噪声; 生产设备; Leq; 减震基础+厂房隔声. 固体废物; 一般工业固体废物; 加工、不合格品、边角料; 不含切削液金属屑; 收集后外售. 危险废物; 发黑; 油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑; 收集后暂存危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处理. 原辅料. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 集中存放，由环卫部门统一处理. |
| --- | --- |
| ## 与 ## 项 ## 目 ## 有 ## 关 ## 的 ## 原 ## 有 ## 环 ## 境 ## 污 ## 染 ## 问 ## 题 | 1、企业现有工程环保履行手续 秦皇岛市日昌升农产品有限公司成立于2010年2月，位于抚宁区下管庄102国道南侧，主要为机械零部件的加工。2019年委托秦皇岛鑫正环保技术工程服务有限公司编制《秦皇岛市日昌升农产品有限公司汽车零部件加工项目环境影响报告表》，并于2019年9月18日通过秦皇岛市生态环境局审批，审批文号为：抚环审表[2019]-1-1号，并于2019年12月完成验收，企业于2020年8月17日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：911909295504062836001W。 表2-19 现有环保相关手续一览表 项目名称; 环评批复单位; 环评批复日期; 环评批准文号; 验收日期. 秦皇岛市日昌升农产品有限公司汽车零部件加工项目; 秦皇岛市生态环境局; 2019年9月18日; 抚环审表[2019]-1-1号; 2020年8月17日. 2、现有污染物排放情况 公司现有工程大气污染物主要为颗粒物。根据秦皇岛洁之康环保科技有限公司2019年12月出具的验收监测报告可知，现有项目颗粒物排放浓度如下： 表2-20 验收监测报告污染物排放浓度一览表 名称; 排放方式; 厂界上风向最大浓度限值mg/m3; 厂界下风向最大浓度限值mg/m3; 上下风向差值mg/m3. 颗粒物; 无组织; 0.217; 0.483; 0.266. 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2排放限值要求1.0mg/m³；以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021-10]）厂界上、下风向差值限值要求：0.3mg/m³。 3、现有工程存在的环保问题及整改措施 现有工程已完成验收，无现有环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 （1）基本污染物现状 根据秦皇岛市大气污染防治工作领导小组于2024年1月11日发布《关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）中相关数据显示项目所在区域2023年1-12月秦皇岛抚宁区空气环境质量现状做出评价，数据见下表。 表3-1 秦皇岛抚宁区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均值; 12; 60; 20; 是. NO2; 年平均值; 30; 40; 75; 是. CO; 24h平均值; 1.5; 4mg/m³; 37.5; 是. O3; 8h平均值; 174; 160; 108.7; 否. PM10; 年平均值; 58; 70; 82.8; 是. PM2.5; 年平均值; 27; 35; 77.1; 是. （2）特征污染物现状 秦皇岛市日昌升农产品有限公司委托河北天大检测技术有限公司对项目东北侧423m处刘庄村庄村环境空气现状进行监测，采样日期为2024.10.10~10.12，连续检测3天。本项目大气污染物监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 大气污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂区方位及距离. 北纬; 东经. 刘庄村; 119.317715°; 39.883595°; 氯化氢、TSP; 2024.10.10~10.12; NE；423m. 表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果表 单位：μg/m3 检测项目; 时间; 采样日期及检测结果; # 执行标准及限值HJ 2.2-2018附录D标准限值; 结论. 10.10; 10.11; 10.12. 总悬浮颗粒物（TSP）（µg/m3）; 24小时 均值; 148; 89; 116; # （GB3095-2012）表2二级标准限值≤300; 符合. 氯化氢（µg/m3）; 24小时 均值; <8; <8; <8; ≤15; 符合. 氯化氢（µg/m3）; 小时 均值; 2:00; <20; <20; <20; ≤50; 符合. 8:00; <20; <20; <20; ≤50; 符合. 14:00; <20; <20; <20; ≤50; 符合. 20:00; <20; <20; <20; ≤50; 符合. 根据以上数据可知，项目所在区域氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求；基本因子除臭氧外，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求，项目所在区域为不达标区。 2 声环境质量现状 项目所在区域环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目500m范围内大气环境保护目标主要为刘庄村。 2、声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、生态环境：项目在现有车间进行建设，不会对生态环境造成影响。 4、地下水：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-4 项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 经度; 纬度. 刘庄村; 119.309025; 39.882983; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类; 大气环境二类功能区/ 声环境一类功能区; NE; 423. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 施工期 - 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)昼间≤70dB(A)、夜间55dB（A）； 2、施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。 表3-5 施工期废气排放标准 污染物名称; 执行标准; 标准来源. 颗粒物; ≤80μg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1扬尘排放浓度限值. 2 运营期 1、有组织废气 运营期有组织氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2排放限值要求：150mg/m3，排放速率：0.3kg/h。 2、无组织废气 厂界无组织氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2排放限值要求0.25mg/m³。 具体标准值见下表： 表3-6 运营期大气污染物排放标准一览表 单位：mg/m³ 污染源; 排放形式; 污染物; 标准限制; 执行标准. 酸洗; 有组织; 氯化氢; 150; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2排放限值要求. 排放速率：0.3kg/h. 无组织; 氯化氢; 0.25. 3、项目运营期东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；北厂界执行4类标准，昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 4、一般固体废物做到防扬散、防流失、防渗漏措施；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 5、运营期废水执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表四中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求。 表3-7 废水排放执行标准 单位：mg/L 项目; 《污水综合排放标准》 GB8978-1996; 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015; 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水标准; 执行标准. pH; 6-9; 6.5-9.5; 6-9; 6-9. COD; 500; 500; 500; 500. BOD5; 300; 350; 200; 200. SS; 400; 400; 300; 300. 氨氮; --; 45; 22; 22. 石油类; 20; 15; /; 15. TP; --; 8; 4; 4. TN; --; 70; 30; 30. |
| 总量 控制 指标 | 根据《河北省生态环境保护“十四五”规划》(冀政字〔2022〕2号)，“十四五”期间国家约束性指标为化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、氮氧化物(NOx)、VOCs，对沿海城市的总氮实行排放控制，除以上五个因子外，根据河北省生态环境厅办公室《关于开展排污许可持证单位主要污染物排污权确权工作“回头看”的通知》([2021]-429)，二氧化硫为排污确权的污染物之一，并提出适时将颗粒物纳入确权种类。 本项目不涉及锅炉，不涉及二氧化硫、氮氧化物。 生产废水主要为冲洗废水，废水排放量为120m³/a，废水定期拉至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进行处理。 （1）采用企业废水排放口排放标准核算量 生产废水污染物执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求，即COD≤500mg/L、 氨氮≤22mg/L，则本项目采用企业生产废水总排放口排放标准核算COD、氨氮排放量为： COD：120m³/a×500mg/L×10-9＝0.06t/a。 氨氮：120m³/a×22mg/L×10-9＝0.003/a。 （2）根据秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司出水标准核算COD、氨氮排放量为：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，即COD≤50mg/L、 氨氮≤5mg/L，排放量为： COD：120m³/a×50mg/L×10-6＝0.006t/a。 氨氮：120m³/a×5mg/L×10-6＝0.001t/a。 三、本项目总量控制指标详见下表： 表3-8 项目污染物总量计算一览表 排放口名称及编号; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/m3）. 废水; COD; 0.006; 50. 氨氮; 0.001; 5. 根据秦皇岛市生态环境局出具的总量确认书，本项目新增COD、氨氮总量指标从抚宁区中冶水务二期扩建项目减排工程中调剂。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期工艺流程 施工扬尘主要产生于废水池、盐酸库建设、汽车运输扬尘、散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境，影响施工人员和附近人员的健康和作业。项目施工造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气和居民的影响可以接受。 针对施工期扬尘污染问题，根据《河北省2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，本评价要求建设单位采取如下控制措施： ①在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； ②在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； ③对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； ④在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后方可驶出； ⑤使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不进行现场拌和； ⑥在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； ⑦建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；合理布设料场位置，建筑材料专用堆放地用篷布遮挡，定期洒水抑尘。 ⑧在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复； ⑨施工时尽量减少土地开挖面积，降低开挖土量；土地挖掘、平整及施工建设过程中采用洒水措施，及时向易产生扬尘的施工场地、路面洒水，每天洒水次数不低于2次，大风天增加洒水量及洒水次数，减少扬尘产生； ⑩建筑材料、设备的运输及建筑垃圾清运过程中，运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用蓬布遮盖，以避免沿途洒落，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘。 ⑪施工工地扬尘防治“六个百分之百”：即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输及党的组织覆盖和工作覆盖。 根据《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)在施工现场设置1个施工场地扬尘监测点，在厂区车辆出入口布设。 综上所述，为有效控制施工期间的扬尘影响，根据本项目具体情况，加强管 理，切实落实好上述措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，可使施工场地 扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB132934-2019）表1扬尘排放 浓度限值，对敏感点不会产生明显影响。 因此，本项目施工期对大气环境不会造成明显影响 2、施工废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员生活污水用于施工场地内道路泼洒抑尘，不外排；施工废水主要为施工设备清洗排水，但水量较小，主要污染物为泥沙，收集沉淀后泼洒地面抑尘，对环境影响较小。 3、施工噪声 施工噪声主要为设备场地平整、建筑基础挖掘、建筑材料运输等施工机械产生的噪声。结合本工程的施工特点，根据调查分析，施工设备产噪声级值为70～105dB(A)。合理安排施工时间方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准。为减少噪声影响，建设单位拟采取的措施如下： ①施工时尽量使用低噪声机械设备，在施工过程中安排专人对设备进行定期保养维护，对施工人员进行操作培训，严格按照操作规程使用各类机械设备。 ②运输车辆通过要减速慢行以减低噪声。 ③合理选择运输建筑材料的道路，尽可能避开敏感点。运输车辆穿越环境敏感点时限速、禁鸣。 ④合理安排施工时间，高噪声工期必须避开敏感时段。 ⑤加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 采取以上措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，施工期噪声达标排放。 4、固体废物 本工程施工期产生的固体废物主要为建筑物拆除产生的废砖等建筑垃圾，建筑垃圾、设备安装产生的废包装材料和人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均为I类一般固体废物。废砖、废钢板等建筑垃圾委托有资质单位利用；生活垃圾产生量较小，统一收集后由环卫部门处理，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，项目在施工期虽然会对当地的环境会造成一定的影响，但是这种影响可以通过采取适当的措施减小或者避免，并且这种影响是暂时的，将随着工程的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响分析 （1）有组织废气 项目酸洗过程中使用浓度为30%得盐酸，年使用量为6t/a，酸洗过程中氯化氢的产生量按照年用量的30% 进行核算，则氯化氢的产生量为1.8t/a，产生速率为0.25kg/h，经废气经收集后进入碱喷淋塔进行治理（风机风量为2000m3/h），治理后的废气经1根15m高排气筒排放，废气收集效率按照85%进行计算，废气治理效率为90%，则氯化氢的排放量为0.153t/a，排放速率为0.02kg/h，排放浓度为10.63mg/m3。 （2）无组织废气 酸洗过程中未被收集的氯化氢在封闭车间内无组织排放，排放量为0.27t/a，排放速率为0.037hg/h。 （3）达标情况分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算运营期环境影响和保护措施模式（AERSCREEN）对厂界浓度进行预测。根据预测结果，无组织排放的氯化氢下风向最大落地浓度为32.2830μg/m3由此推断，氯化氢无组织监控点处浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2排放限值要求0.25mg/m³，厂界外无超标点，项目无组织排放的废气对周围环境影响不大，故本项目不设置大气防护距离。因此，项目无组织排放的废气对周围环境影响不大。 表4-1 废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 厂界; 氯化氢; 1次/年. 有组织废气; 氯化氢排气筒; 氯化氢; 1次/年. （4）防治措施可行性分析 碱喷淋塔去除酸雾是现阶段通用的可行性技术。 （5）非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使污染物产生量在短期内大幅增加。 （1）停电、停气故障 项目生产使用电能。停电即停止运行。污染物会持续产生，会对周边环境造成影响。 （2）生产线故障 本项目车间内无完整流水线，各生产设备均为独立工作，单条生产线故障时不会对另外一条造成影响。 （3）环保设施故障 项目涉及的环保设施主要包括移动粉尘净化器，当单台环保设施发生故障时，可借用其他工序环保设施，不会对外环境造成较大影响。 表4-2 项目非正常工况大气污染物源强表 污染源; 主要污染物; 单个工序最大速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频率. 碱喷淋塔; 氯化氢; 0.25; 0.25; 2. 建议：建设单位在正常生产时应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强各环保设施的日常维护的保养。 2 水环境影响分析 本次扩建项目不新增劳动定员无新增生活污水；生产废水主要为冲洗废水，废水进入废水池后定期使用封闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进行处理。 （1）污染物产生情况 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司对企业“小试实验”废水样品进行检测，主要污染物COD、氨氮、动植物油、悬浮物均可满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水要求，本次项目污染物产生总量按照收水标准进行核算，则经治理后各污染物排放浓度及排放量为：CODcr：500mg/L，0.06t/a；氨氮：22mg/L，0.003t/a；石油类：15mg/L，0.0018t/a。 （2）污染物治理情况 生活污水不新增，依托现有治理设施进行治理；生产废水经管线进入废水池内暂存，废水池容积6m3，废水池设置在地下（兼做事故池），可容纳15天的生产废水，废水定期拉至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进一步处理。各污染物预测的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水要求。 （3）秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司可行性分析 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司设计规模为7.5万吨/天，采用氧化沟生物处理+纤维转盘深度处理工艺，处理后的污水排放执行（GB18918-2002）的一级A标准。本项目废水使用封闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司，可操作性强。抚宁秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司处理能力为7.5万t/d，现最大处理水量为5.5万t/d，剩余处理能力2万t/d，本项目单日产生最大废水量为0.4m3，小于秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司的剩余处理能力，本项目废水水质较为简单，不会对现有秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司的运行造成冲击，秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司在接收本项目废水后，仍可稳定运行。 综上，本项目废水排至抚宁秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司处理方法可行。 表4-3 废水监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水池; PH、COD、SS、氨氮、石油类; 每季一次; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质限值. 3 声环境影响分析 3.1 噪声源强分析 （1）声源分析 本次扩建项目新增产噪设施主要为喷淋塔、风机、水泵等，现有噪声源主要为车床、切割机床等，其声源值大约为70~90dB（A），采取的噪声污染防治措施主要有：设计设备选型采用优质低噪设备；对产噪设备采用减震基础、隔声的降噪措施。 （2）环境数据 建设项目所处区域的年平均风速1.85m/s、主导风向为西北风、年平均气温12.74℃、年平均相对湿度60%、大气压强1050KPa。评价范围内无声环境敏感目标，仅在厂界设置预测点位，坐标原点选在厂区中心（东经：119.302548北纬：39.877652）。 （3）预测模型的确定 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则一声环境》 (HJ2.4-2021) 的要求，项目环评采用环安科技环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录 B(规范性附录) 中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 本项目所有设备均置于室内，无室外点声源。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中：——预测点处声压级，dB； ——参考位置r0处的声压级，dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ——房间常数，，为房间内表面面积，㎡，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，（即按面声源处理）； 当时，（即按线声源处理）； 当时，（即按点声源处理）； （3）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为: ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 （4）各生产单元的主要噪声源及控制措施见下表。 表4-4 主要噪声源强调查清单（室内） 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 建筑隔声量dB(A); 室内吸声量dB(A); 到厂界障碍物数量; 树林、灌木分布情况; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 普通车床（1台）; 7.44; -13.84; 1; 80; 基础减震+建筑隔声; 15; 5; 置于车间内，为带门窗的墙体; 绿化带，种植低矮灌木; 生产设备运行24小时. 2; 立式升降台铣床（1台）; 11.89; -13.10; 1; 80. 3; 立式加工中心（1台）; 17.82; -13.10; 1; 80. 4; 立式数控铣床（1台）; 8.55; -18.66; 1; 80. 5; 数控车床（1台）; 14.11; -20.14; 1; 80. 6; 普通车床（1台）; 17.39; -19.4; 1; 80. 7; 普通车床（1台）; 7.63; -24.92; 1; 80. 8; 压力机（1台）; 12.97; -26.03; 1; 85. 9; 台式钻床（1台）; 19.24; -26.30; 1; 85. 10; 台式攻丝机（1台）; 29.46; -12.86; 1; 80. 11; 立式加工中心（1台）; 35.54; -12.95; 1; 80. 12; 台式攻丝机（2台）; 42.08; -13.32; 1; 80. 13; 台式钻床（2台）; 30.47; -18.75; 1; 80. 14; 万能工具铣床（1台）; 36.83; -19.67; 1; 80. 15; 数控车床（1台）; 43.46; -21.70; 1; 80. 16; 立式升降台铣床（1台）; 30.01; -27.13; 1; 80. 17; 电火花数控线切割机床（2台）; 37.20; -28.24; 1; 90. 表4-5 主要噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 相对空间位置/m; 声源源强/dB/m; 声源控制措施; 运行时段. 1; 喷淋塔; -73.62; -28.48; 1; 75; 距离衰减; 24. 2; 水泵; -69.18; -15.55; 1; 70. 3; 风机; -73.43; -26.63; 1; 85. 表4-6 厂界噪声预测结果一览表 设备名称; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 设备贡献值叠加后; 29.87; 29.87; 43.44; 43.44; 46.36; 46.36; 26.16; 26.16. 现状监测值; 56.9; /; 58.2; /; 56.2; /; 67.6; /. 预测值; 56.91; 29.87; 58.34; 43.44; 56.63; 46.36; 67.6; 26.16. 标准限值; 昼间≤60，夜间≤50; 昼间≤70，夜间≤55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）达标情况分析 各产噪设备采取安装基础减振、选用低噪声设备、厂房隔声等降噪措施再经距离衰减，与现状背景值叠加，东、西、南厂界噪声满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求、北厂界满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。 （3）监测要求 本项目噪声监测要求见下表。 表4-7 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; Leq、偶发噪声、频发噪声; 每季一次; 东、西、南厂界噪声满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求、北厂界满足4类标准要求. 4 固废环境影响分析 根据《固体废物鉴别标准通则》 （GB34330-2017）识别出本项目产生的固体废物有不含切削液金属屑、除尘灰、废布袋、边角料、不合格品、油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑等，识别过程见下表。 表4-8 固体废物识别依据一览表 序号; 名称; 识别依据. 1; 不含切削液金属屑; 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等. 2; 油泥; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 3; 废渣; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 4; 片碱包装袋; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 5; 盐酸废包装瓶; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 6; 废油桶; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 7; 废切削液桶; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 8; 废切削液; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 9; 含切削液金属屑; 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等. 10; 不合格品; 因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 11; 边角料; 产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等. 4.1 生活垃圾 本次扩建项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾，现有生活垃圾由环卫部门定期清运。 4.2 一般工业固体废物 扩建项目一般工业固废产生及处置方式见下表。 表4-9 扩建项目一般工业固体废物汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 产废周期; 污染防治措施. 1; 不含切削液金属屑; 一般工业固体废物; SW17; 12; 加工处理; 固态; 1次/d; 收集后外售. 2; 不合格品; SW17; 2; 加工处理; 固态; 1次/d. 3; 边角料; SW17; 11; 加工处理; 固态; 1次/d. 表4-10 扩建项目完成后全厂一般工业固体废物汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 产废周期; 污染防治措施. 1; 不含切削液金属屑; 一般工业固体废物; SW17; 15; 加工处理; 固态; 1次/d; 收集后外售. 2; 不合格品; SW17; 3; 加工处理; 固态; 1次/d. 3; 边角料; SW17; 15; 加工处理; 固态; 1次/d. 4.2.1管理台账要求 根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（2021-12-30），本项目一般固体废物管理台账要求如下： （1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理； （2）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； （3）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； （4）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； （5）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； （6）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.3危险废物 本项目危险废物主要为油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑，危险废物收集后暂存在危险废物暂存间内定期交由有资质单位进行处置。 表4-11 扩建项目危险废物属性一览表 序号; 名称; 产生节点; 产生量（t/a）; 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 油泥; 油洗; 0.05; HW08; 900-249-08; T/I. 2; 废渣; 碱洗、酸洗; 0.05; HW34; 900-349-34; C/ T. 3; 片碱包装袋; 碱洗; 0.02; HW49; 900-041-49; T/In. 4; 盐酸废包装瓶; 酸洗; 0.01; HW49; 900-041-49; T/In. 5; 废油桶; 油洗; 0.05; HW49; 900-041-49; T/In. 6; 废切削液桶; 加工; 0.03; HW49; 900-041-49; T/In. 7; 废切削液; 加工; 0.05; HW09; 900-006-09; T. 8; 含切削液金属屑; 加工; 1.5; HW49; 900-041-49; T/I. 注：毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、感染性（Infectivity, In） 表4-12 扩建项目完成后全厂危险废物属性一览表 序号; 名称; 产生节点; 现有项目产生量（t/a）; 扩建项目产生量（t/a）; 全厂总量（t/a）; 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 油泥; 油洗; 0; 0.05; 0.05; HW08; 900-249-08; T/I. 2; 废渣; 碱洗、酸洗; 0; 0.05; 0.05; HW34; 900-349-34; C/ T. 3; 片碱包装袋; 碱洗; 0; 0.02; 0.02; HW49; 900-041-49; T/In. 4; 盐酸废包装瓶; 酸洗; 0; 0.01; 0.01; HW49; 900-041-49; T/In. 5; 废油桶; 油洗; 0; 0.05; 0.05; HW49; 900-041-49; T/In. 6; 废切削液桶; 加工; 0.02; 0.03; 0.05; HW49; 900-041-49; T/In. 7; 废切削液; 加工; 0.03; 0.05; 0.08; HW09; 900-006-09; T. 8; 含切削液金属屑; 加工; 1; 1.5; 2.5; HW49; 900-041-49; T/I. 4.3.1危险废物贮存场所环境影响分析 1、依托可行性分析 本项目厂区内现有一座危险废物暂存间，面积6m2，已完成环保验收，危废间地面及裙墙均采取防腐防渗措施，渗透系数小于10-10cm/s，满足相关要求。 危险废物定期交由资质单位进行委托处置。目前，现有工程产生的危险废物均暂存于危险废物暂存间内，分区暂存，不长期储存，扩建项目新增的危险废物种类产生量较少，贮存所需空间小，厂区现有的危险废物间储存规模可以完全满足本项目暂存的需要，因此其依托措施可行。 2、危险废物管理要求 - （1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； （2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； （3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； （4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施:表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cms)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cs)，或其他防渗性能等效的材料； （5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面:采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 （6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入； （7）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施,收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 4.3.2危险废物台账要求 1、产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 2、产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 3、危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。台账保存期限为十年 4.3.3运输过程环境影响分析 危险废物从设备产生后，直接装入专业容器内，密封后运至危险废物贮存库内暂存。要求危险废物由产生点至贮存库的运输过程，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行。危废间位于厂区内，危险废物产生点距离危废间的最远距离不建议超过100m左右。由于装有危险废物的容器保持密封，由专用车辆运输，危险废物产生点距离危废间较近，危险废物从产生点至贮存库的运输过程不会对周边环境造成不利影响。 4.3.4容器和包装物污染控制要求 - 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； - 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； - 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； - 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； - 容器和包装物外表面应保持清洁。 4.3.5危废暂存间建设可行性分析 表4-13 危险废物贮存情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 油泥; HW08; 900-249-08; 厂区西北角危废间; 6m2; 桶装; 5t; 0.5年. 2; 废渣; HW34; 900-349-34; 桶装. 3; 片碱包装袋; HW49; 900-041-49; 袋装. 4; 盐酸废包装瓶; HW49; 900-041-49; 袋装. 5; 废油桶; HW49; 900-041-49; /. 6; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; /. 7; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 8; 含切削液金属屑; HW49; 900-041-49; 桶装. 表4-14 危险废物暂存间建设地点与（GB18597-2023）文件分析一览表 序 号; 危险废物贮存污染控制标准 （GB18597-2023）; 项目危险废物暂存间情况. 选址符合性分析. 1; 贮存得到设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 项目危险废物暂存间位于厂房内，满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。. 2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。. 3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库集气最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 项目危废间位于厂区内，选取位置不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最新法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。. 4; 贮存目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 项目最近敏感点为东北侧423刘庄村，不会对其造成影响。. 防腐防渗符合性分析. 5; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施可根据危险废物特性采用施。过道、隔板或隔墙等方式。; 项目设危废暂存间，各类危险废物分区贮存。. 6; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10(二者取较大者]： 用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 在贮存库内贮存液态危险废物，具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者) ：收集设施容积满足渗滤液的收集要求。. 7; 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味空气净化设施：气体净化设施的排气筒高度应符合 GB16297 要求。; 本项目危废间不贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物. 综上所述，本项目危废间建设满足相关要求，依托可行。 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。项目所有固体废物均得到了合理处置，对周围环境影响较小。 5土壤、地下水环境影响分析 本项目运营期发黑过程建设6个槽，其中酸洗、油洗、水洗槽均为pp材质，碱槽位铁槽，槽置于地面上，车间地面硬化，槽发生破损后槽内溶液会泄漏至车间，可快速发现进行处理。不会污染地下水或土壤。 为防止风险物质对浅层地下水地表土壤造成污染，项目应采取相应的防渗措施： （1）源头控制措施 1）提高企业清洁生产水平，减少污染物产生量； 2）日常对危险废物暂存间进行巡检，发现储存桶有破损、渗漏情况，应及时修补或进行更换。 3）加强对槽维护及巡查，减少跑、冒滴、漏对地下水及土壤的影响。 （2）分区防渗措施 依据本项目污染物产生、处理的过程，结合厂区总平面布置情况，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗的相关要求，厂区拟采取防渗措施： 表4-15 工程污染分区及防渗措施一览表 序号; 污染分区; 名称; 防渗技术要求。. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间、酸洗槽、油洗槽、碱洗槽、水洗槽; 20cm厚P8混凝，并采取2mm厚高密度聚乙烯防渗,渗透系数≤10-10cm/s ，并设置堵截泄漏的裙脚，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置泄漏液体的收集装置. 2; 一般防渗区; 生产车间、废水池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤ 1.0×10-7cm/s；或参考GB/T50934 执行. 项目根据防渗技术要求，对其地面做防渗处理，同时提高操作人员技术水平，完善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。采取以上措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水及土壤环境带来的威胁，本项目运营过程中不会对地下水以及土壤环境产生影响。 6环境风险 （1） 风险源调查 本项目生产工艺简单，生产过程中主要风险物质为危险废物、盐酸、液压油、切削液。公司与其他企业合用厂区，不具备收集初期雨水条件，且项目生产过程均在车间内进行，原料、产品等不会受到雨水冲刷，雨水不会受到污染，厂区雨水采取漫流的方式出厂界。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录C中C.C.1危险物质数量与临界量比值Q的计算方法： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q， 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-16 建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 油泥; 0.05; 50; 0.001. 2; 废渣; 0.05; 50; 0.001. 3; 片碱包装袋; 0.02; 50; 0.0004. 4; 盐酸废包装瓶; 0.01; 50; 0.0002. 5; 废油桶; 0.05; 50; 0.001. 6; 废切削液桶; 0.03; 50; 0.001. 7; 废切削液; 0.05; 50; 0.001. 8; 含切削液金属屑; 1.5; 50; 0.03. 9; 盐酸（30%）; 6（折算后4.86）; 7.5; 0.648. 10; 液压油; 3.5; 2500; 0.0014. 11; 切削液; 0.2; 2500; 0.00008. 12; 碱液; 3.5; 50; 0.07. 总计; 0.75468. Q=0.75468＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境敏感目标概况 本项目位于秦皇岛市抚宁区日昌升农产品有限公司院内。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。 （4）环境风险识别 危险废物泄漏有发生火灾的可能性，项目环境风险识别见下表。 表4-17 环境风险识别一览表 序号; 风险源; 风险物质; 风险类型. 1; 危险废物暂存间; 危险废物; 泄漏、火灾. 2; 酸洗槽; 盐酸（30%）; 泄漏. 3; 油洗槽; 液压油; 泄漏、火灾. 4; 生产车间; 切削液; 泄漏、火灾. 5; 碱洗; 碱液; 泄漏. （5）环境风险分析 危险废物、液压油等具有可燃性，发生泄漏事故后遇到明火可能会发生火灾，此过程中产生的有害气体扩散及消防废水泄漏物可能对土壤环境、水环境、大气环境造成一定的影响，所以企业应采取一定的风险防范措施。 （6）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 本环评要求建设单位采取以下环境风险防范措施： ①对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、禁火的标志。 ②加强设备维护，厂区应设置应急救援设施、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。 ③厂区内配备消防、灭火器材等。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的有关规定，配套建设室外消火栓、室内消火栓。各建筑物的室内消防，除按有关规定设置消火栓给水系统外，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置灭火器，消防废水经收集后交由处理能力单位进行处置。 ④厂区内配置沙袋、灭火器，如发生突发环境事件产生消防废水，应立即使用沙袋进行拦截，防止消防废水外泄污染水体及土壤。并使用水泵将消防废水收集至桶内，进行暂存。 2）应急要求 为了切实预防环境风险，建议建设单位制定环境风险应急预案，应急预案必须包括以下内容。 环境风险应急预案主要有预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强对风险源各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种环境风险事故的发生，规范和强化应对环境风险事故的应急处置工作，以预防为重点，逐步完善预警、处置及善后工作机制，建立企业防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的环境风险事故应急处置体系。本项目实施后，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护管理部门备案。 （8）环境风险分析结论 通过建立健全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实工程安全措施及评价所提出的措施后，上述风险事故隐患可降至最低，环境风险影响范围和程度较小，环境风险可控。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 秦皇岛市日昌升农产品有限公司新建项目. 建设地点; 河北省; 秦皇岛市; 皇岛市抚宁区日昌升农产品有限公司院内; /. 地理坐标; 经度; 119°18′6.405″; 纬度; 39°52′42.753″. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间：废导热油、废导热油桶、饲料油. 环境影响途径及危害后果; 影响途径：泄漏、火灾。危害后果：泄漏会对地下水、土壤环境造成污染、火灾会对人身安全及大气环境造成影响。. 风险防范措施要求; 本项目针对环境风险事故拟采取多种防范措施，可将风险事故的概率降至较低的水平，但概率不会降为零，一旦发生事故仍需采取应急措施，控制和减少事故危害。因此应制度相关防范管理制度，制定各项环保制度；对从业人员进行岗位职工教 育与培训，使他们均具备危险意识及如何应对危险的知识，并进行相关泄漏事故的教育；设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门或人员负责管理；执行环境风险事故报告制度，一经发现风险事故，立即向企业负责人报告，并由负责人按照事故程度，决定是否上报当地政府或上级有关部门报告，并且不瞒报、漏报，及时组织进行处置。具体负责人员或部门统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出对策，及时组织各方面力量处理泄漏事故，控制事故的蔓延和扩大；项目建设单位应成立本厂的突发环境事件应急小组指挥部，责任到人，确保应急小组分工明确，以有效应对突发事件的发生。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 (试行) 》要求，企业应根据工程生产过程存在的风险事故类型，编制突发环境事件应急预案并在主管部门备案。. 7总量控制 根据计算本项目总量控制指标为COD：0.006t/a、氨氮：0.001t/a。根据秦皇岛市生态环境局出具的总量确认书，本项目新增COD、氨氮总量指标从抚宁区中冶水务二期扩建项目减排工程中调剂。 8排污许可证管理及排污口规范化 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑥按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。申请排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测；按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次形式等；按照排污许可证中执行报告要求定期上报等；按照排污许可证要求定期开展信息公开；排污单位应满足特殊时段污染防治要求。 危险废物表示应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）文件相关要求进行设置。 表4-19 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能; 备注. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放; 噪声排放. 2; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物储存区; 固体废物. 3; --; 危险废物; 危废暂存间; --. （6）排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 （7）排污口管理 ①管理原则 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： A、 项目污染物的排放口必须规范化。 B、 列入总量控制的污染物污染源列为管理的重点。 C、 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 D、 废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔，设置应符合《污染源监测技术规范》。 E、固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废堆放场地采取防渗漏措施。 ②排放源建档 A、应使用国家统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 B、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 9清洁生产 （1）本项目生产加工工艺为同类项目生产厂家普遍采用，技术成熟、可靠；设备均选用国内先进水平装备。 （2）原材料的选取及产品在使用过程符合清洁生产对原材料和产品指标的要求，能源使用电能、生物质燃料，为清洁能源。 （3）本项目选用噪音低、振动小的设备。 （4）本项目不含切削液金属屑、不合格品、边角料收集后外售综合利用、生活垃圾交由环卫部门处置，危险废物交由有资质单位处置。均得到有效处置，实现了物料的资源化、无害化。 综上，本项目清洁生产水平处于国内先进水平。 10碳排放影响分析 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）相关要求，开展碳排放影响评价。 根据项目特点，碳排放核算范围包括购入电力产生的二氧化碳排放。 （1）工程购入电力 对于购入电力产生的二氧化碳排放，采用下式计算。 E电和热=AD电×EF电 式中：E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）； 现有项目购入电力3万KWh，本次扩建项目购入电力3万KWh，二氧化碳排放量计算见下表。 表4-20 项目购入电力二氧化碳排放量计算表 项目; AD电（MWh）; EF电（tCO2/MWh）; E电（t）. 现有项目; 30; 0.7901; 23.703. 扩建项目; 30; 0.7901; 23.703. 合计; 47.406. 注：电力排放因子实行每年更新，数据来源于本次碳排放系数取自《关于发布2021年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2024年第12号）。 式中： i———燃料种类；ADi 燃料—i 燃料燃烧消耗量（t或 kNm3）； EFi 燃料—i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或tCO2e/kNm3），为3.096tCO2/t； 本项目柴油叉车1台，年消耗柴油2吨，柴油消耗碳排放量9.288tCO2。 综合上述计算，项目二氧化碳总排放量为56.694t/a。 减污降碳措施如下： 通过采用先进技术降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放。工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度地缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本。优化设备布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程，尽量借用位差，减少重力提升。系统正常运转时，最大限度地提高开机利用率，减少设备空转时间，提高生产效率。投入设备自动化保护装置，减少人工成本，同时保证设备的正常运行、减少事故率。 项目主要工艺生产设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，大多数采用节能型设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，设计优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。 11、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情 况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 落实国家和地方相关管理制度贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，建设项目的改造工程设计，应按照环境保护设计规范的要求，并依据经批准的建设项目环境影响报告表，在项目建设阶段、生产运行阶段及服务期满后向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 1）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 2）排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管；落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 排污口规范化基本原则：向环境排放污染物的排污口必须规范化；排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 排污口的技术要求：排污口的位置须合理确定，按环监【1996】470 号文件要求规范化管理；排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求布设。 3）根据国家主要污染物总量控制指标要求，结合项目整改前后的排污状况， 给出本项目污染物总量控制指标。 4）建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。 5）建设项目竣工后，建设单位需组织查验、监测、记载建设项目环境保护 设施的建设和调试情况，建设单位或者委托其他技术机构按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收规范等要求，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组，建设项目配套的环境保护设施进行验收。 6）运营期需设纸质台账，管理台账保存期限不少于5年，台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 7）环保信息公开内容 依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《环境信息公开办法(试行）》的相关要求，企业应当及时、准确地公开企业环境信息，本项目环境信息公开的内容如下： 表4-21 环境信息公开一览表 序号; 信息公开内容. 1; 企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效。. 2; 企业年度资源消耗总量。. 3; 企业排放污染物种类、数量、浓度和去向。. 4; 企业环保投资和环境技术开发情况. 5; 企业环保设施的建设和运行情况。. 6; 企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况. 7; 与环保部门签订的改善环境行为的志愿协议；企业履行社会责任的情况. 8; 企业自愿公开的其他环境信息。. （2）环境管理 1）环境管理组织机构 设立控制污染、环境的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运行期）的环境保护工作。 2）环境管理台账要求 将环保设备的运行情况、环保设备日常检查、环境事件等建立环境管理台账。 3）环保设备及措施运行及维护费用保障计划 项目营运期主要运行费用为人工定期检修维护费等，运行费用较小，处于企 业可接受范围内。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸洗池 |  | 有组织 氯化氢 | 酸洗过程中产生的氯化氢经集气罩收集后进入碱喷淋塔进行治理，治理后的废气通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级排放限值要求：150mg/m3、0.3kg/h |
|  |  |  | 无组织 氯化氢 | 未被收集的废气在封闭车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级排放限值要求：0.25mg/m³ |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | PH、COD、SS、氨氮 | 生活污水进入厂区化粪池后定期清掏 | / |
|  | 生产废水 |  | PH、COD、SS、氨氮、石油类 | 废水进入6m3废水池后定期使用封闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进行处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表四中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求 |
| 声环境 | 车间 |  | 等效A声级 | 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础 | 东、西、南厂界噪声满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求昼间：≤60dB（A）、夜间；≤50dB（A）北厂界满足4类标准要求昼间：≤70dB（A）、夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 不含切削液金属屑、不合格品、边角料收集后外售 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑分区暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置，建筑面积6m2，用于暂时生产过程产生的危险废物。危废暂存间为重点防渗区，重点防渗区域地面及裙墙采取防渗措施，室内底部铺设1m黏土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，黏土层上铺设双层HDPE——GCL复合防渗系统(2×2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)等防渗，渗透系数≤10-10cm/s（或采取同等有效防渗措施） |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间、酸洗槽、碱洗槽、水洗槽、盐酸库，采用20cm厚P8混凝，并采取2mm厚高密度聚乙烯防渗,渗透系数≤10-10cm/s ，并设置堵截泄漏的裙脚，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响；并设置泄漏液体的收集装置。 一般防渗区：车间地面、废水池，防渗层为20cm的P8防渗混凝土层，渗透系数<10-7cm/s ，且表面无缝隙。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有厂房建设，不会对周边生态环境造成破坏。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、现场应当有警戒标识； 2、设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理； 3、避免无任何防护措施直接接触、工作区域保持良好通风状态； 4、容器包装要密闭，完整无损、放置处防火防高温； 5、厂区内禁止吸烟，严禁明火作业； 6、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不 安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理； 7、各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用； 8、危废间做好防渗防漏措施，各个危险物质分类存放； 9、盐酸库设置24小时监控。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①排污口管理制度：按照《排污口规范化要求》设置便于采样、监测的采样口。采样口设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 ②环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 ③竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 ④排污许可证要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目属于二十八、金属制品业33 80结构性金属制品制造331，属于登记管理，环评审批后应申领排污许可，并按相关要求进行自行检测。 ⑤项目应按照相关文件要求编制突发环境事件应急预案，并在当地生态环境部门备案。 |  |  |  |  |

六、结论

（1）本项目为扩建项目，项目位于秦皇岛市抚宁区日昌升公司院内，总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5%。 - （2）本项目符合国家有关产业政策，符合相关行业环境管理要求，占地性质为工业用地，选址合理。 （3）酸洗池产生的氯化氢经集气罩收集后进入碱喷淋塔进行治理，治理后的废气通过1根15m高排气筒排放，未被收集的氯化氢在封闭车间无组织排放。有组织氯化氢排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级排放限值要求：150mg/m3、0.3kg/h；厂界无组织氯化氢排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织标准要求。 （4）生活污水进入厂区化粪池后定期清掏；废水进入6m3废水池后定期使用封闭罐车运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进行处理，废水各污染物《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表四中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求。 （5）东、西、南厂界噪声满足符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求、北厂界满足4类标准要求。 （6）本项目不含切削液金属屑、不合格品、边角料收集后外售；油泥、废渣、片碱包装袋、盐酸废包装瓶、废油桶、废切削液桶、废切削液、含切削液金属屑收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置，本项目固体废物均合理处置，不向外界排放。 （7）本项目总量控制指标为： 根据计算本项目总量控制指标为COD：0.006t/a、氨氮：0.001t/a。根据秦皇岛市生态环境局出具的总量确认书，本项目新增COD、氨氮总量指标从抚宁区中冶水务二期扩建项目减排工程中调剂。 （8）综合结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 不含切削液金属屑 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 边角料 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a | / | / | 0t/a | / | 1.5t/a | +0t/a |
| 危险废物 | 油泥 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废渣 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 片碱包装袋 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 盐酸废包装瓶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废切削液桶 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含切削液金属屑 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

### 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件 附件1 营业执照 附件2 企业投资项目备案信息 附件3 土地证 附件4 现有环评手续 附件5 现状监测报告