建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 智能机器人研发生产基地项目

建设单位（盖章）：中科（秦皇岛）控制技术有限公司

编制日期：              2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

建设内容	25

工艺流程和产排污环节	33

与项目有关的原有环境污染问题	39

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

区域环境质量现状	40

环境环境保护目标	42

污染物排放控制标准	43

总量控制指标	47

四、主要环境影响和保护措施	49

施工期环境保护措施	49

运营期环境影响和保护措施	53

五、环境保护措施监督检查清单	83

六、结论	83

附表 建设项目污染物排放量汇总表	88

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 智能机器人研发生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2502-130306-89-01-939597 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵春喜 | 联系方式 | 18003339888 |
| 建设地点 |  | 抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经119°13′23.00840″，北纬39°54′38.94275″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3491工业机器人制造 C3492特殊作业机器人制造 C3964服务消费机器人制造 C3973集成电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69.其他通用设备制造业349-其它； 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 79.智能消费设备制造396； 80.电子器件制造397-集成电路制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备{2025}83号 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.2 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20253.43m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《河北抚宁经济开发区总体发展规划(2022—2035年)》 审批机关：河北省人民政府 审批文件名称：《河北省人民政府关于同意河北抚宁经济开发区扩大规划范围的批复》 文号：冀政字〔2022〕43号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《河北抚宁经济开发区总体发展规划2022—2035年)环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：《河北省生态环境厅关于《河北抚宁经济开发区总体发展规划2022—2035年)环境影响报告书》的审查意见》 文号：冀环环评函〔2024〕1724号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 河北抚宁经济开发区发展定位为秦皇岛市产业和技术辐射扩散的主要承接地，河北省现代工业聚集区。规划产业为主导产业：现代纸业、现代食品生物、新型材料；辅助产业：新能源、高端装备制造；配套产业：商贸物流。 产业布局：开发区分为北区、东区、樊各南片区、圈子营片区。按照产业定位，北区设置4个产业园，分别为高端装备制造产业园、新型材料产业园、新能源产业园、现代食品生物产业园；东区设置2个组团和2个产业园，即东部新城居住组团、东南滨水居住组团和商贸物流产业园、新型材料产业园；樊各南片区设置1个产业园，为现代纸业产业园；圈子营片区设置1个产业园，为现代纸业产业园。本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，位于开发区北区，属于智能制造产业，符合开发区总体规划定位和布局要求，不在园区环境准入负面清单内。 - 表1-1 与园区环境准入负面清单符合性分析 项目; 内容; 本项目; 符合性. 产业及政策准入要求; 1、《产业结构调整指导目录》（2024年）中属于限制和淘汰类的建设项目禁止准入。2、禁止入驻专业从事电镀的项目。; 本企业不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目；2、本项目不涉及电镀; 符合. 空间布局约束; - 禁止在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内开展与绿地无关的建设活动。 - 在公路两侧建筑控制线范围内，禁止建设除公路附属设施外的其他永久性建筑物、构筑物和设施，禁止占用公路用地红线。 - 入区企业应满足大气环境防护距离要求。 - 开发区建设和发展不得占用河道，禁止在河道管理范围内建设厂房、倾倒垃圾、渣土、固废等，不得影响行洪安全。 - 对于现有工业企业后续退出及遗留宗地，应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》、《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》（环办土壤[2019]47号）《污染地块土壤环境管理办法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》等文件要求，土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤、地下水环境初步调查，编制调查报告。对于存在超过相关标准要求的，开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 - 严格控制属于生态环境部发布的《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高风险”产品加工项目建设。 - 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 - 涉风险物质企业应在建设项目环评、安评阶段进一步详细论证其风险状态下的影响范围，新增风险源的大气毒性终点浓度-1范围内不得有常驻居民，具体控制距离根据项目环评的风险分析结论确定。; - 1、项目占地为工业用地，不在公园绿地、防护绿地等规划绿地范围内。 - 2、项目不占用公路用地红线，不在公路两侧建筑控制线范围内。 - 3、不涉及大气防护距离。 - 4、项目不占用河道。 - 5、不涉及。 - 6、项目不属于“高污染、高风险”产品加工项目建设。 - 7、项目不属于落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 - 8、本项目突发环境事件应急预案为简化管理，落实风险防控措施; 符合. 污染物排放管控; - 入区项目需满足建设项目污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知（环办环评[2020]36号）》要求，严格落实区域主要污染物削减方案； - 入区项目污染物排放必须满足国家、河北省、秦皇岛市等规定的标准要求，排放指标必须满足清洁生产指标要求（如有）。 - 严控开发区废水排放管理，禁止废水未经处理直接排入周边沟渠。电镀废水需自行预处理，确保第一类污染物的废水全部在车间处理后妥善处置，不外排。 - 企业应当加强精细化管理，采取集中收集处理措施，或者采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，严格控制、减少粉尘和气态污染物排放。 - 固体废物零排放，其中危险废物收集、贮存、运输、处置、利用等须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》等国家、地方相关法律法规、技术规范、标准要求。; - 1、本项目颗粒物和VOCs需要倍量削减。 2、本项目颗粒物有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的最高允许排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的相应高度排气筒二级排放速率限值要求；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中的无组织排放监控浓度限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中全市工业企业厂界执行无组织排放浓度特别管控要求0.3mg/m3； VOCs有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表1 大气污染物排放限值”中表面涂装业最高允许排放浓度限值要求；本项目喷漆房废气VOCs无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表2 企业边界大气污染物浓度限值”要求； 食堂油烟排放浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位的大气污染物最高允许排放浓度油烟1.5mg/m3 - 3、本项目软水制备产生浓水用于厂区泼洒抑尘；食堂废水经隔油池+化粪池出来、员工生活污水经化粪池处理后，一起排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 - 4、采取厂房密闭、定期清扫、洒水抑尘措施抑制无组织颗粒物排放。 - 5、本项目产生的固废均得到综合利用或合理处置；危险废物暂存危险废物暂存间，其收集、贮存、运输、处置、利用等均满足相关规范标准要求。; 符合. 环境风险防控; - 对于易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目，加强“三级防控体系”的建设，风险防控措施应满足本评价提出的环境风险管理要求。 - 重点监管企业和开发区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。 - 入区项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求采取严格的防渗措施。; - 本项目突发环境事件应急预案为简化管理，落实风险防控措施。 - 本项目不属于重点监管企业。 - 本项目采取分区防渗的措施。; 符合. 资源开发利用要求; - 资源和能源消耗量应满足开发区规定的土地、水、能源等主要资源能源可开发利用总量上线，其中，土地资源利用上线：工业用地面积574.3hm2，能源利用上线：能源消费总量93.22万tce/a；水资源利用上线：新水用水量为1324.496万m3/a。 - 强化工业节水，入区工业项目用水应符合国家、地方水资源管理制度的要求；同时减少新鲜水用量，提高再生水回用率。 - 加强工业项目建设用地管理，新建、改建、扩建工业项目占地应符合《工业项目建设用地控制指标》相关要求。 - 不断优化能源消费结构，优先利用区域集中供热，禁止建设分散燃煤供热设施。; - 1、本项目用地性质为工业用地，项目用水4500m3/a、耗电量60万kw·h，满足资源利用上线要求。 - 2、本项目用水来自园区市政管网，且用水量较小； - 3、本项目用地性质为工业用地，占地符合《工业项目建设用地控制指标》相关要求； - 4、本项目不涉及分散燃煤供热设施。; 符合. - 表1-2 与规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，位于开发区北区，属于智能制造产业，符合开发区总体规划定位和布局要求; 符合. 2; 推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。; 本项目使用电能和空气能，碳排放量较低。; 符合. 3; 严格空间管控要求，进一步优化开发区空间布局。结合敏感区分布，设置梯度产业管控空间。北区邻近抚宁区细河饮用水水源地准保护区及二级保护区范围内禁止布设电镀工序；北区距离居住用地50米范围内禁止新建涉电镀、喷漆、发酵工序的项目，禁止采用液氨作为制冷剂，50-100米范围内禁止布设使用溶剂型涂料的喷漆工序；樊各南片区、圈子营片区距离居住用地100米范围内禁止布设制浆工序及污水处理工序；开发区距离居住用地100米范围内严格控制恶臭异味物质、《有毒有害大气污染物名录》所列大气污染物、《危险化学品目录》所列剧毒物质的排放。; 本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，位于开发区北区，项目边界距大李官营村（规划要求搬迁）约94m，喷漆房外100米范围内无居住用地，不涉及电镀、发酵、制浆、污水处理工序，不使用液氮，不涉及恶臭异味物质、《有毒有害大气污染物名录》所列大气污染物、《危险化学品目录》所列剧毒物质的排放。; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实开发区污染物减排方案，通过在开发区内实施环保设施升级改造、集中供热替代、重点行业企业环保绩效创A，在开发区外实施工业企业关停、环保设施升级改造、集中供热替代、重点行业企业环保绩效创A等措施，减少污染物排放量，同时结合区域清洁采暖改造、人居环境改善确保区域环境质量持续改善。强化涉重废水污染治理，电镀工序废水经车间处理达标后全部回用，不外排。严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。; 项目供暖采用空气能；不涉及电镀工序。; 符合. 5; 严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求及与规划不符的现有企业环境管理要求。严禁“两高”项目、独立电镀项目入驻；现代纸业产业禁止发展独立纸浆制造项目，禁止采用含氯漂白工艺，造纸产能近期不得突破116.4万吨/年、远期不得突破180.5万吨/年；现代食品生物产业禁止发展牲畜屠宰、禽类屠宰项目；新型材料产业禁止发展平板玻璃制造项目，特种玻璃制造禁止使用含砷、含锑澄清剂，不得生产铅晶质玻璃及其他含铅玻璃；新能源、高端装备制造产业禁止采用有铬钝化、含氰电镀工艺；开发区不断提高现有企业清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目不属于“两高”项目，不属于有铬钝化、含氰电镀工艺项目。; 符合. 6; 统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。樊各南片区地表水管网规划近期建成投运；中冶水务有限公司再生水回用装置及配套管网规划近期建成投运，中冶水务有限公司提标改造工程应于2027年1月1日前建成投运。樊各南片区集中供热生物质锅炉分期适时建设，圈子营片区集中供热生物质锅炉规划近期建成投运，樊各南片区燃气电厂规划远期建成投运。逐步对供热范围内的分散锅炉实施替代，开发区用热优先利用区域集中供热，集中供热覆盖范围禁止建设分散燃煤供热设施; 项目生产和生活用水来自园区市政管网，用水量4500m3/a，供暖采用空气能，不建设燃煤供热设施。; 符合. 7; 优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。; 项目使用清洁能源汽车运输，积极响应应急运输响应方案; 符合. 8; 健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化开发区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 项目按自行监测要求落实监测计划。; 符合. 综上，本项目建设符合《河北抚宁经济开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目国民经济行业类别C3491工业机器人制造、C3492特殊作业机器人制造、C3964服务消费机器人制造、C3973集成电路制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中“鼓励类”项目中四十七-智能制造：1、机器人及集成系统；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》高污染、高环境风险项目；未列入《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）。秦皇岛市抚宁区行政审批局对项目进行了备案（抚行审备{2025}83号）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、选址规划合理性分析 本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，位于开发区北区，根据《秦皇岛市抚宁区人民政府 区政府2025年第一次项目准入会议纪要》（抚政纪【2025】1号）同意本项目选址于抚宁经济开发区北区三抚路和环城北路交叉口西北侧；项目不在园区环境负面准入负面清单内。项目符合园区产业定位要求，不涉及生态红线，项目拟建地为二类工业用地，用地性质符合要求。厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，选址合理。 本项目选址及规划合理可行。 3、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据环保部印发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号）和《河北省生态保护红线》。本项目所在区域不在生态功能重要区域内，且不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，项目的建设不涉及生态红线。 图1-1 生态保护红线图 ②环境质量底线 根据秦皇岛市生态环境保护委员会办公室《关于2024年10月份环境空气质量情况的通报》（秦生态委办气〔2024〕31号）中附件2《2024年1-10月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中相关数据，2024年抚宁区臭氧（O3）浓度不达标，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》3类标准要求。根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应根据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生产用水和生活用水总量为4500t/a，项目不使用高能耗工艺及生产设备，用电量约60万kWh/a，不超出区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 根据《秦皇岛市抚宁区人民政府 区政府2025年第一次项目准入会议纪要》（抚政纪【2025】1号）同意本项目选址于抚宁经济开发区北区三抚路和环城北路交叉口西北侧，项目位于河北抚宁经济开发区园区内，不会突破区域土地资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 根据相关产业政策进行环境准入分析，本项目国民经济行业类别为C3491工业机器人制造、C3492特殊作业机器人制造、C3964服务消费机器人制造、C3973集成电路制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中“鼓励类”项目中四十七:1、机器人及集成系统；不属于《环境保护综合名录（2021年版）》高污染、高环境风险项目；未列入《市场准入负面清单（2025年版）（发改体改规〔2025〕466号》，符合国家及地方现行产业政策。 本项目不违背环境准入负面清单及相关文件的要求。 4、本项目与秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（2023版）》文件的符合性分析 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。全市共划定89个陆域环境综合管控单元，其中优先保护单元44个，占全市陆域面积的55.32%，重点管控单元40个，占全市陆域面积的19.44%，一般管控单元5个，占全市陆域面积的25.24%。全市共划定26个海洋环境管控单元，其中优先保护单元13个，占全市海洋面积的48.93%，重点管控单元5个，占全市海洋面积的29.10%；一般管控单元8个，占全市海洋面积的21.97%。 本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，属于秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（2023版）》中的重点管控单元（ZH13030620058）。 表1-3 本项目与秦皇岛市生态环境准入清单（2023版）总体准入要求相符性分析一览表 管控类型; 管控要求; 技改工程情况; 符合性. 空间布局约束; 生态空间总体准入要求∶1.生态保护红线严格落实《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》(试行)(自然资发[2022〕142号)中相关准入要求。2.一般生态空间中自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等，均参照相关管理条例进行管控。3.其他一般生态空间，位于全国重点生态功能区参照《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》，重点生态功能区以外的，参考《全国生态功能区划（修编版）》相关生态区域的生态功能定位进行管理。; 本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，属于重点管控单元，编号为ZH13030620058，不涉及生态环境空间。; 符合. 行业总体准入要求：1.有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。对整改后仍不能稳定达标的企业，依法责令停产、关闭。坚决关闭铅锌冶炼行业的烧结机-鼓风炉炼铅工艺等不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、电镀等行业生产项目。2.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业环保升级改造，达不到排放要求的实施搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。对主城区（不含开发区）的重点污染工业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应尽快启动退城搬迁；对县城和主要城镇建成区的重点污染工业企业，具备条件的要实施退城搬迁。通过工业企业退城进园搬迁改造，调整工业布局，将城市建成区及周边企业逐步向符合接纳条件的开发区搬迁，在搬迁的同时，通过技术改造提高工艺和污染治理水平。3.新、改、扩建的服装干洗店使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机，逐步淘汰开启式干洗机；建筑装饰行业使用低（无）挥发性的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品，淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰全面推广使用水性涂料。4.新建、改建、扩建“两高”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建耗煤项目严格执行用煤投资项目煤炭替代政策。新增主要污染物排放“两高”项目，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。5.集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区（生产废水排放满足所排水体的地表水环境质量标准、或槽车运至城市污水处理厂的除外）；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。6.建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制，对不符合产业要求，没有明确排水去向的项目，一律不予审批。7.全市海域内禁止新建海上人工岛项目。8.相关准入要求根据目前正在进行的生态保护红线结果（批复版）及国土空间规划（批复版）进行调整更新。9.园区、饮用水源地等因规划调整导致的属性变更，应按照相关要求进行报审，批复后在下一次更新调整时酌情采纳。; 1.2.本项目为机器人及集成系统制造项目，符合产业政策要求； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目软水制备产生浓水用于厂区泼洒抑尘；食堂废水经隔油池+化粪池出来、员工生活污水经化粪池处理后，一起排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理； 6.本项目不涉及； 7.本项目不涉及； 8.本项目不涉及； 9.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 大气污染管控：1.协同开展PM2.5与臭氧污染防治。制定加强PM2.5和臭氧协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与VOCs的协同控制，推动全市PM2.5和臭氧浓度持续下降。加强重点时段、重点领域、重点行业治理，强化差异化、精细化协同管控。开展臭氧形成机理研究与源解析，对活性较强的前体物建立排放清单，实施重点管控。协同控制VOCs及氮氧化物排放。到2025年，氮氧化物、VOCs工程减排量分别达到7500吨和2800吨。水污染管控：1.2025年，基本完成全市主要河流干流及重要支流入河排污口整治，基本实现城市建成区污水“零直排”，黑臭水体动态随清。工厂化养殖排水全部经处理后排放，实现港口污水综合处理率100%，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理率100%。地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达80%，主要入海河流水质达Ⅲ类，近岸海域水质达标率稳定保持100%。主要海水浴场年度水质优良比例达到100%。; 大气污染防控：1.本项目颗粒物有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的最高允许排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的相应高度排气筒二级排放速率限值要求；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中的无组织排放监控浓度限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中全市工业企业厂界执行无组织排放浓度特别管控要求0.3mg/m3； VOCs有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表1 大气污染物排放限值”中表面涂装业最高允许排放浓度限值要求；本项目喷漆房废气VOCs无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表2 企业边界大气污染物浓度限值”要求； 食堂油烟排放浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位的大气污染物最高允许排放浓度要求，符合污染物排放管控。 水污染管控：1.本项目软水制备产生浓水用于厂区泼洒抑尘；食堂废水经隔油池+化粪池出来、员工生活污水经化粪池处理后，一起排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。符合污染物排放管控。; 符合. 环境风险防控; 1.建立农产品质量安全检测制度，每年开展农产品质量抽样检测和风险预警。2.在涉及重度污染耕地的县（区）要依法划定特定农产品禁止生产区域，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品；对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县（区）要制定环境风险管控方案，落实管控措施。3.对纳入建设用地土壤环境联动监管名单中未完成调查评估地块，或列入土壤污染风险管控和修复名录未达到风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。4.根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。5.各县（区）政府每年要与土壤环境重点监管企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系。; 本项目位于河北抚宁经济开发区园区内 1.2.3.4.5..本项目不涉及; 符合. 资源开发利用; 1.2025年秦皇岛市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水用水量控制在5.27亿立方米以内。万元工业增加值用水降幅较2020年下降不少于13.9%。2、能源利用总量控制在1853万吨标准煤，单位GDP能耗为0.96吨标准煤/万元，煤炭总量控制在1417万吨（实物量）。3、2035年秦皇岛市用水总量依据上级下达指标确定，万元GDP水耗进一步下降，能源利用总量控制在2259万吨标准煤，单位GDP能耗为0.77吨标准煤/万元，煤炭总量控制在1417万吨（实物量）。; 本项目供水由市政给水管网供应，项目水资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，不会突破区域资源利用上线; 符合. 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线总体要求：禁止建设开发活动，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求。一般生态空间总体要求：空间布局约束要求；水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求。; 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，属于重点管控单元，编号为ZH13030620058，不涉及生态保护红线。; 符合. 大气环境总体管控要求; 1.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制发布后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。2.深入实施燃煤锅炉治理，全市基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（符合政策文件要求的热电联产项目、设区市政府的集中供热规划或工业园区建设规划以及有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。3.强化污染物排放总量削减。推进重点行业超低排放改造和全过程治理，全面开展工业炉窑深度治理工作，按照“淘汰一批、改造一批、替代一批”原则，对标行业先进水平，完成全市砖瓦窑和石灰窑等非重点行业的工业炉窑深度治理工作。加强对已完成清洁能源替代和深度治理改造的工业炉窑运行监管，确保在满足国家、省最严格的排放标准要求下，稳定达标。4.大力削减VOCs排放。具备条件的涉VOCs企业全部建设负压厂房，全面提高废气收集率。安全高效推进VOCs综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账，编制“一厂一策”方案，提升企业VOCs治理工艺水平，淘汰UV光氧等低效治理设施。开展源头替代、工艺过程、无组织管控、末端治理全流程治理评估，完善VOCs节能环保产业区项目处理工艺。实现工业涂装、包装印刷家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。规范企业挥发性有机物在线监测设备或超标报警装置的安装使用和数据联网。5.已有行业排放标准的砖瓦、石灰、无机盐、铁合金、有色金属等执行行业排放标准，暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、矿物棉等建材行业，工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，全面加大污染治理力度，原则上颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照《河北省钢铁工业大气污染物超低排放标准》要求执行。6.强化非道路移动机械管理。加快推进工矿企业、单位内部作业车辆和机械新能源化更新改造。7.贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化。8.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理，工业企业料堆场物料储存落实《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）有关要求，在满足安全的前提下，粉状物料入棚入仓储存。; 1.本项目颗粒物有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的最高允许排放浓度限值要求；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”中的无组织排放监控浓度限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中全市工业企业厂界执行无组织排放浓度特别管控要求0.3mg/m3； VOCs有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表1大气污染物排放限值”中表面涂装业最高允许排放浓度限值要求；本项目喷漆房废气VOCs无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表2企业边界大气污染物浓度限值”要求； 食堂油烟排放浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位的大气污染物最高允许排放浓度要求 2.3.5.7.本项目不涉及 4.本项目喷漆房废气采用“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理后经15m高排气筒（DA002）排放； 6.本项目强化非道路移动机械的管理； 7.本项目贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化; 符合. 地表水环境总体管控要求; 1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。有序推进产业梯度转移，强化承接产业转移区域的环境监管。集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。提高园区运维水平，省级及以上工业集聚区应积极推进一园一档、园内企业一企一册的环保管理制度建设工作，及时记录园内污水排放相关信息。 2.工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置（园区或工业集聚区污水可以纳入园区外城市污水处理厂的除外）；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。; 1.本项目为机器人及集成系统制造项目，不属于高污染、高耗水行业，不涉及“十大”重点行业。 2.本项目不涉及; 符合. 土壤及地下水风险防控总体管控要求; - 1.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。 - 2.积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。 - 3.危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。; 1.本项目为机器人及集成系统制造项目，不涉及重金属。 2.3.本项目产生的废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣暂存于新建20m2危废暂存间，定期交由资质单位处置。危废暂存间采取重点防渗，防渗效果应满足导则及相关规范中的相关要求，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。; 符合. 资源利用总体管控要求; 水资源：1.严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制定计划逐步予以关停；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井，确需取用地下水的，应按用1减2的比例以及先减后加的原则同步削减其它取水单位的地下水用水量，且不得深层、浅层地下水相互替代；在地下水一般超采区，应当按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给。2.严格控制深层承压水开采，开采矿泉本地热水和建设地下水源热泵系统应当进行建设项目水资源论证，严格实行取水许可。3.全面提高用水效率。电力、钢铁、纺织、造纸、化工、食品发酵、制革等高耗水行业用水达到先进定额标准。 能源：1.调整优化能源供给结构。控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，有序推动抚宁区抽水蓄能电站规划建设。加强天然气基础设施建设，扩大管道气覆盖范围。 2.控制煤炭消费总量。全市煤炭消费总量持续下降，新（改、扩）建项目实施煤炭减量替代；完善燃气管网，健全天然气产供储销体系。3.实施终端用能清洁化替代。推动锅炉和工业炉窑使用清洁低碳能源或利用工厂余热、电厂热力等清洁能源替代。4.禁燃区内禁止原煤散烧，禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源。5.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 土地资源：坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。 土地资源：坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。严格控制将划定的生态空间区域转为建设用地。; 水资源：本项目水源接自市政给水管网，用水环节为生活用水，新水用量合计为4500m3/a； 能源：本项目实施后用电量为60万kwh/a； 土地资源：本项目为工业用地。; 符合. 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求： 1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类中的产业项目。 2.严格控制建设《环境保护综合名录(2021版)》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设高污染、高耗能”行业项目。 3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色金属冶炼、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 4.推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，同时优先淘汰高碳落后产能，严格控制高碳高耗能行业新增产能，利用秦皇岛区位优势，积极发展战略性新兴产业，加快推动现代服务业、高新技术产业和先进制造业发展。 5.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 1.本项目为机器人及集成系统制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类中的产业项目； 2.本项目为机器人及集成系统制造项目，不属于《环境保护综合名录(2021版)》中的高污染、高风险产品加工项目 3.4.6.7.本项目不涉及 5.本项目所在区域抚宁区为不达标区，烟粉尘、挥发性有机物均需进行2倍削减替代。; 符合. 项目入园准入要求： 1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。通过河北省、秦皇岛市化工重点监控点认证的化工企业可暂时不入园区，对其管控要求按河北省和秦皇岛市化工重点监控点认定管理办法执行。 2.加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求。 3.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。 4.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业排放废水应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，位于开发区北区，属于智能制造产业，符合开发区总体规划定位和布局要求。; 符合. 综上，本项目实施符合秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（2023版）》（2024年6月）文件要求。 5、与《河北省生态环境保护“十四五”规划》中相关的要求符合性分析 - 表1-4 本项目与河北省生态环境保护“十四五”规划符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 目标导向，准确把握生态环境保护总体要求; （三）主要目标。 1、生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善； 2、环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。; 本项目产生的颗粒物，经治理措施处理后可实现达标排放；企业按环评要求加强环境风险防控，将环境风险降至最低。; 符合. 创新引领，推动绿色低碳发展; （二）加快产业绿色转型升级。 1、加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境；2、优化重点行业企业布局。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局； 3、推进重点行业绿色转型。以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核；; 本项目不在“高耗能、高排放”项目管理目录内； 本项目位于抚宁经济开发区范围内，符合园区规划； 本项目从工艺流程、设备的选择、能源消耗、污染物排放、环境管理等方面符合清洁生产要求。项目工艺设备成熟、能源消耗少、产生的污染物经处理后均达标排放，对周边环境影响较小，项目清洁生产水平处于国内先进水平。; 符合. 降碳减排，积极应对气候变化; （一）做好碳达峰开篇布局。 （二）控制温室气体排放。; 本项目碳排放量较小，能够为碳达峰布局做出贡献。; 符合. 精准治理，持续改善环境空气质量; （二）推进工业领域污染减排。 1、推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准；深化重点行业挥发性有机物(VOCs)治理；; 本项目大气污染物满足相应污染物排放要求。; 符合. 协同防控，保障土壤地下水环境安全; （一）强化污染源头防控。 2、强化工业企业土壤污染风险防控。新(改、扩)建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治； 3、严格控制重金属排放总量。新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代；; 本项目运行过程中已做好防范措施，厂区内进行分区防渗，对土壤及地下水环境影响较小；本项目不涉及重金属排放。; 符合. 防治结合，构建固体废物监管体系; （一）规范危险废物环境管理。 2、加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备； 6、强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点； （三）提高固体废物综合利用水平。 2、强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。; 本项目采用先进设备，最大限度减少危险废物的产生；本项目危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位外运处置；本项目固废全部合理处置，并要求建立管理过程台账，并保留记录。; 符合. 由上分析可知，本项目可以满足河北省生态环境保护“十四五”规划的相关要求。 6、与《生态环境部重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 工业涂装》中相关要求符合性分析 表1-5 本项目与《生态环境部重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 工业涂装》符合性分析 差异化指标; B级企业; 本项目; 符合性. 原辅材料; 1、使用符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 1、使用符合《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准规定的水性、无溶剂、辐射固化涂料产品； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的溶剂型涂料产品; 符合. 备注：对于申报A、B级的企业，若某一工序使用的涂料无低VOCs含量涂料产品替代方案，其VOCs含量应满足《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）等标准的要求. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船、码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器中，盛装VOCs物料的容器存放于密闭负压的喷漆房内； 3、调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭喷漆房内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房； 6、采用自动喷涂、高压无气喷涂等高效涂装技术; 符合. VOCs治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒或湿式的文丘里等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥85%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施; 本项目喷漆房含VOCs废气采用干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧治理技术，处理效率≥85%；. 备注：采用粉末涂料或VOCs含量≤60g/L的无溶剂涂料时，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为30-40mg/m3、TVOC为50-60mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求; 符合. 备注：车间或生产设施排气筒排放的TVOC浓度限值要求待相应的监测标准发布后执行. 监测监控水平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、本项目无主要排放口； 3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 本项目为新建，要求环保档案按照相关要求准备齐全; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目为新建，要求台账记录按照相关要求记录; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目设置环保部门，并配备具备相应的环境管理能力的专职环保人员; 符合. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于80%; 符合. 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 符合. 根据《生态环境部重污染天气重点行业绩效分级及减排措施 工业涂装》中B级企业绩效指标，本评价要求企业按照文件要求执行相应的减排措施： B级企业： 黄色预警期间：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 橙色预警期间：使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 红色预警期间：喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |

# 二、建设项目工程分析

| ## 建设内容 | - 一、项目由来 智能机器人是工业自动化发展的重要组成部分，其推广和应用对生产效率的提升具有显著影响。传统焊接和切割作业往往依赖于人工操作，不仅劳动强度大，而且效率低下。而智能机器人则能够通过自动化、智能化的操作，显著提高生产效率，降低生产成本。这种效率的提升对于增强企业的竞争力、提高市场占有率具有重要意义。 中科(秦皇岛)控制技术有限公司根据市场客户需求，结合企业生产经营理念及战略发展目标，拟建设智能机器人研发生产基地项目，该项目建成后，年产人形机器人、特种机器人、服务机器人、类机器人产品、工业机器人、集成电路、机器人零部件等科技产品600台套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）本项目属于三十一、通用设备制造业34-69.其他通用设备制造业349中的其它；三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39-79.智能消费设备制造396及80.电子器件制造397-集成电路制造中的其它，应编制环境影响报告表。为此，中科(秦皇岛)控制技术有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成该项目环境影响报告表。 - 二、项目概况 （1）项目名称：智能机器人研发生产基地项目。 （2）建设单位：中科(秦皇岛)控制技术有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）地理位置及周边关系： 项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，所在位置中心地理坐标为东经119°13′23.00840″，北纬39°54′38.94275″。项目东侧为三抚路，南侧为环城北路，南侧为空地，西侧为秦皇岛正鸿机动车检测有限公司。距离项目最近的敏感点为南侧94m处的大李官营村。 （5）项目投资：项目总投资10000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.2%。 （6）劳动定员及工作制度：项目劳动定员60人，每班工作8小时，昼间单班8h制生产，年工作300天。 （7）建设内容及规模： 本项目总占地面积约30.38亩，总建筑面积为14380平方米，主要建设生产车间，配套建设给排水、电气、弱电、消防、暖通、道路、停车场、照明、绿化等公用设施，购置数控龙门铣床、加工中心、数控车床、数控切割机、数控镗床、线束设备、剪板机、折弯机等国内外先进设备68台套，项目建成后，年产人形机器人、特种机器人、服务机器人、类机器人产品、工业机器人、集成电路、机器人零部件等科技产品600台套。 本工程项目组成见下表所示。 表2-1 本工程项目组成一览表 工程名称; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 本项目主要建设1栋单层生产厂房，南侧建设局部3层厂房。建筑高度：生产厂房13.9米，占地11894平方米，钢结构厂房。. 辅助 工程; 办公室; 600平方米，钢结构. 门卫室; 80平方米，钢结构. 库房; 150平方米，钢结构. 员工宿舍; 500平方米（可住30人），钢结构. 食堂; 150平方米，钢结构. 隔油池; 0.8立方米，砖混. 化粪池; 10立方米，砖混. 公用 工程; 供电; 园区市政电网. 供水; 园区市政供水. 供热; 空气能. 环保工程; 废气; 下料过程废气; 由移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 焊接过程废气; 由移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 抛丸设备废气; 沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘+15m排气筒（DA001）. 喷漆房废气; 干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧+15米排气筒（DA002）. 食堂油烟; 油烟净化器+15米排气筒（DA003）. 废水; 生产废水; 蒸汽发生器软水制备产生浓水用于厂区泼洒抑尘. 生活污水; 项目食堂废水经隔油池+化粪池处理、生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理. 噪声; 设备噪声; 经基础减振+厂房隔声+距离衰减后，达标排放。. 固废; 金属废料; 收集后外售. 废包装材料; 收集后外售. 除尘灰; 收集后外售. 生活垃圾; 集中收集后，由当地环卫部门定期清运. 废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣; 新建一座20m2危险废物暂存间，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理. （8）本工程主要设备： - 本工程主要设备见下表： 表2-2 本工程项目主要设备一览表 序号; 类型; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 下料设备; 数控切割机; DSZG4M*10M; 台; 2. 数控剪板机; QC12K; 台; 1. 数控折弯机; W67Y; 台; 1. 钢筋调直机; JK12; 台; 1. 钢筋弯区机; JK30; 台; 1. 钢筋切断机; JK20; 台; 1. 数控锯床; J23-200T; 台; 2. 2; 焊接设备; 二氧化碳焊机; 500A; 台; 4. 交流焊机; BX1-500; 台; 2. 焊接机器人; ZK1212; 台; 2. 激光焊机; MK-500; 台; 2. 抛丸清理机; 1800-8型; 台; 1. 3; 机加设备; 龙门铣床; LM12-35; 台; 2. 数控车床; C5015; 台; 2. 立式铣床; X63T; 台; 1. 卧式铣床; B6065; 台; 1. 磨床; M7180*16-GM; 台; 1. 立式车床; A20-30; 台; 1. 数控镗床; T165; 台; 1. 车床; CA5085; 台; 2. 数控磨床; M2180; 台; 1. 三轴加工中心; DD2518; 台; 1. 五轴加工中心; D2020; 台; 1. 三轴加工中心; DD1160; 台; 2. 摇臂钻床; Z3050; 台; 1. 线切割机床; KZ-1200; 台; 1. 压力机; ZY-600; 台; 1. 自动攻丝机; GS-32; 台; 1. 数控钻床; ZK3850A; 台; 1. 4; 检测设备; 激光干涉仪; ML10; 台; 1. 三坐标测量仪; GLORY; 台; 1. 5; 线束; 自动压接机; E2PLUS; 台; 1. 6; 养护; 蒸汽发生器; R5000; 台; 1. 7; 喷涂; 喷漆房; 18-30; 台; 1. 8; 起重设备; 天车; 10T; 台; 4. 天车; 5T; 台; 6. 9; 气源; 空气压缩机; JBES-20; 台; 3. 10; 环保; 焊烟净化器; A1000型; 台; 10. （9）主要原辅材料及能源消耗： - 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表： 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 规格; 单位; 年用量; 备注. 原辅材料; 1; 钢板; ﹠=2mm-120mm; 吨; 200. 2; 混凝土; C40; m³; 2000. 3; 环氧树脂; 需求定制; 吨; 20. 4; 钢纤维; 需求定制; 吨; 20. 5; 工字钢; 国标; 吨; 50. 6; 角钢; 国标; 吨; 50. 7; 槽钢; 国标; 吨; 100. 8; H型钢; 国标; 吨; 50. 9; 方圆管; 国标; 吨; 50. 10; 方钢管; 国标; 吨; 100. 11; 圆钢; Φ6-Φ150; 吨; 200. 12; 螺纹钢; Φ6-Φ12; 吨; 100. 13; 焊丝; 1.2; 吨; 1.5. 14; 焊条; 3.2; 吨; 0.5. 15; 铝型材; 国标; 吨; 50. 16; 铝板; ﹠=2mm-120mm; 吨; 50. 17; 铝棒; Φ12-Φ150; 吨; 50. 18; 水性漆; 国标; 吨; 8. 19; 油性漆; 国标; 吨; 4. 20; 油漆稀释剂; 国标; 吨; 2. 21; 伺服电机; 100w-13Kw; 套; 300. 22; RV减速机; 070-215; 台; 200. 23; 行星减速机; 070-216; 台; 200. 24; 谐波减速机; 14-25; 台; 500. 25; 滚珠丝杆; Φ12-Φ100; 套; 300. 26; 直线导轨; 16-50; 套; 500. 27; 直线电机; 100w-5Kw; 套; 100. 28; 关节模组; 14-25; 套; 300. 29; 关节电机; 15w-3Kw; 套; 300. 30; 力矩传感器; L10-60; 套; 300. 31; 视觉传感器; 400-1500; 套; 300. 32; 3D相机; 3D10-500; 套; 300. 33; 激光传感器; 400-1500; 套; 300. 34; 气缸; 国标; 套; 300. 35; 开关、继电器; 国标; 套; 500. 36; 轴承; 国标; 套; 500. 37; 五金标准件; 国标; 套; 500. 38; 切削液; 国标; 吨; 1.5; 厂内最大储存0.5t. 39; 液压油; 国标; 吨; 0.5; 厂内最大储存0.3t. 40; 润滑油; 国标; 吨; 1.5; 厂内最大储存0.5t. 41; 电线电缆; 国标; 套; 500. 42; 控制柜; 需求定制; 台; 600. 能源; 1; 电; /; 万kw·h; 60; 园区市政电网. 2; 水; /; 吨; 4500; 园区市政供水. 3; 天然气; 用于食堂; 万m3; 1.36; 园区天然气管道. （10）原辅材料理化性质： 表2-4 原辅料理化性质 环氧树脂; 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联成网状结构，因此它是一种热固性树脂。. 水性漆; 水性油漆就是以水做为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点. 油性漆; 主要成分为：环氧树脂15-30%；二甲苯5-15%；丁醇5-10%；锌粉20-70%；滑石粉2-10%；. 油漆稀释剂; 主要成分为：甲基异丁基酮0-5%；正丁醇0-20%；醋酸丁酯0-30%；二甲苯30-50%；丙二醇甲醚醋酸酯0-20%. 切削液; 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。 水溶性切削液主要成分有：乙二醇、四硼酸钠、偏硅酸钠、磷酸钠。 乙二醇：又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”，简称EG。化学式为(HOCH2)₂，是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体，有毒性。乙二醇能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。 四硼酸钠：或称硼砂，分子式Na2B4O7·10H2O，是非常重要的含硼矿物及硼化合物。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。硼砂常指四硼酸钠的十水合物，即Na2B4O7·10H2O。 偏硅酸钠：偏硅酸钠是普通泡化碱与烧碱水热反应而制得的低分子晶。 磷酸钠：(化学式：Na3PO4)为磷酸盐，是一种无机化合物。一般磷酸钠指的是十二水合磷酸钠(Na3PO4·12H2O)。十二水合磷酸钠在干燥空气中风化，且将其加热至100°C时，会失去结晶水而成为无水物。. 润滑油; 润滑油高度精制的矿物油和添加剂的混合物；琥珀色透明液体，气味：矿物油特性；闪电248℃，自然温度：大于300℃；稳定性：稳定。 一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类。矿油基础油由原油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有：常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。 一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂，倾点下降剂，抗氧化剂，清净分散剂，摩擦缓和剂，油性剂，极压添加剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，破乳化剂，抗氧抗腐剂等。. 液压油; 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。液压油的种类繁多，分类方法各异，长期以来，习惯以用途进行分类，也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的，液压油的主要成分有植物基础油。. （11）产品方案表： - 本项目产品方案见下表： 表2-5 本项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量（台套）; 备注. 1; 人形机器人; 100. 2; 特种机器人; 100. 3; 服务机器人; 100. 4; 类机器人产品; 100. 5; 工业机器人; 100. 6; 集成电路; 50. 7; 机器人零部件; 50. - （12）公用工程 ①给水 本项目用水由抚宁区市政供水提供。 本项目生产用水为蒸汽发生器用水，无其他生产用水环节。项目矿物铸件养护用蒸汽由1台2t/h的蒸汽发生器提供，蒸汽发生器年有效运行时间600h（2h/d），年用软水量为1200m3/a，每天软水用量为4m3/d。软水由反渗透法制备，1台2t/h蒸汽发生器的年用软水量为1200m3/a，软水制备效率为80%，则新鲜水用量为1500m3/a（5m3/d），软水制备浓水产生量为300m3/a（1m3/d）。软水制备原水水质较好，浓水各指标能达到排放标准，且流量较小，用于厂区泼洒抑尘。 生活用水主要为员工生活及食堂用水，本项目建设员工宿舍500m2（可住30人），参考《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）及《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），结合本项目实际，员工宿舍设单独卫生间，按照用水定额每床位每日300L计算，则员工宿舍每日用水量为30人×300L×300d=2700m3/a（9m3/d）；员工食堂150m2，食堂用水约300m3/a（1m3/d）。 综上，本项目年用水总量为1500m3/a+300m3/a+2700m3/a=4500m3/a。 ②排水 软水制备浓水各指标能达到排放标准，且流量较小，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 生活污水：员工生活污水按用水量80%计算，则生活污水量为2160m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 食堂废水按用水量60%计算，则食堂废水量为180m3/a（0.6m3/d），食堂废水经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 综上，本项目年排水总量为2160m3/a+180m3/a=2340m3/a。 项目水平衡如下图所示。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） - ③供电 项目用电60万kW·h/a。由园区市政电网提供，可满足项目需求。 - ④供热 项目供暖采用空气能。 - （13）厂区平面布置 项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，所在位置中心地理坐标为东经119°13′23.00840″，北纬39°54′38.94275″。项目东侧为三抚路，南侧为环城北路，南侧为空地，西侧为秦皇岛正鸿机动车检测有限公司。距离项目最近的敏感点为南侧94m处的大李官营村。本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合项目场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、劳动卫生等要求，对车间进行了统筹安排。项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产，项目平面布置功能区分清晰，工艺流程顺畅，设计合理。 本项目厂区地理位置图见附图1，平面布置详见附图6。 |
| --- | --- |
| ## 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期 本项目施工期首先进行场地平整，然后进行厂房建设，然后进行配套设备、设施安装调试工作，安装调试后进行工程验收合格后投入使用，其工艺流程见图2-2。 N、S、G、W 厂房建设施工 设备安装 N、S 注： 废气：G 废水：W 噪声：N 固废：S 图2-2 施工期工艺流程及排污节点图 项目在施工期间，会对该区域生态环境造成一定的影响，但影响较小，随着施工期的结束，该类影响随之消失，不会改变当地生态现状。 - 二、运营期 1、运营期工艺流程与产污环节 图2-3 工艺流程及排污节点图 2、运营期工艺流程简述 ①矿物铸件制作工艺流程： 混合搅拌-模具装配-预埋-浇筑-养护-加工-打磨喷漆-检验 混合搅拌：由混凝土搅拌车将预拌混凝土运输至厂内后再添加环氧树脂及钢纤维。将混凝土、环氧树脂及钢纤维均匀分布并充分混合。 模具装配：模具是由金属加工好的定型模具，浇筑前进行精确装配检验。 预埋：在矿物铸件的制作过程中，根据需求在模具中预先整合其他部件，如线管、液压管等。 浇筑：将充分搅拌的原材料浇灌入预先制作好的模具中。浇筑过程要尽可能快速完成，同时要通过机械振动的方式减少气泡，让原料快速、紧密地结合。 固化成型（养护）：矿物铸件可以在常温下固化成型，固化时间取决于配方和工艺条件，本项目使用2t/h蒸汽发生器（每天工作约2h）对矿物铸件进行加温养护，进一步缩短制造周期，使矿物铸件性能更稳定。 加工：固化成型后，需要将铸件从模具中取出，即脱模。脱模后，主要是对矿物铸件进行打磨、修整及打孔，以确保产品表面光滑、无瑕疵。。 打磨喷漆：主要是对矿物铸件进行表面处理，可以去除材料表面的污垢，增加表面的粗糙度，然后进行喷漆，水性油漆和油性油漆各喷一遍，喷漆则能赋予材料丰富的颜色和光泽，提高产品的美观性。 检验与测试：需要对铸件进行严格的检验和测试，包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析和力学性能测试等。 ②金属结构件制作工艺流程： 下料-组对-焊合-无损检测-应力处理-加工-打磨喷涂 下料：通常采用切割工艺，其作用是将大块金属材料按照所需尺寸精确地分离出来。 焊合（焊接）：其目的是将两个或多个金属结构件永久性地连接在一起，确保其结构的稳定性和密封性。焊接工艺的选择需考虑材料的种类、厚度、焊接接头的形式以及产品的使用要求。例如，对于薄板材料，通常采用氩弧焊或激光焊，以减少热影响区和变形；而对于厚板材料，手工电弧焊或气体保护焊则更为适用。手工电弧焊是一种常用的焊接方法，其通过电弧加热金属材料，同时加入填充材料以形成焊缝。气体保护焊则利用惰性气体作为保护剂，防止焊接过程中产生氧化。氩弧焊则是使用氩气作为保护剂，适用于焊接铝、镁等活泼金属。激光焊则是利用高能激光束作为热源，将金属材料熔化并连接在一起，具有精度高、热影响区小等优点。 无损检测：指在检查机械材料内部不损害或不影响被检测对象使用性能，不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，以物理或化学方法为手段，借助现代化的技术和设备器材，对试件内部及表面的结构、状态及缺陷的类型、数量、形状、性质、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法。 应力处理：利用钢锤锤击工件残余应力聚集的部位，使工件接受锤击的金属表面受到锤击的压应力，发生局部的塑性变形，从而减小残余应力的峰值，改善和均衡工件原有残余应力的分布，避免工件的脆性破坏。这种方法特别适合于焊接件，且在焊接加工场合应用广泛，对冲压件使用不多。 加工：主要是对金属结构件进行铣平面及打孔。 打磨喷涂：主要是对金属结构件进行表面处理，表面处理工艺为通过式抛丸机除锈，可以去除材料表面的氧化皮和污垢，增加表面的粗糙度，然后进行喷漆，水性油漆和油性油漆各喷一遍，喷漆则能赋予材料丰富的颜色和光泽，提高产品的美观性。 ③机加工零部件制作工艺流程： 铸件毛坯-整形-粗加工-精加工-喷涂-检验 毛坯制造：根据零件图纸和产品装配图，选择适合的毛坯材料，如金属、塑料等，毛坯的制造方法包括铸造、锻造、焊接等。 粗加工：通过切削、磨削等方法，去除毛坯上多余的材料，初步形成零件的形状和尺寸，粗加工的目的是快速去除大量材料，为精加工做准备。 精加工：在粗加工的基础上，进一步对零件进行精确的切削、磨削或抛光，以达到图纸要求的形状、尺寸和表面质量。 精加工的方法包括车削、铣削、磨削、钻削、镗削等。 装配与检验：将加工好的零部件进行装配，形成完整的产品或组件。 对装配好的产品进行检验，包括外观检查、功能测试等，确保产品质量符合要求。 ④电气控制系统设计组装工艺流程： 控制系统设计-电气元件检验-组装-单价试验-整机调试 控制系统设计：包括软件开发和硬件设计，依据设计图纸和相应的技术规格书，对配电柜内的各类元件进行科学合理的分配与排列组合。这包括但不限于断路器、继电器、计量表、开关等所有构成配电系统的部件。 电气元件检验：性能检测过程涉及对配电柜的多个关键参数进行严格测试，通过使用专业的绝缘电阻测试仪对配电柜的各个部分进行测量，确认其绝缘电阻值符合规定要求。技术人员会采用耐压试验装置对设备进行加压测试，确保其在正常运行过程中能可靠地承受住内部或外部产生的瞬态电压峰值而不发生击穿或损坏。通过专用接地电阻测试仪的测量，确认接地电阻值满足安全规范要求，从而保障操作人员的人身安全和设备的稳定运行。 组装：配电柜组装过程中，工作人员必须严格按照设计图纸和技术规格书的要求执行每一步操作，确保所有元件准确无误地安装到指定位置。在接线过程中，首先，工作人员使用剥线钳将电缆或导线的绝缘层剥开，露出足够的导体长度。然后，使用压线钳将导体压接到接线端子上，确保接触良好，无松动现象。最后，使用绝缘胶带将接线端子包裹好，以防止裸露的导体部分触碰其他部位导致短路故障。 单价试验及整机调试：功能调试旨在验证和确认配电柜的各项功能是否达到设计规格和预期要求。在具体调试操作中，技术人员需逐一细致检查并测试配电柜的所有功能模块，包括但不限于开关设备的动作准确性，如断路器、隔离开关等能否按照设定程序正常闭合和断开；接触器、继电器等控制元件是否能准确无误地完成信号输入与输出，实现电路的有效接通与切断；指示灯显示系统，包括各种信号灯、数码管等是否能够清晰、准确地反映配电柜的工作状态和故障信息。 ⑤组合装配及调试工艺流程： 金属结构件、矿物铸件、机械零部件-整机装配-模拟动作联调-单机空载试运行-联动空载试运行-整机负载运行试验-整机负载运行试验-验收-包装入库-发货。 3、运营期主要污染工序 （1）废气：下料切割过程产生的颗粒物；抛丸过程产生的颗粒物；焊接过程产生的焊接烟尘；喷漆房产生的喷漆废气；食堂油烟。 （2）废水：蒸汽发生器软水制备产生的浓水、食堂废水、员工生活污水。 （3）噪声：各生产设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：生产过程中的金属废料、废包装材料、除尘灰、废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣。 表2-6 运营期主要污染工序一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 下料切割过程; 颗粒物; 由移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 抛丸过程; 颗粒物; 通过沉降+旋风除尘+滤筒除尘处理后由一根15m排气筒（DA001）排放. 焊接过程; 颗粒物; 由移动式焊烟净化器处理后无组织排放. 喷漆房; VOCs; 通过风机使喷漆房内形成微负压状态，又管道收集喷漆废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后由一根15m排气筒（DA002）排放. 食堂; 油烟; 经油烟净化器处理后由一根15m排气筒（DA003）排放. 废水; 软水制备浓水; 钙、镁离子; 用于厂区泼洒抑尘. 员工生活污水; COD、SS; 经化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理. 食堂废水; 油、COD、SS; 经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 基础减振+厂房隔声+距离衰减. 固废; 一般固体废物; 生产过程; 金属废料; 收集后外售. 废包装材料; 收集后外售. 废焊渣; 收集后外售. 抛丸除尘; 除尘灰; 收集后外售. 危险废物; 生产过程; 废润滑油; 新建一座20m2危险废物暂存间，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理. 废液压油. 废油桶. 废切削液. 废活性炭. 漆渣. |
| ## 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| ## 区域 ## 环境 ## 质量 ## 现状 | 一、环境空气质量现状 1.区域大气环境质量现状 基本污染物环境质量现状数据引用秦皇岛市生态环境保护委员会办公室《关于2024年10月份环境空气质量情况的通报》（秦生态委办气〔2024〕31号）中附件2《2024年1-10月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中的数据，抚宁区环境空气质量现状及评价如下： 表3-1 2024年抚宁区基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1400; 4000; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 187; 160; 0.1688. 由上表可知，2024年抚宁区臭氧（O3）浓度不达标，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单。《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 2.特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，本次评价引用《秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司涂装车间喷漆房技改项目环境影响报告表》中现状监测数据进行说明。该项目的现状监测点位位于本项目南侧约800m处，监测时间为2024年06月28日-06月30日。监测数据属于本项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，本项目引用的现状监测数据有效。具体监测情况如下： - 表3-2 特征污染物现状数据情况 检测因子; 标准要求; 最大监测值; 标准值; 单位. 颗粒物; 秦皇岛市人民政府办公室《关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》; 0.167; 0.3; mg/m3. 非甲烷总烃; - 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2中企业边界大气污染物浓度限值; 0.68; 2.0; mg/m3. 苯; ND; 0.1; mg/m3. 甲苯; ND; 0.6; mg/m3. 二甲苯; ND; 0.2; mg/m3. 注:ND 表示未检出或低于方法检出限，苯、甲苯、二甲苯检出限为0.004mg/m3。. 根据监测结果，项目所在区域非甲烷总烃、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯均满足相关要求。 二、声环境质量现状 项目50m范围内无声环境保护目标，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 三、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西侧约560m的洋河，根据秦皇岛市生态环境局官网发布的《2025年2月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报》，洋河的洋河口断面为III类水质断面，水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类要求。 四、地下水、土壤环境质量现状 本项目周边无集中式地下水饮用水水源地，占地工业用地，无废水直接排入外环境，项目建成后厂区内地面进行硬化及分区防渗，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。因此，未开展地下水、土壤环境质量现状调查。 五、生态环境 本项目本项目位于河北抚宁经济开发区园区内，无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| ## 环境 ## 保护 ## 目标 | - 本项目所在区域环境50m内无声环境保护目标，500m内无地下水保护目标，500m内存在一个大气保护目标。保护目标情况见下表： 表3-2 大气环境保护对象及保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 坐标; 保护内容; 方位; 相对厂界距离（m）; 功能要求. 北纬; 东经. 大气 环境; 大李官营村 （地下水分散式饮用水源）; 119.22605; 39.90592; 居民; 南; 94; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级标准. |
| ## 污染 ## 物排 ## 放控 ## 制标 ## 准 | 一、施工期污染物排放标准： 1、废气 施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）及《河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知（冀建质安函〔2021〕158号）的要求。 表3-4 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. 2、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 二、运营期污染物排放标准： 1、废气 项目营运期废气主要为下料过程废气（颗粒物）、焊接过程废气（颗粒物）、抛丸设备废气（颗粒物）、喷漆房废气、食堂油烟。 (1)颗粒物 抛丸设备产生的废气经沉降+旋风除尘+滤筒除尘处理后经一根15m排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放应满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准要求，即排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。 本项目下料及焊接过程产生的废气由移动式焊烟净化器处理后无组织排放。项目采取厂房密闭、定期清扫、洒水抑尘措施抑制无组织颗粒物排放，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中无组织排放浓度特别管控要求，即颗粒物0.3mg/m3。 本项目抛丸过程产生的颗粒物有组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的最高允许排放浓度限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中颗粒物的相应高度排气筒二级排放速率限值要求；本项目抛丸过程产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2 新污染源大气污染物排放限值”中的无组织排放监控浓度限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中全市工业企业厂界执行无组织排放浓度特别管控要求0.3mg/m3。 本项目喷漆工序颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘限值18mg/m3。 颗粒物排放标准见表3-5。 表3-5 颗粒物排放标准一览表 污染物名称; 排放标准值; 单位; 标准名称. 颗粒物; 有组织; 废气排放口; -; 120; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 15m高排气筒（DA001）; 3.5; kg/h. 15m高排气筒（DA002）; 18; mg/m3. 无组织; 单位周界无组织排放监控点浓度限值; 1.0; mg/m3. 工业企业厂界执行无组织排放浓度特别管控要求; 0.3; mg/m3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）. (2)VOCs 本项目喷漆房废气VOCs有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表1 大气污染物排放限值”中表面涂装业最高允许排放浓度限值要求；本项目喷漆房废气VOCs无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）“表2 企业边界大气污染物浓度限值”要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。排放标准见表3-7。 表3-6 非甲烷总烃排放标准一览表 排放形式; 排放标准值; 单位; 标准名称. 有组织; 废气排放口（DA002）; 非甲烷总烃; 60; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业. 最低去除效率：70%. 苯; 1; mg/m3. 甲苯与二甲苯合计; 20; mg/m3. 无组织; 厂界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业. 苯; 0.1; mg/m3. 甲苯; 0.6; mg/m3. 二甲苯; 0.2; mg/m3. 厂房外非甲烷总烃排放限值; 1h平均浓度限值6；; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求. 任意一次浓度限值20. （3）食堂油烟 本项目食堂有2个灶头，劳动定员60人，故食堂油烟排放浓度执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位的大气污染物最高允许排放浓度油烟1.5mg/m3。 表3-7 食堂油烟排放标准一览表 排放标准值; 单位; 标准名称. 废气排放口（DA003）; 油烟; 1.5; mg/m3; 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位. 2、废水 蒸汽发生器软水制备产生的浓水用于厂区泼洒抑尘。 食堂废水经隔油池+化粪池处理、员工生活污水经化粪池处理后，一起排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，并满足抚宁污水处理厂收水标准。 表3-8 污水排放标准限值 单位:mg/L 项目; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮. 《污水综合排放标准》; 6-9; 400; 500; 300; —. 抚宁污水处理厂收水标准; 6-9; 300; 500; 200; 22. 本项目执行标准; 6-9; 300; 500; 200; 22. 3、噪声 项目厂界噪声经基础减振+厂房隔声+距离衰减后排放，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 项目 厂界; 昼间; 65; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间; 55; dB(A). 4、固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中的金属废料、废包装材料、除尘灰、废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣。项目产生的一般工业固体废物为金属废料、废包装材料、除尘灰，收集后外售。项目产生的危险废物为废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣，新建一座20m2危险废物暂存间，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 一般固体废物贮存过程应满足相应防扬散、防流失、防渗漏等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）标准要求。 |
| ## 总量 ## 控制 ## 指标 | 根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号)中“三、严格把好建设项目环境影响评价审批准入关口，排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代”。 项目建成后建议总量控制指标为：颗粒物：0.065t/a、VOCs：0.476t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0.117t/a、NH3-N：0.012t/a。 1、废水 本项目废水排放量为2340m3/a。污水经化粪池处理后经园区污水管网排入抚宁污水处理厂处理，因此采用抚宁污水处理厂出水标准作为排放标准核算COD、氨氮排放量。 污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级A标准后排放，出水水质COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L，则采用抚宁污水处理厂出水标准核算COD、氨氮排放量为： COD：2340m3/a×50mg/L×10-6＝0.117t/a； 氨氮：2340m3/a×5mg/L×10-6＝0.012t/a。 按照抚宁污水处理厂出水标准计算的污染物总量控制指标为COD：0.117t/a、氨氮：0.012t/a。 2、废气 （1）有组织废气 项目有组织颗粒物排放量为：抛丸过程产生的有组织颗粒物（DA001）+喷漆房产生的有组织颗粒物（DA002）=0.007t/a+0.027t/a=0.034t/a。 项目有组织VOCs排放量为：喷漆房产生的有组织VOCs（DA002）=0.446t/a （2）无组织废气 项目无组织颗粒物排放量为：抛丸过程产生的无组织颗粒物（DA001）+喷漆房产生的无组织颗粒物（DA002）+下料过程产生的无组织颗粒物+焊接过程产生的无组织颗粒物=0.007t/a+0.002t/a+0.010t/a+0.012t/a=0.031t/a。 项目无组织VOCs排放量为：喷漆房产生的无组织VOCs（DA002）=0.03t/a 综上，全厂颗粒物排放量为：有组织颗粒物排放量+无组织颗粒物排放量=0.034t/a+0.031t/a=0.065t/a；全厂VOCs排放量为：有组织VOCs排放量+无组织VOCs排放量=0.446t/a+0.03t/a=0.476t/a。 因此，本评价建议本项目废气污染物总量控制指标：颗粒物：0.065t/a、VOCs：0.476t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，废水污染物总量控制指标COD：0.117t/a、NH3-N：0.012t/a。 根据《2024年1-10月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》，秦皇岛市抚宁区为不达标区。所以，本项目颗粒物和VOCs总量需要2倍削减。故本项目调剂总量为：颗粒物：0.13t、VOCs：0.952t。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| ## 施工 ## 期环 ## 境保 ## 护措 ## 施 | 本项目施工期主要为厂房及配套设施建设、设备安装等。产生的污染物主要为施工扬尘、施工车辆尾气、噪声、建筑垃圾等，会对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。 1、大气环境：在整个施工期，产生扬尘的作业主要有土地开挖、回填、建材运输露天堆放、装卸等过程。 根据《河北省2023年建筑施工扬尘污染防治工作方案(冀建质安函[2023]105号)》，《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令[2020]第1号)，《秦皇岛市人民政府关于印发秦皇岛市2020年度大气污染防治行动实施方案》、《秦皇岛市2021年扬尘污染综合治理工作方案》，以及《中共河北省委、河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》(冀发(2017)7号)的通知，为控制项目施工对附近环境空气的影响，建设单位应采取如下措施以降尘、防尘： (1)施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 (2)施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧围挡高度不低于2.5米，一般路段不低于1.8m。 (3)施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 (4)施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 (5)施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施严禁裸露。 (6)施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 (7)具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 (8)施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 (9)建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛和焚烧垃圾。 (10)施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，严禁随意丢弃，由环卫部门统一清运。 (11)施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 (12)建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 (13)遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 (14)建设单位必须做好工程外管网及绿化施工阶段扬尘防治工作。 (15)施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷雾或喷淋等降尘装置。 (16)非道路移动机械进出施工现场进行信息登记，严禁未取得信息编码的非道路移动机械进入施工现场。 (17)施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；土方开挖100%湿法作业；密闭运输视频远程监控(厂区出口)和空气质量监测设备(PM扬尘监测设备设置在厂区门口)全覆盖；厂区入口设置洗车平台。 总之，采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，施工场地扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），对周围环境的影响较小。 2、水环境：施工过程中废水主要产生于工程养护及车辆轮胎的冲洗，废水中主要污染物为SS，经收集沉淀后回用于工程养护、喷洒施工场地和道路抑尘等，不外排，对环境影响较小。 施工现场不设食堂。施工人员均为附近农民，盥洗废水就地泼洒抑尘。项目施工人员生活污水对环境的影响较小。 综上所述，本工程施工过程中采取相应的防治措施后对附近水环境影响较小。 - 3、声环境： - 3.1施工噪声源分析 - 施工期机械噪声主要为吊车、运输车辆等机械噪声。施工机械选用低噪设备，其噪声源强见下表。 表4-1 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 声源特点; 距离设备5m处噪声值. 1; 挖掘机; 流动不稳态源; 80. 2; 推土机; 流动不稳态源; 85. 3; 钻机; 流动不稳态源; 92. 4; 移动式吊车; 流动不稳态源; 90. 5; 运输车辆; 流动不稳态源; 88. - 3.2施工噪声预测 - 本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： - Lr=Lro-20lg(r/ro) - 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； - Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)； - r ——预测点与声源的距离，m； - ro——监测设备噪声时的距离，m。 - 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见下表。 表4-2 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 20m; 40m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 1; 挖掘机; 80; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42. 2; 推土机; 85; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 53; 49; 47. 3; 钻机; 92; 80; 74; 70; 68; 66; 62; 60; 56; 54. 4; 移动式吊车; 90; 83; 77; 71; 70; 68; 63; 60; 57; 54. 5; 运输车辆; 88; 81; 75; 69; 68; 66; 61; 58; 55; 52. - 为尽可能地减缓施工噪声对周边声环境的影响，本评价在此提出如下缓解措施： ①合理安排施工机械布局，经围墙隔声、距离衰减后，其噪声到达施工场界处可衰减至达标范围，从而降低其对周边环境的影响。 ②施工单位加强施工期的管理，施工单位选用低噪声、低振动的施工机械设备，购买商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。 ③制订施工计划时，避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工时间尽量安排在昼间。严禁在中午12：00-14：00和夜间22：00一次日6：00期间施工。 ④施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械。 经类比分析，通过采取以上措施，施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，避免其对周围声环境产生影响，同时，施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。 4、固体废物 固废主要源于施工过程中产生的建筑垃圾、清理现场杂物及施工人员生活垃圾等。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、彩钢瓦、木材等下角料可分类回收利用。对于其他不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对含砖、石、砂的杂土集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定地点。 ③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用途。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。 - 综上所述，施工期产生的固体废物都得到有效处置，不会对周围环境产生不良影响。 |
| --- | --- |
| ## 运营 ## 期环 ## 境影 ## 响和 ## 保护 ## 措施 | - 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 1）有组织废气 (1)抛丸废气 本项目抛丸机产生的颗粒物采用三级除尘：沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘处理后经排气筒（DA001）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，钢材自动抛丸过程中颗粒物产生系数取2.19kg/t-原料，项目自动抛丸钢材用量约300吨，则自动抛丸过程中颗粒物产生量为0.657t/a，项目抛丸区封闭，经过三级除尘器处理后，收集效率取99%，除尘系统除尘效率达99%以上，配套风机风量约27000m3/h，项目抛丸工序工作时间为每天5h，则项目抛丸工序颗粒物收集量为0.65t/a，产生速率为0.434kg/h，产生浓度为16.06mg/m3，排放量为0.007t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.17mg/m3。无组织排放量为0.007t/a，排放速率为0.005kg/h。 (2)喷漆房废气 本项目打磨完成的备件，部分需进行喷漆处理，项目根据产品要求，采用水性漆或油性漆进行喷漆，项目使用的油漆需要稀释，油漆与稀释剂的比例为2:1。本项目调漆、喷漆、烤漆均在喷漆房内进行，喷漆房设置为微负压的形式，可全密闭。调漆完成后先喷漆，项目喷漆过程在喷漆房内进行，喷漆后的备件紧接着进行烤漆，烤漆温度为室温20-80℃(按需求设置调节，以电为能源)，30~120min，使漆膜风干。项目调漆、喷漆和烤漆过程中均有废气产生，废气中污染物包括漆雾、二甲苯和非甲烷总烃。喷漆房产生的废气均进入1套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”设施，处理后经1根15m高有机废气排气筒(DA002)排放。 本次评价采用物料衡算法对喷漆废气污染物产生情况进行核算。 ①挥发性污染物产生量核算 根据前文“油性漆及稀释剂组成成分”，结合油性漆及稀释剂的用量、组成成分和挥发份含量，油性漆的用量及其挥发量核算情况见下表(按最大可能挥发量进行计算)。 表4-3 漆料用量及其挥发性污染物核算表 漆种类; 组成成分; 使用量（t/a）; 挥发量（t/a）. 油性漆; 成分为：环氧树脂15-30%；二甲苯5-15%；丁醇5-10%；锌粉20-70%；滑石粉2-10%；; 4; 非甲烷总烃:1(其中包含二甲苯0.6). 油漆稀释剂; 成分为：甲基异丁基酮0-5%；正丁醇0-20%；醋酸丁酯0-30%；二甲苯30-50%；丙二醇甲醚醋酸酯0-20%; 2; 非甲烷总烃:2(其中包含二甲苯1). 通过以上分析计算，项目调漆、喷漆、烤漆有机废气污染物产生情况见下表。 表4-4 漆料用量及其挥发性污染物核算表 废气污染物; 产生量（t/a）. 非甲烷总烃; 3. 二甲苯; 1.6. 从上表分析可知，项目调漆、喷漆及烤漆废气中有机染物产生量为:非甲烷总烃3t/a、二甲苯1.6t/a。 ②)颗粒物产生量核算 根据前文“油性漆及稀释剂组成成份”，结合油性漆的用量和固体分含量，油性漆的固体份含量为75%，即3t/a。喷漆过程中油漆固份的70%（即2.1t/a）附着在工件上进入产品，30%（即0.9t/a）形成漆雾，在微负压喷漆房内喷漆过程中漆雾经沉降及过滤，过滤吸附80%计成为漆渣，则废气中颗粒物产生量约0.18t/a。 ②调漆、喷漆及烤漆废气污染物排放核算 项目调漆、喷漆及烤漆工序每天工作5小时，每年工作300天，年工作1500h。喷漆房设计为微负压，调漆、喷漆、烤漆过程全密闭，但在实际生产过程中，仍不可避免出现喷漆过程中及开闭门过程中气体外泄，造成喷漆废气无组织排放，废气收集效率以99%进行核算。喷漆房产生废气均进入1套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”设施对废气进行处理，处理后经1根15m高有机废气排气筒（DA002）排放，配套风机风量9000m3/h，处理效率以85%计。项目调漆、喷漆及烤漆废气各污染物产生及排放情况见下表。 表 31 调漆、喷漆及烤漆废气污染物产生排放情况表 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). 喷漆房废气; 非甲烷总烃（包括二甲苯）; 2.97; 1.98; 220; 85%; 0.446; 0.297; 33. 二甲苯; 1.584; 1.056; 117.33; 0.238; 0.158; 17.56. 颗粒物; 0.178; 0.119; 13.2; 0.027; 0.018; 1.98. 无组织; 非甲烷总烃（包括二甲苯）; 0.03; 0.02; /; /; 0.03; 0.02; /. 二甲苯; 0.016; 0.011; /; 0.016; 0.011; /. 颗粒物; 0.002; 0.001; /; 0.002; 0.001; /. (3)食堂油烟 本项目食堂有2个灶头，劳动定员60人，根据《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)，属于属于小型饮食业单位，其食用油用量平均按0.03kg/人·天计，就餐人数按60人计，则日耗油量为1.8kg/d，年耗油量为0.54t/a。 据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经核算，本项目油烟产生量为0.05kg/d，年产生油烟量为0.015t/a。烹饪时间按7h/d计算，采用油烟净化器（按风量1000m3/h计）对油烟进行净化处理，净化效率达90%，净化后油烟排放浓度为0.71mg/m3，排放量为0.0015t/a。 2）无组织废气 (1)下料 本项目在下料工序会产生一定量的颗粒物，本项目钢材及铝材年用量1050t，使用数控切割机进行激光切割、等离子切割及火焰切割，其中火焰切割约200t，其余采用激光切割和等离子切割，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，结合本项目实际，本项目下料过程激光切割和等离子切割产生系数取1.10kg/t-原料，火焰切割颗粒物产生系数取1.5kg/t-原料，下料粉尘产生量为1.235t/a。项目下料产生的颗粒物由于质量较大，沉降较快，不易扩散，仅有少部分随着机械的运动而在空气中短暂停留，沉降部分以80%计，则项目沉降金属粉尘产生量为0.988t/a，项目下料区封闭，采用移动式焊烟净化器处理后，及时清扫地面，沉降金属粉尘袋装收集后定期外售回收站，移动式焊烟净化器收集效率以80%计，处理效率以95%计，经移动式焊烟净化器处理后无组织排放的颗粒物为0.010t/a，项目下料工序每天工作4小时则下料废气无组织排放速率为0.008kg/h，排放量较小，对周围环境影响较小。 (2)焊接 本项目在焊接过程会产生少量焊烟，主要污染物为颗粒物。项目焊丝用量为2t/a，使用二氧化碳保护焊，焊丝为药芯焊丝和实芯焊丝各1t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，药芯焊丝颗粒物产生量为20.5kg/t-原料，实芯焊丝颗粒物产生量为9.19kg/t-原料，则本项目焊接烟尘产生量为0.030t/a，属于间断性排放。焊接过程产生的少量颗粒物使用移动式焊烟净化器进行处理后无组织排放。移动式焊烟净化器捕集率可达80%，处理效率可达95%，经处理后的颗粒物无组织排放。项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，废气治理后以无组织形式于厂房排放，本项目焊接废气无组织排放量为0.012t/a，项目焊接工序每天工作5小时，则焊接废气无组织排放速率为0.0008kg/h，排放量较小，对周围环境影响较小。 本项目采取厂房密闭、定期清扫、洒水抑尘措施抑制无组织颗粒物排放。本项目采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN，经预测本项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控限值要求(1.0mg/m3)，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中无组织排放浓度特别管控要求，颗粒物0.3mg/m3；非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。 本项目废气产排污情况见下表。 表4-1 项目废气产排污情况一览表 排放源; 污染物名称; 产污环节; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). DA001; 颗粒物; 抛丸过程; 0.65; 0.434; 16.06; 0.007; 0.005; 0.17. DA002; 非甲烷总烃(包括二甲苯); 喷漆房; 2.97; 1.98; 220; 0.446; 0.297; 33. 二甲苯; 1.584; 1.056; 117.33; 0.238; 0.158; 17.56. 颗粒物; 0.178; 0.119; 13.2; 0.027; 0.018; 1.98. DA003; 油烟; 食堂; 0.015; 0.007; 7.14; 0.0015; 0.0007; 0.71. 无组织废气; 颗粒物; 下料; 1.235; 1.029; /; 0.010; 0.008; /. 颗粒物; 焊接; 0.030; 0.02; /; 0.012; 0.0008; /. 颗粒物; 抛丸过程; 0.007; 0.005; /; 0.007; 0.005; /. 非甲烷总烃(包括二甲苯); 喷漆房; 0.03; 0.02; /; 0.03; 0.02; /. 二甲苯; 0.016; 0.011; /; 0.016; 0.011; /. 颗粒物; 0.002; 0.001; /; 0.002; 0.001; /. 本项目废气治理设施情况见下表。 #### 表4-2 废气治理设施情况一览表 污染源; 污染因子; 治理措施; 是否为可行技术; 运行时间h. 措施名称; 风量Nm3/h; 收集效率%; 去除效率%. 抛丸废气（DA001）; 颗粒物; 沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘; 27000; 99; 99; 是; 1500. 喷漆房废气（DA002）; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧; 9000; 99; 85; 是; 1500. 食堂油烟（DA003）; 油烟; 油烟净化器; 1000; /; 90; 是; 2100. 下料废气; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; /; 80; 95; 是; 1200. 焊接烟尘; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; /; 80; 95; 是; 1500. 2、污染物排放达标判定分析 1）有组织废气 (1)抛丸废气 本项目抛丸机产生的颗粒物采用三级除尘：沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘处理后经排气筒（DA001）排放。项目抛丸工序颗粒物有组织排放浓度为0.17mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准要求120mg/m3。 (2)喷漆房废气 本项目采用密闭式喷漆房，由风机使喷漆房内形成微负压状态，将喷漆产生的漆雾等废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后经排气筒（DA002）排放。项目喷漆工序非甲烷总烃（包括二甲苯）排放浓度为33mg/m3满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业排放限制要求60mg/m3；项目喷漆工序颗粒物有组织排放浓度为1.98mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘限值18mg/m3。 (3)食堂油烟 本项目食堂有2个灶头，劳动定员60人，根据《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)，属于属于小型饮食业单位，采用油烟净化器（按风量1000m3/h计）对油烟进行净化处理，净化后经排气筒（DA003）排放，油烟排放浓度为0.71mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位油烟排放限制1.5mg/m3。 2）无组织废气 (1)下料 本项目在下料工序会产生一定量的颗粒物，项目下料区封闭，采用移动式焊烟净化器处理后，及时清扫地面，沉降金属粉尘袋装收集后定期外售回收站，经移动式焊烟净化器处理后无组织排放的颗粒物为0.010t/a，排放速率为0.008kg/h，排放量较小，对周围环境影响较小。 (2)焊接 本项目在焊接过程会产生少量焊烟，主要污染物为颗粒物。焊接过程产生的少量颗粒物使用移动式焊烟净化器进行处理后无组织排放。本项目焊接废气无组织排放量为0.012t/a，排放速率为0.0008kg/h，排放量较小，对周围环境影响较小。 本项目采取厂房密闭、定期清扫、洒水抑尘措施抑制无组织废气排放。本项目采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN，经预测本项目厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控限值要求(1.0mg/m3)，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中无组织排放浓度特别管控要求，颗粒物0.3mg/m3，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。 本项目污染物排放达标情况分析情况见下表。 表4-3 本项目污染物排放达标情况分析情况一览表 污染源名称; 污染物种类; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 执行标准; 标准限值mg/m3; 达标情况. DA001; 颗粒物; 0.007; 0.005; 0.17; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准要求; 120(速率3.5kg/h); 达标. DA002; 非甲烷总烃; 0.446; 0.297; 33; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业; 60; 达标. 二甲苯; 0.238; 0.158; 17.56; 甲苯与二甲苯合计:20; 达标. 颗粒物; 0.027; 0.018; 1.98; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物染料尘限值; 18; 达标. DA003; 油烟; 0.0015; 0.0007; 0.71; 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位; 1.5; 达标. 无组织废气; 颗粒物; 0.01; 0.008; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中无组织排放浓度特别管控要求; 0.3; 达标. 非甲烷总烃; 0.012; 0.0008; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业; 2.0; 达标. 二甲苯; 0.007; 0.005; /; 0.2; 达标. 颗粒物排放量合计（t/a）; 0.065. VOCs排放量合计（t/a）; 0.476. 油烟排放量合计（t/a）; 0.002. 3、废气治理技术可行性论证 (1)颗粒物治理措施可行性分析 本项目焊接、打磨过程会产生少量颗粒物，使用移动式旱烟净化器进行处理后无组织排放。移动式焊烟净化器吸气罩吸收的废气通过吸气臂进入过滤单元内部，首先撞击分流板，改变气流方向，使气流向上流动，避免直接冲击滤芯，也得到了循环，大颗粒的粉尘被过滤筒收集前先分离出来细小颗粒经过有PTFE薄膜的过滤筒过滤分离，过滤后干净的空气通过消声排入外界，完成过滤的全过程。带有PTFE薄膜的过滤筒分离的烟尘颗粒，在脉冲反吹作用下，粉尘落入粉尘容器，进行收集。焊接烟尘捕捉器，滤筒材质采用高精度PTFE覆膜滤材，滤材可以确保滤筒的清灰效果及长久的使用寿命，采用高效滤筒式过滤方式，捕集率可达80%，处理效率可达95%，经处理后的颗粒物无组织排放。该工艺为成熟型技术，广泛应用于同类型企业焊接、打磨工序颗粒物的治理。 本项目抛丸机产生的颗粒物采用三级除尘：沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘，从抛丸室中抽风，由于没有送风，抛丸室内会形成一定的负压，粉尘不会外逸。沉降除尘抛丸机三级除尘的工作原理是当含尘气体进入一个大的沉降室后，由于沉降室的横断面积较吸尘管道大很多，所以抛丸机含尘气体流速就大大降低，流速可降低10~20倍。在含尘气体通过沉降室的这段时间内，较大的粉尘颗粒在沉降室内有足够的时间受重力作用而沉降下来，净化后的含尘气体从沉降室的另一端排出，沉降室是利用重力作用使粉尘自然沉降的一种收尘装置；滤筒除尘高效滤筒式除尘器系集合分室反吹和脉冲喷吹等诸类除尘器的优点，采用高能清灰和分室结构离线清灰，具有清灰强度大、速度快、循环周期短等特点。工作过程中产生的废气，经过三级除尘器处理后，除尘系统除尘效率达99%以上，过滤元件滤筒采用折叠的形式布置滤料，过滤面积与其所占体积之比是传统滤袋的30-40倍，达到300m2/m3。使用滤筒可以使除尘器结构更加紧凑，大大减少除尘器的占地面积和空间。项目抛丸产生的颗粒物经处理后均可达标排放。 (2)有机废气治理措施可行性分析 本项目喷漆房废气负压收集经过一套干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后经1根15m排气筒DA002排放，根据上述工程分析，项目非甲烷总烃可达标排放。项目喷漆选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填，及时更换。根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》，本项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不低于800mg/g，活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比1:7000，每1万Nm3/h废气处理颗粒活性炭吸附截面积4.6m2，当出口废气浓度>排放限值的70%时，及时更换活性炭，并做好相应台账更换记录及危废入库记录。参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》(HJ1124-2020)附录A中表A.6表面处理(涂装)排污单位废气污染防治推荐可行技术并分析本项目采用的“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”治理工艺为可行性技术，可以稳定达标排放，对区域环境空气质量影响小，废气治理措施可行。 综上，项目废气处理措施可行，本项目废气污染物经处理后达标排放，不会对周边大气环境造成不利影响。 4、非正常排放 针对企业生产过程中设备的运行及污染治理设施的运行情况，其可能存在的非正常工况主要为废气治理设备故障等情况。 设备故障引起的废气非正常排放的控制措施：①及时检修设备，严格按操作规程操作，对于机电设备皆采用一开一备；②定期巡视、检修，一旦设备出现故障，立刻启动备用设备，有效避免事故发生。 对于项目废气治理设备可能发生的故障，最常见的是：废气治理设施故障，非正常工况持续时间最长不超过0.5h。 本项目非正常排放量核算见下表。 表4-4 污染源非正常工况排放核算表 非正常排放源; 非正常原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 排放量(kg); 年发生频次(次/年); 应对措施. 有组织排放; 抛丸除尘系统故障; 颗粒物; 0.657; 0.5; 0.329; 1; 立即停产，对故障设施进行检修或更换，待故障设施恢复正常后恢复生产. 喷漆房废气治理设施故障; 颗粒物; 0.18; 0.5; 0.09; 1. 挥发性有机物; 3; 0.5; 1.5; 1. 油烟净化器故障; 油烟; 0.007; 0.5; 0.0035; 1. 由上表可知，项目非正常工况下废气排放量不大，不会对周围大气环境产生影响。 5、大气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表A.8表面处理(涂装)排污单位废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表，并结合本项目特点及污染物排放特征制定监测方案。废气具体监测要求见下表： 表4-5 废气监测计划一览表表 监测类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘限值. 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中无组织排放浓度特别管控要求. 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求. - 二、水环境影响分析 1、项目废水排放情况 本项目生产用水为蒸汽发生器用水，无其他生产用水环节。项目矿物铸件养护用蒸汽由1台2t/h的蒸汽发生器提供，蒸汽发生器年有效运行时间600h（2h/d），年用软水量为1200m3/a，每天软水用量为4m3/d。软水由反渗透法制备，1台2t/h蒸汽发生器的年用软水量为1200m3/a，软水制备效率为80%，则新鲜水用量为1500m3/a（5m3/d），软水制备浓水产生量为300m3/a（1m3/d）。软水制备原水水质较好，浓水各指标能达到排放标准，且流量较小，用于厂区泼洒抑尘。 生活用水主要为员工生活及食堂用水，本项目建设员工宿舍500m2（可住30人），参考《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）及《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021），结合本项目实际，员工宿舍设单独卫生间，按照用水定额每床位每日300L计算，则员工宿舍每日用水量为30人×300L×300d=2700m3/a（9m3/d）；员工食堂150m2，食堂用水约300m3/a（1m3/d）。员工生活污水按用水量80%计算，则生活污水量为2160m3/a（7.2m3/d），生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。食堂废水按用水量60%计算，则食堂废水量为180m3/a（0.6m3/d），食堂废水经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 综上，本项目年排水总量为2160m3/a+180m3/a=2340m3/a。 参照《生活污染源产排污系数手册》，结合项目实际情况，食堂废水经隔油池去除油污及杂质等，与员工生活污水一起进入化粪池处理，污水中主要污染物：SS、COD、BOD5、NH3-N的产生浓度分别为300mg/L、380mg/L、200mg/L、30mg/L，经化粪池处理后主要污染物SS、COD、BOD5、NH3-N排放浓度分别为100mg/L、300mg/L、120mg/L、20mg/L，排放量分别为0.234t/a、0.702t/a、0.281t/a、0.047t/a。排水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准最高允许排放浓度要求，同时可满足抚宁污水处理厂的收水要求，对周围水环境影响很小。 表4-6 本项目生活污水产生及排放情况表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 排放情况; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(mg/L); 抚宁污水处理厂收水标准(mg/L); 是否达标. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; pH; 6-9; -; 6-9; -; 6-9; 6-9; 是. SS; 300; 0.702; 100; 0.234; 400; 300; 是. COD; 380; 0.8892; 300; 0.702; 500; 500; 是. BOD5; 200; 0.468; 120; 0.281; 300; 200; 是. 氨氮; 30; 0.0702; 20; 0.047; —; 22; 是. 2、废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）文件附录A要求，并结合本项目特点及污染物排放特征制定监测方案。废水具体监测要求见下表： - 表4-7 废水监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 1; 生活污水排放口; pH; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及满足抚宁污水处理厂收水标准. 2; SS; 1次/年. 3; COD; 1次/年. 4; BOD5; 1次/年. 5; 氨氮; 1次/年. 本项目废水不直接排入地表和地下水环境，对项目周边地表水环境影响不大，对项目所在区域地表水环境影响较小。 3、污水处理依托可行性分析 项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，属于秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司(抚宁区污水处理厂)服务范围。目前该片区配套污水管网已铺设完善，项目外排水具备入网条件。 目前，秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司(抚宁区污水处理厂)占地面积83亩，污水处理能力为5万m3/d，污水处理工艺采用“格栅+初沉池+厌氧池+氧化沟+二沉池+机械混合反应池+滤站+紫外线消毒”工艺，污水处理厂收水水质标准为COD≤500mg/L，BOD≤100mg/L，SS≤300mg/L，氨氨≤22mg/L，动植物油≤20mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，出水经人造河入海。抚宁区污水处理厂收水范围为抚宁区抚宁镇城镇工业及生活污水、留守营镇的生活污水及工业废水，汇水面积为20.26km2。项目位于该污水处理厂收水范围内，项目废水排放浓度满足污水厂收水水质标准，污水处理厂处理能力满足项目废水处理需求，项目废水依托抚宁区污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目外排废水不直接排入地表水体，不会影响周边地表水环境。 - 三、声环境影响分析 1、预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 - （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境影响衰减： - Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) - 式中： - Lp(r)——预测点处声压级，dB； - Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； - DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； - Adiv——几何发散引起的衰减，dB； - Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； - Agr——地面效应引起的衰减，dB； - Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； - Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2iT=LP1iT−TLi+6 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2T+10lgS ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为L w ，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当r≤b/π时，LA（r）=L2（即按面声源处理）； 当b/π≤r≤na/π时，LA（r）=L2-10lg（r/b）（即按线声源处理）； 当r≥na/π时，LA（r）=L2-20lg（r/na）（即按点声源处理）； （3）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ②预测点的噪声预测值 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 - 2、预测参数 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见下表。 表4-8 噪声源参数一览表（室内） 名称; 噪声源强dB(A); 数量; 治理措施; 室内吸声量dB(A); 建筑隔声量dB(A); 治理后源强dB(A); 运行时段; 坐标位置; 到厂界障碍物数量. 数控切割机; 75; 2; 低噪声设备、厂房隔声、基础减振; 5; 20; 50; 8h; {120.76,108.63,1}; 置于车间内，东南西北均为厂房墙体. {120.76,68.53,1}. 数控剪板机; 65; 1; 45; {122.36,88.05,1}. 数控折弯机; 85; 1; 60; {120.76,88.05,1}. 钢筋调直机; 80; 1; 55; {120.76,90.12,1}. 钢筋弯区机; 70; 1; 45; {110.26,90.12,1}. 钢筋切断机; 85; 1; 60; {111.26,90.12,1}. 数控锯床; 60; 2; 45; {113.15,88.05,1}. {-92.83,2.94,1}. 二氧化碳焊机; 80; 4; 55; {108.17,108.63,1}. {106.05,108.63,1}. {108.17,68.53,1}. {106.05,68.53,1}. 交流焊机; 80; 2; 55; {104.05,108.63,1}. {103.17,68.53,1}. 焊接机器人; 75; 2; 50; {102.05,108.63,1}. {101.17,68.53,1}. 激光焊机; 80; 2; 55; {100.05,108.63,1}. {99.17,68.53,1}. 抛丸清理机; 80; 1; 55; {20.76,90.12,1}. 龙门铣床; 85; 2; 60; {22.36,88.05,1}. {21.3,66.07,1}. 数控车床; 75; 2; 50; {104.15,88.05,1}. {10.83,42.94,1}. 立式铣床; 75; 1; 50; {105.15,88.05,1}. {10.83,40.94,1}. 卧式铣床; 75; 1; 50; {105.15,88.05,1}. 磨床; 75; 1; 50; {99.15,88.05,1}. 立式车床; 75; 1; 50; {104.15,88.05,1}. 数控镗床; 75; 1; 50; {10.83,38.94,1}. 车床; 75; 2; 50 50; {10.83,43.94,1}. {104.15,88.05,1}. 数控磨床; 75; 1; 50; {10.83,42.5,1}. 三轴加工中心; 75; 1; 50; {10.83,36.5,1}. 五轴加工中心; 75; 1; 50; {10.83,38.5,1}. 三轴加工中心; 75; 2; 50; {10.83,37.5,1}. {10.83,35.5,1}. 摇臂钻床; 75; 1; 50; {100.15,88.05,1}. 线切割机床; 75; 1; 50; {10.83,32.16,1}. 压力机; 75; 1; 50; {122.36,60.05,1}. 自动攻丝机; 75; 1; 50; {122.36,55.05,1}. 数控钻床; 75; 1; 50; {122.36,42.05,1}. 空气压缩机; 85; 3; 60; {122.36,65.05,1}. {10.83,65.5,1}. {10.83,85.5,1}. 自动压接机; 75; 1; 50; {122.36,12.05,1}. 蒸汽发生器; 75; 1; 50; {30.83,108.5,1}. 风机; 85; 1; 60; {19.06,90.12,1}. （坐标原点位于厂区西南角，原点坐标：119°13′20.49770″,39°54′36.25867″），绿化带种植低矮灌木，其余空地均为沥青混凝土道路。. 表4-9 项目主要噪声污染源及污染防治措施（室外） 声源名称; 数量; 坐标位置; 噪声源强; 声源控制措施; 运行时段; 降噪效果dB(A); 降噪后源强dB(A). 声压级dB(A); 距声源距离m. 风机; 1; {5.23,108.38,1}; 80-95; 1; 低噪声设备、基础减振; 8h; 25; 50. （2）基础数据 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表4-10 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2; /. 2; 年平均气温; ℃; 20; /. 3; 年平均相对湿度; %; 50; /. 4; 大气压强; atm; 1; /. （3）声环境预测结果分析 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值。结果见下表。 表4-11 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 项目; 噪声预测值. 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 预测结果; 60.32; 47.53; 43.27; 46.56. 标准限值; ≤65（昼间）. 评价结果; 达标. 由上表可知，厂界噪声预测值的范围为昼间43.27~60.32dB(A)，夜间不生产，经基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））要求，对周围声环境影响较小。 2、声环境检测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划，具体内容见下表。 表4-12 声环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 厂界外1m; 每季度一次. 四、固体废物 本项目固体废物主要为金属废料、废包装材料、除尘灰、废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、生活垃圾。 1、一般固废 （1）金属废料 本项目下料过程会产生一些金属废料，产生量为0.988t/a，收集后定期外售。 （2）废包装材料 本项目原辅材料包装过程产生的废包装材料，产生量为0.4t/a，收集后定期外售。 （3）除尘灰 本项目抛丸过程除尘系统产生除尘灰，产生量约为2.17t/a，收集后定期外售。 表4-13 固体废物产生情况汇总表 序号; 类别; 产生量; 固废代码; 处置方式. 1; 金属废料; 0.988t/a; 900-099-S17; 外售. 2; 废包装材料; 0.4t/a; 900-003-S17; 外售. 3; 除尘灰; 2.17t/a; 900-099-S59; 外售. 一般工业固体废物管理要求 排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。 污染防控技术应符合排污单位适用的污染物排放标准、污染控制标准、污染防治可行技术等相关标准和管理文件要求，工业固体废物进行综合利用。 一般工业固体废物自行贮存污染控制要求 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 一般工业固体废物台账管理要求 一般工业固体废物管理台账实施分级管理。记录固体废物的基础信息及流向信息。应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，按年填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，按月填写；每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录，批次填写。 产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。 鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。 台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 2、危险废物 本项目危险废物产生、贮存及处置情况见下表。 表4-14 危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.1t; 机加; 液态; 一年; T; 危废暂存间内暂存，定期交由有资质的危废处置单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2t; 设备检修; 液态; T，I. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1t; 液态; T，I. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1t; 固态; T，I. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.2t; 喷漆房废气处理; 固态; T. 6; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.02t; 喷漆房; 固态; T，I. 注：T毒性；I易燃性. （3）危废贮存场所环境影响分析 1）选址可行性分析 根据危废产生情况拟在厂区生产车间西侧设置危废间1座，占地面积20m2，有利于危险废物的收集、内部转运的便利性；危废暂存间选址位于厂区下风向，地质结构稳定，基本位于厂区最低地势危险废物不易扩散，底部高于地下水最高水位。另外，危废暂存间不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；危废暂存间建在易燃、易爆等危险品车间、仓库防护区域以外，居民区下风向。 综上所述，本项目危废暂存间选址可行。 2）危废间建设污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危废间应按以下要求进行建设： a危废间根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，做到不露天堆放危险废物。 b危废间根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 c危废间及内部贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 d危废间内地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土+高密度聚乙烯膜做防渗层。贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）。 e危废间内采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。 f危废间内通过贮存分区的方式贮存液态危险废物，危废间内设置液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。 3）危废间内危废容器和包装物污染控制措施 a危险废物容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 e使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能 引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 f容器必须粘贴专用标签，标明所盛危险废物名称、类别、数量等信息；应当使用符合标准的容器盛装危险废物，且容器必须完好无损。 g容器和包装物外表面应保持清洁。 4）危废间运行环境管理措施 a危险废物存入危废间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 b定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 c作业设备及车辆等结束作业离开危废间时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。 d危废间暂存危废期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 e企业应建立危废间环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 f企业应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合危废间特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 g企业应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，并按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5）危废厂内转运过程污染防治措施 危险废物在厂内由产生点收集转运至危废间污染防治措施如下： a危险废物从设备产生后，随即收集装入专业容器内，密封后用推车人工运至危废间内暂存。 b危险废物由产生点至危废间的运输过程，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行。 c危险废物在厂区内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 d危险废物内部转运作业采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 e危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即收集清理至专用容器内，防止其影响的进一步扩大。 危废间位于厂区内，项目产生的危险废物经封闭容器收集后通过厂区道路运至危废间，危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，运输道路较短，由人工推车运输，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，且厂区道路均进行了硬化，不会对环境产生明显影响。 6）危险废物台账要求 危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；特殊情形更换周期较长，每次更换时记录频次。 危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 危险废物入危废间环节，应记录入危废间批次编码、入危废间时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入危废间量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 危险废物出危废间环节，应记录出危废间批次编码、出危废间时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出危废间量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入危废间批次编码、去向等。 危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 危险废物台账保存时间原则上应存档10年以上。 3、生活垃圾 本项目劳动定60人，生活垃圾按0.6kg/d·人计算，生活垃圾产生量为10.8t/a，分类收集后定期由环卫部门清运。 4、综述 综上所述，企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。项目所有固体废物均得到了合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 1、地下水 为加强对地下水的保护，避免废水的跑、冒、滴、漏和非正常排放对地下水造成污染影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式以及包气带防护性能，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 地下水污染防治措施 （1）源头控制措施 ①项目应对产生的废水进行合理的治理，使用先进工艺，良好的管道和设备，尽可能从源头上减少废水污染来源及排放量。 ②严格按照国家及地方相关规范要求，对污水处理站、管道、各类水池、危废暂存间等构筑物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）分区防渗控制措施 本项目防渗设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗要求，项目涉及的防渗区域分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，采取不同区域的地面防渗方案。本项目采取的厂区分区防渗措施见下表。 表4-15 防渗分区一览表 序号; 防渗分区; 单元; 防渗技术要求. 1; 重点 防渗区; 危险废物暂存间; 池底、池壁进行防渗处理，防渗层的防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间防渗性能参照GB18598执行，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般 防渗区; 生产车间（除危险废物暂存间其他区域）; 防渗层的防渗性能为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单 防渗区; 办公室、门卫室、库房、食堂、厂区道路等; 地基原土夯实，地面水泥硬化. 2、土壤 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： 1、加强厂区占地范围内绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主； 2、按照相关要求做好分区防渗措施：污水处理站各池体及危废间等做重点防渗，生产车间等做一般防渗，办公楼、厂区道路等做简单防渗。 因此，本项目在做好分区防渗措施后不会对土壤环境产生明显影响。 六、环境风险分析 - 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，环境风险评价的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不构成重大危险源，本项目所使用辅助材料等具有可燃、有毒有害等特性在生产、贮运使用以及废物处置过程中，有泄漏进入环境风险，对生产环境和人身健康造成危害。 - （1）物质危险性辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）判定，危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值（Q），见下表所示。 表4-16 风险物质最大暂存量及临界量比值 名称; 最大暂存量t; 临界量t; qn/Qn; Q值. 切削液; 0.5; 50; 0.01; 0.01. 润滑油; 0.5; 50; 0.01; 0.01. 液压油; 0.3; 50; 0.006; 0.006. 废切削液; 0.2; 50; 0.004; 0.004. 废润滑油; 0.2; 50; 0.004; 0.004. 废液压油; 0.1; 50; 0.002; 0.002. 废油桶; 0.1; 50; 0.002; 0.002. 废活性炭; 0.2; 50; 0.004; 0.004. 漆渣; 0.02; 50; 0.0004; 0.0004. 合计; 0.0424. 上述计算结果，Q=0.0424＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，本项目环境风险潜势为Ⅰ，只做简要分析。 - （2）本项目主要风险防范措施 本项目风险源主要涉及危险废物暂存间的废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣，具体措施见下表。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 智能机器人研发生产基地项目. 建设地点; （河北）省; （秦皇岛）市; （抚宁）区; 抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧. 地理坐标; 经度; 119°13′23.00840″; 纬度; 39°54′38.94275″. 主要危险物质及分布; 本项目的风险物质为废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣储存于危险废物暂存间内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 根据本项目的特点和危险物质的特性，本项目的环境事故风险为废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣遇明火燃烧及废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣的包装容器破损泄漏对所在建筑物、大气、地表水及地下水造成影响. 风险防范措施要求; ①危险废物暂存间地面做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；②危险物质应选择防腐、防渗、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，存储于阴凉、通风良好的车间内，远离火种、热源，应有专门人员看管；③严格按照防火规范相关要求进行原材料存放区的布置，需设置干粉灭火器、消火栓等；④项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行设计。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。. 填表说明; 主要结论为：本项目风险物质为含油废屑、废机油、废液压油、废油桶。上述风险物质存储量较小，预计渗漏及火灾事故的发生不会对周边环境产生显著不利影响。在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，本项目的风险处于可接受的水平。. 针对本项目生产特点，项目需做好各项污染物防治措施，同时对各风险物质分类存放，项目生产风险较小，不会对周围环境造成太大影响。 七、碳排放影响分析评价 国家发展改革委、国家统计局、生态环境部印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》的通知发改环资〔2022〕622号中提出，碳排放统计核算是做好碳达峰碳中和工作的重要基础，是制定政策、推动工作、开展考核、谈判履约的重要依据。 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》中提出的：将温室气体纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放评价内容，以及《河北省人民政府关于印发河北省碳达峰实施方案的通知》（冀政发[2022]3号）等相关文件中贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”决策部署和文件精神，进行了本项目碳排放评价，如下： 1、政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 2、工程分析 根据前述工程分析可知，本项目运行过程使用电能，识别本项目的碳排放节点为净购入电力。 3、核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 4、碳排放绩效核算 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（t CO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电——电力生产排放因子，为0.7252kg CO2/kWh。 本项目用电量为60万kW·h/a，净调入电力消耗碳排放量435.12tCO2。 5、碳排放管理与监测计划 本项目主要通过设备选型、加强设备日常维护，并按班次记录用电量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 6、碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在耗电设备等方面落实减排理念，并通过加强日常管理，逐步降低碳排放水平。 综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 八、排污口规范化 - 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、固废、噪声等排放口需要进行规范化。 - （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 - （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 - （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报抚宁区分局建档以便统一管理。 - （4）各排放口设置标志牌如下： 表4-18 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-19 环境保护图形符号一览表 排放口名称; 编号示例; 图形标志; 要求. 废气排放口; FQ-01; 辅助标志内容： （1）排放口标志名称； （2）单位名称； （3）编号； （4）污染物种类。 辅助标志字型：黑体字 标志牌尺寸： （1）提示标志：480×300mm； （2）警告标志：边长420mm 标志牌材料：1.5mm-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜. 废水排放口; FS-01. 噪声排放源; ZS-01. 一般固体废物; GF-01. - （5）危废贮存点标识要求 - 危废贮存点按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，具体如下： 表4-20危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志示例 场合; 样式; 要求. 危险废物贮存设施标志; 或; 1、位于建筑物内局部区域的危险废物贮存设施应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。 2、危险废物贮存设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255,255,0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 3、危险废物贮存设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 4、危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表4-34中的要求设置： 5、危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。. 危险废物贮存分区标志; （仅为举例示意样式）; 1、宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志，危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。 2、危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255,255,0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）； 3、危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 4、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照表4-35中的要求设置。 5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2mm。. 危险废物标签; 1、危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为: a）箱类包装：位于包装端面或侧面； b）袋类包装：位于包装明显处； c）桶类包装：位于桶身或桶盖； d）其他包装：位于明显处。 容积超过450L的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。 应按HJ1276-2022中第5.2条中的要求经标签填写完整。 2、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255,150,0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0,0,0）。 3、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 4、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表4-36中的要求设置。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm的空白。. 九、排污许可证管理 - 据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下： - 本项目国民经济为C3491工业机器人制造、C3492特殊作业机器人制造、C3964服务消费机器人制造、C3973集成电路制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中相关规定，行业类别为其他通用设备制造业349-其它；智能消费设备制造396-其他；电子器件制造397-其他均属于登记管理，故本项目实行排污登记管理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸废气（DA001） |  | 颗粒物 |  | 沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 喷漆房废气（DA002） |  | 非甲烷总烃 |  | 干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧+15米排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物染料尘限值 |
|  | 食堂油烟（DA003） |  | 油烟 |  | 油烟净化器+15米排气筒 | 《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 下料废气 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中无组织排放浓度特别管控要求 |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化器 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 厂房密闭、定期清扫、洒水抑尘 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业 |
|  |  |  | 苯 |  |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |
|  |  | 厂房外 | 非甲烷总烃 |  | 厂房密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求 |
| 地表水环境 | 项目蒸汽发生器软水制备产生的浓水用于厂区泼洒抑尘； 食堂废水经隔油池+化粪池处理、员工生活污水经化粪池处理后，一起排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 设备运转噪声 |  | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物 |  | 金属废料 |  | 收集后外售 | 相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  |  |  | 废包装材料 |  | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 除尘灰 |  | 收集后外售 |  |
|  | 危险废物 |  | 废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣 |  | 新建一座20m2危险废物暂存间，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危险废物暂存间地面做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容，地面和裙角等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-10cm/s，或参照GB/T 50934执行；②危险物质应选择防腐、防渗、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，存储于阴凉、通风良好的车间内，远离火种、热源，应有专门人员看管；③车间地面做到一般防渗区要求，底部及四壁采取三合土铺底，再在上层铺10~15cm的抗渗水泥进行硬化，或采取其他防渗措施，防渗水平应达到一般防渗区防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s），或参考GB16889执行。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强施工管理，并对施工人员进行文明施工教育，同时合理安排施工进度，要求土石方临时堆放场地设置围挡，表面用苫布覆盖，防止雨水冲刷，施工结束后应及时对施工场地及临时占地进行绿化和植被恢复，以此降低施工期带来的生态影响。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危废贮存间要有防风、防雨、防晒、防渗漏措施； ②各危废采用专用容器盛放，且与拟贮存危险废物相容，并有明显标示标明具体物质名称，分类储存，禁止与一般工业固体废物混合存放； ③危废暂存设施封闭，并设置危险废物警示标志，并由专人进行管理； ④危险废物暂存间地面、裙脚全部做硬化和防渗处理，危废库设置围堰、做泄漏废液收集装置。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①排污许可制度：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》本项目排污许可为登记管理； ②环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度； ③竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查； ④落实自行监测计划。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

- 1、项目概况 （1）项目名称：智能机器人研发生产基地项目。 （2）建设单位：中科(秦皇岛)控制技术有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）地理位置及周边关系： 项目位于抚宁经济开发区北区三抚路西侧，环城北路北侧，所在位置中心地理坐标为东经119°13′23.00840″，北纬39°54′38.94275″。项目东侧为三抚路，南侧为环城北路，南侧为空地，西侧为秦皇岛正鸿机动车检测有限公司。距离项目最近的敏感点为南侧94m处的大李官营村。 （5）项目投资：项目总投资10000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.2%。 （6）劳动定员及工作制度：项目劳动定员60人，每班工作8小时，昼间单班8h制生产，年工作300天。 （7）建设内容及规模： 本项目总占地面积约30.38亩，总建筑面积为14380平方米，主要建设生产车间，配套建设给排水、电气、弱电、消防、暖通、道路、停车场、照明、绿化等公用设施，购置数控龙门铣床、加工中心、数控车床、数控切割机、数控镗床、线束设备、剪板机、折弯机等国内外先进设备68台套，项目建成后，年产人形机器人、特种机器人、服务机器人、类机器人产品、工业机器人、集成电路、机器人零部件等科技产品600台套。 - 2、环境影响分析结论 （1）废气 1）有组织废气 ①抛丸废气 本项目抛丸机产生的颗粒物采用三级除尘：沉降除尘+旋风+高效滤筒除尘器除尘处理后经排气筒（DA001）排放，排放浓度为0.17mg/m3满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准要求120mg/m3。 ②喷漆房废气 本项目采用密闭式喷漆房，由风机使喷漆房内形成微负压状态，将喷漆产生的漆雾等废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后经排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃（包括二甲苯）排放浓度为33mg/m3满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1表面涂装业排放限制要求60mg/m3；项目喷漆工序颗粒物排放浓度为1.98mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物染料尘限值18mg/m3。 ③食堂油烟 本项目食堂采用油烟净化器（按风量1000m3/h计）对油烟进行净化处理，净化后经排气筒（DA003）排放，油烟排放浓度为0.71mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》(DB13/5808-2023)小型餐饮服务单位油烟排放限制1.5mg/m3。 2）无组织废气 本项目在下料工序会产生一定量的颗粒物，项目下料区封闭，采用移动式焊烟净化器处理后无组织排放的颗粒物为0.010t/a，排放速率为0.008kg/h；项目在焊接过程产生的少量颗粒物使用移动式焊烟净化器进行处理后无组织排放。 本项目采取厂房密闭、定期清扫、洒水抑尘措施抑制无组织颗粒物排放。本项目采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式AERSCREEN，经预测本项目厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控限值要求(1.0mg/m3)，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中无组织排放浓度特别管控要求，颗粒物0.3mg/m3，非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求。 （2）废水 本项目蒸汽发生器软水制备产生的浓水用于厂区泼洒抑尘，不外排； 食堂废水经隔油池+化粪池处理、员工生活污水经化粪池处理后，一起排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 （3）噪声 本项目噪声主要为生产设备运行噪声。通过基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中的金属废料、废包装材料、除尘灰、废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣。项目产生的一般工业固体废物为金属废料、废包装材料、除尘灰，收集后外售。项目产生的危险废物为废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、漆渣，新建一座20m2危险废物暂存间，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 - 4、总量控制结论 本项目建成后，全厂主要污染物总量控制指标为：颗粒物：0.065t/a、VOCs：0.476t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0.117t/a、NH3-N：0.012t/a。 - 5、工程可行性结论 本项目符合国家产业政策，厂址选择可行，项目采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。全面加强监督管理，从环保角度分析项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.065t/a |  | 0.065t/a | +0.065t/a |
|  | 非甲烷总烃（包括二甲苯） |  |  |  | 0.476t/a |  | 0.476t/a | +0.476t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.0015t/a | +0.002t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.117t/a |  | 0.117t/a | +0.117t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属废料 |  |  |  | 0.988t/a |  | 0.988t/a | +0.988t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.4t/a |  | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 2.17t/a |  | 2.17t/a | +2.17t/a |
| 危险废物 | 废切削液 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①