# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 抚宁区满亿包装材料厂生产线技改项目

建设单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区满亿包装材料厂

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

附表	46

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 抚宁区满亿包装材料厂生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-130306-89-02-220306 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金满意 | 联系方式 | 18833859898 |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄北村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经 119 度15 分45.113 秒，北纬 39 度 46 分2.144 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921 塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-053 塑料制品业292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备【2025】212号 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 16.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（现有厂内） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析： 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，分析如下： （1）生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，本项目所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；不属于生态功能重要区域和敏感脆弱区域。 由上可知，本项目选址不在生态保护红线范围内，距离本项目最近的为西侧1830m处的燕山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据《关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中1~12月的数据》（秦气防领办〔2024〕2号），臭氧浓度超标，其他基本污染物可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求；非甲烷总烃浓度范围为：0.57~0.82 mg/Nm3，可以满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3）。 同时针对本项目废气、污水、噪声和固废，并采取了有效的治理措施，废气、噪声处理后达标排放，生活污水泼洒抑尘，固废均合理处置。可以满足环境质量底线要求，对区域环境质量影响较小。 （3）资源利用上线 本项目新鲜水用量260m3/a，电能8万kwh/a，消耗量不大，且不新增占地，可以满足资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 根据《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号），本项目所在区域为一般管控单元。 同时根据《秦皇岛市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年6月修订），项目与其符合性，如下： 表1-1 总体准入要求 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 生态空间总体准入要求; 1.生态保护红线严格落实《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知》(试行)(自然资发[2022〕142号)中相关准入要求; 不涉及; /. 2. 一般生态空间中自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等，均参照相关管理条例进行管控; 不涉及; /. 3.其他一般生态空间，位于全国重点生态功能区参照《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》，重点生态功能区以外的，参考《全国生态功能区划（修编版）》相关生态区域的生态功能定位进行管理; 不涉及; /. 行业总体准入要求; 4.新建、改建、扩建“两高”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。新建耗煤项目严格执行用煤投资项目煤炭替代政策。新增主要污染物排放“两高”项目，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。; 本项目不属于“两高”项目，不属于石化、现代煤化工项目，不属于焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目，不属于耗煤项目; /. 5.集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区（生产废水排放满足所排水体的地表水环境质量标准、或槽车运至城市污水处理厂的除外）；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境功能区标准，否则一律关停取缔。; 本项目为技改项目，冷却水循环利用，不外排，生活污水用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏；无废水排放; 符合. 6.建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制，对不符合产业要求，没有明确排水去向的项目，一律不予审批。; 本项目为技改项目，无落后产能，无废水排放; 符合. 污染物排放管控; 大气污染管控; 协同开展PM2.5 与臭氧污染防治。制定加强PM2.5 和臭氧协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与VOCs 的协同控制，推动全市PM2.5 和臭氧浓度持续下降。加强重点时段、重点领域、重点行业治理，强化差异化、精细化协同管控。开展臭氧形成机理研究与源解析，对活性较强的前体物建立排放清单，实施重点管控。协同控制VOCs 及氮氧化物排放。到2025 年，氮氧化物、VOCs 工程减排量分别达到7500 吨和2800 吨; 本项目无PM2.5与臭氧，涉及VOCs排放，采取措施后可以达标排放; 符合. 水污染管控; 1.2025 年，基本完成全市主要河流干流及重要支流入河排污口整治，基本实现城市建成区污水“零直排”，黑臭水体动态随清。工厂化养殖排水全部经处理后排放，实现港口污水综合处理率100%，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理率100%。地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达80%，主要入海河流水质达Ⅲ类，近岸海域水质达标率稳定保持100%。主要海水浴场年度水质优良比例达到100%。; 本项目无废水排放; 符合. 环境风险防控; 3.对纳入建设用地土壤环境联动监管名单中未完成调查评估地块，或列入土壤污染风险管控和修复名录未达到风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。; 不涉及; /. 4.根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; 不涉及; /. 表1-2 大气环境总体管控要求 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.推动能源清洁低碳转型。加快煤炭减量步伐，坚持煤炭消费总量控制，实施可再生能源替代行动。严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域。到2025 年，非化石能源消费占能源消费总量比重力争达到9%。推进可再生能源建筑应用，到2025 年，可再生能源建筑应用面积占新建建筑面积70%以上。; 本项目主要能源消耗为电能，无煤炭等化石燃料使用; 符合. 2.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。加强对重点县区、重点企业坚决遏制"两高"项目盲目发展工作的指导和督促。严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 5.新建、改建、扩建“高耗能、高排放”项目建设要符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求，并采取有效区域污染物削减措施。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建扩建焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目不属于“高耗能、高排放”项目，不属于石化、现代煤化工项目，不属于焦化、石化、化工、有色金属冶炼、平板玻璃项目; /. 6.禁燃区内不得新建燃烧煤炭（符合政策文件要求的热电联产项目除外）、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。; 本项目能源使用电能，无锅炉等，无煤炭消耗; 符合. 污染物排放管控; 1. 对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制发布后，全市现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。; 本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值; 符合. 3.强化污染物排放总量削减。推进重点行业超低排放改造和全过程治理，全面开展工业炉窑深度治理工作，按照“淘汰一批、改造一批、替代一批“原则，对标行业先进水平，完成全市砖瓦窑和石灰窑等非重点行业的工业炉窑深度治理工作。加强对已完成清洁能源替代和深度治理改造的工业炉窑运行监管，确保在满足国家、省最严格的排放标准要求下，稳定达标。; 本项目排放主要污染物为非甲烷总烃，采取措施后可以达标排放; 符合. 12.落实排污浓度与总量“双控”制度。坚持从源头到末端全过程污染物排放控制，降低污染物产生强度，缓解末端控制压力。全年全市NOx重点工程减排量和VOCs 重点工程量完成省定目标任务。依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业实施强制性清洁生产审核。有效约束企业排污行为，引导企业优化生产工艺，提升污染治理水平，着力减少污染物排放。; 本项目不属于上述行业，同时VOCs可以达标排放; 符合. 13.严格工业企业环境管理。全市涉气企业实现稳定达标排放，重点排污单位全部完成污染源自动监测设备安装工作，确保应装尽装、应联尽联和正常稳定运行。拓展监管要素，实行“一企一档”，推进烟气量、烟气湿度、排空高度、厂界允许浓度限值纳入排污许可，实行依证监管。积极推进重点行业企业全流程超低排放改造评估监测，提高企业自动监测设备运维管理水平，强化运行监管。; 经分析，本项目废气VOCs可以达标排放，不需要设置自动监测; 符合. 资源开发利用; 3.加强重点能耗行业节能。持续开展重点企业能效对标提升，在钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等重点耗能行业实施能效“领跑者”行动，引导企业对标提升，实施高耗煤行业节能改造，推广中高温余热余压利用、低温烟气余热深度回收、空气源热泵供暖等节能技术，推进能量系统优化，提升能源利用效率。新建项目单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。; 本项目不属于上述行业; /. 表1-3 产业布局总体管控要求 类别; 要求; 本项目情况; 符合性. 产业总体布局要求; 1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目; 本项目可以满足上述要求，同时《河北省禁止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）已废止; 符合. 2.严格控制建设《环境保护综合名录(2021 版)》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设高污染、高耗能”行业项目。; 本项目不属于《环境保护综合名录(2021 版)》中的高污染、高风险产品加工项目，选址不在生态脆弱或环境敏感地区; 符合. 5.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5 年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2 倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目无废水排放，废气主要为非甲烷总烃，不属于新增污染物，PM2.5年均浓度达标，不需进行总量指标申请及削减方案; 符合. 项目入园准入要求; 3.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。; 本项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄北村，现有厂区内; 符合. 4.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业排放废水应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄北村，现有厂区内，无废水排放. 其他要求; 1.主城区及其主导上风向15 公里范围内原则上禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的各区县城区及其主导上风向5 公里范围内，原则上禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目; 不涉及; /. 2.从严控制过剩产能项目，高污染、高能耗和资源型（“两高一资”）项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。; 不涉及; /. 同时，本项目管控编号：ZH13030630131，区县：抚宁区，乡镇：留守营镇，单元类别，属于一般管控区，与其管控要求对比分析如下： 表1-4 综合管控单元准入清单 维度; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 遵从全省、全市总体管控要求。; 本项目利用现有厂区建设，污染物为非甲烷总烃，采取措施后可以达标排放，本项目无废水排放，固体废物妥善处置; 符合. 污染物排放管控. 环境风险防控. 资源利用效率. 综上，本项目符合《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号）、《秦皇岛市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年6月修订）的相关要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策 2.1地方政策符合性分析 （1）根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）、《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）、《关于做好2023~2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函【2023】43号）、以及《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦传（2022）6号），要求“将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放评价内容”，本次评价根据要求进行了碳排放分析，符合要求。 （2）与《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于开展挥发性有机物深度治理工作的通知》（秦气防领办【2019】72号）相符性： 表1-5 与秦气防领办【2019】72号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 推广多级串联模式; 根据企业实际产生的污染物的浓度，合理采取治理工艺。对污染物产生浓度偏高的，推荐使用沸石转轮加催化燃烧方式；对污染物产生浓度偏低的，推荐使用前端处理加活性炭和UV光氧多种处理工艺复合方式；不推荐采用单一的活性炭或UV光氧吸附工艺，活性炭和UV光氧相关耗材要定期维护更换，根据企业实际情况原则上UV光氧相关耗材1年更换1次，活性炭2~4月更换一次; 本项目对挥发性有机物收集后采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后排放。项目预测活性炭吸附有机废气约为2.7t/a，活性炭对不同有机废气的吸附效果不同，本项目有机废气治理设施需活性炭2.76t。则理论上预计一年可以吸附饱和。实际工作中，炭活性炭的更换频次应根据实际治理效果更换，同时应满足2~4月更换一次; 符合. 加强实时监控工作; 对排气量大于60000立方米/小时的重点企业安装了在线监控装置。为进一步加强实时监控工作，现要求9月底前全市排气量大于20000立方米/小时的重点企业安装在线监控装置; 本项目废气量为10000立方米/小时，同时不属于重点企业，无在线监控要求; 符合. 切实提高污染物收集率; 对车间内进行密闭改造，原则上除进出门口和排气筒外，不得私设其他排放口，鼓励企业对车间废气进行二次收集处理；; 除消防和其他国家职能部门特殊要求设置开口外，车间尽量密闭；废气收集采用外部排风罩的形式，并要求控制风速满足上述要求; 符合. 对挥发性有机物产生环节进行密闭收集，尽量减少无组织排放扩散. 根据环保部《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关要求，采用外部排风罩的，应按规定的方法控制测量风速，测量点应选取距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s。. （3）其他政策符合性分析 表1-6 其他政策符合性分析 政策、规范; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》; 推进挥发性有机物污染治理; 本项目有机废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后排放; 符合. 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。; 本项目主要VOCs物料为BOPP薄膜、EVA颗粒，本身挥发性较低，废气收集处理，采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后排放; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 1、企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料； 2、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。; 本次评价要求企业建立VOCs台账，涉VOCs作业在密闭车间内进行，并设置收集处理措施; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）; 大力推进源头替代; 项目主要VOCs物料为BOPP薄膜、EVA颗粒，本身挥发性较低; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放; 本项目主要VOCs物料为BOPP薄膜、EVA颗粒，本身挥发性较低，废活性炭、废过滤棉密闭容器贮存于危废间; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量. 推进建设适宜高效的治污设施。; 本项目有机废气综合治理效率80%; 符合. 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于 2000 个的，应按要求开展 LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目VOCs物料密封存放，密封点数量小于2000个。同时不属于石化行业; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求; 本项目有机废气采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理工艺; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目VOCs初始排放速率远小于上述要求，无去除率要求; 符合. 《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知; 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。; 本项目涉及VOCs物料主要为BOPP薄膜、EVA颗粒，其挥发性低，对环境影响有限，同时设置废气收集和治理措施后排放; 符合. 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》(秦传[2022]6号); 1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗； 2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域； 4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度，新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查(煤炭替代方案)、无环评审查等违法违规行为。 5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内； 6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。; - 1、本项目生产使用电能作为能源，属于清洁能源，生产不属于落后产能； - 2、本环评文件已添加碳排放章节； 3、本项目无燃煤机组； - 4、本项目不属于“两高”行业； - 5、本项目用水由市政供水管网提供，不使用地下水； - 6、本项目不属于砖瓦、石灰、铸造等重点行业，不涉及工业炉窑。; 符合. 2.2生态环境保护规划的符合性 （1）与《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析如下： 表1-7 秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 深化工业VOCs治理; 实现工业涂装、包装印刷、家具制造、建筑装饰等行业原辅材料源头替代，推广低（无）VOCs含量原辅材料和产品，减少卤化、芳香性溶剂等高VOCs含量原辅材料使用。; 本项目原辅料BOPP薄膜、EVA颗粒VOC很低; 符合. 危险废物; 规范危险废物收集转运流程。严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，推动转移运输规范化和便捷化; 评价对危废的产生、收集、内部转运和外运处置分别作出要求，并严格危险废物管理; 符合. 由上可知，本项目可以满足《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》要求。 3、选址合理性分析 项目利用现有厂区内建设，不新增占地。 经分析，本项目符合国家及地方产业政策、符合《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号），以及《秦皇岛市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年6月修订）要求。 本项目已通过秦皇岛市抚宁区行政审批局备案，备案编号：抚行审备【2025】212号。本项目废气污染物经治理设施处理后可达标排放，废水不外排；噪声采取降噪措施后厂界均可满足标准；固体废物均合理处置。项目周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。因此，从土地、环境影响、规划等方面拟建项目选址可行。 4、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）中禁止准入类。秦皇岛市抚宁区行政审批局对项目进行了备案，备案编号：抚行审备【2025】212号。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛市抚宁区满亿印刷包装厂成立于2014年，于2018年编制完成了《年印刷生产200万个纸箱项目环境影响报告表》，2018年8月24日取得秦皇岛市环境保护局的审批意见，审批文号：抚环审表[2018]-8-5号。2018年进行了竣工环保验收。2024年5月28日秦皇岛市抚宁区满亿印刷包装厂申请了单位名称变更，变更为秦皇岛市抚宁区满亿包装材料厂，并于秦皇岛市抚宁区行政审批局进行了备案登记，文号：（抚）登字【2024】第1269号。现由于市场原因，现有工程包装纸箱生产线已停产并拆除，拟利用现有厂区及车间进行技改，建设预涂膜生产线，技改完成后年生产预涂膜1500吨。秦皇岛市抚宁区行政审批局对项目进行了备案，备案编号：抚行审备【2025】212号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“53 塑料制品业 292”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。秦皇岛市抚宁区满亿包装材料厂委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求编写了本项目环境影响报告表。 2、本项目基本概况 （1）项目名称：抚宁区满亿包装材料厂生产线技改项目。 （2）建设单位：秦皇岛市抚宁区满亿包装材料厂。 （3）建设性质：技改。 （4）建设地点及周边关系：项目选址位于秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄北村，厂址中心地理坐标为东经119°15′45.113"、北纬39°46′2.144"，项目东侧、南侧均为农田，南侧、北侧均为养殖场。 （5）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，三班工作制，每班8小时，年工作300天。 （6）工程投资及环保投资：本项目总投资300万元，其中环保投资50万元，占比16.7%。 （7）建设内容及规模： 项目不新增占地，对原有车间生产线进行技术改造，拆除现有包装纸箱生产线设备，更换预涂膜生产线一条。主要生产设备为预涂膜生产线1套，切割机3台等。项目技改完成后年生产预涂膜1500吨。本项目组成见下表所示。 表2-1 项目组成一览表 工程名称; 主要内容; 备注. 主体工程; 预涂膜车间; 占地面积3000平方米，新购置预涂膜生产线1套，切割机3台等设备，年生产预涂膜1500吨; 利用现有. 储运工程; 库房; 5个，用于原辅料、成品及其它物品的暂存; 利用现有. 危废间; 位于厂区南侧，用于存放本项目产生的危险废物; 利用现有. 辅助工程; 办公室; 主要供人员日常办公、临时休息; 利用现有. 公用工程; 供电; 依托现有，由市政电网供应; 利用现有. 供水; 依托现有，由市政供水管网提供; 利用现有. 供热; 生产采用电加热，职工冬季采用分体空调取暖; 利用现有. 环保工程; 废气; 封闭车间内作业，集气罩收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放（DA001）; 新建. 废水; 项目冷却水循环利用，不外排；员工生活污水用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施; 新建. 固废; 员工生活垃圾由环卫部门处理；废边角料、废包装物收集后外售；废活性炭、废过滤棉暂存于现有危废间（15m2），定期委托有资质单位处置; 新建. 依托工程; 危废间; 依托现有，危废间面积15m2，可用于本项目废过滤棉、废活性炭的暂存; 可行. 供电; 依托现有，由市政电网供应，能够满足本项目需求; 可行. 供水; 依托现有，由市政供水管网提供，能够满足本项目需求; 可行. 供热; 生产采用电加热，职工冬季采用分体空调取暖，能够满足本项目需求; 可行. （8）产品方案 企业现有工程已停产不再实施，现有包装纸箱产品已停产并淘汰，本项目实施后全厂生产规模：年生产预涂膜1500吨。 表2-2 产品方案 类别; 产能; 备注. 预涂膜; 1500吨/年; 技改后全厂. （9）主要设备情况 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 本项目主要设备情况 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 预涂膜生产线; EXC2300/90/250-5; 1条; 新引进. 2; 切割机; /; 3台; 新引进. 3; 废气处理设备; /; 1套; 新引进. （10）主要原辅材料及资源能源消耗 本项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 包装形式; 备注. 1; BOPP薄膜; t/a; 1120.5; 50kg/卷; 外购. 2; EVA颗粒; t/a; 380; 25kg/袋; 外购. 3; 工业酒精（甲醇）; t/a; 0.4; 15kg/桶; 外购. 4; 新鲜水; m3/a; 260; /; 依托现有，由市政供水管网提供. 5; 电; 万kw▪h/a; 8; /; 依托现有，由市政电网供应. 主要原料理化性质： BOPP 薄膜：BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)一般为多层共挤薄膜，是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的拉伸而制得的。其具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高，尺寸稳定性好、印刷性能良好、透明性好等优点，且透明度高、光泽好、阻隔性好、抗冲强度高、耐低温等。代表的物理性质数据为：聚丙烯分解温度>310℃、浊度<1.5%、光泽度>85%、拉伸强度(纵向/横向)>120/200MPa、断裂伸长率(纵向/横向)<180%/65%、弹性模量为1700~2500Mpa、脆化温度变为-50℃。 EVA 颗粒：全称乙烯—醋酸乙烯共聚体，乙烯—醋酸乙烯共聚体是由无极性、结晶性的乙烯单体(C2H4)和强极性、非结晶性的乙酸乙烯单体(CH3COOC2H3)在引发剂存在下经高压本体聚合而成的热塑性树脂。EVA 可注塑、挤塑、吹塑、热成型、发泡、涂敷、热封、焊接等成型加工。其熔点为99℃，闪点为68.2℃，热分解温度约230~250℃。 甲醇：甲醇（Methanol）又称羟基甲烷，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O，其中CH3OH是结构简式，能突出甲醇的羟基，CAS号为67-56-1，分子量为32.042，密度0.791g/cm3，熔点：-97.8°C，沸点为64.7°C。因在干馏木材中首次发现，故又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。与水互溶，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。 （11）公用工程 ①给排水 本项目技改后，全厂用水主要为冷却用水、职工生活用水，用水依托现有，由市政供水管网提供。 冷却水用于涂膜后冷却，为间接冷却水，冷却水在循环过程中会有部分损耗，根据建设单位提供，冷却循环水箱为4m³，补充水量按照循环水箱的5%计算约0.2m³/d（60m³/a），冷却水循环使用，不外排。 厂内不设住宿、食堂、洗浴等设施，厂区内设旱厕，生活用水主要为职工饮用水及洗手用水，本项目劳动定员10人，参照《生活与服务业用水定额第2 部分：服务业》（DB13/T5450.2-2021）用水定额取20m3/人/a，则本项目生活用水量为0.67m3/d（200m3/a）；职工生活污水按用水量的80%计，产生量为0.536m³/d（160m³/a），用于厂区内泼洒抑尘，不外排；厂区设置旱厕，定期清掏农用。 本项目技改完成给排水情况详见下图2-1和表2-5。 表2-5 项目技改后用水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 废水 产生量; 废水 排放量. 1; 职工生活用水; 0.67; 0.67; 0; 0.134; 0.536; 0. 2; 冷却水; 4.2; 0.2; 4; 0.2; 0; 0. 合计; 4.87; 0.87; 4; 0.334; 0.536; 0. - 图2-1 技改后水平衡图 单位：m3/d ②供电 本项目用电由市政电网供应，技改后用电量为8万KW·h/a，能够满足项目用电需求。 ③供热 项目生产采用电加热，职工冬季采用分体空调取暖。 （12）平面布置图 本项目利用现有厂区车间，大门位于厂区东侧，预涂膜车间位于厂区北部，厂区西侧库房用于成品暂存，预涂膜车间南侧偏东库房用于原辅料暂存，办公室位于此库房南侧，危废间位于厂区南侧。本项目平面布置紧凑，工艺流程顺畅，设计合理。 本项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目在现有车间内实施，不存在土建工程施工，施工期主要为设备安装、调试，期间会有施工噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾等。但施工期影响不长，随着施工期结束，相关影响也就消失，对环境影响很小。 运营期： 本项目产品为预涂膜，具体工艺流程见下图。 图2-2 工艺流程及产排污节点图 工艺流程简介： （1）电打晕 外购的BOPP薄膜放进入预涂膜生产线配套的电晕设备，该装置两端电极施加的高频高压电流会产生电晕放电，空气被电离产生高能离子，在强电场作用下冲击薄膜表面，使薄膜表面活化粗糙，增加其表面的润湿性和附着能力，便于后续涂甲醇压合。电晕处理工序产生少量的有机废气（以非甲烷总烃表征），本环评不进行定量分析。 此工序主要污染物为：电打晕产生的非甲烷总烃（G1），设备运行产生的噪声（N）。 （2）表面涂甲醇 电打晕处理后的BOPP薄膜需在其表面涂适量的甲醇，有利于塑料膜黏结性，以保障与后续的EVA膜压合效果。 此工序主要污染物为：表面涂甲醇产生的非甲烷总烃（G2），设备运行产生的噪声（N）。 （3）烘干 经涂甲醇后的BOPP薄膜进入预涂膜生产线的烘干工序，使薄膜干燥，烘干时间5秒钟，烘干温度120℃，采用电加热。 此工序主要污染物为：烘干工序产生的非甲烷总烃（G3），设备运行产生的噪声（N）。 （4）涂膜 EVA颗粒通过预涂膜生产线的挤出机加热挤出为液态，均匀的涂抹到烘干后的BOPP薄膜上进行复合，挤出加热温度约为100℃。采用电加热。 此工序主要污染物为：挤出工序产生的非甲烷总烃（G4）、涂膜产生的非甲烷总烃（G5），设备运行产生的噪声（N）。 （5）冷却 完成涂膜后的BOPP薄膜经过预涂膜生产线配套的冷却水箱进行冷却，冷却后即为半成品，冷却过程使用冷却水，冷却水循环利用，不外排。 此工序主要污染物为：冷却工序产生的冷却水（W1），设备运行产生的噪声（N）。 （6）切割 根据客户需求，经冷却后的半成品经切割机切割成不同尺寸的成品。 此工序主要污染物为：切割工序产生的废边角料（S1），设备运行产生的噪声（N）。 产污环节： 表2-6 产污环节一览表 污染物 类型; 序号; 污染源; 污染物; 防治措施. 废气; G1; 电打晕; 非甲烷总烃; 封闭车间内作业，集气罩收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放（DA001）. G2; 表面涂甲醇. G3; 烘干. G4; 挤出. G5; 涂膜. 噪声; N; 设备运行等; 噪声; 低噪声设备、减振基础、厂房隔声. 废水; W1; 冷却工序; 冷却水; 循环利用，不外排. —; 员工生活; 生活污水; 用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏. 固废; S1; 切割; 废边角料; 收集后外售. —; 原辅料包装; 废包装物; 收集后外售. —; 废气处理; 废活性炭; 暂存于现有危废间，定期委托有资质单位处置. —; 废过滤棉. —; 员工生活; 生活垃圾; 由环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 秦皇岛市抚宁区满亿印刷包装厂成立于2014年，于2018年编制完成了《年印刷生产200万个纸箱项目环境影响报告表》，2018年8月24日取得秦皇岛市环境保护局的审批意见，审批文号：抚环审表[2018]-8-5号，2018年进行了竣工环保验收。经现场核查，企业现有工程包装纸箱生产线目前已停产，生产设备已拆除，已无“三废”产生，原审批项目不再实施。 2、现有工程原有污染情况 （1）废气 根据2023年6月秦皇岛洁之康环保科技有限公司对秦皇岛市抚宁区满亿印刷包装厂出具的《检测报告》（报告编号JZK-WT-20230525），现有废气污染源排放及达标情况如下。 表2-7 现有工程废气污染源及治理情况一览表 序号; 污染源名称; 排放量（m3/h）; 污染因子; 治理措施; 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准（mg/m3）; 运行时长（h）; 年排放量（t/a）; 达标分析. 1; 印刷工序排气筒; 1630; 非甲烷总烃; 光氧净化装置; 15; 10.4; 1.66×10-2; 50; 1920; 0.033; 达标. 苯; ND; ND; 1; 1920; —; 达标. 甲苯; ND; ND; —; 1920; —; 达标. 二甲苯; ND; ND; —; 1920; —; 达标. 甲苯与二甲苯合计; ND; ND; 15; 1920; —; 达标. 2; 厂界无组织; 非甲烷总烃; —; —; 1.33; —; 2.0; 1920; —; 达标. 3; 生产车间口; 非甲烷总烃; —; —; 2.88; —; 6.0; 1920; —; 达标. 注：ND表示未检出 印刷工序产生的非甲烷总烃有组织最大排放浓度为10.4mg/m3，苯、甲苯、二甲苯、甲苯与二甲苯合计均未检出，排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）印刷工业类大气污染物排放限值要求。厂界无组织非甲烷总烃最大浓度为1.33mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准；生产车间无组织排放监控点非甲烷总烃浓度最大值为2.88mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1要求。 （2）废水 现有工程无生产废水产生，职工部分生活污水用于厂区路面抑尘，部分生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要为生产设备、风机等设备噪声，采用基础减振、厂房隔声、距离减衰等措施。根据2023年6月秦皇岛洁之康环保科技有限公司对秦皇岛市抚宁区满亿印刷包装厂出具的《检测报告》（报告编号JZK-WT-20230525）可知：厂界昼间噪声值范围为52.3-59.4dB（A），夜间不生产，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要为废纸屑边角料、废机油、废冷却液及油桶、废有机废气过滤棉、废显影液及包装、废油墨及包装物、制版冲洗水、废CPT版和生活垃圾，废纸屑边角料收集后用于废品回收，废机油、废冷却液及油桶、废有机废气过滤棉、废显影液及包装、废油墨及包装物、制版冲洗水、废CPT版暂存危废间，由有资质的危废处置单位统一处理，职工生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运。 3、现有工程存在问题及整改措施 经现场踏勘，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 基本污染物环境质量现状数据引用《关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中1~12月的数据》（秦气防领办〔2024〕2号）中的数据，抚宁区全年环境空气质量现状及评价如下： 表3-1 基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; /; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1500; 4000; /; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 174; 160; 0.0875; 超标. 由上表可知，项目所在区域秦皇岛市抚宁区2023年环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求；O3年均浓度超过二级标准限值要求，因此，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 （2）特征污染物 本项目涉及的特征污染物主要为非甲烷总烃，数据引自“秦皇岛润昇新材料科技有限公司环境现状检验检测报告”（报告编号：QCHJ2408217）中的数据，监测时间为2023年8月24日~8月26日，监测点位为秦皇岛润昇新材料科技有限公司厂区下风向处（东南角），现状监测点位位于本项目西北侧480m处，非甲烷总烃引用符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（试行）》中相关要求，具体情况如下： 表 3-2 非甲烷总烃现状监测情况 监测点位; 监测项目; 检测频次; 监测日期; 监测结果（mg/m3）; 超标率（%）. 秦皇岛润昇新材料科技有限公司厂区下风向处（东南角）; 非甲烷总烃; 监测3天 每天4次; 2023年8月24~26日; 0.57~0.82; 0. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时均值浓度范围为：0.57~0.82mg/Nm3，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3）。 2、声环境：本项目周边50 m范围无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。 3、生态环境：本项目利用现有厂区内车间建设，不新增占地。用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查与评价。 4、地下水、土壤环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。现有工程已对生产车间、库房、厂区道路等地面进行了防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无相关保护目标。 4、生态环境：本项目利用现有厂区内车间建设，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 （1）大气污染物主要为施工扬尘，其排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中要求： 表3-3 施工扬尘排放浓度限值 控制项目; 浓度限值; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. 浓度限值：指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150 μg/m³计。. （2）噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 运营期 1、废气：本项目有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。排放标准执行情况如下： 表3-4 运营期废气污染物排放标准 排放口编号; 污染物; 限值; 标准来源. 废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 60 mg/m3; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求. 监控点处任意一次浓度20mg/m3. 2、废水：本项目冷却水循环使用，不外排；职工生活污水用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，即昼间≤ 60 dB(A)，夜间≤ 50 dB(A)。 4、固废：一般工业固废贮存设施需满足防渗漏、防雨淋、防扬尘，以及防遗失、防遗撒等要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》(环办综合函〔2020〕603 号)及《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247 号）要求及秦皇岛市生态环境局《关于做好建设项目VOCs 排放总量指标确认及管理的通知》，污染物总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、VOCs。 根据本项目污染物产生和排放特点，确定项目总量控制因子为VOCs。 1、现有项目 根据现有工程环评批复及验收意见可知：项目废水不外排，废气无SO2、NOx产生，CODcr、氨氮、SO2、NOx排放量均为0ta。非甲烷总烃排放总量（有组织）为0.26t/a。 2、本项目 本项目无废水排放，则COD：0 t/a、氨氮：0 t/a； 废气污染物排放情况如下表： （1）根据污染物排放标准核算 非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，具体如下： 表3-5 根据排放标准核算总量 污染源; 污染物; 风量; 标准限值; 排放量. 废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 10000Nm3/h; 60 mg/m3; 4.32 t/a. （2）根据工程分析核算项目污染物排放总量 根据工程分析核算项目污染物排放情况如下表 表3-6 根据工程分析核算总量 污染源; 污染物; 排放形式; 排放情况. 废气排气筒DA001; 非甲烷总烃; 有组织; 0.675t/a; 1.05t/a. 厂界无组织; 无组织; 0.375t/a. 非甲烷总烃根据排放标准核算总量为4.32t/a，根据工程分析核算总量为1.05t/a。 综上，本项目建成后全厂污染物总量控制指标建议值为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a；特征污染物非甲烷总烃根据排放标准核算总量为4.32 t/a，根据工程分析核算总量为1.05t/a。 上述建议值可以作为环保管理部门制定企业污染物排放总量控制指标的参考。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有生产车间进行生产，不存在土建工程施工，仅为设备安装，施工期主要污染物为设备安装的扬尘废气、员工的生活盥洗废水、设备安装过程产生的噪声以及安装人员的生活垃圾。本项目不存在房屋基础建设，不涉及土建，故其环境影响主要在营运期。 （1）废气 本项目施工期间废气主要为设备安装的扬尘，设备安装均在车间内进行，产尘量较少，为了避免和减轻施工期扬尘产生的污染影响，本评价要求项目建设严格按照《关于印发《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知》（冀建质安函[2024]115号）中关于控制施工扬尘的规定，采取相应措施后，对周边环境的影响较小，且施工期较短，随着施工期结束影响也随即消失。 （2）废水 本项目施工废水主要为设备安装工人的生活盥洗废水。生活污水泼洒抑尘，施工场地设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。综上所述，施工期废水不会对地表水环境和周围环境产生明显影响。 （3）噪声 施工期噪声源主要来自设备安装噪声，此外，设备与垃圾的运输也可引起交通噪声略有增加。 建议本项目建设在昼间施工，尽量避免夜间施工，减少夜间运行时噪声可能对周围敏感点声环境质量造成影响。本环评建议在施工前与周边居民协调好，取得居民的支持与理解；建设单位和施工单位必须加强环境管理，制定必要的防治措施，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的有关规定。施工期影响不是长期影响，施工期结束后，施工影响也随之消失。 本环评建议合理安排施工时间；禁止运输车辆鸣笛，最大限度减少对周围环境及工作人员和附近居民的影响。采取减缓施工期噪声对周围环境影响的措施： ①合理安排好施工时间。 ②从声源上控制。作业中搬运设备设施必须轻拿轻放，设备吊装、堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性；施工现场禁止大声喧哗吵闹等。 ③施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 通过加强施工现场管理，落实噪声控制措施，可使施工场界噪声满足标准要求，采取上述措施后，项目施工对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为设备安装人员的生活垃圾。现场安置垃圾箱，生活垃圾分类处理后送至附近生活垃圾转运站，由环卫部门统一处置。固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，本项目施工期不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强分析 本项目废气主要为电打晕、表面涂甲醇、烘干、挤出、涂膜工序产生的非甲烷总烃，分别由集气罩收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放（DA001）。 本项目预涂膜生产线位于密闭生产车间内，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部2021.6.11）中“292 塑料制品行业系数手册-2921 塑料薄膜制造行业系数表中挥发性有机物2.50kg/t-产品”的产污系数，项目年生产预涂膜1500吨，挥发性有机物以非甲烷总烃计，则非甲烷总烃产生量为3.75t/a（0.521kg/h）。 项目电打晕、表面涂甲醇、烘干、挤出、涂膜工序在封闭车间内进行。在设备上方设置集气罩，收集效率不低于90%，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，去除率按80%计，经15m高排气筒排放（DA001），风机风量10000 m3/h，年运行7200h，则经处理后的非甲烷总烃排放量为0.675t/a（0.094kg/h），排放浓度为9.38mg/m3。 未收集部分（10%）无组织排放未被收集的非甲烷总烃排放量为0.375t/a（0.052kg/h）。 废气污染物产生及排放情况具体如下： 表4-1 废气污染源情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 年工作时间h; 污染物排放量t/a; 排放标准限值; 达标情况. 处理能力m3/h; 治理工艺; 收集效率; 去除效率; 是否为可行性技术. DA001; 电打晕、表面涂甲醇、烘干、挤出、涂膜工序; 非甲烷总烃; 3.75; 52.08; 有组织; 10000; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 90%; 80%; 是; 0.094; 9.38; 7200; 0.675; 60mg/m3; 达标. 生产车间; 未被收集; 非甲烷总烃; 0.375; /; 无组织; /; 车间密闭加强管理; --; /; /; 0.052; /; 0.375; 2.0mg/m3; 达标. 2、污染物排放达标判定分析 本项目电打晕、表面涂甲醇、烘干、挤出、涂膜工序产生的非甲烷总烃，分别由集气罩收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放（DA001），非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃60mg/m3），达标排放；厂界无组织非甲烷总烃排放量为0.375t/a（0.052kg/h），经预测，厂界无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。经过以上可行技术治理，本项目对环境空气影响较小。 ①本项目污染物排放达标情况分析情况见下表。 表4-2 本项目污染物排放达标情况分析情况一览表 污染源名称; 污染物种类; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准; 标准限值; 达标情况. 排放浓度mg/m3. ### DA001电打晕、表面涂甲醇、烘干、挤出、涂膜工序; 非甲烷总烃; 9.38; 0.094; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值; 60; 达标. 无组织废气; 非甲烷总烃; --; 0.052; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值; 企业边界; 2.0; /. ②污染物排放量核算 表4-3 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 9.38; 0.094; 0.675. 本项目有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.675. 表4-4 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 未被收集的无组织; 生产; 非甲烷总烃; 经封闭车间，加强收集; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值; 2.0; 0.375. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.375. ③本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表4-5 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 有组织; 无组织; 合计. 1; 非甲烷总烃; 0.675; 0.375; 1.05. 3、废气治理可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中塑料薄膜制造非甲烷总烃治理可行技术包括吸附，本项目废气采用过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，经分析可以达标排放，所以从经济、技术可行性考虑，本项目废气处理技术可行。 4、排放口基本情况 废气污染物排放口基本情况见下表。 #### 表 4-6 废气污染物排放口基本情况一览表 污染源名称; 排气筒坐标; 排气筒海拔m; 风量（m3/h）; 排气筒参数; 排放因子; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度(m); 内径 (m); 温度(℃). DA001; 119.262713; 39.767589; 70; 10000; 15; 0.25; 25; 非甲烷总烃; 一般排放口. 5、非正常工况排放情况 针对企业生产过程中设备的运行及污染治理设施的运行情况，其可能存在的非正常情况主要为废气治理设备故障等情况。 设备故障引起的废气非正常排放的控制措施：①及时检修设备，严格按操作规程操作，对于机电设备皆采用一开一备；②定期巡视、检修，一旦设备出现故障，立刻启动备用设备，有效避免事故发生。 本项目可能发生的非正常情况主要是环保设备失效，废气污染物未经处理，直接外排。即使环保设备发生故障等情况，可随时停止生产进行检修，不会产生污染物的持续非正常排放。发生非正常排放响应时间（从故障/检修开始到停止生产）约为0.25 h，本项目非正常排放量核算见下表。 表 4-7 废气非正常情况排放量核算表 污染源; 排放 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 排放量（kg）; 年发生频次（次）; 应对措施. 废气处理设施; 环保设备发生故障; 非甲烷总烃; 0.469; 0.25; 0.117; 1; 立刻停止生产. 6、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关规定，本项目自行监测计划如下： 表4-8 监测计划一览表 项目; 监测因子; 取样位置; 最低监测频次; 排放口类型; 监测设施. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 排气筒DA001出口; 1次/半年; 一般排放口; 手动监测. 无组织; 非甲烷总烃; 厂界; 1次/年; /; 手动监测. 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 厂区内; 1次/年; /; 手动监测. 监控点处任意一次浓度值; /. 二、废水 项目冷却水循环使用，不外排；职工生活污水用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏；项目无生产废水排放，对环境影响很小。 三、噪声 3.1 噪声预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 （1）室外声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 本次仅考虑几何发散衰减，对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) （2）室内声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct为某个声源的倍频带声功率级； r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。 ②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，厂房围护的隔声量取值20dB(A)。 ④声源在预测点产生的A声级 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg—— 建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—— 用于计算等效声级的时间，s； N—— 室外声源个数； ti—— 在T时间内i声源工作时间，s； M—— 等效室外声源个数； tj—— 在T时间内j声源工作时间，s。 3.2预测参数 （1）气候数据 本项目选址位于秦皇岛市抚宁区，属于季风暖温带滨海半湿润气候区，四季分明，雨热同期，季风显著，冬季雪少风寒，夏季炎热多雨，噪声预测所需气象数据如下： 表4-9 区域主要气象参数统计数据一览表 序号; 项 目; 单位; 结果. 1; 多年平均气温; ℃; 11.4. 2; 多年主导风向; /; WNW、NW和NNW. 3; 多年平均风速; m/s; 2.2. 4; 平均相对湿度; %; 62. （2）噪声源强 项目噪声主要为预涂膜生产线、切割机、风机等设备运行噪声，噪声源强约为75~90dB（A）。 具体如下： 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 噪声源; 设备名称; 控制措施; 声源源强/声功率级dB(A); 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. x; y; z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A）; 建筑物外距离. 东; 南; 西; 北. 生产车间; 预涂膜生产线; 选用低噪声设备，基础减震，建筑隔声; 75; 6; 38; 1.2; 8; 5; 8; 5; 52.0; 53.9; 51.2; 55.1; 0:00-24:00; 20; 32.0; 33.9; 31.2; 35.1; 1. 切割机; 80; 12; 40; 1.2; 4; 6; 7; 2; 56.4; 58.0; 55.1; 58.0; 20; 36.4; 38.0; 35.1; 38.0; 1. 切割机; 80; 17; 44; 1.2; 8; 5; 8; 5; 56.6; 57.5; 56.1; 58.6; 20; 36.6; 37.5; 36.1; 38.6; 1. 切割机; 80; 15; 49; 1.2; 10; 5; 3; 5; 56.4; 58.0; 55.1; 58.0; 20; 36.4; 38.0; 35.1; 38.0; 1. 注：表中坐标以厂界西南角（119.261621971,39.767101187）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 80; 50; 1.2; 90; 选用低噪声设备，减震基础加距离衰减; 昼夜. 3.3预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-12 厂界噪声预测结果与达标分析表 序号; 名称; 噪声贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 33.8; 33.8; 60; 50; 达标. 2; 南厂界; 35.6; 35.6; 60; 50; 达标. 3; 西厂界; 40.7; 40.7; 60; 50; 达标. 4; 北厂界; 44.5; 44.5; 60; 50; 达标. 由上可知，项目实施后，在采取相应基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施的情况下，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2002）2类标准，同时项目周边50 m范围内无声环境敏感点，综合考虑对周边声环境影响很小。 3.3监测计划 根据生产特征和污染物排放情况，参考《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）及其他相关要求，制定本项目的噪声监测计划，见下表： 表4-13 噪声监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 四、固体废物 1、固废产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般固废：主要是废包装物、废边角料。项目废包装物产生量为0.8t/a，统一收集后外售；废边角料产生量为2.6t/a，统一收集后外售。 危险废物：主要为废过滤棉、废活性炭。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废过滤棉为危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，产生量为0.5t/a，在厂区现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。 本项目废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，根据河北省生态环境厅《关于印发<河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南>的通知》（冀环应急〔2022〕140 号），活性炭填充量与每小时处理废气量体积之比宜不小于1:5000，每1万 Nm3/h 废气处理颗粒活性炭吸附截面积不小于4.6m2。本项目有机废气治理设施风机风量为10000m3/h，则需要活性炭约4.6m3，活性炭密度一般为0.6t/m3，有机废气治理设施需活性炭2.76t。 根据废气污染源分析可知，活性炭吸附装置吸附废气量约为2.7t/a，本项目活性炭箱内活性炭填装量为2.76t/a，每年更换1次，本项目活性炭吸附有机废气后产生的废活性炭量为活性炭重量与吸附的有机废气的重量之和，废活性炭产生量为5.46t/a，废活性炭类别为HW49，废物代码为900-039-49，在厂区现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。 生活垃圾：项目劳动定员10人，人均综合垃圾产生量按照0.5kg/人•d计算，则本项目生活垃圾产生量为1.5t/a，统一收集后由环卫部门处置。 本项目固体废物产生及处置情况如下： 表4-14 固体废物产生及拟采取的处置措施一览表 产生工序; 种类; 产生量; 代码; 暂存; 去向. 原辅料包装; 废包装物; 0.8 t/a; 900-003-S17; 一般固废间; 外售. 切割; 废边角料; 2.6t/a; 900-003-S17; 外售. 废气处理; 废过滤棉; 0.5t/a; 900-041-49; 现有危废间暂存; 定期委托有资质单位处置. 废活性炭; 5.46t/a; 900-039-49. 员工生活; 生活垃圾; 1.5t/a; 900-002-S64; 垃圾桶; 由环卫部门处理. 表4-15 危险废物产生、处置及防治措施情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量 (t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染 防治措施. 1; 废过滤棉; HW49 其他废物; 900-041-49; 0.5; 活性炭吸附装置; 固态; 有机物等; 有机物等; 年; T/In; 现有危废暂存间内暂存，定期委托有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 5.46; 固态; 有机物等; 有机物等; 年; T. 危险废物暂存间基本情况如下。 表4-16 危险废物贮存场所(设施)情况一览表 序 号; 储存 场所 名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积(m2); 储存方式; 储存 能力（t）; 暂存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 厂区南侧; 15; 加盖密闭容器包装; 9; 1次/年. 2; 废过滤棉; HW49 其他废物; 900-041-49; 加盖密闭容器包装; 1; 1次/年. 2、危险废物贮存场所环境影响分析 ①危险废物贮存场所依托可行性分析 现有工程已建设一座占地面积为15m2的危险废物暂存间，储存能力10t，企业现有工程包装纸箱生产线目前已停产，生产设备已拆除，已无危险废物产生，本技改项目建设完成后即为全厂，本项目需暂存的危险废物有：废过滤棉0.5t/a，废活性炭5.46t/a。危废间贮存能力能够满足本项目的暂存需求，危废储存于现有危险废物暂存间可行。 危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行分区、防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；危废采用专用容器放置，并标有明显标识标明具体物质名称；设置危险废物警示标志；建立巡回检查制度，对装有危废的容器定期检查，发现问题及时解决。 ②贮存过程的环境影响 危废加盖密闭存放，对周边大气环境影响不大，且项目距离环境空气敏感点较远，可以满足要求。地面已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设，可以将对土壤及地下水的污染风险降到最低。 ③运输过程的环境影响 项目危废产生后立即加盖密闭容器包装，运送至危废间。厂区内运输道路平整，在运输过程按照要求操作，避免遗撒，并配备泄漏处理应急物资和其他保障措施；外运有资质单位时的运输由处置单位提供运输车辆，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求作业。 3、日常管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。 同时按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259-2022）》的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。 综上，本项目固体废物对环境的影响很小。 五、地下水和土壤 本项目用水主要为冷却水，循环冷却水循环使用，不外排；危险废物主要为废过滤棉、废活性炭，使用加盖密闭容器包装，暂存于现有危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 为防止项目建设对地下水、土壤环境的影响，厂区应采取分区防渗措施，项目采取的具体防渗措施如下。 表4-17 分区防渗设置要求 污染防治区类别; 防渗性能要求; 装置、单元名称; 污染防治区域或部位. 重点防渗区; 参照GB18598执行，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，使防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，表面进行防腐处理; 甲醇暂存区; 暂存区. 危废间; 地面，墙裙. 一般防渗区; 参照GB18598执行，防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，等效粘土防渗层Mb≥1.5m; 生产车间、库房、办公室等; 地面. 简单防渗区; 水泥硬化防渗; 厂区地面等其他区域; 地面. 在严格落实防渗措施后，本项目不存在地下水和土壤污染的途径，并且采取上述措施后，不考虑对厂区地下水、土壤环境造成的影响。 六、生态环境 本项目在现有厂区建设，不新增占地，项目用地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。项目建设对周围生态环境影响较小。 七、环境风险 （1）风险调查 本项目涉及的主要化学物质为甲醇，以及危险废物，本次评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.2中健康危险毒性物质进行分析，如下： 表4-18 风险物质数量、分布及Q值计算 序号; 风险物质; 最大存量; 临界量; Q; 分布. 1; 甲醇; 0.2t; 10t; 0.02; 预涂膜车间南侧库房及生产车间内. 2; 废过滤棉; 0.5t; 50 t; 0.01; 危废间. 3; 废活性炭; 5.46t; 50 t; 0.1092. /; 合计; /; /; 0.1392; /. 由上可知，本项目危险物质临界量比值Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，无需进行专项评价。 （2）风险分析 本项目主要为甲醇在预涂膜车间南侧库房及生产车间内存放，以及废活性炭、废过滤棉等，因上述物质中含有危险成分，考虑高温或明火可能引发火灾，继而产伴生/生次生污染物排放。 表4-19 事故情形分析 风险物质; 分布; 事故触发因素; 事故类型; 影响途径. 甲醇; 预涂膜车间南侧库房及生产车间内; 人为或意外造成容器、设备破损，物料转移过程遗撒; 泄露; 土壤入渗. 泄露后遇高温或明火引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. 废活性炭、废过滤棉; 危废间; 人为或意外造成容器、设备破损，物料转移过程遗撒; 泄露; 土壤入渗. 泄露后遇高温或明火引发火灾; 火灾造成的次生污染物排放; 大气扩散. （3）风险防范措施 本次评价根据主要风险物质和风险源的分布，可能影响的途径，提出相应环境风险防范措施，具体如下： 表4-20 主要风险物质、风险源的分布、可能影响的途径及防范措施一览表 风险物质; 分布; 事故类型; 采取的措施. 甲醇; 预涂膜车间南侧库房及生产车间内; 泄露、火灾造成的次生污染物排放; 贮存、使用按照操作规程进行，生产设施底部、贮存设施处，设置围堰或防渗托盘； 加强日常管理；. 废活性炭、废过滤棉; 危废间; 泄露; 危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设，做好防渗措施；. 火灾造成的次生污染物排放; 按照消防相关要求设置建筑物间防火间距、配备相应消防设施，加强日常管理. （4）应急要求 项目生产车间配备应急器材和个人防护用品，用于泄漏紧急抢险；设备定期检查和维修；操作人员要定时巡回检查，如有异常情况立即处理，另外，企业需按相关要求编制突发环境应急预案，并配备相应物质、制度，严格进行应急演练，加强日常管理的情况下，本项目建设的环境风险很小。 八、碳排放 根据《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）、《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）、《关于做好2023~2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函【2023】43号）、以及《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦传（2022）6号），进行了本项目碳排放评价，如下： （1）政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 （2）工程分析 根据前述工程分析，识别本项目的碳排放节点为净购入电力。 （3）核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 （4）碳排放绩效核算 ①净购入电力 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh） 项目则年净购入电力为80 MWh，EF电取0.5703 kg/kWh（即0.5703 t/MWh）。净购入电力对应的碳排放量=80 MWh×0.5703 t/MWh =45.624tCO2。 综上，项目碳排放量为45.624tCO2。 （5）碳排放管理与监测计划 本项目主要通过设备选型，加强设备日常维护，并按班次记录产量、用电量、耗油量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 （6）碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备选型等方面落实减排理念，并通过日常原料、电力消耗与产能等指标作为绩效考核要求，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。 综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 九、排污口规范化 本项目废气、噪声排污口、固体废物贮存处应设置明显标志。 标志的设置执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)有关规定和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 和HJ1276-2022 执行。根据拟建项目废气排放特征，各排气筒还应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。具体要求如下： （1）污染源排放口应设置采样平台，平台设置要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 （4）各排放口设置标志牌如下： 表4-21 排放口标志牌示例 提示图形符号; 警告图形符号; 名称. 废气排放口. /; 危险废物暂存间. 噪声排放源. 一般工业固体废物暂存间. （5）危废间标识要求 危废间已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），具体如下： 表4-22 危险间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0, 0, 0）。 2、危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示 3、危险废物贮存、利用、处置设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置： 4、危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）； 2、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大； 3、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表1 中的要求设置 4、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白. 危险废物贮存分区标志; （仅为举例示意样式）; 1、宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志，危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。 2、危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）； 3、危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 4、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照表4-35 中的要求设置。 5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 表4-23 室外标识尺寸设置要求 位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告性标志（mm）; 最低文字高度（mm）. 三角形外变长; 三角形外边长; 边框外角圆弧半径; 设施类型名称; 其他文字. 室外入口; ＞10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8. 表4-24 室内容器或包装标识尺寸设置要求 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 最低文字高度（mm）. ≤50; 100×100; 3. ＞50~≤450; 150×150; 5. ＞450; 200×200; 6. 表4-25 危险废物贮存分区标志的尺寸要求 观察距离L（m）; 标志整体外形最小尺寸（mm）; 最低文字高度（mm）. 储存贮存分区标志; 其他文字. 0＜L≤2.5; 300×300; 20; 6. 2.5＜L≤4; 450×450; 30; 9. L＞4; 600×600; 40; 12. 十、与排污许可的衔接 （1）排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“塑料薄膜制造”，年产预涂膜1500吨，属于登记管理，企业应在实际排污前，根据排污许可要求履行相关手续，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （2）竣工环保验收方面要求 为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，以及“环境保护措施监督检查清单”的相关内容进行环境保护验收。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集后，经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂界无组织 |  | 封闭车间内作业 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂房外无组织 |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、氨氮、SS等 | 用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏 | 不外排 |
|  | 冷却水 | SS、COD | 循环利用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾由环卫部门处理；废边角料、废包装物收集后外售；废活性炭、废过滤棉暂存于现有危废间，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、重点防渗区 甲醇暂存区、危废暂存间进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，使防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 2、一般防渗区 生产车间、库房、办公室等区域已按照一般防渗要求进行防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，等效粘土防渗层Mb≥1.5m。 3、简单防渗区 厂区地面除建筑和绿化用地外，全部已进行水泥硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 甲醇和贮存、使用按照操作规程进行，生产设施底部、贮存设施处，设置围堰或防渗托盘，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设，做好防渗措施；同时按照消防相关要求设置建筑物间防火间距、配备相应消防设施，加强日常管理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强项目设施的维护和管理，保证设备正常运行，环保设施分表计电。 2、按照相关要求落实排污许可制度，同时根据要求实施自行监测。 3、设置VOCs超标报警装置； 4、企业需按相关要求编制突发环境应急预案 |  |  |  |

# 六、结论

秦皇岛市抚宁区满亿包装材料厂拟投资300万元对原有车间生产线进行技术改造。拆除现有包装纸箱生产线设备，更换预涂膜生产线一条。主要生产设备为预涂膜生产线1套，切割机3台等。项目技改完成后年生产预涂膜1500吨。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）中禁止准入类，符合《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号）以及《秦皇岛市生态环境准入清单（2023年版）》（2024年6月修订）等相关要求，符合相关产业政策。 针对项目主要环境影响，本次评价提出如下治理措施： （1）废气：项目在封闭车间内作业，废气由集气罩收集后经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放（DA001），经分析有组织废气可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；无组织废气分别可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，对周边大气环境影响很小。 （2）污水：本项目无生产废水排放，冷却水循环利用，不外排；生活污水用于厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏，对水环境影响很小。 （3）噪声：本项目主要声源为生产设备和风机，在封闭车间内进行，并设置减振等措施，对外环境影响很小，预计厂界可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2002）2类要求，同时项目周边50 m范围内无声环境敏感点，综合考虑对周边声环境影响很小。 （4）固废：员工生活垃圾由环卫部门处理；废边角料、废包装物收集后外售；废活性炭、废过滤棉暂存于现有危废间，定期委托有资质单位处置。 （5）土壤及地下水 本项目按照相关要求采取分区防渗措施，基本切断污染途径，如下：重点防渗区：甲醇暂存区、危废暂存间进行防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或采取其他防渗措施，使防渗效果等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；一般防渗区：生产车间、库房、办公室等区域已按照一般防渗要求进行防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s，等效粘土防渗层Mb≥1.5m；简单防渗区：厂区地面除建筑和绿化用地外，全部已进行水泥硬化处理。 （6）环境风险 甲醇在贮存、使用按照操作规程进行，生产设施底部、贮存设施处，设置围堰或防渗托盘，危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设，做好防渗措施；加强日常管理。 （7）碳排放 经分析项目碳排放量为45.624 tCO2，通过设备选型，加强设备日常维护，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 同时建议企业做到如下几点： 1、加强项目设施的维护和管理，保证设备正常运行，环保设施分表计电。 2、按照相关要求落实排污许可制度，同时根据要求实施自行监测。 3、设置VOCs超标报警装置； 4、企业需按相关要求编制突发环境应急预案。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.26t/a | / | / | 1.05 t/a | 0.26t/a | 1.05 t/a | +0.79 t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0.5t/a | / | / | 2.6 t/a | 0.5t/a | 2.6 t/a | +2.1t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.4t/a | / | / | 1.5t/a | 3.4t/a | 1.5t/a | -1.9 t/a |
| 危险废物 | 废机油、废冷却液及油桶 | 0.5t/a | / | / | / | / | / | -0.5 t/a |
|  | 废过滤棉 | 0.5t/a | / | / | 0.5t/a | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 t/a |
|  | 废显影液及包装 | 0.5t/a | / | / | / | 0.5t/a | / | -0.5t/a |
|  | 废油墨及包装物 | 0.5t/a | / | / | / | 0.5t/a | / | -0.5t/a |
|  | 制版冲洗水 | 0.2t/a | / | / | / | 0.2t/a | / | -0.2t/a |
|  | 废CPT版 | 0.3t/a | / | / | / | 0.3t/a | / | -0.3t/a |
|  | 废油桶 | 0.1t/a | / | / | / | 0.1t/a | / | -0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 5.46 t/a | / | 5.46 t/a | +5.46 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①