目录

1、编制单位和编制人员情况表

2、正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	58

3、附表

建设项目污染物排放量汇总表

4、附图、附件及承诺等

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛市天马食品厂水果罐头生产线改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-130306-89-01-642391 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔树海 | 联系方式 | 13503233513 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市抚宁区坟坨镇坟坨村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：119 度12分6.481秒，北纬39度50分39.040秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1453 蔬菜、水果罐头制造 D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 21.罐头食品制造145* 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2025〕40号 |
| 总投资（万元） | 35 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 14.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析： （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线 项目位于秦皇岛市天马食品厂现有厂区内，不新增占地，对照秦皇岛市生态保护红线图可知，项目不在秦皇岛市生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中的附件2《2023年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》2类标准要求。根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目用电由市政电网提供，耗电量不大，不会达到供电量使用上线；项目不新增用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。项目水资源消耗量不大。项目满足资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、禁止类项目，不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制、禁止内容，因此，项目不属于所在区域的环境准入负面清单。 （2）《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及与《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》符合性 根据文件可知，秦皇岛市生态环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元主要包括生态保护红线、各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间。重点管控单元主要包括城市规划区、省级及以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。一般管控单元为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。对照秦皇岛市生态保护红线图，项目不在秦皇岛市生态红线范围内，不在自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区范围内，根据秦皇岛市环境管控单元分布图可知，本项目位于重点管控单元。 文件中重点管控单元管控要求如下：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 本项目不属于高污染、高排放项目，项目无生产废水排放，项目所在地块不属于工业污染场地，项目符合重点管控单元管控要求。 《秦皇岛市生态环境准入清单(2023版)》中表四至表九与本项目相关的管控要求见下表。 与本项目有关的分区管控要求符合性一览表 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 表四“生态环境空间总体管控要求”：禁止新建、扩建《环境保护综合名录(2021年版）》及其最新名录所列 “高污染、高风险”管控项目。; 项目不属于名录中“高污染、高风险”项目; 符合. 2; 表五“大气环境总体管控要求”：a、空间布局约束管控要求： 3.严禁新增钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。 6.禁燃区内不得新建燃烧煤炭（符合政策文件要求的热电联产项目除外）、重油、渣油等高污染燃料的设施。; 本项目不属于禁止新增产能的行业； 本项目不在禁燃区内; 符合. 3; 表五“大气环境总体管控要求”：b、污染物排放管控要求： 1.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。 3.强化污染物排放总量削减。 17.贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化； 18.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 1.本项目生物质锅炉执行河北省锅炉大气污染物排放标准； 3.本项目生产废水经污水站处理后外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司，项目区域环境空气质量现状基本污染物臭氧不达标，区域为不达标区，项目氮氧化物总量控制指标需倍量削减； 17、项目施工期严格按照《河北省扬尘污染防治办法》要求进行施工扬尘防范及治理； 18、施工期扬尘严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 符合. 4; 表六“地表水环境总体管控要求”： 污染物排放管控要求： 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。; 本项目不属于高污染、高耗水行业; 符合. 5; 表九“产业布局总体管控要求”中，与本项目相关的管控要求包括以下内容：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁 止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。 2.严格控制建设《环境保护综合名录 (2021 版)》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设高污染、高耗能”行业项目。 5.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM 2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 1.本项目不属于上述文件中的限制、淘汰、禁止准入类。 2. 本项目不属于名录中“高污染、高风险”产品加工项目，不属于“两高”行业项目。 5. 本项目所在区域2023年度环境空气质量现状基本污染物臭氧不达标，项目氮氧化物总量控制指标需倍量削减替代。; 符合. 根据《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024年6月7日），项目位于重点管控单元 ZH13030620062范围内，该管控单元准入要求中从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防范及资源利用率四个方面进行管控。 本项目所在管控单元准入清单 编号; 维度; 准入要求; 本项目; 符合性. ZH13030620062; 空间布局约束; 1、加快城市建成区玻璃行业搬迁改造或关闭退出，原则上2025年之前完成。2、禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 1、本项目 不涉及； 2、本项目 不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。2、木制家具制造大力推广使用水性/辐射固化/粉末等涂料和水性胶粘剂。3、涉VOCs企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放。安装在线监测或超标报警装置。4、涂料行业执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）。5、木质家具制造行业执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。6、包装装潢及其他印刷执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016。7、塑料行业执行《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。; 1、本项目位于抚宁区坟坨村，不在城市和县城建成区，本项目新建1台4蒸吨/小时的生物质锅炉为生产提供蒸汽； 2、本项目不涉及木制家具制造； 3、本项目不涉及VOCs； 4、本项目不涉及涂料行业； 5、本项目不涉及木质家具制造行业； 6、本项目不涉及包装装潢及其他印刷； 7、本项目不涉及塑料行业。; 符合. 环境风险防控; 1、有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度， 将土壤污染防治纳入环境风险防控体系。2、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 1、本项目严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度； 2、本项目不涉及地下水污染。; 符合. 资源利用效率; 1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施(符合政策文件要求的集中供热设施除外)。3、淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不在禁燃区内； 3、本项目不涉及。; 符合. 综上所述，项目满足《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024年6月7日）中的生态环境分区管控要求，符合文件中的生态环境准入清单要求，满足“三线一单”要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策 （1）产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 另外，本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制和禁止投资项目。项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2024〕75号），因此，本项目符合相关产业政策要求。 3、生态环境保护规划的符合性 （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》中与本项目相关的要求符合性分析如下： 本项目与河北省生态环境保护“十四五”规划符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 创新引领，推动绿色低碳发展; （二）加快产业绿色转型升级。 1、加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境； 2、优化重点行业企业布局。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局； 3、推进重点行业绿色转型。以钢铁、 焦化、铸造、建材、有色、石化、化 工、工业涂装、包装印刷、电镀、制 革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和产业集群探索开展整体审核；; 1、本项目不在“高耗能、高排放”项目管理目录内； 2、本项目不属于重点行业； 3、本项目不属于钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化 工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业。; 符合. 精准治理，持续改善环境空气质量; （二）推进工业领域污染减排。 1、推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染 综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准；深化重点行业挥发性有机物 (VOCs)治理； （三）强化机动车污染防治。 2、加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一级以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机；; 1、本项目不属于重点行业； 2、本项目不涉及非道路移动机械。; 符合. 防治结合，构建固体废物监管体系; （一）规范危险废物环境管理。 2、加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备； 6、强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点； （三）提高固体废物综合利用水平。 2、强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。; 本项目不产生危险废物； 本项目固废全部综合利用或合理处置，并要求建立管理过程账，并保留记录; 符合. 由上分析可知，本项目可以满足河北省生态环境保护“十四五”规划的相关要求。 （2）《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中与本项目相关的要求符合性分析如下： 本项目与秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 坚持创新引领，推动绿色低碳发展; 第一节 统筹推进区域绿色低碳发展 1、建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系； 第二节 推进产业绿色转型升级 1、严格执行产业准入负面清单； 2、严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能; 本项目符合“三线一 单”生态环境分区管控要求； 本项目不属于准入负面清单内内容； 本项目不属于低端落后类项目。; 符合. 加强协同控制，改善大气环境; 巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”； 第六节 推进扬尘综合整治; 本项目产生的颗粒物、SO2、NOx，经治理措施处理后可实现达标排放； 本项目施工期仅进行 设备搬运与安装，无 土建施工及扬尘，施 工期环境影响较小。; 符合. 建立健全固体废物防治体系; 聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染；; 本项目不产生危险废物；本项目固体废物均得到综合利用或合理处置，并要求建立管理过程台账，并保留记录。; 符合. 由上可知，本项目实施可以满足《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》要求。 4、选址合理性分析 本项目位于秦皇岛市天马食品厂院内现有厂房，不新增占地。 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。 根据前文分析可知，本项目满足《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024年6月7日）中的生态环境分区管控要求，符合文件中的生态环境准入清单要求，满足“三线一单”要求。 本项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，废气、废水、噪声均能够实现达标排放，固体废物均能得到综合利用或合理处置，项目实施后对环境影响较小。 综上所述，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛市天马食品厂位于河北省秦皇岛市抚宁区坟坨镇坟坨村，占地面积3930m2，现有水果罐头生产线1条，生产规模为年生产各类水果罐头30万瓶。 现为适应市场需求，公司决定在现有生产线基础上依托现有厂区进行改扩建，主要建设内容为：项目不新增占地，利用现有厂房530m2（生产厂房480m2、锅炉房50m2），扩大当前水果罐头生产线规模，新增全自动挖核机、切条机等设备，预煮机改为预煮线，分选案改为分选线，装罐车改为装罐线（装罐线包括原有洗瓶机、封瓶机），取消蒸箱，杀菌车改为杀菌线，拆除现有1台2t/h生物质锅炉，新上1台型号为DZL4-1.25-T的4t/h生物质锅炉。主要生产工艺流程不变，扩建前生产规模为年生产各类水果罐头 30万瓶，扩建后生产规模为年生产各类水果罐头 40万瓶。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于名录中“十一、食品制造业14中21.罐头食品制造145*：除单纯分装外的及“四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）：使用其它高污染燃料的，应编制环境影响报告表。秦皇岛市天马食品厂委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按环评技术导则、报告表编制技术指南要求编写了本项目环境影响报告表。 2、现有工程概况 （1）公司概况 秦皇岛市天马食品厂位于河北省秦皇岛市抚宁区坟坨镇坟坨村，占地面积3930m2，项目中心地理位置坐标为东经119°12′6.481″，北纬 39°50′39.040″，厂区东侧、南侧、北侧均为坟坨村住宅，西侧为坟坨小学。 秦皇岛市天马食品厂现有水果罐头生产线1条，生产规模为年生产各类水果罐头30万瓶。 公司现有污水处理站一座，废水处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 公司现有一台2t/h生物质锅炉为生产过程提供蒸汽。 公司现有员工35人，一班制，每班生产8小时，每年5~11月生产，年生产210天。 （2）现有工程项目组成 项目现有工程组成见表2-1。 表2-1 现有工程项目组成表 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产主厂房; 建筑面积480m2，1条水果罐头生产线，年生产各类水果罐头30万瓶; /. 蜜饯车间; 建筑面积300m2，原为1条蜜饯生产线，现已取消，作为库房; /. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积为50m2，设置1台生物质锅炉为生产提供蒸汽，锅炉吨位为2t/h，型号为DZL2-1.0-S，燃料为生物质成型颗粒，介质为热水；设置一套软化水制备装置; /. 办公管理用房; 建筑面积200 m2，用于办公; /. 包材间; 建筑面积100m2; /. 化验室; 建筑面积100 m2，用于检验产品; /. 设备室; 建筑面积100m2，用于污水处理设备存放; /. 门卫; 建筑面积20m2; /. 储运工程; 罐头原料库; 建筑面积430m2，用于罐头原料储存; /. 成品库; 建筑面积100m2，用于成品储存; /. 瓶库; 建筑面积100m2，用于存放瓶。; /. 公用工程; 供水工程; 用水外购; /. 排水工程; 生活污水进入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排；生产废水进入厂区污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司； 锅炉排污水及软化处理废水厂区洒水抑尘; /. 供电工程; 由抚宁区供电管网供电; /. 供暖工程; 办公室取暖使用空调、车间冬季不生产无需供暖，生产供热由生物质锅炉提供; /. 环保工程; 废气; 污水处理站厌氧塔臭气通过活性炭除臭装置处理后经1根20m高排气筒排放; /. 生物质锅炉烟气经1套布袋除尘器处理后经1根30m高排气筒排放; /. 废水; 生活污水进入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排; /. 生产废水进入污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司; /. 锅炉排污水及软化处理废水厂区洒水抑尘; /. 噪声; 选用低噪声设备，采取设备减振，建筑隔声等 措施; /. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运; /. 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品外售农民综合利用; /. 布袋收尘灰、锅炉灰渣统一收集外售做建材; /. 废活性炭、废离子树脂由厂家回收; /. 污水处理站污泥委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置; /. （3）现有工程主要原辅材料及能源消耗情况 现有工程主要原、辅材料消耗量及能源消耗见下表。 表2-2 现有工程主要原、辅材料及能源消耗表 序号; 类别; 名称; 消耗量; 包装规格; 备注. 1; 原、辅材料; 各类水果; 350t/a; 散装，从果农处购买后存于库房，按需购入; 苹果、梨、桃、草莓、杏等. 2; 糖; 42t/a; 外购，袋装，25kg/袋; /. 3; 柠檬酸; 0.4t/a; 外购，袋装，25kg/袋; /. 4; 食用色素; 0.05t/a; 外购，袋装; /. 5; 罐头瓶; 30万瓶/a; /; /. 6; 包装纸箱; 2.5万个/a; /; 相关厂家定制. 7; 标签; 若干; /; 相关厂家定制. 8; 废气治理; 活性炭; 0.01t/a; /; 除臭. 9; 污水处理药剂; Ca（OH）2; 12.6t/a; /; /. 10; PAC; 2.205t/a; /; 絮凝剂. 11; PAM; 0.441t/a; /; 助凝剂. 12; 能源; 新鲜水; 10680.6t/a; /; 用水外购. 13; 电; 7万kWh/a; /; /. 14; 生物质成型燃料; 274t/a; /; /. （4）现有工程产品方案情况 现有工程主要产品方案见下表。 表2-3现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 水果罐头; 30万瓶; 12瓶/箱，2.5万箱/a. （5）现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见下表。 表2-4 现有工程主要生产设备 序号; 工序; 设备设施名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 生产线; 削皮器; /; 1台; /. 2; 预煮机; /; 1台; /. 3; 分选案; /; 10套; /. 4; 切半机; /; 1台; /. 5; 装罐车; /; 10台; /. 6; 蒸箱; /; 4个; /. 7; 杀菌车; /; 10台; /. 8; 洗瓶机; /; 1台; /. 9; 封瓶机; /; 1台; /. 10; 锅炉; 2t/h生物质锅炉; DZL2-1.0-S; 1台; /. 11; 环保设 备; 布袋除尘器; /; 1套; /. 12; 活性炭除臭装置; /; 1套; /. 13; 污水处理站; /; 1个; 用于处理生产废水. 14; 辅助设备; 软化水制备装置; /; 1套; 用于制备软化水. (5)现有工程给排水情况 1）给水 现有项目用水外购，用水主要包括生产用水和生活用水。 生活用水仅为饮用水，直接外购桶装水；生产用水用量较少，直接外购自来水，由秦皇岛市骊洋水务有限公司供应，自来水由罐车运至厂内。 生产用水包括罐头生产线用水、锅炉用水。 罐头生产线用水：包括罐头瓶清洗用水、水果清洗、蒸煮用水、罐头制作用水等，生产用水总量约为6976.2t/a，33.22t/d。 锅炉用水：项目以1台2t/h生物质蒸汽锅炉为生产提供蒸汽，锅炉运行时间按每天8h计算，锅炉软水制水效率为95%，本项目锅炉用水主要为定期锅炉补充水，补充水量为16.84t/d，3536.4t/a。 生活用水：生活用水量为 168m 3/a，0.8m3/d。 2）排水 生活污水产生量为151.2t/a，0.72t/d，进入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排。 罐头生产线废水产生量为6278.58t/a，29.90t/d，废水进入污水处理站处理，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 锅炉排污水及软化处理废水产生量为97.544t/a，0.464t/d，用于厂区洒水抑尘。 （6）供热 生产车间不供暖，冬季办公区空调供暖。 （7）供电 现有工程用电接自抚宁区电网。 3、改扩建项目 （1）改扩建项目概况 ①项目名称：秦皇岛市天马食品厂水果罐头生产线改扩建项目 ②建设单位：秦皇岛市天马食品厂 ③建设性质：改扩建 ④建设地点及占地：利用厂区内现有厂房，不新增占地。地理位置见附图1。 ⑤周边关系：厂区东侧、南侧、北侧均为坟坨村住宅，西侧为坟坨小学。 ⑥建设内容：根据项目《企业投资项目备案信息》可知，备案信息中项目主要建设内容及规模为：项目不新增占地，利用现有厂房530m2（生产厂房480m2、锅炉房50m2），扩大当前水果罐头生产线规模，新增全自动挖核机、切条机等设备，预煮机改为预煮线，分选案改为分选线，装罐车改为装罐线（装罐线包括原有洗瓶机、封瓶机），取消蒸箱，杀菌车改为杀菌线，拆除现有1台2t/h生物质锅炉，新上1台型号为DZL4-1.25-T的4t/h生物质锅炉。主要生产工艺流程不变，扩建前生产规模为年生产各类水果罐头 30万瓶，扩建后生产规模为年生产各类水果罐头 40万瓶。 产品方案见下表。 表2-5 产品方案表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 各类水果罐头; 40万瓶; 12瓶/箱，3.3万箱/a. ⑦劳动定员及工作制度：本次扩建项目不新增员工，工作制度不变，一班制，每班生产8小时，每年5~11月生产，年生产210天。 ⑧总投资及环保投资：总投资35万元，环保投资5万元，占比14.3%。 （2）改扩建项目组成 改扩建项目组成情况如下： 表2-6 改扩建项目组成一览表 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产主厂房; 建筑面积480m2，1条水果罐头生产线，扩大生产线规模，年生产各类水果罐头40万瓶; 厂房利用现有，设备新增. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积为50m2，拆除现有2t/h生物质锅炉，新上1台生物质锅炉为生产提供蒸汽，锅炉吨位为4t/h，型号为DZL4-1.25-T，燃料为生物质成型颗粒，介质为热水；一套软化水制备装置（利用现有）; 厂房利用现有，设备新增. 办公管理用房; 建筑面积995 m2，用于办公; 依托现有. 包材间; 建筑面积100 m2; 依托现有. 化验室; 建筑面积20 m2，用于检验产品; 依托现有. 设备室; 建筑面积100 m2，用于污水设备存放; 依托现有. 门卫; 建筑面积100 m2; 依托现有. 储运工程; 罐头原料库; 建筑面积100m2，用于罐头原料储存; 依托现有. 成品库; 建筑面积100m2，用于成品储存; 依托现有. 瓶库; 建筑面积10m2，存放瓶等。; 依托现有. 生物质燃料库; 建筑面积10m2，用于存放生物质成型燃料; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 用水外购; /. 排水工程; 生产废水进入污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司； 锅炉排污水及软化处理废水厂区洒水抑尘; /. 供电工程; 由抚宁区供电管网供电; /. 供暖工程; 办公室取暖使用空调、车间冬季不生产无需供暖，生产供热由生物质锅炉提供; /. 环保工程; 废气; 锅炉烟气经1套旋风除尘+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）处理后经1根35m高排气筒排放; /. 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内，调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气经管道收集后通过1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放; /. 生物质燃料装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施; /. 废水; 锅炉排污水及软化处理废水厂区洒水抑尘; /. 生产废水进入污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司; /. 噪声; 选用低噪声设备，采取设备减振，建筑隔声等 措施; /. 固体废物; 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品外售农民综合利用. 布袋收尘灰、锅炉灰渣统一收集外售做建材. 废活性炭、废离子树脂由厂家回收. 污水处理站污泥委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置; /. - 改扩建项目主要设备情况 改扩建项目主要设备见下表。 表2-7 改扩建项目主要设备情况 序号; 工序; 设备设施名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 水果罐头生产线; 全自动挖核机; /; 1台; 本次新增. 2; 切条机; /; 1台; 本次新增. 3; 预煮线; /; 12m; 预煮机改为预煮线. 4; 分选线; /; 25m; 分选案改为分选线. 5; 装罐线; /; 12m; 装罐车改为装罐线，装罐线包括洗瓶机、封瓶机. 6; 杀菌线; /; 28m; 杀菌车改为杀菌线. 7; 锅炉; 4t/h生物质锅炉; DZL4-1.25-S; 1台; 本次新增. 8; 环保设 备; 旋风+布袋除尘器; /; 1套; 本次新增. 9; 湿式玻璃钢脱硝（SNCR）装置; /; 1套; 本次新增. 10; 活性炭除臭装置; /; 1套; 本次新增. 11; 污水处理站; /; 1个; 利用现有. 12; 辅助设备; 软化水制备装置; /; 1套; 利用现有. 表2-8生物质锅炉技术参数表 名称; 单位; DZL4-1.25-T. 额定蒸发量; t/h; 4. 额定工作压力; MPa; 1.25. 额定蒸汽温度; ℃; 饱和. 给水温度; ℃; 20. 受热面积; m2; 121.50. （4）改扩建项目主要原辅材料及能源消耗 改扩建项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-9 改扩建项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 消耗量; 包装规格; 备注. 1; 原、辅材料; 各类水果; 150t/a; 散装，从果农处购买后存于库房，按需购入; 苹果、梨、桃、草莓、杏等. 2; 糖; 12t/a; 外购，袋装，25kg/袋; /. 3; 柠檬酸; 0.1t/a; 外购，袋装，25kg/袋; /. 4; 食用色素; 0.02t/a; 外购，袋装; /. 5; 罐头瓶; 10万瓶/a; /; /. 6; 包装纸箱; 0.8万个/a; /; 相关厂家定制. 7; 标签; 若干; /; 相关厂家定制. 8; 废气治理; 活性炭; 0.02t/a; /; 除臭. 9; 尿素; 0.71t/a; /; 脱硝还原剂. 10; 污水处理药剂; Ca（OH）2; 5.3t/a; /. 11; PAC; 1.102t/a; /; 絮凝剂. 12; PAM; 0.22t/a; /; 助凝剂. 13; 能源; 新鲜水; 10063.44t/a; /; 用水外购. 14; 电; 2万kWh/a; /; /. 15; 生物质成型燃料; 800t/a; /; /. （5）给排水 ①给水 本项目用水外购。本项目不新增员工，用水主要为生产用水。 生产用水包括罐头生产线用水、锅炉用水。 罐头生产线用水：主要为罐头瓶清洗用水、水果清洗、蒸煮用水、罐头制作用水等。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册》水果罐头生产过程的工业废水产生量为18.120t/t 产品（生产工艺与项目一致），本项目新增年产各类水果罐头148.5吨，则生产废水产生量约为2690.82t/a，12.813t/d，排污系数按0.9计算，则清洗用水总量约为2989.8t/a，14.237t/d。 锅炉用水：项目以1台4t/h生物质蒸汽锅炉为生产提供蒸汽，锅炉运行时间按每天8h计算，锅炉软水制水效率为95%，本项目锅炉用水主要为定期锅炉补充水，补充水量为33.684t/d，7073.64t/a。 综上所述，本项目用水总量为10063.44 t/a，47.921t/d。 ②排水 罐头生产线废水产生量约为2690.82t/a，12.813t/d，生产废水排入污水处理站处理，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 锅炉排污水及软化处理废水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产）行业系数手册》生物质蒸汽锅炉（锅外水处理）的工业废水量0.356吨/吨-原料，项目年用生物质燃料800吨，则锅炉排污水及软化处理废水产生量约为284.8t/a，1.356t/d。 给排水情况具体见下表。 表2-10 项目给排水情况一览表 m3/a 序号; 项目; 用水总量; 损耗量; 废水产生量; 废水排放量及去向. 新鲜水用量; 循环水量. 1; 罐头生产线; 2989.8; /; 298.98; 2690.82; 进入污水处理站，处理达标后外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 2; 锅炉; 353.64; 6720; 68.88; 284.8; 洒水抑尘. 小计; 10063.44; 367.86; 2975.62; /. 1.424 14.237 12.813 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 12.813 生产线用水 污水站 47.921 新鲜水 0.328 33.315 33.684 32 锅炉用水 锅炉软水系统 32 生产 0.987 0.369 软化排污水 洒水抑尘 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） （6）供电：本项目用电由市政电网供应，用电量为2万kwh/a。 （7）供暖：生产车间不供暖，冬季办公区空调供暖。 4、扩建项目完成后全厂生产线概况 （1）全厂基本情况 扩建项目建成后，全厂水果罐头生产线1条，1台4t/h生物质锅炉为生产过程提供蒸汽，年生产各类水果罐头40万瓶。 公司员工35人，一班制，每班生产8小时，每年5~11月生产，年生产210天。 （2）全厂项目组成 具体情况如下： 表2-11 全厂项目组成一览表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 生产主厂房; 建筑面积480m2，1条水果罐头生产线，年生产各类水果罐头40万瓶. 蜜饯车间; 建筑面积300m2，原为1条蜜饯生产线，现已取消，做为库房. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积为50m2，设置1台生物质锅炉为生产提供蒸汽，锅炉吨位为4t/h，型号为DZL4-1.25-T，燃料为生物质成型颗粒，介质为热水；设置一套软化水制备装置. 办公管理用房; 建筑面积200 m2，用于办公. 包材间; 建筑面积100m2. 化验室; 建筑面积100 m2，用于检验产品. 设备室; 建筑面积100m2，用于污水处理设备存放. 门卫; 建筑面积20m2. 储运工程; 罐头原料库; 建筑面积430m2，用于罐头原料储存. 成品库; 建筑面积100m2，用于成品储存. 瓶库; 建筑面积100m2，用于存放瓶。. 公用工程; 供水工程; 用水外购. 排水工程; 生活污水进入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排；生产废水进入厂区污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司； 锅炉排污水及软化处理废水厂区洒水抑尘. 供电工程; 由抚宁区供电管网供电. 供暖工程; 办公室取暖使用空调、车间冬季不生产无需供暖，生产供热由生物质锅炉提供. 环保工程; 废气; 污水处理站厌氧塔臭气通过活性炭除臭装置处理后经1根20m高排气筒排放. 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内，调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气经管道收集后通过1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放. 生物质锅炉烟气经1套旋风除尘+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）处理后经1根35m高排气筒排放. 生物质燃料在装卸、贮存、输送过程中会产生颗粒物，产生量较少，无组织排放，在装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施. 废水; 生活污水进入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排. 生产废水进入污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，处理能力200t/d，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 锅炉排污水及软化处理废水厂区洒水抑尘. 噪声; 选用低噪声设备，采取设备减振，建筑隔声等 措施. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运. 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品外售农民综合利用. 布袋收尘灰、锅炉灰渣统一收集外售做建材. 废活性炭、废离子树脂由厂家回收. 污水处理站污泥委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置. （3）全厂主要设备情况 表2-12 全厂主要设备表 序号; 工序; 设备设施名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 生产线; 削皮器; /; 1台; 现有. 2; 切半机; /; 1台; 现有. 3; 全自动挖核机; /; 1台; 新增. 4; 切条机; /; 1台; 新增. 5; 预煮线; /; 12m; 预煮机改为预煮线. 6; 分选线; /; 25m; 分选案改为分选线. 7; 装罐线; /; 12m; 装罐车改为装罐线，装罐线包括洗瓶机、封瓶机. 8; 杀菌线; /; 28m; 杀菌车改为杀菌线. 9; 锅炉; 4t/h生物质锅炉; DZL4-1.25-T; 1台; /. 10; 环保设 备; 旋风+布袋除尘器; /; 1套; /. 11; 湿式玻璃钢脱硝（SNCR）装置; /; 1套; /. 12; 活性炭除臭装置; /; 2套; /. 13; 污水处理站; /; 1个; 用于处理生产废水. 14; 辅助设备; 软化水制备装置; /; 1套; 用于制备软化水. （4）全厂主要原辅材料消耗及能源消耗 表2-13 全厂主要原辅材料消耗及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 消耗量; 包装规格; 备注. 1; 原、辅材料; 各类水果; 500t/a; 散装，从果农处购买后存于库房，按需购入; 苹果、梨、桃、草莓、杏等. 2; 糖; 74t/a; 外购，袋装，25kg/袋; /. 3; 柠檬酸; 0.7t/a; 外购，袋装，25kg/袋; /. 4; 食用色素; 0.09t/a; 外购，袋装; /. 5; 罐头瓶; 40万瓶/a; /; /. 6; 包装纸箱; 3.3万个/a; /; 相关厂家定制. 7; 标签; 若干; /; 相关厂家定制. 8; 废气治理; 活性炭; 0.03t/a; /; 除臭. 9; 尿素; 0.71t/a; /; 脱硝还原剂. 10; 污水处理药剂; Ca（OH）2; 17.9t/a; /; /. 11; PAC; 3.307t/a; /; 絮凝剂. 12; PAM; 0.661t/a; /; 助凝剂. 13; 能源; 新鲜水; 17207.64t/a; /; 用水外购. 14; 电; 9万kWh/a; /; /. 15; 生物质成型燃料; 800t/a; /; /. （5）全厂给排水 全厂给排水情况汇总如下： 表2-14 全厂给排水情况m³/a 序号; 项目; 用水总量; 损耗量; 废水产生量; 废水排放量及去向. 新鲜水用量; 循环水量. 1; 罐头生产线; 9966; /; 996.6; 8969.4; 进入污水处理站，处理达标后外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 2; 锅炉; 353.64; 6720; 68.88; 284.8; 洒水抑尘. 3; 生活; 168; /; 16.8; 151.2; 旱厕清掏，不外排. 小计; 17207.64; 1082.28; 9405.4; /. 4.746 47.457 42.711 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 42.711 生产线用水 污水站 33.684 0.328 33.315 32 81.941 锅炉用水 锅炉软水系统 32 生产 0.987 新鲜水 0.369 软化排污水 洒水抑尘 0.08 0.8 0.72 旱厕清掏 生活用水 图2-2全厂水平衡图 m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期主要为设备安装、调试，且施工期短，随着施工期结束，相关污染随即消失，对环境影响很小。 运营期： 工艺流程简述： 1）水果罐头生产工艺流程及产排污节点 工艺流程简述： 首先对原料进行选择，去除其中腐烂、病虫及损伤果，用清水进行清洗；然后用削皮器削去果皮，用全自动挖核机进行去核；将削皮去核后的水果使用切半机、切条机进行切半、切条处理；除草莓以外的水果投入预煮线，预煮之后的水果送分选线进行分选，去除其中软烂水果、按大小、色泽等分类；苹果及草莓由于组织中含有较多空气，不利于罐藏加工，需将空气排除，將水果放入不锈钢桶，加入浓糖水浸没果块，抽真空，使糖分替换掉空气所占空间，达到排出气体的目的，剩余糖水用于罐装；其他水果或通过抽空的苹果、草莓在罐装工序趁热罐装，加入适量调好的糖水，热排气密封；密封好的罐头放入杀菌线杀菌，然后喷水雾进行分段冷却；冷却好的罐头擦干水分，经过检验后贴标，包装入库。 主要排污节点为：不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品、废水、设备噪声。 - 图2-3 水果罐头生产工艺流程及排污节点图 2）锅炉工艺流程及产排污节点 工艺流程简述： 使用生物质锅炉为杀菌过程提供蒸汽。 主要排污节点为：锅炉废气、废水、噪声、布袋收尘灰、锅炉灰渣等污染物。 旋风除尘+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）+35m排气筒 锅炉烟气 噪声、固废、废水 生物质锅炉 蒸汽 杀菌 - 图2-4 生物质锅炉工艺及产排污节点图 3）软化水制备工艺流程及产排污节点 工艺流程简述： 新鲜水首先进入软化水处理设备（自来水中都会含有钙、镁离子，锅炉直接用自来水，长时间会结成大量的水垢，影响锅炉的使用寿命，因此需要对水进行处理，采用软水器将水中的钙镁离子置换出来，因此生产废水中 COD和BOD浓度低），该设备去除水中的Ca2+、Mg2+离子，经软化后的水由补水泵输送至锅炉中加热，然后用于为杀菌工序提供蒸汽。 本项目软水制水设备采用离子树脂过滤方式，制水效率取95%。 主要排污节点为：锅炉废水、废离子树脂等。 固废、废水 新鲜水 锅炉 软水制备系统 图2-5 软化水制备生产工艺及产排污节点图 4）污水处理站工艺流程及产排污节点 本项目废水处理工艺采用“AC 厌氧塔＋气浮＋地埋式一体化污水处理装置（厌氧+二级接触氧化＋沉淀）＋过滤”工艺。 工艺流程简述：生产废水首先经格栅去除大块杂质后，进入调节池调节水量及水质，然后进入 AC 厌氧塔进行厌氧处理，厌氧塔由混合区、污泥床、精处理区三个部分组成。厌氧塔也可以看成是由两层 UASB 叠加而成，底层为高负荷区，上层为低负荷区。进水由厌氧塔底部进入第一反应室与厌氧颗粒污泥均匀混合，大部分有机物要这里被降解，分离的泥水混合液将沿着回流管返回至第一反应室底部，并与底部的颗粒污泥和进水充分混合，实现混合液的内部循环。 厌氧塔出水进入缓冲池调节水量，然后进气浮机处理。在气浮机内废水加入氢氧化钙和极性化合物络合剂进行搅拌，氢氧化钙与废水中的油酸、脂肪酸发生皂化反应，形成油酸钙、脂肪酸钙等不溶性化合物，而溶解于水中的极性化合物与加入的络合剂反应，生成不溶于水的络合物，然后加入絮凝剂，充分反应，再加入助凝剂聚丙烯酰胺，反应生成不溶性悬浮物。生成的不凝性悬浮物采用气浮系统分离，上浮杂质经刮板机刮除，清液则由底部排出，进入后续处理系统。 气浮机出水进入地埋式一体化污水处理装置进一步处理，一体化装置内设置厌氧池、二级生物接触氧化池及沉淀池。废水中的污染物经厌氧池对有机物进行进步降解，提高污水可生化性，然后废水进入二级生物接触氧化池，二级生物接触氧化池采用推流式生物接触氧化，池内鼓风充氧，利用微生物代谢作用去除有机污染物。池内设高效曝气器供氧，设好氧生化填料保持生物量。填料支架采用角钢固定尼龙绳悬挂。接触氧化池出水进入沉淀池沉淀后出水进入石英砂过滤机进一步过滤深度处理后出水进入清水池暂存，清水池内废水定期抽走外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 主要排污节点为：废水、污泥等。 委托处置 外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 图2-6 污水处理站工艺及产排污节点图 产污环节及防治措施： 表2-15 产污环节一览表 类别; 污染源; 污染物; 防治措施. 废气; 调节池、一体化污水处理装置、污泥池、设备间; 氨 硫化氢 臭气浓度; 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内，调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气经管道收集后通过1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放. 生物质锅炉; 颗粒物 二氧化硫、 氮氧化物、 烟气黑度; 生物质锅炉烟气经1套旋风+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）处理后经1根35m高排气筒排放. 颗粒物; 生物质燃料在装卸、贮存、输送过程中会产生颗粒物，产生量较少，无组织排放，在装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施. 废水; 生产废水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、总P; 进入污水处理站，处理达标后外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司. 锅炉排污水; pH、COD、溶解性总固体; 洒水抑尘. 噪声; 生产设备、风机、泵类等; 噪声; 选用低噪声设备，并配备减振基础，采取建筑隔声，距离衰减措施. 固废; 生产; 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品; 外售农民综合利用. 锅炉; 布袋收尘灰; 统一收集外售做建材. 锅炉; 锅炉灰渣; 统一收集外售做建材. 软化水设备; 废离子树脂; 由厂家回收. 废气治理; 废活性炭; 由厂家回收. 污水处理站; 污泥; 委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 企业现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况见下表。 表2-16 企业环评审批及验收情况 序号; 文件类别; 项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批 单位; 批准 文号; 批准 时间; 审批 单位; 批准 文号; 批准 时间. 1; 环境影响报告表; 《秦皇岛市天马食品厂》; 原抚宁县环境保护局; 抚环批 [2011]155号; 2020 年 10 月 29 日; 原抚宁县环境保护局; 抚环验【2012】042号; 2012年7月11 日. 2; 环境影响报告表; 《秦皇岛市天马食品厂食品废水处理提升改造工程技术改造项目》; 原秦皇岛市抚宁区环境保护局; 抚环审表 [2017]-12-13号; 2017年 12月 28日; 2018年4月3日进行了自主验收. 3; 环境影响报告表; 《秦皇岛市天马食品厂新上1台2t/h生物质锅炉项目》; 原秦皇岛市环境保护局抚宁区分局; 抚环审表 [2018]-7-6 号; 2018年 7月 4日; 2018年12月15日进行了自主验收. 公司已于2024年12月6日取得了排污登记回执，登记编号为：911303231054624638002X，有效期至 2029年12月5日。 二、现有工程污染物治理措施及实际排放量 企业现有污染源及污染防治措施情况来源于企业环评报告及其批复、验收文件，企业现有工程实际污染物排放浓度、排放量数据采用2024年企业自行检测报告（新丰（检）字HJ2024-092602）数据及企业验收检测报告数据计算。 1、废气 企业现有工程废气污染物排放达标情况见下表。 表2-17 企业现有工程废气污染物达标情况一览表 序号; 污染源名称; 排气筒编号; 污染因子; 实测最大排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 标准值mg/m3; 是否达标; 标准名称. 1; 生物质锅炉废气; DA001; 颗粒物; 1.8; 0.00796; 20; 达标; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）. 二氧化硫; 15; 0.0647; 30; 达标. 氮氧化物; 34; 0.15; 150; 达标. 烟气黑度; ＜1; /; ≤1; 达标. 2; 厌氧塔废气; DA002; 氨; 0.97; 0.0009; 4.9 kg/h; 达标; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 硫化氢; 0.018; 0.000017; 0.33 kg/h; 达标. 根据上表可知，企业现有工程废气排放达标。 企业现有工程主要废气污染源、废气污染物排放量及治理措施见下表。 表2-18 企业现有工程主要废气污染源、废气污染物量及治理措施一览表 序号; 污染源名称; 排气筒 编号及废气量; 排气筒 高度 m; 污染 因子; 平均排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率 （kg/h）; 实际排放量 （t/a）; 治理措施. 1; 生物质锅炉; DA001 约4976 m³/h; 30; 颗粒物; 1.6; 0.00796; 0.013; 布袋除尘器+30m高排气筒. 二氧化硫; 13; 0.0647; 0.109. 氮氧化物; 31; 0.15; 0.252. 烟气黑度; ＜1; ＜1; ＜1. 2; 厌氧塔; DA002约1064 m³/h; 20; 氨; 0.85; 0.0009; 0.0015; 通过1套活性炭除臭装置处理后经1根20m高排气筒排放. 硫化氢; 0.015; 0.000016; 0.00003. *注：采用检测报告中的检测数据（平均排放速率、平均排放浓度）按全年满负荷生产（生产210天，1班制，每班8小时）计算。 2、废水 现有工程生产废水通过污水处理站处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 企业现有工程废水污染物排放达标情况见下表。 表2-19 企业现有工程生产废水污染物达标情况一览表 序号; 检测项目; 测量值; 单位; 执行标准及限值; 是否达标. 1; 化学需氧量; 22; mg/L; 50; 达标. 2; 氨氮; 0.163; mg/L; 5; 达标. 3; 总氮; 6.88; mg/L; 15; 达标. 4; 总磷; 0.26; mg/L; 0.5; 达标. 5; 五日生化需氧量; 7.9; mg/L; 10; 达标. 6; 悬浮物; 8; mg/L; 10; 达标. 7; pH; 8.1; 无量纲; 6~9; 达标. 8; 色度; 20; 倍; 30; 达标. 根据上表可知，企业现有工程废水排放达标。 3、噪声 根据现有工程验收检测报告可知，企业厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、固体废物 现有工程员工生活垃圾收集由环卫部门统一清运；不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品外售农民综合利用；布袋收尘灰、锅炉灰渣统一收集外售做建材；废活性炭、废离子树脂由厂家回收；污水处理站污泥委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置。 5、现有工程污染物总量控制指标 根据2018年7月批复的《秦皇岛市天马食品厂新上1台2t/h生物质锅炉项目环境影响报告表》可知，现有工程氮氧化物排放总量为0.279t/a。 二、现状存在的问题及整改措施 问题：调节池、一体化污水处理装置、污泥池、设备间产生的恶臭未采取治理措施。 整改措施：调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内，调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气经管道收集后通过1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 基本污染物环境质量现状数据引用《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中的附件2《2023年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中的数据，抚宁区环境空气质量现状及评价如下： 表3-1 2023年抚宁区基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1500; 4000; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 174; 160; 0.0875. 由上表可知，2023年抚宁区臭氧（O3）浓度不达标，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单，区域为不达标区。《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 2、声环境 本项目周边50m范围内有声环境敏感点分布，需开展噪声现状调查。根据检测报告（新丰（检）字HJ2025-012002），声环境质量情况见表3-2。 表3-2声环境质量现状监测结果 检测点位; 检测时段; 检测值; 标准值; 达标情况. 西侧小学1#; 昼间; 51.8; 60; 达标. 南侧住宅2#; 昼间; 52.9; 60; 达标. 东侧住宅3#; 昼间; 53.9; 60; 达标. 北侧住宅4#; 昼间; 52.6; 60; 达标. 根据检测结果，项目周边声环境保护目标的声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类环境噪声限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内有村庄和行政办公场所，厂界外50m范围内有声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目不新增占地。本项目涉及的环境保护目标、标准、级别见下表。 表3-3环境保护目标情况一览表 环境要素; 序号; 名称; 坐标; 与项目厂界的位置关系; 保护内容; 保护级别. 经度; 纬度; 方位; 距离. 环境空气; 1; 东侧坟坨村居民住宅; 119°12′7.628″; 39°50′40.070″; E; 紧邻; 居民; 二类. 2; 南侧坟坨村居民住宅; 119°12′5.263″; 39°50′37.492″; S; 紧邻; 居民; 二类. 3; 北侧坟坨村居民住宅; 119°12′4.460″; 39°50′39.213″; N; 紧邻; 居民; 二类. 4; 西侧坟坨小学; 119°12′6.238″; 39°50′40.786″; W; 紧邻; 居民; 二类. 声环境; 1; 东侧坟坨村居民住宅; 119°12′7.628″; 39°50′40.070″; E; 紧邻; 居民; 2类. 2; 南侧坟坨村居民住宅; 119°12′5.263″; 39°50′37.492″; S; 紧邻; 居民; 2类. 3; 北侧坟坨村居民住宅; 119°12′4.460″; 39°50′39.213″; N; 紧邻; 居民; 2类. 4; 西侧坟坨小学; 119°12′6.238″; 39°50′40.786″; W; 紧邻; 居民; 2类. 地下水; 企业厂界外及技改项目边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 本项目位于抚宁区，且无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： （1）施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中要求： 表3-4施工扬尘排放浓度限值 控制项目; 浓度限值; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. 浓度限值：指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. （2）噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 运营期： 1、废气： 有组织： 生物质锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、氨逃逸执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1中燃生物质成型燃料锅炉（<20t/h）排放限值要求，排气筒高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排气筒高度要求。 污水处理站废气中NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。 无组织：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求。 NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准。 表3-5 运营期废气污染物排放标准 排放形式; 污染物; 排气筒高度（m）; 排放限值（mg/m3）; 标准来源. 有组织; 颗粒物; 35; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）. 二氧化硫; 30. 氮氧化物; 150. 烟气黑度; ≤1. 氨逃逸; 7.6（采用SNCR脱硝工艺）. 氨; 15; 4.9 kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 硫化氢; 0.33 kg/h. 臭气浓度; 2000（无量纲）. 无组织; 氨; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准. 硫化氢; /; 0.06. 臭气浓度; /; 20. 颗粒物; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. /; 0.3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求. 2、废水 生产废水经污水处理站处理后，运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准、并满足秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水标准。 表3-6运营期生产废水污染物排放标准 污染物; 指标mg/L; 标准来源. COD; 500; 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水标准. SS; 300. BOD5; 200. NH3-N; 22. TP; 4. TN; 30. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中表4三级标准. COD; 500. SS; 400. BOD5; 300. NH3-N; -. TP; -. TN; -. 3、噪声 东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A）。 4、固体废物 一般固体废物执行“固体废物污染环境防治法”中“三防”要求，即防扬散、防流失、防渗漏。 |
| 总量控制指标 | 1、废水污染物总量控制指标 本项目建成后生产废水排放量为8969.4t/a，产生的废水外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司，因此本项目废水总量控制指标中排放浓度按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准进行核算，本项目污染物排放环境总量核算如下： COD=50mg/L×8969.4m3/a =0.448t/a NH3-N=5mg/L×8969.4m3/a =0.045t/a 综合上述分析，本项目废水总量指标为COD：0.448t/a，氨氮：0.045t/a。 # 2、废气污染物总量控制指标 本项目SO2、NOx主要来源于生物质锅炉，许可排放量按照技术规范计算如下： 根据《锅炉产排污量核算系数手册》（2021年），生物质锅炉工业废气量的产污系数为6240标立方米/吨-原料，本项目锅炉消耗生物质成型燃料量为800t/a，则废气量为6240×800=4992000 m3/a。 本项目生物质锅炉SO2排放标准为30mg/m3，则本项目生物质锅炉SO2年许可排放量=4992000×30/109=0.150t/a 本项目生物质锅炉NOx排放标准为150mg/m3，则本项目生物质锅炉NOx年许可排放量=4992000×150/109=0.749t/a 综合上述分析，本项目废气总量指标为SO2：0.150t/a，NOx：0.749 t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拆除工程： 本项目拆除内容主要为对锅炉房内现有2t/h生物质锅炉进行拆除，施工期产生的污染物主要为施工噪声、废水和固废等，施工量极小，施工时间极短。 本项目拆除过程中采用合理布置施工现场，夜间不施工等措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求；拆除过程中不产生废水；施工人员如厕利用现有旱厕，不外排；拆除活动中产生的炉筒和炉管可作为废铁外售，拆除产生的耐火砖可作为新锅炉的建设材料重复利用。采取上述措施后，项目施工期拆除工程对环境影响较小。 改扩建工程： 本项目利用现有厂房，施工期仅为设备安装调试，不涉及土建工程，施工期产生的污染物主要为施工噪声、废水和固废等，施工量极小，施工时间极短。 本项目施工期采用低噪声设备，合理布置施工现场，夜间不施工等措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求；施工期无生产废水产生；施工人员如厕利用现有旱厕，不外排；施工期废包装材料等收集后外售处理。采取上述措施后，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气污染源主要来自生物质锅炉废气、污水处理站恶臭，产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨逃逸、氨、硫化氢、臭气浓度。 1.1大气污染物排放情况 本项目大气污染物排放情况、大气排放口基本信息见下列表。 - 表4-1 扩建项目大气污染物排放情况表 编号; 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放形式. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 名称、效率等; 是否为可行技术; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. DA001; 生物质锅炉废气; 颗粒物; 18.11; 10.78; 3627.88; 锅炉烟气经1套旋风除尘+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）处理后经1根35m高排气筒 （DA001）排放；除尘效率99.5%，脱硝效率49%; 是; 0.09; 0.05; 16.83; 有组织. SO2; 0.12; 0.07; 24.04; /; 0.12; 0.07; 24.04; 有组织. NOx; 0.816; 0.486; 163.46; 是; 0.416; 0.248; 83.33; 有组织. 烟气黑度; /; /; /; /; /; /; /; /. 氨逃逸; 0.002; 0.0012; 0.40; /; 0.002; 0.0012; 0.40; 有组织. DA003; 污水处理站恶臭气体; 氨; 0.01; 0.006; 3.0; 废气分别经管道收集后，通过引风机进入1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放 ；恶臭气体收集效率90%，引风机风量2000m3/h，除臭效率为80%; 是; 0.0018; 0.0011; 0.55; 有组织. 硫化氢; 0.0004; 0.00023; 0.12; 是; 0.000072; 0.00004; 0.02; 有组织. 臭气浓度; /; /; /; 是; /; /; /; 有组织. /; 生物质燃料堆场; 颗粒物; /; /; /; 厂房密闭; /; /; /; /; 无组织. /; 未收集的污水处理站恶臭气体; 氨; 0.001; 0.0006; 0.3; 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内; /; 0.001; 0.0006; 0.3; 无组织. 硫化氢; 0.00004; 0.000023; 0.012; /; 0.00004; 0.000023; 0.012; 无组织. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; 无组织. - 表4-2 本项目大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（度）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 锅炉废气排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨逃逸; 119度 12分 4.97秒; 39度 50分 39.50秒; 35; 0.6; 50. DA003; 污水处理站废气排气筒; 氨、硫化氢、臭气浓度; 119度 12分 6.89秒; 39度 50分 38.94秒; 15; 0.3; 20. 本项目按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见下表。 - 表4-3 本项目排放标准及废气监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 1; DA001; 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨逃逸; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）. 2; DA003; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 3; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新改扩建二级标准. 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值要求，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求. 1.2源强核算过程 - 有组织废气 有组织废气包含生物质锅炉废气、污水处理站废气。 1）生物质锅炉废气 本项目采用1台生物质锅炉为生产进行蒸汽供应。年消耗生物质成型燃料800吨。锅炉全年运行210天，每天工作8小时。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018），新（改、扩）建污染源源强核算方法选取次序为物料衡算法、类比法、产排污系数法。本项目无法获取合理的生物质成型燃料基础资料，导致计算结果无法准确反映锅炉投产后的实际排放状况；烟气量、颗粒物、氮氧化物对类比条件要求较为严格，无法获取符合类比条件的数据。综合以上因素，本次源强核算采用产排污系数法计算烟气排放量和氮氧化物排放量，采用物料衡算法计算颗粒物、二氧化硫排放量。 ①烟气量 根据《锅炉产排污量核算系数手册》（2021年），生物质锅炉工业废气量的产污系数为6240标立方米/吨-原料，本项目锅炉消耗生物质成型燃料量为800t/a，则废气量为6240×800=4992000 m3/a。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018），燃生物质锅炉颗粒物排放量按下式计算。 EA=R×Aar100×dfh100×1−ηc1001−Cfh100 式中： # EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%； ηc——综合除尘效率，%； Cfh——飞灰中的可燃物含量，%。 项目年消耗生物质燃料R为800t；项目选用优质生物质颗粒，Aar取4.30%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）附录B，表B.2，项目生物质锅炉dfh取50%。计算颗粒物产生量，则ηc取0。飞灰中的可燃物含量参考《GBT15317-2009燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317），则Cfh取5。因此项目颗粒物产生量为18.11t/a，产生速率为10.78kg/h，产生浓度为3627.88mg/m3。产生的颗粒物经去除效率为99.5%的旋风除尘+布袋除尘器处理后排放，则排放量为0.09t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为16.83mg/m3。 ③二氧化硫 燃生物质锅炉二氧化硫排放量按下式计算。 ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηS100×K 式中： ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar——收到基硫的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； ηS——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 项目年消耗生物质燃料R为800t。收到基硫的质量分数为0.03。计算二氧化硫产生量，则ηS为0。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）附录B，B.1，生物质锅炉q4取值为15。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）附录B，B.3，生物质锅炉K取值为0.3。则项目二氧化硫产生量为0.12t/a，产生速率为0.07kg/h，产生浓度为24.04mg/m3。则排放量为0.12t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为24.04mg/m3。 ④氮氧化物 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，生物质锅炉在不设置低氮燃烧的情况下，NOx的产污系数取1.02千克/吨-燃料，本项目锅炉消耗生物质成型燃料量为800t/a，项目采用SNCR，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953—2018）表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数SNCR去除效率取49%，则氮氧化物产生量为0.816t/a，产生速率为0.486kg/h，产生浓度为163.46mg/m3；经SNCR处理后排放量为0.416t/a，排放速率为0.248kg/h，排放浓度为83.33mg/m3。 综上，本项目生物质锅炉排放废气浓度及排放量为：颗粒物排放量为0.07t/a，排放浓度为14.02mg/m3，SO2排放量为0.12t/a，排放浓度为24.04mg/m3，NOX排放量为0.416t/a，排放浓度为83.33mg/m3，满足《锅炉大气污染排放标准》（DB13/5161-2020）中排放限值要求，即颗粒物20mg/m3、二氧化硫30mg/m3、氮氧化物150mg/m3。 ⑤氨逃逸排放量核算 项目使用尿素作为脱硝剂，尿素溶解后喷入锅炉燃烧区。尿素在高温下与水发生反应，生成氨和二氧化碳，氨再和锅炉燃烧产生的氮氧化物发生反应，生成氮气和水，从而达到脱硝的目的。但在实际运行过程中，脱硝剂的用量不易掌握，若用量过大，则可能造成多余的氨排入大气，即锅炉的氨逃逸现象。 类比同类建设项目，以脱硝剂用量超出正常使用量 1%进行计算，拟建工程脱硝剂用量为0.71t/a，则多余的脱硝剂量为 0.0071t/a。脱硝剂主要成分为尿素，根据尿素和氨的分子量进行推算，多余的尿素生成的氨为 0.002t/a。即锅炉氨逃逸量为 0.002t/a。依据前文计算结果，废气排放量为499.2万m3 /a，则氨逃逸浓度为 0.40mg/m3。 2）污水处理站恶臭气体 本项目污水处理站运行过程中，由于伴随微生物、原生动物等生物的新陈代谢而产生恶臭气体，主要污染物为 NH3、H2S。 参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的 BOD5可产生0.0031g的NH3，可产生0.00012g的H2S，本项目将8969.4m3/a的废水的 BOD5由 450mg/L 降低到90mg/L，由此计算本项目恶臭气体主要污染物 NH3和H2S产生量分别为 0.006kg/h 和 0.00023kg/h。 调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气分别经管道收集后，通过引风机进入1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。恶臭气体收集效率90%，引风机风量2000m3/h，除臭效率为80%，经处理后的恶臭气体NH3排放速率为0.0011kg/h，H2S排放速率为 0.00004kg/h，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求。 （2）无组织废气 1）生物质燃料堆场废气 本项目生物质颗粒燃料从镇周边进行购买，车辆运输进厂，采用袋装形式包装，储存在封闭库房内。生物质颗粒燃料主要成分见下表。 表4-4 生物质颗粒燃料成分分析表 序号; 名称; 单位; 数值. 1; 全水分; %; 2.19. 2; 挥发分; %; 72.93. 3; 灰分; %; 4.30. 4; 全硫; %; 0.03. 5; 低位发热量; MJ/kg; 17.28. 生物质燃料在装卸、贮存、输送过程中会产生颗粒物，产生量较少，无组织排放。在装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施，对环境影响较小。 2）未收集的污水处理站恶臭气体 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内。 未收集的污水处理站恶臭气体NH3排放浓度为0.3mg/m3，H2S排放浓度为0.012mg/m3，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准限值要求。 （3）非正常工况 非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，本项目开车、停车、检修时不涉及非正常排污，仅在废气治理设施发生故障时，外排废气中污染物超标排放。类比同类生产设施企业，废气治理设施发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤1h；当发现废气治理设施出现故障时，建设单位立即停止生产，待废气治理设施正常运行后再进行生产。因此，本项目非正常工况下污染物外排情况见下表。 - 表4-5 非正常工况废气污染物排放情况表 序号; 产污节点; 污染物 名称; 频次; 排放浓度mg/m3; 持续时间; 排放量. 1; 生物质锅炉; 颗粒物; 1次/年; /; 1h; 10.78kg. SO2; 1次/年; /; 1h; 0.07 kg. NOx; 1次/年; /; 1h; 0.486 kg. 烟气黑度; 1次/年; /; 1h; /. 氨逃逸; 1次/年; /; 1h; 0.0004 kg. 2; 污水处理站; 氨; 1次/年; /; 1h; 0.006kg. 硫化氢; 1次/年; /; 1h; 0.00023 kg. 臭气浓度; 1次/年; /; 1h; /. （4）达标分析 废气达标情况见下表。 - 表4-6 本项目废气达标分析一览表 排放口编号; 污染物; 排放形式; 排放情况; 执行标准; 限值; 达标分析. 锅炉废气排气筒DA001; 颗粒物; 有组织; 16.83mg/m3; 《锅炉大气污染排放标准》（DB13/5161-2020）; 20mg/m3; 达标. SO2; 有组织; 24.04mg/m3; 30mg/m3; 达标. NOx; 有组织; 83.33mg/m3; 150mg/m3; 达标. 烟气黑度; 有组织; /; 1级; /. 氨逃逸; 有组织; 0.40mg/m3; 7.6mg/m3; 达标. 污水站废气排气筒DA003; 氨; 有组织; 0.0006kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值要求; 4.9 kg/h; 达标. 硫化氢; 有组织; 0.000023kg/h; 0.33 kg/h; 达标. 臭气浓度; 有组织; /; 2000（无量纲）; /. 厂界无组织; 氨; 无组织; 0.3mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建二级标准限值要求; 1.5 mg/m3; 达标. 硫化氢; 无组织; 0.012mg/m3; 0.06 mg/m3; 达标. 臭气浓度; 无组织; /; 20（无量纲）; /. 颗粒物; 无组织; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求; 1.0 mg/m3; 达标. 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求; 0.3mg/m3; 达标. （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)第8.7.5.1条：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据预测结果可知，项目无组织排放的污染物最大落地贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此项目无需设置大气防护距离。 1.3大气污染治理措施可行性分析 生物质锅炉根据《排污许可证申请与核发技术规范 火力发电及锅炉》（HJ 820—2017）中废气污染防治可行技术，污水处理站参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中废气污染防治可行技术，符合性分析见下表。 - 表4-7废气治理可行性分析表 序号; 产污节点; 燃料类型; 主要污染物; 可行技术; 本项目拟采用技术; 符合性分析. 1; 生物质锅炉; 生物质; 氮氧化物; 低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术; SNCR脱硝技术; 符合. 颗粒物; 旋风除尘和袋式除尘组合技术; 旋风+布袋式除尘器; 符合. 2; 污水处理站; /; 臭气浓度; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后排放; 产生恶臭区域加盖，收集恶臭气体经活性炭吸附处理; 符合. 根据上表，本项目生物质锅炉、污水处理站采取的废气污染防治技术均可行。 1.4小结 本项目废气治理设施采用了排污规范中的可行性技术，废气经净化后可以稳定达标排放。项目实施后对大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为罐头生产线废水、锅炉排污水及软化处理废水。 （1）废水污染源源强核算 锅炉排污水及软化处理废水产生量约为284.8t/a，1.356t/d。锅炉排水的水质较简单，污染物包括 pH、 COD 和盐分，用于厂区洒水抑尘。 现有生产线废水及本次改扩建新增生产线废水产生总量为8969.4t/a，42.71t/d，废水进入污水处理站处理，处理达标后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册》：1453水果、蔬菜罐头制造行业系数，生产废水中主要污染物产生浓度见下表。 表4-8 生产废水各污染物浓度取值情况一览表 mg/L 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水量（m3/a）; 8969.4. 产污系数（克/吨-产品）; 22561.800; /; /; 286.372; 61.114; 438.936. 污染物产生量（t/a）; 11.168; 4.036; 7.176; 0.142; 0.03; 0.217. 污染物产生浓度（mg/L）; 1245; 450; 800; 16; 3; 24. （2）污水治理设施情况见下表 生产废水经污水处理站处理后运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司处理，对环境影响较小。 - 表4-9污水处理站预计排放情况一览表 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水量（m3/a）; 8969.4. 治理设施情况; 污水处理站. 去除效率（%）; 89.06; 80; 80.6; 60.17; 67.80; 58.29. 污染物排放浓度(mg/L); 91; 90; 155; 11; 1; 10. 污染物排放量（t/a）; 0.814; 0.807; 1.390; 0.10; 0.01; 0.09. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准; 500; 300; 400; /; /; /. 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求; 500; 200; 300; 22; 4; 30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，本项目生产废水的排放浓度可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准，以及秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（抚宁污水处理厂）收水水质要求。 （3）污水处理站可行性分析 ①污水处理站处理能力可行性分析 本次改扩建项目罐头生产线废水产生量为3261.6t/a，15.53t/d，排入现有污水处理站进行处理。现有工程进入污水处理站废水量为5707.8t/a，27.18t/d，现有污水处理站处理规模为200m3/d，则污水处理站处理规模能满足本次改扩建项目废水处理要求。 ②污水处理站处理工艺可行性分析 污水处理站污水处理工艺： 运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司处理 委托处置 图4-1 污水处理站污水处理工艺流程图 本项目废水处理工艺采用“AC 厌氧塔＋气浮＋地埋式一体化污水处理装置（厌氧+二级接触氧化＋沉淀）＋过滤”工艺。 生产废水首先经格栅去除大块杂质后，进入调节池调节水量及水质，然后进入 AC 厌氧塔进行厌氧处理，厌氧塔由混合区、污泥床、精处理区三个部分组成。厌氧塔也可以看成是由两层 UASB 叠加而成，底层为高负荷区，上层为低负荷区。进水由厌氧塔底部进入第一反应室与厌氧颗粒污泥均匀混合，大部分有机物要这里被降解，分离的泥水混合液将沿着回流管返回至第一反应室底部，并与底部的颗粒污泥和进水充分混合，实现混合液的内部循环。 厌氧塔出水进入缓冲池调节水量，然后进气浮机处理。在气浮机内废水加入氢氧化钙和极性化合物络合剂进行搅拌，氢氧化钙与废水中的油酸、脂肪酸发生皂化反应，形成油酸钙、脂肪酸钙等不溶性化合物，而溶解于水中的极性化合物与加入的络合剂反应，生成不溶于水的络合物，然后加入絮凝剂，充分反应，再加入助凝剂聚丙烯酰胺，反应生成不溶性悬浮物。生成的不凝性悬浮物采用气浮系统分离，上浮杂质经刮板机刮除，清液则由底部排出，进入后续处理系统。 气浮机出水进入地埋式一体化污水处理装置进一步处理，一体化装置内设置厌氧池、二级生物接触氧化池及沉淀池。废水中的污染物经厌氧池对有机物进行进步降解，提高污水可生化性，然后废水进入二级生物接触氧化池，二级生物接触氧化池采用推流式生物接触氧化，池内鼓风充氧，利用微生物代谢作用去除有机污染物。池内设高效曝气器供氧，设好氧生化填料保持生物量。填料支架采用角钢固定尼龙绳悬挂。接触氧化池出水进入沉淀池沉淀后出水进入石英砂过滤机进一步过滤深度处理后出水进入清水池暂存，清水池内废水定期抽走外运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中废水污染防治可行技术，符合性见下表。 - 表4-10 废水治理可行性分析表 废水类别; 主要污染物; 可行技术; 本项目拟采用技术; 符合性分析. 厂内综合污水站的的综合污水; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷; 1）预处理：粗（细）格栅：竖流或辐流式沅淀、混凝沉淀；气浮 2）生化处理：升流式厌氧污泥床 （UASB）；IC反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法 （SBR）；缺氧/好氧活性污泥法 （A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）; AC 厌氧塔＋气浮＋地埋式一体化污水处理装置（厌氧+二级接触氧化＋沉淀）＋过滤; 符合. 根据上表可知，本项目污水处理站采用的“AC 厌氧塔＋气浮＋地埋式一体化污水处理装置（厌氧+二级接触氧化＋沉淀）＋过滤”技术为可行性技术。 综上所述，污水处理站处理工艺处理改扩建项目产生的废水可行。 （4）污水处理厂依托可行性分析 秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（抚宁污水处理厂）位于留守营镇东南，京山铁路以南、205国道以北，占地 90余亩，收水范围为抚宁城区、留守营地区造纸工业污水、开发区废水。采用“氧化沟+V 型滤池+紫外线消毒”处理工艺，其设计规模为 7.5 万立方米/日，实际建设处理能力 5万吨/日（一期），二期（2021~2030 年）计划扩建至 7.5 万吨/日，目前实际处理量约 4.3万吨/日。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。本项目位于收水范围内，污水水量不大，水质简单，污染物排放浓度满足收水标准，废水经污水站处理后通过罐车拉运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司集中处理达标排放，不直接排入地表水体，因此项目依托污染处理设施环境可行。 （5）项目污水采用的运输方式、频率路线及风险 项目生产废水经厂区污水处理站处理达标后，进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司处理。污水处理站设有调节池（容积约372m3）对处理前的污水进行暂存，同时经处理达标的水暂存于清水池（容积约20m3）内，即自身配备（372m3+20m3）/42.711m3/d≈9天协议水量的暂存设施，可服从污水厂的运行调度。经处理后的水通过20m3槽车进行拉运，根据项目的水量产生情况，项目每天进行拉运，拉运6次/天。 污水拉运方案及可操作性： 项目废水采用吸污车运输，由公司自行负责拉运，厂区距离秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司16000米，按照下图规定的路线进行运输，途经坟坨村、沿沟屯村、潘宫营村、黄义庄村、谭庄村、留守营镇等，交通便利，具有可操作性。 图4-2 污水运输路线图 运输路线描述：项目生产废水装车开出厂区大门后，从村道出发，向东行驶进入065乡道，沿乡道向东行驶约641m后左转进入滨河东路，行驶约1.8公里后右转进入宁海大道，行驶约3.7公里后右转进入L16省道，行驶约4.4公里后左前方转进入633县道，行驶约3.8公里后左转进入205国道，前方直行244m到达秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 污水外运的相关环境管理要求： ①污水运输车必须定点装、卸车； ②污水运输车必须按照规定的路线限速行驶，不得随意更改路线，不得途中随意停留，严禁停靠于村镇、学校等人口密集区和水库、河流等危险路段； ③禁止沿途倾倒、泄放、漏失污水，同时需配备相应应急物资； ④车辆均采取严格的防渗防漏措施； ⑤确保污水符合进污水处理厂的要求。 在运输过程中需跨越洋河，车辆行驶在洋河上的桥面时，需减缓行驶速度，避免发生碰撞使车辆上运输的废水溢出进入河流，污染河流水质；此外，项目委托专业运输车辆对废水进行运输，车辆均采取严格的防渗防漏措施，可避免废水泄露而进入河流。综上所述，车辆运输废水经过洋河时，不会对洋河产生不良影响。同时要求企业做好转运台账记录，记录上须注明污水的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、产生时间、存放为准、外运日期及接受单位名称等详细信息，建立档案制度，详细记录废水的产生、储存、转运情况等信息，长期保存，供随时查阅。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084—2020)，本项目废水监测情况要求如下。 - 表4-11 本项目废水排放标准及监测要求 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1; 废水总排放口; 流量、pH值、SS、BOD5、CODcr、 NH3-N、总磷、总氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准、秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水水质要求. （7）小结 本项目生产废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准并满足秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进水水质要求后，通过罐车拉运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司进一步处理，对水环境影响较小。 - 噪声对环境的影响分析 - 噪声源强调查清单 本项目产噪设备主要为生产设备、锅炉运行时风机、泵类等，源强约80~85dB(A)，项目优先选用低噪设备、基础减振、隔声等措施，降噪效果约25dB(A)；项目噪声源及噪声控制措施情况见下表。 - 表4-12工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 名称; 空间相对位置/m; 声源源强dB（A）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 发声特性; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 削皮器; 24.59; 37.4; 1; 80; 5.44-44.67; 64.27-64.68; 连续; 昼间; 20; 38.27-38.68; 1. 切半机; 26.07; 37.32; 1; 80; 3.96-43.19; 64.27-65.02; 连续; 昼间; 38.27-39.02; 1. 全自动挖核机; 27.47; 37.25; 1; 80; 2.57-41.79; 64.27-65.88; 连续; 昼间; 38.27-39.88; 1. 切条机; 28.84; 37.3; 1; 80; 1.20-40.42; 64.27-69.13; 连续; 昼间; 38.27-43.13; 1. 预煮线; 34.28; 37.6; 1; 80; 4.25-38.90; 69.33-69.37; 连续; 昼间; 43.33-43.37; 1. 分选线; 38.8; 37.74; 1; 80; 8.77-39.76; 64.27-64.42; 连续; 昼间; 38.27-38.42; 1. 装罐线; 37.85; 29.79; 1; 80; 7.40-46.79; 64.26-64.49; 连续; 昼间; 38.26-38.49; 1. 杀菌线; 21.88; 30.83; 1; 80; 8.49-47.41; 64.26-64.44; 连续; 昼间; 38.26-38.44; 1. 风机; 9.29; 39.35; 1; 80; 10.25-59.96; 64.26-64.38; 连续; 昼间; 38.26-38.38; 1. 泵类; 9.31; 40.35; 1; 85; 10.27-59.94; 69.26-69.38; 昼间; 43.26-43.38; 1. 注：以厂界西南角为坐标原点，东西方向为X，东为正方向，南北方向为Y，北为正方向。 （2）环境数据 项目噪声环境影响预测基础数据，见下表。 - 表4-13项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. （3）噪声预测模式 1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境影响衰减： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2= Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A 声级的隔声量，dB。 3）与背景值叠加预测点总声压级采用下面公式： Leq=10Lg[100.1Leqg+100.1Leqb] 式中：Leq——预测点噪声预测值； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值； Leqb——预测点的背景噪声值。 （4）预测结果及影响分析 采用环安噪声环境影响评价系统，进行预测后，厂界噪声贡献值及达标分析，如下： - 表4-14项目昼间厂界噪声最大贡献值预测结果与达标分析 名称; X(m); Y(m); 地面高程(m); 离地高度(m); 昼间贡献值(dB); 厂界标准值(dB); 是否达标. 昼间. 第1边（东厂界）的贡献最大值; 69.42; -1.41; 0.00; 1.20; 56.56; 60; 是. 第2边（南厂界）的贡献最大值; 69.42; -1.41; 0.00; 1.20; 56.56; 60; 是. 第3边（西厂界）的贡献最大值; -1.93; -0.96; 0.00; 1.20; 56.27; 60; 是. 第4边（北厂界）的贡献最大值; 29.09; 74.51; 0.00; 1.20; 56.76; 60; 是. - 表4-15敏感点昼间噪声预测结果与达标分析 名称; X(m); Y(m); 地面高程(m); 离地高度(m); 昼间贡献值(dB); 昼间背景值(dB); 昼间叠加值(dB); 标准值(dB); 是否达标. 昼间. 西侧坟坨小学; -9.96; 34.26; 0.00; 1.20; 52.98; 51.80; 55.44; 60; 是. 南侧坟坨村居民住宅; 4.68; -13.47; 0.00; 1.20; 50.36; 52.90; 54.82; 60; 是. 东侧坟坨村居民住宅; 75.14; 56.49; 0.00; 1.20; 54.30; 53.90; 57.12; 60; 是. 北侧坟坨村居民住宅; 41.15; 78.57; 0.00; 1.20; 53.93; 52.60; 56.33; 60; 是. 从上表的预测结果可以看出，项目营运期东、南、西、北侧厂界环境噪声最大贡献值昼间达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点声环境质量可满足 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1 中 2 类环境噪声限值要求，对周边声环境影响很小。 （5）噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）等文件，本次评价提出如下噪声监测要求： - 表4-16 噪声监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、南、西、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品、布袋收尘灰、锅炉灰渣、废离子树脂、废活性炭。 ①不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品产生量为1.5t/a，外售农民综合利用。 ②布袋收尘灰 本项目布袋收尘灰产生量为18.02t/a，统一收集外售做建材。 ③锅炉灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018），燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按式计算。 式中： Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg。 项目年消耗生物质燃料R为800t，生物质颗粒Aar取4.30%。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991—2018）附录B，B.1，生物质锅炉q4取值为15，项目生物质燃料热值为17.28MJ/kg，则项目灰渣产生量Ehz为34.46t/a。 本项目锅炉灰渣统一收集外售做建材。 ④废离子树脂 本项目锅炉软水制备过程会产生一定量的废离子交换树脂，根据《国家危险废物名录（2021版）》锅炉软化水制备装置产生的废离子交换树脂不属于危险废物，因此该废离子交换树脂属于一般工业固体废物，根据建设单位提供的资料，本项目废离子交换树脂的产生量为0.2t/3a，由厂家负责更换，并回收产生的废离子交换树脂，不在厂区贮存。 ⑤废活性炭 废活性炭产生量为0.0275t/a，由厂家回收。 ⑥污水处理站污泥 污水处理设施按照每削减 1kgBOD5约产生0.6kg干泥，压滤后污泥含水率为 60%计算，本项目年处理 BOD5 为0.97t/a，则污泥产生量约0.97*0.6/（100%-60%）=1.455t/a，用桶装收集后临时堆放于污泥间，定期交专业公司回收作为有机肥料的原料。 本项目固体废物产生及处置情况如下： - 表4-17固体废物产生及贮存、处置情况一览表 序号; 种类; 代码; 产生量（t/a）; 暂存措施; 最终去向. 1; 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品; 900-099-S13; 1.5; 一般固废暂存间; 外售农民综合利用. 2; 布袋收尘灰; 900-099-S59; 18.02; 一般固废暂存间; 统一收集外售做建材. 3; 锅炉灰渣; 900-099-S03; 34.46; 一般固废暂存间; 统一收集外售做建材. 4; 废离子树脂; 900-008-S59; 0.2t/3a; 不在厂区贮存; 厂家回收. 5; 废活性炭; 900-008-S59; 0.0275; 一般固废暂存间; 厂家回收. 6; 污水处理站污泥; 900-001-S07; 1.455; 污泥间; 委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置. （2）一般固废暂存间环境管理要求 一般固体废弃物的贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （3）日常管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。 同时项目需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。 综上，本项目固体废物对环境的影响很小。 5、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要是污水处理站、排水管道等破裂导致污水流入地下水和土壤，则可能导致土壤、地下水的污染。项目废水主要为生产废水、锅炉排污水，正常工况下对地下水和土壤影响较小。厂区现有的污水处理站、厂房已采取了一般防渗措施，项目营运期不会对地下水、土壤环境产生明显的影响。 6、环境风险 本项目使用的原辅材料均不属于有毒有害环境危险物质。因此本项目不涉及环境风险。 7、碳排放环境影响评价 国务院关于印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发[2016]61 号)中提出：“顺应绿色低碳发展国际潮流，把低碳发展作为我国经济社会发展的重大战略和生态文明建设的重要途径，采取积极措施，有效控制温室气体排放。加快科技创新和制度创新，健全激励和约束机制，发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，加强碳排放和大气污染物排放协同控制，强化低碳引领，推动能源革命和产业革命，推动供给侧结构性改革和消费端转型，推动区域协调发展，深度参与全球气候治理，为促进我国经济社会可持续发展和维护全球生态安全作出新贡献”。 为贯彻落实“碳达峰、碳中和”相关文件决策部署和文件精神，以及地方政策要求，进行了本项目碳排放评价，如下： （1）政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 （2）工程分析 根据前述工程分析可知，识别本项目自身的碳排放节点为净购入电力。 （3）核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 （4）碳排放绩效核算 ①净购入电力 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh） 本项目建成后，全厂年用电量9万KW·h/a，则年净购入电力为90MWh，EF电𝐸𝐹电取0.5703 kg/kWh（即0.5703 t/MWh）。净购入电力对应的碳排放量=90MWh ×MWh×0.5703 t/MWh =51.327 tCO2。 （5）碳排放管理与监测计划 项目主要通过设备选型，加强设备日常维护，并按班次记录产量、用电量、耗油量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 （6）碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备选型等方面落实减排理念，并通过日常原料、电力消耗与产能等指标作为绩效考核要求，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。同时项目净购入电力占比为100%，清洁能源占比较高。 综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 8、排污口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、固废、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报抚宁区分局建档以便统一管理。 （4）各排放口设置标志牌如下： 表4-18排放口标志牌示例 废气排放口; 噪声源; 固废堆放场所. 9、与排污许可的衔接 （1）排污许可管理要求：企业应在实际排污前，根据排污许可要求履行相关手续，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （2）竣工环保验收方面要求 为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，以及“环境保护措施监督检查清单”的相关内容进行环境保护验收。 10、改扩建项目建设前后企业污染物排放量三本账计算 改扩建前后企业污染物排放量三本账情况见下表。 - 表4-19改扩建前后企业污染物排放量（三本账）情况 单位：t/a 类别; 项目; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 改扩建项目排放量; 扩建后总体工程排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 0.013; 0.013; 0.09; 0.09; +0.077. SO2; 0.109; 0.109; 0.12; 0.12; +0.011. NOx; 0.252; 0.252; 0.416; 0.416; +0.164. 烟气黑度; /; /; /; /; /. 氨逃逸; /; /; 0.002; 0.002; +0.002. 氨; 0.0015; /; 0.0018; 0.0033; +0.0018. 硫化氢; 0.00003; /; 0.000072; 0.000102; +0.000072. 臭气浓度; /; /; /; /; /. 废水; COD; 0; 0; 0.448; 0.448; +0.448. NH3-N; 0; 0; 0.045; 0.045; +0.045. 固体废物; 一般工业固体废物; 不合格水果; 3.5; /; 1.5; 5; +1.5. 布袋收尘灰; 0.13; 0.13; 18.02; 18.02; +17.89. 锅炉灰渣; 8.68; 8.68; 34.46; 34.46; +25.78. 废离子树脂; 0.1t/3a; 0.1t/3a; 0.2t/3a; 0.2t/3a; +0.1t/3a. 废活性炭; 0.0115; /; 0.0275; 0.039; +0.0275. 污水处理污泥; 3.39; /; 1.455; 4.845; +1.455. 注：固体废物均为产生量，大气污染物均为有组织排放量。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨逃逸 | 锅炉烟气经1套旋风除尘+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）处理后经1根35m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1中燃生物质成型燃料锅炉（<20t/h）排放限值要求 |
|  | DA003 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气分别经管道收集后通过1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 |
|  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于设备间内 | NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准 |
|  |  | 颗粒物 | 生物质燃料在装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 锅炉废水 | pH、 COD、盐分 | 洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 生产废水 | pH、 COD、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮 | 废水经污水处理站处理后通过罐车拉运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准并满足秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，采取设备减震，建筑隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品外售农民综合利用；布袋收尘灰、锅炉灰渣收集后暂存于厂区一般工业固体废物贮存间，外售做建材；废离子树脂、废活性炭由厂家定期回收；污水处理站污泥委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区现有的污水处理站、厂房已采取了一般防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目使用的原辅材料均不属于有毒有害环境危险物质，因此本项目不涉及环境风险 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目在发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 2、建立环境管理及台账管理要求。 |  |  |  |

# 六、结论

一、项目建设内容 秦皇岛市天马食品厂位于河北省秦皇岛市抚宁区坟坨镇坟坨村，占地面积3930m2，现有水果罐头生产线1条，生产规模为年生产各类水果罐头30万瓶。 现为适应市场需求，公司决定在现有生产线基础上依托现有厂区进行改扩建，主要建设内容为：项目不新增占地，利用现有厂房530m2（生产厂房480m2、锅炉房50m2），扩大当前水果罐头生产线规模，新增全自动挖核机、切条机等设备，预煮机改为预煮线，分选案改为分选线，装罐车改为装罐线（装罐线包括原有洗瓶机、封瓶机），取消蒸箱，杀菌车改为杀菌线，拆除现有1台2t/h生物质锅炉，新上1台型号为DZL4-1.25-T的4t/h生物质锅炉。主要生产工艺流程不变，扩建前生产规模为年生产各类水果罐头 30万瓶，扩建后生产规模为年生产各类水果罐头 40万瓶。 经分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；另外，本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制和禁止投资项目。同时本项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2025〕40号），因此，本项目符合相关产业政策，选址合理。 二、污染防治措施 ㈠施工期污染防治措施 本项目施工期仅为设备安装调试，施工期环境影响主要为施工噪声、废水和固废等，对环境影响较小。 本项目施工期采用低噪声设备，合理布置施工现场，夜间不施工等措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求；施工期无生产废水产生；施工人员如厕利用现有旱厕，不外排；施工期废包装材料等收集后外售处理。 ㈡营运期污染防治措施 （1）废气 生物质锅炉废气经1套旋风除尘+布袋除尘器+湿式玻璃钢脱硝（SNCR）处理后经1根35m高排气筒排放。排放的颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、氨逃逸满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1中燃生物质成型燃料锅炉（<20t/h）排放限值要求。 调节池、污泥池、一体化污水处理装置、设备间产生的臭气分别经管道收集后通过1套活性炭除臭装置处理后经1根15m高排气筒排放。排放的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。 调节池、污泥池加盖密闭，一体化污水处理装置位于地下，气浮机、压滤机位于密闭设备间内。未被收集的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准。 生物质燃料在装卸、贮存、输送过程中会产生颗粒物，产生量较少，无组织排放，在装卸、贮存、输送阶段采取密闭措施，厂界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求。 （2）废水 本项目废水主要为生产废水、锅炉排污水及软化处理废水。锅炉排水的水质较简单，污染物包括 pH、COD 和盐分，用于厂区洒水抑尘，不外排。生产废水进入厂区现有污水处理站，污水处理站采用“厌氧塔+气浮+地埋式一体化污水处理装置（AC厌氧+二级接触氧化+沉淀）+过滤”处理工艺，经污水处理站处理的污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准并满足秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司收水水质要求后，通过罐车拉运至秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司。 （3）噪声 本项目主要噪声源为生产设备、锅炉运行时风机、泵类等，采用低噪声设备、减振、隔声，经预测可知项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，敏感点声环境质量可满足 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1中 2类环境噪声限值要求，对周边声环境影响很小。 （4）固体废物 本项目不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品外售农民综合利用；布袋收尘灰、锅炉灰渣收集后暂存于厂区一般工业固体废物贮存间，外售做建材；废离子树脂、废活性炭由厂家定期回收；污水处理站污泥委托环保手续齐全，具备污泥处理主体资格和技术能力的单位进行处置。本项目产生的固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境影响较小。 （5）土壤及地下水 本项目厂区现有的污水处理站、厂房已采取了一般防渗措施，符合防渗要求。 - 环境风险 本项目使用的原辅材料均不属于有毒有害环境危险物质。因此本项目不涉及环境风险。 - 综合结论 项目建设符合国家产业政策和“三线一单”要求，项目采取了排污许可推荐的可行污染防治技术，废气排放满足排放标准及特别管控要求，噪声达标排放，固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境影响较小。在满足环评提出的各项要求和环保措施与主体工程“三同时”的基础上，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.013 | / | / | 0.09 | 0.013 | 0.09 | +0.077 |
|  | SO2 | 0.109 | / | / | 0.12 | 0.109 | 0.12 | +0.011 |
|  | NOx | 0.252 | / | / | 0.416 | 0.252 | 0.416 | +0.164 |
|  | 烟气黑度 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨逃逸 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 氨 | 0.0015 | / | / | 0.0018 | / | 0.0033 | +0.0018 |
|  | 硫化氢 | 0.00003 | / | / | 0.000072 | / | 0.000102 | +0.000072 |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0.448 | 0 | 0.448 | +0.448 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0.045 | 0 | 0.045 | +0.045 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格水果、果皮、果核、软烂果块、不合格品 | 3.5 | / | / | 1.5 | / | 5 | +1.5 |
|  | 布袋收尘灰 | 0.13 | / | / | 18.02 | 0.13 | 18.02 | +17.89 |
|  | 锅炉灰渣 | 8.68 | / | / | 34.46 | 8.68 | 34.46 | +25.78 |
|  | 废离子树脂 | 0.1t/3a | / | / | 0.2t/3a | 0.1t/3a | 0.2t/3a | +0.1t/3a |
|  | 废活性炭 | 0.0115 |  |  | 0.0275 | / | 0.039 | +0.0275 |
|  | 污水处理污泥 | 3.39 | / | / | 1.455 | / | 4.845 | +1.455 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注：废气污染物排放量均为有组织排放量