目录

1、编制单位和编制人员情况表

2、正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	58

四、主要环境影响和保护措施	63

五、环境保护措施监督检查清单	95

六、结论	99

3、附表

建设项目污染物排放量汇总表

4、附图、附件及承诺等

项目附图、附件及承诺索引

| 序号 | 附图 | 附件 | 环评单位承诺 | 建设单位承诺 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地理位置示意图 | 营业执照 | 编制单位承诺书 | 承诺书 | / |
| 2 | 周边关系示意图 | 企业投资项目备案信息 | 编制人员承诺 | 委托书 | / |
| 3 | 项目总平面布置图 | 土地证 | 建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书 | 无环评违法行为说明 | / |
| 4 | 项目所在车间平面布置图 | 现有项目环评批复 | 承诺书 | 确认证明 | / |
| 5 | 项目与生态红线位置关系图 | 现有项目排污许可证 | 环境影响评价工程师职业资格证书 | 关于公开环评信息（环境影响报告表）承诺书 | / |
| 6 | 项目在秦皇岛市环境管控单元分布图 | 现有项目验收意见 | 编制人员社保证明 | / | / |
| 7 | / | 现有项目验收检测报告 | / | / | / |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 机械零部件精密加工扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-130306-89-01-366302 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金晶 | 联系方式 | 13933596669 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁经济开发区三抚路与北规二街交叉口东行600米 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：119 度13分 35.225 秒，北纬39 度 55 分1.957秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3741飞机制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37-74.航空、航天器及设备制造374 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2024〕75号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016-2030 年）》 审批机关：秦皇岛市抚宁区城乡规划局 审批文件名称： 《秦皇岛市城乡规划局关于对抚宁经济开发区总体规划的意见》 文号：秦规函[2018]130号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016~2030年）环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称：《关于转送河北抚宁经济开发区总体规划（2016~2030）环境影响报告书审查意见的函》 文号：冀环评函 [2018]1188号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 河北抚宁经济开发区功能定位为秦皇岛市产业、技术辐射扩散的主要承接地，抚宁区经济增长极；以食品生物为基础，新能源产业、高新技术产业和先进制造业为支撑，智能制造产业为主导的河北省沿海地区生态型、现代化工业聚集区。本项目位于抚宁经济开发区，属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，符合开发区总体规划定位和布局要求，不在园区环境准入负面清单内。 与园区环境准入负面清单符合性分析 维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1、加快城市建成区玻璃行业搬迁改造或关闭退出，原则上2025年之前完成。2、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不涉及上述行业; 符合. 污染物排放管控; 1、城市和县城建成区禁止新建35蒸吨／小时及以下生物质锅炉，35蒸吨／小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。2、木制家具制造大力推广使用水性／辐射固化／粉末等涂料和水性胶粘剂。3、涉VOCs企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放。安装在线监测或超标报警装置。; 本项目不涉及上述行业; 符合. 资源利用效率; 1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。3、淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。; 本项目无燃烧高污染燃料的设施; 符合. 环境风险防控; ①禁止被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年）》产品项目入区。 ②园区及园区内各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。 ③禁止在村庄搬迁完成前建设对环境产生风险较大的建设项目。; ①本项目为航空、航天器及设备制造，未被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2021 年）》，且不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建"两高"项目管理的通知》 （冀发改环资 [2022]691号）名录中项目； ②公司已编制《突发环境事件应急预案》并完成备案； ③项目周边500m范围内的朱各庄村已完成搬迁，且项目建成后对环境产生的风险较小; 符合. 产 业 准 入; 禁止准入 类; ①《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、淘汰类项目 ②属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38 号）中的项目 ③列入《“高污染、高环境风险” 产品名录（2017年）》产品项目 ④属于《河北省新增限制和淘汰类产业名录（2015 年版）》中限制类和淘汰类项目 ⑤属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目 ⑥不符合行业准入条件的建设项目 ⑦不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005 年修订版）》要求的项目 ⑧清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。其中燃料乙醇项目清洁生产水平不得小于一级水平。 ⑨不符合园区产业定位的项目（拟入区项目）; ①本项目所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，不属于《产业结构调整 指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类项目； ②本项目不属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38 号)中的项目； ③产品为飞机机械零部件，不属于列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2021年）》产品项目且不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建"两高"项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）名录中项目； ⑤本项目不属于 《河北省禁止投资的产业目录（2014 年版）》中明令禁止的建设项目； ⑥本项目为符合行业准入条件的建设项目； ⑦本项目建设地点 不属环境敏感区； ⑧本项目原辅料用量较少，运营期加强管理，提高原料利用率，污染物产生量较少，清洁生 产水平达到国内先进水平。不属于燃料乙醇项目； ⑨项目为航空、航天器及设备制造，符合园区产业定位; 符合. 与规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 加强环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区项目应严格执行环境准入负面清单，且须满足《产业结构调整指导目录 （2011年本）（修正）》、《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》 （2016 年版）等文件的规定要求。开发区禁止新建和扩建金属表面处理及热加工处理项目、毛皮及皮革鞣制加工项目。; 本项目不在环境准入负 面清单内，满足《产业 结构调整指导目录》 （2024年本）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》等文件的规定要求。 企业现有工程机械零部件精密加工扩建项目与本次扩建项目相比均为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，产品均为飞机零部件，生产工序中均涉及表面处理工序，根据机械零部件精密加工扩建项目报告书可知，项目仅是部分工序涉及阳极氧化、电镀锌、酸洗工艺，非专业性作业加工，不属于国民经济行业类别中规定的金属表面处理及热加工处理项目，且该规划环评于 2018 年编制，现已更新出台《产业结构调整指导目录》（2024 年本）和《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020 年修订版）》，本项目满足《产业结构调整指导目录》（2024年本）要求，同时根据《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）内容可知“金属表面处理及热加工处理项目可在省级园区内建设，金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设”，本项目属于该目录中“金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺”类别。 河北抚宁经济开发区管委会经对本项目 评估后已为本项目出具准许入园证明。; 符合. 2; 加强空间管制，优化生产空间和生活空间。高新技术产业片区和军民融合产业区多为一类工业用地，严格空间管控，不得发展 对环境影响较大的建设项目。未完成搬迁的区域不得引入污染型工业项目，以确保规划实施不对居民区生活产生影响。开发区内基本农田划定为禁止工业建设区；一般农田为限制建设区，纳入下一轮土地利用规划修编工作中，土地调规后方可进行工业开发。; 本项目属于扩建项目，在原有厂房内建设，不 新增用地。项目用地性 质为二类工业用地，项 目周边500m内朱各庄 村已完成搬迁。项目 不占用基本农田和一般 农田。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析： （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线 项目位于秦皇岛振航机械零部件加工有限公司现有厂区内，不新增占地，对照秦皇岛市生态保护红线图可知，项目不在秦皇岛市生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中的附件2《2023年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》，项目所在区域环境空气质量属于不达标区。项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》3类标准要求。根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，各类污染物均能够实现达标排放，在严格落实废气、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目用电由市政电网提供，耗电量不大，不会达到供电量使用上线；项目用地为工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。项目水资源消耗量不大。项目满足资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、禁止类项目，不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制、禁止内容，因此，项目不属于所在区域的环境准入负面清单。 （2）《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及与《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》符合性 根据文件可知，秦皇岛市生态环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元主要包括生态保护红线、各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间。重点管控单元主要包括城市规划区、省级及以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。一般管控单元为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。对照秦皇岛市生态保护红线图，项目不在秦皇岛市生态红线范围内，不在自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区范围内，根据秦皇岛市环境管控单元分布图可知，本项目位于重点管控单元。 文件中重点管控单元管控要求如下：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 本项目不属于高污染、高排放项目，项目无生产废水排放，项目所在地块不属于工业污染场地，项目符合重点管控单元管控要求。 《秦皇岛市生态环境准入清单(2023版)》中表四至表九与本项目相关的管控要求见下表。 与本项目有关的分区管控要求符合性一览表 序号; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 1; 表四“生态环境空间总体管控要求”：禁止新建、扩建《环境保护综合名录(2021年版）》及其最新名录所列 “高污染、高风险”管控项目。; 项目不属于名录中“高污染、高风险”项目; 符合. 2; 表五“大气环境总体管控要求”：a、空间布局约束管控要求： 3.严禁新增钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。 6.禁燃区内不得新建燃烧煤炭（符合政策文件要求的热电联产项目除外）、重油、渣油等高污染燃料的设施。; 本项目不属于禁止新增产能的行业； 本项目无燃烧高污染燃料的设施; 符合. 3; 表五“大气环境总体管控要求”：b、污染物排放管控要求： 1.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。 3.强化污染物排放总量削减。 17.贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化； 18.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 1.本项目NOx、氟化物、硫酸雾和氯化氢执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 排放限值要求，该标准中无特别排放限值或超低排放限值； 3.项目生活污水进入化粪池处理后经市政管网进入抚宁污水处理厂，生产废水经污水站处理后回用不外排，项目区域环境空气质量现状基本污染物除臭氧外均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目氮氧化物总量控制指标需倍量削减。 17、项目施工期严格按照《河北省扬尘污染防治办法》要求进行施工扬尘防范及治理，施工期扬尘严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》; 符合. 4; 表六“地表水环境总体管控要求”： 污染物排放管控要求： 严格控制高污染、高耗水行业新增产能。; 本项目不属于高污染、高耗水行业，且项目生产废水不外排; 符合. 5; 表九“产业布局总体管控要求”中，与本项目相关的管控要求包括以下内容：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁 止投资的产业目录》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。 2.严格控制建设《环境保护综合名录 (2021 版)》中的高污染、高风险产品加工项目。严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设高污染、高耗能”行业项目。 5.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关新增污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM 2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 1.本项目不属于上述文件中的限制、淘汰、禁止准入类。 2. 本项目不属于名录中“高污染、高风险”产品加工项目，不属于“两高”行业项目。 5.项目区域环境空气质量现状基本污染物除臭氧外均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目颗粒物总量控制指标无需2倍削减替代，氮氧化物总量控制指标需2倍削减替代。; 符合. 根据《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024年6月7日），项目位于重点管控单元 ZH13030620058 范围内，该管控单元准入要求中从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防范及资源利用率四个方面进行管控。 本项目所在管控单元准入清单 编号; 维度; 准入要求; 本项目; 符合性. ZH13030620058; 空间布局约束; 1、在卫生防护距离内不适宜新建居民区、医院、科研、学校等环境敏感点。2、开发区接纳的退城进区的项目需符合开发区的产业定位和产业布局，清洁生产水平较搬迁前必须提高，应满足二 级水平要求。 3、高新技术产业片区和军民融合产业区多为一类工业用地，不得发展对环境影响较大的建设项目。 4、禁止新建和扩建皮毛及皮革鞣制加工项目。 5、新建涉水工业项目须入园进区。; 1、本项目 不涉及； 2、本项目 不涉及； 3、本项目 建成后污染物排放量较小，对环境影响小； 4、本项目不涉及； 5、本项目 不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2、对 VOCs 排放集中的工业园区和产业聚集区，探索建立废气处理、排放检测、平台监控、运营维护一体的第三方治理模式。 3、涉 VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。 4、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。; 1、本项目符合规划环评及其批复文件制定的环保措施； 2、本项目 不涉及； 3、本项目 不涉及； 4、本项目 不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。 2、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 3、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 5、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 1、本项目符合规划环评及其批复文件制定的环境风险防 范措施要求。 2、公司已编制《环境风险应急预案》。 3、公司配合开发区建立有效的事故风险防范体系。 4、本项目不存在重大环境安全隐患。 5、本项目不涉及地下水污染。; 符合. 资源利用效率; 1、中水回用率≥30%。2、园区工业水重复利用率≥75%。; 本项目废水回用率为74.9%; 符合. 综上所述，项目满足《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024年6月7日）中的生态环境分区管控要求，符合文件中的生态环境准入清单要求，满足“三线一单”要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策 （1）产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 另外，本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制和禁止投资项目。项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2024〕75号），因此，本项目符合相关产业政策要求。 3、生态环境保护规划的符合性 （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》中与本项目相关的要求符合性分析如下： 本项目与河北省生态环境保护“十四五”规划符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 目标导向，准确把握生态环境保护总体要求; （三）主要目标。 1、生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善； 2、环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。; 本项目产生的NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢和颗粒物，经治理措施处理后可实现达标排放；企业已针对厂内现存风险物质设置防控措施，编制突发环境事件应急预案并备案，将环境风险降至最低。; 符合. 创新引领，推动绿色低碳发展; （二）加快产业绿色转型升级。 1、加强宏观治理的环境政策支撑。加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目盲目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境； 2、优化重点行业企业布局。引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局； 3、推进重点行业绿色转型。以钢铁、 焦化、铸造、建材、有色、石化、化 工、工业涂装、包装印刷、电镀、制 革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。依法推进强制性清洁生产审核，行业、园区和 产业集群探索开展整体审核；; 本项目不在“高耗能、高排放”项目管理目录内； 本项目位于抚宁经济开发区范围内，符合园区规划； 本项目从工艺流程、设备的选择、能源消耗、污染物排放、环境管理等方面符合清洁生产要 求。项目工艺设备成熟、能源消耗少、产生的 污染物经处理后均达标排放，对周边环境影响较小，项目清洁 生产水平处于国内先进水平。; 符合. 降碳减排，积极应对气候变化; （一）做好碳达峰开篇布局。 （二）控制温室气体排放。; 本项目碳排放量较小，能够为碳达峰布局做出贡献。; 符合. 精准治理，持续改善环境空气质量; （二）推进工业领域污染减排。 1、推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染 综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准；深化重点行业挥发性有机物 (VOCs)治理； （三）强化机动车污染防治。 2、加强非道路移动机械污染管控。全面实施非道路移动机械第四阶段排放准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一级以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机；; 本项目大气污染物满足相应污染物排放要求； 本项目加强非道路移动机械污染管控。; 符合. 协同防控，保障土壤地下水环境安全; （一）强化污染源头防控。 2、强化工业企业土壤污染风险防控。新(改、扩)建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，持续推进耕地周边涉重金属行业企业排查整治； 3、严格控制重金属排放总量。新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代；; 本项目运行过程中已做好防范措施，厂区内进行分区防渗，对土壤及地下水环境影响较小； 本项目不涉及重金属排放。; 符合. 防治结合，构建固体废物监管体系; （一）规范危险废物环境管理。 2、加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备； 6、强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点； （三）提高固体废物综合利用水平。 2、强化工业固体废物污染防治。持续开展非法和不规范堆存渣场排查整治，建立排污单位工业固体废物管理台账。; 本项目采用先进设备，最大限度减少危险废物的产生； 本项目危险废物暂存于厂内现有危废间，定期委托有资质单位外运处置； 本项目固废全部合理处置，并要求建立管理过程台账，并保留记录; 符合. 由上分析可知，本项目可以满足河北省生态环境保护“十四五”规划的相关要求。 （2）《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中与本项目相关的要求符合性分析如下： 本项目与秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 坚持创新引领，推动绿色低碳发展; 第一节 统筹推进区域绿色低碳发展 1、建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系； 第二节 推进产业绿色转型升级 1、严格执行产业准入负面清单； 2、严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能； 第五节 强化绿色循环经济 1、全面推行清洁生产；; 本项目符合“三线一 单”生态环境分区管控要求； 本项目不属于准入负面清单内内容； 本项目不属于低端落后类项目； 本项目符合清洁生产要求。; 符合. 应对气候变化，控制温室气体排放; 第一节开展二氧化碳排放达峰行动 第二节控制温室气体排放; 本项目碳排放量较小; 符合. 加强协同控制，改善大气环境; 巩固和完善蓝天保卫战攻坚成效，坚持系统施治、歼灭战与持久战相结合，推进细颗粒物(PM2.5)与臭氧污染协同控制，持续削减氮氧化物和VOCs排放量，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”； 第六节 推进扬尘综合整治; 本项目产生的NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢和颗粒物，经治理措施处理后可实现达标排放； 本项目施工期仅进行 设备搬运与安装，无 土建施工及扬尘，施 工期环境影响较小。; 符合. 建立健全固体废物防治体系; 聚焦固体废物、危险化学品生态环境风险防控，加快构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，加快垃圾分类和资源化利用，减少固体废物对环境的污染；; 本项目危险废物依托现有70m2危废间，并满足危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，定期委托有资质单位外运处置；本项目固废全部合理处置，并要求建立管理过程台账，并保留记录。; 符合. 建设现代环境治理体系; 第二节 健全环境治理企业责任体系 3、公开环境治理信息。排污企业应通过企业网站等途径依法公开主要污染物名称、排放方式、执行标准以及污染防治设施建设和运行情况，并对信息真实性负责。鼓励排污企业在确保安全生产前提下，通过设立企业开放日、建设教育体验场所等形式，向社会公众开放。; 项目排污前会进行排污许可证填报并向公众公开。; 符合. 由上可知，本项目实施可以满足《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》要求。 4、选址合理性分析 本项目位于秦皇岛振航机械零部件加工有限公司院内现有厂房，不新增占地，用地性质为工业用地。 项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。 根据前文分析可知，项目满足《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）及《秦皇岛市人民政府办公室关于实施生态环境分区管控动态更新成果的通知》（秦皇岛市人民政府办公室，2024年6月7日）中的生态环境分区管控要求，符合文件中的生态环境准入清单要求，满足“三线一单”要求。本项目在秦皇岛振航机械零部件加工有限公司院内建设，不新增占地，项目用地性质为工业用地，符合抚宁区土地规划要求，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛振航机械零部件加工有限公司位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁经济开发区三抚路与北规二街交叉口东行600米，占地面积18亩，现有工程分为 4 个项目，分别为模具制造项目、机械零部件加工（空调压缩机配件）和专项废旧金属收购加工项目、航空航天机械零部件精密加工项目。年产覆膜砂芯4596吨，年产空调压缩机配件800万件，年加工专项废旧金属15万吨，年生产飞机零部件500万件。 公司现有飞机零部件生产能力500万件/年，为适应市场需求，提高产品产量和竞争力，公司决定对飞机零部件进行深加工，在现有飞机零部件生产线基础上依托现有厂区进行扩建，新增机加工和酸洗设备。主要建设内容为：项目不新增占地，利用现有厂房2000平方米，扩建后数控车床24台，数控无心磨5台，激光打标机2台、辅助酸洗生产线2条。主要工艺流程：需方提供原料→预磨→车加工→数控无心磨→酸洗→烘干→打标记→包装出库。生产规模为年生产飞机零部件1000万件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于名录中“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37-74.航空、航天器及设备制造374”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。秦皇岛振航机械零部件加工有限公司委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按环评技术导则、报告表编制技术指南要求编写了本项目环境影响报告表。 2、现有工程概况 （1）公司概况 秦皇岛振航机械零部件加工有限公司位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁经济开发区三抚路与北规二街交叉口东行600米，占地面积29.99亩，项目中心地理位置坐标为东经119°13′33.425″，北纬 39°55′1.837″，厂区东侧、南侧为空地，西侧为秦皇岛佰兴金属结构有限公司，北侧为北规二街。 公司现有模具制造项目、机械零部件加工（空调压缩机配件）和专项废旧金属收购加工项目、航空航天机械零部件精密加工项目，年产覆膜砂芯4596吨，年产空调压缩机配件800万件，年加工专项废旧金属15万吨，年生产飞机零部件500万件。本次扩建项目仅涉及飞机零部件生产线。 公司现有劳动定员95人，三班制，每班生产8小时，年生产220天。飞机零部件生产线现有工程劳动定员40人，其中阳极氧化生产线采用3班工作制，每班8小时，年运行220天；电镀锌生产线采用2班制，每班8小时，年运行220天。 （2）飞机零部件生产线现有工程项目组成 项目飞机零部件生产线现有工程组成见表2-1。 表2-1 现有工程项目组成表 工程组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积800m2，机械零部件机加工，年机加工机械零部件500万件; /. 4#生产车间; 建筑面积1200m2，1条阳极氧化生产线，1条电镀锌生产线，年生产阳极氧化件 300万件、电镀锌件200万件; 取消6#生产车间，原6#生产车间与4#生产车间合并. 辅助工程; 生活区; 位于3#车间西侧，建筑面积544m2，布置职工食堂和宿舍; /. 综合办公楼; 3层，建筑面积995 m2，用于办公; /. 空压机房; 位于1#厂房西南，建筑面积20 m2; /. 储运工程; 原材料及成品仓库; 建筑面积100m2，用于原材料及成品储存; /. 储油库; 2#车间南侧，建筑面积10m2，存放机油、液压油、润滑油、防锈油等。; /. 公用工程; 供水工程; 厂区自备井供水; /. 供电工程; 由抚宁区供电管网供电; /. 供暖工程; 生产车间不进行供暖; /. 环保工程; 废气; 4#车间阳极氧化生产线除油碱性废气经槽体上部集气罩吸风，废气经碱液喷淋塔协同处置酸性废气，最终通过1根18m高排气筒DA006排放； 酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经集气罩收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放; /. 4#车间电镀锌生产线除油碱性废气经槽体上部集气罩吸风，废气经碱液喷淋塔协同处置酸性废气，最终通过1根18m高排气筒DA007排放； 酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经集气罩收集后经碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA007排放; /. 1#车间颗粒物经数控机床和数控无心磨床自带的集尘器处理后在车间内无组织排放; /. 废水; 生活污水经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理; /. 阳极氧化生产线废水和电镀锌生产线除油清洗废水、酸洗清洗废水以及喷淋塔废水经1号污水处理站处理后全部回用于生产；电镀锌生产线电镀锌清洗废水废水经2号污水处理站处理后全部回用于生产; /. 噪声; 项目选用低噪声设备，并配备减振基础，建筑隔声，采取上述措施，再经距离衰减，厂界噪声可达标; /. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运. 废砂轮沫、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、浮油、污泥、废机油、废滤膜（含槽渣）、废渗透膜、废碱液、废酸液、废机油桶、废乳化液桶、废酸桶暂存危废间，污水处理浓缩废液暂存专用收集池暂存，均交由有相关资质单位处置。沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。; /. （3）飞机零部件生产线现有工程主要原辅材料及能源消耗情况 飞机零部件生产线现有工程主要原、辅材料消耗量及能源消耗见下表。 表2-2 现有工程主要原、辅材料及能源消耗表 序号; 生产工序; 名称; 年耗量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 备注. 1; 机加工; 钛合金零部件半成品; 500万件; 0.3万件; 外购; 库房; /. 2; 乳化液; 1t; 0.3t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; 需用水配 置后使用. 3; 机油; 0.3t; 0.1t; 外购，桶装，170kg/桶; 储油库; /. 4; 阳极氧化; 氢氧化钠（99%，固态）; 0.1t; 0.2t; 外购；袋装，25kg/袋; 库房; /. 5; 硫酸（98%，液态）; 0.7t; 0.03t; 外购，瓶装，500ml/瓶; 库房; /. 6; 硝酸（68%，液态）; 0.2t; 0.05t; 外购，瓶装，2500ml/瓶; 库房; /. 7; 氢氟酸（40%，液态）; 0.05t; 0.02t; 外购，瓶装，500ml/瓶; 库房; /. 8; 电镀锌; 盐酸（36%，液态）; 0.45t; 0.05t; 外购，桶装，20kg/桶; 库房; /. 9; 氢氧化钠（99%，固态）; 0.1t; 0.2t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 10; 碳酸钠 （固态）; 0.06t; 0.1t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 11; 硅酸钠 （固态）; 0.01t; 0.025t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 12; 磷酸钠 （固态）; 0.06t; 0.1t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 13; 氢氧化钠（固态）; 0.32t; 0.2t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 14; 氧化锌 （固态）; 0.0003t; 0.0005t; 外购，袋装，0.5kg/袋; 库房; /. 15; 香草醛 （固态）; 0.01t; 0.025t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 16; DE添加剂（液态）; 0.011t; 0.0025t; 外购，桶装，2.5kg/桶; 库房; /. 17; EDTA （固态）; 0.002t; 0.002t; 外购，瓶装，0.5kg/瓶; 库房; /. 18; 锌板（99.99%）; 1.4204t; 0.5t; 外购; 库房; /. 19; 阳极氧化、电镀锌; 酸雾抑制剂（OP乳化 剂，液态）; 0.5t; 0.1t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; /. （4）飞机零部件生产线现有工程产品方案情况 飞机零部件生产线现有工程主要产品方案见下表。 表2-3 飞机零部件生产线现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（万件）; 质量（kg/件）; 单位面积（m2/件）; 年产量（万件）; 镀层平均厚度 （μm）. 1; 阳极氧化件; 300; 0.0035; 0.007; 300; 8. 2; 挂镀件; 80; 0.0035; 0.007; 80; 16. 3; 滚镀件; 120; 0.0030; 0.006; 120; 14. （5）飞机零部件生产线现有工程主要生产设备 飞机零部件生产线现有工程主要生产设备见下表。 表2-4 飞机零部件生产线现有工程主要生产设备 序号; 生产工序; 设备设施名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 机加工; 数控机床; KIT4500; 16台; /. 2; 数控无心磨机床; /; 3台; /. 3; 阳极氧化; 除油槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；电加热，温度80℃. 4; 除油后一次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；电加热，温度80℃. 5; 除油后二次水洗槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 6; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 7; 酸洗后一次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 8; 酸洗后二次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 9; 阳极氧化槽; 2.2×0.9×1.15m; 2个; PP材质，一用一备. 10; 阳极氧化后一次 水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; PP材质，一用一备. 11; 阳极氧化后二次 水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; PP材质，一用一备. 12; 阳极氧化后三次 水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; 不锈钢材质；电加热，温度80℃，一用一备. 13; 烘干机; /; 1个; SUS304，电加热，温度 120℃. 14; 电镀锌; 化学除油槽; 2.2×0.9×1.15m; 1个; SUS304，电加热，温度 80℃. 15; 除油后一次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; SUS304，电加热，温度80℃. 16; 除油后二次水洗 槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 17; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 18; 酸洗后一次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 19; 酸洗后二次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 20; 镀锌槽（挂镀）; 2.2×0.9×1.15m; 1个; PP材质，26℃. 21; 镀液回收槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 22; 挂镀后一次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 23; 挂镀后二次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 24; 挂镀后三次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; SUS316，电加热，温度 80℃. 25; 滚镀设备; 2.2×0.9×1.15m; 1个; PP材质，26℃. 26; 镀液回收槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 27; 滚镀后一次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 28; 滚镀后二次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 29; 滚镀后三次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; SUS316，电加热，温度 80℃. 30; 烘干机; 1.5×0.6×1.5m; 2个; SUS304，电加热，温度 120℃. 31; 环保设 备; 碱液喷淋塔; /; 2套; 1套用于处理阳极氧化生产线废气，1套用于 处理电镀锌生产线废气. 32; 污水处理设备; /; 2套; 1套用于处理阳极氧化生产线废水和电镀锌生产线除油清洗废水、酸洗清洗废水以及喷淋塔废水；1套用于处理电镀锌生产线电镀锌清洗废水. 33; 辅助设备; 纯水制备设备; /; 1套; 用于制备纯水. (5)现有工程给排水情况 1）给水 现有项目用水由现有工程厂内自备水井提供。 用水主要包括生产用水和生活用水。 现有项目新鲜用水总量为 0.583m3/d（128.344m3/a），其中生产用水0.163m3/d（35.844m3/a），生活用水 0.42m3/d（92.5m3/a）；回用水用量为0.105m3/d（22.884m3 /a）。 生产用水：现有项目包括机加工乳化液调配用水；阳极氧化生产线除油用水、除油水洗用水、酸洗槽用水、酸洗水洗用水、阳极氧化工序用水、阳极氧化水洗工序用水、酸雾吸收塔喷淋用水；电镀锌生产线除油用水、除油水洗用水、酸洗水洗用水、酸雾吸收塔喷淋用水。生产所用水质可分为新鲜水、回用水和纯水。新鲜水取自厂区自备水井，回用水为企业污水治理设备处理后制得的可用于部分生产工序的净化水。所用纯水分为配置乳化液需纯水3m3/a，阳极氧化、电镀锌工序需用纯水量为19.946m3/a，合计共需纯水 22.946m3/a。使用自备井水在纯水机中制备纯水，制备纯水自备井水用量为 30.595m3/a，纯水制水率约为75%，产生浓水7.649m3/a。 生活用水：现有项目生活用水量为 92.5m 3 /a，0.42m3/d，全部为新鲜水。 2）排水 阳极氧化生产线：除油工序定期补水无废水外排；除油工序清洗废水、酸洗工序清洗废水和阳极氧化工序清洗废水排入现有工程 1 号污水处理站； 电镀锌生产线：除油工序定期补水无废水外排；除油工序清洗废水、酸洗工序清洗废水排入现有工程 1 号污水处理站，镀锌工序清洗废水排入新建 2 号污水处理站。 上述废水经污水处理站处理后回用，不外排。纯水制备过程中产生的浓水水质简单，主要污染物包括 SS 和盐类等，浓水污染物主要为自备井水中含有的物质，水质简单，用于除油工序补水。生产废水产生量为 0.138m3/d（30.56m3/a），排入废水处理站处理后全部回用，不外排。生活污水产生量以使用量的 80%计，生活用水量为 92.5m3/a，则生活污水产生量为 0.336m3/d（74m3/a），经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 （6）供热 生产车间不供暖，冬季办公区空调供暖。 （7）供电 现有工程用电接自抚宁区电网，飞机零部件生产线现有工程年用电量20万kWh。 （8）现有工程生产工艺流程及产排污节点 总体工艺流程简述： 根据需方的订单进行更加精细化的机械加工，后续进行阳极氧化/电镀锌，即为成品。 现有工程飞机零部件总体生产工艺流程及排污节点图 1）1#车间机加工工艺流程及产排污节点 工艺流程简述： 根据需方的订单进行更加精细化的机械加工，机械加工全部使用数控机床，配备乳化液箱。数控机床的加工精度一般可达 0.05~0.1mm，数控机床加工前是经调整好后，输入程序并启动，机床就能有自动连续地进行加工，直至加工结束。 半成品使用数控无心磨机床进行打磨，配备乳化液箱，打磨过程全自动进行。 本工序生产的机加工半成品分别作为后续阳极氧化生产线和电镀锌生产线的原材料。 现有工程机加工序生产工艺流程及排污节点图 2）4#车间阳极氧化生产线工艺及产排污节点 ①检查-挂件工序： 接收机加工生产线制得的机械零部件半成品并进行检查，将合格品进行挂件，准备进入除油工序。 ②化学除油-水洗工序 乘载有工件的挂具先在除油槽中使用在槽内配置好的氢氧化钠溶液对工件进行除油（电加热，温度为80℃），pH保持在9，当pH下降时补充氢氧化钠；除油后进行二级逆流水洗，一次水洗采用80℃水水洗，二次水洗采用常温水进行水洗。该部分除油碱液由于工件带出和挥发损失需要定期补充，清洗废水每年更换12次，每次从一级水洗槽中排出。水洗后工件进入酸洗槽。 ③酸洗-水洗工序 酸洗槽槽液通过将硝酸（68%）、氢氟酸（40%）和自备井水按比例（体积比分别为 10%、1.5%和 88.5%）配比在酸洗槽制得酸洗槽液，工件浸入酸洗槽中进行处理，酸洗液中加入抑雾剂，18~21℃进行酸洗，酸洗时间约为1分钟。酸洗槽液 pH 保持在固定值，当 pH 上升时补充酸液。酸洗处理后的工件进行两级水洗。清洗废水每年更换 12 次，每次从一级水洗槽中排出。酸液每年更换1次。 ④阳极氧化-水洗工序 本项目采用硫酸阳极氧化法，在外加电流的作用下使工件（阳极）上形成一层稳定、致密的氧化膜，提高其耐蚀性及装饰性。本项目阳极氧化零部件氧化膜厚度为 8μm，槽液硫酸浓度为 200ml/L（采用 98%的硫酸配置，先加水，并计算好需要的硫酸量，然后顺槽壁缓慢倒入），槽液温度 19~21℃，电压 12~16V，时间约为 40min，空气搅拌。槽液平时补加硫酸，并经过滤机过滤（过滤杂质）后循环使用（过滤机与槽体通过管道、泵组成循环体），过滤机定期更换滤膜，会产生废滤膜（含槽渣）。阳极氧化后的工件进行三级逆流水洗，先进行冷水槽进行一次和二次水洗，然后在热水槽（80℃）中进行三次水洗。阳极氧化槽液配置及后续清洗均使用纯水。水洗废水每年更换12次，每次从一级水洗槽中排出。 ⑤干燥工序 将处理好的工件由人工放入烘干箱中进行10min 烘干处理，去掉工件表面水分，烘干箱采用电加热。 现有工程阳极氧化工序生产工艺流程及排污节点图 3）4#车间电镀锌生产线工艺及产排污节点 ①除油工序 接收机加工生产线制得的机械零部件半成品并进行检查，机加工处理的半成品工件为保证镀锌的质量要求，需要通过碱洗除去表面的油污。在除油槽中投加相应物料进行除油槽液配置，除油配方：NaOH30g/L、碳酸钠25g/L、硅酸钠3g/L、磷酸钠 5g/L。除油温度控制在80℃，通过电加热器加热，根据工件的不同腐蚀程度适当控制碱洗停留时间在10min左右。项目配置的除油液具有很好的分散和抗二次沉积性能，将脱落的油脂从金属表面剥离，在溶液中减少乳化和皂化，除油过程中油脂大部分漂浮在溶液表面，根据槽液表面油脂量不定期使用打捞器具打捞清理，从而保持槽液的清澈与持续的除油能力。该部分除油碱液由于工件带出和挥发损失需要定期补充，除油碱液每年更换1 次。除油槽设置有密封性良好的盖板，在非生产时间采用盖板对槽体进行密封减少废气排放。 ②水洗工序 经除油后的工件需进行二级逆流水洗，目的是洗去镀件表面残留的碱液和浮油。工件在一级水洗池中的浸泡水洗时间约1min（80℃）。转入二次水洗池中再次清洗，漂洗时间约10s。当水洗池pH升高，含油浓度升高时，可将一级水洗槽排入车间废水处理系统。根据企业提供资料，水洗池一年更换12次。 ③酸洗工序 本项目选用化学酸洗法。外购盐酸浓度为36%（1.17g/ml），无需加水配置成酸洗槽液，同时投加酸雾抑制剂。酸洗于室温下进行，根据工件的不同腐蚀程度控制酸洗停留时间在 30min~60min 左右。该部分腐蚀酸液由于与工件带出和挥发损失需要定期补充，酸液每年更换一次。 ④水洗工序 经酸洗后的工件需进行两级逆流水洗，目的是洗去镀件表面残留的酸液。工件在一级水洗池中的浸泡水洗时间约1min。转入二级水洗池中再次清洗，清洗时间约10s。当水洗池pH下降，金属离子浓度过高时，对水洗槽水进行更换，水洗池每年更换 12 次，每次水洗废水通过一级水洗槽排出。 ⑤电镀锌工序 通过4#车间前处理工序后对零部件进行电镀处理，本项目镀锌零部件分别采用挂镀和滚镀的方式进行电镀，根据其来料大小进行选择，零部件分别装入滚筒中进行滚镀或装载在挂具上进行挂镀，本项目采用挂镀工艺加工零部件数量为80万件/年，采用滚镀工艺加工零部件数量均为120万件/年。挂镀和滚镀工艺在槽体尺寸、生产工序等方面均一致，两种产品因在加工时电流强度存在差别导致镀层厚度方面有所区别，挂镀件镀锌层厚度约 16μm，滚镀件镀锌层厚度约为14μm。项目采用碱性锌酸盐工艺，锌板为阳极，镀件为阴级，利用电流的作用，在零件表面上一层镀锌层。 ⑥水洗工序 经电镀后的金属件需进行间歇三级逆流水洗，目的是洗去镀件表面残留的电镀液。工件在一次水洗池中的浸泡水洗时间约 1min。转入二次和三次水洗池（热水）中清洗时间约10s。水洗池每年更换 12 次，每次将一级水洗槽内产生的废水排出。 ⑦烘干工序 将处理好的工件由人工放入烘干箱中进行 10min 烘干处理，去掉工件表面水分，烘干箱采用电加热。 现有工程电镀锌工序生产工艺流程及排污节点图 3、扩建项目 （1）扩建项目概况 ①项目名称：机械零部件精密加工扩建项目 ②建设单位：秦皇岛振航机械零部件加工有限公司 ③建设性质：扩建 ④建设地点及占地：利用厂区内现有厂房，不新增占地。扩建项目机加工设备位于1号车间，2条辅助酸洗线位于4号车间。地理位置见附图1。 ⑤周边关系：公司东侧、南侧均为空地，西侧为秦皇岛佰兴金属结构有限公司，北侧为北规二街。本项目东侧为空地，南侧为5号车间，西侧为办公楼、员工宿舍、食堂，北侧为北规二街。 ⑥建设内容：根据项目《企业投资项目备案信息》可知，备案信息中项目主要建设内容及规模为：项目不新增占地，利用现有厂房2000平方米，扩建后数控车床24台，数控无心磨5台，激光打标机2台、辅助酸洗生产线2条。主要工艺流程：需方提供原料→预磨→车加工→数控无心磨→酸洗→烘干→打标记→包装出库。生产规模为年生产飞机零部件1000万件。 备案信息中飞机零部件产能为扩建后企业飞机零部件的总产能，本次扩建项目新增产能为年生产飞机零部件500万件。 产品方案见下表。 表2-5 产品方案表 序号; 产品名称; 单位面积（m2/件）; 产品质量（kg/件）; 年产量; 备注. 1; 飞机零部件（酸洗）; 0.0025; 0.0014; 500万件; 本次扩建新增产能. 2; 飞机零部件（阳极氧化、电镀锌）; 0.007/0.006; 0.0035/0.0030; 500万件; 现有飞机零部件生产线产能. 总计; 1000万件; 扩建后飞机零部件总产能. ⑦劳动定员及工作制度：现有工程飞机零部件生产线劳动定员40人，阳极氧化生产线采用3班工作制，每班8小时，年运行220天；电镀锌生产线采用2班制，每班8小时，年运行220天。本次扩建项目新增员工10人，机加工生产线采用3班工作制，每班8小时，年运行220天；2条酸洗线采用1班工作制，每班8小时，年运行220天。 ⑧总投资及环保投资：总投资1000万元，环保投资100万元，占比10.0%。 （2）扩建项目组成 扩建项目组成情况如下： 表2-6 扩建项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积800m2，机械零部件机加工，新增数控车床、数控无心磨、激光打标机等设备，扩建项目年机加工飞机零部件500万件; 厂房利用现有，设备新增. 4#生产车间; 建筑面积1200m2，新增2条酸洗生产线，其中1#酸洗生产线年酸洗飞机零部件200万件、2#酸洗生产线年酸洗飞机零部件300万件; 厂房利用现有，设备新增. 辅助工程; 生活区; 位于3#车间西侧，建筑面积544m2，布置职工食堂和宿舍; 依托现有. 综合办公楼; 3层，建筑面积995 m2，用于办公; 依托现有. 空压机房; 位于1#厂房西南，建筑面积20 m2; 依托现有. 储运工程; 原材料及 成品仓库; 建筑面积100m2，用于原材料及成品储存; 依托现有. 储油库房; 2#车间南侧，建筑面积10m2，存放机油、液压油、润滑油、防锈油等。; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 厂区自备井供水; 依托现有. 供电工程; 由抚宁区供电管网供电; 依托现有. 供暖工程; 生产车间不进行供暖; 依托现有. 环保工程; 废气; 4#车间1#酸洗生产线; 将现有4#车间阳极氧化生产线废气碱液喷淋塔进行改造扩大处理能力，改造后的碱液喷淋塔名称改为1#酸洗线碱液喷淋塔，此外将现有1根编号为DA006的内径为0.4m的18m高排气筒改造为内径为0.6m的18m高排气筒（编号仍定为DA006）。4#车间1#酸洗生产线废气及现有阳极氧化生产线废气均进入1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放。具体如下： 4#车间1#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放；1#酸洗生产线除油碱性废气经侧吸集气罩收集后进入1#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体，最终通过1根18m高排气筒DA006排放。 现有工程4#车间阳极氧化生产线酸性废气及除油碱性废气与1#酸洗生产线经同一套1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过同1根18m高排气筒DA006排放; 本次新增. 4#车间2#酸洗生产线; 新建2#酸洗线碱液喷淋塔1套，此外将现有1根编号为DA007的内径为0.4m的18m高排气筒改造为内径为0.6m的18m高排气筒（编号仍定为DA007）。4#车间2#酸洗生产线废气进入2#酸洗线碱液喷淋塔处理后与现有电镀生产线废气一起通过1根18m高排气筒DA007排放。具体如下： 4#车间2#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经2#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA007排放；2#酸洗生产线除油碱性废气经侧吸集气罩收集后排入2#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体，最终通过1根18m高排气筒DA007排放。 现有电镀生产线废气与2#酸洗生产线废气一起通过1根18m高排气筒DA007排放; 本次新增. 1#车间颗粒物经数控机床和数控无心磨床自带的集尘器处理后在车间内无组织排放; 本次新增. 废水; 生活污水经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理; 依托现有. 对现有1号污水处理站进行改造，处理规模改造为5m3/d，并设置2个容积均为52.2 m3的调节水池， 1#酸洗生产线废水、2#酸洗生产线废水以及喷淋塔废水经1号污水处理站处理后全部回用于生产; 改造. 噪声; 项目选用低噪声设备，并配备减振基础，建筑隔声，采取上述措施，再经距离衰减，厂界噪声可达标; /. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运; /. 废砂轮沫、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、浮油、污泥、废机油、废渗透膜、废碱液、废酸液、废机油桶、废乳化液桶、废酸桶暂存危废间，污水处理浓缩废液暂存专用收集池暂存，均交由有相关资质单位处置。沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。; /. - 扩建项目主要设备情况 扩建项目主要设备见下表。 表2-7 扩建项目主要设备情况 序号; 生产工序; 设备设施名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 机加工; 数控机床; RA—36L; 8台; /. 2; 数控无心磨机床; /; 2台; /. 3; 1#酸洗生产线; 冷水洗槽; 2.0×0.75×0.8m; 1个; PP材质. 4; 酸洗槽; 3.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 5; 酸洗槽; 2.0×0.9×1.3m; 1个; PP材质. 6; 除油槽; 1.5×0.9×1.3m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 7; 热水洗槽; 0.8×0.9×1.3m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 8; 热水洗槽; 1.2×0.9×1.3m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 9; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 10; 酸洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 11; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 12; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 13; 冷水洗槽; 0.8×0.5×1.3m; 1个; PP材质. 14; 热水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 15; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 16; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 17; 热水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 18; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 19; 热水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 20; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 21; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 22; 冷水洗槽; 0.8×0.2×1.3m; 1个; PP材质. 23; 冷水洗槽; 0.8×0.5×1.15m; 1个; PP材质. 24; 除油槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 25; 热水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 26; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 27; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 28; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 29; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 30; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 31; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 32; 冷水洗槽; 0.8×0.5×1.15m; 1个; PP材质. 33; 除油槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 34; 热水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 35; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 36; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 37; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 38; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 39; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 40; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 41; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 42; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 43; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 44; 酸洗槽; 2.0×0.9×1.2m; 1个; PP材质. 45; 冷水洗槽; 1.2×0.406×1.15m; 1个; PP材质. 46; 2#酸洗生产线; 酸洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 47; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 48; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 49; 碱水槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 50; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 51; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 52; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 53; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 54; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 55; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 56; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 57; 除油槽; 1.2×1.0×1.2m; 1个; 碳钢材质. 58; 除油槽; 3.0×1.65×1.4m; 1个; 碳钢材质. 59; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 60; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 61; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 62; 酸洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 63; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 64; 环保设 备; 碱液喷淋塔; XLD-JPLT-20000; 2套; 改造现有阳极氧化生产线1套，新建1套用于处理2#酸洗生产线废气. 排气筒; 18m高，内径0.6m; 2根; 改造现有2根排气筒DA006、DA007. 风机; 20000m3/h; 2个; 1个用于1#酸洗生产线，1个用于2#酸洗生产线. 污水处理设备; /; 1套; 改造现有4#车间1号污水站. 65; 辅助设备; 纯水制备设备; /; 1套; 依托现有. （4）扩建项目主要原辅材料及能源消耗 扩建项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-8 扩建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 生产工序; 名称; 年耗量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 备注. 1; 机加工; 钛合金零部件半成品; 500万件; 10万件; 外来订单自带; 库房; /. 2; 乳化液; 1.5t; 0.25t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; 需用水配 置后使用. 3; 机油; 1.36t; 0.34t; 外购，桶装，170kg/桶; 储油库; /. 4; 酸洗; 硝酸（97.5%）; 1t; 0.05t; 外购，瓶装，2500ml/瓶; 库房; /. 5; 硫酸（98%）; 1.2 t; 0.03 t; 外购，瓶装，500ml/瓶; 库房; /. 6; 氢氧化钠（99%）; 5t; 0.2t; 外购；袋装，25kg/袋，其中60kg为酸雾吸收塔用; 库房; /. 7; 氢氟酸（40%）; 0.2 t; 0.02t; 外购，瓶装，500ml/瓶; 库房; /. 8; 盐酸（36%）; 7t; 0.05t; 外购，桶装，20kg/桶; 库房; /. 9; 酸雾抑制剂; 0.5t; 0.1t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; /. （5）给排水 ①给水 本项目用水由现有工程厂内自备水井提供，可满足用水需求。用水主要包括生产用水和生活用水。根据项目工程分析初步核算，拟改扩建项目新鲜用水总量为 2.642m3/d，581.249m3/a，其中生产用水1.278m3/d，281.249m3/a，生活用水1.364m3/d，300m3/a；回用水用量为1.910m3/d，420.189m3/a。 生活用水：员工生活用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）中“城镇居民”，用水定额30 m3/（人▪年），扩建项目新增员工10人，全年工作220天，计算得生活用水量为300m3/a，1.364m3/d，全部为新鲜水。 生产用水：扩建项目包括机加工乳化液调配用水、酸洗生产线除油用水、除油水洗用水、酸洗槽用水、酸洗水洗用水、碱水槽用水、碱洗水洗用水、碱液喷淋塔用水、除油槽液配置用水、酸洗槽液配置用水。 扩建项目生产所用水质可分为新鲜水、回用水和纯水。新鲜水取自厂区自备水井，回用水为企业污水治理设备处理后制得的可用于部分生产工序的净化水。所用纯水分为配置乳化液需纯水3m3/a，酸洗工序需用纯水量为 8.03m3/a，合计共需纯水11.03m3/a。使用自备井水在纯水机中制备纯水，制备纯水自备井水用量为14.71m3/a，纯水制水率约为75%，产生浓水3.68m3/a。 ②排水 除油工序定期补水无废水外排；除油工序清洗废水、酸洗工序清洗废水排入现有工程 1号污水处理站，废水经污水处理站处理后回用，不外排。纯水制备过程中产生的浓水水质简单，主要污染物包括 SS 和盐类等，浓水污染物主要为自备井水中含有的物质，水质简单，用于除油工序补水。生产废水产生量为2.55m3/d（561m3/a），排入废水处理站处理后全部回用，不外排。生活污水产生量以使用量的 80%计，生活用水量为 300m3a，则生活污水产生量为 1.091m3/d（240m3/a），经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 给排水情况具体如下表。 表2-9 项目生产工艺各用水单元 m3/a 序号; 生产线; 设备设施名称; 槽体数量; 槽体尺寸 （总长*宽*高；m）; 槽液面 高 （m）; 槽液量 （m3 /槽）; 更换频率 （次/年）; 补水量 （m3/a）; 损失量 （m3/a）; 废水产生量 （m3/a）; 废液量 （m3 /a）. 1; 1#酸洗生产线; 冷水洗槽; 1个; 2.0×0.75×0.8m; 0.6; 0.9; 6次/年; 6.21; 0.81; 5.4; 0. 2; 酸洗槽; 1个; 3.0×1.0×1.2m; 0.95; 2.85; 1次/年; 1.425; 1.425; 0; 2.85. 3; 酸洗槽; 1个; 2.0×0.9×1.3m; 0.95; 1.71; 1次/年; 0.855; 0.855; 0; 1.71. 4; 除油槽; 1个; 1.5×0.9×1.3m; 0.95; 1.28; 1次/年; 1.62; 1.62; 0; 1.28. 5; 热水洗槽; 1个; 0.8×0.9×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 5.7; 1.62; 4.08; 0. 6; 热水洗槽; 1个; 1.2×0.9×1.3m; 0.95; 1.03; 6次/年; 7.8; 1.62; 6.18; 0. 7; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 8; 酸洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 1次/年; 0.34; 0.34; 0; 0.68. 9; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 10; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 11; 冷水洗槽; 1个; 0.8×0.5×1.3m; 0.95; 0.38; 6次/年; 2.622; 0.342; 2.28; 0. 12; 热水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 5.7; 1.62; 4.08; 0. 13; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 14; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 15; 热水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 5.7; 1.62; 4.08; 0. 16; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 17; 热水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 5.7; 1.62; 4.08; 0. 18; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 19; 冷水洗槽; 1个; 0.9×0.8×1.3m; 0.95; 0.68; 6次/年; 4.692; 0.612; 4.08; 0. 20; 冷水洗槽; 1个; 0.8×0.2×1.3m; 0.95; 0.15; 6次/年; 1.035; 0.135; 0.9; 0. 21; 冷水洗槽; 1个; 0.8×0.5×1.15m; 0.95; 0.38; 6次/年; 2.622; 0.342; 2.28; 0. 22; 除油槽; 1个; 1.1×0.6×1.15m; 0.95; 0.63; 1次/年; 1.62; 1.62; 0; 0.63. 23; 热水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 3.66; 1.62; 2.04; 0. 24; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 25; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 26; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 27; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 28; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 29; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 30; 冷水洗槽; 1个; 0.8×0.5×1.15m; 0.95; 0.38; 6次/年; 2.622; 0.342; 2.28; 0. 31; 除油槽; 1个; 1.1×0.6×1.15m; 0.95; 0.63; 1次/年; 1.62; 1.62; 0; 0.63. 32; 热水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 3.66; 1.62; 2.04; 0. 33; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 34; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 35; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 36; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 37; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 38; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 39; 酸洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 1次/年; 0.17; 0.17; 0; 0.34. 40; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 41; 冷水洗槽; 1个; 0.6×0.6×1.15m; 0.95; 0.34; 6次/年; 2.346; 0.306; 2.04; 0. 42; 酸洗槽; 1个; 2.0×0.9×1.2m; 0.95; 1.71; 1次/年; 0.855; 0.855; 0; 1.71. 43; 冷水洗槽; 1个; 1.2×0.406×1.15m; 0.95; 0.46; 6次/年; 3.174; 0.414; 2.76; 0. 1; 2#酸洗生产线; 酸洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 1次/年; 3.0; 3.0; 0; 6.0. 2; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 3; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 4; 碱水槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 1次/年; 3.0; 3.0; 0; 6.0. 5; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 6; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 7; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 8; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 9; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 10; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 11; 冷水洗槽; 1个; 6.0×1.0×1.2m; 1.0; 6.0; 6次/年; 41.4; 5.4; 36.0; 0. 12; 除油槽; 1个; 1.2×1.0×1.2m; 0.95; 1.14; 1次/年; 1.62; 1.62; 0; 1.14. 13; 除油槽; 1个; 3.0×1.65×1.4m; 1.2; 5.94; 1次/年; 1.62; 1.62; 0; 5.94. 14; 冷水洗槽; 1个; 3.0×1.65×1.5m; 1.2; 5.94; 6次/年; 40.986; 5.346; 35.64; 0. 15; 冷水洗槽; 1个; 3.0×1.65×1.5m; 1.2; 5.94; 6次/年; 40.986; 5.346; 35.64; 0. 16; 冷水洗槽; 1个; 3.0×1.65×1.5m; 1.2; 5.94; 6次/年; 40.986; 5.346; 35.64; 0. 17; 酸洗槽; 1个; 3.0×1.65×1.5m; 1.2; 5.94; 1次/年; 2.97; 2.97; 0; 5.94. 18; 冷水洗槽; 1个; 3.0×1.65×1.5m; 1.2; 5.94; 6次/年; 40.986; 5.346; 35.64; 0. 合计; 670.788; 112.788; 558; 36.89. 给排水情况具体见下表。 表2-10 项目给排水情况一览表 m3/a 序号; 项目; 新鲜水用水总量; 给水量; 损耗量; 废水产生量; 废水排放量及去向. 新鲜水; 回用 水c; 纯 水a; 浓 水b. 1; 机加工车间（1#车间）; 乳化液调配用水; 4（3a）; 0; 0; 3; 0; 3; 0; 全部损耗. 2; 1#酸洗生产线; 除油用水; 1.18（3.68b ）; 1.18; 0; 0; 3.68; 4.86; 0; 全部损耗. 除油水洗用水; （30.204c）; 0; 30.204; 0; 0; 7.704; 22.5; 现有工程1号污水处理站. 酸洗用水; 4.665; 4.665; 0; 0; 0; 4.665; 0; 全部损耗. 酸洗水洗用水; （82.305c）; 0; 82.305; 0; 0; 13.365; 68.94; 现有工程1号污水处理站. 碱液喷淋塔用水; （5c）; 0; 5; 0; 0; 3.5; 1.5; 现有工程1号污水处理站. 除油槽液配置; 2.54; 2.54; 0; 0; 0; 0; 0; 危废暂存间（2.54）. 酸洗槽液配置; 10.71（8.03 a）; 0; 0; 8.03; 0; 0; 0; 危废暂存间（8.03）. 3; 2#酸洗生产线; 除油用水; 3.24; 3.24; 0; 0; 0; 3.24; 0; 全部损耗. 除油水洗用水; （122.958c ）; 0; 122.958; 0; 0; 16.038; 106.92; 现有工程1号污水处理站. 酸洗用水; 5.97; 5.97; 0; 0; 0; 5.97; 0; 全部损耗. 酸洗水洗用水; （123.786c）; 0; 123.786; 0; 0; 16.146; 107.64; 现有工程1号污水处理站. 碱洗用水; 3.0; 3.0; 0; 0; 0; 3.0; 0; 全部损耗. 碱洗水洗用水; 238.864（50.936c）; 238.864; 50.936; 0; 0; 37.8; 252; 现有工程1号污水处理站. 碱液喷淋塔用水; （5c）; 0; 5; 0; 0; 3.5; 1.5; 现有工程1号污水处理站. 除油槽液配置; 7.08; 7.08; 0; 0; 0; 0; 0; 危废暂存间（7.08）. 小计; 281.249; 266.539; 420.189; 11.03; 3.68; 122.788; 561; 17.65. 4; 纯水机; 纯水制备用水; 14.71; 14.71; 0; 0; 0; 0; 3.68; 除油工序槽液配置. 5; 生活区; 生活用水; 300; 300; 0; 0; 0; 60; 240; 抚宁污水处理厂. 注： a 为纯水使用量，b 为浓水用量，c 为回用水，均不计入新鲜水用水总量。 注：产生的561t废水中，其中420.189t回用，140.811t进入浓缩废液和污泥带走。 水平衡图 单位：m3/d （6）供电：本项目用电由市政电网供应，用电量为36万kwh/a。 （7）供暖：生产车间不供暖，冬季办公区空调供暖。 4、扩建项目完成后全厂飞机零部件生产线概况 （1）全厂基本情况 扩建项目建成后，飞机零部件项目共有机加工生产线1条、阳极氧化生产线1条、电镀锌生产线1条、酸洗生产线2条，生产规模为年生产飞机零部件1000万件。 公司飞机零部件项目劳动定员50人，阳极氧化生产线采用3班工作制，每班8小时，年运行220天；电镀锌生产线采用2班制，每班8小时，年运行220天。本次扩建项目新增员工10人，机加工生产线采用1班工作制，每班8小时，年运行220天；2条酸洗线采用1班工作制，每班8小时，年运行220天。 （2）全厂飞机零部件生产线项目组成 具体情况如下： 表2-11 全厂飞机零部件生产线项目组成一览表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 1#生产车间; 建筑面积800m2，机械零部件机加工，数控车床、数控无心磨、激光打标机等设备，年机加工飞机零部件1000万件. 4#生产车间; 建筑面积1200m2，1条阳极氧化生产线，1条电镀锌生产线，2条酸洗生产线，年阳极氧化飞机零部件300万件、年电镀锌飞机零部件200万件、年酸洗飞机零部件500万件. 辅助工程; 生活区; 位于3#车间西侧，建筑面积544m2，布置职工食堂和宿舍. 综合办公楼; 3层，建筑面积995 m2，用于办公. 空压机房; 位于1#厂房西南，建筑面积20 m2. 储运工程; 原材料及 成品仓库; 建筑面积100m2，用于原材料及成品储存. 储油库; 2#车间南侧，建筑面积10m2，存放机油、液压油、润滑油、防锈油等。. 公用工程; 供水工程; 厂区自备井供水. 供电工程; 由抚宁区供电管网供电. 供暖工程; 生产车间不进行供暖. 环保工程; 废气; 4#车间阳极氧化生产线除油碱性废气经槽体上部集气罩吸风，废气经1#酸洗线碱液喷淋塔协同处置酸性废气，最终通过1根18m高排气筒DA006排放；酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放； 4#车间1#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气、除油碱性废气经槽体侧向集气罩收集后与阳极氧化生产线废气经同一套1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过同1根18m高排气筒DA006排放. 4#车间电镀锌生产线除油碱性废气经槽体上部集气罩吸风废气经车间喷淋塔协同处置酸性废气，最终通过1根18m高排气筒DA007排放；酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经酸雾处理塔处理后通过1根18m高排气筒DA007排放； 4#车间2#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气、除油碱性废气经槽体侧向集气罩收集后经一套2#酸洗线碱液喷淋塔处理后与电镀生产线废气通过同一根1根18m高排气筒DA007排放。. 1#车间颗粒物经数控机床和数控无心磨床自带的集尘器处理后在车间内无组织排放. 废水; 生活污水经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理. 阳极氧化生产线废水和电镀锌生产线除油清洗废水、酸洗清洗废水以及喷淋塔废水经1号污水处理站处理后全部回用于生产； 电镀锌生产线电镀锌清洗废水废水经2号污水处理站处理后全部回用于生产. 1#酸洗生产线废水、2#酸洗生产线废水以及喷淋塔废水经1号污水处理站处理后全部回用于生产. 噪声; 项目选用低噪声设备，并配备减振基础，建筑隔声，采取上述措施，再经距离衰减，厂界噪声可达标. 固体废物; 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运. 废砂轮沫、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、浮油、污泥、废机油、废滤膜（含槽渣）、废渗透膜、废碱液、废酸液、废机油桶、废乳化液桶、废酸桶暂存危废间，污水处理浓缩废液暂存专用收集池暂存，均交由有相关资质单位处置。沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。. （3）全厂飞机零部件生产线主要设备情况 表2-12 全厂飞机零部件生产线主要设备设施 序号; 生产工序; 设备设施名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 机加工; 数控机床; KIT4500/ RA—36L; 24台; 扩建新增8台. 2; 数控无心磨机床; /; 5台; 扩建新增2台. 3; 阳极氧化; 除油槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；电加热，温度80℃. 4; 除油后一次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；电加热，温度80℃. 5; 除油后二次水洗槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 6; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 7; 酸洗后一次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 8; 酸洗后二次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 9; 阳极氧化槽; 2.2×0.9×1.15m; 2个; PP材质，一用一备. 10; 阳极氧化后一次 水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; PP材质，一用一备. 11; 阳极氧化后二次 水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; PP材质，一用一备. 12; 阳极氧化后三次 水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; 不锈钢材质；电加热，温度80℃，一用一备. 13; 烘干机; /; 1个; SUS304，电加热，温度 120℃. 14; 电镀锌; 化学除油槽; 2.2×0.9×1.15m; 1个; SUS304，电加热，温度 80℃. 15; 除油后一次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; SUS304，电加热，温度80℃. 16; 除油后二次水洗 槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 17; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 18; 酸洗后一次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 19; 酸洗后二次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 20; 镀锌槽（挂镀）; 2.2×0.9×1.15m; 1个; PP材质，26℃. 21; 镀液回收槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 22; 挂镀后一次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 23; 挂镀后二次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 24; 挂镀后三次水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; SUS316，电加热，温度 80℃. 25; 滚镀设备; 2.2×0.9×1.15m; 1个; PP材质，26℃. 26; 镀液回收槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 27; 滚镀后一次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 28; 滚镀后二次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 29; 滚镀后三次水洗 槽; 0.6×0.6×1.15m; 2个; SUS316，电加热，温度 80℃. 30; 烘干机; 1.5×0.6×1.5m; 2个; SUS304，电加热，温度 120℃. 31; 1#酸洗生产线; 冷水洗槽; 2.0×0.75×0.8m; 1个; PP材质. 32; 酸洗槽; 3.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 33; 酸洗槽; 2.0×0.9×1.3m; 1个; PP材质. 34; 除油槽; 1.5×0.9×1.3m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 35; 热水洗槽; 0.8×0.9×1.3m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 36; 热水洗槽; 1.2×0.9×1.3m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 37; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 38; 酸洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 39; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 40; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 41; 冷水洗槽; 0.8×0.5×1.3m; 1个; PP材质. 42; 热水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 43; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 44; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 45; 热水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 46; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 47; 热水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 48; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 49; 冷水洗槽; 0.9×0.8×1.3m; 1个; PP材质. 50; 冷水洗槽; 0.8×0.2×1.3m; 1个; PP材质. 51; 冷水洗槽; 0.8×0.5×1.15m; 1个; PP材质. 52; 除油槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 53; 热水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 54; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 55; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 56; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 57; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 58; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 59; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 60; 冷水洗槽; 0.8×0.5×1.15m; 1个; PP材质. 61; 除油槽; 1.1×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 62; 热水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; 不锈钢材质；此槽使用电加热，温度为80℃. 63; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 64; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 65; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 66; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 67; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 68; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 69; 酸洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 70; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 71; 冷水洗槽; 0.6×0.6×1.15m; 1个; PP材质. 72; 酸洗槽; 2.0×0.9×1.2m; 1个; PP材质. 73; 冷水洗槽; 2.0×0.9×1.2m; 1个; PP材质. 74; 2#酸洗生产线; 酸洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 75; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 76; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 77; 碱水槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 78; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 79; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 80; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 81; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 82; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 83; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 84; 冷水洗槽; 6.0×1.0×1.2m; 1个; PP材质. 85; 除油槽; 1.2×1.0×1.2m; 1个; 碳钢材质. 86; 除油槽; 3.0×1.65×1.4m; 1个; 碳钢材质. 87; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 88; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 89; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 90; 酸洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 91; 冷水洗槽; 3.0×1.65×1.5m; 1个; PP材质. 92; 环保设 备; 碱液喷淋塔; /; 3套; 3套，1套用于 处理阳极氧化生产线和1#酸洗生产线废气；1套用于处理电镀锌生产线废气；1套用于处理2#酸洗生产线废气. 排气筒; 18m高，内径0.6m; 2根; 2根，DA006用于阳极氧化生产线和1#酸洗生产线，DA007用于电镀锌生产线和2#酸洗生产线. 污水处理设备; /; 2套; 2套，1号污水处理站用于处理阳极氧化生产线废水；电镀锌生产线除油清洗废水、酸洗清洗废水；1#酸洗生产线废水；2#酸洗生产线废水；喷淋塔废水。 2号污水处理站用于处理电镀锌生产线电镀锌清洗废水. 93; 辅助设备; 纯水制备设备; /; 1套; 用于制备纯水. （4）全厂飞机零部件生产线主要原辅材料消耗及能源消耗 表2-13 全厂飞机零部件生产线主要原辅材料消耗及能源消耗一览表 序号; 生产工序; 名称; 年耗量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 备注. 1; 机加工; 钛合金零部件半成品; 1000万件; 10.3万件; 外购; 库房; /. 2; 乳化液; 2.5t; 0.55t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; 需用水配 置后使用. 3; 机油; 1.66t; 0.44t; 外购，桶装，170kg/桶; 储油库; /. 4; 阳极氧化; 氢氧化钠（99%，固态）; 0.1t; 0.2t; 外购；袋装，25kg/袋; 库房; /. 5; 硫酸（98%，液态）; 0.7t; 0.03t; 外购，瓶装，500ml/瓶; 库房; /. 6; 硝酸（68%，液态）; 0.2t; 0.05t; 外购，瓶装，2500ml/瓶; 库房; /. 7; 氢氟酸（40%，液态）; 0.05t; 0.02t; 外购，瓶装，500ml/瓶; 库房; /. 8; 电镀锌; 盐酸（36%，液态）; 0.45t; 0.05t; 外购，桶装，20kg/桶; 库房; /. 9; 氢氧化钠（99%，固态）; 0.1t; 0.2t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 10; 碳酸钠 （固态）; 0.06t; 0.1t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 11; 硅酸钠 （固态）; 0.01t; 0.025t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 12; 磷酸钠 （固态）; 0.06t; 0.1t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 13; 氢氧化钠（固态）; 0.32t; 0.2t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 14; 氧化锌 （固态）; 0.0003t; 0.0005t; 外购，袋装，0.5kg/袋; 库房; /. 15; 香草醛 （固态）; 0.01t; 0.025t; 外购，袋装，25kg/袋; 库房; /. 16; DE添加剂（液态）; 0.011t; 0.0025t; 外购，桶装，2.5kg/桶; 库房; /. 17; EDTA （固态）; 0.002t; 0.002t; 外购，瓶装，0.5kg/瓶; 库房; /. 18; 锌板（99.99%）; 1.4204 t; 0.5t; 外购; 库房; /. 19; 酸洗; 硝酸（97.5%）; 1t; 0.05 t; 外购，瓶装，2500mL/瓶; 库房; /. 21; 氢氧化钠（99%）; 5t; 0.2t; 外购；袋装，25kg/袋，其中60kg为酸雾吸收塔用; 库房; /. 22; 氢氟酸（40%）; 0.2t; 0.02 t; 外购，瓶装，500mL瓶; 库房; /. 23; 硫酸（98%）; 1.2t; 0.03t; 外购，瓶装，500mL/瓶; 库房; /. 24; 盐酸（36%）; 7t; 0.05; 外购，桶装，20kg/桶; 库房; /. 25; 酸雾抑制剂; 0.5 t; 0.1 t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; /. 26; 阳极氧化、电镀锌; 酸雾抑制剂（OP乳化 剂，液态）; 0.5t; 0.1t; 外购，桶装，25kg/桶; 库房; /. （5）全厂飞机零部件生产线给排水 全厂飞机零部件生产线给排水情况汇总如下： 表2-14 全厂飞机零部件生产线给排水情况m³/a 序号; 项目; 新鲜水用水总量; 给水量; 损耗量; 废水产生量; 废水排放量及去向. 新鲜水; 回用 水c; 纯 水a; 浓 水b. 1; 机加工车间（1#车间）; 乳化液调配用水; 8（6a）; 0; 0; 6; 0; 6; 0; 全部损耗. 2; 阳极氧化 生产线（4 #车间）; 除油用水; （1.697 b）; 0; 0; 0; 1.697; 1.697; 0; 损耗. 除油两级水洗用水; （5.866 c）; 0; 5.866; 0; 0; 1.786; 4.08; 1号污水处理站. 酸洗用水; 0.452; 0.452; 0; 0; 0; 0.452; 0; 损耗. 酸洗两级水洗用水; （5.034c）; 0; 5.034; 0; 0; 0.954; 4.08; 1号污水处理站. 阳极氧化用水; 3.495 （2.621 a）; 0; 0; 2.621; 0; 2.621; 0; 损耗. 阳极氧化三级水洗用水; 7.348 （5.511 a）; 0; 0; 5.511; 0; 1.431; 4.08; 1号污水处理站. 除油槽液配置; （0.63b）; 0; 0; 0; 0.63; 0; 0; 危废暂存间（0.63）. 酸洗槽液配置; 0.3; 0.3; 0; 0; 0; 0; 0; 危废暂存间（0.3）. 3; 电镀锌生 产线（4# 车间）; 除油用水; 0.094 （3.442 b）; 0.094; 0; 0; 3.442; 3.536; 0; 损耗. 除油两级水洗用水; （5.271 c）; 0; 5.271; 0; 0; 1.191; 4.08; 1号污水处理站. 酸洗用水; 0.26; 0.26; 0; 0; 0; 0.26; 0; 损耗. 酸洗两级水洗用水; 1.76 （2.956c）; 1.76; 2.956; 0; 0; 0.636; 4.08; 1号污水处理站. 镀锌用水; 2.328 （1.746 a）; 0; 0; 1.746; 0; 1.746; 0; 损耗. 镀锌三级水洗用水; 13.424 （10.068a）; 0; 0; 10.068; 0; 1.908; 8.16; 2号污水处理站. 碱液喷淋塔用水; （3.2c）; 0; 3.2; 0; 0; 2.2; 1; 1号污水处理站. 除油槽液配置; （1.88b）; 0; 0; 0; 1.88; 0; 0; 危废暂存间（1.88）. 4; 1#酸洗生产线; 除油用水; 1.18（3.68b ）; 1.18; 0; 0; 3.68; 4.86; 0; 全部损耗. 除油水洗用水; （30.204c）; 0; 30.204; 0; 0; 7.704; 22.5; 1号污水处理站. 酸洗用水; 4.665; 4.665; 0; 0; 0; 4.665; 0; 全部损耗. 酸洗水洗用水; （82.305c）; 0; 82.305; 0; 0; 13.365; 68.94; 1号污水处理站. 碱液喷淋塔用水; （5c）; 0; 5; 0; 0; 3.5; 1.5; 1号污水处理站. 除油槽液配置; 2.54; 2.54; 0; 0; 0; 0; 0; 危废暂存间（2.54）. 酸洗槽液配置; 10.71（8.03 a）; 0; 0; 8.03; 0; 0; 0; 危废暂存间（8.03）. 5; 2#酸洗生产线; 除油用水; 3.24; 3.24; 0; 0; 0; 3.24; 0; 全部损耗. 除油水洗用水; （122.958c ）; 0; 122.958; 0; 0; 16.038; 106.92; 1号污水处理站. 酸洗用水; 5.97; 5.97; 0; 0; 0; 5.97; 0; 全部损耗. 酸洗水洗用水; （123.786c）; 0; 123.786; 0; 0; 16.146; 107.64; 1号污水处理站. 碱洗用水; 3.0; 3.0; 0; 0; 0; 3.0; 0; 全部损耗. 碱洗水洗用水; 238.864（50.936c）; 238.864; 50.936; 0; 0; 37.8; 252; 1号污水处理站. 碱液喷淋塔用水; （5c）; 0; 5; 0; 0; 3.5; 1.5; 1号污水处理站. 除油槽液配置; 7.08; 7.08; 0; 0; 0; 0; 0; 危废暂存间（7.08）. 小计; 314.71; 269.405; 442.516; 33.976; 11.329; 146.206; 590.56; 20.46. 6; 纯水机; 纯水制备用水; 45.305; 37.656; 0; 0; 0; 0; 11.329; 除油工序槽液配置. 7; 生活区; 生活用水; 392.5; 392.5; 0; 0; 0; 78.5; 314; 抚宁污水处理厂. 注： a 为纯水使用量，b 为浓水用量，c 为回用水，均不计入新鲜水用水总量。 注：产生的590.56t废水中，其中442.516t回用，148.044t进入浓缩废液和污泥带走。 图2-6全厂飞机零部件生产线水平衡图 m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期主要为设备安装、调试，且施工期短，随着施工期结束，相关污染随即消失，对环境影响很小。 运营期： 工艺流程简述： 1）1#车间机加工工艺流程及产排污节点 工艺流程简述： 根据需方的订单进行更加精细化的机械加工，机械加工全部使用数控机床，配备乳化液箱。数控机床的加工精度一般可达 0.05~0.1mm，数控机床加工前是经调整好后，输入程序并启动，机床就能有自动连续地进行加工，直至加工结束。 半成品使用数控无心磨机床进行打磨，配备乳化液箱，打磨过程全自动进行。 本工序生产的机加工半成品作为后续酸洗生产线的原材料。 主要排污节点为：机加工产生的钛合金废屑、设备润滑产生的废机油、无心磨磨削过程产生的废砂轮沫、设备噪声。 S、N S、N S、N 半成品 数控无心磨 车加工 预磨 钛合金原料 注：废气：G 噪声：N 废水：W 固废：S - 图2-7 机加工序工艺流程及排污节点图 2）1#酸洗生产线生产工艺及产排污节点 ①化学除油-水洗工序 乘载有工件的挂具先在除油槽中使用在槽内配置好的氢氧化钠溶液对工件进行除油（电加热，温度为80℃），pH保持在9，当pH下降时补充氢氧化钠；除油后进行二级逆流水洗，一次水洗采用80℃水水洗，二次水洗采用常温水进行水洗。该部分除油碱液由于工件带出和挥发损失需要定期补充，清洗废水每年更换6次，每次从一级水洗槽中排出。 主要排污节点为：碱性废气、清洗废水、除油槽浮油、废碱液。 ②酸洗-水洗工序 酸洗槽槽液采用浓度为 98%的硫酸，或通过将硝酸、氢氟酸和纯水按比例（体积比分别为 20%、2%和 78%）配比在酸洗槽制得酸洗槽液，工件浸入酸洗槽中进行处理，酸洗液中加入抑雾剂，18~21℃进行酸洗，酸洗时间约为1分钟。酸洗槽液 pH 保持在固定值，当 pH 上升时补充酸液。酸洗处理后的工件进行两级水洗。清洗废水每年更换6次，每次从一级水洗槽中排出。酸液每年更换1次。 主要排污节点为：酸洗槽产生的酸性废气、清洗产生的清洗废水、更换槽液产生的废酸液。 ③二次酸洗-水洗工序 部分工件需进行二次酸洗，酸洗槽槽液采用浓度为 98%的硫酸，或通过将硝酸、氢氟酸和纯水按比例（体积比分别为 20%、2%和 78%）配比在酸洗槽制得酸洗槽液，工件浸入酸洗槽中进行处理，酸洗液中加入抑雾剂，18~21℃进行酸洗，酸洗时间约为1分钟。酸洗槽液 pH 保持在固定值，当 pH 上升时补充酸液。二次酸洗处理后的工件进行三级水洗。清洗废水每年更换6次，每次从一级水洗槽中排出。酸液每年更换1次。 主要排污节点为：酸洗槽产生的酸性废气、清洗产生的清洗废水、更换槽液产生的废酸液。 ④干燥工序 将处理好的工件由人工放入烘干箱中进行10min 烘干处理，去掉工件表面水分，烘干箱采用电加热。（烘干箱利用现有。） 排污节点：烘干箱噪声。 ⑤打标记工序 烘干后的工件经激光打标机进行打标记。 排污节点：噪声。 ⑥包装出库 打标记后的工件进行包装出库。 半成品工件（200万件） 化学除油 两级水洗 酸洗 两级水洗 二次酸洗 三级水洗 烘干 打标记 硫酸/ 硝酸、氢氟酸、纯水 回用水 回用水 硫酸/ 硝酸、氢氟酸、纯水 G、S W G、S W G、S W2-3 N 包装出库 部分工件： NaOH、浓水、自备井水 回用水 N 成品 - 注：废气：G 噪声：N 废水：W 固废：S - 图2-7 1#酸洗生产线生产工艺及产排污节点图 3）2#酸洗生产线生产工艺及产排污节点 ①酸洗-水洗工序 外购盐酸浓度为36%，无需加水配置成酸洗槽液，工件浸入酸洗槽中进行处理，酸洗液中加入抑雾剂，18~21℃进行酸洗，酸洗时间约为1分钟。酸洗槽液 pH 保持在固定值，当 pH 上升时补充酸液。酸洗后的工件进行水洗，采用常温水进行水洗。清洗废水每年更换6次，每次从水洗槽中排出。酸液每年更换1次。 主要排污节点为：酸洗槽产生的酸性废气、清洗废水、更换槽液产生的废酸液。 ②碱中和-水洗工序 工件在碱水槽中使用在槽内配置好的氢氧化钠溶液对工件进行中和处理，pH保持在9，当pH下降时补充氢氧化钠；处理后进行水洗，采用常温水进行水洗。该部分碱液由于工件带出和挥发损失需要定期补充，清洗废水每年更换6次，每次从一级水洗槽中排出。 主要排污节点为：碱性废气、清洗废水、废碱液。 ③化学除油-水洗工序 水洗后的工件在除油槽中使用在槽内配置好的氢氧化钠溶液对工件进行除油（电加热，温度为80℃），pH保持在9，当pH下降时补充氢氧化钠；除油后进行三级逆流水洗，三次水洗均采用常温水进行水洗。该部分除油碱液由于工件带出和挥发损失需要定期补充，清洗废水每年更换6次，每次从一级水洗槽中排出。 主要排污节点为：碱性废气、清洗废水、废碱液。 ④二次酸洗-水洗工序 除油后的工件进入酸洗槽，外购盐酸浓度为36%，无需加水配置成酸洗槽液，工件浸入酸洗槽中进行处理，酸洗液中加入抑雾剂，18~21℃进行酸洗，酸洗时间约为1分钟。酸洗槽液 pH 保持在固定值，当 pH 上升时补充酸液。酸洗后的工件进行水洗，采用常温水进行水洗。清洗废水每年更换6次，每次从水洗槽中排出。酸液每年更换1次。 ⑤干燥工序 将处理好的工件由人工放入烘干箱中进行10min 烘干处理，去掉工件表面水分，烘干箱采用电加热。（烘干箱利用现有。） 排污节点：烘干箱噪声。 ⑥打标记工序 烘干后的工件经激光打标机进行打标记。 排污节点：噪声。 ⑦包装出库 打标记后的工件进行包装出库。 半成品工件（300万件） 化学除油 三级水洗 二次酸洗 水洗 烘干 NaOH、自备井水 回用水 盐酸 回用水 G、S W G、S N W 包装出库 打标记 电 N 成品 酸洗 水洗 碱中和 水洗 盐酸 G、S 回用水 NaOH 自备井水、回用水 W G、S W - 注：废气：G 噪声：N 废水：W 固废：S - 图2-8 2#酸洗生产线生产工艺及产排污节点图 产污环节及防治措施： 表2-15 产污环节一览表 类别; 污染源; 污染物; 防治措施. 废气; 1#车间机械加工废气; 颗粒物; 颗粒物经数控机床和数控无心磨床自带的集尘器处理后在密闭车间内无组织排放. 4#车间1#酸洗生产线除油工序废气、酸洗工序废气; 氮氧化物、氟化物、 硫酸雾、 碱雾; 车间密闭，添加抑雾剂，设置槽体侧向集气罩及吸风管道，废气经集气罩收集后引入一套1#酸洗线碱液喷淋塔进行处理后经1根18m高排气筒（DA006）排放. 4#车间2#酸洗生产线除油工序废气、酸洗工序废气; 氯化氢、 碱雾; 车间密闭，添加抑雾剂，设置槽体侧向集气罩及吸风管道，废气经集气罩收集后引入一套2#酸洗线碱液喷淋塔进行处理后经1根18m高排气筒（DA007）排放. 废水; 生产废水; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、Cl-、石油类、总硬度、硫酸盐、溶解性总固体; 通过现有工程1号污水处理站处理后回用. 碱液喷淋塔吸收废水. 生活污水; pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后进入园区污水管网，最终排入抚宁污水处理厂. 噪声; 车床、风机、泵类等; 噪声; 选用低噪声设备，并配备减振基础，安装消声器，建筑隔声，距离衰减. 固废; 生活; 生活垃圾; 回用于生产. 机加; 钛合金废屑; 污水处理浓缩废液暂存污水处理浓缩废液收集池，沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用，其余危废暂存于厂区已建危险废物贮存间内，定期送有资质的危险废物处置单位处置。. 沉淀池; 浮油. 生产; 废碱液. 生产; 废酸液. 废水处理; 污泥. 废水处理; 废渗透膜. 废水处理; 污水处理浓缩废液. 生产; 废酸桶. 设备维护; 废机油桶. 生产; 废砂轮沫. 生产; 废乳化液桶. 包装; 废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 企业现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况见下表。 表2-16 企业环评审批及验收情况 序号; 文件类别; 项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批 单位; 批准 文号; 批准 时间; 审批 单位; 批准 文号; 批准 时间. 1; 环境影响报告表; 《秦皇岛振航机械零部件加工有限公司模具制造项目》; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; 抚行审表 [2020]-10-5号; 2020 年 10 月 29 日; 2021年1月10日进行了第一阶段自主验收；2022 年 8 月 4 日进行了第二阶段自主验收. 2; 环境影响登记表; 《秦皇岛振航机械零部件加工有限公司新上 DMC-200 型除尘器项目》; 备案号：202113032300000033. 3; 环境影响报告表; 《秦皇岛振航机械零部件加工有限公司机械零部件加工和专项废旧金属收购加工项目》; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; 抚行审表 [2021]-3-3 号; 2021 年 3 月 31 日; 2021年5月15日进行了自主验收. 4; 环境影响报告表; 《航空航天机械零部件精密加工项目》; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; 抚行审表 [2021]54 号; 2021 年 7 月 23 日; 2021 年 10 月 10日进行了自主验收. 5; 环境影响报告表; 《秦皇岛振航机械零部件加工有限公司机械零部件加工和专项废旧金属收购加工技改项目》; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; 抚审批环准许[2021]12-05号; 2021 年 12 月 24 日; 2022年1月22日进行了自主验收. 6; 环境影响登记表; 《秦皇岛振航机械零部件加工有限公司有机废气处理设施升级改造项目》; 备案号：202213032300000047. 7; 环境影响登记表; 《更换二级活性炭项目》; 备案号：202213032300000079. 8; 环境影响报告书; 《机械零部件精密加工扩建项目》; 秦皇岛市行政审批局; 秦审批环准许[2022]01-0028号; 2022 年 9 月 30 日; 2023年10月进行了自主验收. 9; 环境影响报告表; 《模具生产技术改造项目》; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; 抚审批环准许[2022]12-01号; 2022 年 12 月 12 日; 2023年10月进行了自主验收. 公司已于2023年6月8日取得了排污许可证，许可证编号为：91130306MA0CTWNC8L001W，有效期至 2028年6月 7日。企业已在秦皇岛市生态环境局抚宁区分局完成应急预案备案，备案编号 130323-2023-036-L。 二、现有工程污染物治理措施及实际排放量 企业现有污染源及污染防治措施情况来源于企业环评报告及其批复、验收文件，企业现有工程实际污染物排放浓度、排放量数据采用2023年企业检测报告（QCHJ2307182、QCHJ2307181）数据计算。 1、废气 企业现有工程废气污染物排放达标情况见下表。 表2-17 企业现有工程废气污染物达标情况一览表 序号; 污染源名称; 排气筒编号; 污染因子; 实测最大排放浓度 mg/m3; 标准值mg/m3; 是否达标; 标准名称. 1; 阳极氧化生产线除油工序废气、酸洗工序废气; DA006; 氮氧化物; ND; 200; 达标; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5. 硫酸雾; ND; 30; 达标. 氟化物; 0.75; 7; 达标. 2; 电镀锌生产线除油工序废气、酸洗工序废气; DA007; 氯化氢; 6.1; 30; 达标; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5. 3; 蘸涂料、晾干工序废气; DA008; 非甲烷总烃; 2.65; 80; 达标; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 大气污染物排放限值 其他行业非甲烷总烃最高允许排放浓度要求. 4; 无组织排放; ——; 氮氧化物; 0.116; 0.12; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氟化物; 0.0023; 0.02; 达标. 硫酸雾; ND; 1.2; 达标. 氯化氢; 0.18; 0.2; 达标. 非甲烷总烃（厂界）; 1.14; 2; 达标; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染物 浓度限值中其他企业相关限值. 非甲烷总烃（厂房外）; 1.88; 6; 达标; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A中厂区内VOCs无组织 排放限值. 20; 达标. 根据上表可知，企业现有工程废气有组织排放及无组织排放均达标。 企业现有工程主要废气污染源、废气污染物排放量及治理措施见下表。 表2-18 企业现有工程主要废气污染源、废气污染物量及治理措施一览表 序号; 污染源名称; 排气筒 编号及废气量; 排气筒 高度 m; 污染 因子; 平均排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率 （kg/h）; 实际排放量 （t/a）; 治理措施. 1; 阳极氧化生产线除油工序废气、酸洗工序废气; DA006 约4564 m³/h; 18; 氮氧化物; ND; 0.0071; 0.0375; 车间密闭，添加抑雾剂，设置集气罩及吸风管道，废气经侧吸集气罩收集后引入碱液喷淋塔进行处理后经1根18m高排气筒（DA006）排放. 硫酸雾; ND; 0.00047; 0.0025. 氟化物; 0.665; 0.0031; 0.0164. 2; 电镀锌生产线除油工序废气、酸洗工序废气; DA007 约6541 m³/h; 18; 氯化氢; 5.4; 0.0355; 0.125; 车间密闭，添加抑雾剂，设置集气罩及吸风管道，废气经侧吸集气罩收集后引入碱液喷淋塔进行处理后经1根18m高排气筒（DA007）排放. 3; 蘸涂料、晾干工序废气; DA008约10450 m³/h; 15; 非甲烷总烃; 2.58; 0.027; 0.14; 车间密闭，设移动集气罩，废气抽排至现有覆膜砂芯生产线布袋除尘器+过滤棉+二级活性炭+1根 15m排气筒(DA008)排放. *注：采用检测报告中的检测数据（平均排放速率、平均排放浓度）按全年满负荷生产（阳极氧化生产线220天，3班制，每班8小时；电镀锌生产线220天，2班制，每班8小时；蘸涂料、晾干生产线220天，3班制，每班8小时）计算。 2、废水 现有工程生产废水通过污水处理站处理后回用；生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，最终排入抚宁污水处理厂。 企业现有工程废水污染物排放达标情况见下表。 表2-19 企业现有工程生产废水污染物达标情况一览表 序号; 检测项目; 测量值; 单位; 执行标准及限值; 是否达标. GB/T19923-2005表1工艺用水标准. 1; 化学需氧量; 30; mg/L; 60; 达标. 2; 氨氮; 4.03; mg/L; 10; 达标. 3; 总硬度; 433; mg/L; 450; 达标. 4; 氯离子; 97.7; mg/L; 250; 达标. 5; 硫酸盐; 224; mg/L; 250; 达标. 6; 溶解性固体; 972; mg/L; 1000; 达标. 7; 石油类; 0.41; mg/L; 1; 达标. 8; 五日生化需氧量; 8.4; mg/L; 10; 达标. 9; 悬浮物; 16; mg/L; --; --. 10; pH; 8.4; 无量纲; 6.5~8.5; 达标. 表2-20 企业现有工程生活污水污染物达标情况一览表 序号; 污染物名称; 测量值; 单位; 执行标准及限值; 是否达标. GB8978-1996表4三级标准; 抚宁污水处理厂收水要求. 1; pH; 7.5; 无量纲; 6~9; /; 达标. 2; 化学需氧量; 75; mg/L; 500; 500; 达标. 3; 五日生化需氧量; 21.4; mg/L; 300; 200; 达标. 4; 悬浮物; 17; mg/L; 400; 300; 达标. 5; 氨氮; 2.82; mg/L; /; 22; 达标. 6; 总氮; 26.8; mg/L; /; 30; 达标. 7; 总磷; 1.07; mg/L; /; 4; 达标. 根据上表可知，企业现有工程废水排放达标。 3、噪声 根据现有工程验收检测报告可知，企业厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 4、固体废物 现有工程员工生活垃圾定期收集送至环卫部门指定地点统一处理；废砂轮沫、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、浮油、污泥、废机油、废滤膜（含槽渣）、废渗透膜、废碱液、废酸液、废机油桶、废乳化液桶、废酸桶暂存危废间，污水处理浓缩废液暂存专用收集池暂存，均交由有相关资质单位处置，沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。 5、现有工程污染物总量控制指标 根据2022年9月批复的《机械零部件精密加工扩建项目环境影响报告书》可知，现有工程氮氧化物排放总量为0.528t/a；根据2022年12月批复的《模具生产技术改造项目环境影响报告表》可知，现有工程非甲烷总烃排放总量为0.3201t/a。 二、现状存在的问题及整改措施 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 基本污染物环境质量现状数据引用《秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室关于2023年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2024〕2号）中的附件2《2023年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况》中的数据，抚宁区环境空气质量现状及评价如下： 表3-1 2023年抚宁区基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1500; 4000; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 174; 160; 0.0875. 由上表可知，2023年抚宁区臭氧（O3）浓度不达标，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单。《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 （2）特征污染物 NOx、氟化物、硫酸雾和氯化氢检测数据引用秦皇岛振航机械零部件加工有限公司委托秦皇岛清宸环境检测技术有限公司的检测报告（报告编号为QCHJ2307182，时间为2023年8月17日-18日、8月23-24日）。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5千米范围内近 3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于 3 天的监测数据”，本项目引用数据及检测数据选取点位符合指南要求。 表3-2 环境空气质量现状监测数据引用点位表 监测点位; 点位坐标; 与本项目的距离/m; 所在方向. x; y. 大李官营村; 119.222860; 39.907936; 890; S. 表3-3环境空气质量现状监测结果 监测点位; 检测项目; 平均时间; 评价标准μg/m3; 监测浓度 范围μg/m3; 最大浓度占标率%; 达标情况. 大李官营村; NOx; 1小时平均; 250; 56~101; 40.4; 达标. 氟化物; 1小时平均; 20; 1.2~1.9; 9.5; 达标. 硫酸雾; 1小时平均; 300; ND; /; 达标. 氯化氢; 1小时平均; 50; ND; /; 达标. 由上表可知，监测期间项目所在区域的环境空气中的氮氧化物、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单标准，硫酸雾、氯化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录D标准。 2、声环境 本项目周边50m范围内无声环境敏感点分布，无需开展噪声现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无大气环境敏感目标分布。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标分布。 3、地下水环境：企业厂界外及技改项目边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无相关保护目标。 4、生态环境：本项目位于抚宁区，且无新增用地，无需进行生态环境保护目标识别。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期： （1）施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中要求： 表3-4 施工扬尘排放浓度限值 控制项目; 浓度限值; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. 浓度限值：指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. （2）噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 运营期： 1、废气： 有组织：NOx、氟化物、硫酸雾和氯化氢执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 排放限值要求。 无组织：NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值要求，颗粒物同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求。 表3-5 运营期废气污染物排放标准 排放形式; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 标准来源. 有组织; NOx; 200; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5. 氟化物; 7. 硫酸雾; 30. 氯化氢; 30. 无组织; NOx; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2. 氟化物; 0.02. 硫酸雾; 1.2. 氯化氢; 0.2. 颗粒物; 1.0. 0.3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求. 2、废水 项目生产废水主要为生产工序清洗废水，通过厂区污水处理站处理后回用不外排，回用水水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺用水水质标准。生活污水排入厂区化粪池后通过园区污水管网排入抚宁污水处理厂。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，并满足抚宁污水处理厂收水标准。 表3-6《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺用水水质标准 序号; 项目; 单位; 指标. 1; pH; 无量纲; 6.5~8.5. 2; SS; mg/L; 30. 3; CODcr; mg/L; 60. 4; BOD5; mg/L; 30. 5; 氨氮; mg/L; 10. 6; 石油类; mg/L; 1. 7; 氯离子; mg/L; 250. 8; 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 450. 9; 硫酸盐; mg/L; 250. 10; 溶解性总固体; mg/L; 1000. 表3-7运营期生活污水污染物排放标准 污染物; 指标mg/L; 标准来源. COD; 500; 抚宁污水处理厂收水标准. SS; 300. BOD5; 200. NH3-N; 22. TP; 4. TN; 30. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中表4三级标准. COD; 500. SS; 400. BOD5; 300. NH3-N; -. TP; -. TN; -. COD; 500; 本项目废水排放最终执行. SS; 300. BOD5; 200. NH3-N; 22. TP; 4. TN; 30. 3、噪声 东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A）。 4、固体废物 一般固体废物执行“固体废物污染环境防治法”中“三防”要求，即防扬散、防流失、防渗漏。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 1、废水污染物总量控制指标 本项目无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后，排入抚宁污水处理厂。 采用抚宁污水处理厂出水标准核算COD、氨氮排放量为： COD=50mg/L×240m3/a =0.012t/a NH3-N=5mg/L×240m3/a =0.0012t/a COD、氨氮污染物排放总量已纳入污水处理厂总量指标体系。 # 因此，废水污染物总量控制指标为：COD 0t/a，氨氮0t/a。 # 2、废气污染物总量控制指标 扩建项目无SO2、挥发性有机物排放，不涉及SO2、挥发性有机物总量控制指标。 （1）现有工程氮氧化物排放量 根据前文“现有工程污染物治理措施及实际排放量”章节废气实际排放量计算结果，企业现有工程氮氧化物实际有组织排放量为：0.0375t/a。根据2022年9月批复的《机械零部件精密加工扩建项目环境影响报告书》可知，现有工程环评计算氮氧化物总量控制指标为0.528t/a。 （2）扩建项目氮氧化物排放量 经本报告第四章核算可知，扩建项目（本项目）氮氧化物有组织排放量为0.0088t/a。 （3）扩建后企业氮氧化物以新带老削减量 根据后文可知，扩建后企业氮氧化物以新带老削减量为0.0329t/a。 （4）扩建后企业总体工程氮氧化物排放量 根据计算可知，扩建后企业总体工程氮氧化物有组织排放量为0.0134t/a。 （5）企业现有氮氧化物总量控制指标 根据2022年9月批复的《机械零部件精密加工扩建项目环境影响报告书》可知，现有工程氮氧化物总量控制指标为：0.528t/a。 扩建前后企业废气污染物总量控制指标情况见下表。 - 表3-8扩建后企业废气污染物总量控制指标情况 单位：t/a 项目; 现有工程有组织排放量; 扩建项目有组织排放量; 以新带老削减量; 扩建后总体工程有组织排放量; 扩建后排放变化量; 企业现有总量控制指标; 扩建后是否满足现有总量控制要求. 氮氧化物（来自硝酸挥发）; 0.0375; 0.0088; 0.0329; 0.0134; -0.0241; 0.528; 满足. 挥发性有机物; 0.14; 0; 0; 0.14; 0; 0.3201; 满足. 根据表3-8可知，企业现有氮氧化物总量指标为0.528t/a，扩建后企业总体工程氮氧化物排放量为0.0134t/a，仍满足现有氮氧化物总量控制指标要求。 根据河北省生态环境厅关于印发《关于进一步优化环境影响评价工作的若干措施的通知》（冀环环评〔2023〕218号）可知，氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免于提交主要污染物总量来源说明。根据表3-8可知，本次扩建项目建成后企业总体工程氮氧化物排放量为0.0134t/a，氮氧化物排放量未新增，因此免于提交主要污染物总量来源说明。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房，危废间利用现有，施工期仅为设备安装调试，施工期产生的污染物主要为施工噪声、废水和固废等，施工量极小，施工时间极短。 本项目施工期采用低噪声设备，合理布置施工现场，夜间不施工等措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求；施工期无生产废水产生；施工人员如厕利用现有旱厕，不外排；施工期废包装材料等收集后外售处理。采取上述措施后，项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气污染源主要来自机加工序颗粒物；酸洗工序酸性废气；除油工序、碱中和工序碱雾废气，产生的废气污染物主要为颗粒物、NOx（来自硝酸挥发）、氟化物、硫酸雾和氯化氢。 1.1大气污染物排放情况 本项目大气污染物排放情况、大气排放口基本信息见下列表。 - 表4-1 扩建项目大气污染物排放情况表 编号; 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放形式. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 名称、效率等; 是否为可行技术; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. DA006; 1#酸洗生产线酸洗工序酸性废气；除油工序碱雾废气; NOx; 0.0585; 0.033; 1.65; 经单侧侧向集气罩收集后经1#碱液喷淋塔处理后通过 18m 高排气筒 DA006 排放；集气罩收集效率95%，喷淋塔对氟化物吸收效率85%，对氮氧化物吸收效率85%，对硫酸雾吸收效率90%，风量20000m3/h; 是; 0.0088; 0.005; 0.25; 有组织. 氟化物; 0.39; 0.222; 11.1; 是; 0.0585; 0.033; 1.65; 有组织. 硫酸雾; 0.278; 0.158; 7.90; 是; 0.0278; 0.016; 0.80; 有组织. DA007; 2#酸洗生产线酸洗工序酸性废气；除油工序、碱中和工序碱雾废气; 氯化氢; 2.356; 1.339; 66.95; 经单侧侧向集气罩收集后经2#碱液喷淋塔处理后通过 18m 高排气筒 DA007 排放；集气罩收集效率95%，喷淋塔对氯化氢吸收效率95%，风量20000m3/h; 是; 0.1178; 0.067; 3.35; 有组织. /; 机加工序颗粒物; 颗粒物; 0.015; 0.0028; /; 经自带的集尘器处理车间内无组织排放，处理效率95%; 是; 0.00089; 0.00017; /; 无组织. /; 未收集的酸洗工序酸性废气；除油工序、碱中和工序碱雾废气; NOx; 0.00308; 0.00175; /; 车间密闭，车间内无组织排放; 是; 0.00308; 0.00175; /; 无组织. 氟化物; 0.021; 0.012; /; 是; 0.021; 0.012; /; 无组织. 硫酸雾; 0.0147; 0.008; /; 是; 0.0147; 0.008; /; 无组织. 氯化氢; 0.124; 0.07; /; 是; 0.124; 0.07; /; 无组织. - 表4-2 本项目大气排放口基本信息表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（度）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA006; 废气排气筒; NOx、氟化物、硫酸雾; 119度 13分 35.54秒; 39度 55分 1.92秒; 18; 0.6; 20. DA007; 废气排气筒; 氯化氢; 119度 13分 35.44秒; 39度 55分 1.42秒; 18; 0.6; 20. 本项目按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）和《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见下表。 - 表4-3 本项目排放标准及废气监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 1; DA006; NOx、氟化物、硫酸雾; 1次/半年; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 排放限值要求. 2; DA007; 氯化氢; 1次/半年; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 5 排放限值要求. 3; 厂界; NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值要求. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值要求，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求. 1.2源强核算过程 - 有组织废气 有组织废气包含酸洗工序酸性废气、除油工序碱雾废气、碱中和工序碱雾废气。 1#酸洗生产线酸洗使用浓度为 98%的硫酸或使用硝酸、氢氟酸和纯水配比制得酸洗槽液（体积比分别为 20%、2%和 78%）进行酸洗，使用硫酸的3个酸洗槽尺寸分别为3.0×1.0×1.2m、2.0×0.9×1.3m、2.0×0.9×1.2m，酸洗槽液面面积分别为3m2、1.8m2、1.8m2，酸洗过程中会产生硫酸雾；使用硝酸、氢氟酸的8个酸洗槽尺寸分别为0.9×0.8×1.3m、0.6×0.6×1.15m、0.6×0.6×1.15m、0.6×0.6×1.15m、0.6×0.6×1.15m、0.6×0.6×1.15m、0.6×0.6×1.15m、0.6×0.6×1.15m，酸洗槽液面面积分别为0.72m2、0.36m2、0.36m2、0.36m2、0.36m2、0.36m2、0.36m2、0.36m2，酸洗过程中会产生NOx、氟化物。2#酸洗生产线酸洗使用浓度为 36%的盐酸进行酸洗，2个酸洗槽尺寸分别为6.0×1.0×1.2m、3.0×1.65×1.5m，酸洗槽液面面积分别为6 m2、4.95m2，酸洗过程中会产生氯化氢。本项目投加酸雾抑制剂。 本项目酸洗废气参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）执行，采用产污系数法计算酸雾产生量，公式如下： D=GS ×A×t×10-6 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； GS—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h）；参照该指南中附录B； A—镀槽液面面积，m2； T—核算时段内污染物产生时间，h。 项目酸洗生产线非工作时间采用密封盖板对酸洗槽及除油槽进行密闭处理，防止酸性气体及碱雾排放。 根据以上公式结合本项目设施、工作制度情况计算酸洗废气产生情况见表4-4。 - 表4-4废气产生情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 技术指标; 参数; 抑制剂 削减系 数; 污染物产生量 （t/a）; 污染 物产 生速 率kg/h. 浓度; 是否投加抑制剂; GS （g/m2·h ）; A（m2）; T（h）. 1; 酸洗生产线1#; 氮氧化物; 硝酸 68%; 是; 10.8; 3.24; 1760; /; 0.0616; 0.035. 氟化物; 氢氟酸 40%; 是; 72.0; 3.24; 1760; /; 0.411; 0.233. 硫酸雾; 硫酸98%; 是; 25.2; 6.6; 1760; /; 0.293; 0.166. 2; 酸洗生产线2#; 氯化氢; 盐酸 36%; 是; 643.6; 10.95; 1760; 80%; 2.48; 1.409. 1#酸洗生产线酸性废气经单侧侧向集气罩收集后经1#酸洗线碱液喷淋塔吸收理后通过 18m 高排气筒（DA006）排放；2#酸洗生产线酸性废气经单侧侧向集气罩收集后经2#酸洗线碱液喷淋塔吸收处理后通过18m高排气筒（DA007）排放。 除油工序会产生少量碱性废气，碱性废气通过槽体侧向吸风集气罩收集后排入1#、2#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体。其中酸洗生产线1#碱性废气通过 DA006排气筒排放，酸洗生产线2#碱性废气通过 DA007排气筒排放。 1#酸洗生产线集气罩收集效率95%，则被收集的氮氧化物产生量为0.0585t/a，产生速率为0.033kg/h，风机风量为20000m3/h，产生浓度为1.65mg/m3；被收集的氟化物产生量为0.39t/a，产生速率为0.222kg/h，风机风量为20000m3/h，产生浓度为11.10mg/m3；被收集的硫酸雾产生量为0.278t/a，产生速率为0.158kg/h，风机风量为20000m3/h，产生浓度为7.90mg/m3。碱液喷淋塔对氮氧化物吸收效率85%，对氟化物吸收效率85%，对硫酸雾吸收效率90%，则经1#酸洗线碱液喷淋塔吸收处理后的氮氧化物排放量为0.0088t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度0.25mg/m3；氟化物排放量为0.0585t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度1.65mg/m3；硫酸雾排放量为0.0278t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度0.80mg/m3。排放的氮氧化物、氟化物、硫酸雾浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求。 2#酸洗生产线集气罩收集效率95%，则被收集的氯化氢产生量为2.356t/a，产生速率为1.339kg/h，风机风量为20000m3/h，产生浓度为66.95mg/m3。碱液喷淋塔对氯化氢吸收效率95%，则经2#酸洗线碱液喷淋塔吸收处理后的氯化氢排放量为0.1178t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为3.35mg/m3。排放的氯化氢浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求。 （2）无组织废气 机械加工废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业排污系数进行核算。打磨环节颗粒物产生量2.19kg/t-原料，项目原料用量为500万件/a，（7t/a），则颗粒物产生量为0.015t/a（0.0028kg/h）。经自带的集尘器收集处理后在车间内无组织排放，收集效率95%，处理效率99%，则颗粒物排放量0.00014t/a（0.00003kg/h）。未被集尘器收集的颗粒物量为0.00075t/a（0.00014kg/h），则颗粒物无组织排放总量0.00089t/a（0.00017kg/h）。 酸洗工序未收集到的NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢车间内无组织排放。则NOx无组织排放量0.00308t/a（0.00175kg/h），氟化物无组织排放量0.021t/a（0.012kg/h），硫酸雾无组织排放量0.0147t/a（0.008kg/h），氯化氢无组织排放量0.124t/a（0.07kg/h）。 碱中和工序会产生少量碱性废气，因碱浓度较低，碱雾产生量较小，故不定量分析，车间内无组织排放。 综上，无组织颗粒物排放量为0.00089t/a（0.00017kg/h），无组织NOx排放量为0.00308t/a（0.00175kg/h），无组织氟化物排放量为0.021t/a（0.012kg/h），无组织硫酸雾排放量为0.0147t/a（0.008kg/h），无组织氯化氢排放量为0.124t/a（0.07kg/h）。本项目生产车间为密闭厂房，经估算，无组织NOx厂界排放浓度最大值0.0016358mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；无组织氟化物厂界排放浓度最大值0.011217mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；无组织硫酸雾厂界排放浓度最大值0.007478mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；无组织氯化氢厂界排放浓度最大值0.065416mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；无组织颗粒物厂界排放浓度最大值0.0001589mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求。 （3）非正常工况 非正常排放是指项目生产过程中由于开车、停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，本项目开车、停车、检修时不涉及非正常排污，仅在废气治理设施发生故障时，外排废气中污染物超标排放。类比同类生产设施企业，废气治理设施发生故障的概率≤1次/年，持续时间≤1h；当发现废气治理设施出现故障时，建设单位立即停止生产，待废气治理设施正常运行后再进行生产。因此，本项目非正常工况下污染物外排情况见下表。 - 表4-5 非正常工况废气污染物排放情况表 序号; 产污节点; 污染物 名称; 频次; 排放浓度mg/m3; 持续时间; 排放量. 1; 酸洗生产线1#酸洗废气; NOx; 1次/年; /; 1h; 0.035kg. 氟化物; 1次/年; /; 1h; 0.233 kg. 硫酸雾; 1次/年; /; 1h; 0.166 kg. 2; 酸洗生产线2#酸洗废气; 氯化氢; 1次/年; /; 1h; 1.409kg. 3; 机加工废气; 颗粒物; 1次/年; /; 1h; 0.035 kg. （4）达标分析 废气达标情况见下表。 - 表4-6 本项目废气达标分析一览表 排放口编号; 污染物; 排放形式; 排放情况; 执行标准; 限值; 达标分析. 废气排气筒DA006; 氮氧化物; 有组织; 0.25mg/m3; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求; 200mg/m3; 达标. 氟化物; 有组织; 1.65mg/m3; 7mg/m3; 达标. 硫酸雾; 有组织; 0.80mg/m3; 30mg/m3; 达标. 废气排气筒DA007; 氯化氢; 有组织; 3.35mg/m3; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求; 30 mg/m3; 达标. 厂界无组织; 氮氧化物; 无组织; 厂界最大落地浓度0.0016358mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求; 0.12 mg/m3; 达标. 氟化物; 无组织; 厂界最大落地浓度0.011217mg/m3; 0.02 mg/m3; 达标. 硫酸雾; 无组织; 厂界最大落地浓度0.007478mg/m3; 1.2mg/m3; 达标. 氯化氢; 无组织; 厂界最大落地浓度0.0375mg/m3; 0.2 mg/m3; 达标. 颗粒物; 无组织; 厂界最大落地浓度0.0001589mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求; 1.0 mg/m3; 达标. 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求; 0.3mg/m3; 达标. （5）阳极氧化生产线与1#酸洗生产线同时生产时DA006排气筒污染物达标排放情况 根据前文分析可知，扩建项目建成后4#车间1#酸洗生产线废气及现有阳极氧化生产线废气均进入1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放。前文DA006排气筒的废气排放情况及达标分析仅为扩建项目1#酸洗声单独生产情况下的，此处对现有工程阳极氧化生产线单独生产情况下，以及最不利情况即1#酸洗线与现有阳极氧化线同时生产情况下DA006排气筒废气污染物排放及达标情况分别进行分析。 ①阳极氧化生产线单独生产情况下 根据2023年企业验收检测报告（QCHJ2307182）数据及前文“现有工程污染物治理措施及实际排放量”章节分析可知，现有工程阳极氧化生产线废气中有组织氮氧化物实际产生量为0.0306t/a（0.0058kg/h），硫酸雾实际产生量为0.002t/a（0.00038kg/h），氟化物实际产生量为0.025t/a（0.0048kg/h），扩建后现有阳极氧化生产线废气进入1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放，碱液喷淋塔对氟化物吸收效率85%，对氮氧化物吸收效率85%，对硫酸雾吸收效率90%，喷淋塔风机风量为20000m3/h，则扩建后阳极氧化生产线单独生产情况下DA006排气筒废气排放情况及达标分析见下表。 - 表4-7 扩建后阳极氧化生产线单独生产情况下DA006排气筒废气排放情况及达标分析一览表 编号; 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 是否达标. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 名称、效率等; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. DA006; 阳极氧化生产线废气; NOx; 0.0306; 0.0058; 0.29; 经集气罩收集后经1#碱液喷淋塔处理后通过 18m 高排气筒 DA006 排放；喷淋塔对氟化物吸收效率85%，对氮氧化物吸收效率85%，对硫酸雾吸收效率90%，风量20000m3/h; 0.0046; 0.00087; 0.0435; 达标. 氟化物; 0.025; 0.0048; 0.24; 0.0038; 0.00072; 0.036; 达标. 硫酸雾; 0.002; 0.00038; 0.019; 0.0002; 0.000038; 0.0019; 达标. 根据上表可知，在阳极氧化生产线单独生产情况下，阳极氧化生产线废气经碱液喷淋塔吸收处理后经DA006排气筒排放的氮氧化物排放量为0.0046t/a，排放速率为0.00087kg/h，排放浓度0.0435mg/m3；氟化物排放量为0.0038t/a，排放速率为0.00072kg/h，排放浓度0.036mg/m3；硫酸雾排放量为0.0002t/a，排放速率为0.000038kg/h，排放浓度0.0019mg/m3。排放的氮氧化物、氟化物、硫酸雾浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求。 ②1#酸洗线与现有阳极氧化线同时生产情况下 扩建后1#酸洗线与现有阳极氧化线同时生产情况下，1#酸洗生产线废气及现有阳极氧化生产线废气均进入1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放，喷淋塔对氟化物吸收效率85%，对氮氧化物吸收效率85%，对硫酸雾吸收效率90%，喷淋塔风机风量为20000m3/h，则扩建后1#酸洗线与现有阳极氧化线同时生产情况下DA006排气筒废气排放情况及达标分析见下表。 - 表4-8扩建后1#酸洗线与现有阳极氧化线同时生产情况下DA006排气筒废气排放情况及达标分析一览表 编号; 产污环节; 污染物; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 是否达标. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 名称、效率等; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. DA006; 阳极氧化生产线及1#酸洗线废气; NOx; 0.0891; 0.0388; 1.94; 经集气罩收集后经1#碱液喷淋塔处理后通过 18m 高排气筒 DA006 排放；喷淋塔对氟化物吸收效率85%，对氮氧化物吸收效率85%，对硫酸雾吸收效率90%，风量20000m3/h; 0.0134; 0.00587; 0.2935; 达标. 氟化物; 0.415; 0.2268; 11.34; 0.0623; 0.03372; 1.686; 达标. 硫酸雾; 0.28; 0.15838; 7.919; 0.028; 0.016038; 0.8019; 达标. 根据上表可知，在1#酸洗线与现有阳极氧化线同时生产情况下，阳极氧化生产线废气1#酸洗线废气统一经碱液喷淋塔吸收处理后通过1根18m高排气筒DA006排放，此情况下DA006排气筒氮氧化物排放量为0.0088t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度0.25mg/m3；氟化物排放量为0.0585t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度1.65mg/m3；硫酸雾排放量为0.0278t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度0.80mg/m3。排放的氮氧化物、氟化物、硫酸雾浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求。 综上所述，在阳极氧化生产线单独生产情况下，以及在最不利情况即阳极氧化生产线与1#酸洗生产线同时生产情况下，DA006排气筒污染物均达标。 （6）电镀锌生产线与2#酸洗生产线同时生产时DA007排气筒污染物达标排放情况 根据前文分析可知，扩建项目建成后4#车间2#酸洗生产线废气及现有电镀生产线废气均进入1根18m高排气筒DA007排放。前文DA007排气筒的废气排放情况及达标分析仅为扩建项目2#酸洗生产线单独生产情况下的，此处对现有工程电镀锌生产线单独生产情况下，以及最不利情况即2#酸洗线与现有电镀锌生产线同时生产情况下DA007排气筒废气污染物排放及达标情况分别进行分析。 ①电镀锌生产线单独生产情况下 电镀锌生产线废气进入现有碱液喷淋塔（风机风量为5000m3/h）处理后通过1根18m高排气筒DA007排放。根据2023年企业验收检测报告（QCHJ2307182）数据及前文“现有工程污染物治理措施及实际排放量”章节分析可知，现有工程电镀锌生产线废气中有组织氯化氢实际排放量为0.125t/a（0.0355kg/h）。则扩建后电镀锌生产线单独生产情况下DA007排气筒废气排放情况及达标分析见下表。 - 表4-9扩建后电镀锌生产线单独生产情况下DA007排气筒废气排放情况及达标分析一览表 编号; 产污环节; 污染物; 治理设施; 排放情况; 是否达标. 名称、效率等; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. DA007; 电镀锌生产线废气; 氯化氢; 经集气罩收集后经碱液喷淋塔处理后通过 18m 高排气筒 DA007排放；喷淋塔风机风量5000m3/h; 0.125; 0.0355; 5.4; 达标. 根据上表可知，在电镀锌生产线单独生产情况下，电镀锌生产线废气经碱液喷淋塔吸收处理后经DA007排气筒排放的氯化氢排放量为0.125t/a，排放速率为0.0355kg/h，排放浓度5.4mg/m3。排放的氯化氢浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求。 ②2#酸洗线与现有电镀锌生产线同时生产情况下 扩建后2#酸洗线与现有电镀锌生产线同时生产情况下，2#酸洗生产线废气进入2#酸洗线碱液喷淋塔（风机风量20000m3/h）处理后与现有电镀锌生产线废气进入现有碱液喷淋塔（风机风量5000m3/h）处理后一起通过1根18m高排气筒DA007排放，则扩建后2#酸洗线与现有电镀锌生产线同时生产情况下DA007排气筒废气排放情况及达标分析见下表。 - 表4-10扩建后2#酸洗线与现有电镀锌生产线同时生产情况下DA007排气筒废气排放情况及达标分析一览表 编号; 产污环节; 污染物; 治理设施; 排放情况; 是否达标. 名称、效率等; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. DA007; 电镀锌生产线及2#酸洗线废气; 氯化氢; 经集气罩收集后经1#碱液喷淋塔处理后通过 18m 高排气筒 DA007 排放；风机总风量为25000m3/h; 0.2428; 0.1025; 4.1; 达标. 根据上表可知，在2#酸洗线与现有电镀锌生产线同时生产情况下，2#酸洗生产线废气进入2#酸洗线碱液喷淋塔（风机风量20000m3/h）处理后与现有电镀锌生产线废气进入现有碱液喷淋塔（风机风量5000m3/h）处理后一起通过1根18m高排气筒DA007排放，风机总风量为25000m3/h，此情况下DA007排气筒氯化氢排放量为0.2428t/a，排放速率为0.1025kg/h，排放浓度4.1mg/m3。排放的氯化氢浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 排放限值要求。 综上所述，在电镀锌生产线单独生产情况下，以及在最不利情况即电镀锌生产线与2#酸洗生产线同时生产情况下，DA007排气筒污染物均达标。 （7）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)第8.7.5.1条：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据预测结果可知，项目各废气排气筒有组织排放的各污染物及无组织排放的各污染物最大落地贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此项目无需设置大气防护距离。 1.3大气污染治理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ885—2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中废气污染防治可行技术，符合性见下表。 - 表4-11废气治理可行性分析表 标准/规范; 产污环节; 主要污染物; 可行技术; 本项目拟采用技术; 符合性分析. 《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ885—2017）; 酸碱废气; 氟化物、 氮氧化物、硫酸雾、 氯化氢; 喷淋 塔中和法; 碱液喷淋塔; 符合. 《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）; 机加; 颗粒物; 袋式除尘、静电除尘; 袋式集尘器; 符合. 根据上表，本项目酸洗过程中产生的氟化物、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢经收集后经碱液喷淋塔处理排放是可行的，机械加工过程中产生的颗粒物经收集后由袋式集尘器处理排放是可行的。 1.4小结 本项目废气治理设施采用了排污规范中的可行性技术，废气经净化后可以稳定达标排放。项目实施后对大气环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为酸洗生产线废水、碱液喷淋塔废水及生活污水。 （1）废水污染源源强核算 ①生活污水 员工生活用水量参照《生活与服务业用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T 5450.1-2021）中“城镇居民”，用水定额30 m3/（人▪年），本项目新增员工10人，全年工作220天，计算得生活用水量为300m3/a，1.364m3/d；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为 240m3/a，1.091m3/d。经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理。 表4-12生活污水各污染物浓度取值情况一览表 mg/L 类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水产生量（m3/a）; 240. 污染物产生浓度（mg/L）; 7.5; 350; 180; 150; 25; 3; 15. 污染物产生量（t/a）; /; 0.084; 0.0432; 0.036; 0.006; 0.00072; 0.0036. ②生产废水 项目纯水制备浓水用于酸洗生产线除油槽补水，本项目生产废水主要为除油、酸洗等工序清洗废水、碱液喷淋塔废水。 根据水平衡可知，本项目生产废水产生量为561m3/a，酸洗生产线废水和喷淋塔废水排入现有1号污水处理站集中处理，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺用水水质标准后回用不外排。 根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）、《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）和《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）以及结合本项目生产特点可知，本项目生产废水主要污染因子为 pH、COD、氨氮、总磷、总氮、SS、氟化物、石油类等。主要污染物产生情况见下表。 - 表4-13 生产废水各污染物浓度取值情况一览表 mg/L 类别; pH; COD; 氨氮; SS; 石油类; 氟化物; 总氮; 总磷. 废水产生量（m3/a）; 561. 污染物产生浓度（mg/L）; 5-8; 500; 10; 300; 120; 20; 50; 20. 污染物产生量（t/a）; /; 0.28; 0.0056; 0.168; 0.067; 0.011; 0.028; 0.011. （2）污水治理设施情况见下表 - 表4-14生活污水治理设施及预计排放情况情况一览表 类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水产生量（m3/a）; 240. 污染物产生浓度（mg/L）; 7.5; 350; 180; 150; 25; 3; 15. 污染物产生量（t/a）; /; 0.084; 0.0432; 0.036; 0.006; 0.00072; 0.0036. 治理设施情况; 化粪池. 污染物排放浓度(mg/L); 7.6; 123; 45; 26; 8; 0.7; 10. 污染物排放量（t/a）; /; 0.02952; 0.0108; 0.00624; 0.00192; 0.000168; 0.0024. 由上表可知，项目生活污水处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4三级标准，以及河北抚宁污水处理厂收水水质要求。 表4-15生产废水治理设施及预计排放情况情况一览表 类别; pH; COD; 氨氮; SS; 石油类; 氟化物; 总氮; 总磷. 废水产生量（m3/a）; 561. 污染物产生浓度（mg/L）; 5-8; 500; 10; 300; 120; 20; 50; 20. 污染物产生量（t/a）; /; 0.28; 0.0056; 0.168; 0.067; 0.011; 0.028; 0.011. 治理设施情况; 1号污水处理站处理后全部回用. 去除效率（%）; /; 93; 90; 98; 99; 95; 90; 95. 1号污水站处理后浓度(mg/L); 6.5-8.5; 35; 1; 6; 0.5; 1; 5; 1. 污染物排放量（t/a）; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，项目生产废水处理后可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中工艺用水水质标准，全部回用不外排。 （3）污水处理站可行性分析 ①污水处理站处理能力及废水回用可行性分析 扩建项目酸洗生产线除油工序水洗废水、酸洗工序水洗废水与现有工程阳极氧化生产线废水和电镀锌生产线除油清洗废水、酸洗清洗废水水质相似，除油、酸洗清洗废水产生量共计 2.536m3/d、558m3/a ，进入 1 号污水处理站处理。各清洗废水均通过各自独立管网进行输送。扩建项目碱液喷淋塔废水中的主要污染物为 pH、COD、SS 等，水质与清洗废水水质相似，废水产生量为3m3/a，排入1号污水处理站进行处理。则扩建项目进入 1 号污水处理站总废水量为 2.55m3/d、561m3/a。 根据现有工程环评报告书可知，企业现有工程进入1 号污水处理站废水量为 0.1m3/d、22.4m3/a，则扩建项目建成后进入1号污水处理站废水总量为 2.65m3/d、583.4m3/a。现有 1号污水处理站处理规模为 2m3/d，污水处理站处理规模不能满足扩建项目要求。 本项目对现有1号污水处理站进行改造，处理规模改造为 5m3/d，并设置2个容积为52.2 m3的调节水池，规格均为6 m×3 m×2.9m。则改造后的1号污水处理站处理规模满足要求。 综上所述，本项目污水处理站处理能力满足废水处理要求，根据水平衡分析可知，污水处理站出水可全部回用于生产不外排。 ②污水处理站处理工艺可行性分析 1 号污水处理站污水处理工艺选择“隔油-中和-化学沉淀-生物处理-反渗透”工艺，主要处理含油废水和酸碱废水，扩建项目酸洗生产线除油工序水洗废水、酸洗工序水洗废水与现有工程阳极氧化生产线废水和电镀锌生产线除油清洗废水、酸洗清洗废水水质相似，均属于酸碱废水。 图4-1 1 号污水处理站污水处理工艺流程图 1 号污水处理站处理工艺为“隔油-中和-化学沉淀-生物处理-反渗透”，进入1 号污水处理站混合废水主要污染物为 pH、COD、SS、石油类、氟化物，根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）可知，废水处理工艺采用的为上述规范推荐技术，同时根据《电 镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11）可知，采用生物膜处理技术 COD 去除效率为＞90%；采用化学沉淀法，重金属去除效率＞98%；使用反渗透处理技术，系统脱盐率＞97%。因此企业现有 1 号污水处理站现有处理工艺满足规范推荐技术要求，适用于所有电镀企业的各种电镀生产线的废水回用处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855-2017）中废水污染防治可行技术，符合性见下表。 - 表4-16 废水治理可行性分析表 废水类别; 主要污染物; 可行技术; 本项目拟采用技术; 符合性分析. 综合废水 （含生活污水、初 期雨水）; pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化物、动植物油类; 缺氧/好氧（A/O）生物处理技术 厌氧－缺氧/好氧（A2/O）生物处理技术 好氧膜生物处理技术 缺氧（或兼氧）膜生物处理技术 厌氧－缺氧（或兼氧）膜生物处理技术; 隔油-中和-化学沉淀-生物处理-反渗透; 符合. 根据上表可知，本项目 1 号污水处理站采用的“隔油-中和-化学沉淀-生物处理-反渗透”技术为规范中规定的可行性技术。 综上所述，1号污水处理站处理工艺处理扩建项目产生的废水可行。 （4）污水处理厂依托可行性分析 河北抚宁污水处理厂位于留守营镇东南，京山铁路以南、205国道以北，占地 90 余亩，收水范围为抚宁城区、留守营地区造纸工业污水、开发区废水。采用“氧化沟+V 型滤池+紫外线消毒”处理工艺，其设计规模为 7.5 万立方米/日，实际建设处理能力 5 万吨/日（一期），二期（2021~2030 年）计划扩建至 7.5 万吨/日，目前实际处理量约 4.3 万吨/日。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。本项目位于收水范围内，生活污水水量不大，水质简单，污染物排放浓度满足收水标准，废水经化粪池处理后进入市政污水管网，经抚宁污水处理厂集中处理达标排放，不直接排入地表水体，因此项目依托污染处理设施环境可行。 （5）监测要求 本项目生活污水属于间接排放，且企业属于非重点排污单位，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985-2018），不需要对生活污水排放口进行监测。 （6）小结 本项目生产废水经污水处理站处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入河北抚宁污水处理厂，对水环境影响较小。 3、噪声对环境的影响分析 （1）噪声源强调查清单 项目产噪设备主要为机加工车间车床和磨机、污水处理站和废气处理的风机、泵类等，源强约75~90dB(A)，项目优先选用低噪设备、基础减振、隔声等措施，降噪效果约25dB(A)；项目噪声源及噪声控制措施情况见下表。 - 表4-17工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 名称; 空间相对位置/m; 声源源强dB（A）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 发声特性; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 数控机床1; 60.48; 122.14; 1; 80; 10.00-32.67; 69.33-69.37; 连续; 昼、夜 间; 20; 43.33-43.37; 1. 数控机床2; 61.79; 122.15; 1; 80; 9.98-31.36; 69.33-69.37; 43.33-43.37; 1. 数控机床3; 63.14; 122.18; 1; 80; 9.94-30.01; 69.33-69.37; 43.33-43.37; 1. 数控机床4; 60.48; 121.73; 1; 80; 10.41-32.68; 69.33-69.36; 43.33-43.36; 1. 数控机床5; 61.75; 121.73; 1; 80; 10.40-31.41; 69.33-69.36; 43.33-43.36; 1. 数控机床6; 63.07; 121.73; 1; 80; 10.39-30.09; 69.33-69.36; 43.33-43.36; 1. 数控机床7; 60.45; 121.5; 1; 80; 10.64-32.71; 69.33-69.36; 43.33-43.36; 1. 数控机床8; 50.58; 122.51; 1; 80; 11.00-32.71; 69.33-69.36; 43.33-43.36; 1. 数控无心磨机床1; 50.58; 122.51; 1; 80; 8.91-42.57; 64.33-64.38; 38.33-38.38; 1. 数控无心磨机床2; 51.44; 122.51; 1; 80; 9.69-41.71; 64.33-64.37; 38.33-38.37; 1. 激光打标机1; 98.16; 85.88; 1; 75; 2.58-32.46; 65.36-65.81; 39.36-39.81; 1. 激光打标机2; 98.66; 85.9; 1; 75; 2.40-32.48; 65.36-65.88; 39.36-39.88; 1. 泵类1; 104.09; 75.91; 1; 85; 10.08-22.51; 75.37-75.39; 昼间; 49.37-49.39; 1. 泵类2; 104.08; 65.33; 1; 85; 11.86-25.12; 75.37-75.38; 昼间; 49.37-49.38; 1. - 表4-18工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 风机1; /; 116.26; 75.77; 1; 80/1; 隔声、减振、消音; 昼间. 2; 风机2; /; 116.27; 65.19; 1; 80/1. 注：以厂界西南角为坐标原点，东西方向为X，东为正方向，南北方向为Y，北为正方向。 （2）环境数据 项目噪声环境影响预测基础数据，见下表。 - 表4-19项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. （3）噪声预测模式 1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境影响衰减： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： Lp2= Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A 声级的隔声量，dB。 3）与背景值叠加预测点总声压级采用下面公式： Leq=10Lg[100.1Leqg+100.1Leqb] 式中：Leq——预测点噪声预测值； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值； Leqb——预测点的背景噪声值。 （4）预测结果及影响分析 采用环安噪声环境影响评价系统，进行预测后，厂界噪声贡献值及达标分析，如下： - 表4-20项目昼、夜间厂界噪声最大贡献值预测结果与达标分析 名称; X(m); Y(m); 地面高程(m); 离地高度(m); 昼间贡献值(dB); 夜间贡献值(dB); 厂界标准值(dB); 是否达标. 昼间; 夜间. 第1边（东厂界）的贡献最大值; 124.74; 72.40; 0; 1.20; 54.54; 47.23; 65; 55; 是. 第2边（南厂界）的贡献最大值; 84.88; -5.58; 0; 1.20; 41.87; 36.30; 65; 55; 是. 第3边（西厂界）的贡献最大值; -1.99; 105.33; 0; 1.20; 44.62; 44.01; 65; 55; 是. 第4边（北厂界）的贡献最大值; 68.21; 142.28; 0; 1.20; 54.50; 54.50; 65; 55; 是. 从上表的预测结果可以看出，项目营运期东、南、西、北侧厂界环境噪声最大贡献值昼、夜间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周边声环境影响很小。 （5）噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）等文件，本次评价提出如下噪声监测要求： - 表4-21 噪声监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、南、西、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 项目产生的固体废物主要为除油槽及污水处理浮油、除油及碱洗废碱液、酸洗废酸液、污水处理污泥、污水处理浓缩废液、废酸桶、废机油、废机油桶、废砂轮沫、废乳化液桶、废渗透膜、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、钛合金废屑、生活垃圾。 ①浮油 主要来自项目除油槽及污水处理过程中，产生量0.04t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW08 ，废物代码为900-210-08。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ②废碱液 主要来自酸洗生产线除油槽废槽液、碱洗槽废槽液，根据项目酸洗生产线除油槽、碱洗槽槽液更换次数和更换量，项目废碱液产生量为15.62t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW17，危废代码为336-064-17。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ③废酸液 主要来自酸洗生产线酸洗槽废槽液，根据酸洗生产线酸洗槽槽液更换次数和更换量，项目废酸液产生量为21.27t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW17，危废代码 336-064-17。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ④污水处理污泥 根据项目生产废水污染物去除情况和污泥处理工艺（板框压滤，污泥含水率 80%），通过采用物料衡算法计算可知项目污水处理污泥产生量约 0.825t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW17，危废代码 336-052-17。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ⑤废渗透膜 项目废水处理站 RO 设备运行过程中产生的废渗透膜，产生量约0.002t/a，《国家危险废物名录》（2021）中的 HW49，危废代码 900-041-49。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ⑥污水处理浓缩废液 产自废水处理 RO 设备运行过程中，产生量为140.14t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW49，危废代码 722-006-49。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ⑦废酸桶 项目酸性原料使用后产生的废酸桶，产生量约 0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW49，危废代码 900-041-49。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ⑧废机油 项目机加工设备运行、维修中会使用机油，会产生废机油，产生量约1.36t/a，废机油属于“HW08”中“非特定行业- 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，废物代码为“900-214-08”。 产生的废机油暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ⑨废机油桶 项目机加工设备运行、维修中会使用机油，会产生废机油桶，产生量约 0.06t/a，废机油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，废物代码为“900-249-08”。产生的废机油桶暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 ⑩废砂轮沫 项目机加工磨削过程中产的废砂轮沫，产生量约 0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW09，危废代码 900-006-09。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 废乳化液桶 项目使用乳化液过程中产的废乳化液桶，产生量约 0.06t/a，属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW49，危废代码 900-041-49。暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 钛合金废屑 机加工产生的废屑，产生量约 0.3t/a。属于《国家危险废物名录》（2021）中的 HW09，危废代码 900-006-09。沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。 废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装 酸雾抑制剂使用过程中产生的废包装物，产生量约0.015t/a。属于《国家危险废物名录》 （2021）中的HW49，危废代码900-041-49。 生活垃圾 本项目新增职工10 人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，本项目生活垃圾产生量为1.1t/a。 本项目固体废物产生及处置情况如下： - 表4-22固体废物产生及贮存、处置情况一览表 序号; 种类; 代码; 产生量（t/a）; 暂存措施; 最终去向. 1; 浮油; 900-210-08; 0.04; 危废间; 专用容器盛装，暂存于场区危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置. 2; 废碱液; 336-064-17; 15.62. 3; 废酸液; 336-064-17; 21.27. 4; 污水处理污泥; 336-052-17; 0.825. 5; 废渗透膜; 900-041-49; 0.002. 6; 污水处理浓缩废液; 722-006-49; 140.14; 暂存污水处理浓缩废液收集池; 暂存污水处理浓缩废液收集池，定期委托有相应处置资质单位运走处置. 7; 废酸桶; 900-041-49; 0.2; 危废间; 专用容器盛装，暂存于场区危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置. 8; 废机油; 900-214-08; 1.36. 9; 废机油桶; 900-249-08; 0.06. 10; 废砂轮沫; 900-006-09; 0.5. 11; 废乳化液桶; 900-041-49; 0.06. 12; 钛合金废屑; 900-006-09; 0.3; 危废间; 暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用. 13; 废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装; 900-041-49; 0.015; 危废间; 专用容器盛装，暂存于场区危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置. 14; 生活垃圾; /; 1.1; 垃圾桶; 当地环卫部门统一清运. - 表4-23危险废物产生、处置情况表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 浮油; HW 08; 900-210-08; 0.04; 除油及污水处理; 淤泥状; 矿物油; 矿物油; 1次/半年; T,I; 暂存厂内危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废碱液; HW 17; 336-064-17; 15.62; 除油; 液态; pH; pH; 1次/年; T/C. 废酸液; HW 17; 336-064-17; 21.27; 酸洗; 液态; pH; pH; 1次/年; T/C. 污水处理污泥; HW 17; 336-052-17; 0.825; 污水处理; 淤泥状; 氟化物、 SS、pH等; 氟化物、 SS、pH等; 1次/月; T. 废渗透膜; HW 49; 900-041-49; 0.002; 污水处理; 固态; 氟化物、 杂质; 氟化物、 杂质; 1次/季度; T/In. 污水处理浓缩废液; HW 49; 722-006-49; 140.14; 污水处理; 液态; 氟化物、 杂质; 氟化物、 杂质; 1次/六天; T/In; 暂存污水处理浓缩废液收集池，定期委托有相应处置资质单位运走处置. 废酸桶; HW 49; 900-041-49; 0.2; 酸洗; 固态; pH; pH; 1次/月; T/In; 专用容器盛装，暂存于场区危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置. 废机油; HW 08; 900-214-08; 1.36; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1次/月; T,I. 废机油桶; HW 08; 900-249-08; 0.06; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 1次/月; T,I. 废砂轮沫; HW 09; 900-006-09; 0.5; 机加工; 固态; 矿物油; 矿物油; 1次/月; T. 废乳化液桶; HW 49; 900-041-49; 0.06; 机加工; 固态; 矿物油; 矿物油; 1次/月; T,I. 钛合金废屑; HW 09; 900-006-09; 0.3; 机加工; 固态; 矿物油; 矿物油; 1次/月; T; 暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用. 废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装; HW 49; 900-041-49; 0.015; 包装; 固态; 乳化剂; 乳化剂; 1次/月; T/In; 专用容器盛装，暂存于场区危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置. （2）一般固废暂存间环境管理要求 一般固体废弃物的贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （3）危险废物暂存间建设情况 本次扩建项目除浓缩废液外的危险废物暂存依托现有工程2座总建筑面积约70m2的危废暂存间，位于厂区东北角，扩建后项目产生的危险废物等分别收集并加盖密闭，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危险废物处置单位处置。两座危废间总建筑面积约70m2 ，设计储存量为 10 t，现有工程占用危废间的最大占用量为4.981t，剩余 5.019t 储存容量，本项目危险废物除浓缩废液外最大产生量为40.247 吨，清运周期为每月一次，则本项目需要的储存容量为3.35t，因此危废间剩余储存容量满足本项目储存要求。4#车间设置一座污水处理浓缩废液收集池（3.82m3），本项目浓缩废液年最大产生量为140.14m3，现有工程浓缩废液年最大产生量为7.628m3，总产生量为147.768m3，清运周期为5天一次，则浓缩废液在收集池内的最大存储量为3.358 m3，因此浓缩废液收集池容量满足本项目储存要求。综上所述，扩建完成后厂区危废间和浓缩废液收集池剩余存储量均能满足项目产生的危险废物贮存需求。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危废间地面和墙体采用坚固的材料建造，表面无裂缝。危废暂存间地面、1.0m高墙裙采取防渗措施，防渗层为至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s）。项目危废贮存过程通过桶装加盖密闭的方式，控制大气污染物排放。同时采取技术和管理措施防止无关人员进入。最终定期交由有资质的危险废物处置单位处置。危险废物按危废相关标准要求进行收运管理，并做好交接记录台账，并按危险废物转移“五联单”要求留档。 （4）危险废物贮存场所环境影响分析 现有危废暂存间具有固定的区域边界，与其他区域进行了隔离；采取了防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；贮存的危险废物置于容器或包装桶中；根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取了防渗、防漏等污染防治措施，采用了容器或包装桶，并加盖密闭存放；贮存的危险废物做到了及时清运，实时贮存量未超过3吨。因此现有危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中环境管理要求。 （5）危险废物运输过程的环境影响 项目危废产生后立即加盖密闭，运送至危废间。厂区内运输道路平整，在运输过程按照要求操作，避免遗撒，并配备泄漏处理应急物资和其他保障措施；外运有资质单位时的运输由处置单位提供运输车辆，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求作业。 （6）危险废物管理计划和管理台账 按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），规定的分类管理要求，制定危险废物管理计划，内容应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施；建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关信息；通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门备案危险废物管理计划，申报危险废物有关资料。按危险废物转移“五联单”要求留档。 （7）日常管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。 同时项目需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则（HJ 1259—2022）》的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。 综上，本次技改项目固体废物对环境的影响很小。 5、地下水、土壤 针对项目工艺特点，本评价建议采取以下地下水污染防治措施： （1）源头控制措施 ①本项目涉及的槽体采用碳钢或者 PP 材质，槽体底部和地面接触处均采用不低于2mm的防渗处理，防渗材料为混凝土垫料、高密度聚乙烯防渗层、混凝土保护层、环氧地坪漆等，能够有效防止液体的下渗对地下水的影响。 ②本项目厂区化粪池已进行防渗处理。 ③对废机油、废机油桶、废乳化液桶、废砂轮沫等存放于危险废物暂存库内，并存放于防渗漏的铁质托盘上。 （2）分区防渗措施 重点防渗区：危废暂存间地面、1.0m高墙裙采用防腐防渗混凝土材料，同时设置厚度不小于2.0mm的高密度聚乙烯防渗材料等人工防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；4#车间、污水处理站、调节水池、事故池、消防废水池防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：仓库和化粪池防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10 -7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、预留空地）、厂区道路全部进行水泥硬化处理。 为确保防渗措施的防渗效果，项目应严格按防渗设计要求进行防渗施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免漆料或废油等跑冒滴漏。评价要求对防渗设施定期检查，一旦发生渗漏及时修补。采取以上措施后，可有效的防止污染物的渗漏，防止项目对区域地下水及土壤环境造成不利影响，措施可行。 6、环境风险 （1）评价依据 1）风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是硝酸、氢氟酸、硫酸、盐酸、氢氧化钠、机油、乳化液、危险废物。 2）风险潜势初判 本项目危险物质的重大危险源识别结果见下表。 - 表4-24 重大危险源识别表 危险物质名称; 临界量Q（t）; 最大储存量q（t）; 折纯最大储 存量q（t）; q/Q. 盐酸（浓度 36%）; 7.5; 0.05; 0.0486; 0.00648. 硝酸（浓度 68%）; 7.5; 0.05; 0.0425; 0.00567. 氢氟酸（浓度 40%）; 1; 0.02; 0.02; 0.02. 硫酸（浓度 98%）; 10; 0.03; 0.03; 0.003. 氢氧化钠; /; 0.2; /; /. 机油; 2500; 0.34; /; 0.000136. 乳化液; 2500; 0.25; /; 0.0001. 危险废物; 50; 40.247; /; 0.80494. 合计; 0.840326. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界值比值Q<1，项目环境风险潜势为I，按照导则要求只需要进行环境风险简单分析。 （2）环境风险识别 1）主要危险物质及分布情况 本项目的危险物质主要为：硝酸、氢氟酸、硫酸、盐酸、氢氧化钠、机油、乳化液、危险废物, 主要分布于仓库、4#车间、油品库、危废暂存间、污水处理站、调节水池。 2）可能影响环境的途径 本项目存在的风险源、可能影响途径见下表。 - 表4-25建设项目风险因素识别表 序号; 危险单元; 风险源; 存在危险物质; 可能发生的事故类型; 可能影响环境的途径及方式. 1; 4#车间; 槽体; 酸、碱类; 酸洗槽、碱槽破损导致酸、碱液泄漏污染土壤和地下水，酸雾塔故障导致氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢超标排放，污染周边大气环境。; 酸、碱液在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质；人员处置过程中不慎接触或产生酸、碱液飞溅会腐蚀皮肤。氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢气体扩散至大气中，污染大气环境。. 2; 危废暂存间; 暂存容器; 酸碱废液、废机油; 酸、碱废液暂存容器破损导致酸、碱废液泄漏污染土壤和地下水，废机油泄漏污染地下水和土壤、油类挥发产生的非甲烷总烃、着火产生次生污染物CO 对周边大气环境的污染及人员的伤害; 酸、碱废液在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质；人员处置过程中不慎接触或产生酸、碱废液飞溅会腐蚀皮肤。氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢气体扩散至大气中，污染大气环境。油类物质在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质；油类物质挥发的烃类废气及着火后产生的次生污染物 CO 会扩散到大气中，污染大气环境，损害人员健康。. 3; 仓库; 原料容器; 酸液; 盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸泄漏，污染土壤、地下水，挥发的氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢气体伤害人身安全及污染周边大气 环境。; 盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质；人员处置过程中不慎接触或产生酸液 飞溅会腐蚀皮肤。挥发的氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢气体，扩散至大气中，污染大气环境，且泄漏点及下风向周围浓度较高，人员吸入会产生中毒、窒息、腐蚀等后果。. 4; 油品库; 油桶; 油类物质; 机油泄漏污染地 下水和土壤、油类挥发产生的非甲烷总烃、着火产生次生污染物CO 对周边大气环境的污染及人员的伤害; 油类物质在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质；油类物质挥发的烃类废气及着火后产生的次生污染物 CO 会扩散到大气中，污染大气环境，损害人员健康。. 5; 污水处理站; 各类池体; 废水; 含有盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸的废水处理罐破损导致废水泄漏，污染土壤、地下水，不慎流出厂界可能污染地表水。; 废水在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质，当泄漏量较大时，可能流出厂界污染周边地表水体，如通过径流、进入雨、污水管网等途径污染地表水体。. 6; 调节水池; 池体; 废水; 含有盐酸、氢氟酸、硝酸、硫酸的废水池破损导致废水泄漏，污染土壤、地下水，不慎流出厂界可能污染地表水。; 废水在泄漏流经区域通过地面漫流、垂直入渗至土壤层，污染物部分截留在土壤中，通过连续入渗至地下水，污染物向下迁移，污染地下水水质，当泄漏量较大时，可能流出厂界污染周边地表水体，如通过径流、进入雨、污水管网等途径污染地表水体。. （3）环境风险防范措施及应急要求 为防止风险事故的发生，项目采取以下环境风险防范措施： 1）仓库风险防范措施 公司仓库基础地面及围墙裙脚均进行防腐防渗处理。为了降低发生火灾等风险影响，仓库内设置有灭火器；周围设置围堰，用来收集泄漏物料及易燃物质着火产生的少量消防废水，围堰四壁做防渗处理，同时厂区配备沙袋等应急物资，事故状态下可临时加高围堰保证事故废水的全部收集。 2）油品库风险防范措施 公司油品库基础地面及围墙裙脚均进行防腐防渗处理。为了降低发生火灾等风险影响，仓库内设置有灭火器，日常采取如下防范措施： ①油品库房内严禁烟火，库内定期检查，配备消防设施和应急救援物资； ②加强电气维护，保证线路绝缘、接地、漏电保护装置完好； ③当班人员定期进行巡检，并做好相关检查记录； ④加强安全管理，严格要求职工自觉遵守各项规章制度，操作规程，严守纪律，防止危险区有违章动火。 3）危险废物暂存间风险防范措施 ①危废暂存间基础地面及围墙裙脚均使用 2mm 厚度 HDPE 膜进行防腐防渗，渗透系数不大于10-10 cm/s； ②危险废物间内各危险废物暂存于托盘之上，托盘上部设置有封闭围档，可确保液态废物泄漏后完全收集在托盘围堰之内； ③危废间设置灭火器，一旦发生机油等着火事故，及时灭火防止火势蔓延，减少 CO 排放对大气环境的污染和对人员健康危害； ④周围设置围堰，围堰四壁做防渗处理，用来收集泄漏废酸碱及含油废物，如含油废物发生着火，使用干式灭火器灭火。 4）4#车间风险防范措施 ①车间地面采用防腐防渗混凝土及水泥进行进行硬化防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s； ②加强操作人员岗位培训，熟悉操作规范程序，防范因操作失误导致发生事故； ③生产时及时准确的反馈生产运行状况，设专人监控，一旦发现系统异常，及时按操作规程停止设备运行，采取响应控制措施； ④设置灭火器、沙袋等应急器材，一旦发生火灾事故，用提前准备好的沙袋、消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施将污水拦截在厂区之内，以防止污水排入附近水环境，造成超标排放； ⑤周围均设置围堰，用来收集泄漏酸、碱液，池体及围堰四壁做均防腐耐酸碱、防渗处理，收集的酸、碱液经地面收集至集水池，排入污水处理站处理达标后排放。 5）污水处理站、调节水池风险防范措施 ①污水处理站、调节水池各池体选用优质材料，防腐耐酸，池体底部防渗处理； ②污水处理站、调节水池设有专人管理，定期排查风险隐患，设置监控设施，减少泄漏事故的发生； ③污水处理站、调节水池周围设置围堰，用来拦截并收集泄漏酸、碱液，当废水小量泄漏时，围堰可以满足收容要求；围堰四壁做防渗处理，收集的废水经泵排进入集水池，后经处理达标后排放； ④污水处理站、调节水池周围设置1个10m3的事故池，与污水处理站各处理池有管线连接，设置阀门，当池体破损或运行故障等导致污水站不能正常运行或有泄漏风险时，废水可通过自流方式或泵排方式进入事故池，事故结束后将事故池废水回流至集水池，后经处理达标后排放。 6）应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求修订突发环境事件应急预案，并在环保局备案，在日后运行贯彻实施，以应对可能发生的应急危害事故。成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，厂内各职能部门对事故急救等各负其责，配备相应的事故应急物资。 7）要加强对职工职业培训和安全教育。职工要掌握在事故发生后应急救援措施。工厂保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。 （4）分析结论 本项目所涉及的风险物质主要为硝酸、氢氟酸、硫酸、盐酸、氢氧化钠、机油、乳化液、危险废物，有发生泄漏、火灾的可能性，应采取相应风险事故防范措施，编制突发环境事件应急预案。项目拟采取的风险防范措施有效，在严格落实的情况下，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。因此，项目的风险水平是可以接受的。 7、碳排放环境影响评价 国务院关于印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发[2016]61 号)中提出：“顺应绿色低碳发展国际潮流，把低碳发展作为我国经济社会发展的重大战略和生态文明建设的重要途径，采取积极措施，有效控制温室气体排放。加快科技创新和制度创新，健全激励和约束机制，发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，加强碳排放和大气污染物排放协同控制，强化低碳引领，推动能源革命和产业革命，推动供给侧结构性改革和消费端转型，推动区域协调发展，深度参与全球气候治理，为促进我国经济社会可持续发展和维护全球生态安全作出新贡献”。 为贯彻落实“碳达峰、碳中和”相关文件决策部署和文件精神，以及地方政策要求，进行了本项目碳排放评价，如下： （1）政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 （2）工程分析 根据前述工程分析可知，识别本项目自身的碳排放节点为净购入电力。 （3）核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 （4）碳排放绩效核算 ①净购入电力 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（tCO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh） 飞机零部件生产线年用电量56万 KW·h/a，则年净购入电力为560MWh，EF电𝐸𝐹电取0.5703 kg/kWh（即0.5703 t/MWh）。净购入电力对应的碳排放量=560MWh ×MWh×0.5703 t/MWh =319.368 tCO2。 （5）碳排放管理与监测计划 项目主要通过设备选型，加强设备日常维护，并按班次记录产量、用电量、耗油量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 （6）碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备选型等方面落实减排理念，并通过日常原料、电力消耗与产能等指标作为绩效考核要求，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。同时项目净购入电力占比为100%，清洁能源占比较高。 综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 8、排污口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、固废、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 （4）各排放口设置标志牌如下： 表4-26 排放口标志牌示例 废气排放口; 噪声源; 固废堆放场所. （5）危废间标识要求 废间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，具体如下： 表4-27危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志示例 场合; 样式; 要求. 危险废物贮存设施标志; 或; 1、位于建筑物内局部区域的危险废物贮存设施应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。 2、危险废物贮存设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0, 0, 0）。 3、危险废物贮存设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 4、危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表4-34中的要求设置： 5、危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。. 危险废物贮存分区标志; （仅为举例示意样式）; 1、宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志，危险废物贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。 2、危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）； 3、危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 4、危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照表4-35 中的要求设置。 5、危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 危险废物标签; 1、危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为: a） 箱类包装：位于包装端面或侧面； b） 袋类包装：位于包装明显处； c） 桶类包装：位于桶身或桶盖； d） 其他包装：位于明显处。 容积超过 450 L 的容器或包装物，应在相对的两面都设置危险废物标签。 应按HJ1276-2022中第 5.2 条中的要求经标签填写完整。 2、危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）。 3、危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 4、危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表4-36 中的要求设置。 5、危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白。. 表4-28不同观察距离时危险废物贮存设施标志的尺寸要求 位置; 观察距离L（m）; 标志牌整体外形最小尺寸（mm）; 三角形警告性标志（mm）; 最低文字高度（mm）. 三角形外变长; 三角形内边长; 边框外角圆弧半径; 设施类型名称; 其他文字. 室外入口; ＞10; 900×558; 500; 375; 30; 48; 24. 室内; 4＜L≤10; 600×372; 300; 225; 18; 32; 16. 室内; ≤4; 300×186; 140; 105; 8.4; 16; 8. 表4-29危险废物贮存分区标志的尺寸要求 观察距离L（m）; 标志整体外形最小尺寸（mm）; 最低文字高度（mm）. 储存贮存分区标志; 其他文字. 0＜L≤2.5; 300×300; 20; 6. 2.5＜L≤4; 450×450; 30; 9. L＞4; 600×600; 40; 12. 表4-30 室内容器或包装标识尺寸设置要求 容器或包装物容积（L）; 标签最小尺寸（mm×mm）; 最低文字高度（mm）. ≤50; 100×100; 3. ＞50~≤450; 150×150; 5. ＞450; 200×200; 6. 9、与排污许可的衔接 （1）排污许可管理要求：企业应在实际排污前，根据排污许可要求履行相关手续，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （2）竣工环保验收方面要求 为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，以及“环境保护措施监督检查清单”的相关内容进行环境保护验收。 10、扩建项目建设前后企业污染物排放量三本账计算 根据2023年企业验收检测报告（QCHJ2307182）数据及前文“现有工程污染物治理措施及实际排放量”章节分析可知，现有工程阳极氧化生产线废气中氮氧化物实际排放量为0.0375t/a，硫酸雾实际排放量为0.0025t/a，氟化物实际排放量为0.0164t/a；根据前文表4-7可知，现有工程阳极氧化生产线废气进入1#酸洗线碱液喷淋塔处理后废气中氮氧化物排放量为0.0046t/a，硫酸雾排放量为0.0002t/a，氟化物排放量为0.0038t/a，则扩建项目废气污染物以新带老削减量为氮氧化物0.0329t/a，硫酸雾0.0023t/a，氟化物0.0126t/a。 扩建前后企业污染物排放量三本账情况见下表。 - 表4-31扩建前后企业污染物排放量（三本账）情况 单位：t/a 类别; 项目; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 扩建项目排放量; 扩建后总体工程排放量; 排放增减量. 废气; NOx; 0.0375; 0.0329; 0.0088; 0.0134; -0.0241. 氟化物; 0.0164; 0.0126; 0.0585; 0.0623; +0.0459. 硫酸雾; 0.0025; 0.0023; 0.0278; 0.028; +0.0255. 氯化氢; 0.125; 0; 0.1178; 0.2428; +0.1178. 非甲烷总烃; 0.14; 0; 0; 0.14; 0. 废水; COD; 0.0037; 0; 0.012; 0.0157; +0.012. NH3-N; 0.0004; 0; 0.0012; 0.0016; +0.0012. 固体废物; 危险废物; 浮油; 0.02; 0; 0.04; 0.06; +0.04. 废碱液; 2.51; 0; 15.62; 18.13; +15.62. 废酸液; 0.68; 0; 21.27; 21.95; +21.27. 污水处理污泥; 0.022; 0; 0.825; 0.847; +0.825. 废渗透膜; 0.001; 0; 0.002; 0.003; +0.002. 污水处理浓缩废液; 7.628; 0; 140.14; 147.768; +140.14. 废酸桶; 0.06; 0; 0.2; 0.26; +0.2. 废机油; 0.3; 0; 1.36; 1.66; +1.36. 废机油桶; 0.05; 0; 0.06; 0.11; +0.06. 废砂轮沫; 0.5; 0; 0.5; 1.0; +0.5. 废乳化液桶; 0.05; 0; 0.06; 0.11; +0.06. 钛合金废屑; 0.3; 0; 0.3; 0.6; +0.3. 废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装; 0.01; 0; 0.015; 0.025; +0.015. 注：固体废物均为产生量，大气污染物均为有组织排放量。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA006 | NOx、氟化物、硫酸雾 | 将现有4#车间阳极氧化生产线废气碱液喷淋塔进行改造扩大处理能力，改造后的碱液喷淋塔名称改为1#酸洗线碱液喷淋塔，此外将现有1根编号为DA006的内径为0.4m的18m高排气筒改造为内径为0.6m的18m高排气筒（编号仍定为DA006）。 4#车间1#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放；1#酸洗生产线除油碱性废气经侧吸集气罩收集后进入1#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体，最终通过1根18m高排气筒DA006排放。 现有工程4#车间阳极氧化生产线酸性废气及除油碱性废气与1#酸洗生产线经同一套1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过同1根18m高排气筒DA006排放 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
|  | DA007 | 氯化氢 | 新建2#酸洗线碱液喷淋塔1套，此外将现有1根编号为DA007的内径为0.4m的18m高排气筒改造为内径为0.6m的18m高排气筒（编号仍定为DA007）。 4#车间2#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经2#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA007排放；2#酸洗生产线除油碱性废气经侧吸集气罩收集后排入2#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体，最终通过1根18m高排气筒DA007排放。 现有电镀生产线废气与2#酸洗生产线废气一起通过1根18m高排气筒DA007排放 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
|  | 厂界 | NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢 | 厂房密闭 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |
|  |  | 颗粒物 | 1#车间颗粒物经设备自带的集尘器处理后在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准并满足抚宁污水处理厂收水标准 |
|  | 生产废水 | pH、COD、NH3-N、SS、石油类、氟化物、总磷、总氮 | 经1号污水处理站（处理工艺为“隔油-中和-化学沉淀-生物处理-反渗透”），处理后全部回用于生产 | 不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，采取设备减震，建筑隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废砂轮沫、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、浮油、污泥、废机油、废渗透膜、废碱液、废酸液、废机油桶、废乳化液桶、废酸桶暂存危废间，污水处理浓缩废液暂存专用收集池暂存，均交由有相关资质单位处置。沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间地面、1.0m高墙裙采用防腐防渗混凝土材料，同时设置厚度不小于2.0mm的高密度聚乙烯防渗材料等人工防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；4#车间、污水处理站、调节水池、事故池、消防废水池防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：仓库和化粪池防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10 -7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、预留空地）、厂区道路全部进行水泥硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）仓库风险防范措施 公司仓库基础地面及围墙裙脚均进行防腐防渗处理。为了降低发生火灾等风险影响，仓库内设置有灭火器；周围设置围堰，用来收集泄漏物料及易燃物质着火产生的少量消防废水，围堰四壁做防渗处理，同时厂区配备沙袋等应急物资，事故状态下可临时加高围堰保证事故废水的全部收集。 2）油品库风险防范措施 公司油品库基础地面及围墙裙脚均进行防腐防渗处理。为了降低发生火灾等风险影响，仓库内设置有灭火器，日常采取如下防范措施： ①油品库房内严禁烟火，库内定期检查，配备消防设施和应急救援物资； ②加强电气维护，保证线路绝缘、接地、漏电保护装置完好； ③当班人员定期进行巡检，并做好相关检查记录； ④加强安全管理，严格要求职工自觉遵守各项规章制度，操作规程，严守纪律，防止危险区有违章动火。 3）危险废物暂存间风险防范措施 ①危废暂存间基础地面及围墙裙脚均使用 2mm 厚度 HDPE 膜进行防腐防渗，渗透系数不大于10-10 cm/s； ②危险废物间内各危险废物暂存于托盘之上，托盘上部设置有封闭围档，可确保液态废物泄漏后完全收集在托盘围堰之内； ③危废间设置灭火器，一旦发生机油等着火事故，及时灭火防止火势蔓延，减少 CO 排放对大气环境的污染和对人员健康危害； ④周围设置围堰，围堰四壁做防渗处理，用来收集泄漏废酸碱及含油废物，如含油废物发生着火，使用干式灭火器灭火。 4）4#车间风险防范措施 ①车间地面采用防腐防渗混凝土及水泥进行进行硬化防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s； ②加强操作人员岗位培训，熟悉操作规范程序，防范因操作失误导致发生事故； ③生产时及时准确的反馈生产运行状况，设专人监控，一旦发现系统异常，及时按操作规程停止设备运行，采取响应控制措施； ④设置灭火器、沙袋等应急器材，一旦发生火灾事故，用提前准备好的沙袋、消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施将污水拦截在厂区之内，以防止污水排入附近水环境，造成超标排放； ⑤周围均设置围堰，用来收集泄漏酸、碱液，池体及围堰四壁做均防腐耐酸碱、防渗处理，收集的酸、碱液经地面收集至集水池，排入污水处理站处理达标后排放。 5）污水处理站、调节水池风险防范措施 ①污水处理站、调节水池各池体选用优质材料，防腐耐酸，池体底部防渗处理； ②污水处理站、调节水池设有专人管理，定期排查风险隐患，设置监控设施，减少泄漏事故的发生； ③污水处理站、调节水池周围设置围堰，用来拦截并收集泄漏酸、碱液，当废水小量泄漏时，围堰可以满足收容要求；围堰四壁做防渗处理，收集的废水经泵排进入集水池，后经处理达标后排放； ④污水处理站、调节水池周围设置1个10m3的事故池，与污水处理站各处理池有管线连接，设置阀门，当池体破损或运行故障等导致污水站不能正常运行或有泄漏风险时，废水可通过自流方式或泵排方式进入事故池，事故结束后将事故池废水回流至集水池，后经处理达标后排放。 6）应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求修订突发环境事件应急预案，并在环保局备案，在日后运行贯彻实施，以应对可能发生的应急危害事故。成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，厂内各职能部门对事故急救等各负其责，配备相应的事故应急物资。 7）要加强对职工职业培训和安全教育。职工要掌握在事故发生后应急救援措施。工厂保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按《排污许可证管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目在发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。 2、建立环境管理及台账管理要求。 |  |  |  |

# 六、结论

一、项目建设内容 秦皇岛振航机械零部件加工有限公司位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁经济开发区三抚路与北规二街交叉口东行600米，占地面积18亩，现有工程分为 3 个项目，分别为模具制造项目、机械零部件加工（空调压缩机配件）和专项废旧金属收购加工项目、航空航天机械零部件精密加工项目。年产覆膜砂芯4596吨，年产空调压缩机配件800万件，年加工专项废旧金属15万吨，年生产飞机零部件500万件。为适应市场需求，提高产品产量和竞争力，公司决定对飞机零部件进行深加工，在现有飞机零部件生产线基础上依托现有厂区进行扩建，新增机加工和酸洗设备。主要建设内容为：项目不新增占地，利用现有厂房2000平方米，扩建后数控车床24台，数控无心磨5台，激光打标机2台、辅助酸洗生产线2条。主要工艺流程：需方提供原料→预磨→车加工→数控无心磨→酸洗→烘干→打标记→包装出库。生产规模为年生产飞机零部件1000万件。 经分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；另外，本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制和禁止投资项目。同时本项目已取得秦皇岛市抚宁区行政审批局出具的《企业投资项目备案信息》（抚行审备〔2024〕75号），因此，本项目符合相关产业政策，选址合理。 二、污染防治措施 ㈠施工期污染防治措施 本项目危废间利用现有，施工期仅为设备安装调试，施工期环境影响主要为施工噪声、废水和固废等，对环境影响较小。 本项目施工期采用低噪声设备，合理布置施工现场，夜间不施工等措施，施工场界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求；施工期无生产废水产生；施工人员如厕利用现有旱厕，不外排；施工期废包装材料等收集后外售处理。 ㈡营运期污染防治措施 （1）废气 4#车间1#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经1#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA006排放；1#酸洗生产线除油碱性废气经侧吸集气罩收集后进入1#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体，最终通过1根18m高排气筒DA006排放。4#车间2#酸洗生产线酸洗槽投加酸雾抑制剂，酸性废气经侧吸集气罩收集后经2#酸洗线碱液喷淋塔处理后通过1根18m高排气筒DA007排放；2#酸洗生产线除油碱性废气经侧吸集气罩收集后排入2#酸洗线碱液喷淋塔，与碱液喷淋塔协同处置酸性气体，最终通过1根18m高排气筒DA007排放。有组织排放的NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5排放限值要求。 1#车间颗粒物经设备自带的集尘器处理后在车间内无组织排放，厂界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，同时满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁行业大气污染物排放特别要求的通知》中颗粒物厂界无组织排放浓度限值要求。4#车间厂房密闭，厂界NOx、氟化物、硫酸雾、氯化氢可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 （2）废水 本项目生活污水经化粪池处理后经厂区生活污水排放口排入园区污水管网进入抚宁污水处理厂进一步处理；生产废水经1号污水处理站处理后全部回用于生产，不外排。 （3）噪声 本项目主要噪声源为生产设备、风机、泵类等，采用低噪声设备、减振、隔声，经预测可知项目厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，项目周边50m范围内无声环境敏感点，对周边声环境影响很小。 （4）固体废物 本项目废砂轮沫、废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装、浮油、污泥、废机油、废渗透膜、废碱液、废酸液、废机油桶、废乳化液桶、废酸桶暂存危废间，污水处理浓缩废液暂存专用收集池暂存，均交由有相关资质单位处置。沾有乳化液的钛合金废屑暂存危废间在专用容器上沥干至无滴漏状态后由需方进行回收利用。本项目产生的固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境影响较小。 （5）土壤及地下水 本项目采取分区防渗措施，按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区对场区进行防渗处理： 重点防渗区：危废暂存间地面、1.0m高墙裙采用防腐防渗混凝土材料，同时设置厚度不小于2.0mm的高密度聚乙烯防渗材料等人工防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；4#车间、污水处理站、调节水池、事故池、消防废水池防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 一般防渗区：仓库和化粪池防渗层的防渗性能达到等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10 -7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 简单防渗区：厂区地面（除绿化用地、预留空地）、厂区道路全部进行水泥硬化处理。 采取以上措施后，可有效的防止污染物的渗漏，防止项目对区域地下水及土壤环境造成不利影响。 （6）环境风险 本项目所涉及的风险物质主要为硝酸、氢氟酸、硫酸、盐酸、氢氧化钠、机油、乳化液、危险废物，有发生泄漏、火灾的可能性，应采取相应风险事故防范措施，编制突发环境事件应急预案。项目拟采取的风险防范措施有效，在严格落实的情况下，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生，项目的风险水平是可以接受的。 三、综合结论 项目建设符合国家产业政策和“三线一单”要求，项目采取了排污许可推荐的可行污染防治技术，废气排放满足排放标准及特别管控要求，噪声达标排放，固体废物均得到综合利用或合理处置，对环境影响较小。在满足环评提出的各项要求和环保措施与主体工程“三同时”的基础上，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOx | 0.0375 | / | / | 0.0088 | 0.0329 | 0.0134 | -0.0241 |
|  | 氟化物 | 0.0164 | / | / | 0.0585 | 0.0126 | 0.0623 | +0.0459 |
|  | 硫酸雾 | 0.0025 | / | / | 0.0278 | 0.0023 | 0.028 | +0.0255 |
|  | 氯化氢 | 0.125 | / | / | 0.1178 | 0 | 0.2428 | +0.1178 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.14 | / | / | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| 废水 | COD | 0.0037 | / | / | 0.012 | 0 | 0.0157 | +0.012 |
|  | NH3-N | 0.0004 | / | / | 0.0012 | 0 | 0.0016 | +0.0012 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 浮油 | 0.02 | / | / | 0.04 | 0 | 0.06 | +0.04 |
|  | 废碱液 | 2.51 | / | / | 15.62 | 0 | 18.13 | +15.62 |
|  | 废酸液 | 0.68 | / | / | 21.27 | 0 | 21.95 | +21.27 |
|  | 污水处理污泥 | 0.022 | / | / | 0.825 | 0 | 0.847 | +0.825 |
|  | 废渗透膜 | 0.001 | / | / | 0.002 | 0 | 0.003 | +0.002 |
|  | 污水处理浓缩废液 | 7.628 | / | / | 140.14 | 0 | 147.768 | +140.14 |
|  | 废酸桶 | 0.06 | / | / | 0.2 | 0 | 0.26 | +0.2 |
|  | 废机油 | 0.3 | / | / | 1.36 | 0 | 1.66 | +1.36 |
|  | 废机油桶 | 0.05 | / | / | 0.06 | 0 | 0.11 | +0.06 |
|  | 废砂轮沫 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0 | 1.0 | +0.5 |
|  | 废乳化液桶 | 0.05 | / | / | 0.06 | 0 | 0.11 | +0.06 |
|  | 钛合金废屑 | 0.3 | / | / | 0.3 | 0 | 0.6 | +0.3 |
|  | 废氢氧化钠和酸雾抑制剂包装 | 0.01 | / | / | 0.015 | 0 | 0.025 | +0.015 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注：废气污染物排放量均为有组织排放量