秦皇岛市抚宁区行政审批局

关于秦皇岛绿凯包装有限公司年产1千万平方米纸箱项目（重新报批）环境影响报告表审批前公示

发布时间：2026年2月24日
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对秦皇岛绿凯包装有限公司年产1千万平方米纸箱项目（重新报批）环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为自公示之日起5个工作日。在公示期内有利害关系的公民、法人或者其他组织有依法申请听证的权利。电话：0335-7692187通讯地址：秦皇岛市抚宁区金山大街2号抚宁区政务服务中心二楼行政审批局（066300）

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施
	公众参与情况
	相关承诺文件

	1
	秦皇岛绿凯包装有限公司年产1千万平方米纸箱项目（重新报批）
	河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄南村
	秦皇岛绿凯包装有限公司 
	河北德百工程技术有限公司
	运营期：

1.废气

1.1废气污染物源强核算
本项目纸箱生产线将纸板分切后使用玉米淀粉糊粘合，不涉及有机胶粘剂，无有机废气污染物排放，且项目进购原料纸板含水率8-14%，分切过程纸颗粒物极少，可忽略。因此，纸箱生产线无废气污染物排放。

本项目塑料托盘生产线及打包带生产线原料使用成品聚丙烯颗粒，不使用再生塑料及废塑料，因此，不会产生恶臭污染物。
本项目废气主要为塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序产生的有机废气，以及打包带生产线热熔-挤出-拉伸工序产生的有机废气。

1.1.1塑料托盘生产线废气污染物源强核算
本项目塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序会产生挥发性有机物以非甲烷总烃计，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292 塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器行业系数表中挥发性有机物产污系数2.7kg/t-产品，本项目生产塑料托盘1500t/a，则塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序挥发性有机物以非甲烷总烃计产生量约4.05t/a。

1.1.2打包带生产线废气污染物源强核算
本项目打包带生产线热熔-挤出-拉伸过程会产生挥发性有机物以非甲烷总烃计，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292 塑料制品行业系数手册-2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数表中挥发性有机物产污系数3.76kg/t-产品，本项目生产打包带775t/a，则打包带生产线热熔-挤出-拉伸过程挥发性有机物以非甲烷总烃计产生量2.914t/a。

综上，本项目塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序以及打包带生产线热熔-挤出-拉伸工序产生的有机废气挥发性有机物以非甲烷总烃计产生量合计约6.964t/a。

本项目塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序以及打包带生产线热熔-挤出-拉伸工序有机废气均在生产车间内的密闭小车间内进行，微负压，产生的有机废气经集气系统收集后一并采用1套“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”（风机风量15000m³/h）设备处理达标后，经一根15m高排气筒（DA001）排放，污染物排放情况见下表。

表4-1  废气源强核算、产排污、治理情况一览表

项目

塑料托盘生产线以及打包带生产线非甲烷总烃DA001

产生量（t/a)

6.964
产生速率（kg/h)

1.451
产生浓度（mg/m3)

96.7
处理技术（措施）

预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）

是否是可行技术

是

收集效率（%）

90（密闭小车间，微负压）
处理效率（%）
85

有组织排放量（t/a)

0.94
有组织排放速率（kg/h)

0.196
有组织排放浓度（mg/m3)

13.1
排放标准

30mg/m3
达标情况

达标

排放口

基本

情况

排气筒高度（m)

15

排气筒内径（m)

0.6
温度（℃)
35℃
编号及名称

DA001

类型

一般排放口

地理坐标

经度119.257686° 纬度39.772809°

有组织排放污染物达标性分析：根据上表，排气筒非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1大气污染物排放限值-塑料制品业以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5 大气污染物特别排放限值中取严30mg/m3，达标排放。

1.1.3无组织废气

本项目未被集气系统收集的非甲烷总烃无组织排放量为0.696t/a，排放速率为0.145kg/h。

无组织排放污染物达标性分析：采用HJ2.2-2018附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算无组织排放污染源的最大环境影响，经估算，本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度为55.521μg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值4mg/m3，以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）、以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，从严取值（1h平均浓度限值2.0mg/m³，任意一次浓度限值10mg/m³），对环境影响较小。

1.2废气污染物排放情况

本项目废气污染物排放情况见下表：

表4-2 本项目废气污染物排放情况一览表

产生工序

污染物

产生量
t/a

产生

浓度

mg/m³
污染治理设施

排气筒

编号

及高度

排放情况

排放量

t/a

排放

形式

浓度

mg/m3
速率

kg/h

塑料托盘生产线

以及

打包带

生产线
非甲烷总烃
6.964
96.7
塑料托盘生产线（热熔-挤出-注塑工序）与打包带生产线（热熔-挤出-拉伸工序）产生的有机废气经集气系统收集后一并采用1套“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”设备处理达标后，经一根15m高排气筒(DA001)排放

（处理效率85%）
DA001
15m
13.1
0.196
0.94
有

组

织

无组织

非甲烷

总烃
0.696
/

塑料托盘生产线（热熔-挤出-注塑工序）与打包带生产线（热熔-挤出-拉伸工序）在生产车间内的密闭小车间内进行，微负压，加强空间内密闭措施
/
/

0.145

0.696
无组织
1.3废气污染防治措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中塑料丝、绳及编织品制造、塑料薄膜制造以及塑料包装箱及容器制造非甲烷总烃治理可行技术包括吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序以及打包带生产线热熔-挤出-拉伸工序有机废气经集气系统收集后一并采用1套“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”设备处理，属于可行技术。根据《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》中“过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧技术”适用范围VOCs产生量>500kg/年，因此符合该设施的适用范围，本项目措施可行。
干式过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）工作原理：

干式过滤棉：干式过滤棉为3层初效过滤棉，主要吸附漆雾，吸附漆雾后再将有机废气送至下一处理步骤。过滤材料应选用高于F7等级的高效过滤材料，过滤装置两端应装压差计，终阻力一般为初阻力的1.5-2倍，当压差表显示超标或表面可见附着物过多时，应更换或清理过滤装置，并完善台账记录，妥善处理废吸附材料类。

多孔性固体物质（蜂窝式活性炭）处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓缩集中保持活性炭表面上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。

活性炭选用优质无烟煤为原料、外形蜂窝状，其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、孔隙大小介于椰壳活性炭和木质活性炭之间，活性炭吸附应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按照相关要求定期更换活性炭。

含有机物的废气经活性炭吸附层，利用活性炭多微孔比表面积大的吸附能力强将有机物质吸附在活性炭微孔内，洁净气被排出。活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已经被浓缩在活性炭内这就是吸附过程。

催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂表面先通过吸附，使反应物分子富集于表面，进而进行催化反应。由于催化剂能够降低反应的活化能，因此可使有机废气在较低温度下发生无焰燃烧，分解为二氧化碳和水，同时放出大量的热，从而使废气中的有害物质得以清除。因活性炭吸附能力是有限的，当吸附饱和后，脱附风机启动，向吸附床内送入热空气进行脱附，脱附出来的高浓度有机废气直接进入催化燃烧炉燃烧，产物为二氧化碳和水，可以并入主排风机外排，使活性炭能达到再生的效果。

因此，本项目塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序，以及打包带生产线热熔-挤出-拉伸工序有机废气经集气系统收集后一并采用1套“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”设备处理达标后，经一根15m高排气筒（DA001）排放属于可行技术，治理措施可行。

有机废气集气系统风量可行性分析：本项目塑料托盘生产线热熔-挤出-注塑工序以及打包带生产线热熔-挤出-拉伸工序有机废气均在生产车间内的密闭小车间内进行，塑料托盘密闭小车间面积100㎡，高为2.5m，打包带密闭小车间面积92㎡，高为2.5m，有机废气工序在密闭小车间内的换气次数按25次/小时计算，需要的理论风量=192㎡×2.5m×25次/小时=12000m³/h，考虑管道损失等情况，本项目设计集气系统风机风量为15000m³/h，可满足集气要求。

1.4废气排放口情况

本项目排气筒按规范进行采样口、采样平台建设，排放口情况见下表：
表4-3 本项目废气排放口情况一览表

名称

位置

排气筒

高度/m

烟气

温度

排气筒

直径/m

排放口类型

污染物名称

排放速率/(kg/h)

经纬度

塑料托盘生产线以及打包带生产线废气治理设施排气筒
经度119.257686°

纬度39.772809°
15

25℃
0.6
一般

排放口

非甲烷总烃
0.196
1.5废气非正常工况排放情况

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目重点关注废气污染物排放控制措施，预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）处理达不到应有效率的情况。一旦环保设备发生故障则设备该工序污染物按最不利未经处理直接排放，非正常工况条件下污染物排放情况见下表：
表4-4  本项目废气非正常工况排放情况一览表

污染源

主要污染物

排放速率（kg/h）

排放浓度

（mg/m³）

非正常排放原因

措施

单次持续时间（h）

年发生频率

DA001

非甲烷总烃

1.451
96.7
废气治理设施故障

立即停产，及时对环保设施进行维修

0.5

1

企业在正常生产时应合理安排环保设施的检修时间，同时应加强各环保设施的日常维护的保养。在环保设施发生故障时，应立即停止相关生产工序中断污染物源，并检修环保设施，待环保设施修缮完毕后方可恢复生产。

1.6大气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中的有关要求，本项目的污染源监测点位、监测因子、采样频次等具体见下表。
表4-5   污染源监测工作计划表
监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

有组织

废气

塑料托盘生产线以及打包带生产线

废气治理设施排气筒DA001
非甲烷总烃
1次/半年
无组织

废气
厂界

非甲烷总烃
1次/年
厂房外
非甲烷总烃
1次/年
1.7废气环境影响结论
本项目塑料托盘生产线（热熔挤出-注塑工序）与打包带生产线（热熔-挤出-拉伸工序）产生的有机废气经集气系统收集后一并采用1套“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”设备处理达标后，经一根15m高排气筒(DA001)排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）表1大气污染物排放限值-塑料制品业以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表5 大气污染物特别排放限值中取严，达标排放；塑料托盘生产线（热熔挤出-注塑工序）与打包带生产线（热熔-挤出-拉伸工序）无组织有机废气在生产车间内的密闭小车间内进行，微负压加强空间内密闭措施，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2025）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015 含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。
2.废水

本项目运营期间用水主要为冷却塔用水、冷水机用水以及职工生活用水，用水均外购自来水。

本项目生产用水为冷却塔循环冷却水、冷水机用水循环使用，不外排。
厂内不设住宿、食堂、洗浴等设施，厂区内设旱厕，生活用水主要为员工饮用水及洗手用水，员工洗手水厂区内泼洒抑尘，旱厕定期清掏。

综上，本项目无废水排放，对水环境影响较小。

3.噪声

3.1噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式预测：
（1）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：


[image: image63.wmf])]

10

10

(

1

lg[

10

1

.

0

1

1

1

.

0

Aj

Ai

L

M

j

j

N

i

L

i

eqg

t

t

T

L

å

å

=

=

+

=


式中：
[image: image2.wmf]1

p

L

——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

[image: image3.wmf]w

L

——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

[image: image4.wmf]r

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；


[image: image5.wmf]Q

——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；


[image: image6.wmf]R

——房间常数，
[image: image7.wmf])

1

/(

a

a

-

=

S

R

，
[image: image8.wmf]S

为房间内表面面积，㎡，
[image: image9.wmf]a

为平均吸声系数。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的
[image: image10.wmf]i

倍频带叠加声压级：


[image: image11.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L


式中：
[image: image12.wmf])

(

1

T

L

i

p

——靠近围护结构处室内N个声源
[image: image13.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image14.wmf]ij

p

L

1

——室内
[image: image15.wmf]j

声源
[image: image16.wmf]i

倍频带的声压级，dB；


[image: image17.wmf]N

——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image18.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：
[image: image19.wmf])

(

2

T

L

i

p

——靠近围护结构处室外N个声源
[image: image20.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；


[image: image21.wmf]i

TL

——围护结构
[image: image22.wmf]i

倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image1.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

w

p

+

+

=

p


⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为
[image: image23.wmf]w

L

，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为
[image: image24.wmf]r

。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当
[image: image25.wmf]p

b

r

£

时，
[image: image26.wmf]2

)

(

L

r

L

A

=

（即按面声源处理）；

当
[image: image27.wmf]p

p

na

r

b

£

£

时，
[image: image28.wmf]b

r

L

r

L

A

lg

10

)

(

2

-

=

（即按线声源处理）；

当
[image: image29.wmf]p

na

r

³

时，
[image: image30.wmf]na

r

L

r

L

A

lg

20

)

(

2

-

=

（即按点声源处理）；

（2）计算总声压级

①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第
[image: image31.wmf]i

个室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image32.wmf]Ai

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image33.wmf]i

t

；第
[image: image34.wmf]j

个等效室外声源在预测点产生的A声级为
[image: image35.wmf]Aj

L

，在T时间内该声源工作时间为
[image: image36.wmf]j

t

，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
[image: image37.wmf]eqg

L

）为：
[image: image61]
②预测点的噪声预测值


[image: image38.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：
[image: image39.wmf]eqg

L

——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；


[image: image40.wmf]eqb

L

——预测点的背景值，dB（A）。

（2）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 

[image: image41.wmf] 

)

A

＋

A

＋

A

＋

A

＋

(A

−

D

+

L

＝

L

misc

bar

gr

atm

div

C

)

p(r

p(r)

0


式中：
[image: image42.wmf])

(

r

L

p

——预测点处声压级，dB；


[image: image43.wmf])

(

p

0

r

L

——参考位置r0处的声压级，dB；


[image: image44.wmf]c

D

——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；


[image: image45.wmf]div

A

——几何发散引起的衰减，dB；

[image: image46.wmf]gr

A

——地面效应引起的衰减，dB；


[image: image47.wmf]atm

A

——大气吸收引起的衰减，dB；

[image: image48.wmf]bar

A

——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；


[image: image49.wmf]misc

A

——其他多方面效应引起的衰减，dB。
3.2噪声源参数确定
本项目运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，源强约75-90dB（A），采用低噪声设备，并为设备配备减振基础，置于厂房内建筑隔声、距离衰减等减轻噪声对周围环境的影响，同时，加强设备保养、检修，保证良好运转，减轻运行噪声强度。

建设项目所处区域的年平均风速2.6m/s、主导风向为西南风、年平均气温10.1℃、年平均相对湿度65%、大气压强1050KPa。原点坐标为北纬39.77171433°，东经119.2565514°。
表4-6 本项目主要设备噪声源数据（室内声源，昼夜运行）

序

号
名称
数量
噪声

源强dB(A)

治理

措施

室内吸声量dB(A)

治理后源强dB(A)

坐标位置

到厂界障碍物数量

树林

灌木

分布情况

地面覆盖情况

塑料托盘生产线

1

烘干机
3
80

采用低噪声设备，并为设备配备减振基础，置于厂房内建筑隔声、减振基础、距离衰减。加强设备保养、检修，保证良好运转，减轻运行噪声强度

25

55

{25.03,-21.18,1}

{18.54,30.4,1}

{25.32,26.57,1}

均布置于厂房内，厂房均为砖混+钢结构

厂房周边有绿化带

种植低矮灌木

其余空地均为水泥地面
2

塑料托盘压机
3
80
25

55
{25.91,-23.54,1}

{28.27,-2.61,1}

{31.81,0.92,1}

3

挤出机
3
80
25

55
{19.43,24.5,1.2}

{24.14,23.91,1.2}

{29.15,23.03,1.2}

4

一级热熔挤出设备
3
80
25

55
{17.66,22.73,1.2}

{25.91,23.62,1}

{30.33,28.63,1.2}

5

二级热熔挤出设备
3
80
25

55
{20.02,20.97,1}

{27.68,18.9,1}

{31.51,20.67,1}

6

定量增压存储设备
3
75
25

50
{23.26,4.76,1.5}

{26.8,5.64,1.5}

{33.28,5.93,1.5}

7
计量泵
3
80
25

55
{22.96,0.33,0.5}

{28.86,-3.2,0.5}

{33.28,-1.43,0.5}

8
冷水机
3
80
25

55
{22.67,-10.28,1.5}

{29.74,-10.28,1.5}

{36.82,-7.62,1.5}

9
PLC总电柜控制器系统
3
70
25

45
{31.81,-28.55,1}

{37.11,-28.55,1}

{38.88,-27.37,1}

打包带生产线

11
螺旋上料机
1
80

采用低噪声设备，并为设备配备减振基础，置于厂房内建筑隔声、距离衰减。加强设备保养、检修，保证良好运转，减轻运行噪声强度
25

55

{-25.92,40.62,1.2}

均布置于厂房内，厂房均为砖混+钢结构
厂房周边有绿化带

种植低矮灌木
其余空地均为水泥地面
12
热熔

挤出机

1
80
25

55
{-6.32,45.28,1.2}

13
拉伸机
2
80
25
55
{-7.45,48.16,1.2}

{-5.72,43.85,1.2}

14
自动收卷机
3
75
25

50
{16.07,48.08,1}

{17.94,41.08,1}

{24.47,43.42,1}

纸箱生产线

15
切纸机
1
85

采用低噪声设备，并为设备配备减振基础，置于厂房内建筑隔声、距离衰减。加强设备保养、检修，保证良好运转，减轻运行噪声强度
25

60

{-18.92,6.55,1.2}

均布置于厂房内，厂房均为砖混+钢结构
厂房周边有绿化带

种植低矮灌木
其余空地均为水泥地面
16
糊盒机
1
80

25

55

{-16.59,0.49,1.2}

17
裱纸机
1
80
25

55

{-18.46,-11.64,1.2}

18
平压压痕切线机
1
80
25

55
{-12.86,-16.78,1.2}

19
订钉机
1
85

25

60

{-14.26,-29.38,1.2}

20
分切机
3
85

25

60

{-16.12,-36.37,1.2}

{-9.59,-39.64,1.2}

{-3.06,-40.57,1.2}

21
空压机
1
90

25

65

{-13.32,-15.38,1}

22
打包机
3
78
25

53
{-15.66,-51.31,1}

{-4.92,-52.71,1}

{-10.06,-52.24,1}

表4-7 本项目主要设备噪声源数据（室外声源，昼夜运行）

序号
名称
数量
噪声

源强dB

(A)

治理

措施

降噪效果dB(A)

运行时段

治理后源强dB(A)

坐标位置（以厂址中心为坐标原点）

到厂界障碍物数量

树林、灌木分布情况

地面覆盖情况

1

有机废气处理装置

风机

1
90

选用低噪声设备，基础减振、隔声罩
20

昼间夜间
70

{42.67,-12.11,1.2}

厂房均为砖混+钢结构结构

场内道路旁布置绿化带，种植低矮灌木
其余空地均为水泥地面
2
冷却塔
1
85
20

65
{5.81,47.15,1.5}
3.3噪声达标分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目运营期声环境影响预测厂界噪声贡献值，采取上述降噪措施后，按照噪声预测模式，预测本项目噪声源到各厂界的贡献值及达标分析详见下表：
表4-8  厂界噪声达标分析一览表  单位：dB（A）

预测点

项目
本项目贡献值
标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

是否达标

东厂界

52.36
52.36
65

55

达标

南厂界

43.16
43.16
达标

西厂界

46.01
46.01
达标

北厂界

48.63
48.63
达标

由上表可知，项目通过采用低噪声设备，并为设备配备减振基础，置于厂房内建筑隔声、距离衰减等各项降噪措施，严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响。同时，加强设备保养、检修，保证良好运转，减轻运行噪声强度。经预测，本项目实施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

3.4噪声监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）中的有关要求，噪声污染源监测点位、监测指标、监测频次等具体见下表。
表4-9  噪声监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界四周外1m

Leq（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

4固体废物
4.1一般工业固体废物

4.1.1一般工业固体废物产生及处置情况
表4-10  一般固体废物产生情况汇总表

序号

名称

贮存方式
固体废物代码

特性
产生节点

产生量

处置方式

纸箱生产线

1

废包装物

瓦楞纸包装物

袋装
900-003-S17

I类
原辅料

包装

15.6t/a

收集后暂存一般固废间，定期外售相关物资回收部门
2

玉米淀粉糊

包装桶
桶装
900-003-S17

I类
1.2t/a

3

废边角料及不合格品

桶装
900-005-S17

I类
生产工序

65.3t/a

塑料托盘生产线
4

废包装物

袋装
900-003-S17

I类
原辅料包装

1.86t/a

收集后暂存一般固废间，定期外售相关物资回收部门
5
废边角料及不合格品
袋装
900-005-S17

I类

生产工序

2.9t/a
打包带生产线

6
废包装物

袋装

900-003-S17

I类

原辅料包装

0.96t/a
收集后暂存一般固废间，定期外售相关物资回收部门
7
废过滤网

袋装
900-001-S17

900-003-S17

I类
生产工序

0.67t/a
8
废边角料及不合格品

袋装

900-003-S17

I类
1.5t/a

 本项目一般固废暂存间面积为20㎡，一般工业固体废物贮存（处置）场图形符号设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。
4.1.2一般工业固体废物管理措施
本项目按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。

4.1.3一般工业固体废物自行贮存污染控制措施
采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

4.1.4一般工业固体废物台账管理措施
根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》中台账管理要求对一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，按年填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息，按月填写；每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录，批次填写。

填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。鼓励采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。并设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

4.2危险废物

4.2.1危险废物产生及暂存处置情况

本项目危险废物产生情况见下表：
表4-11   危险废物产生量一览表  单位：t/a

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

本项目产生量

纸箱生产线
1
废润滑油
HW08
900-217-08
0.1

2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.24
3

废液压油
HW08
900-218-08
0.12
4

废液压油桶
HW08
900-249-08
0.15
塑料托盘生产线
5

废润滑油
HW08
900-217-08
0.025
6

废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.06
7

废液压油
HW08
900-218-08
0.034
8

废液压油桶
HW08
900-249-08
0.04
打包带生产线
15

废润滑油
HW08
900-217-08
0.0125
16

废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.03
17

废液压油
HW08
900-218-08
0.017
18

废液压油桶
HW08
900-249-08
0.02
公用设施
19
废活性炭
HW49
900-039-49
2.6
20
废过滤棉
HW49
900-041-49
0.18
21
废催化剂

HW49
900-041-49
0.05

表4-12  危险废物特征表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

纸箱生产线
1
废润滑油
HW08
900-217-08
0.1

润滑

设备
液态
润滑油
润滑油
1年

T，I
分类置于专用容器内密封，危废间暂存，定期交有资质单位处置
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.24
原辅料

包装

固态
油、铁
附着物
T, I

3

废液压油
HW08
900-218-08
0.12
液压设备维护

液态

液压油

液压油

T, I

4

废液压油桶
HW08
900-249-08
0.15
原辅料

包装

固态

油、铁
附着物
T, I
塑料托盘生产线
5

废润滑油
HW08
900-217-08
0.025
润滑

设备
液态

润滑油
润滑油
1年

T，I

分类置于专用容器内密封，危废间暂存，定期交有资质单位处置
6

废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.06
原辅料

包装

固态

润滑油
附着物
T, I
7

废液压油
HW08
900-218-08
0.034
液压设备维护

液态
液压油
液压油
T, I
8

废液压油桶
HW08
900-249-08
0.04
原辅料

包装

固态
油、铁
附着物
T, I

打包带生产线
15

废润滑油
HW08
900-217-08
0.0125
润滑

设备
液态
润滑油
润滑油
1年

T，I
分类置于专用容器内密封，危废间暂存，定期交有资质单位处置
16

废润滑油桶
HW08
900-249-08
0.03
原辅料

包装

固态
润滑油
附着物
T, I

17
废液压油
HW08
900-218-08
0.017
液压设备维护

液态
液压油
液压油
T, I
18
废液压油桶
HW08
900-249-08
0.02
原辅料

包装

固态
油、铁
附着物
T, I

公用设施
19
废活性炭
HW49
900-039-49
2.6
有机废气治理设施
固态
有机物

附着物
1年

T
分类置于专用容器内密封，危废间暂存，定期交有资质单位处置
20
废过滤棉
HW49
900-041-49
0.18
T,In
21
废催化剂

HW49
900-041-49
0.05
T,In

表4-13  危险废物暂存间基本情况表

贮存场所名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

防渗要求

纸箱生产线

10t

1年

地面采用20cm厚抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜防渗，透

系数≤1.0×

10-10cm/s
危废暂

存间

废润滑油
HW08
900-217-08
厂区内南侧
10㎡
密闭桶装
废润滑油桶
HW08
900-249-08
加盖密封
废液压油
HW08
900-218-08
密闭桶装
废液压油桶
HW08
900-249-08
加盖密封
塑料托盘生产线

危废暂

存间

废润滑油
HW08
900-217-08
厂区内南侧
10㎡
密闭桶装
废润滑油桶
HW08
900-249-08
加盖密封
废液压油
HW08
900-218-08
密闭桶装
废液压油桶
HW08
900-249-08
加盖密封
打包带生产线

危废暂

存间

废润滑油
HW08
900-217-08
厂区内南侧
10㎡
密闭桶装
废润滑油桶
HW08
900-249-08
加盖密封
废液压油
HW08
900-218-08
密闭桶装
废液压油桶
HW08
900-249-08
加盖密封
公用设施

危废暂

存间

废活性炭

HW49

900-039-49

厂区内南侧
10㎡
密闭容器
废过滤棉

HW49

900-041-49

密闭容器
废催化剂

HW49

900-041-49

密闭容器
4.2.2危废间污染防治措施

本项目新建危险废物暂存间面积10m2，暂存的危险废物定期委托有资质单位外运处理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关国家规范要求对本项目危险废物进行妥善收集、贮存及管理，危废间污染防治措施如下：

①危废间选址可行性

依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废间选址及建设相关要求，本项目危废间选址可行性如下：

表4-14 危废间选址符合性分析

序号

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求

危废间情况

项目符合情况

1

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价

危废间在企业厂区内建设，厂区为工业用地，危废间选址符合生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求

符合

2

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建 在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区

危废间在企业厂区内建设，厂区为工业用地，危废间选址不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区

符合

3

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点

危废间在企业厂区内建设，厂区为工业用地，危废间选址不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点

符合

4

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定

危废间在企业厂区内建设，危废间周围500m范围内无环境敏感目标

符合

②危废间建设污染防治措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废间应按以下要求进行建设：

a危废间根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，做到不露天堆放危险废物。

b危废间根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

c危废间及内部贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

d危废间内地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土+高密度聚乙烯膜做防渗层。贮存的危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，本项目危废间地面采用20cm厚抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜防渗（渗透系数不大于10-10 cm/s）。

e危废间内采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。

f危废间内通过贮存分区的方式贮存液态危险废物，危废间内设置液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不低于对应贮存区域最大液态废物容器容积。

③危废间内危废容器和包装物污染控制措施

a危险废物容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

b针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

c硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

d柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

e使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能 引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

f容器必须粘贴专用标签，标明所盛危险废物名称、类别、数量等信息；应当使用符合标准的容器盛装危险废物，且容器必须完好无损。

g容器和包装物外表面应保持清洁。

④危废间运行环境管理措施

a危险废物存入危废间前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

b定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

c作业设备及车辆等结束作业离开危废间时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物应收集处理。

d危废间暂存危废期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

e建立危废间环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

f依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合危废间特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

g建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，并按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

4.2.3危废厂内转运过程污染防治措施

危险废物在厂内由产生点收集转运至危废间污染防治措施如下：

a危险废物从设备产生后，随即收集装入专业容器内，密封后用推车人工运至危废间内暂存。

b危险废物由产生点至危废间的运输过程，应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求进行。

c危险废物在厂区内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

d危险废物内部转运作业采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。

e危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上；危险废物内部转运规程中出现危险废物散落的情况，应立即收集清理至专用容器内，防止其影响的进一步扩大。

本项目危废间位于厂区内，项目产生的危险废物经封闭容器收集后通过厂区道路运至危废间，危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，运输道路较短，由人工推车运输，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，且厂区道路均进行了硬化，不会对环境产生明显影响。

4.2.4危险废物台账要求

危险废物产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录。

危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。

危险废物入危废间环节，应记录入危废间批次编码、入危废间时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/ 包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入危废间量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。

危险废物出危废间环节，应记录出危废间批次编码、出危废间时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出危废间量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入危废间批次编码、去向等。

危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。

危险废物台账保存时间原则上应存档10年以上。

4.2.5危险废物标识

根据《危险废物识别标志设置技术规范 》（HJ 1276—2022）中危废间具体标识如下：

表4-15  危废间内标识

类别

文件中标识

危险废物标签

[image: image50.png]R EY
[ansn: R
.
e Taows:
B

s

Eza

e





危险废物贮存设施标志

[image: image51.png]EIEY
TeERE

pres

.

ARARBRAR

B KR EY





危险废物贮存分区标志
[image: image52.png]iZT

WS RIS D AR g
* ABAmRI L
#®
#An
B2 &
HED
WS Y R
SairaED P

[ s Sk SRR




综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。项目所有固体废物均得到了合理处置，对周围环境影响较小。

4.3生活垃圾

本项目劳动定员30人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为4.5t/a，职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

5.地下水及土壤环境影响分析
为防止项目建设对地下水及土壤环境的影响，项目采取分区治理的方式进行防渗处理。①分区防控措施：主要包括相关区域地面的防渗措施及污染物收集措施。项目依据相关规范设计地下水及土壤污染防渗措施，防渗设计要能满足污染防渗分区防渗技术要求。所有设施，正常工况下，不会对地下水及土壤环境产生影响。②污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现，及时修补。③应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。采取上述措施，能够有效防控污染对地下水及土壤环境的影响。

表4-16  项目分区防渗措施一览表

防渗级别

防渗区域

防渗措施

防渗效果

重点防渗区

危废间

库房内液态辅料暂存区

地面采用20cm厚抗渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜防渗

防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s

一般防渗区
生产车间、办公室
一般固废间、旱厕
采用20cm厚防渗混凝土浇筑防渗
防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s
简单防渗区

厂区地面及道路

水泥硬化

一般地面硬化

6.生态环境影响
本项目占地范围为工业用地，位于河北抚宁经济开发区樊各南片区范围内，占地范围内无生态环境保护目标，本项目的建设对生态环境基本无影响。

7.环境风险

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
7.1环境风险识别

本评价将企业涉及的环境风险物质及其储存最大量进行识别，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质识别见下表：
表4-17 本项目涉及的环境风险物质最大使用储存量及储存方式一览表

名称

最大存储量（t）

储存方式

储存位置

环境风险类型

纸箱生产线
生产辅料

润滑油
0.025
25kg/桶加盖密封
库房内液态辅料暂存区
泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放

液压油
0.17
170kg/桶加盖密封
危险废物

废润滑油
0.1

密闭桶装

危废间

泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放

废润滑油桶
0.24
加盖密封
废液压油
0.12
密闭桶装

废液压油桶
0.15
加盖密封
打包带生产线
生产辅料

润滑油
0.025

25kg/桶加盖密封
库房内液态辅料暂存区
泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放
液压油
0.17
170kg/桶加盖密封
危险废物

废润滑油
0.0125
密闭桶装
危废间
泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放
废润滑油桶
0.03
加盖密封
废液压油
0.017
密闭桶装
废液压油桶
0.02
加盖密封
塑料托盘生产线
生产辅料
润滑油
0.025
25kg/桶加盖密封
库房内液态辅料暂存区
泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放
液压油
0.17
170kg/桶加盖密封
危险废物

废润滑油
0.025
密闭桶装

危废间
泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放
废润滑油桶
0.06
加盖密封
废液压油
0.034
密闭桶装

废液压油桶
0.04
加盖密封
公用设施
危险废物

废活性炭
2.6
密闭容器
危废间
泄漏；火灾引发的次生伴生污染物排放
废过滤棉
0.18
密闭容器
废催化剂

0.05
密闭容器
7.2风险潜势初判

本项目由涉及的危险物质最大使用量及临界量见下表：

表4-18  本项目环境风险Q值确定表

序号

危险品名称

最大存在总量t

临界量

该种危险物质Q值

纸箱生产线
1

润滑油

0.025

2500

0.00001
2

液压油

0.17
2500

0.000068
3

废润滑油

0.1

50

0.002
4

废润滑油桶

0.24
0.0048
5

废液压油

0.12
0.0024
6

废液压油桶

0.15
0.003
打包带生产线
7

润滑油
0.025
2500

0.00001
8
液压油
0.17
2500
0.000068
9
废润滑油
0.0125
50

0.00025
10
废润滑油桶
0.03
0.0006
11
废液压油
0.017
0.00034
12
废液压油桶
0.02
0.0004
塑料托盘生产线
13
润滑油
0.025
2500
0.00001
14
液压油
0.17
2500
0.000068
15
废润滑油
0.025

50
0.0005
16
废润滑油桶
0.06
0.0012
17
废液压油
0.034
0.00068
18
废液压油桶
0.04
0.0008
公用设施
19
废活性炭
2.6
50

0.052
20
废过滤棉
0.18
0.0036
21
废催化剂
0.05
0.001

Q值合计

0.073804
根据上表计算结果可知：本项目实施后，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

7.3风险源分布情况及影响途径

本项目生产过程中的环境风险较小，结合同类型生产企业，主要风险源分布情况详见下表：
表4-19  风险源、事故类型及影响分析表

风险源

危险物质

风险类型

触发因素

伴生和次生事故及有害物质

影响途径

库房内液态辅料暂存区
润滑油、液压油
泄漏、火灾产生的次生伴生污染物排放
容器破损、遇禁忌物或明火
有机及油类泄漏物燃烧废气、消防废水
大气、土壤、地下水
危废间

危险废物

泄漏、火灾产生的次生伴生污染物排放

容器破损、遇禁忌物或明火

有机泄漏物、燃烧废气、消防废水

大气、土壤、地下水

7.4环境风险防范措施

（1）危废间风险防范措施 

企业危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施。加强危险固废临时贮存、运输、处置等各个环节的管理工作。当危废发生少量泄漏事故时，首先收集并确保不再泄漏，并及时使用堵漏材料进行围堵、吸附，处置完成后的废物作为危废处置；当危废发生大量泄漏事故时，需要确保危废可顺利进入泄漏液体收集装置，同时关闭厂区雨污水阀门，防止危废外泄进入周边环境。

（2）原辅材料储存 

①原辅材料及产品运输过程：运输车辆防泄漏，严禁烟火，配备干粉灭火器，对管理、行车人员应进行安全消防知识的教育和业务技术培训。

②原辅存放车间及生产区域内，地面防泄漏，严禁明火和可能产生明火、火花的作业，禁止吸烟。

③根据原辅材料MSDS的相关要求采取相应的储存和意外泄漏处理处置措施。

④加强安全管理，加强原辅料仓库，产品仓库，车间安全巡查，及时发现事故隐患并消除。

⑤及时更换老化电器，电线和电缆，易燃品的存放要远离电线，电缆，电器设备的存放要与易燃品保持一定的安全距离。

（5）液态辅料储存 

①液态原辅料储存设置防泄漏装置。

②车间地面防渗处理，在生产过程中必须采取相关措施做好厂区的防渗工作，防止液态物料泄漏，对土壤、地下水造成污染影响。

③根据液态辅料MSDS的相关要求采取相应的储存和意外泄漏处理处置措施。

（6）废气处理设施故障风险防范措施 

企业应加强对废气处理装置的运行管理工作，定期由专人负责检查废气收集设施是否出现堵塞，废气处理设施设置监控装置，若废气处理装置故障必需立即停产检修，确保建设项目的废气处理后稳定达标排放。

（7）管理方面

①加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 

②制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。

7.5环境风险应急要求
本项目环境风险物质数量与其临界量比值Q＜1，且按照《危险废物管理计划和管理合账制定技术导则》(HJ1259-2022)实行危险废物登记管理。根据河北省生态环境厅《关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》（冀环应急〔2025〕26号），本项目属于应急预案简化管理单位，按要求填写《企事业单位环境应急预案表》、《环境安全责任承诺卡》，通过河北省突发环境事件应急预案备案系统提交县级生态环境部门备案。

7.6环境风险分析结论

本项目实施后，企业环境风险较小，在有效落实上述环境风险防范措施将环境风险控制在最低程度后，项目风险水平是可以接受的。根据上述分析，项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-20   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

秦皇岛绿凯包装有限公司年产1千万平方米纸箱项目
建设地点

秦皇岛市抚宁区留守营镇樊各庄南村

河北抚宁经济开发区樊各南片区范围内
地理坐标

北纬39°46′20.680″，东经119°15′28.038″

主要危险物质及分布

主要风险物质为辅料润滑油、液压油以及危险废物等。辅料润滑油、液压油不在厂区内大量存储，日常使用存放于库房内液态辅料暂存区；危险废物位于危废暂存间。
环境影响途径及危害后果

①环境风险物质在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险；

②挥发性物料泄漏，污染土壤和地下水，随着大气扩散会对周围环境空气造成影响，造成短期空气质量超标；

③易燃物料泄漏，遇明火发生火灾，可能引发次生环境事故，消防尾水外溢有污染周边水体及土壤的环境风险。

风险防范

措施要求

（1）危废间风险防范措施 

企业危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施。加强危险固废临时贮存、运输、处置等各个环节的管理工作。当危废发生少量泄漏事故时，首先确保不再泄漏，并及时使用堵漏材料进行围堵、吸附，处置完成后的废物作为危废处置；当危废发生大量泄漏事故时，需要确保危废可顺利进入泄漏液体收集装置，同时关闭厂区雨污水阀门，防止危废外泄进入周边环境。

（2）原辅材料储存 

①原辅材料及产品运输过程：运输车辆防泄漏，严禁烟火，配备干粉灭火器，对管理、行车人员应进行安全消防知识的教育和业务技术培训。

②原辅材料存放车间及生产区域内，地面防泄漏，严禁明火和可能产生明火、火花的作业，禁止吸烟。

③根据原辅材料MSDS的相关要求采取相应的储存和意外泄漏处理处置措施。

④加强安全管理，加强原辅材料仓库，产品仓库，车间安全巡查，及时发现事故隐患并消除。

⑤及时更换老化电器，电线和电缆，易燃品的存放要远离电线，电缆，电器设备的存放要与易燃品保持一定的安全距离。

（3）液态辅料储存 

①液态原辅料储存设置防泄漏装置。

②车间地面防渗处理，在生产过程中必须采取相关措施做好厂区的防渗工作，防止液态物料泄漏，对土壤、地下水造成污染影响。

③根据液态辅料MSDS的相关要求采取相应的储存和意外泄漏处理处置措施。

（4）废气处理设施故障风险防范措施 

企业应加强对废气处理装置的运行管理工作，定期由专人负责检查废气收集设施是否出现堵塞，废气处理设施设置监控装置，若废气处理装置故障必需立即停产检修，确保建设项目的废气处理后稳定达标排放。

（5）管理方面

①加强对职工环保安全教育，专业培训和考核。使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力； 

②制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。
8.碳排放影响分析

碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制的生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。

《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。

碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。

本项目在生产运行阶段无外购热力，碳排放主要为外购电力所导致的二氧化碳排放。

（1）外购电力碳排放量

净调入电力消耗碳排放量计算公式，公式如下：

[image: image53.png]AE 223 2% =AD o5, < g X EF .




式中：[image: image54.png]AE 253 5



——净调入电力消耗量

[image: image55.png]


——电力排放因子（tCO2e/MWh）。

注：电力排放因子数据来源于生态环境部、国家统计局公告 2025年第47号中河北省电力平均二氧化碳排放因子为0.6516（kgCO2/kwh）。
本项目用电量300万kWh/a，净调入电力消耗碳排放量1954.8tCO2/a。

（2）叉车用柴油碳排放量

叉车用消耗柴油碳排放量计算公式，公式如下：

[image: image56.png]AE .. =Y, (ADi ., ¥EFi.,)




 式中：

i———燃料种类；ADi 燃料—i 燃料燃烧消耗量（t或 kNm3）；

EFi 燃料—i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或tCO2e/kNm3），为3.096tCO2/t；
根据企业提供，本项目叉车用柴油消耗800L（约0.64t），柴油消耗碳排放量约1.98tCO2/a。
本项目总计碳排放量为1956.78tCO2/a。
针对项目碳排放，采取如下碳减排措施：

(1)采用节能电气化设施：项目生产设备、风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗；

(2)本项目所用能源为电能，为清洁能源，不允许企业自行建设燃煤机组，通过合理的平面布置，各工序之间的有效衔接，减少物料转运距离及转运时间；

(3)建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展节能减排等活动；

(4)本项目原料需就近购买，原料供应方能长期提供原料，减少原料运输距离及转运时间；

(5)企业应按照要求定期对项目污染物进行监测，污染物排放必须满足本环评要求，且随时按照最新要求更换治理设备或满足最新排放标准；

(6)企业需与当地危险废物处置单位签订危废处置协议，保证100%的危险废物处置率。

项目采用减碳措施，最大限度的减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，应按照国家相关要求，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳的排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。
9.排污口规范化要求

按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）以及《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ1297-2023)相关要求设置规范化排污口。

（1）废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。

（2）在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。

（3）固体废物：项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，非危险固体废物应采用容器收集存放。

相关规定做好防渗、防雨、防晒、防流失等措施，并设置环境保护图形标志和警示标志。

设置标志牌：环境保护图形标志牌由生态环境部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向生态环境部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。环境保护图形标志的形状及颜色、环境保护图形符号见下表。

表4-21  环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-22   环境保护图形符号一览表

排放口名称

编号示例

图形标志

要求

噪声排放源

ZS-01

[image: image57.png]DI




辅助标志内容：

（1）排放口标志名称；

（2）单位名称；

（3）编号；

（4）污染物种类。

辅助标志字型：黑体字

标志牌尺寸：

（1）提示标志：480×300mm；

（2）警告标志：边长420mm

标志牌材料：1.5mm-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜

废气排放口

FQ-01

[image: image58.png]



一般固体废物

GF-01

[image: image59.png]



危险废物

WF-01

[image: image60.png]KD





10.与排污许可衔接

本项目生产前须根据最新《固定污染源排污许可分类管理名录》及相关要求办理排污许可。

根据《排污许可管理办法》（部令 第32号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下：

（1）纳入排污许可管理的建设项目，在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，本环评报告中与污染物排放相关内容要纳入排污许可证。

（2）依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。

11.清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与合理的综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高，污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。本次评价根据该规定，并结合国家产业政策和项目特点，从生产工艺与装备要求、节能降耗措施、污染控制水平等方面进行分析，分析项目是否符合清洁生产要求。

（1）生产设施及工艺

原料全部为聚丙烯颗粒，非再生塑料，非废塑料，符合绩效评级B级要求；上料机、热熔挤出机、拉伸机、挤出机、烘干机等设备均使用自动、半自动设备，降低了劳动强度，提高了劳动生产率。

塑料托盘生产线（热熔-挤出-注塑工序）与打包带生产线（热熔-挤出-拉伸工序）在生产车间内的密闭小车间（塑料托盘密闭小车间100m2，打包带密闭小车间92m2）内进行，微负压，产生的有机废气经集气系统收集后一并采用1套“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”设备处理达标后，经一根15m高排气筒(DA001)排放，可有效减少污染物的产生，有利于清洁生产。

（2）资源能源利用

项目生产使用的聚丙烯全部由国内厂家直接购入，质量可靠，热熔挤出、拉伸、注塑工序使用电加热，属清洁能源，符合清洁生产资源、能源方面要求。

（3）产品指标

本项目产品为纸箱、打包带及塑料托盘，塑料托盘符合产品质量标准《塑料平托盘》（GB/T 15234-2025）标准，产品符合清洁生产要求。

（4）污染物控制

项目对污染物的控制采取源头控制和末端治理相结合的手段，实现污染物的达标排放，具体如下：

①源头控制措施

本项目使用原料为聚丙烯全部为非再生塑料，符合环保以及产品质量要求，在源头减少了有害污染物产生。项目设备选型选用低噪声设备，控制噪声源强。

②末端治理措施

在废气治理方面，采用“预处理（过滤棉）+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（电加热）”工艺处理塑料托盘生产线（热熔-挤出-注塑工序）与打包带生产线（热熔-挤出-拉伸工序）产生的废气非甲烷总烃，措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）以及《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》要求。

在废水治理方面，冷却塔及冷水机用水循环使用，不外排；厂区内设防渗旱厕，定期清掏，员工少量洗手废水就地泼洒抑尘，本项目无废水外排。

在噪声治理方面，项目通过采用低噪声设备，并为设备配备减振基础，置于厂房内建筑隔声、风机加装隔声罩、距离衰减等降噪措施，严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响。同时，加强设备保养、检修，保证良好运转，减轻运行噪声强度。

固体废物分类处置，一般固体废物收集后暂存一般固废间，定期外售；危险废物收集后委托有资质单位外运处理；生活垃圾委托环卫部门外运处理，各类固体废物均得到综合利用或合理处置。

综上所述，针对各类污染物项目采取源头控制、末端治理等措施，污染物均能达标排放或合理处置。

（5）废物回收利用

项目产生的固体废物等全部外售相关物资回收部门综合利用，最大限度的将可回收利用的资源、能源重复利用，减少排放，节约能源与资源。

（6）清洁生产管理

清洁生产贯穿于生产全过程，因此具有不间断性。本项目投入运营后，应建立完善的清洁生产组织与制度，为持续清洁生产奠定良好的工作基础。清洁生产组织应确定专人负责，明确任务，监督生产全过程，发现问题及时汇报、解决，对污染物的源头进行控制，从而有效地节约资源、保护环境。

①制定完善的环境管理制度、责任制度、环境保护台账制度；

②制定完善的清洁生产管理制度，不断完善生产工况，提出生产过程控制的改进措施、岗位操作改进等措施；

③制定能耗、物耗的消耗指标及实施方案，组织、协调并监督其实施并进行定期考核；

④开展清洁生产自查，在自查过程中发现生产和管理过程中的不足问题，进一步挖掘节能降耗的潜力，建立清洁生产档案；

⑤组织对企业职工的清洁生产教育和培训；

⑥制定持续清洁生产计划。


	无
	无

	
	
	
	
	
	
	
	


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image62.wmf]S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=



_1234567905.unknown

_1234567921.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567937.unknown

_1234567938.unknown

_1234567939.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

