建设项目环境影响报告表

（试行）

| 项 目 名 称： | 新增印字喷码工序技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 抚宁县北方线缆有限公司 |

编制日期：2020年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增印字喷码工序技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 抚宁县北方线缆有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李光泽 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 于江 |  |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13785926669 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 066300 |  |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 |  |  | 批准文号 |  |  | 抚行审备〔2020〕142 号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 电线、电缆制造/C-3831 |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | 9366.19 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) |  | 1 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 抚宁县北方线缆有限公司位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北。主要从事1千伏及以下电线电缆的制造加工。“抚宁县北方线缆有限公司1千伏及以下电线电缆制造项目”年产1千伏及以下电线电缆100万米，年产450/750V电线300万米，于2018年3月21日通过秦皇岛市抚宁区行政审批局备案（抚行审备字[2018]13号），并于2019年4月4日自主验收。 现有工程的电线电缆制造加工应买家需求生产电线、电缆需加入数字代码，所以要在原有的生产工序加入油墨、激光打码工序，因此产生新的工序需加入1台激光打码机、1台油墨打码机。项目建成后本公司产品产能不发生变化，即年产1千伏及以下电力电缆100万米，年产450/750V电线300万米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令第1号）的有关要求，项目属于二十七、78电气机械及器材制造中的其他项目，为报告表类项目，该项目需进行环境影响评价。为此，抚宁县北方线缆有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成该项目环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2、现有工程概况 - 2.1、企业地理位置及周边关系 本项目厂址位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北，用地类型为工业用地，用地为租用官庄村现有闲置厂区及厂房，厂址中心坐标为北纬39.455552°，东经119.175821°。厂址东侧为便道，南临宇林饲料厂，北侧为养殖场，西侧为空地。最近的敏感点为厂址南侧145米的官庄小学。 2.2、现有工程规模及工程内容 现有工程厂区总占地面积为 9366.19 ㎡，总建筑面积 3860 ㎡。现有工程包括主体工程辅助工程、公用工程及环保工程，主体工程包括一车间（450/750V 电线生产车间）600 ㎡、二车间（1 千伏及以下电力电缆生产车间）1600 ㎡；辅助工程包括材料库两座 180 ㎡和 220 ㎡，成品库房一座 500 ㎡；公用工程包括办公楼面积为 760m2。环保工程包括废气、废水、噪声、固废等治理设施。车间地面为混凝土结构，墙体为砖混结构； 2.3、现有工程劳动定员及工作制度 劳动定员16人，年工作天数为300天，每天工作8小时一班制，夜间不生产。 - 2.4、现有工程项目组成 表1 现有工程项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 一车间; 建筑面积为 600 ㎡，年产 450/750V 电线。地面为混凝土结构 ，墙体为砖混结构; 已验收. 二车间; 建筑面积为 1600 ㎡，年产 1 千伏及以下电力电缆， 地面为混凝土结构 ，墙体为砖混结构; 已验收. 辅助工程; 办公楼; 办公楼面积为760㎡，主要用于职工办公、休息; 已验收. 材料库房; 建筑面积分别为180㎡和220㎡，主要用于原料储存. 成品库房; 建筑面积为500㎡，主要用于成品的存放. 公用工程; 供水; 厂区内自备水井2口; 已验收. 供电; 用电由官庄供电所提供; 已验收. 供热; 生产不用热，取暖由空调提供; 已验收. 环保工程; 废气; 加热挤出工序（一车间）; 由封闭式集气系统收集后采用UV光解有机废气处理装置经15m高排气筒排放; 已验收. 加热挤出工序（二车间）; 由封闭式集气系统收集后采用UV光解有机废气处理装置经15m高排气筒排放; 已验收. 废水; 生活废水; 职工使用旱厕定期清掏不外排，职工饮用水及少量洗手水就地泼洒抑尘; 已验收. 生产废水; 生产过程中冷却池冷却水均循环利用不外排; 已验收. 噪声; 设备噪声; 设备采用基础减震，均置于室内，利用建筑隔声等措施; 已验收. 固废; 生活垃圾; 集中存放，由环卫部门统一处理; 已验收. 边角料; 暂存10㎡固废储存间，统一收集，定期外售; 已验收. 废包装袋; 已验收. 2.5、现有工程主要生产设备 表2 现有生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 设备详单. 1; 450/750V电线护套挤出生产机组; JS65+45; 1套; 放线机-65+45塑料挤出机（电加热）-冷却水槽-电压试验机-牵引机-收线机. 2; 1千伏及以下电力电缆护套挤出生产机组; JS120+90; 1套; 放线机-120+90塑料挤出机（电加热）-冷却水槽-电压试验机-牵引机-收线机. 3; 电力电缆成缆铠装生产机组; 1+6/1250mm; 1套; 1+6绞笼-绕包机-铠装机-牵引机-收线机. 4; 绞线机组; 12+18+24/300*400mm; 1套; 12+18+24盘绞线机-压型机-牵引机-收线机. 5; 冷拔拉丝机; /; 1套; （配拉丝油箱：长2.6m*宽0.45m*高0.75m）. 6; 绞线机组; 12+18/300*400mm; 1套; /. 7; 绞线机组; 1+6/300*400mm; 1套; /. 2.6、现有工程主要原辅材料及能源消耗 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 年用量; 备注. 原、辅材料; 1; 电工圆铜线脂; 150t; TR1.35-2.85mm,包装规格：300kg/盘，共用500盘. 2; 电工圆铝线; 100t; TR1.35-2.85mm,包装规格：50kg/盘，共用2000盘. 3; 电工圆铝杆; 100t; A2-A6 9.5mm，包装规格：50kg/盘，共用40盘. 4; 铠装电缆钢带; 5t; 厚0.2-0.5mm,宽25-50mm，包装规格：50kg/盘，共用100盘. 5; 聚氯乙烯颗粒; 250t; 包装规格：25kg/袋，共用10000袋. 6; 交联聚乙烯颗粒; 10t; 包装规格：25kg/袋，共用400袋. 7; 铝拉丝油; 4t; 冷拔丝机油箱及循环油池（防渗）内一次加入4t. 能源; 8; 水; 17.25t; 厂区内自备水井. 9; 电; 3.5万kwh; 用电由官庄供电所提供. 2.7、现有工程公用工程 （1）给水 生活用水：生活用水为职工饮用水，厂区配有净水器，根据企业提供资料，两天/桶（15L）年工作300天，则生活饮用水量为2.25t。 - 生产用水：本项目生产过程中主要为线缆保护套/绝缘套加热挤出后冷却水，项目每套挤出机均配套冷却水槽，且一车间设冷却循环池（长1.3m*宽1m*深1.2m），二车间设冷却循环水池（长2.8m*宽2m*深1.4m），冷却水循环使用不外排。一车间冷却系统循环水量4t/ - h，需补充新水5t/a；二车间冷却系统循环水量8t/h,需补充新水10t/a。 - 排水： 生活废水：项目不设食堂、住宿、洗浴等设施，员工使用厂区旱厕（定期由当地农户清掏），生活用水为职工饮用水及少量洗手水，就地泼洒抑尘。 - 生产废水：生产用水为循环用水，循环使用不外排。详情见水平衡图： - 图1 现有工程水平衡图 （2）供电 本项目用电由官庄供电所提供，年用电量为3.5万kwh，满足用电需求。 （3）供暖 生产不用热，取暖由空调提供。 2.8、现有工程工艺流程 工艺流程简述（图示）： - 一车间生产450v/750v电线生产工艺流程说明： 首先将电工圆铜线经绞线机绞合在一起成为电线的芯部，接着将其放入挤出机与聚氯乙烯（电加热至150℃）同时进行挤出加工出电线绝缘外皮，经冷却水冷却后即为成品电线。工艺流程图如下： - 图2一车间现有工程生产工艺流程及排污节点图 - 2、二车间生产1千伏及以下电力电缆生产工艺流程说明 首先将电工圆铝杆经拔丝机拉到所需的细度（该工艺为冷拔拉丝，对生铝杆冷拔形成铝丝，无需加热，拉丝过程中铝丝与机械摩擦升温至约40-50℃，温度较低，出丝过程中自然冷却，无需退火，冷拔丝过程中使用铝拉丝油，起到润滑冷却作用，铝拉丝油经防渗油池循环使用，不外排），再将电工圆铜线、铝线及拔丝后生铝等经绞线机绞合在一切成为电缆的芯部，接着将其放入挤出机与聚氯乙烯或交联聚乙烯（电加热至150℃）同时进行挤出加工出电线绝缘外皮，经冷却水却后得到电线，再用铠装钢丝带将电线经成缆机成缆，然后将成缆后的线缆在经挤出机与聚氯乙烯（电加热至150℃）同时进行挤出加工出电线护套外皮，经冷却水冷却后，即为成品电缆。主要工艺流程见下图： - 图3 二车间现有工程生产工艺流程及排污节点图 - 3、技改项目 3.1、技改项目概况 - 项目名称：新增印字喷码工序技改项目 - 建设单位：抚宁县北方线缆有限公司 - 建设地点：秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北 - 建设性质：技改 - 项目投资：项目总投资10万元，其中环保投资3万元，占总投资的30%。 （6）项目地理位置及周边关系：本次技改项目在原有厂址内建设，厂址无变化。 （7）项目用地：本次技改项目在原有场地建设，不新增占地。 （8）劳动定员及工作制度：本项目工作人员由厂内调节，不新增劳动定员，即员工共16人，年工作天数为300天，每天工作8小时一班制，夜间不生产。 3.2、技改项目建设内容及规模 技改项目在现有厂房内建设，将一车间 450/750V 电线生产线增加油墨印字喷码工序、二车间 1 千伏及以下电力电缆生产线新增激光印字喷码工序，新增 1 台油墨喷码机、1 台激光打码机、3台混料烘干机。一、二车间各增加1台活性炭吸附装置对废气进行更高效的治理，项目建成后产品产能无变化，即年产 1 千伏及以下电力电缆 100 万米、1 千伏及以下电力电缆 300 万米。项目组成见下表。 表4 技改项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 一车间; 建筑面积为 600 ㎡，主要用于 450/750V 电线主要用于 的加工生产，地面为混凝土结构 ，墙体为砖混结构; 新增油墨数字打码工序. 二车间; 建筑面积为 1600 ㎡，主要用于 1 千伏及以下电力电缆 生产，地面为混凝土结构 ，墙体为砖混结构; 新增激光数字打码工序. 辅助工程; 材料库房; 建筑面积分别为180㎡和220㎡，主要用于原料储存; 依托. 成品库房; 建筑面积为500㎡，主要用于成品的存放; 依托. 办公楼; 办公楼面积为760㎡，主要用于职工办公、休息; 依托. 公用工程; 供水; 厂区自备水井2口; 依托. 供电; 由官庄供电所供电; 依托. 供热; 生产不用热，取暖由空调提供; 依托. 环保工程; 废气治理; 加热挤出工序（一车间）; 由封闭式集气系统收集后采用活性炭吸附装置+UV 光解有机废气处理装置经 15m 排气筒排放; 新增1 台活性炭治理装置. 油墨喷码工序（一车间）; 新增. 加热挤出工序（二车间）; 由封闭式集气系统收集后采用活性炭吸附装置+UV 光解有机废气处理装置经 15m 排气筒排放; 新增1 台活性炭治理装置. 激光打码工序（二车间）; 新增. 噪声治理; 建筑隔声、基础减振; 依托. 废水治理; 生活废水; 职工使用旱厕定期清掏不外排，职工饮用水以及少量洗手水就地泼洒抑尘; 依托. 生产废水; 生产过程中冷却池冷却水均循环利用不外排; 依托. 废催化剂板; 新建一个6㎡危废储存间，定期交由有资质单位运走处置; 新增. 废油墨. 废油墨桶. 废稀释剂桶. 废润滑油. 废润滑油桶. 废含油金属屑. 废过滤棉. 废活性炭. 废UV灯管. 3.3、技改项目主要生产设备 技改项目设备见下表 表5 技改项目新增设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 油墨打码机; 台; 1. 2; 激光打码机; 台; 1. 3; 混料烘干机; 台; 3. 4; 活性炭吸附装置; 台; 2. - 3.4、技改项目原辅材料及能源消耗 表6技改项目原辅材料及能源消耗表 项目; 序号; 名称; 用量; 单位; 最大储存量; 规格. 原、辅材料; 1; 油墨; 0.01; t/a; 0.01; /. 2; 稀释剂; 0.015; t/a; 0.015; /. 3; 润滑油; 0.005; t/a; 0.005; /. 能源; 4; 电; 2000; kw.h; /; /. - 3.5、技改项目产品方案 - 技改项目完成后，全厂产品产能无变化，即年产1千伏及以下电力电缆100万米，年产450/750V电线300万米。 - 3.6、技改项目公用工程 （1）给排水 给水： 项目工作人员由厂内调节，不新增劳动定员，无新增生活用水；项目生产为冷却池循环用水，无新增生产废水产生。 排水： 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，无新增生活废水排放；无新增生产废水外排。 （2）供电 本项目用电由官庄供电所提供，新增年用电量0.2万kwh。 （3）供暖 本项目生产不用热，冬季办公室由空调供暖。 - 4、总体工程 - 4.1、总体工程概况 （1）建设地点：技改完成后，项目建设地点无变化位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北，用地类型为工业用地，用地为租用的官庄村的厂区及厂房，厂址中心坐标为北纬39.455552°，东经119.175821°，厂址东侧为便道，南临宇林饲料厂，北侧为养殖场，西侧为空地。最近的敏感点为厂址南侧145米的官庄小学。 （2）劳动定员及工作制度：技改完成后，劳动定员及工作制度无变化，即劳动定员16人，年生产300天，每天工作8小时一班制，夜间不生产。 （3）总体工程内容及规模：项目总占地面积为9366.19㎡，项目年产1千伏及以下电力电缆100万米，年产450/750V电线300万米。总体工程项目组成见下表。 表7 总体工程项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容; 说明. 主体工程; 一车间; 建筑面积为 600 ㎡，主要用于 450/750V 电线主要用于的加工生产，地面为混凝土结构 ，墙体为砖混结构; 新增油墨数字打码工序. 二车间; 建筑面积为 1600 ㎡，主要用于 1 千伏及以下电力电缆生产， 地面为混凝土结构 ，墙体为砖混结构; 新增激光数字打码工序. 辅助工程; 材料库房; 建筑面积分别为180㎡和220㎡，主要用于原料储存; 现有工程. 成品库房; 建筑面积为500㎡，主要用于成品的存放; 现有工程. 办公楼; 建筑面积为600㎡，主要用于职工办公; 现有工程. 公用工程; 供水; 厂区内自备水井2口; 现有工程. 供电; 由抚宁区电力公司供电; 现有工程. 供热; 生产不用热，取暖由空调提供; 现有工程. 环保工程; 废气; 加热挤出工序（一车间）; 由封闭式集气系统收集后采用活性炭吸附装置+UV 光解有机废气处理装置经 15m 排气筒排放; 新增1 台活性炭治理装置. 油墨喷码工序（一车间）; 新增. 加热挤出工序（二车间）; 由封闭式集气系统收集后采用活性炭吸附装置+UV 光解有机废气处理装置经 15m 排气筒排放; 新增1 台活性炭治理装置. 激光打码工序（二车间）; 新增. 废水; 生活废水; 职工使用旱厕定期清掏不外排，职工饮用水以及少量洗手水就地泼洒抑尘; 现有工程. 生产废水; 生产过程中冷却池冷却水均循环利用不外排. 噪声; 设备噪声; 设备采用基础减震，均置于室内，利用建筑隔声等措施; 新增油墨打码机、激光打码机. 固废; 生活垃圾; 统一存放，由环卫部门统一处理; 现有工程. 边角料; 暂存10㎡固废储存间，统一收集，定期外售; 现有工程. 废包装袋; 现有工程. 废催化剂板; 新增一个6㎡危废储存间，定期交由有资质单位运走处置; 新增. 废油墨. 废油墨桶. 废稀释剂桶. 废含油金属屑. 废润滑油. 废润滑油桶. 废过滤棉. 废UV灯管. - 4.2、总体工程生产设备见下表 - 表8 总体项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 设备详单. 1; 450/750V电线护套挤出生产机组; JS65+45; 1套; 放线机-65+45塑料挤出机（电加热）-冷却水槽-电压试验机-牵引机-收线机. 2; 1千伏及以下电力电缆护套挤出生产机组; JS120+90; 1套; 放线机-120+90塑料挤出机（电加热）-冷却水槽-电压试验机-牵引机-收线机. 3; 电力电缆成缆铠装生产机组; 1+6/1250mm; 1套; 1+6绞笼-绕包机-铠装机-牵引机-收线机. 4; 绞线机组; 12+18+24/300*400mm; 1套; 12+18+24盘绞线机-压型机-牵引机-收线机. 5; 冷拔拉丝机; /; 1套; （配拉丝油箱：长2.6m*宽0.45m*高0.75m）. 6; 绞线机组; 12+18/300*400mm; 1套; /. 7; 绞线机组; 1+6/300*400mm; 1套; /. 8; 油墨打码机; /; 1台; 数字打码. 9; 激光打码机; /; 1台; 数字打码. 10; 混料烘干机; /; 3台; 原料混料烘干. 1; 活性炭吸附装置; /; 2台; 废气治理. - 4.3、总体工程原辅料消耗 - 表9 原辅材料消耗表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 电工圆铜线脂; 150t; TR1.35-2.85mm,包装规格：300kg/盘，共用500盘. 2; 电工圆铝线; 100t; TR1.35-2.85mm,包装规格：50kg/盘，共用2000盘. 3; 电工圆铝杆; 100t; A2-A6 9.5mm，包装规格：50kg/盘，共用40盘. 4; 铠装电缆钢带; 5t; 厚0.2-0.5mm,宽25-50mm，包装规格：50kg/盘，共用100盘. 5; 聚氯乙烯颗粒; 250t; 包装规格：25kg/袋，共用10000袋. 6; 交联聚乙烯颗粒; 10t; 包装规格：25kg/袋，共用400袋. 7; 铝拉丝油; 4t; 冷拔丝机油箱及循环油池（防渗）内一次加入4t，每年补充约0.05t. 8; 稀释剂; 0.015t; 用于稀释油墨. 9; 油墨; 0.01t; 用于成品电缆、电线打码. 10; 润滑油; 0.005t; 用于厂区内设备润滑. 11; 水; 17.25t; 厂区内自备水井. 12; 电; 3.7万kwh; 用电由官庄供电所提供. - 4.4、总体工程公用工程 （1）给水 生活用水：生活用水为职工饮用水，厂区配有净水器，根据企业提供资料，两天/桶（15L）年工作300天，则生活饮用水量为2.25m³/a。 - 生产用水：本项目生产过程中主要为线缆保护套/绝缘套加热挤出后冷却水，项目每套挤出机均配套冷却水槽，且一车间设冷却循环池（长1.3m*宽1m*深1.2m），二车间设冷却循环水池（长2.8m*宽2m*深1.4m），冷却水循环使用不外排。一车间冷却系统循环水量4m³/a，需补充新水5m³/a；二车间冷却系统循环水量8m³/a,需补充新水10m³/a。 - 排水： 生活废水：项目不设食堂、住宿、洗浴等设施，员工使用厂区旱厕（定期由当地农户清掏），生活用水为职工饮用水及少量洗手水，就地泼洒抑尘。 - 生产废水：生产用水为循环用水，循环使用不外排。均不外排。详情见水平衡图: - 图4 总体工程水平衡图 （2）供电 本项目用电由官庄供电所提供，年用电量为3.6万kwh，满足用电需求。 （3）供暖 生产不用热，取暖由空调提供。 - 相关政策及规划符合性 5.1、选址可行性分析 - 本项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北，在现有厂区内。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，项目用地符合国家土地政策要求。该项目用地为工业用地，（证明见附件），厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其它特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。因此，项目选址可行。 - 5.2、产业政策符合性 （1）项目为电气机械及器材制造中的电线电缆制造项目,不属于2019年10月30日国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，符合国家产业政策。 （2）项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和限制建设项目，不在该文件规定的环境敏感区内，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，符合河北省政策要求。 （3）项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中的限制和禁止类。项目建设符合秦皇岛市政策要求。 （4）项目用地类型为工业用地，符合秦皇岛市土地利用总体规划要求同时符合秦皇岛市城乡规划要求。 5.3、“三线一单”符合性 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 本项目 本项目 （1）根据经河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号），秦皇岛生态保护范围为秦皇岛市中北部山区，主要保护内容为：森林生态系统、珍稀野生动植物栖息地与集中分布区、内陆河流、淡水湿地生态系统、海岸海域生态系统与沿海防护林。本项目租用秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村居民委员会现有厂房及办公用房，所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目不在秦皇岛市生态红线范围内，满足生态红线要求；本项目与河北省生态保护红线位置关系见下图： 图5 本项目与生态保护红线的位置关系 区域地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求，根据《2018年秦皇岛市环境质量报告书》，区域环境空气为不达标区。根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》、《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》等政策，采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造措施，提高区域现有企业及即将入驻企业生产设施、环保措施的先进性和可靠性，确保企业污染物排放可稳定达到特别排放限值要求，逐步达到区域环境空气质量底线要求。 本项目一车间加热挤出所产生的非甲烷总烃、以及对电线进行印字喷码使用的油墨和稀释剂会产生非甲烷总烃、甲苯由集气罩收集经活性炭吸附装置+UV 光解装置处理后通过 1 根 15m 排气筒排放，对周围大气环境影响较小；二车间对加热挤出、以及对电线进行激光打码所产生的非甲烷总烃由集气罩收集经活性炭吸附装置+UV 光解装置处理后通过 1 根 15m 排气筒排放，对周围大气环境影响较小；本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，无新增生活废水排放；无新增生产废水外排；项目在选用设备时优先选用低噪声设备，所有设备均置于车间内，经建筑阻隔和距离衰减后，对周围声环境影响较小。项目各固体废物均实现合理处置，固体废物不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 （3）项目为技改项目，仅进行器件的加工和设备的组装，本项目运营过程中有一定量的电力资源、水资源等资源消耗，项目用水为供水管网提供，所需用电由当地电网提供，项目资源消耗量相对较少；项目自有厂房且在现有车间内建设，不新增占用土地资源，且不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。 （4）项目符合区域污染控制要求，不在区域环境准入负面清单范围内。 因此，项目的实施符合“三线一单”要求。 “三线一单”符合性判定见下表。 表10 “三线一单”符合性一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北，不在秦皇岛市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 本项目为1千伏及以下电线电缆制造项目，进行电线、电缆制造，项目电力资源、水资源消耗量相对较少，不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境、土壤环境能满足相应的标准要求，项目废气经治理后可实现达标排放，对环境影响较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 本项目位置不属于所在区域的环境准入负面清单，不属于高污染、高能耗和自预案醒的产业类型。因此，本项目应为环境准入允许类别。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、企业已有的环保手续 建设单位环评批复及环保验收情况见下表，相关证明文件见附件。 表11 现有工程主要建设内容及环评批复、验收情况 序号; 报告名称; 批复部门; 批复文件; 验收部门; 验收时间. 1; 《抚宁区北方线缆有限公司1千伏及以下电线电缆制造项目》; 秦皇岛抚宁区行政审批局; 抚行审备字【2018】第13号; 自主验收; 2019年4月4日. - 其中总量控制要求：本项目污染废气，不涉及废气重点污染物SO2、NOx、的排放；项目无废水排放，不涉及废水重点污染物COD、氨氮的排放。 - 企业主要污染物排放情况 根据企业提供的验收检测报告得知现有污染物排放情况见下表： 表12 现有污染物排放情况 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 排放浓度及排放量(单位); 达标情况. 大气污染物; 一车间; 非甲烷总烃; 4.36mg/m³ 0.014t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）; 达标排放. 氯乙烯; 未检出; 达标排放. 二车间; 非甲烷总烃; 5.54mg/m³ 0.022t/a; 达标排放. 氯乙烯; 未检出; 达标排放. 水污染 物; /; /; /; /. 固体废物; 生产加工; 边角料; 0.6t/a，收集后售至废品收购站; 不外排. 废包装袋; 10400 个/a，收集后售至废品收购站. 办公生活; 生活垃圾; 职工办公、生活产生的垃圾共 0.96t/a 收集后交由环卫部门处理. 噪声; 项目噪声源为生产设备、配套风机、水泵等设备运转时产生的机械噪声，噪声值在 70～ 85dB（A）之间。设备安装低噪声设备，并配备减震基础，风机安装消声器至于厂房内，建筑 隔声，采取上述措施，减噪量在 25dB（A）以上。. 3、工程存在的问题 原有环评未识别的废 UV 灯管、废过滤棉、废含油金属屑、废润滑油、废润滑油桶、废催化剂板、以及新增加的油墨喷码机、激光打码机、活性炭吸附装置所产生的废油墨、废油墨桶、废稀释剂桶、废活性炭无具体暂存区域，本项目新增 6 ㎡的危废储存间用于暂存现有工程及技改项目产生的危险废物。 在绞合工序产生的金属屑处设置密封箱，收集金属屑防止外逸。 涉及使用润滑油的机器都要在滴漏处安装托盘收集装置收集，收集后统一存放在危废暂存间。 本项目在一车间、二车间共增加3台混料烘干机用于车间生产。 企业对一车间、二车间加热挤出工序产生的废气各增加 1 台活性炭吸附装置进行治理 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目厂址位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北，用地类型为工业用地，用地为租用的官庄村的厂区及厂房，厂址中心坐标为北纬39.766819°，东经119.306808°。厂址东侧为便道，南临宇林饲料厂，北侧为养殖场，西侧为空地，距项目厂界最近的敏感点为厂址南侧145米的官庄小学。 2、地形、地貌 抚宁区位于秦皇岛市中心地带，南临渤海，北靠燕山，长城在北部环绕，东部及北部分别与海港区、北戴河区、青龙满族自治县接壤，西与昌黎、卢龙两县相邻，境内有津秦客运专线、京秦高铁等高速铁路，京哈铁路、津山铁路、大秦铁路和秦山铁路等国家铁路动脉和地方铁路干线，以及京沈高速公路、沿海高速公路、承秦高速公路等高速公路，102国道、205国道和5条省道。 全区陆地面积为1627.70km2,其中山地面积836.54km2,占总面积的51.40%，主要分布在县境东北部:丘陵面积459.61km2，占28.20%，主要分布在中部，为山地与平原的过渡地带；平原面积331.55km2，占40%主要分布在南部。 抚宁区境内地质构造复杂，各地质年代地层出露广泛，发育齐全。地势北高南低，北部峰峦叠嶂，峡谷纵横，中部丘陵起伏，南部平坦，从北到南呈山地、丘陵、平原、海岸滩涂阶梯状分布，延伸到海。 3、水文地质 抚宁区境内河流除流入辽宁省的九江河外，均属冀东沿海水系。其特点是源短流急，汛期暴涨，非汛期河川基流较小。所在地河流属海河水系，河流主要有洋河、戴河、狮子河、米河，从北向南，注入渤海，均为常年性河流. 4、气候特征 抚宁区属于暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季变化分明。由于濒临渤海，夏季受太平洋副热带高压影响，天气炎热、湿润多雨:冬季受蒙古冷空气高压控制，干燥寒冷。 抚宁区多年平均气温10.2℃, 最热月在7月(月平均气温24.9℃)，最高气温达到39℃。夜间凉爽，昼夜温差较大:冬季寒冷，最低月发生在1月份(月平均气温6℃).最低气温达到-23℃多年平均地温11.9℃，有季节性冻土，冻土期为1月至次年3月，标准冻土深度0.85m。 5、土壤、植被 抚宁区总土地面积16.45万公顷，其中耕地6.36万公顷，园地1.65万公顷，林地5.66万公顷，牧草地1.03万公顷，居民点及工矿企业占地7266.67公顷，交通占地1066.67公顷，水域面积4000公顷，未利用土地5000公顷。 社会环境简况（社会经济机构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境简况 抚宁区，秦皇岛市四个市辖区之一，地处环渤海经济圈和秦皇岛都市圈的核心地带，南有17.5公里海岸线，西近京津，是中国唯一同时拥有山、河、湖、海、长城的区。抚宁区位于秦皇岛市中心地带，南临渤海，北靠燕山，长城在北部环绕，东部及北部分别与海港区、北戴河区、青龙满族自治县接壤，西与昌黎、卢龙两县相邻，境内有津秦客运专线、京秦高铁等高速铁路，京哈铁路、津山铁路、大秦铁路和秦山铁路等国家铁路动脉和地方铁路干线，以及京沈高速公路、沿海高速公路、承秦高速公路等高速公路，102国道、205国道和5条省道。抚宁区下辖5镇、2乡、2个街道和3个管理区，幅员面积1100平方公里，总人口33.4万人(不含南戴河街道）。 抚宁区隶属于1984年国家批准的对外开放的14个沿海开放城市之一的秦皇岛市，1988年被国务院列为首批全国沿海进一步对外开放县区。抚宁城区是全区政治、经济、文化教育、科技信息中心。随着城区的发展建设，电力、通讯、交通等各项基础设施日趋完善，基础业发展良好，已经形成了化工、机械制造、修理、建材、医药等中酒业体系，成为全区经济发展中心。 2019年上半年全区完成地区生产总值667612万元，按可比价计算，同比增长8.1％。分产业看，第一产业实现增加值133053万元，同比增长10.2%，向上拉动经济增长2.5个百分点。第二产业实现增加值124078万元，同比增长7.6％，向上拉动经济增长1.7个百分点。其中，工业实现增加值88837万元，同比增长5.0%，向上拉动经济增长0.9个百分点；建筑业实现增加值35246万元，同比增长19.1%，拉动经济增速0.8个百分点。第三产业实现增加值410481万元，同比增长7.3%，拉动经济增长3.9个百分点。三次产业结构比为19.9:18.6:61.5。 秦皇岛交通设施建设不断加强，形成了以空运、海运、城市综合交通枢纽为核心，公路、铁路、海运、民航大通道为主干，东出西联、南北畅通、全民共享的现代化综合交通运输体系。 秦皇岛港是一个综合性港口，是中国东北、华北和西北地区重要的出海口，年吞吐能力超过2.7亿吨，与世界上130多个国家和地区建立了长期贸易关系。 102国道（北京-哈尔滨）、205国道（山海关-广州）穿过开发区。京哈（北京-哈尔滨）、沿海（秦皇岛-天津）、承秦（承德-秦皇岛）高速公路在开发区设有出口。秦皇岛是中国北方重要的铁路枢纽，有京哈（北京－哈尔滨）、京秦（北京－秦皇岛）、大秦（大同－秦皇岛）、秦沈（秦皇岛-沈阳）客运专线、津秦（天津-秦皇岛）高铁等5条铁路干线。北戴河机场开通了上海、广州、石家庄、青岛、哈尔滨、成都、徐州、郑州、深圳、西安、张家口等多条航线。 2、环境功能区划 根据秦皇岛生态环境局于2016年12月26日发布的《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》中的说明，本项目所在区域环境空气功能区为二类区；根据2019年6月发布的《秦皇岛市中心城区声环境功能区划分调整方案》，本项目所在区域为声环境功能区为3类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据秦皇岛市生态环境局于2020年6月8日发布《2019年秦皇岛市生态环境状况公报》附件中相关数据显示项目所在区域秦皇岛市抚宁区空气环境质量现状做出空气环境质量现状评价表如下表。 表13秦皇岛经济技术开发区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m³）; 标准值/ （μg/m³）; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均值; 21; 60; 35; 是. NO2; 年平均值; 38; 40; 95; 是. CO; 24h平均值; 2.8mg/m³; 4mg/m³; 70; 是. O3; 8h平均值; 174; 160; 108.7; 否. PM10; 年平均值; 85; 70; 121.4; 否. PM2.5; 年平均值; 47; 35; 134.2; 否. 由上表可知，项目所在区域抚宁区环境空气中，SO2、CO、NO2满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10、PM2.5、O3超标，所在区域为环境空气质量二类区不达标区。根据《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的实施方案，将有助秦皇岛市坚决遏制不利态势，确保全年空气质量目标的完成，坚决打赢蓝天保卫战，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、声环境质量现状 技改项目所在区域声功能区属2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准。根据《抚宁县北方线缆有限公司1千伏及以下电线电缆制造项目》的验收报告，现有项目昼间厂界噪声为51.6—57.4dB（A），所以本项目厂界昼间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间噪声≤60dB(A)，夜间不生产。 本项目所在区域声环境质量现状良好。 3、水环境质量现状 区域地表水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。地下水环境达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区标准。 - 4、土壤环境质量标准 - 项目所在区域土壤环境满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的表1和表2的第二类用地的筛选值和管控值。 5、生态环境 技改项目在现有场地内进行建设和运营，不新增占地，不涉及国家及地方重点保护野生植物及名木名树。不会对周围陆生动植物造成新增影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目敏感点保护目标见表14。 表14 项目主要敏感点保护目标一览表 ### 保护内容; 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. #### 环境空气 #### 声环境; 官庄小学; 180; 66; 官庄小学; 环境空气二类区 声环境功能区2类区; 南侧; 145m. 官庄村; 196; 127; 官庄村; 185m. #### 土壤; 本项目为Ⅳ类项目，可不进行土壤环境影响分析，因此不设置评价范围。; /; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险 管控标准》（GB36600-2018）中的表1和表2的第二类用地的筛选值和管控值; /; /. #### 地表水; 项目距离最近水体为1.9km处的人造河，项目不涉及与水体间的物质交换，因此不设保护目标。; /; #### 《地表水环境质量标准》（GB-3838-2002）中的Ⅲ类标准; /; /. #### 地下水; 本项目为Ⅳ类项目，可不进行地下水环境影响分析，因此不设置评价范围。; /; #### 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准; /; /.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 空气环境质量标准 项目区域环境空气质量常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095 2012)中的二级标准。《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准见表15。 表15 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准限值μg/m3. SO2; 1小时平均; 500. 24小时均值; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时均值; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10000. 24小时均值; 4000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时均值; 160. PM10; 24小时均值; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时均值; 75. 年平均; 35. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m³. - 2、声环境质量标准 厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，具体见表16。 表16声环境质量标准 环境要素; 功能区; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 声环境; 2类; 60; 50; GB3096-2008. 3、水环境质量标准 区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 - 4、土壤环境质量标准 - 项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中的表1和表2的第二类用地的筛选值和管控值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、废气 - 非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中非甲烷总烃无组织厂界浓度2.0mg/m3；厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，即监控点处1h平均值6mg/m³、监控点处任意一次浓度值20mg/m³。 - 甲苯排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值0.6mg/m³。 - 2、噪声 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间不生产。 - 3、固废 - 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。 |
| 总量控制标准 | 总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本次技改项目只增加生产设备，将电线成品冷却后进行油墨、激光数字打码，其余生产工艺无变化，具体如图： 图6 一车间技改项目生产工艺流程 图7 二车间技改项目生产工艺流程 主要工艺环节说明： 1、本次技改项目主要对一、二车间电缆电线生产加入混料烘干工序，对一车间加入油墨数字打码工序，二车间电缆电线生产加入激光数字打码工序，加入混料烘干机、油墨打码机、激光打码机等设备。

主要污染工序:（建议利用表格：污染类别、污染工序、污染因子、治理措施及去向等） 废气：一车间、二车间混料烘干产生的颗粒物、和加热挤出产生的非甲烷总烃、以及一车间电线电缆油墨印字喷码，油墨、稀释剂挥发产生的非甲烷总烃、甲苯；二车间激光打码工序产生的非甲烷总烃。 噪声：主要为油墨、激光打码工序运转时产生的噪声。 固体废物：主要为废稀释剂桶、废油墨、废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油金属屑、废活性炭、废过滤棉、废催化剂板、废稀释剂桶。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一车间混料工序 | 颗粒物（有组织） | 0.04t/a 5.55mg/m³ | 0.5mg/m³ 0.0036t/a |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 一车间加热挤出工序 | 非甲烷总烃 （有组织） | 0.08t/a 11.11mg/m³ | 0.0072t/a 1.0mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.008t/a | 0.008t/a |
|  | 一车间油墨喷码工序 | 甲苯（有组织） | 0.0008t/a 0.11mg/m³ | 0.000072t/a 0.01mg/m³， |
|  |  | 甲苯（无组织） | 0.00008t/a | 0.00008t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （有组织） | 0.016t/a 2.22mg/m³ | 0.0014t/a 0.19mg/m³ |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.0016t/a | 0.0016t/a |
|  | 二车间混料工序 | 颗粒物（有组织） | 0.22t/a 18.33mg/m³ | 0.02t/a 1.66mg/m³ |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 0.022t/a | 0.022t/a |
|  | 二车间加热挤出工序 | 非甲烷总烃 （有组织） | 0.44t/a 36.66mg/m³ | 0.0396t/a 3.3mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.044t/a | 0.044t/a |
|  | 二车间激光打码工序 | 非甲烷总烃 （有组织） | 0.44t/a 36.66mg/m³ | 0.0396t/a 3.3mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.044t/a | 0.044t/a |
| 水污染物 | / | / | / |  |
| 固废 | 油墨打码工序 | 废稀释剂桶 | 0.003t/a | 不外排 |
|  |  | 废油墨 | 0.003t/a |  |
|  |  | 废油墨桶 | 0.004t/a |  |
|  | 车间生产 | 废润滑油 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废含油金属屑 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废润滑油桶 | 0.01t/a |  |
|  | 废气治理设施 | 废过滤棉 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废催化剂板 | 0.03t/a |  |
| 噪声 | 技改项目主要噪声源为激光打码机、油墨打码机等设备运转时产生的机械噪声，噪声源强在40-50dB（A）左右，选用低噪声设备，所有设备均置于车间内，经建筑阻隔和距离衰减，预计排放噪声值为20-30dB（A）左右。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态基本无影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 技改项目使用现有厂房及办公楼，不涉及土建施工，仅进行设备安装，所有的设备均设置在厂房内，不会对周围环境产生较大影响，本项目环评不对施工期进行评价。

营运期环境影响分析： 1.1、污染源产排污情况 项目生产设备全部使用电能，塑料挤出机为电加热，项目无燃烧废气。 - 一车间 - 项目在一车间设施集气罩对颗粒物、非甲烷总烃、甲苯进行收集（收集效率90%）收集后经一套活性炭吸附装置+UV 光解有机废气处理装置（处理效率 90%，引风机风量为 3000m³/h），处理后通过 1 根 15m 排气筒排放。 一车间生产电线电缆绝缘外皮及护套外皮是先将聚氯乙烯/交联聚乙烯颗粒置于混料烘干机内进行搅拌烘干（烘干温度50℃，去除原料的潮气），搅拌时会产生少量颗粒物，根据同行业类比颗粒物产生量为原料的1‰，一车间混料40t/a，则项目一车间产生颗粒物0.04t/a,产生浓度5.55mg/m³，颗粒物有组织排放量0.0036t/a（0.0015kg/h），排放浓度为0.5mg/m³，颗粒物无组织排放量为0.004t/a(0.0016kg/h)。 混料后将聚氯乙烯/交联聚乙烯颗粒置于加热挤出机组进行加热至（150℃恒温，聚氯乙烯分解温度 170℃，聚乙烯分解温度 320℃）挤出过程中将挥发少量非甲烷总烃，根据类比同类企业生产情况（加热挤出有机废气非甲烷总烃产生量为原料用量的 0.2%）本项目一车间加热挤出材料总计 40t/a，则产生非甲烷总烃产生量为 0.08t/a，产生浓度为 11.11mg/m³，非甲烷总烃有组织排放量为 0.0072t/a（0.003kg/h）,排放浓度为 1.0mg/m3。无组织排放量为 0.008t/a(0.0033kg/h)。 挤出绞合成电缆电线后会进行油墨印字喷码，这一过程中使用油墨、稀释剂会产生非甲烷总烃、甲苯。类比同类环评，油墨非甲烷总烃产生占总量的 10%、甲苯占 8%， 稀释剂非甲烷总烃挥发量为 100%,项目预计使用 0.01t/a 的油墨，0.015t/a 的稀释剂，则产生非甲烷总烃 0.016t/a、甲苯 0.0008t/a，则非甲烷总烃产生浓度为 2.22mg/m³，甲苯 0.11mg/m³；非甲烷总烃有组织排放量 0.0014t/a（0.00058kg/h），排放浓度 0.19mg/m³，无组织排放量 0.0016t/a（0.00066kg/h）。甲苯有组织排放量 0.000072t/a（0.00003kg/h），排放浓度 0.01mg/m³，无组织排放量为 0.00008t/a(0.000033kg/h）。 - 二车间 - 项目在二车间设施集气罩对颗粒物、非甲烷总烃进行收集（收集效率90%）收集后经一套活性炭吸附装置+UV 光解有机废气处理装置（处理效率 90%，引风机风量为 5000m³/h），处理后通过 1 根 15m 排气筒排放。 二车间生产电线电缆绝缘外皮及护套外皮是先将聚氯乙烯/交联聚乙烯颗粒置于混料烘干机内进行搅拌烘干（烘干温度50℃去除原料的潮气），搅拌时会产生少量颗粒物，根据同行业类比颗粒物产生量为原料的1‰，二车间混料220t/a，则项目一车间产生颗粒物0.22t/a,产生浓度18.33mg/m³，颗粒物有组织排放量0.02t/a（0.0083kg/h），排放浓度为1.66mg/m³，颗粒物无组织排放量为0.022t/a(0.009kg/h)。 混料后将聚氯乙烯/交联聚乙烯颗粒置于加热挤出机组进行加热至（150℃恒温，聚氯乙烯分解温度 170℃，聚乙烯分解温度 320℃）挤出过程中将挥发少量非甲烷总烃，根据类比同类企业生产情况（加热挤出有机废气非甲烷总烃产生量为原料用量的 0.2%）本项目一车间加热挤出材料总计 220t/a，则产生非甲烷总烃产生量为 0.44t/a，产生浓度为 36.66mg/m³，非甲烷总烃有组织排放量为 0.0396t/a（0.0165kg/h）,排放浓度为 3.3mg/m3。无组织排放量为 0.044t/a(0.018kg/h)。 挤出绞合成电缆电线后会进行激光打码工序，这一过程中激光打码会对电线表层加热会产生非甲烷总烃。类比同类环评，加热非甲烷总烃产生占原料总量的0.2% ，本项目一车间加热挤出材料总计 220t/a，则产生非甲烷总烃产生量为 0.44t/a，产生浓度为 36.66mg/m³，非甲烷总烃有组织排放量为 0.0396t/a（0.0165kg/h）,排放浓度为 3.3mg/m3。无组织排放量为 0.044t/a(0.018kg/h)。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录 A 推荐的 AERSCREEN 估算模型 计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照下表的分级判据进行划分。 - 表17 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分别依据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村选项; 城市/农村; 城市. 城市人口; 10万. 最高环境温度/℃; 36. 最低环境温度/℃; -24. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑ 否. 地形数据分辨率/m; \. 是否考虑熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑ 否. 岸线距离/km; \. 岸线方向/°; \. - 表19 面源参数一览表 序号; 名称; 面海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放时数/h; 排放工况; 排放速率/(kg/h). 非甲烷总烃; 甲苯; 颗粒物. 1; 一车间; 0; 50; 12; 1; 2400; 正常; - 0.0066; - 0.00033; - 0.0016. 2; 二车间; 0; 60; 26; 1; 2400; 正常; - 0.0039; - /; - 0.009. 表20 点源参数一览表 序号; 名称; 高度 /m; 出口内径/m; 排气量 m3/h; 烟气温度。C; 距离厂界最近距离/m; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 甲苯; 颗粒物. 1; 一车间; 15; 0.5; 3000; 15; 5; 0.00358; 0.00003; 0.0015. 2; 二车间; 15; 0.5; 5000; 15; 5; 0.033; /; 0.0083. - 表21 各污染物面源排放预测结果一览表 距离/m; 非甲烷总烃; 甲苯; 颗粒物. 浓度μg/m³; 占标率%; 浓度μg/m³; 占标率%; 浓度μg/m³; 占标率%. 1; 2.609; 0.298; 2.305; 0.262; 5.762; 0.640. 25; 2.904; 0.322; 2.566; 0.283; 6.415; 0.712. 50; 3.099; 0.344; 2.739; 0.302; 6.847; 0.761. 75; 2.004; 0.222; 1.771; 0.195; 4.427; 0.491. 100; 1.142; 0.126; 1.009; 0.110; 2.522; 0.280. 125; 0.805; 0.089; 0.711; 0.078; 1.777; 0.197. 150; 0.611; 0.067; 0.540; 0.058; 1.350; 0.150. 175; 0.487; 0.054; 0.430; 0.047; 1.075; 0.119. 200; 0.402; 0.044; 0.355; 0.038; 0.887; 0.098. 225; 0.339; 0.037; 0.299; 0.032; 0.747; 0.083. 250; 0.292; 0.032; 0.258; 0.028; 0.645; 0.071. 275; 0.255; 0.028; 0.225; 0.024; 0.562; 0.062. 最大占标率及出现距离; 最大浓度为：3.847，出现距离为：50m 占标率为：0.761%. 评价等级; 三级.

- 表22 各污染物点源排放预测结果一览表 距离/m; 非甲烷总烃; 甲苯; 颗粒物. 浓度μg/m³; 占标率%; 浓度μg/m³; 占标率%; 浓度μg/m³; 占标率%. 1; 0.007; 0.004; 0.002; 0.002-E; 0.020; 0.004. 25; 0.068; 0.097; 0.205; 0.033; 1.495; 0.324. 50; 0.498; 0.165; 0.149; 0.055; 2.050; 0.551. 75; 0.361; 0.094; 0.108; 0.031; 1.084; 0.316. 100; 0.416; 0.132; 0.124; 0.044; 1.249; 0.440. 125; 0.375; 0.121; 0.112; 0.040; 1.125; 0.406. 150; 0.329; 0.108; 0.098; 0.036; 0.988; 0.360. 175; 0.287; 0.095; 0.086; 0.031; 0.863; 0.318. 200; 0.252; 0.084; 0.075; 0.028; 0.758; 0.280. 225; 0.223; 0.074; 0.067; 0.024; 0.670; 0.249. 250; 0.198; 0.066; 0.059; 0.022; 0.596; 0.222. 275; 0.178; 0.060; 0.053; 0.020; 0.534; 0.200. 最大占标率及出现距离; 最大浓度为：2.050，出现距离为：50m 占标率为：0.551%. 评价等级; 三级. - 由上表可知Pmax＜1%，本项目属于大气环境影响评价三级评价，不需设置大气环境影响评价范围，不需要进一步预测。 - 本项目废气污染源在采取相应措施后，污染物预测浓度均满足排放限值要求，对周围大气环境的影响很小。 表22 建设项目大气环境影响评价自查表 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50 km□; 边长 5～50 km□; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥2 000 t/a□; 500～2 000 t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物（非甲烷总烃、甲苯） 其他污染物（无 ）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录 D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （1）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影 响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃、甲苯）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1 h 浓度贡献值; 非正常持续时长 （/）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体 变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、甲苯、颗粒物）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑; 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 甲苯：（0.000152）t/a 颗粒物（0.0496）t/a; 非甲烷总烃：（0.1854）t/a. - 2、水环境影响分析 - 2.1、地表水 - 本项目生产冷却池水循环使用不外排生产废水；本项目无新增劳动定员，无新增生活废水产生。 - 2.2、地下水 - 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据建设项目对地下水环境的影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。本项目为《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录 地下水环境影响评价行业分类表）78电气机械及器材制造报告表类项目，确定地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类、不需做地下水影响分析。 3、声环境影响分析 项目噪声主要为油墨打码机、激光打码机由于产生的噪声源强在40-50dB（A）左右，选用低噪声设备，所有设备均置于车间内，经建筑阻隔和距离衰减，预计排放噪声值为20-30dB（A）左右。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)；对周围声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 4.1一般固废 本项目无新增一般固废产生。 4.2生活垃圾 本项目无新增定员，无新增生活垃圾产生。 4.3危险废物 （1）危险废物产生情况 本项目产生的危险废物主要废稀释剂桶、废油墨、废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油金属屑、废过滤棉、废 UV 灯管、废活性炭、废催化剂板，将其分类贮存于厂区内的 1 座危废间内（建筑面积为：6 ㎡），定期交由有资质单位运输并处置。 （2）危险废物属性判定 本项目根据《国家危险废物名录》的判定危险废物的类别、产生节点、代码、名称、危险特性等属性详见下表。 表27 危险废物属性一览表 序号; 名称; 产生节点; 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 废过滤棉; 废气治理; HW49 其他废物; 900-041-49; T、I. 2; 废活性炭. 4; 废催化剂板. 3; 废 UV 灯管. 5; 废稀释剂桶; 一车间; HW49 其他废物; 900-041-49; T、I. 6; 废油墨; HW12 染料、涂料废物; 264-013-12. 7; 废油墨桶; HW49 其他废物; 900-041-49; T、I. 8; 废含油金属屑; 二车间; HW08 废矿物油与含矿物 油废物; 900-249-08. 9; 废润滑油; 900-217-08. 10; 废润滑油桶; HW49 其他废物; 900-041-49; I. 注：毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、感染性（Infectivity, In）。 （3）产生量核算 本项目各危险废物产生量情况见下表。 表28 危险废物产生量核算一览表 序号; 名称; 产生量; 贮存周期、产生周期; 数据来源. 1; 废过滤棉; 0.02t/a; 1 次/年、1 年/4 次; 同行业类比分析. 2; 废 UV 灯管; 0.05t/a; 1 次/年、1 年/4 次. 3; 废稀释剂桶; 0.0015t/a; /; 同行业类比分析. 4; 废油墨; 0.002t/a. 5; 废油墨桶; 0.0015t/a; /; 同行业类比分析. 6; 废含油金属屑; 0.05t/a; /. 7; 废润滑油; 0.001t/a; /. 8; 废润滑油桶; 0.001t/a; /; 同行业类比分析. 9; 废活性炭; 0.05t/a; 1 次/年、1 年/2 次; 同行业类比分析. 10; 废催化剂板; 0.03t/a; /; 同行业类比分析. （4）污染防治措施 本项目废稀释剂桶、废油墨、废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油金属屑、废过滤棉、废 UV 灯管、废催化剂板、废活性炭贮存于 6 ㎡的危废间内。危废间的建设要求如下： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与本项目产生的危险废物相容，建议采用防水水泥+防水布+防水水泥的防渗防水方式且防渗层渗透系数小于 1×10-10cm/s，可有效阻止污染物下渗； ②必须有泄漏液体收集装置； ③存放危险废物的地方，必须设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝，危废间内应做到防风、防雨、防晒、防渗漏； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的 1/5； ⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》及（2013 修改单）（GB18597-2001）附录 A 中所示的标签。 （5）危险废物管理要求 ①建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③设置危废贮存场所标志牌及警示标志。 ④企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准同时填写危险废物转运单。 （6）危险废物环境影响分析综述 本项目产生的各危险废物按照上述措施及要求可实现危险废物的合理处置并可有效避免二次污染，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 - 根据环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）附录A中表A-1本项目属于制造业的其他用品制造的其他处理方式，所以本项目类别属于Ⅲ类项目，依据本导则中表3，本项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、学校、医院、疗养院、养老院以及其他土壤环境敏感目标，则本项目所在地为不敏感区域且本项目占地规模为小型（≤5hm2），最后依据表4（项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型、敏感程度为不敏感），本项目可不开展土壤环境影响评价工作，由于本项目涉及到铝拉丝油、润滑油、油墨、稀释剂的使用，因此本项目对土壤环境进行简单分析。 - 本项目车间内均已采用水泥硬化，改变地表入渗能力，使之可以达到简单防渗的要求。车间内机加工机器均会涉及到润滑油的使用，在设备运转滴漏处应设置防渗钢板托盘收集，可有效地防止润滑油渗漏到地面，铝拉丝油循环油池已经做好防渗防漏处理，危废间内部也已经做好防渗防漏措施。本项目对土壤环境的影响在可接受范围内。 - 6、风险影响评价 - 环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价,主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 6.1、风险调查 本项目在生产过程中会使用油墨、稀释剂、润滑油、铝拉丝油。铝拉丝油、润滑油为油类物质、易泄露易燃，油墨、稀释剂易燃，所以他们都属于危险化学品。危废间暂存的废稀释剂桶、废含油金属屑、废油墨、废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶会发生泄漏、火灾等事故，铝拉丝油循环油池会发生泄漏、火灾等事故，危害周边环境及人员安全。 （1）油墨、稀释剂 ①油墨理化性质：含树脂、着色剂、有机溶剂组成的流体或粘稠体，遇高热、明火氧化剂有引起燃烧的危险。 稀释剂理化性质：无色、有香蕉气味、易挥发的液体。遇明火高热会引起燃烧，燃烧时会释放有害气体。 ②包装方法：桶装。 ③使用量和最大贮存量：本项目油墨贮存量为0.01t/a、稀释剂贮存量为0.01t/a。 （2）润滑油 ①润滑油的理化性质：淡黄色粘稠液体，可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火高热可燃，燃烧分解产物为CO、CO2等有害气体。 ②包装方法：桶装。 ③使用量和最大贮存量：本项目润滑油年使用量0.0035t/a，最大储存量0.0035t/a - 铝拉丝油 ①铝拉丝油的理化性质：油状液体棕色至褐色，略带异味，遇明火、高热可燃，引燃温度≥248℃，燃烧分解产物为CO、CO2等有害气体。 ②包装方法：油池。 ③使用量和最大贮存量：本项目使用铝拉丝油4t/a，项目于车间内循环油池最大贮存量为4t。 （4）环保设施 本项目涉及到的环保设施为新增的6㎡的危废暂存间。 危废间中暂存的废稀释剂桶、废油墨、废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油金属屑若处置不当易泄露、燃烧，对大气、地下水环境造成影响。 - 6.2、风险潜势初判 - 本项目油类物质最大贮存量为4.0135t/a，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，油类物质的临界量为2500t，再根据附录C中的计算方法，计算其危险物质数量与其临界量比值Q。Q油类物质=q/Q=4.0135/2500＜1. 本项目稀释剂最大贮存量为0.01t，根据危险化学品临界量表，稀释剂属于易燃液体，稀释剂的临界量为5000t，再根据附录C中的计算方法，计算其危险物质数量与其临界量比值Q2，Q2=q/Q=0.01/5000＜1。 - Qmax＜1，所以本项目风险潜势为I级，本项目环境风险进行简单分析。 6.3、环境风险简单分析 表25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 电线电缆技改项目. 建设地点; 河北省; 秦皇岛市; 抚宁区; 留守营镇; 官庄村. 地理坐标; 经度; 119.306808°; 纬度; 39.766819°. 主要危险物质及分布; 危险物质：油墨、稀释剂、铝拉丝油、润滑油、环保设施（危废间） 分布：桶装、油池。. 环境影响途径及危害后果; 影响途径：润滑油、铝拉丝油、稀释剂、油墨易燃、易泄露。 危害后果：稀释剂、油墨、润滑油、铝拉丝油遇明火发生火灾，燃烧烟气污染大气环境。泄露会对地下水环境造成污染。. 风险防范措施要求; 1、设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。 2、厂区内禁止吸烟，油墨、稀释剂、铝拉丝油、润滑油不可随意排放，避免高温储存(室温条件即可)。 3、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。 4、各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 无. 7、排污口规范化 （1）噪声排放源图形标志 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 （2）固体废物贮存（处置）场图形标志 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。以上标志见表26。 表26 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 2; 一般固体废物贮存; 表示固废储存处置场所. 3; ----; 危险废物贮存; 表示危险废物储存处置场所. 4; 废气排放口; 表示废气向大气排放. （3）排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 （4）排污口管理 ①管理原则 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： A、 项目污染物的排放口必须规范化。 B、 列入总量控制的污染物污染源列为管理的重点。 C、 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 D、固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废堆放场地采取防渗漏措施。 ②排放源建档 A、应使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 B、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8、总量控制 现有项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 技改项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 全厂项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 9、“三本账”核算 技改项目“三本帐”情况见下表。 表27 技改项目“三本账”情况一览表 污染物名称; 技改前排放总量（t/a）; 技改项目新增污染物排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 扩建完成后全厂排放总量（t/a）. 生活废水; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.036; 0.1854; +0.1494; 0.1854. 氯乙烯; 0.285; 0; -0.285; 0. 甲苯; 0; 0.00015; +0.00015; 0.00015. 颗粒物; 0; 0.0496; +0.0496; 0.0496. 10、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、项目生产工艺特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：具体监测项目和频次见下表。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），判断本项目排污单位废气和噪声监测频次，详见下表。 表28 废气监测指标的最低监测频次 排污单位级别; 主要排放口; 其他排放口的监测标准. 主要监测指标; 其他监测指标. 重点排污单位; 月~季度; 半年~年; 半年~年. 非重点排污单位; 半年~年; 年; 年. 表29 废水监测指标的最低监测频次 排污单位级别; 主要监测指标; 其他监测指标. 重点排污单位; 日~月; 季度~半年. 非重点排污单位; 季度; 年. 厂界环境噪声每季度至少开展一次监测。 结合本项目生产工艺特点和主要污染源及污染物排放情况，全厂主要监测要求见下表： 表30 环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放执行标准; 备注. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、甲苯、颗粒物; 每年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中非甲烷总烃无组织厂界浓度2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m³; 技改项目. 废水; /; /; /; /; /. 噪声; 东、西、南、北厂界外1米; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准; 技改项目.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一车间混料工序 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经活性炭吸附装置 +UV 光氧装置处理后通过15m 排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 一车间加热挤出工序 一车间油墨喷码工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  | 二车间混料工序 | 颗粒物 | 经集气罩收集后经活性炭吸附装置+UV 光氧装置处理后通过15m 排气筒排放 |  |
|  | 二车间加热挤出工序 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 二车间激光打码工序 |  |  |  |
| 水污染物 | / | / | / | / |
|  | 一车间油墨喷码工序 | 废稀释剂桶 | 将危废暂存于新增的6㎡危废间，定期由有资质单位运输并处理 | 不外排 |
|  |  | 废油墨 |  |  |
|  |  | 废油墨桶 |  |  |
|  | 车间生产 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废含油金属屑 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  | 废气治理设施 | 废 UV 灯管 |  |  |
|  |  | 废催化剂板 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 本项目在选用设备时优先选用低噪声设备，所有设备均置于车间内，经建筑阻隔和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 （1）项目概述 本项目为技改项目，项目位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北。 本项目工程总投资10万元，其中环保投资1万元，环保投资占总投资的比例为10％，环保投资主要用于固废治理。 （2）项目选址 抚宁县北方线缆有限公司位于秦皇岛市抚宁区留守营镇官庄村北，厂址中心坐标为北纬39.455552°，东经119.175821°。厂址东侧为便道，南临宇林饲料厂，北侧为养殖场，西侧为空地，项目租用的官庄村现有闲置厂区及厂房。 （3）建设内容 技改项目在现有厂房内建设，将一车间450/750V电线生产线增加油墨数字打码工序、二车间1千伏及以下电力电缆生产线新增激光数字打码工序，新增生产设备，新增环保设备设施对污染物进行治理。项目建成后产品产能无变化，即年产1千伏及以下电力电缆100万米、1千伏及以下电力电缆300万米。工程建设符合国家、地方产业政策要求，符合“三线一单”要求。 （4）项目衔接 本项目供电由官庄供电所提供、给水由厂区自备水井提供。 2、环境质量现状和区域环境问题 项目所在区域环境空气中，SO2、CO、NO2均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，而PM10、PM2.5、O3超标，本项目所在区域为环境空气二类区不达标区。 区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、拟采取的环保措施可行性 运营期污染防治措施结论 ①水污染防治措施结论 项目生产用水为冷却水池循环用水，循环利用不外排，无生产废水产生；项目不新增劳动定员，不新增生活废水。 ②大气污染防治措施结论 本项目对一、二车间混料工序，这一过程产生颗粒物采用集气罩收集后经UV光解催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放限值120mg/m³、无组织厂界浓度1.0mg/m³ - 二车间加热挤出、油墨喷码、激光打码工序，这一过程会产生非甲烷总烃、甲苯、，采用集气罩收集后经UV光解催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。 - 非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)大气污染物最高排放限值要求：80mg/m³。 非甲烷总烃厂区边界无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中企业边界大气污染物浓度限值要求：2.0mg/m³。 非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，即监控点处1h平均值6mg/m³、监控点处任意一次浓度值20mg/m³。 甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业甲苯有组织排放限值要求20mg/m³；表2中无组织浓度限值要求甲苯0.6mg/m³。 项目废气对周边大气影响较小，措施可行。 ③声污染防治措施结论 技改项目在选用设备时优先选用低噪声设备，所有设备均置于车间内，经建筑阻隔和距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间不生产。 ④固废处理处置措施结论 本项目固体废物主要为：废稀释剂桶、废油墨、废油墨桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油金属屑、废催化剂板、废活性炭、废UV灯管、废过滤棉。属于危险废物，暂存于新增的6㎡危废间，定期由有资质单位运输并处理。固体废物不会造成二次污染，对周围环境影响较小，措施可行。 ⑤土壤环境防治措施结论 本项目属于制造业的设备制造的其他处理方式，项目类别为Ⅲ类项目，占地规模为小型（≤5hm2），可不开展土壤环境影响评价分析，且本项目车间地面已采用水泥硬化，危废间已采用防腐防渗措施，因此本项目对土壤环境影响较小。 4、污染物总量控制建议指标 现有项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 技改项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 全厂项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 5、风险环境影响评价结论 本项目铝拉丝油、油墨、稀释剂、润滑油以及环保设施（危废间）可能会造成突发环境风险问题，本项目采取一系列风险防范设施，突发环境问题能实现有效防范，措施可行。 6、项目实施后环境质量变化情况 项目实施后颗粒物、非甲烷总烃、甲苯可实现达标排放；厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 区域环境质量符合生态环境功能区划要求，不会改变区域环境功能区划。 7、工程可行性结论 项目符合国家产业政策、环境保护规划及环境功能区划，选址合理，生态保护与环境污染防治措施适用可行，项目建成后对区域环境质量影响不大。在落实报告表提出的污染防治措施的前提下，从环境保护角度考虑，该建设项目可行。 二、建议 1、加强厂区环境管理，防止跑冒滴漏现象发生。 2、加强危险废物管理和风险防控，按要求开展隐患排查治理。 3、加强各生产环节管理，实施治理生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度减少污染物的排放量。

建设项目环境保护“三同时”验收内容：

| 类别 | 治理对象 | 主要设施/设备/措施 | 数量 | 环保投资（万元） | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃、甲苯、颗粒物 | 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解催化装置 | 2 | 0.5 | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》表2标准GB16297-1996非甲烷总烃厂界浓度2.0mg/m3、甲苯0.6mg/m³ |
| 废水 | / | / | / | / | / | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，所有设备均置于车间内，且夜间不生产，建筑阻隔和距离衰减 | / | / | 达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A）；夜间不生产 |
| 固废 | 废稀释剂桶 | 将危废暂存于新增的6㎡危废间，定期由有资质单位运输并处理 | / | 0.5 | 合理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定 |
|  | 废油墨 |  |  |  |  |  |
|  | 废油墨桶 |  |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  |  |  |
|  | 废含油金属屑 |  |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  |  |  |
|  | 废催化剂板 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |

污染物排放清单及管理要求

| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  |  |  | 工程名称 | 项目组成 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 |  |  |  | 新增印字喷码工序技改项目 | 技改项目在现有厂房内建设，将一车间450/750V电线生产线增加油墨数字打码工序、二车间1千伏及以下电力电缆生产线新增激光数字打码工序，新增1台激光打码机、1台油墨打码机。项目建成后产品产能无变化，即年产1千伏及以下电力电缆100万米、1千伏及以下电力电缆300万米。 |  |  |  |  |  |
| 企业信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 项目名称 | 备案编号 | 通讯地址 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 抚宁县北方线缆有限公司 |  |  |  | 技改项目 | 抚行审备字【2020】142号 | 秦皇岛抚宁区留守营镇官庄村北 |  | 91130323105471431F |  |  |
| 原辅材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  | 单位 |  |  | 用量 |  |  |
| #### 油墨 |  |  |  |  | #### t/a |  |  | #### 0.01 |  |  |
| #### 稀释剂 |  |  |  |  | #### t/a |  |  | #### 0.015 |  |  |
| #### 交联聚乙烯颗粒 |  |  |  |  | #### t/a |  |  | #### 10 |  |  |
| #### 聚氯乙烯颗粒 |  |  |  |  | #### t/a |  |  | #### 250 |  |  |
| 产品及产能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  | 产量 | 计量单位 | 设计年生产的时间（h） |  |  | 其他 |  |
| 产品产能无变化 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  | / |  |
| 环保工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 工程组成 |  | 原辅材料组分 | 污染物 | 环保措施 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 执行标准 | 备注 |
| 废气 | 一车间 | 混料 | 交联聚乙烯颗粒、聚氯乙烯颗粒 | 颗粒物（有组织） | 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解催化装置 | 0.04t/a | 0.5mg/m³ | 0.0036t/a | ①颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放限值120mg/m³、无组织厂界浓度1.0mg/m³ - ②非甲烷总烃有组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)大气污染物最高排放限值要求：80mg/m³。非甲烷总烃厂区边界无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中企业边界大气污染物浓度限值要求：2.0mg/m³。非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的特别排放限值，即监控点处1h平均值6mg/m³、监控点处任意一次浓度值20mg/m³。 ③甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表1表面涂装业甲苯有组织排放限值要求20mg/m³；表2中无组织浓度限值要求甲苯0.6mg/m³。 | 排放至环境空气中 |
|  |  |  |  | 颗粒物（无组织） |  | 0.004t/a | / | 0.004t/a |  |  |
|  |  | 加热挤出 |  | 非甲烷总烃 （有组织） |  | 0.08t/a | 1.0mg/m3 | 0.0072t/a |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 （无组织） |  | 0.008t/a | / | 0.008t/a |  |  |
|  |  | 油墨喷码 | 油墨、稀释剂 | 非甲烷总烃 （有组织） |  | 0.016t/a | 0.19mg/m³ | 0.0014t/a |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 （无组织） |  | 0.0016t/a | / | 0.0016t/a |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯（有组织） |  | 0.0008t/a | 0.01mg/m³ | 0.000072t/a |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯（无组织） |  | 0.00008t/a | / | 0.00008t/a |  |  |
|  | 二车间 | 混料 | 交联聚乙烯颗粒、聚氯乙烯颗粒 | 颗粒物（有组织） | 集气罩+活性炭吸附装置+UV光解催化装置 | 0.22t/a | 1.66mg/m³ | 0.02t/a |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物（无组织） |  | 0.022t/a | / | 0.022t/a |  |  |
|  |  | 加热挤出 |  | 非甲烷总烃 （有组织） |  | 0.44t/a | 3.3mg/m3 | 0.0396t/a |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 （无组织） |  | 0.044t/a | / | 0.044t/a |  |  |
|  |  | 激光打码码 |  | 非甲烷总烃 （有组织） |  | 0.44t/a | 3.3mg/m3 | 0.0396t/a |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 （无组织） |  | 0.044t/a | / | 0.044t/a |  |  |
| 废水 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 油墨打码机 、激光打码机 |  | / | 等效A声级 | 选用低噪声设备，建筑隔声，距离衰减，安装减振基础 | 40-50dB(A) | / | 昼间≤60dB(A)、夜间不生产 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 排放至周围声环境中 |
| 固废 | 油墨数字打码 |  | 稀释剂 | 废稀释剂桶 | 暂存于6㎡危废暂存间，定期由有资质单位运输并处理 | 0.0015t/a | / | 0t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定 | 不外排 |
|  |  |  | 油墨 | 废油墨 |  | 0.002t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废油墨桶 |  | 0.0015t/a |  |  |  |  |
|  | 机械运转 |  | 润滑油 | 废润滑油 |  | 0.001t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废润滑油桶 |  | 0.001t/a |  |  |  |  |
|  | 废气治理 |  | UV光氧催化装置 | 废过滤棉 |  | 0.02t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废UV灯管 |  | 0.05t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 0.05t/a |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废催化剂板 |  | 0.03t/a |  |  |  |  |
| 总量指标 |  |  | 现有项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 技改项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 全厂项目总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公开内容 |  |  | ①基础信息：包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式以及经营管理服务范围的主要内容、规模； ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放浓度和排放量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定排放总量； ③污染防治设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； |  |  |  |  |  |  |  |
| 公开方式 |  |  | ①本单位的资料索取点、信息公开栏、电子设施等场所； ②其他便于公众及时、准确获得信息的方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理要求 |  |  | ①排污口规范化：按照《排污口规范化要求》设置便于采样、监测的采样口。采样口设置应符合《污染源监测技术规范》要求；必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定。 ②环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 ③竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 |  |  |  |  |  |  |  |

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 营业执照 附件2 土地占用合同 附件3 土地证明文件 附件4 企业投资项目备案信息 附件5 现有环评审批意见、验收意见 附件6 危废协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目与周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。