建设项目基本情况

| 项目名称 | 秦皇岛京佰汽车销售有限公司汽车修理维护改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 秦皇岛京佰汽车销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨会玉 |  |  |  | 联系人 | 赵辉 |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛市抚宁区环城东路千奥汇通物流园1号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15903356168 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 066300 |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区环城东路千奥汇通物流园1号楼车间 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | O-8111 汽车修理与维护 |  |
| 占地面积 (平方米) | 20 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 15 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 | 66.67％ |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  | 预期投产 日期 | 2020.11 |  |
| 项目由来 秦皇岛京佰汽车销售有限公司始建于2014年，为个体私营企业。企业租用抚宁县千奥汇通物流园区用地，与抚宁县千奥汇通物流园区共用环保手续为2014年《抚宁县千奥汇通物流园区建设项目报告表》，环评于2014年12月16日由抚宁县环境保护局审批，审批文号为抚环审表2014【2014】-12-4号，验收于2017年5月29日由秦皇岛市环境保护局抚宁分局验收，文号为抚环验【2017】-9-12号。环评批复和验收批复见附件。 依照地方生态环境保护部门要求，企业原有危险废物暂存设施不完善，本次拟在厂区内新建24m2危险废物暂存库一座，用于暂存现有工程产生的废机油、废油桶、废油漆、废油漆桶、废UV灯管、废滤芯、废活性炭等危险废物。本次拟建12㎡喷漆房一座，配套建设光氧催化+活性炭吸附装置一套。 按照《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018本）》，本项目属四十-社会事业与服务业中126汽车、摩托车维修场所营业面积 5000平方米及以上；涉及环境敏感 区的，应当编制环境影响报告表。受建设单位委托由我单位承担该项目的环境影响评价报告编制工作。接受委托后，进行了实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关资料，编制完成了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模： （1）项目名称：秦皇岛京佰汽车销售有限公司汽车修理维护改扩建项目 （2）建设单位：秦皇岛京佰汽车销售有限公司 （3）建设性质：改扩建 （4）建设地点 秦皇岛市抚宁区环城东路千奥汇通物流园1号楼，秦皇岛京佰汽车销售有限公司汽车维修车间内，中心坐标为东经119°15′49.30″，北纬39°51′56.21″。项目东南侧是抚宁区燕山学校，西侧是碧海路，北侧为荒地，正南侧为工业区。 （5）项目投资 本项目总投资10万元，全部为环保投资。 （6）项目占地 项目新建一座24㎡危险废物暂存库和一座12㎡喷漆房，在原厂区内建设。 （7）建设内容及规模 本项目在秦皇岛京佰汽车销售有限公司现有厂区内新建1座24㎡危险废物暂存库和一座12㎡喷漆房，总建筑面积为36m2，并在危废库内建设防腐防渗墙裙、导排沟及收集池。 本项目用来暂存现有工程在汽车维修过程中产生的废机油、废机油桶、废油漆、废油漆桶，以及光氧净化器产生的废UV灯管、废滤芯和废活性炭。 秦皇岛京佰汽车销售有限公司产生的废机油主要有废矿物油、废合成机油、废全合成机油和废超级全合成机油，其主要成分为矿物基础油、添加剂及杂质，矿物基础油是矿物油的主要成分，其化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物，一般为烷烃、芳烃、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物等非烃类化合物；添加剂主要为抗氧化剂、粘度指数改进剂等；杂质包括灰尘、其他杂油、机件磨损产生的金属粉末、油变质产生的有机酸和胶质。企业废机油产生总量约10.8t/a。废机油自汽车修理车间等处收集后由采用加盖封闭式铁桶盛装，铁桶规格容量为170kg，实际装载过程中，要求铁桶内顶部与废油液面之间保留100mm以上的空间，则每个铁桶实际容量为150kg。装载好的废机油由专人转运至暂存库内暂存，约半年达到一定量（5.4t）后，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。废油桶以及废油漆桶产生量为0.10t/a，每1年由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。 项目主要构筑物一览表见表1，项目组成见表2。 表1 项目主要构筑物一览表 名称; 规模; 尺寸; 层数; 备注. 危险废物暂存库1座; 建筑面积24㎡; 长12m 宽2m 高2.1m; 1层; 框架结构，加气混凝土砌块墙体。用于储存废机油、废油桶、废油漆、废油漆桶、废过滤棉、废灯管、废活性炭和废滤芯，内设防腐防渗墙裙、导排沟及收集池，地面、墙裙、导排沟及收集池均做防腐防渗处理，收集池容积0.125m³库内设置隔墙及过道共分为六个区域，相同性质危险废物各存放于一个区域。. 喷漆房1座; 建筑面积12㎡; 长4m 宽3m 高3m; 1座; 框架结构，墙体用防火材料和铁皮。在现有车间内建设，不新增用地。. 表2 项目组成一览表 类别; 名称; 主要内容. 主体 工程; 危险废物暂存库1座; 24㎡，框架结构。用于储存废机油、废油桶、废油漆、废油漆桶、废灯管、废活性炭以及废滤芯. 喷漆房1座; 12㎡，框架结构，用于汽车喷漆。. 环保 工程; 防渗墙裙; 暂存库内设防渗墙裙，墙裙高度1.0m. 导排沟; 横截面0.1m×0.1m，横截面积0.01㎡，长度25m. 收集池1座; 收集池容积为0.125m³. 警示标识; 库外、库内、危险废物的包装容器均应分别设置警示标识. 防腐防渗工程; 暂存库地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。. 依托 工程; 供电; 依托厂区现有供电系统. - 主要设备及器材、主要原辅材料 - 表3 主要设备及器材 序号; 设备名称; 型号; 数量（套/台）. 1; 光氧催化处理装置; YC-100; 1. 2; 喷枪; /; 1. - 表4 主要原辅材料及用量 序号; 材料名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 水溶性漆; 0.062; 外购. 2; 水; 0.003; 依托原有. 水溶性漆：是以水溶性树脂为成膜物，以水为稀释剂，非甲烷总烃含量80g/L，遮盖力强，易打磨，耐黄变性好，上漆率约为65％。水溶性漆符合汽车行业环保要求。 表5 水溶漆组分及比例 主要成分; 比例（％）. 固体份（水溶性合成树脂及颜料）; 50. 挥发性有机化合物; 17.5. 去离子水; 32.5. （9）劳动定员及工作制度 员工厂内调剂，每天一班，每班8小时，年工作300天。 （10）相关政策 本项目属减排项目。 （11）“三线一单”符合性 - 本项目“三线一单”符合性分析见表3。 表6 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。本项目所在区域不涉及以上生态保护红线区。. 环境质量底线; 区域地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求，根据《2019年秦皇岛市环境质量报告书》，区域环境空气为不达标区。本项目属环保项目，实施后，对改善大气环境有积极作用。. 资源利用上线; 本项目营运过程中有一定量的电力资源、水资源等资源消耗，项目所用水资源和电力资源全部依托现有工程，无新增。项目资源消耗量相对较少，符合资源利用上线要求。. 环境准入负面清单; 项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，不在环境准入负面清单中。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 存在的主要环境问题： 经现场探勘发现：一、因为企业环评手续履行较早，企业现有的危险废物的贮存设施不完善。 拟采取的措施： 针对存在的主要环境问题，本次新建一座20㎡的危废间，用来存放废机油、废油桶、废油漆、废油漆桶、废UV灯管、废滤芯、废活性炭等危险废物。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 抚宁区位于河北省东北部，属秦皇岛市管辖。区域地理坐标为北纬39°41'～40°19'，东经119°04'～119°46'之间，城区距秦皇岛市30.5公里。抚宁区东北与辽宁省绥中县相连，北与青龙满族自治县毗邻，西和卢龙县接壤，西南和昌黎县为邻，南临渤海。东南侧将海港区、北戴河区包围。 京佰汽车销售有限公司位于秦皇岛市抚宁区环城东路千奥汇通物流园1号楼。地理位置见附图1。 2、地形、地貌 抚宁区境内地质构造复杂，各地质年代地层出露广泛，发育齐全。地势北高南低，北部峰峦叠嶂，峡谷纵横，中部丘陵起伏，南部平坦，从北到南呈山地、丘陵、平原、海岸滩涂阶梯状分布，延伸到海。 3、地表水 抚宁区境内河流属海河水系，河流主要有洋河、戴河，从北向南，注入渤海，均为常年性河流。 洋河为抚宁区第一大河流，也是河北省沿海最大河流，分布于县境西部。洋河全长100km，流域面积1109km2，洋河在抚宁境内长59km，流域面积759km2，其源头有二：一为东洋河，发源于青龙县界岭下，南流经界岭口入抚宁境，经王家沟、大新寨、北寨，至战马王村西折入洋河水库；一为西洋河，发源于卢龙县北部的冯家沟，往东流经年家洼、燕窝庄、富贵庄入抚宁境，经黄土坎入洋河水库。东、西洋河在洋河水库汇合后，南流经田各庄乡、抚宁镇城关、留守营镇北界、东界，于洋河口村注入渤海。洋河属于燕山浅山丰水区，上游流域东西长，南北短 ，加之河道坡降大，源短流急，属于暴涨暴落的山溪性河流。 4、气候特征 抚宁区属暖温带半湿润季风大陆性气候，主要特征是四季分明、气候温和、冬无严寒、夏无酷暑。多年平均气温9.9℃，月平均气温一月份最低为-6.5℃，极值-21.5℃；七月份最高为25℃，极值39.9℃。多年平均降雨量683.6mm，年最大降雨量237.5mm，6～9月份降雨量占全年的66%；年平均蒸发是1624.2mm，多年主导风向为SW，出现频率为9.49%，夏季盛行SW风，冬季盛行W风，全年平均风速2.6m/s，静风频率为3.91%。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会环境概况 抚宁区下辖5镇（抚宁镇、留守营镇、榆关镇、台营镇、大新寨镇）2乡（深河乡、茶棚乡）1个街道（骊城街道）3个管理区（田各庄管区、坟坨管区、下庄管区），逐步形成以造纸、建材为主的工业体系。 2019年抚宁区实现地区生产总值126亿元，增长7 %左右；公共预算收入4.76亿元，增长15.8%，增幅全市第二；固定资产投资增长26%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.5%、9.5%；社会消费品零售总额完成42.5亿元，同比增长8.5%；金融机构存、贷款余额分别比年初增加23.9亿元、18.3亿元。 2、环境功能区划 根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》，项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 - 区域环境空气质量现状达标性分析 根据秦皇岛生态环境局2020年3月发布的《2019年秦皇岛市环境质量报告书》，抚宁区二氧化硫（SO2）年均值浓度、二氧化氮（NO2）年均值浓度、一氧化碳（CO）24 小时平均第 95 百分位数浓度达标，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均值浓度及臭氧（O3）日最大8 小时平均第 90 百分位数浓度不达标。项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》、《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》等政策，通过采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造等措施，提高区域现有企业及拟入驻企业生产设施、环保措施的先进性和可靠性，确保企业污染物排放可稳定达到特别排放限值要求，逐步达到区域环境空气质量底线要求 表7 抚宁区环境空气质量年评价监测数据统计单位（μg/m3；CO mg/m3） 项目; 浓度; 达标限值; 超标倍数; 达标判断. SO2; 21; 60; /; 达标. NO2; 38; 40; /; 达标. PM10; 85; 70; 0.21; 未达标. PM2.5; 47; 35; 0.34; 未达标. CO-95per; 2.8; 4.0; /; 达标. O3-8H-95per; 170; 160; 0.09; 未达标. 综合评价; 不达标. - 环境空气质量现状监测 环境空气质量现状监测数据引用秦皇岛市生态环境局于2020年3月23日发布的《关于2020年2月份环境空气质量情况的通报》，其中抚宁区空气质量综合指数为4.97，监测期间SO2浓度为27μg/m3，NO2浓度为30μg/m3，PM10浓度为80μg/m3，PM2.5浓度为50μg/m3，CO浓度为3.3mg/m3，O3浓度为73μg/m3，由此可知SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准及其修改单要求；PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准及其修改单要求。分析原因是环境空气中的扬尘以及汽车尾气中颗粒物等污染物导致环境空气较差，导致PM10、PM2.5超标。本项目属大气减排项目。 2、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目保护目标情况见表8。 表8 主要环境保护目标 保护对象; 保护目标; 相对位置; 保护目标功能; 与项目边界位置; 保护目标执行标准. 声环境; 抚宁燕山学校; 东南; 教育; 100m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 大气环境; 抚宁燕山学校; 东南; 教育; 100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准. 地下水; 评价范围内地下水; --; --; --; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气质量常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级及修改单标准. 表9 环境空气质量标准 项目; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位. 环境空气; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. O3; 8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24平均; 75. TSP; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。 表10 环境空气质量标准 单位dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）； 表11 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值 （μg/m3）; 达标判断依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. 备注：监测点浓度限值指监测点PM10小时平均浓度实测与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 - 2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；昼间：70 dB（A） 夜间：55dB（A） 表12 建筑施工厂场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. - 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的1类标准：昼间：55dB（A）；夜间：45dB（A）； 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 4、厂界非甲烷总烃无组织排放浓度限值执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2企业边界浓度限值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。 企业边界大气污染物排放限值 非甲烷总烃 其他企业：非甲烷总烃1小时平均浓度：2.0mg/m3。 5、厂区内危废库边界外非甲烷总烃无组织排放限值（任意一次浓度值）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃S无组织排放限值； 厂房外监控点处任意一次浓度值排放限值：非甲烷总烃30mg/m3。 6、喷漆房非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m³ 7、固体废弃物排放标准 项目一般固废贮存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，环保部公告2013年第36号修改单）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求； |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划，总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。本项目无燃烧废气排放，也无废水排放。因此项目SO2、NOx、COD、氨氮排放量均为0t/a。本项目建成后企业总量控制指标不变。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 喷漆房、调漆室以及光氧净化器 废油漆桶 废UV灯管 废活性炭 废气 人工收集 （原有） 车辆维修及维护 危废库暂存 （原有） 车间人工收集 （原有） 废机油 废机油桶 废滤芯 废气、噪声 危废处理单位 装卸、转运 （原有） 废机油自被维修车辆内部放油孔放出时，流入铁盒内，然后铁桶盖打开，插入漏斗，将铁盒内收集的废油倒入漏斗流入铁桶内，然后将铁桶盖拧紧，该过程均为工人手工操作。然后采用叉车将铁桶自车间内运至危废库门外，再由工人手工搬运至危废库内存储。新机油加入设备内部后，空油桶采用叉车运至危废库门外再由工人手工搬运至危废库内存储。 废机油自被维修车辆处收集后由采用加盖封闭式铁桶盛装，铁桶规格容量为170kg，实际装载过程中，要求铁桶内顶部与废油液面之间保留100mm以上的空间，则每个铁桶实际容量为150kg。装载好的废矿物油由专人转运至暂存库内暂存，约半年达到一定量（5.4t）后，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。废油桶和废油漆桶产生量为0.10t/a，每1年由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。 由光氧净化器产生的废UV灯管和废活性炭以及汽车维修过程产生的废滤芯，分类收集后放入不同纸箱内，密封保存。由工作人员手工搬运至危废库内分类储存。 危废库内设置隔墙及过道共分为六个区域，每一类危险废物各存放于一个区域。 根据企业提供的危险废物处理合同可知，企业危废委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处理。该公司具有处理HW12废活性炭、HW49废油漆桶、废稀料桶、废机油桶、HW06废过滤棉、HW13废滤芯、HW06废稀料、HW12废油漆、HW08废机油资质，能够满足本企业危险废物的处置要求。

主要污染工序： 表14污染产生工序及治理措施 时段; 污染种类; 污染工序; 污染因子; 治理措施、排放去向. 营运期; 废气; 废机油暂存、装卸; 非甲烷总烃（CmHn）; 废机油采用密闭铁桶存放，并置于危险废物暂存库内无组织排放. 喷漆房; 非甲烷总烃（CmHn）; 喷漆房门窗密闭，产生的废气由光氧催化有机处理装置和活性炭处理后由15m排气筒排出. 噪声; 运输车辆进出厂; A声功率级; 加强运输车辆管理，在厂区内禁止鸣笛、减速慢行. 固体废物; 汽车维修及维护; 废机油; 由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理. 废油桶. 防腐防渗; 暂存库地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。. 风险; 库内设置1.0m高防渗墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，收集池容积为0.125m³。库内配置消防灭火设施，布置火灾报警装置，并配备空气呼吸器、防护服等防护器材。企业完善环境突发事件应急预案。.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 暂存库废油漆、废油漆桶、废机油及废油桶 |  | 非甲烷总烃（CmHn） | 0.0012t/a，无组织排放 | 0.0012t/a，无组织排放 |
|  | 喷漆房 |  | 非甲烷总烃（CmHn | 0.0109t/a，有组织排放 | 0.001t/a，有组织排放 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.02t/a，有组织排放 | 0.002t/a，有组织排放 |
|  | 喷漆房 |  | 颗粒物 | 0.001t/a，无组织排放 | 0.001t/a，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | —— |  | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 汽车维修设备 |  | 废机油 | 10.8t/a | 0 |
|  |  |  | 废油桶 | 0.10t/a | 0 |
|  |  |  | 废滤芯 | 0.10t/a | 0 |
|  | 喷漆房、调漆室 |  | 废油漆 | 1t/a | 0 |
|  |  |  | 废油漆桶 | 0.05t/a | 0 |
|  | 有机废气治理设施 |  | 废UV灯管 | 20kg/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 30kg/a | 0 |
|  |  |  | 废过滤棉 | 10kg/a | 0 |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为运输车辆进出厂产生的噪声，源强为70～80dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 防腐 防渗 | 暂存库地面、墙裙、围堰、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、围堰、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。 |  |  |  |
|  | 风险 | 库内设置1.0m高防渗墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，墙裙及围堰内容积24m³，收集池容积为0.125m³。企业完善突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期影响简要分析： 本项目总建筑面积36㎡，新建24㎡危险废物暂存库1座和12㎡喷漆房1座。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、废水、噪声及固体废物。 1、施工扬尘影响：项目施工过程中扬尘主要为清理场地、建筑材料装卸运输。施工期扬尘污染程度及范围与施工作业管理水平和气象条件有关，在最不利条件下，类比调查显示，其影响范围估计为50m~100m。 为控制上述无组织排放源对环境空气影响，建设单位要严格按照《中共秦皇岛市委秦皇岛市人民政府关于强力推进大气污染综合治理的实施意见》（冀发[2017]5号）要求，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，采取以下措施控制扬尘污染：施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于1.8米；施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露；施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置，搬运时应有降尘措施，余料及时回收；施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运；生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃，统一由环卫部门清运处理；施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备，并有专人负责，重污染天气时相应增加洒水频次；遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、材料切割、金属焊接或其他有可能产生扬尘的作业；建设单位必须组织相关单位做好绿化施工阶段的扬尘防治工作。 采取以上措施后，可有效地抑制扬尘的产生，对周边地区及敏感点环境空气质量影响较小。 2、施工废水影响：施工生产废水主要产生环节是混凝土工程养护等，但废水量不大，经简单沉淀后用于施工场地喷洒抑尘，对环境影响不大。施工期工人不在厂区吃住，使用企业现有厕所，洗手及冲厕废水对环境影响较小。 3、施工固废影响：项目施工人员产生的生活垃圾集中收集后送环卫部门处理，施工时产生的固废主要为建筑垃圾，建筑垃圾产生量约为0.2t，属一般固体废物，及时组织人员清除，按照指定路线送政府指定地点处置，对环境影响不大。 4、施工噪声影响：施工期噪声源主要是施工现场的各类施工机械设备噪声和车辆运输噪声。其最大声压级范围为75－90dB（A）。根据类比调查和理论预测，施工作业期间施工噪声的明显影响范围约为周围200m范围内的声环境。项目必须采取必要的减缓措施：合理布置施工现场，采用预拌商品混凝土，选择低噪声设备；加强施工队伍的教育，文明施工；施工场界四周设置高度不低于1.8m的围挡：危废库选址在厂区北侧。采取以上措施后，施工噪声场界达标，对声环境影响较小。项目施工噪声随施工结束后影响即行消失。 本项目危废库建筑面积较小，项目无大规模的土建工程，且施工期较短，施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 项目生产过程不用水。员工均由企业现有员工调配，不新增员工人数，生活设施均依托企业现有生活设施，本项目不新增生活污水。因此，本项目无生产、生活废水产生，对地表水环境无影响。 1、环境空气影响 1.1废气污染源强核算 项目废气主要为喷漆过程中产生的有机废气，废机油和废油漆暂存、转移输送过程中挥发的少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃。 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中非甲烷总烃s 物料转移和输送无组织排放控制要求：“采用非管道输送方式转移液态 非甲烷总烃s 物料时，应采用密闭容器、罐车。”标准中非甲烷总烃s 物料储存无组织排放控制要求：“非甲烷总烃s 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装 非甲烷总烃s 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装 非甲烷总烃s 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；非甲烷总烃s 物料储罐应密封良好；非甲烷总烃s 物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。密闭空间定义为：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。” 企业产生的废机油和废油漆自排污节点直接采用密闭式铁桶盛装，桶盖拧紧密封，然后采用叉车将铁桶自车间内运至危废库门外，再由工人手工搬运至危废库内存储。定期由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车直接将铁桶一起运走处理。废机油和废油漆在专用的危废库内暂存，危废库防雨、防晒，除人员、危险废物进出时，门窗随时保持关闭状态，库内地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。因此，项目危险废物储存、转移输送过程采取的措施均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中相应的无组织排放控制要求。 根据类比同类项目可知，项目暂存库设计最大库容为6t，非甲烷总烃产生量按0.02%计，则非甲烷总烃无组织排放量为1.2kg/a。 喷漆房废气分析 油漆年用量0.062t/a。 (1)有组织废气 ①喷漆过程中产生的漆雾颗粒物 项目喷漆房喷漆过程中一部分固体份没有附着在产品上，分散到空气中。喷漆过程使用水性面漆，类比同类型项目，上漆率约为固体份的65%，水性面漆固体份约50%，经计算漆雾颗粒物产生量约为0.02t/a，漆雾颗粒物经风机收集(收集效率99%)通过废气处理装置(处理效率约90%)后通过15米高的排气简排放，年喷漆时间约为400h,风机的风量为5000m³/h，则颗粒物有组织的排放量、排放浓度分别为0.002t/a、0.01mg/m³,颗粒物的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其它）二级标准。 ②喷漆、晾干过程产生的非甲烷总烃 在喷漆、晾干过程中漆中含有的挥发性有机物(非甲烷总烃)按全部挥发，均以非甲烷总烃计算，非甲烷总烃产生量为0.0109t/a, 漆雾颗粒物经风机收集(收集效率99%)通过废气处理装置(处理效率约90%)后通过15米高的排气筒排放。喷漆时间为400h/a，晾干时间为800h/a， 风机的风量为5000m³/h。则非甲烷总烃排放量、排放浓度为0.001t/a、0.25mg/m³, 非甲烷总烃排放浓度能满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m³ (2)无组织废气 ①喷漆过程中产生的漆雾颗粒物 项目约有10%的漆雾颗粒物未被风机收集，通过加强喷漆房通风以无组织形式排放。漆雾颗粒物排放量约为0.001t/a，排放浓度<1.0mg/m'， 排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB31962- 1996)表2中颗粒物无组织排放浓度限值。 ②喷漆、晾干过程产生的非甲烷总烃 项目喷漆、晾干过程约有10%的非甲烷总烃未被风机收集，通过加强喷漆房通风以无组织形式排放。非甲烷总烃无组织排放量约为0.001t/a，排放浓度<4.0m/m',排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。 1.2大气环境影响评价等级判定及评价范围 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 ②评价等级判别表 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，评价等级判别表见表15。如污染物数i 大于1，取 P值中最大者Pmax。 表15 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③污染物评价标准 表16 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃（NHMC）; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. ④污染源参数 本次选择危废库正常排放的非甲烷总烃进行预测。 表17 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔 高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 119.269767; 39.867180; 15.0; 12; 2; 2.1; NMHC; 0.00016; kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见下表。 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 311万. 最高环境温度; 34.18°C. 最低环境温度; -15.84°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 危废库 （矩形面源）; NMHC; 2000.0; 2.1369; 0.1068; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHCPmax值为0.1068%,Cmax为2.1369μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级.根据导则可知，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 （3）大气环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“8大气环境影响预测与评价”的一般性要求：“三级评价项目不进行进一步预测与评价”。 ①大气污染物排放量核算表 根据本报告“项目废气污染源强核算”章节可知，本项目废气污染物排放量核算表如下： 表20项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算排放量 t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 001; 危废库; NMHC; 无组织排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2企业边界浓度限值; 1小时平均浓度2.0; 0.00136. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃S无组织排放限值; 厂房外监控点处任意一次浓度30. ②污染物贡献值估算模型预测结果及影响分析 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式进行污染源对周围环境的影响预测，预测结果为浓度贡献值，结果如下： 表21污染源估算模型预测结果表（NMHC） 下风向距离; 矩形面源. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50.0; 0.1754; 0.0088. 100.0; 0.0640; 0.0032. 200.0; 0.0240; 0.0012. 300.0; 0.0137; 0.0007. 400.0; 0.0092; 0.0005. 500.0; 0.0067; 0.0003. 600.0; 0.0052; 0.0003. 700.0; 0.0042; 0.0002. 800.0; 0.0035; 0.0002. 900.0; 0.0030; 0.0001. 1000.0; 0.0026; 0.0001. 1200.0; 0.0020; 0.0001. 1400.0; 0.0016; 0.0001. 1600.0; 0.0014; 0.0001. 1800.0; 0.0012; 0.0001. 2000.0; 0.0010; 0.0001. 2500.0; 0.0007; 0.0000. 3000.0; 0.0006; 0.0000. 3500.0; 0.0005; 0.0000. 4000.0; 0.0004; 0.0000. 4500.0; 0.0003; 0.0000. 5000.0; 0.0003; 0.0000. 10000.0; 0.0001; 0.0000. 11000.0; 0.0001; 0.0000. 12000.0; 0.0001; 0.0000. 13000.0; 0.0001; 0.0000. 14000.0; 0.0001; 0.0000. 15000.0; 0.0001; 0.0000. 20000.0; 0.0000; 0.0000. 25000.0; 0.0000; 0.0000. 下风向最大浓度; 2.1369; 0.1068. 下风向最大浓度出现距离; 10.0; 10.0. D10%最远距离; /; /. 表22敏感点处NMHC最大落浓度预测结果表 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 纬度(o); 经度(o); 海拔 (m); 下风向距离; NMHC (ug/m3). 燕山学校; 39.865118; 119.265524; 27; 100; 0.0371. 根据估算模式预测结果可知，本项目危废库无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为2.1369μg/m3，占标率仅为0.1068%，对周边环境空气质量影响较小。 在距离最近的敏感点燕山学校处非甲烷总烃的最大落地浓度为0.0371μg/m3，远低于相应的环境控制质量标准要求，项目对敏感点环境空气影响极小。 （4）大气环境影响评价自查表 表23 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 ( ) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 ☑; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源□; 拟替代的 污染源□; 其他在建、 拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响 预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度 贡献值; C本项目最大占标率≤100%□ （C本项目最大占标率＜1%□）; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ —— ）; 监测点位数（ —— ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（第一污水处理厂 ）厂界最远（ 200 ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0）t/a; 非甲烷总烃s:（0.00136）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （5）防护距离计算： 本次环评以暂存库为面源计算防护距离。 ①大气防护距离： 评价对暂存库无组织排放的有机废气（非甲烷总烃）进行大气环境防护距离的计算分析。大气环境防护距离的计算采用环境保护部环境工程评估中心推荐的环境保护距离计算模型（采用大气环境防护距离标准计算程序Ver1.1计算）。 根据工程分析结果，以有机废气计算的大气环境防护距离计算结果为无超标点。项目不设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离： 按GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的有关要求计算卫生防护距离。根据工程分析结果，以有机废气计算的卫生防护距离计算结果为0.015米，根据卫生防护距离级差规定，本项目卫生防护距离为暂存库边界外50米。 2、声环境影响 项目运营过程中车辆进出厂产生的噪声，具有偶发性及间断性，需对运输车辆加强管理，车辆进出厂时减速慢行、禁止鸣笛，项目噪声对周围声环境影响较小。 3、水环境影响 3.1地表水环境影响 暂存库为全封闭设计，废机油采用铁桶盛装，周围设置1.0m高防渗墙裙，库内设置导排沟及收集池，库内泄露的废机油能够及时收集，不会溢出库外随雨水形成地表径流从而影响地表水。 3.2地下水环境影响 3.2.1地下水评价等级判定 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中行业分类表，本项目属于“184-汽车、摩托车维修场所”中的“报告表”环评等级，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。根据导则表1地下水环境敏感程度分级表，项目周边无集中饮用水水源准保护区及保护区以外的补给径流区，无集中式饮用水水、分散式饮水水源地及特殊地下水资源保护区及分布区，因此项目地下水环境敏感程度为不敏感。综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2评价等级分级表可知，项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 项目所在区域地下水径流方向与排洪河一致，为西北向东南，根据项目所在地水文地质条件及地下水导则表3，项目地下水评价范围为项目所在地下水上游0.5km，下游2.5km，场地西北侧1.0km范围，场地东南侧1.0km范围，面积为6km2。 3.2.2项目所在区域水文地质 项目所在区域水文地质资料采用秦皇岛华瀛磷酸有限公司环评报告中的水文地质资料，该公司距离本项目较近，与本项目同处于一个水文地质单元。 3.2.2.1地质构造 本区位于燕山纬向构造带的东南边缘与华北新华夏第二沉降带的结合部位。早期受南北挤压形成一系列东西向构造，后来由于受北东、北北东、北西向构造的改造，呈现出以北东向构造为主体，并局部遗留纬向构造的踪迹。 3.2.2.2地层岩性 ⑴区域地层岩性 ①变质基底 新太古界晚期变质岩构成本区基底，岩性为山海关变质花岗岩，颜色为肉红色—浅灰岩，中粗粒花岗变晶结构，块状及片麻状构造。主要矿物有石英、长石及暗色矿物。受不同程度风化影响具分带性，由地表至深处可划分为深风化、中风化，厚度不一，一般为30-60m。风化带之间呈渐变关系。 ②沉积盖层 本区域沉积盖层主要为第四系，岩性为粉土，中粗砂，厚度10m左右。 ⑵厂区地层岩性 厂区出露地层简单，上部地层为粉土中砂，厚度0.6m～2.4m，基底为山海关变质花岗岩风化层。 3.2.2.3各岩土层组成及厚度 表24项目所在区域在各土层厚度 钻孔深度（m）; 厚度（m）; 岩性; 备注. 0-0.6; 0.6; 粉土; 该孔为南李庄资料. 0.6-3.0; 2.4; 中砂. 3.0-4.0; 1.0; 淤泥质粉质粘土. 4.0-5.7; 1.7; 细砂. 5.7-11.7; 6.0; 粉质粘土. 11.7-19.2; 7.5; 粗砂. 19.2-20.7; 1.5; 中砂. 20.7-26.7; 6.0; 混合花岗岩. 3.2.1.4包气带岩性、结构、厚度、分布及垂向渗透系数 包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。包气带岩性为粉土及中细，其结构为上部0.6m为粉土，下部为中砂，厚度3-5 m左右，垂向渗透系数取经验系数值为2.89×10-2cm/s，包气带防污能力弱，含水层较易受污染。 3.2.2.5含水层水文地质特征 评价区内地下水的形成、分布、赋存与运移规律严格受地形地貌、地层岩性、地质构造及气象水文诸因素的制约。按其赋存条件、水理性质及水力特征，可划分为：松散岩类孔隙水、变质岩类裂隙水。 ①松散岩类孔隙水（Ⅰ） 分布在厂区、东北部的河谷中。含水层岩性主要为中砂、粗砂、砾卵石，含水层厚度5-10m，水位埋深3-5m，富水性较强，单井单位涌水量1-20m3/（m•h），水化学类型为硫酸、重碳酸钙钠型。 ②基岩裂隙水（Ⅱ） 分布于北部，岩性为山海关变质花岗岩，风化带厚度30-60m，含有基岩裂隙水。单井单位涌水量一般小于1m3/(h•m)；水质良好，为硫酸、硝酸钙钠型水。水位埋深随地形变化而异。 3.2.2.6地下水补给、径流、排泄条件 ①地下水补给 大气降水是地下水唯一的补给来源。该区内地形坡度较缓，第四系较薄，岩石风化程度弱，裂隙不发育，大气降水后除一部分沿裂隙下渗形成地下径流外，绝大部分以地表径流形式向下游排泄。 ②地下水径流 全区总的地下水径流方向是由西北向东南，由台地流向平原。本项目所在区域地下水分水岭与地表水分水岭基本一致。本项目距离排洪河较近，区域地下水径流方向与排洪河一致，为西北向东南。 ③地下水的排泄 本区地下水的排泄方式有地下径流、蒸发及人工开采等，人工开采是最主要的排泄方式。 3.2.3地下水水质影响预测及分析 当废油桶因自然原因或人为原因发生泄漏时，废机油会渗透到土壤中，由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的废油，土壤层吸附的废油不仅会造成土壤环境被破坏，而且土壤层吸附的废油还会进一步下渗影响地下水，地下水一旦遭到污染，会使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。因此，废油泄漏对地下水和土壤影响较严重，一旦造成污染，要达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。 项目建设防腐防渗地面、墙裙、导排沟和收集池，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，一旦发生泄漏事故废油、化验废液可全部储存于库内，不会外泄。因此项目发生泄漏事故时不会对土壤、地下水产生影响，但项目仍必须落实下文的防渗措施。 3.3.4地下水污染防控措施 项目废机油存放于加盖封闭式铁桶内，正常存放过程中不会发生渗漏。此外暂存库地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。事故废水收集池采用20mm厚无机铝盐防水砂浆，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。项目正常状态下不会对地下水产生影响。 项目库内墙体设置1.0m高墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，墙裙内容积为20.6m3，收集池容积为0.125m³，即使在库内所有铁桶内的废机油全部泄露的最不利条件下，墙裙和收集池容积也能全部容纳，废机油不会溢流出暂存库，发生泄漏事故时不会对地下水环境产生影响。 此外，项目还应采取以下管理措施：对防渗设施定期检查，建立管理台账，包括记录防渗层施工单位信息、防渗效果巡查人员及记录、有无渗漏情况等。指定地下水污染应急响预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。 采取上述措施后，项目废机油下渗污染地下水的可能性极小。 4、固体废物 企业汽车设备保养、维修过程中产生的废机油和废油桶均属于危险废物，废物类别为HW08及HW49。 废矿物油自维修车间处收集后由采用加盖封闭式铁桶盛装，铁桶规格容量为170kg，实际装载过程中，要求铁桶内顶部与废油液面之间保留100mm以上的空间，则每个铁桶实际容量为150kg。装载好的废矿物油由专人转运至暂存库内暂存，约半年达到一定量（5.4t）后，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。废油桶产生量为0.10t/a，每1年由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。 由光氧净化器产生的废UV灯管和废活性炭以及汽车维修过程产生的废滤芯，分类收集后放入不同纸箱内，密封保存。由工作人员手工搬运至危废库内分类储存。 项目产生的危险废物均得到合理处置，对环境影响较小。 平面布置及运输路线合理性分析： 根据前文分析可知，项目危废库内设置隔墙及过道共分为六个区域，每种危险废物各存放于一个区域。危废库内各区域储存能力均能满足危险废物储存要求，因此危废库内平面布置合理。项目位于秦皇岛京佰汽车销售有限公司后院内，危废库与各类维修设备不相邻，周边无易燃、易爆等危险品仓库，周围无产生明火或火花的地点，且位于办公区的下风向，厂区内位置合理。项目危险废物自汽车维修车间、废气处理设备等处收集后，采用叉车或者汽车运至危废库，运输道路路况均满足运输要求，厂内运输路线合理。 环境管理措施： 本项目应按照《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》（环办[2015]99号）文件要求，设置危险废物识别标志，制定危险废物管理计划，执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度，按照相关标准规范贮存危险废物。 ⑴建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人应熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；确保制定的制度得到落实，并采取了防治工业固体废物污染环境的措施。此外应执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在企业显著位置张贴危险废物防治责任信息，企业张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。 ⑵设置危险废物识别标志 危险废物的容器和包装物（铁桶、塑料桶、纸箱）必须依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A所示标签设置危险废物识别标志。危险废物暂存库门或库门一侧，必须依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）所示标签设置危险废物识别标志。危险废物识别标志包括危险废物警告标志和标签。危险废物识别标志应规范（形状、颜色、图案、样式），内容填写完整。 ⑶危险废物管理计划 企业应制定危险废物管理计划，危险废物管理计划包括危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量，减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应上报秦皇岛市抚宁区生态环境局备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。 ⑷申报登记制度 应如实地向秦皇岛市抚宁区生态环境局申报（专门申报或纳入排污、环统一并申报）危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑸源头分类制度 危险废物应按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。本项目库内设置隔墙及过道分为六个区域，每种危险废物各存放于一个区域。 ⑹转移联单制度 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 ⑺经营许可证制度 危险废物全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位处置，并签订合同。本项目危废委托唐山浩昌杰环保科技发展有限公司有限公司处置。 ⑻应急预案备案制度 制定意外事故的防范措施和应急预案。企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求将本项目列入企业应急预案中，并在安全生产监督管理局和环保局备案。事故应急救援预案应进行定时演练，做好演练记录。 ⑼业务培训 企业应当对本单位工作人员进行培训。相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序。 ⑽贮存设施管理 ①符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。 本项目为危险废物暂存库，项目建设防腐防渗地面、墙裙、导排沟和收集池，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，防渗墙裙内容积20.6m³，收集池容积0.125m³，收集池内容积大于液态危险废物总量的五分之一。废机油采用铁桶盛装，废活性炭、UV灯管、过滤棉采用纸箱盛装。项目满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ②建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 危险废物贮存情况包括：名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 5、环境风险 5.1评价依据 ⑴风险调查 根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目生产过程中所涉及的有毒、有害及易燃易爆的环境风险物质主要为废机油。废矿物油物化性质、毒性及易燃易爆性质见表22。 表25化学品危险特性一览表 序号; 名称; 物化性质; 易燃易爆性; 毒 性; 风险性. 1; 矿物油; 油状液体，无气味或略带气味，不溶于水，相对密度＜1，引燃温度248℃。; 可燃，闪点76℃，遇明火、高热可燃，稳定; 急性毒性：LD50：无资料；LC50无资料， 急性吸入可出现乏力、头晕、头痛。; 可燃 液体. 表26危险物质的最大储存量及分布情况 序号; 危险品名称; 位置; 设计最大储存量. 1; 矿物油; 危险废物暂存库; 6.8t. ⑵风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第6条进行环境风险潜势初判，参照导则附录B确定危险物质的临界量，并按照导则附录C1.1定量分析危险物质数量与临界量的比值Q。 表27危险物质的临界量和实际储存量一览表 序号; 危险品名称; 临界量; 设计最大储存量. 1; 矿物油; 2500t; 6.8t. 根据导则附录C1.1可知，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值， Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn q1，q2，…qn —— 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q大于等于1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 根据表26及上式计算可知，本项目Q值为： Q=6.8/2500+0.4/10+0.5/5=0.0027+0.04+0.1=0.1427＜1 由此可知本项目风险潜势为Ⅰ。 ⑶评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3条及表1评价等级划分可知，本项目风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 5.2项目周围主要环境敏感目标分布情况 表28 建设项目周围主要环境敏感点目标分布情况 保护 时段; 保护 对象; 保护 目标; 相对 位置; 保护目标功能; 与项目边界距离; 保护要求. 营运期; 大气环境; 燕山学校; 东南; 教育; 100m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准. 地下水; 评价范围内地下水; ——; ——; ——; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 5.3环境风险识别 本项目废机油在存放过程中可能存在因泄露污染土壤及地下水的环境风险，但项目机油的存储量极小，一旦发生泄漏，不会流出危废库外污染土壤及地下水。 5.4环境风险分析 （1）泄露事故影响分析 ①对地下水及土壤影响 当废油桶因自然原因或人为原因发生泄漏时，废矿物油及化验废液会渗透到土壤中，由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的废油和化验废液，土壤层吸附的废油和化验废液不仅会造成土壤环境被破坏，而且土壤层吸附的废油和化验废液还会进一步下渗影响地下水，地下水一旦遭到污染，会使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。因此，废油及化验废液泄漏对地下水和土壤影响较严重，一旦造成污染，要达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。 项目墙裙、地面、收集池等做防腐防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，一旦发生泄漏事故废油可全部储存于库内，不会外泄。因此项目发生泄漏事故时不会对土壤、地下水产生影响。 ②对地表水影响 项目库内墙体设置1.0m高防渗墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，收集池容积为0.125m³，即使在库内所有铁桶及塑料桶破损桶内的废机油全部泄露的最不利条件下，墙裙和收集池容积也能全部容纳，废矿物油及化验废液不会溢流出暂存库，发生泄漏事故时不会对地下水环境产生影响。 （2）火灾事故影响分析 当废机油发生大量泄漏后处置不及时，遇火种，会发生火灾事故，对周围建筑物及人员生命财产安全造成损害，火灾燃烧产生的废气对周围大气环境也会产生不利影响。 为杜绝火灾事故的发生，企业应加强该暂存库的管理，库内照明采用防爆型灯具，加强员工管理，禁止在库内使用明火。 5.5环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低拟建项目环境风险事故发生的概率。 （1）总图布置和建筑安全防范措施 在消防设计方面，严格执行“预防为主、防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防法规。完善企业的消防管理体系和消防员的建制，配置对外联络的通讯设备和网站。 企业总图布置执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和其它安全卫生规范的规定，并充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。 库内应配置消防灭火设施，布置火灾报警装置，并配备空气呼吸器、防护服等防护器材，设置安全观察窗1个。 （2）提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。应将本项目列入企业全厂安全和环保管理制度中，制定严格的环境管理规章制度，按照《河北省环境保护厅关于强化危险废物监管若干措施的通知》（冀环防[2016]159号）文的规定，制定危险废物管理计划、建立危废管理台账，暂存库门口设置危废标识，并将本项目纳入企业环境风险应急预案中。 （3）加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对管库工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 （4）提高事故应急处理的能力 企业应在本项目处设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （5）库区安全防范措施 由于废机油属可燃物，故本项目是风险事故预防的重点区域，本项目的风险管理和事故预防措施是企业风险管理和事故预防的重要内容之一。本项目安全防范对策措施见下表。 表29 本项目安全防范对策措施 序号; 事故因素; 对策措施. 1; 管理措施问题; ①将本项目设置为专门区域进行监督防护；②严格执行安全生产责任制、教育制度、检查制度以及在此基础上发展和细化出的安全承诺制度、持证上岗制度等。. 2; 点 火 源; 明火; ①库内禁止吸烟和携带各种火种，不得随意使用明火，并在明显处张贴禁烟火警告标志；②检维修需用火的，严格按照用火制度办理作业动火票；③运输车辆进入库区应熄火后进行装卸。. 摩擦、撞击火花; ①搬运油桶时，严禁抛滑或碰撞。. 电气火花; ①保持电气设备有足够的绝缘能力；保持电气联接良好等；②库内所使用的一切电气设备、照明和电气线路都必须采用防爆型的电器，严禁使用一般的电气设施。. 其他火源（包括高温表面，化学反应热，日光辐射，雷电等）; ①本项目应做好防晒、防雷击措施，确保油桶远离高温环境。. 3; 油桶、塑料桶泄漏; 泄漏事故预防措施主要是在管理上、技术上下功夫。①加强对油桶塑料桶的检查，禁止使用破损的油桶塑料桶盛装废油废液，防止出现跑冒漏现象；②加强对操作人员的操作技术培训和安全知识培训，提高防泄漏能力；④强化巡库制度，确保第一时间发现油桶泄漏。. 4; 人的不安全因素; ①以人为本，强化职业道德责任感，充分发挥企业团体的教育作用，提高员工职业道德水平，加强法制教育，坚持综合治理，强化安全意识，将使人为过失大大减少；②建立健全各项安全管理制度和规定；③搞好消防安全知识教育，提高职工防火灭火技能；④使用先进的消防安全装置，防止人为失误的发生。. 5; 废液收集; ①库内设置防腐防渗墙裙、围堰，并设置导排沟及收集池，使泄漏的废油废液能收集回收；②油桶、塑料桶泄漏情况下，泄漏料液被阻挡在墙裙、围堰及收集池内，组织人员尽快收集泄漏物料，减轻对周围环境的污染。③本项目墙裙内容积为24m3，收集池容积为0.125m³，可容纳全部废油废液及短时间内的消防废水。. （6）应急预案 加强应急救援管理、应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求将本项目列入企业应急预案中，并在安全生产监督管理局和环保局备案。事故应急救援预案应进行定时演练，做好演练记录。由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故应急预案包括以下内容，见表30。 表30 应急预案包括内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区应; 危险目标：环境保护目标. 2; 急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查检测，对 事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、企业邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5.6风险分析结论 本项目主要是废油具有潜在的事故风险，企业应积极采取防护措施，为了防范事故发生，减少对环境的危害，要将本项目列入企业的环境风险应急预案中。当事故发生时，要采取紧急应急措施，必要时，启动社会应急措施，以控制事故和减少对环境造危害。本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施，一旦发生事故，可以将环境危害降到最低水平，对环境影响较小。 6、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A判定土壤环境影响评价项目类别，项目属于“社会事业与服务业”中的“其他”类别，项目类别属于Ⅳ类。根据导则第4.2.2条可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 项目墙裙、地面、导流沟。收集池等做防腐防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，一旦发生泄漏事故废油、化验废液可全部储存于库内，不会外泄。因此项目发生泄漏事故时不会对土壤产生影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 废油漆、废油漆桶、废机油及废油桶 |  | 非甲烷总烃 （CmHn） | 废机油和废油漆采用密闭铁桶存放，并置于危险废物暂存库内 无组织排放 | 企业边界大气污染物排放限值CmHn≤2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | -- |  | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 汽车维修设备 |  | 废矿物油 | 由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理 | 对环境影响较小 |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  |  | 废滤芯 |  |  |
|  | 光氧净化器 |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 营运期：项目运营期噪声主要为运输车辆进出厂产生的噪声，源强为70dB(A)左右。企业加强运输车辆管理，进出厂时减速慢行、禁止鸣笛，可减缓车辆噪声对周围环境的影响，采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、4a类标准值要求。 |  |  |  |  |
| 其 它 | 防渗 | 暂存库地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。 |  |  |  |
|  | 风险 | 库内设置1.0m高防渗墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，墙裙及围堰内容积24m³，收集池容积为0.125m³。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预防效果 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1评价结论与建议 1.1结论 1.1.1概述项目情况 ⑴项目概述： 本项目在秦皇岛京佰汽车销售有限公司现有厂区内新建1座危险废物暂存库，建筑面积为24m2，并在危废库内建设防腐防渗墙裙、导排沟及收集池。 本项目用来暂存汽车维修过程中产生的废机油、废机油桶、废油漆桶，以及光氧净化器产生的废灯管、废滤芯和废活性炭。本项目危废库废机油设计最大总库存容量为6.8t。 秦皇岛京佰汽车销售有限公司产生的废机油主要有废矿物油、废合成机油、废全合成机油和废超级全合成机油，其主要成分为矿物基础油、添加剂及杂质，矿物基础油是矿物油的主要成分，其化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物，一般为烷烃、芳烃、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物等非烃类化合物；添加剂主要为抗氧化剂、粘度指数改进剂等；杂质包括灰尘、其他杂油、机件磨损产生的金属粉末、油变质产生的有机酸和胶质。企业废机油产生总量约10.8t/a。废机油自汽车修理车间等处收集后由采用加盖封闭式铁桶盛装，铁桶规格容量为170kg，实际装载过程中，要求铁桶内顶部与废油液面之间保留100mm以上的空间，则每个铁桶实际容量为150kg。装载好的废机油由专人转运至暂存库内暂存，约半年达到一定量（5.4t）后，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。废油桶以及废油漆桶产生量为0.10t/a，每1年由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。 项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 ⑷项目衔接： 项目用电依托污水处理厂现有供电系统，基础设施现状可满足本项目建设。 1.1.2环境质量现状 2018年秦皇岛市海港区SO2年均值浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求； NO2、PM10及PM2.5年均值浓度不达标。项目厂界环境噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类、4a类功能区标准，项目区域声环境质量满足环境功能区划要求。项目区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 1.1.3项目可行性结论 ⑴选址可行性结论 项目建设符合当前国家和河北省产业政策要求，在现有厂区内建设，对周围环境影响较小，选址符合土地、规划要求，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中选址要求，选址可行。 ⑵布局可行性结论 项目平面布置合理，厂区内位置合理，可满足项目使用需要，满足交通及消防要求，布局可行。 ⑶污染防治措施结论 废气： 项目废气主要为废机油和废油漆暂存、转移输送过程中挥发的少量有机废气，主要成分为非甲烷总烃。企业产生的废机油和废油漆自排污节点直接采用密闭式铁桶盛装，桶盖拧紧密封，然后采用叉车将铁桶自车间内运至危废库门外，再由工人手工搬运至危废库内存储。定期由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车直接将铁桶一起运走处理。废机油在专用的危废库内暂存，危废库防雨、防晒，除人员、危险废物进出时，门窗随时保持关闭状态，库内地面、墙裙、围堰、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。因此，项目危险废物储存、转移输送过程采取的措施均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 中相应的无组织排放控制要求。 项目非甲烷总烃无组织排放量极小，厂界废气浓度满足满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2企业边界浓度限值要求，危废库边界废气浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃S无组织排放限值要求，措施可行。 噪声： 项目运营过程中运输车辆进出厂产生的噪声，具有偶发性及间断性，需对运输车辆加强管理，车辆进出厂时减速慢行、禁止鸣笛，项目噪声对周围声环境影响较小，措施可行。 固废： 企业汽车设备保养、维修过程中产生的废机油和废油桶均属于危险废物，废物类别为HW08及HW49。 废矿物油自维修车间处收集后由采用加盖封闭式铁桶盛装，铁桶规格容量为170kg，实际装载过程中，要求铁桶内顶部与废油液面之间保留100mm以上的空间，则每个铁桶实际容量为150kg。装载好的废矿物油由专人转运至暂存库内暂存，约半年达到一定量（5.4t）后，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。废油桶产生量为0.10t/a，每1年由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理。 由光氧净化器产生的废UV灯管和废活性炭以及汽车维修过程产生的废滤芯，分类收集后放入不同纸箱内，密封保存。由工作人员手工搬运至危废库内分类储存。 项目产生的危险废物均得到合理处置，对环境影响较小。 环境管理措施： 本项目应按照《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》（环办[2015]99号）文件要求，建立、健全污染环境防治责任制度，设置危险废物识别标志，制定危险废物管理计划，执行危险废物申报登记、源头分类、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度，建立危险废物储存台账。 水污染防治措施： 地表水： 暂存库为全封闭设计，废矿物油采用铁桶盛装，化验废液采用塑料桶盛装，周围设置1.0m高防渗墙裙，库内设置导排沟及收集池，库内泄露的废矿物油、化验废液能够及时收集，不会溢出库外随雨水形成地表径流从而影响地表水。 地下水： 项目废矿物油存放于铁桶内，化验废液存放于塑料桶内，正常存放过程中不会发生渗漏。此外暂存库地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。 项目库内墙体设置1.0m高墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，墙裙内容积为24m3，收集池容积为0.125m³，即使在库内所有铁桶破损桶内的废机油全部泄露的最不利条件下，墙裙和收集池容积也能全部容纳，废矿物油及化验废液不会溢流出暂存库，发生泄漏事故时不会对地下水环境产生影响。 此外，项目还应采取以下管理措施：对防渗设施定期检查，建立管理台账，包括记录防渗层施工单位信息、防渗效果巡查人员及记录、有无渗漏情况等。指定地下水污染应急响预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。 采取上述措施后，项目废机油下渗污染地下水的可能性极小，措施可行。 ⑷环境风险防范措施结论 拟建项目风险物质为废油及化验废液，存储量远低于临界量。项目通过采取完善的防范措施，定期对消防系统进行维护，布置火灾报警仪，制定有效的应急预案，可将风险控制在可接受范围内。采取上述措施后，项目环境风险极小，措施可行。 ⑸总量控制结论 本项目无燃烧废气排放，也无废水排放。因此项目SO2、NOx、COD、氨氮排放量均为0t/a。本项目建成后企业总量控制指标不变。 1.1.4项目实施后环境质量变化情况 项目实施后废气、噪声达标排放，危险废物得到合理处置，区域环境空气、声环境质量变化不大。 1.1.5综合结论 项目建设符合当前产业政策要求，污染防治措施可行，能够实现达标排放，固体废物全部合理处置，项目运营对环境影响较小。因此，在切实落实本报告所提出的各项污染防治措施的前提下，从环评角度项目可行。项目三同时验收一览表见附表。 附表 三同时验收一览表 污染源; 环保设施设置情况; 验收标准; 投资 （万元）; 备注. 营运期; 喷漆房产生的非甲烷总烃; 设有光氧催化有机处理设施1台+15m排气筒+活性炭吸附装置; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m³; 5; 新增. 汽车设备保养、维修过程中产生的废机油及废油桶和废滤芯; 建设危险废物暂存库1座，废机油和废油漆采用加盖密闭铁桶盛装。废机油油、废油桶、废油漆及废油漆桶由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司采用专用车运走处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单; 6; 新增. 喷漆房和调漆室产生的废油漆和废油漆桶. 光氧催化处理装置产生的废UV灯管和废活性炭. 废油漆、废油漆桶、废机油及废油桶挥发有机废气; 采用加盖封闭铁桶存放，并置于危险废物暂存库内。 无组织排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2企业边界非甲烷总烃浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内非甲烷总烃S无组织排放限值; ——; 新增. 噪声; 加强运输车辆管理，进出厂时禁止鸣笛、减速慢行; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类、4a类标准; ——; —. 风险事故防范措施及防渗措施; 暂存库为全封闭设计，废矿物油采用加盖封闭式铁桶盛装; 3; 新增. 库内设置1.0m高防渗墙裙，并在库内设置导排沟，导排沟终端设置1座收集池，墙裙内容积24m³，收集池容积为0.125m³. 暂存库地面、墙裙、导排沟、收集池等均做防腐防渗处理。地面基础采用70mm厚C30防渗混凝土浇筑，并设4mm厚一布二胶耐碱玻璃网布防油渗胶泥隔离层，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，地表采用2mm环氧树脂进行防腐处理。墙裙、导排沟及收集池防腐防渗做法与地面相同。. 制定危险废物管理计划、建立危废管理台账，暂存库门口设置危废标识. 在明显处张贴禁烟火警告标志. 配备足够数量的消防设施，布置火灾报警装置，并配备空气呼吸器、防护服等防护器材. 将本项目纳入企业环境风险应急预案中. 管理措施; 按照《关于印发〈危险废物规范化管理指标体系〉的通知》（环办[2015]99号）文件要求; 1; 新增. 建立、健全污染环境防治责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人应熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；确保制定的制度得到落实，并采取了防治工业固体废物污染环境的措施。执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在企业显著位置张贴危险废物防治责任信息，企业张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等. 危险废物的容器和包装物（铁桶、塑料桶、纸箱）必须依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A所示标签设置危险废物识别标志。危险废物暂存库门或库门一侧，必须依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）附录 A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处 置）场》（GB15562.2）所示标签设置危险废物识别标志。危险废物识别标志包括危险废物警告标志和标签。危险废物识别标志应规范（形状、颜色、图案、样式），内容填写完整。. 制定危险废物管理计划，危险废物管理计划包括危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量，减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应上报秦皇岛市抚宁区生态环境局备案。. 应如实地向秦皇岛市抚宁区生态环境局申报（专门申报或纳入排污、环统一并申报）危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料. 危险废物应按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。本项目库内设置隔挡及过道分为六个区域，每种危险废物各存放于一个区域。. 按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定如实填写转移联单. 将本项目列入企业应急预案中，并在安全生产监督管理局和环保局备案。. 建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况. 总计; 15.