# 建设项目环境影响报告表

（试行）

| 项目名称： | 抚宁区中医医院污水处理设施提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区中医医院 |  |

编制日期：2020年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 抚宁区中医医院污水处理设施提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 秦皇岛市抚宁区中医医院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郝向春 |  |  | 联系人 | 程克亮 |  |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛市抚宁区郦城大街245号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13930334525 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  | 066300 |
| 建设地点 | 秦皇岛市抚宁区郦城大街245号，抚宁区中医医院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 污水处理及其再生利用 D 4620 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 30m2 （不新增占地） |  |  | 绿化面积(平方米) | -- |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保 投资（万元） |  | 45 | 环保投资占 总投资比例 | 90% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期 投产日期 |  | 2020.04 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 抚宁区中医医院建于1984年，总占地面积15199.6m2，现有职工350名，设有内科、外科、妇产科、五官科、急诊科等几大病区。医院年门诊量约有9万人次，病床180张。 由于污水来水不均匀程度较高，水质、水量变化较大，出水水质不能稳定达标，根据《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）、《河北省水污染防治工作方案》等现行环保要求，企业根据自身情况，对现有污水治理设施进行提升改造，新建污水处理设施一套，采用“化粪池（地下原有）+一体化污水处理设备（地上新建）+消毒（地上原有）”工艺，处理后的污水通过市政污水管网排入抚宁区污水处理厂，废气经过“光氧+活性炭吸附”处理后由1根15m高的排气筒排放。为满足职工和病患日常生活需求，新建食堂一座，油烟排放口高出屋顶。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)和“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（部令第1号）”等有关条款规定，本项目属于“三十三、水的生产和供应业—97工业废水处理—其他”类别，应编制环境影响报告表。秦皇岛抚宁区中医医院委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、现有工程概况 1、建设地点 抚宁区中医医院位于秦皇岛市抚宁区郦城大街245号，院区中心地理位置为119°14'39.05"E，39°53'23.60"N；东侧为鑫鑫小区，西侧为中医院家属院，南侧为鼎尊花苑小区，北侧为骊城大街（102国道）。 2、建设规模 抚宁区中医医院总占地面积15199.6m2，总建筑面积7000m2，配置病床180张，年接诊90000人次，配备处理能力80t/a污水处理设施一套，采用一级强化处理工艺“化粪池+调节池+混凝沉淀+消毒池”。主要经济技术指标见表1。 表1主要经济技术指标 抚宁中医医院; 指标; 单位; 数量. 总占地面积; m2; 15199.6. 建筑面积; m2; 7000. 接诊人数; 人; 90000. 床位数; 张; 180. 医院职工; 人; 350. 3、建设内容 原有项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程,具体项目组成见表2。 表2 原有项目工程内容一览表 工程内容. 主体建筑; 门诊楼、医技楼、病房楼. 辅助工程; 库房、危废间. 公用工程; 供水; 抚宁区给水管网. 供电; 抚宁区电力公司. 供热; 抚宁区热力公司统一供暖. 排水; 排入抚宁区污水官网，由污水处理厂集中处理. 环保工程; 废气; 污水处理设施均埋于地下. 废水; 医疗废水通过院内一级强化处理工艺“化粪池+调节池+混凝沉淀+消毒池”处理后排入市政管网，由抚宁区污水处理厂集中处理. 噪声; 对设备进行基座减震，建筑隔声等措施. 固废; 医疗废物; 集中收集暂存危废间，委托秦皇岛徐山口危险废物处理站处理. 职工生活垃圾; 定期由环卫部门收集处理. 4、主要医疗仪器设备 主要医疗设备包括全身螺旋CT、彩色B超、纤维胃镜、经颅多普勒、心电工作站等大中型医疗设备。本医院具有放射诊疗许可证冀卫放证字（2012）第130323001。 - 主要原辅材料消耗 原有工程原辅材料消耗见下表。 表3 原有原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 食盐; t/a; 6; 外购,每次购买0.5t，即用即买. 2; 水; m3/a; 21170; 自来水公司及市政集中供水管网. 3; 电; 万kwh/a; 88.54; 当地供电所. 6、公用工程 - 给水 接自抚宁区给水管网。原有项目新鲜用水为职工生活用水、住院病患用水、门诊病人用水，参考《河北省用水定额（DB13/T1161.3-2016）》的用水标准，住院病患用水指标按150L/（人·d）计算，则用水量为27m3/d；医务人员生活用水指标按40L/(人·d）计算，则用水量为14m3/d，门诊病人用水指标按20L/（人·d）计算，则用水量为2m3/d。项目新鲜用水总量为43m3/d。 - 排水 原有项目排污系数按用水量的80%计，医务人员生活污水、住院病患生活污水和门诊病人接待废水，废水排放量为34.4m3/d，废水通过院内污水一级强化处理系统处理后，排入抚宁区污水管网，由抚宁区污水处理厂集中处理。本项目给排水情况见下表。 表4 原有项目给排水情况一览表单位：m3/d 序号; 类别; 单位数量; 用水量标准; 日新鲜用水量（m3）; 日排水量（m3）. 1; 医院职工; 350人; 40L/(人·d）; 14; 11.2. 2; 住院病患; 180床; 150L/（床·d）; 27; 21.6. 3; 门诊病人; 100人/d; 20L/(人·d）; 2; 1.6. 4; 合计; ——; 43; 34.4. - 供暖：由抚宁区热力公司统一供暖 - 供电：引自抚宁区电力公司 7、劳动定员 原有项目劳动定员350人，实行三班制，每班8h，年工作日为365d。 - 技改项目基本情况 1、项目概况 - 项目名称：抚宁区中医医院污水提升改造项目 - 建设单位：秦皇岛市抚宁区中医医院（秦皇岛抚宁区残疾人康复中心） - 建设性质：技改 - 项目投资：总投资50万元，其中食堂投资5万元，环保投资45万元，占总投资额的90%。 - 建设地点：项目位于秦皇岛市抚宁区骊城大街245号，抚宁区中医医院内，污水处理站位于原有污水处理站所在地（原有位于地下，新建位于地上），中心坐标为119°14'39.66"E，39°53'22.71"N；食堂由中医院洗衣房改造，中心坐标为119°14'39.47" E，39°53'21.15"N。 2、技改建设内容 项目为提高污水处理站运行的稳定性，保证医疗废水达标排放，在原有化粪池、二氧化氯消毒设备和排水管道的基础上，新建一体化污水处理设备一座（位于地上设备间内），采用“水解酸化+接触氧化+消毒（电解食盐水）”工艺，处理规模为80m3/d；臭气采用“光氧+活性炭吸附”处理工艺，经15m高的排气筒排放。食堂产生的污水经隔油池处理后，排入污水管网；产生的油烟排放口高出屋顶。项目具体建设内容见下表。 表5项目建设内容一览表 项目; 名称; 工程内容; 备注. 污水处理站; 化粪池; 1座，全地下; 利旧. 一体化污水处理设备; 8m*2m*2.5m; 新建. 消毒设备和风机房; 1座，次氯酸钠电解系统一套; 利旧. 食堂; 1层，100m2，基准灶头3个，提供三餐，每餐就餐人数60-80人; 新建. 公用工程; 供水; 由抚宁区集中供水系统提供，依托抚宁区自来水公司及供水管网; 利旧. 排水; 市政污水管网; 利旧. 供电; 抚宁区电力公司; 利旧. 供热; 抚宁区热力公司统一供暖; 利旧. 环保工程; 废气; 污水处理站废气; 经“光氧+活性炭”处理后由15m排气筒排放; 新建. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由高出建筑物的排气筒排放; 新建. 废水; 病房和门诊废水; 化粪池处理后，进入污水一体化处理设备，采用“水解酸化+生物接触氧化+沉淀”工艺，处理后的废水排入污水管网; 新建. 食堂废水; 经隔油池后排入污水管网; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 废活性炭; 收集后暂存于危废间，由有资质的危废公司处理; 利旧. 废UV灯管. 污水处理站污泥. 餐厨垃圾; 统一收集后，由环卫部门收集处理; 利旧. 3、主要生产设备 技改项目新增生产设备见下表。 表6主要设备材料一览表 序号; 类型; 备注. 一、化粪池. 1; 化粪池提升泵; WQ5-15-0.55; 台; 1; 上海人民. 2; 液位控制器; GSK-1（电极式）; 套; 1; 上海. 二、污水一体化设备. 3; 一体化污水处理设备（主体）; Q235碳钢材质，内外喷涂三层沥青防腐漆; 套; 1; 鲁川环保. 三、缺氧池. 4; A级生化池 弹性填料; Ф150*2000mm 材质：PP 断裂强力：丝条120N 比重：>1.6kg/m3 共计：4.2m³; 套; 1; 鲁川环保. 5; 填料支架; 挂筋φ10螺纹钢、 总支撑采用6#槽钢; 套; 1; 鲁川环保. 6; 曝气装置; Φ32穿孔曝气装置; 套; 1; 鲁川环保. 7; 布水系统; 50管布水系统; 套; 1; 鲁川环保. 四、好氧池. 8; O级生化池 弹性填料; Ф150*2000mm 材质：PP 断裂强力：丝条120N 比重：>1.6kg/m3 共计：5.4m³; 套; 1; 鲁川环保. 9; 填料支架; 挂筋φ14螺纹钢、 总支撑采用10#槽钢; 套; 1; 鲁川环保. 10; 曝气装置; 类型：微孔曝气盘 规格：215 单套空气量：1.5-2方/小时个 氧利用率：25-40% 共:10套; 套; 1; 鲁川环保. 11; 硝化液回流系统; 回流系统钢制防腐管道 带控制阀; 套; 1; 鲁川环保. 12; 硝化液回流泵; WQ10-10-0.75; 套; 1; 上海人民. 五、二沉池. 13; 斜管填料; Φ50PP填料 共：4m³ 含填料支架; 套; 1; 鲁川环保. 14; 脉冲提气排泥系统; 包括排泥阀门、排泥控制器、排泥提气装置; 套; 1; 鲁川环保. 15; 导流系统; 钢制防腐; 套; 1; 鲁川环保. 16; 竖流式沉淀槽; 钢制防腐; 套; 1; 鲁川环保. 17; 溢流堰; 钢制防腐; 套; 1; 鲁川环保. 六、供氧系统. 18; 鼓风机; WSR-50 功率：1.1kW 风压：9.4kPa 风量：2.03m³/min; 台; 1; 山东金工. 七、电控系统. 19; 电控柜; 全自动控制; 套; 1; 正泰电器. 八、其他. 20; 设备内管道阀门; 配套; 套; 1; 鲁川环保. 21; 检查孔及盖板; 碳钢防腐; 套; 1; 鲁川环保. 22; 二氧化氯发生器; 消毒系统; 套; 1; 鲁川环保. 23; 污泥压滤机; 台; 1. 24; “光氧+活性炭”设备; 1.65m*1.0m*1.2m; 套; 1; 定制. - 原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料的使用情况见下表。 表7本项原辅材料消耗一览表 序号; 能源名称; 单位; 年消耗量; 备注. 1; 水; t; 876; 新增用量，依托自来水公司及市政集中供水管网. 2; 电; kwh; 1.8万; 新增用量，依托抚宁区电力公司. 3; 食盐; t/a; 6; 与原有项目一致. 4; 活性炭; t/a; 0.2; 外购. - 生产规模 新建污水处理站处理能力为80m3/d，只用于处理医疗废水，废水量为34.4m3/d，与原有工程一致，处理工艺为“水解酸化+接触氧化+消毒”，臭气处理工艺为“光氧+活性炭吸附”，最后由15m高的排气筒排放；食堂排放的餐饮废水经由隔油池后直接排入市政污水管网（不进入污水处理站），废水量为1.92m3/d。 - 劳动定员及工作制度 技改项目完成后不新增劳动定员，工作制度不变。现有工程劳动定员350人，三班制，每班8小时，年工作365天。 - 公用工程 - 给排水 本项目新增用水为食堂用水。 食堂用水指标为10L/（人·餐），提供三餐，每餐最多80人，用水量为2.4m3/d，排水量为1.92m3/d，通过隔油池处理后排入污水管网，由抚宁区污水处理厂处理。 水平衡图见下图。 图1 本项目水平衡图 - 供电 本项目年用电量1.8万kW，依托现有供电设施，可以满足项目用电要求。 - 供热 本项目冬季供暖和污水处理站冬季保温均有抚宁区热力公司统一供暖。 - 选址可行性 - 总体规划分析 本项目位于秦皇岛市抚宁区中医医院内，不新增占地。 - 基础设施条件分析 项目所在地地理位置优越，交通便利，环境良好，公共配套设施齐全。 - 环境条件分析 本项目位于秦皇岛市抚宁区骊城大街245号，项目周边无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹集中式水源地等环境敏感点。 - 环境影响分析 环境影响分析结果表明，该项目认真落实本评价提出的环保对策，进一步完善污染治理措施后，运营期污染排放量将会降低。 - 产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 - “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单编制技术指南（试行）》（环办环评[2017]99号），本项目“三线一单”符合性分析如下： - 生态保护红线 本项目位于秦皇岛市抚宁区骊城大街245号，根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号）及河北省生态保护红线分布图，项目所在区域周边不涉及生态保护红线。 - 环境质量底线 根据秦皇岛生态环境局2019年2月发布的《2018年秦皇岛市环境质量报告书》，项目所在区域抚宁区二氧化硫（SO2）年均值浓度、二氧化氮（NO2）年均值浓度、一氧化碳（CO）24 小时平均第 95 百分位数浓度达标，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均值浓度及臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度不达标，为不达标地区，抚宁区已制定环境控制质量改善计划。 - 资源利用上线 本项目不新增用地，用电由抚宁区市政电网提供，新增用水量为食堂用水，水量较小，故不会突破区域资源利用上线。 - 环境准入负面清单 项目未列入国家、地方环境准入负面清单。 综上所述，本项目厂址从基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、原有环保手续 秦皇岛市抚宁区中医医院成立于1984年，于2009年4月完成并提交了《抚宁县中医医院病房楼扩建工程》环境影响报告表，2009年4月2日通过秦皇岛市环境保护局审批，审批文号为秦环审表[2009]58号。2011年6月完成并提交了《抚宁县中医医院病房楼扩建工程项目环境影响报告表补充评价报告》。2017年12月20日取得河北省排放污染物许可证，证书编号为PWX-130323-0152-17。2018年12月15日取得了秦皇岛市保护局抚宁分局出具的《关于秦皇岛市抚宁区中医医院排污许可政延续的说明》。 2、原有污染情况 （1）废气 原有项目废气污染主要是污水处理站废气。为无组织排放废气，主要污染物有氨、硫化氢等，由于污水处理设施均埋于地下，污水的臭味不易散发到空气中，废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表3污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度标准要求。 （2）废水 原有项目废水为医疗废水。由原有污水处理站处理后出水水质为COD 125mg/L、BOD5 40mg/L、SS 45mg/L、氯化物23mg/L，满足《污水综合排放标准》三级标准、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，同时满足抚宁区污水处理厂进水水质要求，排入市政污水管网，最终排入抚宁区污水处理厂进一步处理。 （3）噪声 原有项目噪声来源于门诊和病房的人群噪声，噪声源强为 60~80dB（A）。为了控制噪声污染源的噪声污染，采用建筑隔声等措施，人群噪声经距离衰减，绿化吸收，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 （4）固体废物 原有项目产生的固体废物包括生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。该医院对产生的固体废物进行了分类收集。生活垃圾由环卫部门同意收集后运至垃圾填埋场处理；医疗废物密闭储存，由秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司处理；污水处理站污泥定期清理，同医疗废物一起外运处理。 3、主要环境问题 （1）原有院区污水处理站存在设备老化，设备更新不及时等问题，污水处理站运行不稳定，可能造成废水中污染物瞬时浓度超标。 （2）原有污水处理站产生的恶臭气体处理措施为将污水处理站的处理设备和池体置于地下，加盖封闭的处理方法，废气无组织排放。 4、改进措施 （1）本工程污水处理设备更新，工艺改进，采用“水解酸化+生物接触+消毒”的处理方法，安装配套设备；增加污泥压滤机，对原含水量97%的污泥脱水，做到危废减排。 （2）新建污水处理一体化设备加盖负压，产生的臭气经通风管收集后，经光氧+活性炭设备处理后由15m排气筒排放。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 抚宁区位于河北省东北部，属秦皇岛市管辖。区域地理坐标为北纬39°41'～40°19'，东经119°04'～119°46'之间，城区距秦皇岛市30.5公里。抚宁区东北与辽宁省绥中县相连，北与青龙满族自治县毗邻，西和卢龙县接壤，西南和昌黎县为邻，南临渤海。东南侧将海港区、北戴河区包围。 本技改项目位于河北省秦皇岛市抚宁区骊城大街245号，秦皇岛抚宁区中医医院（秦皇岛市抚宁区残疾人康复中心）院内，项目地理位置图见附1。周边关系图见附图2。 2、地形地貌 抚宁区地势北高南低，东西高中部低。在地形上该区由东西延伸的燕山余脉及西南斜列的兔儿山、发髻槐等山脉及山前平原组成，山脉呈弧形环抱中部平原。从地貌单元看，北部为中低山区，孤山林立，基岩裸露；中部为丘陵区，残丘起伏；南部为地势较平坦的山前平原。 3、水文地质 在地质构造上，项目所在区域处于燕山台褶带山海关隆起和渤海地陷的接合部位，地层为新生界第四系松散层和太古界塔子群混合花岗岩层。地层稳定性良好，地基持力层约为2m，平均地基承载力可达30t/m2以上，可做各种建筑物的地基持力层，是较好的工程地质层。 4、地表水系 抚宁区境内河流除流入辽宁省的九江河外，均属冀东沿海水系。其特点是源短流急，汛期暴涨暴浇，非汛期河川基流较小。主要河流有洋河、戴河、汤河、石河等，其中洋河在县城西部通过。 洋河为抚宁区第一大河流，也是河北省沿海最大河流，分布于县境西部。洋河全长100km，流域面积1109km2，洋河在抚宁区境内长59km，流域面积759km2，其源头有二：一源头为东洋河，发源于青龙县界岭下，南流经界岭口入抚宁区境，经王家沟、大新寨、北寨，至战马王村西折入洋河水库；一源头为西洋河，发源于卢龙县北部的冯家沟，往东流经年家洼、燕窝庄、富贵庄入抚宁境，经黄土坎入洋河水库。东、西洋河在洋河水库汇合后，南流经田各庄乡、抚宁镇城关、留守营镇北界、东界，于洋河口村注入渤海。洋河属于燕山浅山丰水区，上游流域东西长，南北短，加之河道坡降大，源短流急，属于暴涨暴落的山溪性河流。 5、气候气象 抚宁区属暖温带半湿润季风大陆性气候，主要特征是四季分明，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑。多年平均气温9.9℃，月平均气温一月份最低为-6.5℃，极值-21.5℃；七月份最高为25℃，极值39.9℃。多年平均降雨量683.6mm，年最大降雨量237.5mm，6～9月份降雨量占全年的66%；年平均蒸发是1624.2mm，多年主导风向为SW，出现频率为9.49%，夏季盛行SW风，冬季盛行W风，全年平均风速2.6m/s，静风频率为3.91%。

1、社会环境概况 秦皇岛市抚宁县于2015年8月撤县设区获国务院批准，现抚宁区下辖5镇（抚宁镇、留守营镇、榆关镇、台营镇、大新寨镇）2乡（深河乡、茶棚乡）1个街道（骊城街道）3个管理区（田各庄管区、坟坨管区、下庄管区），逐步形成以造纸、建材、化工为主的工业体系。 2018年全年完成地区生产总值128.4亿元，增长7.5%。全部财政收入7.8亿元，其中公共财政预算收入4.11亿元，分别增长0.7%和0.5%。完成全社会固定资产投资总额同比增长8.7%。社会消费品零售总额39.2亿元，增长8.8%。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入达34967元和15128元，分别增长8.2%和9.1%。 2018年规模以上工业实现总产值75亿元，增加值同比增长8.0%。生猪存栏28.71万头，出栏66.79万头。蔬菜总产量为44.7万吨。干果产量1.24万吨。鲜果产量12.17万吨。水产品产量0.11万吨。全年各景区共接待中外游客79.75万人次，实现门票收入2935万元，旅游社会总收入9.8亿元。 - 抚宁区污水处理厂概况 抚宁区污水处理厂坐落于留守营镇东南，占地90余亩。项目采用BOT的投资运作模式，项目总投资约1.5亿元，包括厂区及配套管网建设。设计污水处理能力5万立方米/日，远期计划到7.5万立方米/日，采用氧化沟+深度处理+紫外线消毒的生物处理工艺，服务区域覆盖抚宁区城镇及留守营镇造纸集中区，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级标准的A标准。污水处理厂进出水水质见下表。 表8 抚宁区污水处理厂进出水水质指标 项目; BOD5; COD; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质（mg/L）; 200; 500; 300; 22; 30; 4. 出水水质（mg/L）; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5. 处理效率（%）; ≥95.0; ≥90.0; ≥96.7; ≥77.3; ≥50; ≥87.5. 项目位于抚宁区城镇，属于抚宁区污水处理厂纳污范围内。项目产生的废水能够全部排入市政污水管网，最终排入抚宁区污水处理厂处理，与地表水不直接发生水力联系。 3、环境功能区划 根据《秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划》，本项目所在区域位于环境空气质量功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；所在区域位于声环境质量1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准。 4、基础设施概况 抚宁镇内交通、通讯、供水、供电、供暖等基础设施完善。可满足项目所需的水、电、能源、运输需求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 - 区域环境空气质量现状达标性分析 根据秦皇岛生态环境局2019年2月发布的《2018年秦皇岛市环境质量报告书》，抚宁区二氧化硫（SO2）年均值浓度、二氧化氮（NO2）年均值浓度、一氧化碳（CO）24 小时平均第 95 百分位数浓度达标，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均值浓度及臭氧（O3）日最大8 小时平均第 90 百分位数浓度不达标。 表9抚宁区环境空气质量年评价监测数据统计单位（μg/m3；CO mg/m3） 项目; 浓度; 达标限值; 超标倍数; 达标判断. SO2; 27; 60; /; 达标. NO2; 35; 40; /; 达标. PM10; 86; 70; 0.46; 未达标. PM2.5; 50; 35; 0.60; 未达标. CO-95per; 2.8; 4.0; /; 达标. O3-8H-95per; 170; 160; 0.13; 未达标. 综合评价; 不达标. 根据上表，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3。 - 环境空气质量现状监测 环境空气质量现状监测数据引用秦皇岛市生态环境局于2020年2月18日发布的《关于2020年1月份环境空气质量情况的通报》，其中抚宁区空气质量综合指数为6.20，监测期间SO2浓度为27μg/m3，NO2浓度为42μg/m3，PM10浓度为103μg/m3，PM2.5浓度为66μg/m3，CO浓度为3.6mg/m3，O3浓度为70μg/m3，由此可知SO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准及其修改单要求；NO2、PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准及其修改单要求。分析原因是由于冬季气相条件相对较差，不利于污染物扩散，环境空气中的扬尘以及汽车尾气中颗粒物等污染物不容易扩散导致环境空气较差，导致NO2、PM10、PM2.5超标。本项目为污水设施提升改造项目，污染因子不涉及NO2、PM10和PM2.5，对所在区域环境空气质量影响较小。 2、地下水 项目所在的区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、声环境 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据该项目周围环境状况，确定主要环境保护目标如下表。 表10项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. X; Y. 中医院家属楼; -5; 0; 居民区; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; W; 5. 鑫鑫小区; 5; 0; 居民区; 人群; E; 5. 信用联社家属楼; 0; -20; 居民区; 人群; S; 20. 医院发热门诊; 0; 5; 医院; 病人; N; 5.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 表11环境空气质量执行标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/Nm3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单 二级标准. 24小时平均; 150μg/Nm3. 1小时平均; 500μg/Nm3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/Nm3. 1小时平均; 10mg/Nm3. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/Nm3. 小时平均; 200μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35μg/Nm3. 24小时平均; 75μg/Nm3. 氨; 1小时平均; 200μg/Nm3; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 硫化氢; 1小时平均; 10μg/Nm3. 2、区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表12声环境质量标准单位：dB(A) 环境要素; 项目; 标准; 功能区. 声环境; 昼间; 55; 1类. 夜间; 45. 3、区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 表13地下水环境质量标准单位：mg/L pH除外 项目; pH; 耗氧量; 总硬度; 溶解性 总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤1.00; ≤0.5. 4、建设用地土壤污染风险筛选值和管制值执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地标准。 表14建设用地土壤污染风险筛选值和管制值单位：mg/kg 序号; 污染项目; 筛选值; 管制值. 1; 砷; 20; 120. 2; 镉; 20; 47. 3; 铬（六价）; 3.0; 30. 4; 铜; 2000; 8000. 5; 铅; 400; 800. 6; 汞; 8; 33. 7; 镍; 150; 600. 8; 四氯化碳; 0.9; 9. 9; 氯仿; 0.3; 5. 10.; 氯甲烷; 12; 21. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期 - 废气：施工场地扬尘排放执行河北省《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）。 表15扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。. - 噪声：排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求，即昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)。 - 固废：建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》要求；施工工人的生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关要求。 2、运营期 - 废气：污水处理站有组织废气H2S、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2限值要求，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（18483-2001）最高允许排放浓度。 表16废气排放标准 序号; 控制项目; 标准值; 标准来源. 一、污水处理站有组织排放标准. 1; 氨(kg/h); 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2限值要求. 2; 硫化氢(kg/h); 0.33. 3; 臭气浓度（无量纲）; 2000. 二、食堂油烟最高允许排放浓度. 1; 油烟（mg/m3); 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求. - 废水：废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时执行抚宁区污水处理厂进水水质要求（抚宁区污水处理厂出水水质为一级A标准），具体标准见下表。 表17污水排放标准 序号; 控制项目; 单位; 排放标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 抚宁区污水处理厂进水水质要求; 本项目执行标准. 1; pH; --; 6~9; --; 6~9. 2; COD; mg/L; 250; 500; 250. 3; BOD5; mg/L; 100; 200; 100. 4; SS; mg/L; 60; 300; 60. 5; 氨氮; mg/L; --; 22; 22. 6; 总余氯; mg/L; 消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L; --; 消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L. 7; 类大肠菌群数; MPN/L; 5000; --; 5000. 8; 阴离子表面活性剂(LAS); mg/L; 10; --; 10. 9; 动植物油; mg/L; 20; --; 20. - 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及2013年修改单；污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率>95%）。 - 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准：1类标准值：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目外排污染物特征，结合项目所在区域的环境质量，确定总量控制因子。 大气污染物：氮氧化物、二氧化硫；废水污染物：COD、氨氮 1、原有排污许可总量 根据秦皇岛市环境保护局抚宁区分局2018年12月15日出具的《关于秦皇岛市抚宁区中医医院排污许可证延续的说明》污染物排放总量如下： NOX：0 SO2：0 COD：0.75吨/年 NH3-N：0.75吨/年 2、技改后排污总量 NOX和SO2不变； 污水处理站排入市政污水管网的量为12556t/a，食堂排入市政污水管网的量为700.8t/a，总量为13256.8t/a。抚宁区污水处理厂的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。 COD：13256.8*50*10-6=0.663吨/年＜0.75吨/年 NH3-N：13256.8*8*10-6=0.106吨/年＜0.75吨/年 原排污许可证能满足需求，总量无变化。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 含油污水 食堂 隔油池 油水分离 管网 油烟净化装置 排气筒 油烟 消毒池（二氧化氯） 二次沉淀池 生物接触氧化池 水解酸化 化粪池 医疗污水 管网 一体化污水处理设备 臭气处理装置 图2食堂和污水处理站工艺流程 具体处理工艺： 1、化粪池 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性污水处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。 2、水解酸化池 化粪池中的污水经潜水泵提升进入该池，并接纳二沉池回流的污泥。池内填充高效水解填料，有较好的截流和效果，高分子有机物水解成低分子有机物，难降解有机物水解成易降解有机物，提高可生化性能；好氧剩余污泥在其中厌氧消化，可减少污泥量，在缺氧、反硝化细菌作用下，具有脱氮的效果。内设组合填料。 A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧基础氧化段串联在一起，A段DO不大于0.2mg/L，在缺氧段异养菌将污水中的悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在水解酸化缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化（有机链上的N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4+），在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为NO3-，通过回流控制返回至水解酸化池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2）完成C、N、O在生态中的循环，实现污水生化处理。 # 3、生物接触氧化池 生物接触氧化池是生化反应的核心，池内装大量生物填料，为微生物附着生长提供载体，在填料下放设置布气系统，提供微生物生长所需氧气。在好氧微生物的吸附、分解作用，可大量去除废水中的溶解性有机污染物。生物接触氧化法对冲击负荷有较强的适应能力，污泥生成量少，不发生污泥膨胀，操作简单可靠，出水水质有保证。 废水经缺氧段处理后，进入好氧段接触氧化好氧处理系统。控制该好氧段DO=2～4mg/L。 生物接触氧化法又称淹没式生物滤池，其形式是在曝气池内填充填料并让充氧的污水浸没全部填料，同时以一定的流速流经填料。经过一段时间，在填料上布满由多种好氧微生物而形成的生物膜。充氧污水与生物膜充分接触，污水中的有机物在多种好氧微生物新陈代谢作用下，被吸收、消化而去除，使污水得以净化。生物接触氧化是一种介于活性污泥和生物滤池两者之间的生物化学处理技术，是具有活性污泥法特点的生物膜法，生物接触氧化池是利用固着在填料上的生物膜吸附与氧化废水中的有机物。其特点：一是氧化池内供微生物固着的填料全部淹没在废水中；二是池内采用氧利用率高的高效曝气设备鼓风的曝气方法，提供微生物氧化有机物所需要的氧量，同时对污水起搅拌混合作用；三是净化废水主要靠填料上的生物膜，但氧化池废水中尚有一定浓度的悬浮生物量，对废水起一定的净化作用。因而兼具两者优点。 生物接触氧化工艺的特点在于：工艺流程简单，运行操作方便，不产生污泥膨胀，抗冲击负荷能力强。特别是填料上的生物膜含有大量、多种微生物，形成了一个稳定的生态系统和生物链，从而处理效率很高，由此也缩小了池容，减小了占地面积。特别是对较高浓度的有机废水，当其与缺氧过程的水解酸化技术联合使用并且接触氧化池采用多格串联运行的情况下，可以很容易的实现污水足够的停留时间，因此可以取得理想的处理效果，保证出水水质。 4、沉淀池 经过生物氧化池后的污水，有机物含量已经大大减少。脱落的生物膜在二次沉淀池中得以去除。二次沉淀池采用竖流式，因竖流沉淀池具有沉淀时间短、处理效果好、占地面积小等优点。 5、清水消毒池 经过斜网沉淀池沉淀后，污水流入到中间水池，接着到达消毒池进行二氧化氯消毒，除去水中的病菌，接着出水达标排放。 表18项目各工段排污节点一览表 类型; 排污节点; 主要污染物; 治理措施. 废气; 化粪池、一体化污水处理设备; H2S、NH3; “光氧+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放. 食堂; 油烟; 经油烟净化器处理后，由高于建筑物的排气筒排放. 废水; 污水处理站; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌等; 水解酸化+接触氧化+消毒，排入污水管网，不外排. 食堂; COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油; 隔油池，排入污水管网，不外排. 噪声; 泵、风机; 等效连续A声级; 采取选用低噪音设备、加装减震垫进行基础减震、风机进、排气口加装消声器等措施. 固废; 污水处理站; 污泥、废UV灯管、废活性炭; 污泥经污泥压滤机处理后，与废UV灯管和废活性炭一起暂存于现有危废间，委托有资质的危废处理公司处理；. 食堂; 餐厨垃圾; 交由环卫处理.

主要污染工序 一、施工期主要污染源分析 1、废气 管沟挖掘、项目施工中产生的二次扬尘。 2、水环境污染 施工人员少量生活污水。 3、噪声 施工机械、运输车辆产生的噪声以及设备安装过程产生的噪声。 4、固体废物 施工产生的建筑垃圾和少量生活垃圾。 二、营运期主要污染源分析 1、废水 本项目为污水包括食堂排放的餐饮废水和污水处理站的医疗废水。 餐饮废水的排放量为1.92m3/d，其特点是水中含有较多的油脂，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。废水量较小，经隔油池处理后通过市政污水管网排入污水处理厂，对环境影响较小。 污水处理站主要处理病区的污水、门诊化验废水、手术时产生的废水和实验室废水等，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠杆菌等，排放量为34.4 m3/d，经化粪池、水解酸化+接触氧化+消毒处理后通过市政污水管网排入污水处理厂。 - 废气 本次技改项目废气为污水处理站恶臭和食堂油烟。 污水处理站投入运行后，会产生一定量的恶臭气体（主要污染因子为NH3和H2S）。参照有关研究，每处理1g的BDO5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。 食堂油烟：本次新建的食堂就餐人数约为每餐80人，人均食用油消耗量10g/(人·d），油烟挥发一般为食用油量的1%~3%，油烟的产生浓度约为0.36mg/m3。新建食堂安装油烟净化器，净化效率大于85%，排放浓度为52.5μg/m3（小于2mg/m3),符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 - 噪声 本项目噪声主要为污水处理站泵类、臭气处理装置风机和油烟净化装置风机等设备产生的噪声，噪声值在70~90dB(A)之间。项目对产生噪声的设备采取的降噪措施主要有：①声源控制，即在设备选型上选用低噪音设备，对泵类等设备设置基础减振，风机设置消声器；②基础减震措施，主要是增加弹簧减震器、橡胶减震垫等减弱噪声的传播。此外在总图布置时考虑声源方向等因素，进行合理布局，起到降噪的作用。 - 固体废物 本项目产生的固体废物主要为食堂产生的餐厨垃圾和污水处理站产生的污泥、废活性炭和废UV灯管。 本次技改项目污水处理站无新增进水水量，所以无新增污泥量。由于添购污泥压滤机，其含水率会降低，处理量减少。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。污泥经消毒处理后和废活性炭、废UV灯管一起暂存现有危废间，委托有资质的危险废物处理公司处理。

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理 过程 | NH3 | 2 g/h | 0.2g/h |
|  |  | H2S | 0.1365g/h | 0.01365g/h |
| 水 污 染 物 | 污水处理站污水 | 水量 | 12556m3/a | 0 |
|  |  | COD | 500 mg/L，6.28t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，2.51t/a | 0 |
|  |  | SS | 300 mg/L，3.77t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 70mg/L，0.879t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 | 30 mg/L，0.377t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 污水处理站 | 污泥 | 10 t/a | 由有资质的危废处理公司处置 |
|  |  | 废UV灯管 | 0.1 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.2 t/a |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 8.76t/a | 统一收集，交由环卫处理 |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为泵类、风机等设备产生的噪声，噪声值约70~90dB(A)左右。通过采取隔声、降噪措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次技改项目在污水处理站原址进行施工改造，充分利用原有土建设施，不新增占地，不涉及大型土方开挖。 施工期主要污染物为施工扬尘、噪声、废水和固体废物。 表19施工期主要污染源及污染物一览表 污染物; 污染来源; 污染因子. 废气; 扬尘; 运输车辆及施工机械引起的扬尘； 建筑施工场地裸露地表的风吹扬尘; TSP、PM10. 汽车尾气; 施工机械排放的废气和各种车辆排放的汽车尾气; THC、NO2、CO. 废水; 施工废水; 施工设备和运输车辆清洗产生的废水; CODcr、BOD5、SS、氨氮. 固废; 生活垃圾; 施工人员生活垃圾; 生活垃圾. 建筑垃圾; 施工中产生的废建筑材料等; 建筑垃圾. 噪声; 噪声; 运输车辆产生的交通噪声; LAeq. 施工机械产生的施工噪声. 1、施工扬尘 拟建项目施工期土方挖掘、填埋，运输车辆的出入行驶等均会产生扬尘。 施工严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）的通知等文件的相关要求进行，能够保证施工扬尘能够满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中扬尘排放浓度限值，并且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的影响，其影响随时工期结束而消失，施工扬尘不会对周围环境敏感点造成明显不良影响。 2、施工废水 施工期间，不设临时宿舍，无生活废水外排。施工期间主要的水污染源包括施工设备和运输车辆清洗产生的施工废水。 3、施工噪声 噪声是施工工地最为严重的污染因素，拟建项目施工期的噪声主要源于施工现场的各类设备噪声、机械噪声和物料运输的交通噪声。设备噪声多来自推土机、装载机等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要为搅拌机撞击噪声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。 参考有关资料，各施工阶段施工机械和设备的声功率级见下表。 表20主要设备噪声源强一览表 序号; 声源名称; 噪声级dB(A). 1; 振捣机; 93. 2; 电锯; 103. 3; 运输车辆; 80-85. 4; 挖掘机; 67-77. 5; 吊车; 72-73. 6; 装载机; 90. 主要噪声来源为各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见下表。 表21主要设备噪声源强一览表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 噪声级dB(A). 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 90. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、装重车; 80-85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75. 4、固体废物 项目施工期间固体废物主要来自施工期内的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾；建筑垃圾主要包括施工过程产生的渣土、泥土、砖瓦石块和一些废建筑材料等。 生活垃圾来源于施工及工作人员生活过程中产生的废物。 5、生态 施工期间对生态的影响主要为雨季施工时，经雨水冲刷地表土壤造成的水土流失，主要发生在土石方开挖过程期间。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为污水处理站产生的恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运行后处理水量34.4m3/d，BOD5去除浓度按200mg/L，去除量为6.88kg/d，则产生的NH3和H2S分别为21.33g/d（7.79t/a)和0.826g/d(0.03t/a)。 臭气经“光氧+活性炭”一体化设备处理后，处理效率80%，风机设计量为2000m3/h，则氨排放量为4.27g/d，排放速率为0.53g/h，H2S排放量为0.17g/d，排放速率为0.021g/h，臭气浓度≤20（无量纲）。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 - 评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表22评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - 污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表23污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值; 标准来源. 氨; 二类区; 1小时平均; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 硫化氢; 1小时平均; 10μg/m3. - 污染源参数 本项目污水处理系统产生的恶臭气体（NH3、H2S）有组织排放，主要废气污染源排放参数见下表： 表24项目点源污染源调查清单一览表 污染源 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 污水处理站; 119°14'39.66"E; 39°53'22.71"N; 7.0; 15; 0.8; 25; 氨; 0.00053; kg/h. 硫化氢; 0.000021. - 项目参数 估算模式所用参数见表。 表25估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 334000. 最高环境温度; 38.7°C. 最低环境温度; -20.9 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表26Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 污水处理站; 氨; 200; 0.013; 0.01; /; 三级. 硫化氢; 10; 0.005; 0.05; /; 三级. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为污水处理站产生的硫化氢，Pmax值为0.05%，Cmax为0.005ug/m3，评价等级为三级，满足恶臭污染物标准值，氨≤0.2 mg/m3，硫化氢≤0.01 mg/m3标准。 表27建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与评价范围; 评价等级; 一级; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km; 边长5~50km; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a; 500~2000t/a; ＜500t/a. 评价因子; 其他污染物; 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其它标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; 2018年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查内容; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染源. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：氨、硫化氢; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受; 不可以接受. 污染源年排放量（t/a）; SO2：0; NOx：0; 氨：0.012; 硫化氢：0.00043. 2、水环境影响分析 （1）地表水 食堂区餐饮废水排放量为1.92m3/d，通过市政污水管网排入污水处理厂。 医疗废水的排放量为34.4m3/d，排入院内污水处理站，污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，出水水质满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）和抚宁区污水处理厂进水水质的要求，最终排入污水处理厂。 本项目废水不直接外排地表水体，项目对当地地表水无直接影响。 ①市政污水管网接纳本项目排水的可能性 本项目最大排水量约36.5m3/d，可被城市污水管接纳。从水质方面看，院区医疗废水经过污水处理站消毒处理后与隔油餐饮废水一并排入市政管网，符合排入城镇污水处理厂的浓度限值。因此，市政污水管网接纳本项目排水是可行的。 ②污水处理厂接纳本项目的可能行 抚宁区污水处理厂处理能力为日处理5万吨。本项目废水中主要污染物浓度可满足污水处理厂的进水要求，因此，不论从水量还是从水质上均不会给污水处理厂的正常运行和最终收纳水体造成不良影响，污水处理厂可以接纳本项目废水。 （2）地下水 本项目为污水处理项目，为预防项目运营期对地下水造成污染影响，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，评价建议将本项目设置为一般防渗区并采取相应的防渗措施。 地下水环境保护措施：为防止废水渗漏对区域地下水造成污染，本项目拟对污水处理站各处理单元采取防渗处理，用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁用混凝土结构，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为风机及泵类等设备产生的噪声，噪声值在85～95 dB（A）之间。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 表28噪声源强情况一览表 设备名称; 数量(台); 产噪声压级 [dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果. 污泥泵; 2; 70~90; 采用低噪设备，基础减震，隔声; 25dB(A)以上. 化粪池提升泵; 1; 70~90; 采用低噪设备，基础减震，隔声; 25dB(A)以上. 硝化液回流泵; 1; 70~90; 采用低噪设备，基础减震，隔声; 25dB(A)以上. 风机; 2; 70~90; 采用低噪设备，基础减震，隔声; 25dB(A)以上. (1)预测模式 采用点声源衰减模式： 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 (2)预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，各预测点声级值预测结果见下表（以北服务区为例）。 表29噪声预测结果单位：dB(A) 项目预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 50.9; 47.8; 45.5; 54. # 设备噪声对厂界昼间贡献值的范围为45.5～54dB(A)，由于本项目选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减震、隔声措施且夜间不运行，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 # 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要污染物为污水处理站运行过程产生的污泥、臭气处理设备产生的废UV灯管、废活性炭和食堂产生的餐厨垃圾。医院要随时对臭气吸附装置进行查看，检查UV灯管和活性炭等使用效果情况，如果发现臭气处理效果不好，随时更换并做好记录，每次更换量UV灯管0.01t、活性炭0.02t，废UV灯管、废活性炭和经压滤机处理的污泥一起暂存于危废间内，由有资质的危废处理公司处理。餐厨垃圾为一般固废，交由环卫处理。危险废物汇总表见下表。 表30 危险废物汇总表 废物类别; 名称; 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产生周期; 危险特性; 防治措施. HW01; 污泥; 831-001-01; 10; 污水处理; 半固态; 3个月; In; 压滤清运. HW29; 废UV灯管; 900-023-29; 0.01; 废气处理; 固态; /; T; 单独存放. HW49; 废活性炭; 900-039-49; 0.02; 废气处理; 固态; /; T; 单独存放. 依托原有危废暂存场所，并进行以下改造，废UV灯管和废活性炭分区存放，设有明显标识牌，贮存方式为袋装，定期由有资质的危废处理公司进行处理。 采取上述措施后，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001)及修改单要求，固体废物能够得到综合利用和妥善处理，不会对周围环境造成不良影响。 危废暂存间相关要求： （1）地面及墙体1.5m以下为坚固，防渗材料建造，建筑材料与危险废物相容，防渗系数≤10-10cm/s。 （2）危废间封闭，设置危险废物警示标志，并由专人进行管理。 （3）危废间四周设置围堰，做到防雨、放盗、防火，在危废间附近安装消防器材。 （4）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 5、土壤环境影响分析 ### （1）环境影响识别 ①评价等级及范围 ### 本项目为污水处理站技改项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ964-2018)和土壤环境影响源、影响途径、影响因子等情况考虑，项目参照生活污水处理项目进行分析，本项目为III类项目，周边土壤环境为敏感，项目占地30m2，占地规模为小型（≤5hm2），因此本项目土壤环境评价等级为三级，评价范围为占地范围外50m区域。 ②影响类型及途径 本项目施工期主要污染物为施工扬尘，不涉及土壤污染影响。运营期废气主要为NH3和H2S，不涉及大气沉降影响；现有医疗废水全部排入化粪池后进入污水处理站处理，最终经污水管网排入抚宁区污水处理厂，该过程废水严格管理，不得随意排放，不会造成废水地面漫流影响；在事故泄露工况下，现有医疗废水会未经处理下渗将会对土壤造成垂直渗入影响。本项目不涉及酸碱盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。 综上，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，影响途径为事故情况下污水处理站泄漏废水。 （2）环境影响分析 ①正常情况下 正常情况下，项目对污水处理站采取专业措施进行防腐、防渗，废水基本不会通过防渗层直接渗入土壤。 ②非正常情况下 本项目对土壤的影响主要考虑现有医疗废水处理下渗将会对土壤造成垂直入渗影响。非正常情况下废水下渗可能对土壤产生一定影响。项目废水中不含重金属和难降解有机物，在渗漏等非正常情况得到修正后，可阻断污染物下渗对土壤的影响，已造成的影响随土壤中微生物降解消耗等作用，逐步降低。 因此，项目对土壤环境影响较小。 （3）保护措施与对策 ①源头控制 项目对污水处理站采取专业措施进行防腐、防渗，池体防渗达到渗透系数小于 10-10cm/s 的要求。正常情况下，废水基本不会通过防渗层直接渗入土壤，污染物从源头上得到控制。 ②过程控制 对污水处理站运行严格管理，对路面进行硬化。院区内空地进行绿化并种植具有较强吸附能力的植物，实现院区内不见黄土。 6、环境风险 （1）风险评价目的 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （2）风险起因分析 ①风险事故有害因素分布 建设项目突发的情况下会造成污水泄漏，随之会产生恶臭气体，其抢修过程也会带来一定的噪声污染，污水管爆裂会导致里面的大量污水突然涌出，而且管道泄漏的是污水，有可能会影响地下水。 ②运营过程中风险因素分析建设项目不涉及《关于进一步强化危险化学品安全生产工作的指导意见》安委办[2008]26号中明确的硝化、氧化、磺化、氯化、氟化或重氮化反应等危险工艺。根据项目特点，事故发生的原因可能为阀门破损、管道破损、违章操作，池体防渗层破裂。 （3）应急处理方案 ①上报和通知上报医院的管理人员，并通知维修、应急抢险等相关人员立即到场。 ②关阀、断源技术人员或熟悉现场的人员关闭输送物料的管道阀门，切断事故源。 ③堵漏 根据应急抢险小组现场侦查获得的信息，会同专家组确定堵漏方案，如果设备有其他危险须迅速撤离。 I、管道壁发生泄露，又不能关阀止漏时，可使用不同形状的堵漏垫、堵漏楔、堵漏胶、堵漏带等器具实施封堵。 II、微孔泄露可以用螺丝钉加粘合剂旋入孔内的办法封堵。 III、罐壁撕裂酒露可以用充气袋、充气垫等专用器具从外部包裹堵漏。 IV、带压管道泄露可以用捆绑式充气堵漏袋，或使用金属外壳内衬橡胶垫等专用器具施行堵漏。 V、阀门、法兰盘或法兰垫片发生泄露，可用不同型号的法兰夹具并注射密封胶的方法实施封堵，也可直接使用专用阀门堵漏工具实施堵漏。 （4）风险防范措施 ①管理方面：配备环保负责人员，通过技能培训，承担抚宁中医医院运行中的环保安全工作，操作人员必须经过专门培训，严格遵守安全操作规程。 ②监控方面：院区内设置摄像头监控。 ③全厂采用电话报警系统，并配备堵漏、防护服、口罩等应急措施。 ④专职人员巡查：通过操作人员，做到人员的巡查路线、频率符合危险源检查的要求，从而及时发现现场隐患，及时消除，确保安全生产。 ⑤污染预防措施：加强对废水和废气排口的监测及人员巡检；定期设备检修；企业定期对设备进行检修，确保设备的正常运行。 7、环境管理 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 本项目运营环境管理的主要任务是确保各项环保设施的正常运转，同时通过日常环境监测获得运行参数，为运营管理和环境决策提供科学依据。 （1）管理机构设置 环境管理工作应实行法人负责制，本项目应设置环保管理机构和管理人员，医院需配置1 名专职或兼职管理人员。 （2）环境管理机构的基本职责 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行。 ②执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强污水处理站运行管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。 ③组织并抓好本项目污染治理和综合利用工作，定期对环保设施进行检查，负责环保设备的维修保养，保证其正常运行。 8、环境监测计划 污水处理项目应定期实施环境及污染源监测，设置监测机构，配置相应仪器设备，对于难以开展的监测项目，可委托第三方承担。项目投入运行后各污染源监测因子及监测频率情况见下表。 表31 环境监测计划 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 污染源监测; 废气; 污水处理站排气筒出口; 氨; 1次/季; 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2限值要求. 硫化氢. 污水处理站周边; 氨; 1次/季; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求. 硫化氢. 臭气浓度. 甲烷. 氯气. 废水; 污水处理站出口; pH; 2次/日; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时执行市抚宁区污水处理厂进水水质要求. 9、排污口规范化 （1）建设规范化排污口 排污单位应按照相关规范要求，建设完善规范化排污口。同时建设的规范化排污口、检测平台要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 （2）设立排污口标志牌 排污口标志牌是对排污单位排放污染物实施监测采样和监督管理的法定标志。各排污单位要按照相关规范要求设立排污口标志牌。排放口（源）环境保护图形标志见下图。 图3排放口（源）环境保护图形标志 （3）建立规范化排污口档案 各相关企业应建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS 定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报当地环保主管部门建档以便统一管理。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理 过程 | NH3 | “光氧+活性炭”臭气处理装置一套，15m高排气筒 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表2排气筒15m高的标准限值 |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟一体机，高于建筑物的排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求 |
| 水 污 染 物 | 门诊、病房废水 | pH、 COD、 BOD5、 SS、 氨氮、 粪大肠菌群数 | 污水处理站最大处理规模为80m3/d 污水处理站主要工艺为水解酸化+接触氧化+消毒，排入污水管网，不外排 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和抚宁区中污水处理厂的进水水质要求 |
|  | 食堂 | 含油污水 | 隔油池，排入污水管网，不外排 | 抚宁区中污水处理厂的进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 污水处理站 | 污泥 | 由有资质的危废处理公司清运处置 | 合理处置 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为泵类、风机等设备产生的噪声，噪声值约80～90dB(A)左右。采取选用低噪音设备、加装减震垫进行基础减震，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目属于环保工程，项目选址在抚宁区中医医院内，利用院区原有绿化，通过绿色植被系统的自身调节能力和抵御污染的能力，吸滞扬尘、隔声降噪的作用，项目的建设不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

- 结论 1、项目概况 (1) 项目名称：抚宁区中医医院污水提升改造项目 (2) 建设单位：秦皇岛市抚宁区中医医院 (3) 建设性质：技改 (4) 建设地点：项目位于秦皇岛市抚宁区骊城大街245号，抚宁区中医医院内，污水站位于现有污水处理站原址（原有污水处理站位于地下，新建污水处理站位于地上） (5)建设内容及规模：本项目不新增占地，对原有污水处理设施进行升级改造；本方案设计的单座污水处理站的最大处理水量为80m3/d，医疗废水处理后排入市政污水管网，臭气经“光氧+活性炭吸附”处理后，由15m高的排气筒排放；食堂排放的餐饮废水经由隔油池后直接排入市政污水管网，废水量为1.92m3/d，油烟经油烟净化装置处理后，由高于建筑物的排气筒排放。 (6) 投资：项目总投资50万元，其中环保投资45万元，占总投资90%。 (7) 年工作日、劳动定员：本项目劳动定员由公司内部调剂，不新增员工，年运行时间为365天。 2、公用工程 本次技改项目公用工程及辅助工程完全依托已有设施。 3、产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程”；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目。综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 4、厂址选择合理性分析 抚宁区中医医院内，污水站位于现有污水处理站原址（原有污水处理站位于地下，新建污水处理站位于地上），不新增用地。选址合理。 5、营运期环境影响分析结论 (1)大气环境影响分析 项目运营过程中污水处理站产生的恶臭气体，主要污染物为NH3和H2S，一体化设备加盖负压，产生的臭气经管道收集后由“光氧+活性炭”装置处理后通入15m高排气筒处理后排放，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排气筒15m高最高允许排放速率。 项目运营过程中食堂产生的废气，主要成分为油烟，经油烟净化装置处理后由高于建筑物的排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求。 综上，本项目实施后不会对周围大气环境产生较大影响。 (2)水环境影响分析 本项目为污水治理项目，新增废水为食堂产生的含油污水，经隔油池处理后排入市政污水管网，由抚宁区污水处理厂处理。 本项目排污管道采用PVC材质，污水处理设备位于地上，为一体化密闭装置，化粪池位于地下，池体防渗达到渗透系数小于10-10cn/s的要求。 综上，本项目实施后不会对周围水环境产生明显影响。 (3)声环境影响分析 本项目主要噪声源为污水处理站泵类、臭气处理装置风机和油烟净化装置风机等设备产生的噪声值约70～90dB(A)左右。采取选用低噪音设备、加装减震垫进行基础减震等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。因此，项目产生的噪声不会对评价区域内环境产生明显影响。 (4)固废 本项目污水处理站产生的污泥经压滤后与废UV灯管和废活性炭一同交由有资质的危废处理公司进行处理；食堂的餐厨垃圾由环卫部门负责清运，进行合理处置。以上分析表明，本项目产生的固体废物全部妥善处理，不会对周围环境产生污染影响。 （5）土壤环境影响分析 正常情况下，项目对污水处理站采取专业措施进行防腐、防渗，排污管道采用PVC 材质，废水基本不会通过防渗层直接渗入土壤；非正常情况下废水下渗可能对土壤产生一定影响。项目废水中不含重金属和难降解有机物，在渗漏等非正常情况得到修正后，可阻断污染物下渗对土壤的影响；已造成的影响随土壤中微生物降解消耗等作用，将逐步步低。对污水处理站采取专业措施进行防腐、防渗，池体防渗达到渗透系数小于10 -10cm/s的要求，排污管道采用PVC材质。正常情况下，废水基本不会通过防渗层直接渗入土壤，污染物从源头上得到控制。对污水处理站运行严格管理，对路面进行硬化。厂区内空地进行绿化并种植具有较强吸附能力的植物，实现院区内不见黄土。因此，本项目不会对周围土壤环境产生明显影响。 6、项目可行性结论 综上所述，秦皇岛市抚宁区中医医院污水提升改造项目符合国家产业政策，项目采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。 7、污染物排放总量控制 本项目主要为污水处理站技改项目，技改前后总量控制指标不变。 现有工程总量控制指标为：COD：0.75 t/a，NH3-N：0.075t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 技改后，建议总量控制指标为：COD：0.75t/a，NH3-N：0.075t/a，SO2：0 t/a，NOx：0 t/a。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物的排放量，本评价根据项目生产特点，提出以下建议： 1、在项目运行期间，应加强环境管理和现场监督，严格遵守“三同时”验收一览表。 2、加强对噪声处理和设备的维护。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 表33建设项目环境保护“三同时”验收内容 项目; 治理设施; 数量; 验收指标; 验收标准; 投资（万元）. 废气; 污水处理站; 一体机设备加盖负压，产生的臭气经管道收集后由“光氧+活性炭吸附”设备处理+15m高排气筒处理后排放; 1套; H2S≤0.33kg/h NH3≤4.9 kg/h 臭气浓度≤2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2排气筒15m高最高允许排放速率; 5. 食堂; 油烟净化装置+高于建筑物的排气筒; 1套; 油烟≤2; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2要求; 2. 废水; 污水处理站; 日处理能力80m3，“水解酸化+生物接触+消毒”工艺; 1座; pH6~9 COD≤250mg/L BOD5≤100mg/L SS≤60mg/L 氨氮≤22mg/L 粪大肠菌群数 ≤5000MPN/L LAS ≤10mg/L 动植物油≤20mg/L 总余氯2~8mg/L; 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构水污染物排放限值预处理标准，同时满足抚宁抚宁区污水处理厂进水水质要求; 33.5. 食堂; 隔油池; 1座; BOD5≤200 mg/L COD≤500 mg/L SS≤300 mg/L 氨氮≤22 mg/L TN≤30 mg/L TP≤4 mg/L; 抚宁区污水处理厂进水水质要求; 1. 噪声; 风机、泵类; 基础减震、隔声建造; --; 厂界昼间≤55dB（A） 厂界夜间≤45dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中1类标准; 1. 固废; 污泥; 经污泥压滤机压滤，暂存于现有危废间，定期交由有资质的危废处理公司处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; 2. 废UV灯管; 暂存于现有危废间，定期交由有资质的危废处理公司处理. 废活性炭. 餐厨垃圾; 由环卫部门负责清运; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求; 0.5. 合计; 45.

预审意见： 公章 经办人:年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人:年月日

审批意见： 公章 经办人:年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 地理位置图 附图2 周边关系图 附图3 平面布置图 附件1 事业单位法人证书 附件2 放射诊疗许可证 附件3 河北省排放污染物许可证 附件4 关于秦皇岛市抚宁区中医医院排污许可证延续的说明 附件5 危废协议 附件6 关于公开环评信息承诺书 附件7 无违法行为说明