# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  高性能新材料（玻纤）高端织物产业项目

建设单位（盖章）：秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司

编制日期：                2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高性能新材料（玻纤）高端织物产业项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-130306-89-05-168849 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑海波 | 联系方式 |  | 13933628889 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司内 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经 119 度 13 分 41.246 秒，北纬 39 度 54 分 11.657 秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3061 玻璃纤维及制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品 业-58 玻璃纤维和玻璃纤 维增强塑料制品制造 306 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备[2022]66号 |
| 总投资（万元） | 5000 |  | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 8545.55 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 河北抚宁经济开发区总体规划规划面积为13.76平方公里，其中允许建设区8.11平方公里，有条件建设区5.65平方公里，四至范围：东至规划路，南至秦抚快速路，西至抚昌黄公路和富强路，北至京沈高速公路。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《河北抚宁经济开发区总体规划(2016~2030年) 环境影响报告书》 审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称及文号：冀环评函 [2018]1188号 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 河北抚宁经济开发区是秦皇岛市产业、技术辐射扩散的主要承接地，抚宁区经济增长极；以食品生物为基础，新能源产业、高新技术产业和先进制造业为支撑，智能制造产业为主导的河北省沿海地区生态型、现代化工业聚集区。 本项目建设地点位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司内，属河北抚宁经济开发区规划范围内。 2021年8月25日河北抚宁经济开发区管理委员会为本项目出具了证明，说明该项目的扩建符合规划要求，按照规划条件允许项目进行建设。（见附件） 且该项目不在《河北抚宁经济开发区总体规划(2016~2030年) 》中“环境准入负面清单”内。 《河北抚宁经济开发区总体规划(2016~2030年) 》中“环境准入负面清单”，见下表。 表1-1 园区环境准入负面清单 环境准入指标; 环境准入限值; 限值制定依据; 符合性. 污染物排放强度; 排放标准; ①新能源企业VOC排放满足《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中的一半。 ②其他企业满足特别排放限值要求。; ①根据污染物排放总量、环境影响预测结果分析，为实现区域环境质量不变差，须严格VOC的排放。 ②关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告。; 本项目不属于新能源企业，排放浓度可满足特别排放限值要求. 万元工业增加值废水产生量（t/万元）; 0.026; 抚宁经济开发区北区污水处理厂、抚宁污水处理厂分配污水处理量; 项目无废水外排，故不涉及. 燃料乙醇项目单位产品废水产生量（m3/t）; 4.64; 本规划环评核算的污水处理量; 不涉及. 万元工业增加值COD的排放量（kg/万元）; 0.384; 本规划环评核算的污染物排放量; 不涉及. 万元工业增加值氨氮的排放量（kg/万元）; 0.038; 不涉及. 万元工业增加值SO2的排放量（kg/万元）; 0.249; 不涉及. 万元工业增加值NO2的排放量（kg/万元）; 0.325; 不涉及. 万元工业增加值VOCS的排放量（kg/万元）; 0.1; 扩建项目VOCS排放量0.4806t/a，工业增加值预计为6000万元，数值小于环境准入限值. 资源开发效率; 单位工业增加值用水量（m3/万元）; 21.52; 本环评核算的用水量; 不涉及. 燃料乙醇项目单位产品新鲜水耗（m3/t）; 3.86; 本环评核算的用水量; 不涉及. 再生水回用率（%）; ≥30; 《国家生态工业示范园区标准》HJ274-2015; 不涉及. 园区工业水重复利用率（%）; ≥75; 不涉及. 环境风险防控; ①禁止被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年）》产品项目入区。 ②园区及园区内各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。 ③禁止在村庄搬迁完成前建设对环境产生风险较大的建设项目。; ①扩建项目在园区内属于企业用地范围内。②公司已编制《突发环境事件应急预案》，并将在本项目完成后进行修编。 ③在落实《突发环境事件应急预案》中风险防范措施的前提下，本项目的环境风险很小. 产业准入; 禁止准入类; ①《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、淘汰类项目； ②属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（国发[2009]38号）中的项目 ③列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017年）》产品项目 ④属于《河北省新增限制和淘汰类产业名录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目 ⑤属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目 ⑥不符合行业准入条件的建设项目 ⑦不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》要求的项目 ⑧清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。其中燃料乙醇项目清洁生产水平不得小于一级水平。 ⑨不符合园区产业定位的项目（拟入区项目）; 扩建项目建设内容及所用设备均不属于禁止准入类项目，2021年8月25日河北抚宁经济开发区管理委员会为本项目出具了证明，说明该项目的扩建符合规划要求。. |
| 其他符合性分析 | - 一、产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家现行产业政策，分析如下： 表1-2 目产业政策符合性一览表 序号; 项目; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目; 是否符合. 1; 鼓励类; 超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产; 本次扩建项目不涉及; 符合要求. 2; 限制类; 中碱玻璃纤维池窑法拉丝生产线；单窑规模小于8万吨/年（不含）的无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线；中碱、无碱、耐碱玻璃球窑生产线；中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线. 3; 淘汰类; 陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备、陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品. 本项目为扩建项目，进行玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，不属于高耗能高排放项目，不在“两高”项目管理目录里，满足《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）要求； 本项目所用设备，不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一至四批）》中淘汰类设备； 根据文件《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号），本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合要求； 根据文件《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》，本项目不属于限制和禁止内容，属于允许类，符合要求； 本项目已在秦皇岛市抚宁区行政审批局备案（备案编号：抚行审备[2022]66号）。 - 综上所述，本项目符合国家及地方现行产业政策，建设内容可行。 二、选址可行性分析 本项目建设地点位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南，在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司用地范围内，用地类型属于工业用地，根据属河北抚宁经济开发区规划范围内。根据2021年8月25日河北抚宁经济开发区管理委员会为本项目出具的证明，本项目属于河北抚宁经济开发区规划范围内。 本项目所在区域为环境空气质量二类区域，区域的PM2.5污染物未达标，本项目不产生PM2.5污染物。本项目东侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，南侧为本企业现有厂区、西侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司办公处、北侧为空地，项目附近的敏感点为厂区西侧80m处的抚宁奇石中学、北侧28m处的大李官营村。厂址不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区范围内，具备建厂的基本条件，本项目建成后采取的相应的环保措施，大气污染物排放满足排放标准要求，对周边环境影响很小。 本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制、禁止用地项目目录（2012年本）》中限制或禁止项目，该项目用地为工业用地（土地手续见附件），符合国家土地政策要求。 因此本项目选址合理可行。 三、“三线一单”符合性分析 根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），全面加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 本项目与“三线一单”符合性分析如下： 项目所在地 图1-1 本项目与生态保护红线位置关系 1、生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，本项目所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。本项目选址不在生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区域，符合生态保护红线管控要求。 2、环境质量底线 根据区域现状，区域地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求。根据秦皇岛市生态环境局2022年1月15日发布《关于2021年12月份环境空气质量情况的通报》中附件2相关数据可知项目所在区域环境空气属于不达标区，根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》等政策，采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造措施，逐步达到区域环境空气质量底线要求。 （1）环境空气 本项目在建设期、运营期会产生少量的污染物，对产生的污染物采取有效的防治措施后能够达标排放，对周围空气环境影响较小，可满足区域环境质量改善目标管理要求。 - 水环境 - 本项目无生产废气及生活污水，对地下水环境无影响。 - 声环境 - 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目生产运行噪声主要来源于设备运行时产生的噪声，采取基础减振、建筑隔声，再经距离衰减，项目设备噪声对外界声环境影响较小，厂界达标。 因此，本项目符合环境质量底线的原则。 3、资源利用上线 本项目为扩建项目，进行玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，不使用高能耗工艺及生产设备，不超出区域资源利用上线； 本次扩建无生产用水，不新增员工无生活用水，项目无水资源消耗，能够满足项目生产需求； 本项目消耗一定量电量，用电由园区供电管网提供，电能供应有保障； 本项目生产原材料均外购，原料供应有保障； 本项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司内建设，占地为工业用地，符合土地资源利用要求。 因此，资源利用符合国家要求，满足资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止类项目，符合要求； 根据前文分析可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，符合国家现行产业政策； 不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》及《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，为允许类。 因此，本项目符合不违背环境准入负面清单的原则要求。 由此可见，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控要求。 四、本项目与《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）的符合性 - 1、生态环境管控单元划分 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。全市共划定89个陆域环境综合管控单元，其中优先保护单元44个，占全市陆域面积的55.32%，重点管控单元40个，占全市陆域面积的19.44%，一般管控单元5个，占全市陆域面积的25.24%。全市共划定26个海洋环境管控单元，其中优先保护单元13个，占全市海洋面积的48.93%，重点管控单元5个，占全市海洋面积的29.10%；一般管控单元8个，占全市海洋面积的21.97%。 本项目位于本项目建设地点位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司内，属于《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）中重点管控单元。 项目所在地 图1-2 本项目与环境管控单元位置关系 2、与秦皇岛市生态环境准入清单符合性分析 本项目与秦皇岛市生态环境准入清单符合性分析，见下表。 表1-2 本项目与秦皇岛市生态环境准入清单符合性分析 文件内容; 本项目; 符合性. 总体准入要求; 1.生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求。 2.建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制，对不符合产业要求，没有明确排水去向的项目，一律不予审批。; 项目不在生态保护红线范围内，本项目属于玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，符合产业要求，本项目不用水。; 符合要求. 生态环境空间总体管控要求; 1.严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产建设活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 2.禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）》及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目。; 本项目属于玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，不在生态保护红线、自然保护区范围内；本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目内。; 符合要求. 大气环境总体管控要求; 1.严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。 2.提高能源利用效率。实施能源消耗总量和强度双控制行动，健全节能标准体系，开发推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。; 本项目属于玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，不使用天然气，能源消耗为电能。; 符合要求. 地表水环境总体管控要求; 1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。; 项目不属于高污染高耗水行业。; 符合要求. 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 1.严格按照用途审批用地，各级土地行政主管部门必须严格按照土地利用总体规划确定的用途审批用地，严格控制农用地转为建设用地；严格保护生态环境建设用地，促进区域人口、资源、环境和谐发展。; 本项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司所属占地范围内进行扩建，用地性质为工业用地。（见附件）; 符合要求. 资源利用总体管控要求; 1.严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井；在地下水限制开采区，一般不得开凿新的取水井。; 项目不在河北省划定的地下水禁限采区范围内。; 符合要求. 产业布局总体管控要求; 1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》(2020年修订版)中的产业项目。 2.禁止建设《环境保护综合名录(2017年版)》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，不属于《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》(2020年修订版)中的产业项目；本项目不属于《环境保护综合名录(2021年版)》中“高污染、高风险”产品加工项目。; 符合要求. 3、与综合管控单元准入清单符合性分析 本项目与综合管控单元准入清单符合性分析，见下表。 表1-3 本项目与综合管控单元准入清单符合性分析 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 维度; 准入要求; 符合性. ZH13030620058; 抚宁 区; 骊城街道 办事处 抚宁镇 留守营镇; 重点 管控 区; 空间布 局约束; 1、园区距离抚宁区城区较近，新建项目应在环评中论证对城区大气环境质量的影 响。2、在卫生防护距离内不适宜新建居民区、医院、科研、学校等环境敏感点。 3、开发区接纳的退城进区的项目需符合开发区的产业定位和产业布局，清洁生产 水平较搬迁前必须提高，应满足二级水平要求。4、高新技术产业片区和军民融合产业区多为一类工业用地，不得发展对环境影响较大的建设项目。5、禁止新建和扩建金属表面处理及热加工处理项目及皮毛及皮革鞣制加工项目。; 本项目属于扩建，符合园区定位，符合要求. 污染物 排放管 控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、对VOCs排放集中的工业园区和产业聚集区，探索建立废气处理、排放检测、平台监控、运营维护一体 的第三方治理模式。3、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关排放要求。4、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)要求。; 本项目不使用锅炉，涉VOCs排放的废气满足相应排放要求，符合要求. 环境风 险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。3、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 按要求修改应急预案，符合要求. 资源利 用效率; 1、中水回用率≥30%。2、园区工业水重复利用率≥75%。; 不涉及. 五、本项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-4 项目与国家相关政策符合性分析 序号; 相关规划; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《"十三五"挥发性有机物污染防治工作方案》; 建立管理台账，实施分类处置。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目建立管理台账，实施分类处置。项目位于园区内。本项目使用涉及VOCs的原辅材料符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB_T 38597-2020）要求。本项目原辅材料检测报告见附件。; 符 合. 2; 《河北省生态环境保护“十四五”规划》; 深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体浸润、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。; 本项目为玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造，不涉及涂装等工序，无废气排放系统旁路。; 符 合. 3; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 符合. 4; 《关于印发<河北省挥发性有机物污染防治计划（2018-2020年）>的通知》（冀气领办【2018】195号文）; 1.新建、改建涉 VOCs 的石油炼制、石油化工、有机化工等工业企业要进入工业园区。 2新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头控制，使用低（无）VOCs的原辅材料，加强废气收集，安装高效处理措施。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符 合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南，秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司始建于1998年，经营范围主要为玻璃纤维制品制造及加工。 近年来，玻璃纤维的市场需求逐年增加，产品工艺要求也在逐年增加，为满足市场需求并结合企业本身的发展情况，秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司拟投资5000万元，建设生产厂房2632.3平方米（含研发中心300平方米），库房482.3平方米，购置（玻纤）高端织物生产线及高性能专用织布机、整经机、专用涂覆烘干生产线等设备，年产电子绝缘布、网格布、消防阻燃布等5000万平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关要求，本项目属于二十七、非金属矿物制品业-58玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306，为报告表类项目，该项目需进行环境影响评价。 为此，秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成该项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 1、现有工程地理位置及周边关系 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南，厂址地理位置中心坐标为：东经119 度 13 分 39.853 秒，北纬39 度 54 分 8.441 秒。本项目东侧、南侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，北侧为空地，西侧为北大街，距离本项目最近的敏感点为西北侧 30m 处的抚宁奇石中学。 2、现有工程劳动定员及工作制度 劳动定员：公司现有职工人数50人，三班制，每班8小时，年工作300天。 3、现有工程规模及工程内容 现有工程生产的主要产品为年产玻璃纤维丝 1000 吨，玻璃纤维布 2000 万平方米。玻璃纤维丝用于制造玻璃纤维布，玻璃纤维布用于玻璃钢制品、隔热隔声材料。具体产品方案，见下表。 表2-1 现有工程产品及产量一览表 序号; 名称; 现有工程产品规模; 现有工程产品产量. 1; 玻璃 纤维丝; 直径为 9~11μm; 875t/a; 1000t/a. 2; 直径为7μm; 125t/a. 3; 玻璃纤维布; 2000 万㎡; 2000 万㎡. 现有工程总占地面积19027.84m2，总建筑面积10727.57m2，现有工程总项目组成，见下表。 表2-2 现有工程项目组成一览表 项目; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 拉丝车间; 高6m，占地面积813m2，用于产品生产；内置单拉丝坩埚（配套拉丝机）21个，分拉坩埚（配套拉丝机）3个. （西）纺纱 车间; 高6m，占地面积525m2，用于产品生产；内置纺纱机4台. （东）纺纱 车间; 高6m，占地面积502m2，用于产品生产；内置纺纱机2台. （大）织布 车间; 高6m，占地2347m2，用于产品生产；内置织布机64台，整经机4台. （小）织布 车间; 高6m，占地504m2，用于产品生产；内置织布机48台，整经机2台. 上胶车间; 高6m，占地800m2，用于玻璃纤维布上胶，内有定型机6台、网格布涂布机组1套. 辅助工程; 浸润剂配制间; 高6m，占地面积56m2。 作为浸润剂配制间，进行浸润剂配制. 1#休息室; 高6m，占地面积312m2. 2#休息室; 高6m，占地面积124m2. 办公室; 高10m，占地面积515m2. 警卫室; 高3m，占地面积13m2. 更衣室; 高6m，占地面积300m2. 配电室; 高6m，占地面积129m2. 产品外观查验室; 高6m，占地面积125m2. 储运 工程; 胶水暂存库; 高6m，占地面积209m2. 成品库; 高6m，占地面积459m2. 纱库; 高6m，占地面积213m2. 1#工具储存间; 高6m，占地面积226m2. 2#工具储存间; 高6m，占地面积40m2. 包装库; 高6m，占地面积500m2. 1#库房; 高6m，占地面积150m2. 2#库房; 高6m，占地面积35m2. 3#库房; 高6m，占地面积150m2. 4#库房; 高6m，占地面积90m2. 5#库房; 高6m，占地面积104m2. 6#库房; 高6m，占地面积128m2. 7#库房; 高6m，占地面积260m2. 8#库房; 高6m，占地面积1035m2. 9#库房; 高6m，占地面积38m2. 10#库房; 高6m，占地面积103m2. 12#库房; 高6m，占地面积40m2。作为浸润剂原料储存间，进行浸润剂原材料储存. 13#库房; 高6m，占地面积40m2. 危废暂存间; 高6m，占地面积40m2；存放废机油0.1t、废活性炭19.2t. 固废暂存间; 高6m，占地面积40m2. 运输; 委托社会车辆. 公用工程; 供电; 国家电网统一供电. 采暖; 车间不供暖，办公室冬季空调取暖. 供水及排水; 供水引自市政管网，无生产废水产生及排放，生活污水进入管网，最终进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（抚宁区污水处理厂）统一处理. 环保工程; 废气; 拉丝车间; 拉丝机自带润滑槽涂覆浸润剂产生的非甲烷总烃，在拉丝机上方安装集气罩，浸润剂配制间内浸润剂配制加热搅拌过程中产生的非甲烷总烃，搅拌罐上方设置集气罩，后通过密闭管道将含尘废气引至 1 座“喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后经15m 高排气筒(DA001)排放. 上胶车间; 上胶废气经集气罩收集后由2套二级活性炭设备处理，之后经2根 15m高排气筒(DA002、DA003) 排放. 废水; 生产 废水; 坩埚冷却水循环使用不外排；废气处理用水循环利用，不外排；浸润剂加水随使用而消耗，不外排. 生活 废水; 经化粪池处理后进入管网，最终进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 (抚宁区污水处理厂) 统一处理. 噪声; 设备; 选取低噪声设备，基础减震， 厂房隔声，距离衰减. 固废; 废丝; 暂存废丝间后外售. 废包装桶; 由厂家回收. 废纤维渣; 外售. 废坩埚; 外售. 废包装袋; 外售. 办公垃圾; 环卫清运. 废机油; 暂存于危废暂存间，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司清运处理. 废活性炭. 防渗 工程; 浸润剂 配制间; 重点防渗，渗透系数＜10-10cm/s. 机油储存区. 拉丝机下方. 危废暂存间. 厂房内的其他区域; 一般防渗，渗透系数＜10-7cm/s. 4、现有工程原辅材料 表2-3 现有工程原辅材料一览表 序号; 材料名称; 用量; 单位; 备注. 1; 玻璃纤维纱拉丝工序; 玻璃球; 1300; t/a; 外购，袋装. 2; 织布; 玻璃纤维丝; 1500; t/a; 外购，来源于其他玻璃纤维厂，用于织布（不包含本厂生产的玻璃纤维丝1000t用于织布生产的用量）. 3; 织布; 丙烯酸乳液; 100 万; L/a; 外购，200kg/桶. 4; 浸润剂配制; 水; 388.5; t/a; /. 5; 机油; 18.28; t/a; 编织袋. 6; 凡士林; 9. 14; t/a; 编织袋. 7; 石蜡; 9. 14; t/a; 袋装，为双层包装 袋，内层为塑料膜 内衬，外层为塑编 袋. 8; 硬脂酸; 6.85; t/a. 9; 平平加; 4.57; t/a. 10; 固色剂; 20.52; t/a. 11; 机器 润滑; 机油; 0.5; t/a; 外购，由供货厂家整桶运输 至厂区，包装材质为方形专 用塑料桶，最大容量为 1t ， 使用完毕后由厂家进行更换. 12; 废气治理设施; 活性炭; 19.2; t/a; 袋装，由厂家供货、更换，不储存. 13; 电; 11万; kW·h/a; 国家电网统一供电. 14; 水（新鲜）; 1378.5; m3/a; 来源于市政用水管网. 5、现有工程生产设备 表2-4 现有工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量. 1; 拉丝车间; 分拉坩埚; --; 3 个. 2; 数控闸式剪板机; LGSK-6*3050; 1（台/套）. 3; 铂金坩埚; --; 21个. 4; 拉丝机; --; 24 台. 5; 坩埚冷却系统; --; 1 套. 6; 坩埚冷却循环水箱; --; 1 座. 7; 冷却水塔; 容积126m³; 1 座. 8; (西)纺纱车间; 纺纱机; --; 4 台. 9; (东)纺纱车间; 纺纱机; --; 2 台. 10; (大)织布车间; 织布机; --; 76台. 11; 验布整经机; --; 6 台. 12; 定型机; --; 6 台. 13; 网格布涂布机组; --; 1 套. 14; (小)织布车间; 织布机; --; 48 台. 15; 验布整经机; --; 2 台. 16; 浸润剂配制间; 浸润剂搅拌罐; 容积3m³; 1 个. 17; 浸润剂循环槽; 容积3m³; 1 个. 18; 浸润剂配制罐; 容积1m³; 1 个. 19; 热水罐; 容积1m³; 1 个. - 现有工程工艺流程 - 现有工程玻璃纤维丝工艺流程 图2-1 现有工程玻璃纤维丝工艺流程图 - 现有工程玻璃纤维布工艺流程 图2-2 现有工程玻璃纤维布工艺流程图 - 7、现有工程给排水 用水主要为生产用水和生活用水，来源于市政用水管网，无生产废水外排。 - 生活用水：生活用水参照《河北省用水定额》（DB13/T5450.2-2021）和项目实际情况，新鲜用水量取40L/人·d ，公司现有职工人数为50人，年工作300天，则本项目生活用水量为2m³/d（600m³/a）。生活污水排放量为1.6m³/d（480m³/a），经化粪池处理，之后经市政污水管网进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（抚宁区污水处理厂）统一处理。 （2）生产用水： ①浸润剂用水：项目浸润剂（含水）的年用量为 457t，水的占比为85%，故年用水量为388.5t，浸润剂兑水需要用水为1.295m³/d，全部损耗，不外排。 ②坩埚冷却用水：用水为循环使用，定期补充损耗，补充损耗消耗新鲜用水量为1.1 m³/d。 ③废气治理（水喷淋）用水：用水为循环使用，定期补充损耗，补充损耗消耗新鲜水量为0.2m³/d。 现有工程水平衡图，见下图。 图2-3 现有工程水平衡图（单位：m3/d） 8、现有工程供热 现有工程车间冬季不取暖。冬季办公区采用空调供暖。 9、现有工程供电 现有工程用电接自抚宁区电网，年用量11万kW·h/a。 三、本次扩建工程概况 1、项目名称：高性能新材料（玻纤）高端织物产业项目 2、建设单位：秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司 3、建设性质：扩建 4、项目投资：项目总投资5000万元，其中环保投资45万元，占总投资的0.9% 5、劳动定员及工作制度：本项目工作人员由厂内调配，不新增劳动定员，公司现有职工人数50人，三班制，每班8小时，年工作300天。 6、本次扩建地理位置及周边关系 本次扩建项目位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司内，厂址地理位置中心坐标为：东经 119 度 13 分 41.246 秒，北纬 39 度 54 分 11.657 秒。本项目东侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，南侧为本企业现有厂区、西侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司办公处、北侧为空地，项目附近的敏感点为厂区西侧80m处的抚宁奇石中学、北侧28m处的大李官营村。 本次扩建项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 7、本次扩建用地情况 本次扩建项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司所属占地范围内进行扩建，已取得土地证（冀【2021】抚宁区不动产权第0003769号）、建设工程规划许可证（建字第130306202263011号），均见附件。 秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司现有工程总占地面积19027.84m2，总建筑面积10727.57m2，现有工程占地为秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司地块一，本次扩建项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司地块二用地范围内进行建设，用地类型为工业用地，现状为空地，占地面积8545.55㎡，建筑面积5049.28㎡。建筑面积包含新建厂房2632.3㎡（含研发中心300㎡）、库房482.3㎡、已建成的原有厂房1934.68㎡。 8、本次扩建厂区平面布置 厂区根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合项目场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，新建的两条高端织物生产流水线作业整体位于较大的生产厂房间内，研发中心设立在生产厂房内方便进行产品的测试，库房位于生产厂房的侧面为生产需要提供方便，扩建项目与原有工程衔接顺畅，综上所述项目平面布置功能区分清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流和物流互不干扰，有机协调投入和产出的关系，设计合理。 扩建项目平面布置见附图3，厂区平面布置见附图4。 9、本次扩建主要产品及产能 本次扩建项目完成后，主要产品为电子绝缘布、网格布、消防阻燃布，预计年生产5000万㎡。具体产品方案，见下表。 表2-5 产品及产量一览表 序号; 名称; 扩建工程 产品规模; 产品规格. 1; 电子绝缘布; 1500万㎡/a; 50-300g/㎡. 2; 网格布; 3000万㎡/a; 45-450g/㎡. 3; 消防阻燃布; 500万㎡/a; 60-350g/㎡. - 10、本次扩建建设内容及规模 本次扩建项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司所属占地范围内进行扩建，主要建设内容及规模：占地8545.55平方米，利用原有厂房1934.68平方米，本次新建生产厂房2632.3平方米(含研发中心300平方米)，库房482.3平方米。购置（玻纤）高端织物生产线及高性能专用织布机、整经机、专用涂覆烘干生产线等设备。年产电子绝缘布、网格布、消防阻燃布等5000万平方米。 主要由主体工程、公用工程、储运工程、环保工程等组成，项目组成见下表。 表2-6 本次扩建项目组成一览表 工程 类别; 建设名称; 技改项目建设内容; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 1座，彩钢结构，建筑面积2632.3 m2，主要用于电子绝缘布、网格布、消防阻燃布生产。; 生产厂房含研发中心300㎡，用于研发测试产品的拉力、折断力等。. 储运 工程; 14#库房; 1座，彩钢结构，建筑面积482.3㎡，主要用于存放原料。; /. 2#成品库; 1座，彩钢结构，建筑面积1934.68㎡，主要用于存放成品。; 已建成的原有厂房. 公用 工程; 供电; 国家电网统一供电; 依托原有. 采暖; 车间不供暖， 办公室冬季空调取暖; 依托原有. 供水及排水; 供水引自市政管网，无生产废水产生及排放，生活污水进入管网，最终进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（抚宁区污水处理厂）统一处理; 依托原有. 环保 工程; 废气; 生产厂房 定型烘干 工序; 经网格布工艺定型烘干设备上方一个集气罩及电子绝缘布工艺定型烘干设备上方一个集气罩收集后由两套二级活性炭吸附处理，共用一根15m高排气筒（DA004）排放; /. 废水; 生产 废水; 生产不用水，无生产废水产生及排放。; /. 生活 废水; 无新增; 与现有工程保持一致. 噪声; 设备; 选取低噪声设备，基础减震，厂房隔声，距离衰减。; /. 固废; 危险废物; 废机油及废机油桶; 暂存于原有危废暂存间，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司清运处理; /. 废活性炭; /. 废包装桶; /. 一般固废; 废包装物; 暂存原有固废间后外售; /. 废边角料; /. - 本次扩建项目建构物特征 - 本次扩建项目建构物一览表，见下表。 表2-7 本次扩建项目主要设备一览表 序号; 建构筑物及名称; 层数; 高度; 建筑面积; 结构形式. 1; 生产厂房; 1层; 8m; 2632.3 ㎡; 彩钢结构. 2; 14#库房; 1层; 8m; 482.3㎡; 彩钢结构. 3; 2#成品库; 1层; 8m; 1934.68㎡; 彩钢结构. - 12、本次扩建项目主要生产设施 表2-8 本次扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 整经机; ZJ280; 台; 4. 2; 高端织布生产线; RSM3/1; 条; 4. 3; 织布机; WL450; 台; 60. 4; 定型机组; 定制款; 条; 2. 5; 涂覆机组; 定制款; 条; 1. 注：叉车符合《河北省非道路移动机械使用登记管理办法（试行）》相关要求。 13、本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗 本次扩建项目主要原辅材料及能源种类和用量，见下表。 表2-9 本次扩建项目主要原辅材料及能源种类和用量 项目; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原、辅 材料; 1; 玻璃纤维丝; t/a; 6700; 外购，纸箱装。用于生产产品使用，网格布需要5000t/a，电子绝缘布需要1200t/a，消防阻燃布需要500t/a。. 2; 丙烯酸乳液; t/a; 1200; 外购。桶装。 用于定型烘干工序使用。年最大储存量为1t，暂存于胶水暂存库。. 3; 热熔胶; t/a; 50; 外购，桶装。用于消防阻燃布涂覆工序使用。. 4; 铝箔; t/a; 50; 外购，纸箱装。用于消防阻燃布涂覆工序使用。. 5; 机油; t/a; 0.5; 外购，随用随购不暂存。用于设备维修。. 6; 活性炭; t/a; 1.2; 选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。. 能源; 1; 电; kW·h/a; 10万; 国家电网统一供电. 注：本次扩建项目新增的原辅材料种类为热熔胶、铝箔。其余原辅材料与现有工程使用情况相同，故本次不再分析现有工程已使用的原辅材料理化性质。 原材料特征： - 热熔胶：是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。同时也是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物。 - 热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。 ①基本树脂：是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成的，是制作热熔胶的主要成分。 ②增粘剂：是热熔胶的主要助剂之一，加入增粘剂就可以提高胶体的流动性和对被粘物的润湿性，改善粘结性能，达到所需的粘结强度。一般增粘剂有松香，改性松香（138或145），C5石油树脂，C9石油树脂，萜烯树脂等。 ③粘度调节剂：是热熔胶的主要助剂之一，其作用是增加胶体的流动性、调节凝固速度，以达到快速粘结牢固的目的，否则热熔胶粘度过大、无法或不易流动，难以渗透到书帖中去，就不能将其粘结牢固。加入软化点低的粘度调节剂，就可以达到粘结时渗透好、粘得牢的目的。一般选择石蜡，微晶蜡。合成蜡（PE或PP），佛托蜡等。 ④抗氧剂：加入适量的抗氧剂是为了防止热熔胶的过早老化。因为胶体在熔融时温度偏高会氧化分解，加入抗氧剂可以保证在高温条件下，粘结性能不发生变化。 本次扩建项目新增的原辅材料热熔胶为桶装半固体状态，生产运行时热熔胶使用温度控制在50-70℃，综上分析热熔胶无废气产生。 （2）铝箔：一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假银箔。由于铝的质地柔软、延展性好，具有银白色的光泽，如果将压延后的薄片，用硅酸钠等物质裱在胶版纸上制成铝箔片，还可进行印刷。铝箔具有薄而轻、比强度高、优良的银白色光泽、高热导率和电导率、高防潮性、无味、无毒、保香性好、遮光性和隔热性、良好的抗腐蚀性。 14、本次扩建项目物料平衡 本次扩建项目非甲烷总烃产排情况，见下图。 丙烯酸乳液使用量1200t/a 丙烯酸乳液中产生非甲烷总烃2.67t/a 产生率为2g/L 无组织排放量0.267t/a 集气罩收集效率90% 定型烘干工序非甲烷总烃有组织收集量2.403t/a 治理设施处理效率80% 进入活性炭量1.9224t/a 定型烘干工序非甲烷总烃有组织排放量0.4806t/a 丙烯酸乳液涂覆至产品中用量1197.33t/a 图2-4 本次扩建项目物料平衡图 15、本次扩建项目给排水 本次扩建项目，不新增人员，无新增生活废水，生产不用水，无生产废水产生及排放。 四、本次扩建后总体工程概况 1、本次扩建后总体工程主要产品及产能 本次扩建项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司所属占地范围内进行扩建，本次扩建购置（玻纤）高端织物生产线及高性能专用织布机、整经机、专用涂覆烘干生产线等设备。本次扩建项目建成后，主要产品为电子绝缘布、网格布、消防阻燃布，预计年生产电子绝缘布、网格布、消防阻燃布共5000万㎡。 具体产品方案，见下表。 表2-10 本次扩建后总体工程产品及产量一览表 序号; 名称; 现有工程 产品规模; 扩建工程 产品规模; 总体工程 产品规模. 1; 玻璃纤维丝 （直径为9~11μm）; 875t/a; /; 875t/a. 2; 玻璃纤维丝 （直径为7μm ）; 125t/a; /; 125t/a. 3; 玻璃纤维布（网格布）; 2000 万㎡; 3000万㎡/a; 5000 万㎡. 4; 电子绝缘布; /; 1500万㎡/a; 1500万㎡/a. 5; 消防阻燃布; /; 500万㎡/a; 500万㎡/a. 注：现有工程产品玻璃纤维布与本次扩建产品的网格布为同种产品。 2、本次扩建后总体工程建设内容及规模 本次扩建后总体工程总占地面积27573.39㎡，总建筑面积15776.85㎡，主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等组成，项目组成见下表。 表2-11 扩建后总体工程项目组成一览表 工程类别; 建设名称; 总体工程 建设内容; 备注. 主体 工程; 拉丝车间; 高6m，占地面积813m2，用于产品生产；内置单拉丝坩埚（配套拉丝机）21个，分拉坩埚（配套拉丝机）3个; 现有工程 保持不变. （西）纺纱车间; 高6m，占地面积525m2，用于产品生产；内置纺纱机4台. （东）纺纱车间; 高6m，占地面积502m2，用于产品生产；内置纺纱机2台. （大）织布车间; 高6m，占地2347m2，用于产品生产；内置织布机64台，整经机4台. （小）织布车间; 高6m，占地504m2，用于产品生产；内置织布机48台，整经机2台. 上胶车间; 高6m，占地800m2，用于玻璃纤维布上胶，内有定型机6台、网格布涂布机组1套. 生产厂房; 1座，彩钢结构，建筑面积2632.3 m2，主要用于电子绝缘布、网格布、消防阻燃布生产。生产厂房含研发中心300㎡，用于研发测试产品的拉力、折断力等。; 本次扩建 内容. 辅助 工程; 浸润剂配制间; 高6m，占地面积56m2； 作为浸润剂配制间，进行浸润剂配制; 现有工程 保持不变. 1#休息室; 高6m，占地面积312m2. 2#休息室; 高6m，占地面积124m2. 办公室; 高10m，占地面积515m2. 警卫室; 高3m，占地面积13m2. 更衣室; 高6m，占地面积300m2. 配电室; 高6m，占地面积129m2. 产品外观查验室; 高6m，占地面积125m2. 储运 工程; 胶水暂存库; 高6m，占地面积209m2; 现有工程 保持不变. 成品库; 高6m，占地面积459m2. 纱库; 高6m，占地面积213m2. 1#工具储存间; 高6m，占地面积226m2. 2#工具储存间; 高6m，占地面积40m2. 包装库; 高6m，占地面积500m2. 1#库房; 高6m，占地面积90m2. 2#库房; 高6m，占地面积90m2. 3#库房; 高6m，占地面积90m2. 4#库房; 高6m，占地面积90m2. 5#库房; 高6m，占地面积104m2. 6#库房; 高6m，占地面积128m2. 7#库房; 高6m，占地面积260m2. 8#库房; 高6m，占地面积1035m2. 9#库房; 高6m，占地面积38m2. 10#库房; 高6m，占地面积103m2. 12#库房; 高6m，占地面积40m2。作为浸润剂原料储存间，进行浸润剂原材料储存. 13#库房; 高6m，占地面积40m2. 危废暂存间; 高6m，占地面积40m2； 存放废机油、废活性炭. 固废暂存间; 高6m，占地面积40m2. 运输; 委托社会车辆. 14#库房; 1座，彩钢结构，建筑面积482.3㎡，主要用于存放原料。; 本次扩建 内容. 2#成品库; 1座，彩钢结构，建筑面积1934.68㎡，主要用于存放成品。. 公用 工程; 供电; 国家电网统一供电; 现有工程 保持不变. 采暖; 车间不供暖，办公室冬季空调取暖. 供水及排水; 供水引自市政管网，无生产废水产生及排放，生活污水进入管网，最终进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司（抚宁区污水处理厂）. 环保 工程; 废气; 拉丝车间; 在拉丝机上方安装集气罩，通过密闭管道将含尘废气引至 1 座“喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后经15m 高排气筒(DA001)排放; 现有工程 保持不变. 上胶车间; 上胶废气经集气罩收集后由2套二级活性炭设备处理，之后经2根 15m高排气筒(DA002、DA003) 排放. 生产厂房 定型烘干工序; 经网格布工艺定型烘干设备上方一个集气罩及电子绝缘布工艺定型烘干设备上方一个集气罩收集后由两套二级活性炭吸附处理，共用一根15m高排气筒（DA004）排放; 本次扩建 内容. 废水; 生产废水; 坩埚冷却水循环使用不外排；废气处理用水循环利用，不外排；浸润剂加水随使用而消耗，不外排; 现有工程 保持不变. 生活废水; 经化粪池处理后进入管网，最终进入秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司 (抚宁区污水处理厂) 统一处理. 噪声; 设备; 选取低噪声设备，基础减震， 厂房隔声，距离衰减; 与现有工程 保持一致. 固 废; 生活垃圾; 办公 垃圾; 环卫清运; 本次扩建工程重新识别全厂固废情况. 危险废物; 废机油及废机油桶; 暂存于原有危废暂存间，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司清运处理. 废包装桶. 废活 性炭. 一般固废; 废丝; 暂存原有废丝间后外售. 废包装物; 暂存原有固废间后外售. 废边角料; 暂存原有固废间后外售. 废纤维渣; 暂存原有固废间后外售. 废坩埚; 暂存原有固废间后外售. 防渗; 浸润剂配制间; 重点防渗，渗透系数＜10-10cm/s; 与现有工程 保持一致. 机油储存区. 拉丝机下方. 危废暂存间. 厂房内的 其他区域; 一般防渗，渗透系数＜10-7cm/s. 3、本次扩建后总体工程主要生产设施 本次扩建后总体工程主要生产设施，见下表。 表2-12 本次扩建后总体工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 现有数量; 本次扩建数量; 全厂数量. 1; 拉丝车间; 分拉坩埚; --; 个; 3; /; 3. 2; 数控闸式剪板机; LGSK-6*3050; （台/套）; 1; /; 1. 3; 铂金坩埚; --; 个; 21; /; 21. 4; 拉丝机; --; 台; 24; /; 24. 5; 坩埚冷却系统; --; 套; 1; /; 1. 6; 坩埚冷却循环水箱; --; 座; 1; /; 1. 7; 冷却水塔; 容积126m³; 座; 1; /; 1. 8; (西) 纺纱车间; 纺纱机; --; 台; 4; /; 4. 9; (东) 纺纱车间; 纺纱机; --; 台; 2; /; 2. 10; (大) 织布车间; 织布机; --; 台; 76; /; 76. 11; 验布整经机; --; 台; 6; /; 6. 12; 定型机; --; 台; 6; /; 6. 13; 网格布涂布机组; --; 套; 1; /; 1. 14; (小) 织布车间; 织布机; --; 台; 48; /; 48. 15; 验布整经机; --; 台; 2; /; 2. 16; 浸润剂配制间; 浸润剂搅拌罐; 容积3m³; 个; 1; /; 1. 17; 浸润剂循环槽; 容积3m³; 个; 1; /; 1. 18; 浸润剂配制罐; 容积1m³; 个; 1; /; 1. 19; 热水罐; 容积1m³; 个; 1; /; 1. 20; 生产厂房; 整经机; ZJ280; 台; /; 4; 4. 21; 高端织布生产线; RSM3/1; 条; /; 4; 4. 22; 织布机; WL450; 台; /; 60; 60. 23; 定型机组; 定制款; 条; /; 2; 2. 24; 涂覆机组; 定制款; 条; /; 1; 1. 4、本次扩建后总体工程主要原辅材料及能源消耗 本次扩建后总体工程主要原辅材料及能源种类和用量，见下表。 表2-13 本次扩建后总体工程主要原辅材料及能源种类和用量 项目; 序号; 名称; 单位; 现有用量; 技改用量; 总体用量; 备注. 原辅材料; 1; 玻璃纤维纱拉丝工序; 玻璃球; t/a; 1300; /; 1300; 无变化. 2; 织布; 玻璃纤维丝; t/a; 1500; 6700; 8200; /. 3; 丙烯酸乳液; t/a; 900; 1200; 2100; /. 4; 热熔胶; t/a; /; 50; 50; /. 5; 铝箔; t/a; /; 50; 50; /. 6; 浸润剂配制 （拉丝车间使用）; 水; t/a; 388.5; /; 388.5; 无变化. 7; 机油; t/a; 18.28; /; 18.28. 8; 凡士林; t/a; 9. 14; /; 9. 14. 9; 石蜡; t/a; 9. 14; /; 9. 14. 10; 硬脂酸; t/a; 6.85; /; 6.85. 11; 平平加; t/a; 4.57; /; 4.57. 12; 固色剂; t/a; 20.52; /; 20.52. 13; 机器 润滑; 机油; t/a; 0.5; 0.5; 1.0; /. 14; 废气治理设施; 活性炭; t/a; 19.2; 1.2; 20.4; /. 能源; 1; 电; kW·h/a; 11万; 10万; 21万; /. 2; 水（新鲜）; m3/a; 1378.5; 0; 1378.5; /. 根据本厂已经秦皇岛市抚宁区行政审批局审批通过的《秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司技术改造项目环境影响报告表》（文号为：抚审批环准许[2022]04-05号）可知，现有工程丙烯酸乳液年用量为100万L/a，密度为0.9g/cm3，即现有工程丙烯酸乳液年用量为900t/a。 5、本次扩建后总体工程公用工程 （1）本次扩建后总体工程给排水 本次扩建不涉及用水情况，故与现有工程保持一致，无变化。 （2）扩建后总体工程供电 本次扩建后总体工程用电由国家电网统一供电提供，可以满足项目需求。本次扩建后总体工程年用电量为21万kW·h/a。 6、本次扩建后总体工程劳动定员及工作制度 本次扩建后不新增劳动定员，总体工程劳动定员为50人，三班制，每班8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期主要工艺环节说明 本次扩建项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司所属占地范围内进行扩建，现状为空地，建设内容主要是新建生产厂房2632.3㎡（含研发中心300㎡）及库房482.3㎡。建设完成后安装生产设备及配套环保设施。 拟建工程施工期将进行场地清理、土石方开挖、结构施工以及设备安装等工作，其工艺流程见下图。 N、S、G、W N、S、G、W 基础开挖 建设施工 设备安装 N、S 场地清理 N、S、G 注： 废气：G 废水：W 噪声：N 固废：S 图2-5 施工期工艺流程及排污节点图 1、废气 本项目施工期废气主要包括施工行为、原材料堆放等行为产生的施工扬尘及施工器械工作产生的燃油废气。 （1）施工扬尘 施工期基础开挖等过程中会产生少量施工扬尘，主要为无组织排放。 （2）施工器械燃油废气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机以及运输车辆等，施工机械主要以柴油为燃料，施工时都会产生一定量的废气，包括 CO、CO2、NOX、SO2等，主要为无组织排放。 2、废水 施工期废水主要来源于施工搅拌、清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员产生的少量生活污水，主要污染物为COD、SS 和石油类。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工开挖、混凝土搅拌和施工机械运行及车辆运输等产生的噪声。这些设备会产生强烈的噪声，对周围环境产生一定影响。 4、固废 施工期间产生的固体废物主要有挖掘土方等产生的建筑垃圾，设备安装产生的废包装材料以及生活垃圾。 5、生态环境 项目在施工期间，会对该区域生态环境造成一定的影响，但影响较小，不会改变当地生态现状。基础工程开挖、填土方作业带来的一定程度的水土流失等影响范围和程度均有限，随着施工期的结束，该类影响随之消失。 - 运行期主要工艺环节说明 本次扩建项目产品为网格布、电子绝缘布、消防阻燃布三种类型。 其中网格布与电子绝缘布生产工艺流程相同，且均使用丙烯酸乳液定型烘干，最终影响产品不同的原因为整径织布时两种产品的帧数不同，导致产品特性及种类不同。 消防阻燃布与以上两种产品网格布、电子绝缘布的工艺流程相似，但消防阻燃布没有定型烘干工序，消防阻燃布使用热熔胶进行涂覆工序达到产品成型作用。 - 网格布 （1）工艺流程简述 - ①整经、织布：使用国际领先设备“高端织布生产线”设备进行一条生产流水线作业运行。高端织布生产线设备将外购的原材料玻璃纤维丝按照订单要求制作成规定的长度且宽度平行的经纱卷，将制作好的经纱卷与原材料玻璃纤维丝经织布机的运转后制作成经纬相交的纤维布。 此工序设备运行会产生噪声。 - ②定型烘干：使用带有盛放槽的定型机组将设备上方的纤维布进行浸润丙烯酸乳液，经相向的轧辊挤压出多余的丙烯酸乳液，多余的丙烯酸乳液回流至盛放槽内，盛放槽内的丙烯酸乳液补充是通过管道连通桶装丙烯酸乳液。浸润好的纤维布被传送至定型机组自带的烘箱进行烘干，定型温度为120~200℃，烘干时间约为10min，烘箱热源为电能。 此工序产生废气非甲烷总烃，设备运行产生的噪声。 ③分切：定型烘干后的半成品自然降温后，按照订单的要求进行分切，切割成所需尺寸的成品。 此工序设备运行会产生噪声，切割时产生废边角料。 ④外观检查：对切割完成的产品进行外观检查，包含研发中心测试产品的拉力、折断力等。 ⑤成品：检查测试后的成品进行包装后入库至库房中，待外售。 - （2）工艺流程图 玻璃纤维丝 定型烘干 （丙烯酸乳液） 整经、织布 N 分切 S、N 成品 N、G 外观检查 图例： 废气G 噪声N 固废S 废水W 图2-6 网格布工艺及产排污节点流程图 - 电子绝缘布 （1）工艺流程简述 ①整经：使用整经机整经。将外购的原材料玻璃纤维丝按照订单要求制作成规定的长度且宽度平行的经纱卷，经纱卷绕在经轴上为织布做好准备。 整经工序设备运行会产生噪声。 - ②织布：使用织布机织布。将制作好的经纱卷与原材料玻璃纤维丝经织布机的运转后制作成经纬相交的纤维布。 织布工序设备运行会产生噪声。 - ③定型烘干：部分根据订单要求的电子绝缘布使用带有盛放槽的定型机组将设备上方的纤维布进行浸润丙烯酸乳液，经相向的轧辊挤压出多余的丙烯酸乳液，多余的丙烯酸乳液回流至盛放槽内，盛放槽内的丙烯酸乳液补充是通过管道连通桶装丙烯酸乳液。浸润好的纤维布被传送至定型机组自带的烘箱进行烘干，定型温度为120~200℃，烘干时间约为10min，烘箱热源为电能。 此工序产生废气非甲烷总烃，设备运行产生的噪声。 ④分切：定型烘干后的半成品自然降温后，按照订单的要求进行分切，切割成所需尺寸的成品。 分切工序设备运行会产生噪声，切割时产生废边角料。 ⑤外观检查：对切割完成的产品进行外观检查，包含研发中心测试产品的拉力、折断力等。 ⑥成品：检查测试后的成品进行包装后入库至库房中，待外售。 - （2）工艺流程图 玻璃纤维丝 整经 N 定型烘干（丙烯酸乳液） （丙烯酸乳液） 织布 N 分切 S、N 成品 N、G 外观检查 图例： 废气G 噪声N 固废S 废水W 图2-7 电子绝缘布工艺及产排污节点流程图 - 3、消防阻燃布 - （1）工艺流程图 玻璃纤维丝 整经 N 涂覆（热熔胶） 织布 N 分切 S、N 成品 N 外观检查 图例： 废气G 噪声N 固废S 废水W 图2-8 消防阻燃布工艺及产排污节点流程图 （2）工艺流程简述 ①整经：使用整经机整经。将外购的原材料玻璃纤维丝按照订单要求制作成规定的长度且宽度平行的经纱卷，经纱卷绕在经轴上为织布做好准备。 整经工序设备运行会产生噪声。 - ②织布：使用织布机织布。将制作好的经纱卷与原材料玻璃纤维丝经织布机的运转后制作成经纬相交的纤维布。 织布工序设备运行会产生噪声。 - ③涂覆：根据订单的情况，部分消防阻燃布在涂覆工序中会用到铝箔，将热熔胶投放至涂覆机组中，经涂覆机组电加热后使用，温度控制在50-70℃，将消防阻燃布与铝箔同时输送至涂覆机组中进行浸润热熔胶，使之粘合在一起。 涂覆工序设备运行会产生噪声。本次扩建项目新增的原辅材料热熔胶为桶装半固体状态，生产运行时热熔胶使用温度控制在50-70℃，根据原辅材料理化性质分析热熔胶无废气产生。 ④分切：涂覆后的半成品自然降温后，按照订单的要求进行分切，切割成所需尺寸的成品。 分切工序设备运行会产生噪声，切割时产生废边角料。 ⑤外观检查：对切割完成的产品进行外观检查，包含研发中心测试产品的拉力、折断力等。 ⑥成品：检查测试后的成品进行包装后入库至库房中，待外售。 二、产排污环节 （1）废气：定型烘干工序产生废气非甲烷总烃。 （2）废水：本次扩建无新增废水。 （3）噪声：各机器设备运行时产生的噪声。 （4）固体废物：切割产生的废边角料；生产运行产生的废包装物；设备维修保养产生的废机油及废机油桶；沾染丙烯酸乳液的废包装桶；环保设备产生的废活性炭。 本次扩建项目产排污环节和污染物，见下表。 表2-14 本次扩建项目产排污环节一览表 类别; 污染源名称; 主要污染物; 备注. 废气; 定型烘干; 非甲烷总烃; 经网格布工艺定型烘干设备上方一个集气罩及电子绝缘布工艺定型烘干设备上方一个集气罩收集后由两套二级活性炭吸附处理，共用一根15m高排气筒（DA004）排放. 固废; 一般固废; 废边角料; 暂存原有固废间后外售. 废包装物; 暂存原有固废间后外售. 危险废物; 废活性炭、 废机油及废机油桶、 废包装桶; 暂存于原有危废暂存间，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司清运处理. 噪声; 设备; 噪声; 选取低噪声设备，基础减震，厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、企业现有环保手续履行情况 1、现有及在建工程环境影响评价、竣工环境保护验收 公司发展过程中，严格履行国家环境保护相关要求。历年来相关环保手续履行情况，见下表。 表2-15 现有工程环评审批、验收情况一览表 序号; 建设项目名称; 环评文件; 验收文件. 审批 单位; 批准 文号; 批准 时间; 验收 单位; 验收 文号; 验收 时间. 1; 《抚宁县光大玻璃纤维制品厂玻璃纤维纱及其制品制造项目环境影响报告表》; 抚宁县环境保护局; /; 1998.7.30; 抚宁县环境保护局; /; 1999.8.27. 2; 《玻璃纤维增强网格布、自粘网格袋生产线项目环境影 响报告表》; 抚宁县环境保护局; /; 2002.7.30; 抚宁县环境保护局; 环验【2007】9号; 2007.3.8. 3; 《玻璃纤维网格布技术改造项目环境影响报告表》; 抚宁县环境保护局; 抚环审表【2014】-12-10 号; 2014.12.31; 自主验收; /; 2019.2.15. 3; 《秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司新上喷淋塔除尘环保项目环境影响报 告表》; 秦皇岛市生态环境局; 抚环审【2019】-1-7 号; 2019.1.24; 自主验收; /; 2019.4.9. 4; 《秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司技术改造项目环境影响报告表》; 秦皇岛市抚宁区行政审批局; 抚审批环准许〔2022]04-05号; 2022.4.20; 自主验收; /; 2022.6.17. - 2、排污许可手续情况 - 企业属于排污许可简化管理，公司于2021年11月9日取得秦皇岛市行政审批局下发的排污许可证，证书编号为91130323743402078K001Y，有效期限为2021年12月17日至2026 年12月16日。 二、现有工程污染物排放情况 根据本企业提供的秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司检测报告（唐瑞坤检字（Z25）第202106-001号），得知现有工程污染物排放情况，见下表。 表2-16 现有工程污染物排放情况 类别; 污染物; 排放浓度 （最大值）; 排放标准; 达标情况. 废气; 颗粒物; 有组织; 4.5mg/m³; 120mg/m³; 达标. 非甲烷总烃; 13mg/m³; 80mg/m³; 达标. 苯; 0.246mg/m³; 4mg/m³; 达标. 甲苯与二甲苯合计浓度; 1.68mg/m³; 30mg/m³; 达标. 总悬浮颗粒物; 无组织; 0.381mg/m³; 1.0mg/m³; 达标. 苯; 未检出; 0.1mg/m³; 达标. 甲苯; 未检出; 0.6mg/m³; 达标. 二甲苯; 未检出; 0.2mg/m³; 达标. 非甲烷总烃; 0.52mg/m³; 2mg/m³; 达标. 苯; 车间口; 未检出; 0.4mg/m³; 达标. 甲苯; 0.0137mg/m³; 1.0mg/m³; 达标. 二甲苯; 未检出; 1.2mg/m³; 达标. 非甲烷总烃; 0.92mg/m³; 4.0mg/m³; 达标. 废水; 氨氮; 3.41mg/L; 22mg/L; 达标. 化学需氧量; 20mg/L; 500mg/L; 达标. 噪声; 等效A声级; 东厂界; 昼间 56.4dB（A） 夜间 44.7dB（A）; 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A）; 达标. 南厂界; 昼间 54.2dB（A） 夜间 45.0dB（A）; 达标. 西厂界; 昼间 57.1dB（A） 夜间 44.3dB（A）; 达标. 北厂界; 昼间 54.2dB（A） 夜间 48.0dB（A）; 达标. 三、现有工程存在问题及整改措施 - 1、公司地面、集气罩有少量附着的废丝及浸润剂，需及时进行清理。 - 2、公司需要对砖混车间进行进一步的密封与维护，减少废气颗粒物的外排。 - 3、由于风险源发生改变，公司现有的《突发环境事件应急预案》 已不能满足要求。 - 4、由于固体废物的产生量发生改变，公司现有的排污许可登记已不能满足要求，需进行变更。 5、现有工程废气颗粒物无组织排放执行的标准已无法满足国家现在要求的排放标准限值要求，应及时将颗粒物无组织排放要求更改为《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（【2021】10号）中无组织排放浓度特别管控要求（≤300μg/m³）。 四、建议 本项目完成后，依据相关要求完善相关环保手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、常规因子 本次评价选用秦皇岛市生态环境局2022年1月15日发布的《关于2021年12月份环境空气质量情况的通报》中附件2相关数据进行区域达标评价，本项目所在区域环境空气监测数据中各评价因子现状，见下表3-1。 表3-1 秦皇岛抚宁区环境空气监测数据 污染物; 平均时间; 单位; 现状浓度; 标准值/ （μg/m³）; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均; μg/m³; 14; 60; 23.3; 达标. NO2; 年平均; μg/m³; 33; 40; 82.5; 达标. PM2.5; 年平均; μg/m³; 36; 35; 102.9; 不达标. PM10; 年平均; μg/m³; 70; 70; 100; 达标. CO; 24小时平均; mg/m³; 2.0; 4; 50; 达标. O3; 日最大8小时 平均; μg/m³; 145; 160; 90.6; 达标. 由上表可知，污染物PM2.5未达标，项目所在区域环境空气属于不达标区，不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，所在区域为环境空气质量二类区不达标区域。根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》、《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》（秦政发[2018]22号）等政策，采取加快实施集中供热工程、农村散煤治理（清洁取暖）工程、燃气锅炉低氮燃烧改造措施，逐步达到区域环境空气质量要求。 - 特征因子 - （1）监测项目：非甲烷总烃。 - 非甲烷总烃为本项目的特征污染物，环境空气中非甲烷总烃的检测数据采用《秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司检测报告》中非甲烷总烃环境质量检测的数据（河北淏楷环境检测服务有限公司，报告编号：淏楷环测字（2021）第152B号）。 （2）监测时间及频数 非甲烷总烃监测时间为2022年3月5日至2022年3月7日，连续监测3天。 - （3）监测因子及布点 监测点位与项目的位置关系，见附图5。 表3-2 非甲烷总烃监测点位基本信息 监测 点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 东街社区; 119.2375; 39.8921; 非甲 烷总烃; 2022.3.5- 2022.3.7; 东南侧; 1600. （4）监测分析方法 按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）有关规定和要求执行。 表3-3 监测方法及检出限一览表 检测项目; 分析方法; 分析仪器; 检出限. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 气相色谱法》HJ 604-2017; ZR-3520 真空箱气袋采样器 （HBHK/YQ176） DEM6 轻便三杯风向风速表 （HBHK/YQ252） GC9790Ⅱ气相色谱仪 （HBHK/YQ002）; 0.07mg/m3 （以碳计）. （5）现状监测结果 统计分析监测结果，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价。1小时平均浓度评价结果见下表。 表3-4 非甲烷总烃环境质量现状（监测结果）表 污染物; 平均 时间; 评价标准 mg/m3; 监测浓度 范围; 超标率 %; 达标情况. 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 0.46~0.57; 0; 达标. 厂址区域的非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012）表1中二级标准。 - 二、声环境 - 本项目50米范围内存在环境保护目标，距离本项目28 m处为大李官营村，本次环境质量现状监测选取大李官营村作为敏感点，于2022年8月13-14日进行了声环境质量检测，并出具检测报告 (河北酝熙环境科技有限公司，报告编号：酝熙HP检字第【202208-01】) ，见附件。 本项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，监测结果见下表。 监测点; 昼 间; 夜 间; 达标情况. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值; 昼间; 夜间. 大李官营村; 54.3; 60; 40.7; 50; 达标; 达标. 表3-5 声环境质量标准 综上分析，大李官营村声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 三、生态环境 本项目在园区范围内，用地范围内无生态环境保护目标，无需现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次扩建项目位于河北省秦皇岛市抚宁区大李官营村南秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司内，厂址地理位置中心坐标为：东经 119 度 13 分 41.246 秒，北纬 39 度 54 分 11.657 秒。本项目东侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司，南侧为本企业现有厂区、西侧为秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司办公处、北侧为空地，项目附近的敏感点为厂区西侧80m处的抚宁奇石中学、北侧28m处的大李官营村。厂址不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区范围内。 根据项目工程特点、评价区域环境特征，项目环境敏感点保护目标及保护级别，见下表。 表3-6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 名称; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 环境 空气; 抚宁奇石中学; 文化区; 师生; 2类区; 西侧; 80. 大李官营村; 村庄; 居民; 2类区; 北侧; 28. 声环境; 厂界外50 米范围内无声环境保护目标. 地下水 环境; 厂界外500 米范围内无特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 一、施工期污染物排放标准 1、废气 施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第 1 号）及《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知（冀建质安函〔2022〕149 号）的要求。 表3-7 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值 a（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a 指监测点 PM10 小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10 小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10 小时平均浓度值大于 150μg/m3 时，以 150μg/m3 计。. 2、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准：昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)。 3、固废 建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》(CJJ134-2019)要求；施工工人的生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》中相关要求。 - 二、运营期污染物排放标准 - 1、废气 定型烘干工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业相关限值，无组织排放的非甲烷总烃厂界执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他企业相关限值；厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）排放限值。 污染物排放执行标准，见下表。 表3-8 废气污染物排放标准 污染源名称; 标准号; 排放标准; 污染源及 污染因子; 最高 允许 排放 浓度 （mg/m3）; 最高 允许 排放 速率 （kg/h）. 定型烘干工序; DB 13/2322-2016; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表1其他行业; 高15m 排放筒; 非甲烷 总烃; 80; -. DB 13/2322-2016; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中其他企业; 厂界; 非甲烷 总烃; 2; -. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 厂房外; 非甲烷总烃; 特别排放限值1h平均浓度; 6; -. 任意一次浓度; 20; -. 2、噪声 企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区标准，排放标准限值见下表。 表3-9 噪声执行标准 环境 要素; 区域; 功能区; 标准值; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 声环境; 厂界四周; 2类; 60; 50; dB（A）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）. 3、废水 本次扩建项目不新增人员，无新增生活用水及生活废水，本次扩建项目生产中无需用水，无生产废水产生及排放。 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）。一般固体废物应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护“十四五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，总量控制的污染物为： COD、NH3-N、SO2、NOx，项目排放特征因子为非甲烷总烃。 - 废水 本次扩建项目不新增人员，无新增生活用水，本次扩建项目生产中无需用水，无生产废水产生及排放。 - 现有工程COD排放总量为0.024t/a，氨氮排放总量为0.00384t/a。 - 废气 本厂不涉及SO2、NOx污染物排放。 - 1、现有工程 - 拉丝车间VOCS排放量为0.0925t/a，织布上胶车间VOCS排放量为0.57t/a，合计现有工程VOCS排放总量为0.6625t/a。 2、本次扩建工程 丙烯酸乳液的检测报告中VOCS的占比为2g/L（检测报告见附件），丙烯酸乳液密度为0.9g/cm3，本次扩建丙烯酸乳液使用量为1200t/a，故VOCS（以非甲烷总烃计）的产生量为2.67t/a，产生浓度为42.79mg/m³。 定型烘干工序年运行时间为4800h，废气经网格布工艺定型烘干设备上方一个集气罩及电子绝缘布工艺定型烘干设备上方一个集气罩收集，收集效率为90%，经“二级活性炭吸附装置”处理，处理效率为80%，风机风量为13000m³/h。则非甲烷总烃的排放量0.4806t/a，处理后的废气由1根15m高DA004排气筒排放。 具体情况，见下表。 #### 表3-10 扩建后全厂总量控制三本账（t/a） 类 别; 污染物; 现有项目 排放量; 扩建项目 排放量; 以新带老 削减量; 扩建后 总排放量; 增减量 变化. 废气; SO2; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.6625; 0.4806; 0; 1.1431; +0.4806. 废水; COD; 0.024; 0; 0; 0.024; 0. NH3-N; 0.00384; 0; 0; 0.00384; 0. 本次扩建项目总量控制标准如下： COD：0t/a、 NH3-N：0t/a、 SO2：0t/a、 NOX：0t/a、非甲烷总烃：0.4806t/a。 本次扩建项目建成后全厂总量控制标准建议如下： COD：0.024t/a、 NH3-N：0.00384t/a、 SO2：0t/a、 NOX：0t/a、非甲烷总烃：1.1431t/a。 依据《环境保护部关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）、《关于进一步做好建设项目大气主要污染物排放总量指标审核管理工作的通知》（冀环办字函〔2020〕247号）、2021年3月19日秦皇岛市生态环境局发布的《关于做好建设项目VOCs排放总量指标确认和管理的通知》要求，根据上述建议值可以作为环保管理部门制定企业污染物排放总量控制指标的参考。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目在秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司所属占地范围内进行扩建，现状为空地，建设内容主要是新建生产厂房2632.3㎡（含研发中心300㎡）及库房482.3㎡。建设完成后安装生产设备及配套环保设施。 产生的污染物主要为施工扬尘、施工车辆尾气、噪声、建筑垃圾等，会对周围环境产生一定影响，但这种影响是暂时的，待施工结束后，影响将会逐步消除。项目暂未开工建设，开工建设后委托有资质单位进行建设，产生的建筑垃圾委托有资质单位合理处置。施工期采取的环保措施如下： 一、空气环境影响分析 根据《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第 1 号），《秦皇岛市人民政府关于印发秦皇岛市 2020 年度大气污染防治行动实施方案》、《秦皇岛市 2021 年扬尘污染综合治理工作方案》，以及《中共河北省委、河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发〔2017〕7 号）的通知，为控制项目施工对附近环境空气的影响，建设单位应采取如下措施以降尘、防尘： 1、施工扬尘及其防治 - （1）施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 - （2）施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧围挡高度不低于2.5米，一般路段不低于1.8m。 - （3）施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 - （4）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 - （5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 - （6）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 - （7）施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 - （8）具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 - （9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 - （10）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 - （11）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 - （12）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 - （13）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。 - （14）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 - （15）建设单位必须做好工程外管网及绿化施工阶段扬尘防治工作。 - （16）鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置；鼓励在施工现场安装空气质量检测仪等装置。 - 总之，采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，施工场地扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），对周围环境的影响较小。 2、施工器械燃油废气及其防治 施工中各种燃油工程机械和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有THC、颗粒物、CO、NOx等大气污染物，但每个作业点施工时间相对较短，施工机械间断作业，且数量很少，影响范围比较局部，主要通过加强管理，加强设备维护，保证发动机正常工作，减轻机械、货车发动机在怠速状下有害气体的排放，并应采用高品质燃料以减少尾气排放，可以有效减少其污染物排放，对环境空气的影响较小。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。 二、水环境影响分析 施工现场不设食堂及施工营地。施工人员均为附近工人，产生少量生活污水，污染物含量低，一般情况就地泼洒抑尘。项目施工人员生活废水对环境的影响较小。 施工期用水包括养护用水、冲洗废水、降尘洒水、少量施工废水经沉淀后就地泼洒抑尘，不外排。 三、声环境影响分析 本建设项目的噪声来自于施工机械，选用低噪声设备，禁止夜间使用强噪声施工机械。在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，减少这类噪声对周围环境的影响。 四、固体废物环境影响分析 本工程施工期的固体废弃物主要是生活垃圾及建筑垃圾。本项目产生的建筑垃圾满足《建筑垃圾处理技术规范》(CJJ134-2019)要求；施工工人产生的生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020修订）》中相关要求，应交环卫部门运走处理进行无害化处理，以避免对周围环境造成影响。 综上所述，本项目施工期对周围环境造成一定的影响，但随着施工期的结束，影响将逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、大气环境影响分析 - 1、废气污染物产排环节情况 本项目在定型烘干工序中会用丙烯酸乳液，产生废气污染物非甲烷总烃。 丙烯酸乳液的检测报告中VOCS的占比为2g/L（检测报告见附件），丙烯酸乳液密度为0.9g/cm3，本次扩建丙烯酸乳液使用量为1200t/a，故VOCS（以非甲烷总烃计）的产生量为2.67t/a，产生浓度为42.79mg/m³。 定型烘干工序年运行时间为4800h，废气经网格布工艺定型烘干设备上方一个集气罩及电子绝缘布工艺定型烘干设备上方一个集气罩收集，收集效率为90%，经“二级活性炭吸附装置”处理，处理效率为80%，风机风量为13000m³/h。则非甲烷总烃的排放量0.4806t/a，排放浓度为7.7mg/m³，排放速率0.1001kg/h，无组织排放0.267t/a。处理后的废气由1根15m高DA004排气筒排放。 废气排放情况汇总，见下表。 表4-1 有组织废气产排污情况一览表 对应排放口编号; 产排污 节点; 产生量t/a; 产生 浓度mg/m³; 排放量 t/a; 排放 浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 排放 标准mg/m3; 排放高度m; 达标情况. DA004 排气筒; 定型烘干工序; 非甲烷总烃; 2.67; 42.79; 0.4806; 7.7; 0.1001; 80; 15; 达标. 本项目有组织废气治理设施情况，见下表。 表4-2 有组织废气治理设施情况一览表 对应排放口编号; 产排污 环节; 治理设施名称; 处理能力; 收集 效率; 去除 效率; 是否为可行性技术. DA004排气筒; 定型烘干工序; 二级活性炭吸附; 13000m³/h; 90%; 80%; 是. 本项目有组织废气排气口基本情况，见下表。 表4-3 有组织废气排气口基本情况一览表 对应排放口编号及名称; 地理坐标; 类型; 高度; 温度; 排气筒 出口内径. DA004 排气筒; 39°56′14.852″119°29′20.455″E; 一般排放口; 15m; 常温; 0.5m. 定型烘干工序排气筒产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业相关限值，无组织排放的非甲烷总烃厂界执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中其他企业相关限值；厂房外（车间外）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）排放限值。 污染物排放执行标准，见下表。 表4-4 废气污染物排放标准 污染源名称; 标准号; 排放标准; 污染源及 污染因子; 最高 允许 排放 浓度 （mg/m3）; 最高 允许 排放 速率 （kg/h）. 定型烘干工序; DB 13/2322-2016; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表1其他行业; 高15m 排放筒; 非甲烷 总烃; 80; -. DB 13/2322-2016; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2中其他企业; 厂界; 非甲烷 总烃; 2; -. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 厂房外; 非甲烷总烃; 特别排放限值1h平均浓度; 6; -. 任意一次浓度; 20; -. 2、非正常工况 非正常工况下的排放，一般指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 （1）生产前先将环保设备启动，生产设备停止运行后才关闭环保设备，检修时不生产，因此开停车和设备检修过程不存在废气非正常排放。 （2）本项目可能发生的非正常排放情况主要是环保设备失效，废气污染物未经处理，直接外排。即使环保设备发生故障等情况，可随时停止生产进行检修，不会产生污染物的持续非正常排放。发生非正常工况响应时间（从故障/检修开始到停止生产）约为 0.25 h，本项目非正常工况污染物核算见下表。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 污染源; 排放 原因; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg）; 单次持续时间（h）; 年发生 频次（次）; 应对措施. DA004; 环保设备发生故障; 非甲烷总烃; 0.5562; 0.1390; 0.25; 1; 立刻停止生产. 由上表可知，非正常工况下，废气排放量很小，但公司仍需防止生产废气非正常工况排放，加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理设备正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 3、废气处理措施可行性分析 二级活性炭吸附装置设施属于《挥发性有机物治理实用手册》推荐的可行技术，由上述的分析过程可知处理后的非甲烷总烃排放浓度满足相关标准监控浓度限值。 二级活性炭吸附装置参照冀环应急【2022】140号关于印发《河北省涉VOCs工业企业常用治理技术指南》的通知文件中相关技术指南进行合理的设计、选用、安装、运行。VOCs排放控制管理参考《固定污染源挥发性有机物核查与监测技术指南》（DB 13/T 5500-2022）相关技术指南进行合理规范控制标准。 4、监测要求 按照国家颁布的环境量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》环发（2013）81号等文件要求，结合本项生产特点及污染物排放特征制定监测方案。环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。具体监测要求如下： 各个排放口为非主要排放口，项目运营单位为非重点排污单位。结合本项目生产工艺特点和主要污染源及污染物排放情况，主要监测要求，见下表。 表4-6 环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放执行标准. 废 气; 有组织排放; DA004 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/a; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业限值80mg/m³. 无组织排放; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/a; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2中其他企业限值2mg/m³. 厂 房 外; 1次/a; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外废气非甲烷总烃特别排放限值1h平均浓度6mg/m3，任意一次浓度20mg/m3。. - 5、非正常工况分析 本项目运行过程中，开、停机频次为大概平均每月1次，主要为设备检验维修作业，本项目在设备需要停机检验维修时，生产工序也随之停止生产，停车时无有机废气产生。 6、环境影响分析 本项目所在区域为环境空气质量二类区不达标区域，项目附近的敏感点为厂区西侧80m处的抚宁奇石中学、北侧28m处的大李官营村。 生产运行过程中产生的有组织非甲烷总烃通过设置有效的废气处理设施及厂房阻隔后，有组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)标准要求。 生产运行过程中产生的无组织非甲烷总烃浓度，参考本企业提供的秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司检测报告（唐瑞坤检字（Z25）第202106-001号）中车间边界非甲烷总烃最大浓度0.92mg/m³数据，本次扩建项目与现有工程废气处理措施一致，分析可知本次扩建项目无组织非甲烷总烃浓度排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 标准要求。 综上所述，本项目生产运行过程中产生的废气对环境影响较小。 - 二、水环境影响分析 本次扩建项目不新增人员，无新增生活用水及生活废水，本次扩建项目生产中无需用水，无生产废水产生及排放。 三、声环境影响分析 - 1、预测模型 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A（规范性附录）中“A.3衰减项的计算”、附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、噪声源 项目营运期的噪声主要来自设备运行噪声，项目主要噪声源及其控制措施，见下表。 表4-7 扩建项目运营期噪声污染源及其控制措施 噪声源; 源强dB（A）; 运行规律; 治理措施. 整经机; 70~85; 间断; 选用低噪声设备，利用建筑墙体隔音，设置减震基础，生产时定期检查保持设备处于良好运行状态。. 织布机; 70~85; 间断. 定型机组; 80~85; 间断. 涂覆机组; 75~85; 间断. 高端织布生产线; 70~85; 间断. 风机; 80~90; 间断. 3、噪声预测范围与标准 项目50m范围内无噪声敏感点，噪声预测范围为拟建厂区厂界外1米。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、预测分析内容 预测分析在考虑墙体及其它控制措施等对主要声源排放噪声的消减作用情况下，主要噪声源同时排放噪声对建设项目厂界声环境的叠加影响。 - 5、噪声源强调查清单 - 基础数据 - 项目噪声环境影响预测基础数据，见下表。 表4-8 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 50. 5; 大气压强; atm; 1. （2）声源 表 4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源 源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外 噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 生产设备; 85/1; -11.7; 21.5; 25.2; 北侧：9.9 东侧：43.2 南侧：30.7 西侧：47.0; 北侧：81.0 东侧：81.0 南侧：81.0 西侧：81.0; 昼夜; 北侧：41.0 东侧：41.0 南侧：41.0 西侧：41.0; 北侧：40.0 东侧：40.0 南侧：40.0 西侧：40.0; 1. - 注：因企业设备较多，使用软件预测时视为点声源组。 表 4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; -18.4; -11.9; 25.2; 90/1; /; 昼夜. 6、噪声预测结果 通过预测模型计算，可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境质量叠加影响，项目厂界噪声预测结果与达标分析，见下表。 表 4-11 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位; 空间相对位置/m; 时段; 背景值（dB(A)）; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准 限值（dB(A)）; 达标 情况. X; Y; Z. 东侧; 64.4; 31.2; 25.1; 昼间; 56.4; 44.1; 56.6; 60; 达标. 夜间; 44.7; 44.1; 47.4; 50; 达标. 南侧; 9.9; -39.8; 25.6; 昼间; 54.2; 40.5; 54.4; 60; 达标. 夜间; 45.0; 40.5; 46.3; 50; 达标. 西侧; -68.7; -2.4; 25.5; 昼间; 57.1; 43.7; 57.3; 60; 达标. 夜间; 44.3; 43.7; 47.0; 50; 达标. 北侧; -33; 34.5; 25.6; 昼间; 54.2; 39.6; 54.3; 60; 达标. 夜间; 48.0; 39.6; 48.6; 50; 达标. 项目背景值取自本企业提供的秦皇岛光宇玻纤制品股份有限公司检测报告（唐瑞坤检字（Z25）第202106-001号） 7、达标情况分析 经预测，正常工况下，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 项目附近的敏感点为厂区西侧80m处的抚宁奇石中学、北侧28m处的大李官营村，项目产生的噪声对周围声环境影响较小不会对其造成影响。 8、噪声污染防治措施 （1）从声源上控制，设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强下哦和生产效率高的设备。 （2）合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 （3）加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 - 9、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划，本项目噪声监测要求，具体内容见下表。 表4-12 噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测 因子; 监测频次; 排放执行标准. 噪声; 东、南、西、北 厂界外1m; 等效 连续 A声 级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准,昼间噪声≤60dB(A)，夜间噪声≤50dB(A). - 四、固体废物环境影响分析 - 1、固体废物属性鉴别 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597―2001)、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）《国家危险废物名录》（2021年版）、《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020），对本项目产生的固体废物进行鉴别并分类，包括一般工业固体废物和危险废物，具体如下： （1）一般固体废物：切割产生的废边角料；生产运行产生的废包装物，暂存原有固废间后外售。 （2）危险废物：设备维修保养产生的废机油及废机油桶；沾染丙烯酸乳液的废包装桶；环保设备产生的废活性炭，存放于相应的专用密闭容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时存放在原有危险废物暂存间，累计一定数量后由专用运输车辆外运处置。 2、固废产生量及处置情况 固废产生量及处置情况，见下表。 表4-13 固体废弃物产生量、处置措施表 类别; 污染因子; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 一般固废; 废边角料; /; /; 0.3; 暂存原有固废间后外售. 废包装物; /; /; 0.1. 危险废物; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 暂存于原有危废暂存间，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司清运处理. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.2. 废机油及废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.2. - 3、危废间依托可行性分析 现有厂区已设罝1处危废暂存间，高6m，占地面积40m2，危废储存能力为240m³。现有工程危废总产生量为19.3t/a（存放废机油0.1t、废活性炭19.2t），本次扩建工程危废总产生量为1.892t/a，扩建后总体工程危废产生量为21.192t/a，危废暂存间设计库容可以满足一年的贮存周期，因此，该原有危废暂存间完全可以暂存扩建后项目产生的危险废物。 - 4、危废暂存要求 - 为防止危险废物暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修改)及其他相关规范要求，危废暂存需满足如下条件: - 危废暂存间中不同的危险废物应分开堆存，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 - 危废需要存放在专用容器中，以便于存放、转运、装卸的安全。专用容器及其标志应满足标准的要求。 - 采取室内贮存方式，危险废物临时储存在危废暂存间，做到防风、防雨、防晒、防渗漏，设置环境保护图形标志和警示标志，并由专人管理。 - 危废暂存间要独立、密闭，上锁防盗，危废暂存间内要有安全照明设施或观察窗口，危废暂存间管理责任制要上墙。危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，危废暂存间内对应墙上应有相应标志标识。 - 危废暂存间室内地面做硬化、防腐防渗处理，且表面无裂隙。危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，门口要设置围堰。地面、围堰、裙角的防渗系数需≤10-10cm/s，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间应设置截流沟，且防渗系数≤10-10cm/s，因本项目产生危废量极少，或盛装桶底部设置1个不锈钢托盘即可满足危废截流需求。 - 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 - 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。 - 危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 5、危险废物的转移和管理要求 本项目危险废物在厂区内运输方式为员工搬运至危险废物暂存间，运输过程中应确保无抛、洒、滴、漏等现象发生。厂区内危险废物从产生环节收集后运输到危险废物暂存间过程中应加强管理，尽可能避免沿途散落、泄漏。 各类危险废物在厂外运输委托有资质单位处理，应满足《危险货物运输包装通用技术条件》 （GB12463-2009）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的具体要求。对于驾驶员要求具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆，运输、搬运过程采取专人专车，并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄翻出。 - 企业与有资质单位签订危险废物委托处置合同，暂存于危废暂存间的危险废物定期交由有资质单位处置，危险废物贮存不超过一年，超过一年的经环保部门批准。转运时根据危险废物的性质、成分、形态及污染防治和安全防护要求，选择安全的包装材料并对危险废物进行分类包装；向危险废物运输者和接受者说明危险废物的种类、准确重量（数量）、危险特性，转移过程中污染防治和安全防护的要求，应对突发事故的措施，以及应当配备的必要的应急处理器材和防护用品；在危险废物产生、收集、贮存等环节出现扩散、流失、泄漏等情况时，立即启动环境应急预案，采取应急措施，并向移出地县级以上环境保护主管部门报告。转移时按照规定填写危险废物转移联单并进行保存。 危废间按要求进行建造，包括在门口张贴符合标准规范的危险废物标识和危废信息板，危废间内张贴危险废物管理制度，设置危废管理悬挂台账。危险废物在厂区临时储存时应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单相关规定。 - 6、台账管理要求 - （1）危险废物管理台账 - 做好危险废物情况的记录，危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。保存期至少五年。 - （2）一般工业固体废物管理台账 根据生态环境部 2021年12月30日发布的“关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（实行）》的公告”（生态环境部公告2021年第82号）及《关于规范填报一般工业固体废物管理台账的通知》（2022-41）要求，填报一般工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置情况。 根据以上公告及通知，一般工业固体废物进行分类填报，在省固体废物动态信息管理平台一般工业固体废物电子台账登记统计模块建成前，各相关企业可采用纸质台账的形式进行填报，填写信息要确保完整、准确、真实。 - 危废暂存间选址可行性 - 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单，厂区危废暂存间选址满足环境保护要求，详情见下表。 表4-14 危废暂存间选址满足环境保护要求情况 序 号; 厂址选择环境保护要求; 项目厂址情况; 符合性 情况. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度; 满足. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位; 危废暂存间位于地面，高于地下水水位; 满足. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 不在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 满足. 4; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 满足. 5; 集中贮存的废物堆放场地基础必须防渗; 采用2mm厚HDPE防渗、抗渗水泥和耐酸砖防腐，渗透系数≤10-10cm/s; 满足. 由上表可知，厂区危废暂存间选址满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单要求。 - 8、危废暂存间的环境影响可行性分析 - 建设地点地质结构稳定、地震烈度不超过8度，底部高于地下水最高水位，危废暂存间选址符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）的要求。 - 综上分析，本项目设置的危废暂存间合理有效，固废均得到妥善处理，对环境影响较小。 - 9、危险间及储存容器标签 危险间及储存容器标签，见下表。 表4-15 危险间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 系挂于袋装危险废物包装物上; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：10×10cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 综上，本项目主要固体废物均得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境造成不利影响。 - 排污口规范化 - 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 - ①污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ②污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 ③建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 废气：在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台，并在排气筒上设环境保护图形牌。 固废：固废及危险废物贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 表4-16 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 废水; FS-01. 排气筒; FQ-01. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. 六、地下水、土壤保护及防渗措施 污染途径分析：本项目生产过程无废水外排；项目产生的废气经过有效处理后达标排放，污染物产生量较少，场区地面硬化；产生的危险废物均为固体，存放于厂区内原有危废暂存间。做好相应的防腐防渗工作后，项目不会对地下水及土壤造成污染。 七、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险分析与评价。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-17 环境风险评价等级表 环境风险潜势; IV 、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质，环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 风险潜势为IV及以上，进行一级评价； 风险潜势为III ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所涉及的危险物质为废机油及废机油桶、废活性炭、丙烯酸乳液。 2、风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中的计算方法，计算其危险物质数量与临界量比值Q，Q按下式进行计算： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值的计算结果见下表。 表4-18 本项目危险物质比值Q的计算 序号; 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 比值Q. 1; 废活性炭; 1.2; 50; 0.024. 2; 废机油及废机油桶; 0.2; 50; 0.004. 3; 废包装桶; 0.2; 50; 0.004. 4; 丙烯酸乳液; 1; 10; 0.1. 本项目Q值; 0.132. 本项目Q值=0.132＜1，现有工程Q值=0.3864＜1，全厂Q值=0.5184＜1，所以项目风险潜势为I级，只对风险影响评价进行简单分析即可。 3、环境风险影响途径分析 根据项目生产特点及类比分析，项目环境风险类型为废机油泄漏事故可能引起的火灾，扩散的途径主要为大气扩散，对周边环境影响小，主要为人员伤害事故。本项目机油不暂存，产生的废机油暂存原有危废间，不会污染外环境。通过加强对危废间的监督管理，故发生泄漏事故的概率较小，环境风险较小。 表4-19 机油理化性质一览表 理化 性质; 英文名; Lube oil; 分子量; 230-500. 引燃温度; 248; 闪点; 76℃. 稳定和危险性; 1、稳定性：稳定 2、危险特性：遇明火、高热可燃. 健康 危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 储存; 密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 灭火方法; 二氧化碳灭火、卤代烃灭火、沙土灭火。. 急救; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医火。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。. 表4-20 丙烯酸理化性质一览表 4、环境风险防范措施 本项目在生产过程采取必要的防火措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平，最大限度地降低事故的发生率，针对本项目的生产特点，特别要做到以下几点： ①加强巡视，发现泄漏及时关闭阀门并进行堵漏，在天然气扩散区域及下风方向严禁一切火种或其他激发能源，禁止使用一切产生明火、高温的工具与热物体，停止一般性生产活动；天然气已经扩散到地段，电气应保持原来状态，不要开或关，避免产生火花或电弧，接近扩散区的地段，要立即切断电源。 ②设置天然气可燃性气体泄漏报警装置，当发生报警时，必须采取必要措施，以防止事态进一步发展。 ③加强对危废间的检查与监督，发现隐患及时上报并处理，做好定期整理。 ④为了预防各类情况下产生的火灾事故，减少火灾过程中的大气环境污染、人员和公共财产损失。企业需按照消防要求，配备满足消防要求的消防设施和物资（消防栓、干粉灭火器、砂土），火灾预警设施（火灾报警器），能够在第一时间接警和进行火灾先期处置，减少因火灾事故造成的次生环境事件。 5、危险废物间风险分析 本项目危险废物处理过程包括分类、包装、暂存、交接、运输等过程，由于本项目厂外运输是由有资质单位负责运输，因此，本项目应从危险废物的收集、暂存过程落实风险防范措施，最大程度的降低环境风险。 （1）危险废物收集过程中的风险防范措施： ①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如危险废物收集过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行和安全设备及防护设备的使用情况； ②危险废物收集现场禁止吸烟、进食、饮水；危险废物收集完毕，应洗澡换衣，单独存放被危险废物污染的衣服，洗后备用；作业人员应学会自救和互救。 （2）危险废物暂存与转移风险防范措施 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境。因此，必须加强厂内运输管理，选定厂内运输路线，防范避免发生，环评建议采取措施防止事故风险： ①项目危险废物存储在危废间内，应委托有资质的单位对厂房及存储区进行检测，考虑其各种风险情况，确保其运行过程中的稳定性和安全性，并做好改进措施。 ②危废暂存间设置泄漏废液收集导流槽及收集池，收集池能够满足泄漏要求，并采取防渗、防腐措施。非正常情况下危废间产生的废液经导流槽排至应急池内，导流槽、收集池主要材质是混凝土掺加防渗剂，表面涂刷环氧树脂地坪漆，事故收集的废液经收集后一并由有资质单位回收处置。 ③危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆，禁止不相容的废物混合运输。 ④危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 ⑤加强日常监控，组织专人负责危废间安全，以杜绝安全隐患。 综上所述，危废暂存间虽存在一定的风险性，但采取以上风险防范措施，严格执行安全操作规程，实行科学管理，事故是可以避免的。 6、应急要求 运营期一旦发生意外事故，建设单位应根据风险程度采取如下措施： 设立事故警戒线，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（实行）》（环发［2006］50号）要求进行报告；若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；清理过程中的所有废物均应按照危险废物进行管理和处置；进入现场清理和包装危险废物的人员应受到专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 7、分析结论 项目主要事故类型为火灾风险。针对项目可能存在的环境风险，本评价提出了相应的风险防范措施，建设单位应按照相关要求做好各项风险的预防和应急措施，将环境风险水平控制在一个比较小的范围内。在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，建设项目的环境风险是可接受的。 - 清洁生产分析 本次扩建项目使用的低VOC含量原辅材料属于源头控制废气产生，并通过有效的治理设施方式可减少非甲烷总烃的排放，减轻了对人体健康和环境的危害。本次扩建项目为高端织物产业，所购设备属于国际领先高端生产设备，将有利于企业节约成本。总体而言，扩建项目有利于提高企业的清洁生产水平，有助于加强环境友好型社会的建设。 九、碳排放 国务院关于印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》(国发[2016]61号)中提出：“顺应绿色低碳发展国际潮流，把低碳发展作为我国经济社会发展的重大战略和生态文明建设的重要途径，采取积极措施，有效控制温室气体排放。加快科技创新和制度创新，健全激励和约束机制，发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，加强碳排放和大气污染物排放协同控制，强化低碳引领，推动能源革命和产业革命，推动供给侧结构性改革和消费端转型，推动区域协调发展，深度参与全球气候治理，为促进我国经济社会可持续发展和维护全球生态安全作出新贡献”。 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》中提出的：将温室气体纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放评价内容，以及贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”相关文件决策部署和文件精神，进行了本项目碳排放评价，如下： 1、政策符合性分析 本项目不属于碳排放相关要求中提到的“重点行业”，但为响应国家和地方政策要求，参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》进行本次评价，符合政策要求。 2、工程分析 根据前述工程分析可知，本次扩建项目无原料、辅料等其他种类的碳排放形式，无需热力，所以识别本项目的碳排放节点为净购入电力。 3、核算边界 本次核算边界定位本项目自身，温室气体排放源为净购入电力。 4、碳排放绩效核算 （1）净购入电力 核算边界内，净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 E购入电——购入的电力所产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳（t CO2） AD购入电——购入的电力量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/ MWh） 根据业主提供资料，项目新增用电量10万kW·h/a，则年净购入电力为100MWh，EF电采用《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）中电网排放因子0.581 kg/kWh（即0.581 t/MWh）。本项目净购入电力对应的碳排放量=100MWh×0.581t/MWh =58.1 tCO2。 则项目碳排放量合计为58.1 tCO2。 5、碳排放管理与监测计划 本项目主要通过设备选型、加强设备日常维护，并按班次记录用电量等参数的监测计划，作为生产绩效考核指标，严格日常管理，使其保存良好使用状态等管理方式进行减排。 6、碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在耗电设备等方面落实减排理念，并通过加强日常管理，逐步降低碳排放水平。 综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004 排气筒 |  | 非甲烷总烃 |  | 经网格布工艺定型烘干设备上方一个集气罩及电子绝缘布工艺定型烘干设备上方一个集气罩收集后由两套二级活性炭吸附处理，共用一根15m高排气筒（DA004）排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业相关限值80mg/m³ |  |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 |  | 加强 车间封闭，采取少窗、少门方案措施，使车间密闭性良好 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 表2企业边界大气污染物排放限值≤2mg/m³ |  |
|  |  | 厂房外 |  |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中企业厂区内特别排放限值1h平均浓度≤6mg/m³、任意一次浓度≤20mg/m³ |  |
| 地表水环境 | 本次扩建项目不新增人员，无新增生活用水及生活废水，本次扩建项目生产中无需用水，无生产废水产生及排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 本项目选用低噪声设备，设备采取基础减振，厂房进行隔声处理，再经距离衰减、围墙隔挡等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 |  |  | 废边角料 | 暂存原有固废间后外售 |  | 满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |
|  |  |  |  | 废包装物 |  |  |  |
|  | 危险废物 |  |  | 废包装桶 | 暂存于原有危废暂存间，由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司清运处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号） |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废机油及废机油桶 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强日常监控，组织专人负责危废间安全；企业需按照消防要求，配备满足消防要求的消防设施和物资（消防栓、干粉灭火器、砂土），火灾预警设施（火灾报警器），能够在第一时间接警和进行火灾先期处置；加强劳动安全卫生管理，做好环境应急防范措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 进行排污许可的办理； 修编《突发环境事件应急预案》； 完善分表计电设施。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。生产过程中产生的废气、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，从技术经济角度考虑可行，污染物符合达标排放的原则和污染物总量控制的要求，能够维持该地区的环境质量现状，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，且认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，对环境影响较小，从环境保护角度本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.6625t/a | / | 0 | 0.4806t/a | 0 | 1.1431t/a | ＋0.4806t/a |
|  | 颗粒物 | 0.234t/a | / | 0 | / | 0 | 0.234t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0.024t/a | / | 0 | / | 0 | 0.024t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.00384t/a | / | 0 | / | 0 | 0.00384t/a | 0 |
|  | TN | 0.0072t/a | / | 0 | / | 0 | 0.0072t/a | 0 |
|  | TP | 0.00024t/a | / | 0 | / | 0 | 0.00024t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废丝 | 300t/a | / | 0 | / | 0 | 300t/a | 0 |
|  | 废纤维渣 | 0.4t/a | / | 0 | / | 0 | 0.4t/a | 0 |
|  | 废坩埚 | 0.009t/a | / | 0 | / | 0 | 0.009t/a | 0 |
|  | 废包装物 | 0.01t/a | / | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.11t/a | ＋0.1t/a |
|  | 废边角料 | / | / | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | ＋0.3t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0. 1t/a | / | 0 | 0.2/a | 0 | 0.3t/a | ＋0.2t/a |
|  | 废活性炭 | 19.2t/a | / | 0 | 1.2t/a | 0 | 20.4t/a | ＋1.2t/a |
|  | 废机油 | 0. 1t/a | / | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.3t/a | ＋0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①