# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：回收破碎加工生活及食品类塑料新建项目

建设单位（盖章）：抚宁区兴达塑料制品经营部

编制日期：     二零二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 回收破碎加工生活及食品类塑料新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-130306-89-01-772677 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩志坚 | 联系方式 | 13785927805 |
| 建设地点 | 河北 省（自治区） 秦皇岛 市 抚宁 县（区）留守营镇乡（街道） 毛家营村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 19 分 8.358 秒， 39 度 47分 47.648 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220-非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业—85-非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备〔2022〕80号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7150.74 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性 本项目所用原料、生产工艺、生产设备及产品均不属于《产业结构调整目录（2019年本）》限制类、淘汰类内容，属于国家鼓励类产业“第四十三项环境保护与资源节约综合利用第27类-废旧木材、 废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。 （2）本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）限制和禁止类。 （3）本项目已在抚宁区行政审批局备案，备案文号为抚行审备〔2022〕80号。 - 选址合理性 项目厂址位于抚宁区留守营镇毛家营村，不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》及《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政〔2009〕89号）文件规定的敏感区域，选址符合有关规定。 项目选址不属于《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控﹝2009﹞4号）规划确定的城市集中式饮用水水源地保护区范围。项目用地为工业用地，符合土地利用规划。 本项目租赁抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂用地，属于工业用地，见附件。 项目选址可行。 - 《河北省生态环境保护“十四五”规划》以及《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》符合性分析 《河北省生态环境保护“十四五”规划》第五章“精准治理，持续改善环境空气质量”中要求推动重点行业深度治理和超低排放、深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理；第六章““三水”统筹，打造良好水生态环境”中要求强化工业污染减排，实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》第五章“加强协同控制，改善大气环境”中要求“深化工业VOCs治理，推进扬尘综合整治，建筑用地严格控制扬尘” 本项目生产用水经污水处理系统处理后循环使用，无废水外排，废气只有臭气浓度，在施工期采取严格的控制扬尘措施，符合十四五规划。 本项目建设符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》以及《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》要求。 - “三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），文中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求，本项目结合生态环境部关于“三线一单”要求以及《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）进行判定。生态红线图见附图4，秦皇岛市环境管控单元分布图见附图5。 表 1“三线一单”符合性分析一览表 内容; 文件要求; 符合性要求. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严格控制各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 秦皇岛市：严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产建设活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇毛家营村，该地区周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。本项目用地不在上述禁止、限制建设区内。. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据秦皇岛市2021年秦皇岛市生态环境局官网公布的环境质量报告数据，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，项目所在区域声环境质量、水环境质量能够满足相应的标准要求。本项目仅产生少量臭气，噪声等采取相应措施达标排放，固体废物妥善处理后，对周围环境的影响不大，符合环境质量底线要求。 本项目无废水外排。. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源能耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应根据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开发方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 秦皇岛市要求：1.2025 年秦皇岛市用水总量控制在9.06 亿立方米以内，能源利用总量控制在1853 万吨标准煤，单位 煤炭总量控制在1417 万吨（实物量）。 2.2035 年秦皇岛市用水总量控制在9.36 亿立方米以内，能源利用总量控制在2259 万吨标准煤，煤炭总量控制在1417 万吨（实物量）。; ①资源：本项目属于废塑料回收再生利用，提高了资源利用率。 ②土地资源：项目租用留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂现有工业用地，不新增工业用地。. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 秦皇岛市要求：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。 2.禁止建设《环境保护综合名录（2017 年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 4.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中的限制类和淘汰类；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰内容。项目建设符合当前国家产业政策要求；项目选址不属于河北省人民政府印发《关于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》(冀政〔2009〕89 号)规定的敏感区内。项目建设不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的限制或禁止项目。项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020修订版）限制和禁止类，不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入和许可准入类项目，本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染、高风险产品。. 表2 秦皇岛市“三线一单”准入清单 秦皇岛市生 环境准入清单. 序号; 文件名称; 环境要素类别; 维度; 准入要求; 符合性分析. 1; 秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见秦政字【2021】 6号; 重点管控单元; -; 优化工业布局，有序实施高污染、高排放企业整改或搬迁退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水处理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。; 符合准入要求。. 2; 秦皇岛市生态环境拟准入清单中综合管控单元准入清单—留守营; 河湖滨岸带敏感生态保护红线优先保护区; 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中 8类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动。; 本项目不涉及破坏水土流失的活动，不位于生态红线内. 3; 水源涵养、水环境优先保护单元; 空间布局约束; 1、按照全市一般生态空间总体准入管控要求执行，严格限制破坏水源涵养功能的活动。; 本项目不涉及破坏水源涵养功能的活动. 4; 燕山水源涵养、生物多样性维华生态保护红线、水源涵养; 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中 8类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动。2、按照全市一般生态空间总体准入管控要求执行，严格限制破坏水源涵养功能的活动。; 符合准入要求，不涉及破坏水源涵养功能的活动，本项 目生产用水处理后全部回用，无废水外排。. 水源涵养、细河水源地-优先保护区; 空间布局约束; 1、按照一般生态空间水源涵养管控要求，严格限制破坏水源涵养功能的活动。2、饮用水源保护区按照《饮用水水源保护条例》及相关管理条例等要求执行。; 本项目不涉及破坏水源涵养功能的活动. 大气环境高排放重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、抚宁经济开发区、地下水风险重点管控区; 空间布局约束; 1、在卫生防护距离内不适宜新建居民区、医院、科研、学校等环境敏感点。2、禁止新建和扩建金属表面处理及热加工处理项目及皮毛及皮革鞣制加工项目。; 符合准入要求，本项目不属于禁止新建和扩建的项目. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、对 VOCs 排放集中的工业园区和产业聚集区，探索建立废气处理、排放检测、平台监控、运营维护一体 的第三方治理模式。3、涉 VOCs 排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。4、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。; 本项目不涉及VOCs排放以及锅炉废气的排放，符合要求. 环境风险防范; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。3、建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 本企业严格落实制定的环境风险防范措施，建立环境保护制度，符合准入要求. 资源利用率; 1、中水回用率≥30%。2、园区工业水重复利用率≥75%。; 本项目生产废水经过处理后全部回用于生产，无废水外排，中水回用率≥30%，符合准入要求。. 5; 大气环境敏感受体重点管控区、地下水风险重点管控区; 空间布局约束; 1、新建涉水工业项目须入园进区；全面摸底排查园区外涉水工业企业，确定入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留涉水工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度治理，排放废水主要污染物浓度必须达到受纳水体环境 功能区标准，否则一律关停取缔。2、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目工业废水处理后回用于生产不外排，不涉及VOCs. 污染物排放管控; 1、塑料行业执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。; 本项目仅污水处理系统涉及臭气，不涉及有机废气. 环境风险防控; 1、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 本项目采用的毛家营村的自来水，且本项已采取防渗措施. - 与相关法律法规、规划的相符性分析 本项目通过与国家相关产业政策、省级相关法律法规及其他政策要求进行对比，项目建成符合国家及地方相关产业政策要求。详见下表。 表3 与相关法律法规、规划的符合性分析一览表 相关法律、法规、规划、 业政策等相关内; 本项目建设情况; 分析 结果. 河北省发展和改革委员会河北省生态环境厅关于印发《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》的通知（冀发改环资[2020]1016 号）; （一）禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。1.禁止生产、销售的塑料制品。全省范围禁止生产、销售厚度小于0.025 毫米的超薄塑料购物袋，禁止生产、销售厚度小于0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品，加强医疗废物无害化处置能力建设。全面禁止废塑料进口，严格落实《进口废物管理目录》，严禁境外废塑料过境、入境。到2020 年底，全省范围禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化用品。到2022 年底，全省范围禁止销售含塑料微珠的日化用品。; 本项目原料均为国内采购，不属于危险废物，不涉及医疗废物。; 符合. （三）规范塑料废弃物回收利用和处置。2.推进资源化能源化利用。结合污染企业治理，依法关停违反环境保 护法律、法规的家庭作坊式塑料废弃物回收利用企业，实现动态“清零”。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，引导塑料废弃物回收利用企业进园入区，具备条件的地区将废塑料资源化利用项目向国家“城市矿产”基地、资源循环利用基地聚集，实行废水、废气和固体废物统一处置。加快垃圾焚烧发电设施建设，推进分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物能源化利用，加强垃圾焚烧发电设施运行管理，严格落实控制焚烧炉内温度、烟气停留时间等措施，确保各类污染物稳定达标排放，最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 本项目租赁抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂用地，符合国家有关产业政策，符合定位及选址要求，厂址选择合理。本项目废气、废水、噪声、固体废物经相应措施治理后均可达标排放。; 符合. 《废塑料综合利用行业规范条件》; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 本项目的原材料为外购的废塑料瓶等生活及食品类废塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规 划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备; 本项目符合国家、地方产业政策；根据用地规划，项目占地为工业用地；项目符合“三线一单”的要求；本项目严格按照《废塑料综合利用行业规范条件》建设，项目废气、废水、噪声、固废均采用了相应治理措施治理; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废 塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出; 项目附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域; 符合. PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨; 本项目废塑料年加工量为30000吨; 符合. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积; 本项目总建筑面积490m2，占地面积为7150.74m2，各功能区分开布置，能够满足企业生产活动需求; 符合. 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与 填埋; 本项目购进废塑料瓶，不会有倾倒、焚烧、填埋等情况发生; 符合. PET 再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5 吨/吨废塑料。; 项目生产用新鲜水量为165m3/a，塑料破碎综合新水消耗为0.0055 吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料; 符合. PET 再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。; 本项目进料、加工、包装等过程采用自动控制，破碎采用的是湿式破碎，破碎等工序实现了自动控制，湿法破碎、脱标、筛选等工序自动控制，产生的废水经处理后循环利用; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象; 本项目的存储以及生产工序均在车间内，地面全部硬化; 符合. 必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 项目设封闭的生产车间，原料、成品均储存在生产车间内，项目一般固体废物分类暂存在一般固体废物暂存处，危险废暂存在危废暂存间，并做到防风、防雨、防渗，防止污染地下水。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件 的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。; 生产废水经污水处理系统处理后，回用于生产。; 符合. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目破碎过程为湿式破碎，无粉尘产生; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 项目生产设备采用基础减震+厂房隔声（厂房内设隔间）+距离衰减等措施治理，经预测厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类、4类标准; 符合. 《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》（DB13/T5361-2021）; 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内。2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、尘、防扬散、防火措施。3、废塑料按种类、来源分开存放。; 本项目已建设专门的贮存场所，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后要求企业按种类、来源分开存放; 符合. 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作；2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全。3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂；宜采用无磷清洗剂。4、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施; 本项目需要经过人工拣选出不同颜色的瓶子，可以确保操作人员的健康和安全，不涉及清洗工序。; 符合. 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度；2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证；3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址；4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志；5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道。; 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度；项目所购原材料均为当地购买，无进口塑料；本项目用地属于工业用地，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；本项目建立单独的围墙，并将生产车间按功能划分区域，并配有明显的界线和标志；本项目划分后的功能区均处于封闭的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道; 符合. 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用；2、预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集；3、预处理和再生利用过程应控制噪声污染；4、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准。; 本项目生产废水经污水处理站处理后全部回用。生产过程中无废气外排，仅污水处理系统有臭气浓度，项目生产设备均选用低噪声设备，并置于车间内。; 符合. 《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）; 分选要求：（1）应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 （2） 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、 X 射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。; 本项目前端采用了风选和人工拣选，通过风选筛选出玻璃等其它非塑料材质的瓶子，人工拣选是区分出不同颜色的瓶子。; 符合. 破碎要求：废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目采用的是湿式破碎，配套有污水收集设施和处理设备。; 符合. 清洗要求： （1） 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 （2） 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目不涉及清洗工序; 符合. 干燥要求：宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。; 本项目湿式破碎和湿式筛分后配套有密闭的甩干工序，不需要热源，不产生废气。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，塑料被广泛应用于农业及人民的日常生活之中，给人类带来了巨大方便，同时也留下了无穷的后患。塑料在常温下不易老化降解，从而形成了白色污染，使生产环境遭受严重破坏。但是，废旧塑料仍具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产，为了消除或减少废旧塑料造成的污染，本项目将废旧塑料加工成片料，不仅解决了塑料垃圾污染，保护了生态环境，又节约了能源，变废为宝，可创造巨大的经济效益和社会效益。 为了适应市场需求，响应国家废旧资源回收利用的相关产业政策，抚宁区兴达塑料制品经营部租赁抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂用地，投资400万元建设回收破碎加工生活及食品类塑料新建项目。新建三条回收破碎加工生活及食品类塑料生产线，年加工废塑料30000吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682 号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中的有关规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“废塑料加工处理”类项目，因此需编制环境影响报告表。 1、项目主要建设内容 租用抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂，面积7150.74平方米。新建一座490㎡厂房，新建三条回收破碎加工生活及食品类塑料生产线，年加工废塑料30000吨。生产设备：购置粉碎机、传送带、甩干机、扒瓶机、筛分槽、打包机、水处理等设备若干台。 项目组成详细情况见下表。 表4 项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 具体内容. 主体工程; 工程内容及生产规模; 租用抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂，面积7150.74平方米。新建一座490㎡厂房，生产设备：购置粉碎机、传送带、甩干机、扒瓶机、筛分槽、打包机、水处理等设备若干台。. 新建三条回收破碎加工生活及食品类塑料生产线，年加工废塑料30000吨，原料区、成品区以及生产设备均布置在车间内。. 公用工程; 供水; 由毛家营村自来水供水. 排水; 生产用水经污水处理系统（10m3/d）处理后全部回用，不外排，不设职工宿舍、洗浴以及食堂，职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厕所为旱厕，定期清掏用作农肥，本项目无生产及生活废水外排。. 供暖; 生产车间不供暖，办公室空调取暖. 依托工程; 用电; 依托现有电路，市政电网提供. 环保工程; 废气; 污水处理系统产生少量臭气，定期喷洒生物除臭剂. 废水; 破碎、甩干以及筛分废水经污水处理站处理后回用于生产，污水处理系统主要工艺为“隔油+絮凝沉淀”。 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厕所为旱厕，定期清掏用作农肥，本项目无生产及生活废水外排。. 噪声; 生产设备、风机选用低噪声设备，利用减震基础和厂房隔声，定期检修；. 固体废物; 生活垃圾经收集后由环卫部门处理. 污水处理系统产生的絮凝沉淀物定期通过吸污车运至有处理能力的单位进行处理，废塑料瓶打包袋循环使用，散装原料风选工序选出来的其他材质的瓶子，外售给废品站，隔油池产生的植物油渣定期交有处理能力的单位进行处置。. 废机油、废机油桶暂存于危废间内，定期由有资质单位外运处置. 防渗工程; 污水处理系统以及危废间作为重点防渗区，其他区域为一般防渗区. 总投资; 共400万元. 表5建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积m2; 备注. 1; 生产车间; 490; 砖混+彩钢结构. 2; 仓库; 300; 彩钢结构. 3; 污水处理系统; 15; 处理能力为10m3/d. 4; 危废间; 6; 1座. 2、项目主要产品及产能 本项目建成后可年加工废塑料30000吨/年。产品方案详见下表。 表6 产品方案一览表 产品名称; 产量t/a; 规格（cm）; 包装; 备注. 塑料片; 26000; 1.6-1.8; 袋装; 主要供给上游厂家，作为涤纤、化纤和塑料制品的原料. 瓶盖; 2200; 1.6-1.8; 袋装. 脱标胶纸; 900; —; 袋装. 3、主要生产设施及设施参数 主要生产设备见下表。 表7主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规模或型号; 备注. 1; 扒瓶机; 2; 台. 2; 传送带; 4; 个; 6×0.6m. 3; 粉碎机; 3; 台; 0.8m. 4; 甩干机; 5; 台. 5; 分离槽; 5; 台. 6; 风选机; 3; 个; 7.5kw. 7; 打包机; 2; 个; 10kw. 8; 拆包机; 1; 台; 7.5kw. 9; 传送带; 1; 个; 12×0.6m. 10; 装载机; 1; 辆. 4、主要原辅材料及燃料的种类和用量 项目生产的主要原料为生活及食品类废塑料，主要来自秦皇岛及周边地区，本项目的原材料为国内采购的塑料，无进口原材料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料，不含卤素。本项目无清洗工序，所以不使用清洗剂。 表 8原辅材料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 用量; 最大存储量; 存放位置; 备注. 原辅材料; 废塑料; 30000t/a; 1000t/a; 原料仓库; 主要为矿泉水、饮料瓶，含少量油壶、门窗、装修板等其他生活及食品类废塑料. 机油; 0.1t/a; 不长时间储存，随用随购; 用于机械设备保养. PAC; 1; 1t; 原料仓库; 用于污水处理系统. PAM; 0.1; 0.1t; 原料仓库; 用于污水处理系统. 生物除臭剂; 50L; 1L; /; 用于污水处理系统除臭. 柴油; 0.2; /; 不暂存; 装载机使用，在加油站加油. 能源; 水; 165t; /; /; 生产用水来自供水管网，员工饮用水为外购桶装水. 电; 50万Kwh; /; /; 市政供电. 原辅材料理化性质如下： 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽，是生活中常见的一种树脂，可以分为APET、RPET和PETG。 在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。 PAC：聚合氯化铝（PAC）是一种无机物，一种新兴净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝。它是介于AlCI3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。n=1~5为具有Keggin结构的高电荷聚合环链体，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。检验方法可按国标GB 15892--2003标准检验。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用，生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。 PAM：（PAM）聚丙烯酰胺是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚的聚合物统称，（PAM）聚丙烯酰胺是水溶性高分子中应用最广泛的品种之一。（PAM）聚丙烯酰胺普遍应用于石油开采、造纸、水处理、纺织、医药、农业等行业。据统计，全球（PAM）聚丙烯酰胺的总产量中的37%用于废水处理，27%用于石油工业，18%用于造纸工业。 本项目物料平衡见下表。 表9 本项目物料平衡一览表 序号; 投入; 序号; 产出. 1; 废塑料; 30000t/a; 1; 塑料片; 26000 t/a. 2; 瓶盖; 2200 t/a. 3; 脱标胶纸; 900 t/a. 4; 絮凝沉淀物及油渣; 900 t/a. 合计; 30000t/a; 合计; 30000t/a. 5、项目劳动定员 项目劳动定员20人，实行两班制，每班8h，年工作330天，共5280h。 6、水资源消耗与水平衡 （1）生产用水 ①给水 本项目生产用水主要为破碎用水、筛分用水。 类比同类型企业，破碎工序总用水量为7.5m3/d，2475m3/a，合计筛分工序用水量为180 m3/a。 ②排水 破碎以及甩干工序废水的产生量为7t/d，筛分废水每月排一次，一次排15t，一年排放180t/a。本项目生产废水经污水处理系统处理后，全部回用于生产，无生产废水外排。 （2）职工生活用水 本项目劳动定员为20人，无员工宿舍、食堂，员工饮用水为桶装水，所以盥洗用水约为10L/人·d，则职工生活用水量为0.2m3/d，年工作时间为330d，则职工生活用水年用量为66m3/a。 本项目厕所为防渗旱厕，定期清掏用作农肥，盥洗废水用于泼洒场院抑尘。 项目水量平衡情况见下表，水量平衡图见下图。 表10 项目水量平衡一览表 序号; 用水项目; 总用水量（m3/a）; 新水用量（m3/a）; 消耗量（m3/a）; 循环水量（m3/a）; 回用量（m3/a）; 排放量（m3/a）; 其他（m3/a）. 1; 破碎; 2475; 165; 165; 0; 2310; 0; 0. 2; 筛分; 180; 20; 20; 0; 160; 0; 0. 3; 生活用水; 66; 66; 13.2; 0; 0; 0; 52.8. 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 7、厂区平面布置 本项目的主要生产设备均在主厂房内，车间内的生产设备按工艺流程摆放，生产车间南侧为原料库，为增大土地的利用率，污水处理系统位于车间东侧。 总平面布置与生产流程相适应，有利于维修、安全防护和管理。对于工艺装置、系统单元，根据不同特点，分别相对集中布置，形成工艺装置、办公等功能区；危废间距离办公区较远，布置合理。 项目平布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图如下： 图2 主要工艺流程及产排污节点图 工艺流程简介： 本项目所回收的原料多数为废品站打包压缩的废塑料瓶，少部分为散装的原料，原料为秦皇岛及周边地区的废塑料瓶，无进口原材料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 （1）拆包、风选 购入的废旧聚酯瓶中含有部分压包瓶，人工解开袋子后，再利用开包机将压包瓶打散后进行生产。购入的散料则先经过风选机，根据重量的不同，筛选出玻璃、铝制等其他材料的废包装瓶。 该过程主要污染物为拆包、风选噪声（N）以及风选出来的固废（S）、包装袋（S）。 （2）扒瓶 将聚酯瓶通过传送带输送机运至扒瓶机进行脱标，扒瓶机主轴上焊装的叶片与主轴中心线有一定的夹角和螺旋线旋转时，将瓶料向出料端输送，叶片上的爪丁将标签剥离，内置喷嘴将剥离的标签从八角笼各边密布的圆孔冲出。 该过程主要污染物为机器运行噪声（N）。 （3）人工分选 人工在传送带上将带色的瓶子挑选出来，带色瓶子积累到一定的数量后，进行单独的生产。 （4）破碎 经传送带输送机运至粉碎机，破碎过程采用湿式破碎（即在破碎机顶部加装水管，运行时从顶部均匀连续喷入水流），废旧聚酯制品在粉碎机内被破碎为聚酯片。破碎用水循环利用。废水经污水处理站处理后回用于生产。 该过程主要污染物为破碎噪声（N）、破碎废水（W）。 （5）甩干 破碎后废塑料经过风吸入甩干机内，利用离心力的原理，通过在高速旋转的状态下脱除大部分水分。 本工序会产生甩干废水（W）和噪声（N）。 （6）筛分 甩干后的物料进入筛分槽，利用密度的不同，将片料和瓶盖分开，筛分槽内的水定期进行更换。废水经污水处理站处理后回用于生产。 该工序主要污染物为筛分废水（W）。 （7）甩干 筛分后的片料经过再次甩干，通过在高速旋转的状态下脱除大部分水分。 本工序会产生甩干废水（W）和噪声（N）。 （8）风选 将脱水后的片料输送送至风选机进行风选，风选过程利用皮片料及商标纸的比重不同，分离扒瓶机未去除干净的废旧商标纸。 该过程主要产生噪声（N）。 （9）打包 将成品、商标以及瓶盖打包，放置成品区。 本项目排污节点详见表11。 表 11本项目排污节点一览表 类别; 序号; 污染源名称; 污染物; 治理措施. 废水; W1; 破碎、甩干、筛分废水; COD、NH3-N、SS、动植物油; 经污水处理系统（隔油池+絮凝沉淀）处理后回用于生产. 噪声; N1; 拆包机; Leq; 减震基础+厂房隔声. N2; 粉碎机; 减震基础+厂房隔声. N3; 扒瓶机; 减震基础+厂房隔声. N4; 甩干机; 减震基础+厂房隔声. N5; 风选机; 减震基础+厂房隔声. 固体废物; S1; 污水处理系统; 絮凝沉淀物; 污水处理系统产生的絮凝沉淀物定期通过吸污车运至有处理能力的单位进行处理. S2; 拆包; 废包装袋; 返回收购站再利用，不外排. S3; 风选; 玻璃瓶等杂物; 收集后外售. S4; 隔油池; 植物油渣; 定期交资质单位进行处置. S5; 职工生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门. S6; 设备维修; 废机油; 暂存在危废间内，定期交资质单位进行处理. S7; 废机油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租用的场地已闲置多年，不存在原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 项目区域环境空气质量现状 环境空气质量现状数据引用秦皇岛市大气污染防治行动领导小组发布的《关于2021年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办[2022]3号）附件2“2021年1~12月份秦皇岛市各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况”表中抚宁区主要污染物浓度数据，具体数值见表12。 表 12 项目所在区域环境空气质量现状评价一览表 监测因子; 浓度类别; 监测值; 标准值; 单位; 达标情况. SO2; 年平均; 14; 60; μg/m3; 达标. NO2; 年平均; 33; 40; μg/m3; 达标. CO; 日平均; 2.0; 4.0; mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均; 145; 160; μg/m3; 达标. PM2.5; 年平均; 36; 35; μg/m3; 不达标. PM10; 年平均; 70; 70; μg/m3; 达标. 由表12可知，项目所在区域环境空气质量中SO2、NO2、 CO、O3和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，项目所在区域属于不达标区。 改善措施： ①强力推进冬季清洁取暖。从生产、运输、销售、使用全链条严格管控，整村整乡整县推进煤炭替代和清洁、高效、集约利用，加快建成全市清洁取暖体系。 ②推进重点行业产能压减，推进城市工业退城搬迁工作，集中整治“散乱污”企业，实施工业企业深度治理。 ③强力推进扬尘综合整治，开展建筑施工扬尘综合整治，加强道路扬尘综合整治，强化工业料场扬尘控制。 2 声环境质量现状 本项目周边50m范围内有声环境保护目标，所以对敏感点噪声现状进行了监测，结果如下。 表13 声环境现状检测 检测日期 检测点位; 2022年07月16日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#天成化工家属楼; 49.2; 39.1; 55; 45. 项目所在地声环境质量状况良好，厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类、4a类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求。满足环境功能区划要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域环境保护目标、标准、级别见下表。 本项目周边50m范围内有声环境保护目标，500m范围内有大气环境环保目标。 表14环境要素保护目标一览表 保护 对象; 序号; 保护目标; 相对位置; 坐标; 距离（m）; 功能; 保护要求. X; Y. 声环境; 1; 天成化工宿舍; W; 39.797471; 119.326753; 16; 小区; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求. 环境空气; 1; 天成化工宿舍; W; 39.796976; 119.325578; 16; 小区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求. 2; 毛家营村; W; 39.796047; 119.317027; 100; 村庄. 3; 刘义庄村; E; 39.798744; 119.334269; 400; 村庄. |
| 污染 物排 放控 制标准 | （1）施工期 ①施工扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中的浓度限值； ②施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 施工期污染物排放标准具体标准值见表15和表16。 表 15施工期污染物排放标准一览表 污染源类别; 标准名称; 控制项目; 监测点浓度限值°（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）. 废气; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1; PM10; 80; ≤2. °指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度大于150μg/m3，以150μg/m3计。. 表 16施工期噪声排放标准一览表 污染源类别; 标准名称; 污染物; 排放时段; 排放限值. 标准值; 单位. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级; 昼间; 70; dB（A）. 夜间; 55. （2）运营期 ①噪声：东、西、北厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准，南厂界执行4类功能区标准，噪声排放标准具体标准值见表18。 表17噪声排放标准一览表 污染源类别; 标准名称; 污染物; 排放时段; 级别; 排放限值. 标准值; 单位. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效声级; 昼间; 2类; 60; dB（A）. 夜间; 50. 昼间; 4类; 70. 夜间; 55. ②废气：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级厂界标准值，具体标准见下表。 表18废气排放标准一览表 污染源类别; 污染物; 标准名称; 级别; 排放限值. 浓度; 单位. 废气; 无组织排放; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1; 二级; 20; 无量纲. （3）其他标准 一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定和要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 本项目不设置锅炉等设备，生产过程无SO2、NOX产生及排放，因此，SO2和NOX总量控制目标值均为0。且不涉及VOCs以及颗粒物的排放。 （2）废水 生产过程无废水排放，因此，COD、氨氮、总磷、总氮总量控制目标值均为0。 （3）总量控制指标 本项目污染物预测排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总磷0t /a、总氮0t/a、VOCs：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保护措施 | 项目施工期为5个月，施工内容主要包括生产车间的建设与设备设施的安装调试。在此期间将产生施工废气、噪声、废水、建筑垃圾和生活垃圾等。 1、废气 本项目施工期废气的影响主要为施工现场、设备安装及运输时产生的扬尘。 在工程建筑物施工中，地基挖掘产生的弃土将临时贮存在施工现场周围，地基浇注完毕后，大部分用于回填地基，其余用于厂区平整。在其临时堆存过程中，在一定风力条件下，易产生一定量的二次扬尘。同时，基建施工过程中，水泥、白灰、沙石料堆存及混凝土搅拌也将产生一定量的二次扬尘。 根据《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案》以及《河北省扬尘污染防治办法》中的要求，本工程施工过程中主要采取如下措施： （1）加强现场执法检查，强化土方作业时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度，推进建筑工地绿色施工。 （2）建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区必须进行地面硬化。 （3）对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。 （4）施工现场的垃圾要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平台。严格执行资质管理与备案制度。 （5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （6）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （7）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （8）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施； 采取以上措施后，可有效减少扬尘的产生，可将扬尘的影响范围降到50m范围内。采取以上措施后项目施工期间对敏感点的大气环境产生影响较小，可以满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中的要求。 根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工期场地面积小于5000m2，所以在出入口需要设1个监测点。 2、废水 本项目生产车间、原料库等均为混凝土+彩钢瓦，不涉及生产废水，不设营地，施工人员盥洗用水用于厂区泼洒抑尘，对水环境影响较小。 3、噪声 施工期噪声主要为各类施工及运输机械噪声，源强为75-100dB（A），在施工期间采取以下措施，减少对周围环境的影响： （1）运输车辆禁止高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响； （2）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响； （3）施工过程选用低噪声设备，作业人员在工作中对噪音影响予以控制； （4）居民休息时间禁止施工，确保天成化工宿舍敏感点声环境质量达标。 经上述一系列措施及经距离衰减后，施工过程对厂界的噪声贡献值较低，厂界噪声＜70dB（A），满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，对声环境影响较小。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工中产生的建筑垃圾送政府主管部门指定地点处理，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按政府主管部门指定路线行驶，生活垃圾叫环卫部门定期清运。 综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施： 1) 施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。 2) 施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、等建筑垃圾，应及时收集。 3) 各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目在运营期主要为污水处理系统产生的臭气浓度，定期喷洒生物除臭剂，类比同类型企业，厂界浓度小于20（无量纲），可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级厂界标准值。 2、水环境 （1）地表水 1）源强计算 破碎、甩干以及筛分废水经污水处理站处理后回用于生产。厕所为防渗旱厕，定期清掏，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。 类比同类型企业，废水的产生量为2470t/a，废水经污水处理系统处理后，回用于生产，不外排。 2）污水处理系统概况 污水处理站设计处理能力为10m3/d，主要工艺为隔油池+絮凝沉淀。工艺流程图如下： 絮凝沉淀器 图3 污水处理系统工艺流程图 工艺流程简介： 循环水先经过隔油池，经处理后进入絮凝沉淀系统，循环水抽送到絮凝沉淀器，絮凝沉淀器内设液位控制器，达到指定液位后，进水泵停止工作，同时启动PAC加药泵和沉淀器内的搅拌器，PAC完成加药后，PAM加药泵启动向沉淀器内投加PAM，并继续搅拌，经投加PAC/PAM后的污水进行絮凝反应，泥水分离，完成PAM投加量后，加药泵停止工作，沉淀器静置30分钟后开始从底部排出沉淀的污泥，同时从泥水分界线上部位置排出沉淀处理后的上清液，上清液进入清水池回用，以上过程自动控制。 表19污水处理系统构筑物一览表 名称; 尺寸m; 池体深度m; 池体容积m³. 絮凝沉淀器; /; /; /. 隔油集水池; 2.5×2.5; 2; 12.5. 污泥池; 2.5×2.5; 2; 12.5. 清水池; 2.5×2.5; 2; 12.5. 3）污染物产生、排放及可行性分析 表20废水污染物产生、排放一览表 污染源; 污染物种类; 废水排放去向; 废水量; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3. 生产废水; 破碎、甩干及筛分废水; COD; 不外排; 2470t/a; /; /; 0; 0. 氨氮; /; /; 0; 0. SS; /; /; 0; 0. 表21产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 主要生产单元; 产排污环节; 污染物种类; 排放方式; 排放口; 排放口类型; 执行标准; 污染防治设施. 污染治理设施及工艺名称; 是否为可行技术. 公用单元; 破碎、甩干、筛分废水; COD、氨氮、SS; 不外排; /; /; /; 隔油池+絮凝沉淀; 是. 4）废水回用可行性分析 本项目废水处理后回用于生产，因为生产工艺对水质没有要求，且上游厂家对产品的清洁度没有要求，所以废水经污水处理系统处理后可回用于生产，本项目无生产废水外排。 5）环境影响分析 生产废水经污水处理系统处理后可回用于生产，不排入外环境，不会对周边水环境产生影响。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据该导则附录 A 的地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U-155废旧资源（含生物质）加工、再生利用：报告表”类别，属于Ⅳ类建设项目，因此，可不开展地下水环境影响评价。 3、噪声 （1）声源分析 本项目噪声源主要为粉碎机、扒瓶机、风选机等设备产生的噪声，其声源值大约为75~85dB（A），采取的噪声污染防治措施主要有：设计设备选型采用优质低噪设备；对产噪设备采用减震基础、隔声的降噪措施。 各生产单元的主要噪声源及控制措施见下表。 表 22噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 建筑物插入损失/dB(A). 声功率级/dB(A). X; Y; Z. 1; 打包机; 13.21; 8.2; 1; 75; 基础减震+建筑隔声（建筑物内设隔间）; 30. 2; 风选机; 9.94; 12.59; 1; 85. 3; 甩干机; 6.33; 10.56; 1; 80. 4; 甩干机; 0.92; 7.41; 1; 80. 5; 粉碎机; 3.06; 2.9; 1; 85. 6; 扒瓶机; 3.4; -2.4; 1; 75. 7; 拆包机; 5.54; -5.89; 1; 75. 8; 风选机; 1.26; -2.4; 1; 85. 9; 扒瓶机; -0.65; -4.88; 1; 75. 10; 粉碎机; -5.05; -1.83; 1; 85. 11; 甩干机; -7.53; 2.67; 1; 80. 12; 甩干机; -11.13; -0.03; 1; 80. 13; 风选机; -13.61; -1.83; 1; 85. 14; 打包机; -11.58; -6.23; 1; 75. 15; 粉碎机; -16.43; -3.75; 1; 85. 16; 甩干机; -20.71; -6; 1; 80. 17; 水泵; 14.76; 11.39; 1; 75; 减震基础; 10. 表23 声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别. X; Y; Z. 1; 天成化工宿舍; -27.34; -38; 1.2; 16; W; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准. 表24 声传播途径分析一览表 序号; 生产车间; 与厂界及敏感点距离（m）; 传播途径. 东; 南; 西; 北; 天成化工宿舍. 1; 生产车间; 5; 30; 6; 5; 22; 厂房、厂界围墙相隔. 表25 厂界噪声预测结果一览表 预测点; 噪声标准dB（A）; 噪声贡献值dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 60; 55; 53.87; 53.87; 达标; 达标. 西厂界; 60; 55; 54.06; 54.06; 达标; 达标. 南厂界; 70; 55; 37.34; 37.34; 达标; 达标. 北厂界; 60; 55; 51.83; 51.83; 达标; 达标. 表26敏感点噪声预测结果一览表 预测点; 噪声背景值dB（A）; 噪声标准dB（A）; 噪声贡献值dB（A）; 噪声预测值dB（A）; 较现状增加值dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 天成化工宿舍; 49.2; 39.1; 55; 45; 38.52; 38.52; 49.56; 41.83; 0.36; 2.73; 达标; 达标. （2）达标情况分析 各产噪设备采取一定的降噪措施后，再经距离衰减，项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，天成化工宿舍噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求，对周围声环境影响较小。 （3）监测要求 本项目噪声监测要求见下表。 表27噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; Leq; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）2类、4类标准. 4、固体废物 （1）固体废物属性鉴别 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》，对本项目产生的固体废物进行鉴别并分类，具体如下： - 一般固体废物：污水处理系统产生的絮凝沉淀物。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的废弃资源综合利用行业系数手册，一般固废的产污系数为30kg/t-原料，絮凝沉淀物产生量约899t/a，废包装袋产生量约5t/a，返回废品收购站循环利用，隔油池清除的植物油渣定期交有处理资质的单位进行处置，挑选出的其他材质的瓶子外售给废品站。 - 危险废物：生产设备维修过程产生的废机油、废机油桶。 - 生活垃圾：产生量为3t/a，由环卫部门统一清运处理。 （2）固废产生量及处置措施 固体废物产生及处置情况见下表。 表28项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 分类; 代码; 处置措施. 1; 絮凝沉淀物; 899t/a; 一般固废; 其他废物-99; 储存在污泥池内，定期交有处理能力的单位进行处置. 2; 废包装袋; 5t/a; 一般固废; 其他废物-99; 返回废品收购站循环利用. 3; 植物油渣; 1t/a; 一般固废; 其他废物-99; 定期交有处理能力的单位进行处置. 4; 其他材质的瓶子; 10t/a; 一般固废; 其他废物-99; 外售给废品站. 5; 废机油; 0.02t/a; 危险废物; 900-249-08; 暂存在危废间内，定期交资质单位进行处置. 6; 废机油桶; 0.001t/a; 危险废物; 900-249-08. 7; 生活垃圾; 5.94t/a; /; /; 统一收集，由环卫部门处理. 表29危险废物污染防治措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 设备维修; 固态; 石油类; 石油类; 1年; T/In; 暂存在危废间内，定期由有资质单位外运处理. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.001t/a; 固态; 石油类; 石油类; 1年; T/I. 表30危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 储存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危废间; 废机油; HW08; 900-249-08; 厂区东侧; 6m2; 加盖桶装; 3t; 1年. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; /; 0.1t; 1年. （3）影响分析 ①危险废物贮存场所环境影响分析 危废间贮存能力：根据危险废物的理化性质，本项目设置1座危废间，用于储存废机油、废机油桶，面积为6m2，危废间贮存能力能够满足本项目危险废物储存需求。 危废间选址：危废间位于产区南侧，转运便捷，远离办公区，便于危废的管理与运输。且危废间所处位置地质结构稳定，周边无居民区和易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路等，所以危废间的选址合理。 贮存过程影响分析：本项目危险废物废机油桶装收集，盛放废机油的容器下设置防泄漏托盘，危险废物泄露事故发生概率较小。同时危废间地面及30cm高裙角均铺设30cm厚混凝土地面，上铺2mm高密度聚乙烯防渗膜，（或2mm厚的其它人工材料），再铺一层防腐涂料，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s。综上分析，危废废物在储存过程对大气环境、地下水、土壤环境影响较小。 ②危险废物运输过程的环境影响分析 废机油产生后桶装收集，加盖密封后，厂区产废点距离危废间距离比较近，转用过程散落、泄露事故发生概率较小，转运过程轻拿轻放。 ③委托处置的环境影响分析 危险废物委托有资质单位外运处理，本市范围内拥有资质单位有能力接纳项目产生的危险废物，危险废物从厂区至资质单位的运输距离较短，外运危废均由有资质单位采用专用车辆运输，可做到运输途中不发生泄漏等二次污染的情况。 管理要求 危废间门口张贴包含所有危废的标识、标牌，危废间内对应墙上应标有标志标识，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。在危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，要实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。制定危废间相关的管理制度，负责危险废物的部门将危险废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，并将产生的危险废物种类、数量、时间等做好记录，在各生产线和危险废物收集人员、收集人员与危险废物贮存管理人员、管理人员与危险废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于危险废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。 危废管理台账 建立危险废物管理台账，台账须如实详细记录各类危险废物的种类、数量、产生环节、流向、贮存、处置情况等相关信息，确保危险废物合法利用或处置，杜绝非法流失。危险废物管理台账记录要与企业生产经营情况相互佐证，并至少保存5年。产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 综上所述，采取上述措施后，本项目产生固体废物全部综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 5、土壤环境 本项目位于抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂，属于工业用地，本项目生产废水经污水处理系统处理后回用于生产，无废水外排。厂区路面做一般水泥防渗，原料以及成品等均设置在车间内。因此，废气污染物通过垂直入渗途径对土壤造成污染的可能性较小，项目运营期对土壤环境的影响较小。 6、防腐防渗措施 为防止事故无防渗情况下废水对浅层地下水地表土壤造成污染，项目应采取相应的防渗措施： ①源头控制措施 a.提高企业清洁生产水平，减少污染物产生量； b.加强企业日常设备、废水贮存、处理及管线等的巡检和检漏，减少污染物的跑、冒、 滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防渗措施 依据本项目污染物产生、处理的过程，结合场区总平面布置情况，根据《环境影响评价 技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗的相关要求，厂区拟采取防渗措施： 表31 工程污染分区及防渗措施一览表 序号; 污染分区; 名称; 防渗技术要求。. 1; 重点防渗区; 污水处理系统; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤ 1.0×10-7cm/s；危废暂存间参照GB18598 执行. 2; 危废间. 3; 一般防渗区; 生产车间、库房; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤ 1.0×10-7cm/s；或参考GB/T50934 执行. 4; 简单防渗区; 办公区; 地面硬化. 项目根据防渗技术要求，对其地面做防渗处理，同时提高操作人员技术水平，完善管理， 建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。采取以上措施后，可有效防止污染物通过跑、冒、滴、漏对地下水及土壤环境带来的威胁，避免加重浅层水及土壤环境的污染现状。 7、环境风险 （1） 风险源调查 本项目为废塑料加工生产项目，生产工艺简单，项目所用主要原料为废塑料，化学性质稳定，不属于《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，但其具有可燃性，本项目主要风险物质为机油、废机油及废机油桶，主要位于原料间和危废间内。 （2）风险潜势初判 （1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录C中C.C.1危险物质数量与临界量比值Q的计算方法： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q， 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目设计的危险物质为废机油，最大贮存量为0.02t。 表32建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.02; 50; 0.0004. 2; 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值Σ; ≈0.0004. Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境敏感目标概况 本项目位于抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂，项目周边500m范围主要为小区、村庄以及企业。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。 （4）环境风险识别 废机油、废机油属于《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物，暂存在危废间内，有泄漏和发生火灾的可能性，项目环境风险识别见下表。 表 33环境风险识别一览表 序号; 风险源; 风险物质; 风险类型. 1; 原料库; 废塑料; 火灾. 2; 原料库、危废间; 机油、废机油; 泄漏. （5）环境风险分析 1）废塑料 本项目回收的废塑料主要为PET，其具有可燃性，遇到明火可能会发生火灾。 2）危废间内废机油桶装，有可能会发生泄漏，最大储存量为0.02t，储存量较小，且危废间内有围堰，不会溢流出危废间，影响较小。 综上事故类型分析，企业发生泄漏事故后，会对环境产生次生影响，泄漏物可能对土壤环境、水环境造成一定的影响，所以企业应采取一定的风险防范措施。 （6）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 本环评要求建设单位采取以下环境风险防范措施： 对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、禁火的标志。 加强设备维护，厂区应设置应急救援设施、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。 厂区内配备消防、灭火器材等。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的有关规定，配套建设室外消火栓、室内消火栓。各建筑物的室内消防，除按有关规定设置消火栓给水系统外，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置灭火器，消防废水排入应急池中，经污水处理系统处理达标后，可回用于生产。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的管理规定进行管理，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单位并签订协议，企业不得擅自处理或排放。 加强环保设施的维护管理，环保设施发生故障时应先停产，再检修。 2）应急要求 为了切实预防环境风险，建议建设单位制定环境风险应急预案，应急预案必须包括以下内容。 环境风险应急预案主要有预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强对风险源各个环节的日常管理和安全防范工作，严防各种环境风险事故的发生，规范和强化应对环境风险事故的应急处置工作，以预防为重点，逐步完善预警、处置及善后工作机制，建立企业防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的环境风险事故应急处置体系。本项目实施后，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护管理部门备案。 （8）环境风险分析结论 通过建立健全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实工程安全措施及评价所提出的措施后，上述风险事故隐患可降至最低，环境风险影响范围和程度较小，环境风险可控。 8、清洁生产 （1）生产工艺及装备分析 经对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》，本项目不属于该目录所列“淘汰落后生产工艺装备和产品”。 综上所述，项目采用先进的生产工艺和装备。 （2）资源能源利用指标 本项目的原料为废弃的塑料瓶，经过加工后，产出片料，实现了资源的重复利用，提高了资源循环利用率。且生产过程中产生的废料，收集后用作原料，实现了资源利用的最大化。 （3）产品指标分析 本项目的产品主要供给上游厂家，作为涤纤、化纤和塑料制品的原料，对产品的品质无要求。 （4）污染物产生指标 本项目只有污水处理系统产生少量的臭气。废水全部回用不外排，产生的废包装袋循环使用，污水处理系统产生的絮凝沉淀物定期通过吸污车运至有处理能力的单位进行处理，废塑料瓶打包袋循环使用，散装原料风选工序选出来的其他材质的瓶子，外售给废品站，隔油池产生的植物油渣定期交有处理能力的单位进行处置。 （5）废物回收利用指标 本项目就是回收废物再利用的过程，且废塑料瓶打包袋循环使用。 （6）环境管理要求 ① 加强企业管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理； ② 健全污染治理措施，主要污染物全部达标排放，最大限度地减轻对环境的污染，为企业持续发展创造条件； ③加强企业职工环境法教育，提高环境保护意识。 综上，项目清洁生产水平总体可达国内清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。 9、排污口规范化 （1）、落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）、排污许可证管理 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。申请排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测；按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次形式等；按照排污许可证中执行报告要求定期上报等；按照排污许可证要求定期开展信息公开；排污单位应满足特殊时段污染防治要求。 排污口图形符号见下表。 表34 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部位 项目; 污水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 等边三角形. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 10、碳排放影响分析 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）相关要求，开展碳排放影响评价。 根据项目特点，碳排放核算范围包括购入电力、柴油燃烧产生的二氧化碳排放。 （1）购入电力 对于购入电力产生的二氧化碳排放，采用下式计算。 E电和热=AD电×EF电 式中：E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）； 项目购入电力500MWh，二氧化碳排放量计算见下表。 表35 项目购入电力二氧化碳排放量计算表 AD电（MWh）; EF电（tCO2/MWh）; E电（t）. 500; 0.9419; 470.95. （2）化石燃料燃烧 化石燃料燃烧排放量是统计期内生产及辅助设施各种化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量的加总，按下式计算。 1） 式中：E燃烧—化石燃料燃烧的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； ADi—第i种化石燃料的活动数据，单位为吉焦（GJ）； EFi—第i种化石燃料的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳/吉焦（tCO2/GJ）； i—化石燃料类型代号。 2）ADi=FCi×NCVi 式中：FCi—第i种化石燃料的消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万标准立方米（104Nm3）； NCVi—第i种化石燃料的低位发热量，对固体或液体燃料，单位为吉焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为吉焦/万标准立方米（GJ/104Nm3） 3）EFi=CCi×OFi×44/12 式中：CCi—第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳/吉焦（tC/GJ）； OFi—第i种化石燃料的碳氧化率，以%表示； 44/12—二氧化碳与碳的相对分子质量之比； 项目燃料为柴油，年用量0.2t/a，燃烧二氧化碳排放量计算见下表。 表36 项目燃料燃烧二氧化碳排放量计算表 FCi（t）; NCVi（GJ/t）; CCi（tC/GJ）; OFi（%）; E燃烧（t）. 0.2; 42.976; 20.2×10-3; 98; 62.4. 综合上述计算，项目二氧化碳总排放量为533.35。 减污降碳措施如下： （1）原料 本项目使用废旧塑料，从原料上就具有消除污染、节能降碳的特性；能源使用电能，均属于清洁能源。 （2）资源能源重复利用 生产废水处理后回用。 （3）工艺及设备节能 通过采用先进技术，大量降低物料消耗、减少生产中各种污染物的产生和排放。工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本。优化设备布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程，尽量借用位差，减少重力提升。系统正常运转时，最大限度地提高开机利用率，减少设备空转时间，提高生产效率。投入设备自动化保护装置，减少人工成本，同时保证设备的正常运行、减少事故率。 项目主要工艺生产设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，大多数采用节能型设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，设计优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理系统 | 臭气浓度 | 喷洒生物除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级厂界标准值 |
| 地表水环境 | 破碎、甩干及筛分废水 | / | 隔油池+絮凝沉淀 | / |
| 声环境 | 粉碎机、扒瓶机、拆包机等 | 等效连续A声级 | 减震基础+厂房隔声（建筑物内设隔间） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，昼间：60dB(A)，夜间：50 dB(A)，4类标准，昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)， |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废机油、废机油桶、暂存在危废间，定期由资质单位进行处置。污水处理系统产生的絮凝沉淀物定期交有处理能力的单位进行处置，废包装袋返回废品收购站循环利用，植物油渣定期交有处理能力的单位进行处置，挑选出的其他材质的瓶子外售给废品站，生活垃圾收集后，交环卫部门进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制措施 a.提高企业清洁生产水平，减少污染物产生量； b.加强企业日常设备、废水贮存、处理及管线等的巡检和检漏，减少污染物的跑、冒、 滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防渗措施 依据本项目污染物产生、处理的过程，结合场区总平面布置情况，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗的相关要求，厂区拟采取防渗措施。 序号; 污染分区; 名称; 防渗技术要求。. 1; 重点防渗区; 污水处理系统; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤ 1.0×10-7cm/s；危废暂存间参照GB18598 执行. 2; 危废间. 3; 一般防渗区; 生产车间、库房; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤ 1.0×10-7cm/s；或参考GB/T50934 执行. 4; 简单防渗区; 办公区; 地面硬化. |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、禁火的标志。 加强设备维护，厂区应设置应急救援设施、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。 厂区内配备消防、灭火器材等。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)的有关规定，配套建设室外消火栓、室内消火栓。各建筑物的室内消防，除按有关规定设置消火栓给水系统外，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求设置灭火器。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的管理规定进行管理，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单位并签订协议，企业不得擅自处理或排放。 加强环保设施的维护管理，污水处理系统发生故障时应先停产，再检修。 编制应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污； 2、按要求进行分区防渗，危废间和污水处理系统为重点防渗区，生产车间、库房为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。 3、编制应急预案并备案； 4、按环评要求进行自行监测。 5、按要求安装分表记电装置。 |  |  |  |

# 六、结论

1、项目概况 本项目位于河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇毛家营村，中心坐标为东经119 度19 分8.358秒，39度47分47.648秒。租用抚宁区留守营镇毛家营村村民委员会渤海大修厂，面积7150.74平方米。新建一座490㎡厂房，新建三条回收破碎加工生活及食品类塑料生产线，年加工废塑料30000吨。生产设备：购置粉碎机、传送带、扒瓶机、甩干机、筛分槽、打包机、水处理等设备若干台。 2 、产业符合性分析结论 （1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性 本项目所用原料、生产工艺、生产设备及产品均不属于《产业结构调整目录（2019年本）》限制类、淘汰类内容，属于国家鼓励类产业“第四十三项环境保护与资源节约综合利用第27类-废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。 （2）本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）限制和禁止类。 （3）本项目已在抚宁区行政审批局备案，备案文号为抚行审备〔2022〕80号。 项目建设符合当前国家产业政策要求。 3、环境影响和保护措施结论 （1）大气环境影响分析 本项目主要为污水处理设施运行过程产生的臭气，经定期喷洒生物除臭剂后，对周边大气环境影响较小。. （2）水环境影响分析 本项目主要破碎、甩干以及筛分废水排入污水处理系统处理后回用于生产，厕所为防渗旱厕，定期清掏用作农肥，本项目无生产、生活废水外排，不会对周围水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 各产噪设备采取一定的降噪措施后，再经距离衰减，项目厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目主要的固废为废机油、废机油桶、絮凝沉淀物、废包装袋、植物油渣、其他材质的瓶子以及生活垃圾。废机油、废机油桶、暂存在危废间，定期由资质单位进行处置。污水处理系统产生的絮凝沉淀物定期交有处理能力的单位进行处置，废包装袋返回废品收购站循环利用，植物油渣定期交有处理能力的单位进行处置，挑选出的其他材质的瓶子外售给废品站，生活垃圾收集后，交环卫部门进行处理。 本项目产生固体废物全部综合利用或妥善处理，固体废物对周边环境影响较小。 回收破碎加工生活及食品类塑料新建项目符合国家产业政策，在运营期所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，符合污染物达标排放的原则和污染物总量控制要求；能够维持该地区的环境质量现状，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，对环境影响较小，从环保角度，项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 絮凝沉淀物 | / | / | / | 899 | / | 899 | +899 |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 植物油渣 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 其他材质的瓶子 | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①