# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工及制罐加工项目

建设单位（盖章）：秦皇岛双裕食品制造有限公司

编制日期：        2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工及制罐加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2020-130306-05-03-000022 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 常国义 | 联系方式 | 13903342618 |
| 建设地点 |  |  | 秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区环城北路与创业路交口东南角 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （119度13分56.287秒，39度54分31.723秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1432速冻食品制造 C3333金属包装容器及材料制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业-24、其他食品制造 三十、金属制品业-66、集装箱及金属包装容器制造 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 |  |  | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 抚行审备【2021】71号 |
| 总投资（万元） |  |  | 18000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.67 | 施工工期 | 5.0个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 是：本项目已开工建设，目前主体工程生产厂房钢结构已基本建成，综合楼主体在建，厂区地面未硬化，生产设备还未采购。 | 用地面积（m2） | 41429.07 |
| 专项评价设置 情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016年~2030年）》 审批机关：秦皇岛市城乡规划局 审批文件名称：《秦皇岛市城乡规划局关于对抚宁经济开发区总体规划的意见》 文号：秦规函[2018]130号 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《河北抚宁经济开发区总体规划（2016年~2030年）》环境影响报告书 召集审查机关：河北省生态环境厅（原河北省环境保护厅） 审查文件名称：《关于转送河北抚宁经济开发区总体规划（2016~2030）环境影响报告书审查意见的函》 文号：冀环评函[2018]1188号 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | - 1、与规划环评符合性分析 序号; 项目; 规划环境影响报告书; 拟建项目; 符合性. 1; 大气污染防治措施; ①发展符合国家产业政策和抚宁环境要求的无污染或小污染工业项目，严格限制大气污染严重的工业项目入区。对区内废气排放重点企业，必须配建完善的脱硫、除尘等治理设施，保证大气污染物排放达到规定限值；②推广使用清洁能源，优化能源结构；③加强汽车尾气污染的防治，提高尾气排放标准；④ 加强对餐饮业污染的监管和治理工作，严格控制油烟废气无组织排放；⑤加大规划区及周边地区植树造林力度，提高植被覆盖率，改善大气环境。; ①本项目使用天然气清洁能源为原料；②主要产生大气污染物环节为锅炉燃烧以及面粉筛分、制罐烘干，各环节各污染物采取相应处理措施后均能满足相关排放标准；③本项目食堂油烟采取高效油烟净化器处理排放；④厂区内规划绿化用地; 符合. 大气环境影响结论; 入区企业在采取完善的污染预防措施的情况下，至规划期末，评价范围内各预测点 SO2、NOX小时平均浓度、日平均浓度及年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。非甲烷总烃小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。由大气环境预测结果来看，在规划实施期，通过采取区域削减措施，各评价点贡献浓度均小于削减浓度，环境质量是改善的。. 2; 水污染防治措施; ①同步建设污水处理厂和污水管网，采取雨污分流排水体制，实行再生水回用，减少污染物排放，防止水环境污染；②实行建设项目准入制度，发展循环经济，推行清洁生产，严格控制污染源。要特别注意对京秦铁路以南工业用地入驻项目门类的遴选，凡拟建项目所排废水中，含有重金属、有毒害物质等目前生活污水处理厂无法处理或难以处理污染物的，均应禁止入驻该区，以保护洋河下游地区的水环境；③加大饮用水源地的保护力度，禁止在一级保护区内建设与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止向区内排放污水；禁止在二级保护区内新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，已建成的责令拆除或关闭，以确保饮用水水质达到国家卫生标准; ①本项目厂区建设污水处理站处理生活污水和生产废水；②厂区内实行雨污分流；③本项目符合园区准入清单要求；④本项目周边无饮用水源地，且本项目废水经过厂区自建污水处理站处理后经市政污水管网排至抚宁污水处理厂; 符合. 水环境影响结论; 由规划分析可知，正常状况下开发区北区和东区产生的废水分别进入规划污水处理厂和抚宁污水处理厂处理后，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）的一级 A 标准后通过人造河入海。近期排入海域的废水排放量合计为2.492万 m3 /d，远期合计为3.848万m3 /d。综上分析，由于洋河再生水厂截留了部分废水，规划近期、远期排入海洋的废水均小于现状排放量4.3万m3/d，对人造河的水质影响是减轻的，同时也减轻了对近岸海域的水质影响。对区域内企业及污水处理厂采取严格的事故和风险防范措施后，非正常工况下不会向洋河河道排水，不会对洋河、人造河及近岸海域产生不利影响。另外，园区完成了应急预案的编制工作，并取得了秦皇岛市应急中心的备案意见。在出现事故或非正常状况下，园区应按时启动应急预案，避免事故排放对水体产生不利影响根据地下水环境影响预测结果，采取严格的防渗和管理措施后，正常状态下和非正常事故状态下开发区建设、生产活动均不会改变本区的地下水环境，对地下水水位和水质的影响较小。. 3; 固体废物污染防治措施; ①推行清洁生产，发展循环经济，减少工业固体废物的产生量，加大工业固体废物综合利用的力度，鼓励并推广工业废渣等综合利用技术；②完善生活垃圾收集、清运和处理体系，实行生活垃圾分类收集和处理，逐步实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化；③做好对医疗垃圾及危险废物的安全处置，建立完善危险废物经营许可证制度，强化对危险废物产生至处置各个环节的全过程管理，医疗垃圾采取高温焚烧法统一进行处理。; 本项目固废为一般固废和危险废物。一般固废包括生活垃圾，集中收集后由环卫部门处理、废青豆、废花菜、废玉米等，集中收集后外运养殖基地、废金属收集后外售、污泥定期委外处理；危险废物包括废冷冻机油、废油桶、废活性炭等，危废间内暂存后定期由有资质单位回收处置。本项目一般固废、危险废物全部得到妥善处置和综合利用，不会对周围环境造成危害。; 符合. 固体废物环境影响结论; 园区产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处置；一般工业固体废物、危险废物可在区域内全部得到妥善处置和综合利用，采取有效措施后，不会对周围环境造成危害。. 4; 声污染防治措施; 综合治理交通噪声。在居住区、文教区等区域，采取限速、禁鸣等措施，在噪音敏感路段，采取增设隔音设施，以减轻交通噪声的影响。治理企业噪声，限制建筑施工噪声，采取有效措施防治噪声污染。; 本项目各生产车间合理布局，生产设备及风机均采用低噪声设备，设置减振基础，安装在封闭车间内，再经过距离衰减后能够达标排放；厂区内设置绿化用地，可以有效减少运输车辆产生的噪声。; 符合. 声环境影响结论; 规划经济开发区内各园区应合理布置噪声源大的企业，企业应合理布局噪声源大的设备，并采用低噪声设备，对各类声源采取科学的降噪措施，通过厂房、树木、围墙等消减噪声强度，使规划实施后产生的声环境影响局限在较小范围内，避免对整个园区及周边的声环境质量带来明显的不良影响。通过合理设计布局，采取完善的隔声降噪措施，环评预测，规划实施后，企业厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应功能区标准要求。. 5; 生态环境保护措施; 建立沿洋河的大型滨水生态绿脉，建成沿铁路、高速公路的生态走廊，在各片区之间建设生态隔离带，形成规划区的绿色生态骨架，并结合规划区水体、公园、区内道路绿化相互贯通，形成生态系统网络。; 本项目用地为工业建设用地，位于河北抚宁经济开发区北区环城北路与创业路交口东南角，项目厂界周边无生态敏感目标，不涉及环境保护区、风景名胜区、水资源保护区、农田等环境敏感点。本项目的建设对周围生态环境影响较小。; 符合. 生态影响结论; 规划实施后，工业用地大幅度增加，工业生态将大规模替代农田生态系统，改变了原有景观格局，降低了区域植被的生产力和生物量，用地类型的改变使农田中啮齿类食草动物失去了原有的生境，造成区域内生物多样性下降，总体上对区域生态环境造成一定的不利影响；但区域内原有生态系统类型以农田生态系统为主，生产力及生物量不高，物种多样性一般，且无珍稀、濒危物种存在。开发区在规划的过程中采取系列的生态恢复措施，加强开发区和周边地区的绿化和生态建设，尽可能降低对区域生物多样性的不利影响，可有效降低规划实施对生态环境的影响。. - 2、与审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 拟建项目; 符合性. 1; 加强园区规划实施期间的环境管理，严格实施“开发区环境准入及负面清单”、督促入区企业落实本环评和项目环评提出的各项环保措施，待河北省生态红线划分技术方案发布后，开发区须严格按划定的生态红线要求落实。; 本项目建设期间严格按照相关环境管理要求进行施工；本项目属于允许建设类项目；本项目将严格按照要求实施各项环保措施。; 符合. 2; 园区以天然气为燃料实施集中供热， 企业燃用清洁能源，产生的烟气采取超低排放的治理措施，使大气污染物全面稳定达标排放，积极推进区域污染物削减；严格限制进区企业类型，对进区企业合理布局；推行清洁生产审核，提高企业清洁生产水平；实施大气污染物总量控制。; 本项目生产供热采用天然气锅炉，并采用超低氮燃烧器治理产生的废气，实施大气污染物总量控制；本项目符合准许入区企业类型，厂区进行了合理布局。; 符合. 3; 完善给水系统，促进水资源的合理利用；加强污水集中处理和再生水回用，建设污水排放量；合理选择污水处理工艺，确定适宜的污水处理规模；加强入区企业的地面防渗和排水管网的防渗措施。; 本项目依托园区建设的供水管网和排水管网，厂区内自建污水处理站，经过有效的污水处理工艺将生产废水及生活污水后处理后排入抚宁污水处理厂；做好生产车间及污水处理站的防渗措施。; 符合. 4; 进区企业应根据其噪声源特征，分别采取使用低噪声设备、设置隔声罩或隔声间、安装减振基础、设置消声器、车间设置隔声门窗、优化布置、厂界四周加强绿化等隔声降噪措施，确保进区企业厂界噪声值满足相应的标准要求。; 本项目各生产车间合理布局，生产设备及风机均采用低噪声设备，设置减振基础，安装在封闭车间内，再经过距离衰减后能够达标排放；厂区内设置绿化用地，可以有效减少运输车辆产生的噪声。; 符合. 5; 一般工业固废首先进行综合利用，不能综合利用的由环卫部门统一处置，危险废物必须按照国家相关危险废物管理要求进行处置。; 本项目固废为一般固废和危险废物。一般固废集中收集后外运养殖基地、外售或委外处理；危险废物在危废间内暂存后定期由有资质单位回收处置。本项目一般固废、危险废物全部得到妥善处置和综合利用，不会对周围环境造成危害。; 符合. 6; 规划中加强园区景观设计，尽可能增加园区绿地面积和景观多样性，绿化、美化园区的环境。; 本项目在厂区内设置绿化用地，可以起到降噪、绿化环境的作用。; 符合. 综上所述，本项目符合《河北抚宁经济开发区总体规划环境影响报告书》及审查意见的要求。 3、与秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控清单（秦政字[2021]6号）符合性分析 序号; 管控类型; 管控要求; 符合性. 1; 空间布局约束; 生态保护红线严格落实《生态保护红线管理办法（暂行）》中相关准入要求；集聚区内工业企业废水预处理达到国家规定的间接排放标准方可排入污水集中处理设施；新建涉水工业项目须入园进区；建立新建项目审批与淘汰落后产能、污染减排相结合的机制，对不符合产业要求，没有明确排水去向的项目，一律不予审批。; 本项目符合相关要求. 2; 生态保护红线总体要求; 禁止建设开发活动; 严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产建设活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目不位于生态保护红线范围内，符合. 3; 一般生态空间总体要求; 空间布局; 根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限值高污染、高能耗、高物耗产业的发展；禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）》及其最新名录所列“我、高污染、高风险”管控项目; 本项目不位于生态保护红线范围内，且不属于“两高”企业，符合. 4; 大气污染物排放管控; 对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；加强挥发性有机物管控和深度治理，加强对全市涉及挥发性有机物排放企业的监督管理，通过分表计电等方式，对有组织排放和无组织排放源进行全方位管控; 本项目针对产生的废气均采取了有效措施，符合. 5; 地表水污染物排放管控; 严格控制高污染、高耗水新增产能；实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放; 本项目针对产生的废水采取了有效措施，符合. 6; 土壤及地下水 污染排放管控; 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。; 本项目产生的污泥委外处理，符合. 7; 水资源; 管控要求; 全面提高用水效率，把水资源、水生态、水环境承载能力作为刚性约束，统筹生活、生产、生态用水。建立水资源、水环境承载能力监测体系，实行承载能力监测预警。; 本项目用水量合理，且采用阶梯用水，提高了用水效率，符合. 能源; 大力调整能源结构，推进秦皇岛市能源体系清洁低碳发展，推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源，逐步增加可再生能源尤其风电的比例。; 本项目生产采用了清洁能源，符合. 土地资源; 坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用节约集约水平。优化建设用地布局，严格划定城市开发边界，统筹城乡发展，统筹安排生产、生活、生态用地，引导形成合理的空间开发格局。; 本项目位于规划的工业园区内，符合土地利用及规划. 8; 产业总体布局要求; 禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限值和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目；禁止建设《环境保护综合名录（2017年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。; 本项目不属于以上所列的限制类、淘汰类和禁止类项目，符合. 9; 项目入园准入要求; 加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业聚集区集中，明确工业企业入园时间表。; 本项目满足项目入园准入要求. 10; 抚宁区抚宁镇准入要求; 空间布局约束; 1、红线内除《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中8类活动外，严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动；2、饮用水源保护区按照《饮用水水源保护条例》及相关管理条例等要求执行; 本项目位于工业园区内，不在生态红线保护范围内，且周围无饮用水源保护区，符合准入要求. 污染物排放管控; 1、对主要入库河流实施生态整治，在湖库上游实施清洁小流域建设、水土流失治理、水源涵养林建设、矿山整治等治理措施。; 本项目位于工业园区内，周围无饮用水源、湖库、水源涵养林等，符合准入要求. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据国家生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评【2016】150号）要求，逐条分析本项目情况如下： 表1-1 三线一单符合性分析一览表 环评【2016】150号要求; 本项目相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。; 本项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、文物保护地等法律、法规规定的环境敏感区，本项目属于新建项目，新增用地，不在秦皇岛市生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 秦皇岛市抚宁区的环境质量底线为：环境空气质量目标：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。水环境质量目标：地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目对产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目生产过程中用热由燃气锅炉提供，燃气用量为120万Nm³/a；项目新鲜水用量为43736.4m³/a，产生的生活污水和生产废水，全部排入厂区污水处理站处理后排至抚宁污水处理厂；用电由国家电网提供，用电量为300万kwh/a。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域负荷上限。 本项目用地面积41429.07㎡，符合抚宁经济开发区北区土地利用总体规划、项目选址符合城乡建设规划，土地资源能够承载本项目的建设。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属允许建设项目；根据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目不属于河北省淘汰类、限制类产业目录中的项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年版）》中的限制类和禁止类行业。因此，本项目不在秦皇岛市生态保护红线范围内；本项目产生的污染物采取相应环保措施后经预测能够满足抚宁区区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击；本项目用水、用电均未超出区域负荷上限；本项目购置抚宁经济开发区北区建设用地，本项目建设符合国家和地方的产业政策。; 符合. 表1-2 园区准入负面清单 环境准入指标; 环境准入限值; 本项目符合情况. 污染物排放强度; 排放标准; ① 新 能 源 企业 VOC 排 放 满 足 《工业企业挥发性有机污染物排放 控 制 标 准 》 (DB13/2322-2016)中的一半。②其他企业满足特别排放限值要求。; 本项目废气污染物均达标排放，满足环境准入限值，符合. 万元工业增加值废水产生量（t/万元）; 0.026; 0.02; 本项目各类万元工业增加值污染物的排放量均满足环境准入限值，符合. 燃料乙醇项目单位产品废水产生量（m3/t）; 4.64; /. 万元工业增加值 COD 的排放量（kg/万元）; 0.384; 0.335. 万元工业增加值氨氮的排放量（kg/万元）; 0.038; 0.014. 万元工业增加值 SO2的排放量(kg/万元); 0.249; 0.006. 万元工业增加值 NO2的排放量(kg/万元); 0.325; 0.016. 万元工业增加值 VOCS的排放量(kg/万元); 0.1; 0.002. 资源开发利用率; 单位工业增加值用水量（m3/万元）; 21.52; 1.7; 本项目资源开发利用率满足环境准入限值，符合. 燃料乙醇项目单位产品新鲜水耗（m3/t）; 3.86; /. 再生水回用率（%）; ≥30; /. 园区工业水重复利用率（%）; ≥75; /. 环境风险防控; ①禁止被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年）》产品项目入区。 ②园区及园区内各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。 ③禁止在村庄搬迁完成前建设对环境产生风险较大的建设项目。; 本项目未被列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年）》，且在建成投产后及时办理应急预案相关手续，符合. 产业准入; 禁止准入类; ①《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类、淘汰类项目；《外商投资产业指导目录》（2015 年修订）中限制类、禁止类项目；②属于《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》(国发[2009]38 号)中的项目；③列入《“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年）》产品项目；④属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》中的限制类和淘汰类项目；⑤属于《河北省禁止投资的产业目录（2014 年版）》中明令禁止的建设项目；⑥不符合行业准入条件的建设项目；⑦不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005 年修订版)》要求的项目；⑧清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。其中燃料乙醇项目清洁生产水平不得小于一级水平；⑨不符合园区产业定位项目（拟入区项目）; 本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目，清洁生产水平满足要求，符合园区产业定位，符合. 2、生态环境保护法律法规政策符合性 （1）本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，即项目符合国家产业政策。 （2）本项目不属于河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》中规定的限制类和淘汰类项目，即项目符合河北省产业政策。 （3）本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年版）中规定的限制类和淘汰类项目，即项目符合秦皇岛市产业政策。 3、生态环境保护规划符合性 政策符合性：本项目不在国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，项目场地不在河北省冀政[2009]89号《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》范围内，也不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容，选址合理。 - 规划符合性：本项目位于河北省秦皇岛市河北抚宁经济开发区北区环城北路与创业路交口东南角，用地性质为工业建设用地，位于《河北抚宁经济开发区总体规划（2016-2030年）》中工业功能片区中的食品生物园区，符合相关规划，且已获得相关部门用地许可（抚联记[2020]04号），相关土地手续正在办理中。 - 污染排放可行性：本项目位于河北抚宁经济开发区北区环城北路与创业路交口东南角，为政府相关部门规划的工业企业聚集区，根据规划环评中的环境承载力结论，本项目排放的各类污染物量满足该区域的环境容纳总量，不会对周围环境敏感保护目标产生影响。 - 平面布置合理性：本项目厂区位于河北抚宁经济开发区北区，规划的创业路与环城北路交叉口东南角处，厂区总体为矩形。其中1#综合楼位于厂区北侧偏东，2#生产车间位于厂区东侧，在1#综合楼东侧和2#生产车间北侧，即厂区东北角处为地下污水处理站，便于收集生产废水和生活污水；3#生产车间和4#生产车间呈上下结构，位于厂区西侧；厂区主出入口位于北侧，次出入口位于西侧；厂区中部道路呈十字结构，厂区内四周设置环形道路，便于车辆出入和原料、成品运输。 - 从整个平面布局来看，工程平面布置利于组织生产，物流和能源流向顺畅；生产区与办公区分开布置，并设计隔离带，有利于将环境影响降至最低；高噪设备距厂界和办公区域较远，有利于噪声达标排放，满足环境保护要求，且符合规划设计条件要求。 同时食品包装车间、冷藏库等涉及食品安全的生产区域位于产污生产车间上风向，可以有效减少对工作人员的健康危害以及保障产品的食品安全。因此，工程平面布置合理。建议企业优化调整各车间布局和生产工艺，最大程度上减少污染物的排放和能源的消耗，同时也保障了产品质量。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工及制罐加工项目，位于秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区环城北路与创业路交口东南角，项目占地为62.14亩，主要建设内容为冷冻车间、加工车间、包装车间、库房、预处理车间、制罐车间、化验室、综合楼、1台4t/h燃气锅炉房及污水处理站等，建成后拥有1条速冻面点生产线、1条速冻蔬菜加工生产线、2条速冻隧道和2条马口铁空罐生产线，年加工速冻食品1.5万吨，年生产马口铁空罐2亿个。2020年7月委托河北绿缘环保科技有限公司编制了《秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工及制罐加工项目》环境影响报告表，2020年8月13日通过了秦皇岛市抚宁区行政审批局审批：抚行审表[2020] -8-2。根据审批意见原有的生产规模为年加工速冻食品1.5万吨，年生产马口铁空罐2亿个，设置1台4t/h燃气锅炉。本项目在批准后，由于设计发生了改变，生产规模增大变为了年加工速冻食品2万吨/a；年生产马口铁空罐规模不变，仍为2亿个/a；厂区平面布置发生变化；增加1台4t/h燃气锅炉，总数变为2台4t/h燃气锅炉；增加1条速冻面点生产线、1条速冻蔬菜加工生产线。 由于生产规模、厂区平面布置、燃气用量、污染物排放量发生了重大变化，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四规定和中华人民共和国生态环境部办公厅（环办环评函[2020]688号）文件：<关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》>，本项目类型为“生产、处置或储存能力增大30%及以上的”、“位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大， 导致相应污染物排放量增加的”，秦皇岛双裕食品制造有限公司重新报批《秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工及制罐加工项目》的环境影响评价文件。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规要求，本项目属于“十一、食品制造业-24、其他食品制造”、“三十、金属制品业-66、集装箱及金属包装容器制造”，应编制环境影响报告表。为此，秦皇岛双裕食品制造有限公司委托河北绿缘环保科技有限公司进行本项目环境影响评价工作。环评单位在接到委托后，立即开展工作，经过现场查勘、资料调研和工程分析，完成了建设项目的环境影响评价工作，编制了本项目的环境影响报告表。 2、本项目工程内容与规模 本项目占地亩数62.14亩（41429.07㎡），总建筑面积51070平方米，总建筑占地面积30031.20平方米，包括冷冻车间、加工车间、包装车间、库房、预处理车间、制罐车间、化验室、综合楼、锅炉房及污水处理站等，其中2#生产车间包括生产车间、料场、冷藏间、粗精加工车间、包装车间、机房、更衣室及库房15228.79平方米，3#生产车间6191.22平方米，4#库房建筑面积5489平方米，1#综合办公楼2460.15平方米，污水处理站420平方米，门卫室21平方米，过车道雨棚221.04平方米。 建设2条速冻面点生产线、2条速冻蔬菜加工生产线（可生产速冻青豌豆、速冻花菜、速冻青刀豆、速冻蔬菜玉米、速冻什锦菜）、2条速冻隧道和2条马口铁空罐生产线，年加工速冻食品2万吨，年生产马口铁空罐2亿个。项目工程组成见下表。 表2-1 本项目工程组成表 工程内容; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2#生产厂房包括生产车间、料场、冷藏间、粗精加工车间、包装车间、机房、更衣室及库房，占地15228.79㎡；内设2条速冻面点生产线、2条速冻蔬菜加工生产线、2条速冻隧道。其中2条速冻面点生产线年产速冻面点4500t/a，2条速冻蔬菜生产线年产各类速冻蔬菜15500t/a; 全封闭钢结构；西侧部分高8.5m，东侧部分高5m；东侧料场为敞开式. 3#生产厂房为制罐车间，内设2条相同的马口铁空罐生产线，占地6191.22㎡，年产马口铁空罐2亿个/a; 全封闭钢结构；8.5m高. 辅助工程; 综合楼; 3F，占地867.30㎡，建筑面积2460.15㎡; 砖混结构，内设食堂、化验室. 污水处理站; 位于地下，占地面积420㎡; 处理能力：800m³/d. 库房; 2#生产厂房内设库房574.86㎡；4#库房5489.0㎡; 全封闭钢结构；8.5m高. 制冷机房; 占地522.72㎡，采用液氨制冷. 门卫室; 1F，砖混，占地21㎡; 位于主出入口西侧. 锅炉房; 占地150㎡，内设2台4t/h燃气锅炉; 位于2#生产车间东南角处. 危废间; 10㎡，用于存放各类危废; 位于厂区东北角. 化验室; 20㎡，用于对原料的理化检验和产品的微生物检验; 位于综合楼. 公用工程; 供水工程; 由河北抚宁经济开发区北区提供. 供电工程; 由河北抚宁经济开发区北区提供. 供热工程; 生产供热由燃气锅炉提供，办公区采暖采用空调; 本项目所用天然气前期由撬车供给，后期如建设天然气管道，则更换为管道提供. 制冷工程; 制冷机房，液氨制冷. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 设置2套低氮燃烧器+1根15m高排气筒. 筛分废气; 设置集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒. 烘干废气; 设置集气罩+二级活性炭吸附+1根15m高排气筒. 食堂废气; 设置1套高效油烟净化器. 污水处理站废气; 设地下污水处理站，加强厂内和四周绿化、定时喷洒除臭剂. 运输废气; 厂区地面硬化，定时洒水抑尘. 废水; 生产废水; 经油水分离器后排入厂区污水处理站处理达标后排入抚宁区污水处理厂. 生活废水; 经油水分离器后排入厂区污水处理站处理达标后排至抚宁区污水处理厂. 锅炉软化废水; 经厂区污水处理站处理达标后排入抚宁区污水处理厂. 化验室废液; 专用容器收集后暂存于危废间. 污水处理站、危废间; 全部硬化，并做好防渗处理. 噪声; 设备采用低噪声设备，配备减振基础，置于室内，建筑隔声. 固体废物; 生活垃圾; 员工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理. 废蔬菜（包括废菜、废青豆、废花菜、废玉米）、青豆皮; 集中收集后外售养殖基地. 废金属、边角料; 集中收集后外售. 污泥; 定期委外处理. 废树脂; 定期由供货厂家回收处理. 废冷冻机油、废机油、废油桶、废活性炭、废过滤棉、化验废液、化验废物; 危废间暂存后交有资质单位处置. 3、主要产品及产能 本项目生产规模及产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品数量; 包装形式; 备注. 1; 速冻面点; 4500t/a; 袋装; 以上产品均无固定规格，需按照客户要求定制. 2; 速冻青豌豆; 9200t/a; 袋装. 3; 速冻花菜; 1300t/a; 袋装. 4; 速冻青刀豆; 1300t/a; 袋装. 5; 速冻蔬菜玉米; 1100t/a; 袋装. 6; 速冻什锦菜; 2600t/a; 袋装. 7; 马口铁空罐; 2亿个/a; 箱装. 4、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备及设施见表2-3。 表2-3 主要生产设备及设施一览表 设备类别; 设备名称; 型号/尺寸; 功率; 数量; 备注. 速冻蔬菜生产线; 原料提升机; 3000X950X1400mm; 0.75kw; 2. 玉米芯输送机; 8000X950X1400mm; 0.75kw; 1. 三层循环输送机; 15000X950X1300mm; 4.5kw; 2. 玉米粒提升机; 3000X750X850mm; 1.1kw; 2. 上料机; 5000X1050X2550mm; 0.75kw; 2. 滚筒清洗机; 6880X1600X2800mm; 13.2kw; 2. 气泡清洗机; 5400X1600X1300mm; 3.7kw; 2. 带式漂烫机; 12100X1540X1400mm; 2.2kw; 2. 常温水预冷机; 6600X1600X1300mm; 3.7kw; 2. 过渡输送机; /; 1.1kw; /. 冰水预冷机; 7000X1600X1300mm; 3.3kw; 4. 振动沥水机; 2400X1100X900mm; 0.5kw; 2. 提升机; 4000X1050X2600mm; 1.1kw; 2. 振动布料机; 2200X1100X900mm; 0.5kw; 2. 青豆扒皮机; XD-LA; XD-LA; 4. 豆切剪机; 14. 刀豆切段机; DRB-305MQ; 1.125KW; 2. 脱粒机; 26. 扒皮机; 6. 传送机; 20. 色选机; 3. 前处理设备; 2. 速冻生产线; 2. 机房; 1. 金属探器; 2; 为电磁吸附，不含放射性物质. 切菜机; 2. 速冻面点生产线; 蔬菜清洗机; 1. 恒温库; 1. 离心脱水机; 2. 绞肉机; 2. 搅拌机; 2. 多功能成型机; 5. 螺旋速冻机; 1. 自动封包机; 2. 压缩机; 6. 油水分离器; 2. 干燥机; 2. 制冷相关设备; 5t流态化单冻机; 双机双级螺杆压缩机组; JZVLGAS32D23D; 制冷量764kw; 2. 低压循环桶; DXZ-40; 2. 2t螺旋单冻机; 单机双级螺杆压缩机组; JZ2SLG2520SS; 制冷量288kw; 2. 低压循环桶; DXZ-5.0; 2. 冷藏库; 单机带经济器螺杆压缩机组; JJZ2LG20Z; 制冷量381kw; 1. 低压循环桶; DXZ-5.0; 1. 冰水机组; 螺杆制冷压缩机组; JJZ2LG16Z; 制冷量409kw; 2. 低压循环桶; DXZ-5.0; 2. 辅助贮液器; FZA-240A; 1. 贮液器; ZA-10; 2. 集油器; JY-500; 1. 空气分离器; KF-50; 1. 紧急卸氨器; XA-100; 1. 排液桶; ZA-3.5; 1. 两段式流态化单体速冻机; TLFD5000L; 2. 蒸发式冷凝器; TZNX3200; 3. 冷风机; TSDA71-300W-2B816A; 6. 流态床用离心风机; 1. 流态床用网带; 20m. 蒸发冷风机; 1. 水泵控制箱; 1. 制罐生产线; 剪板机; ST-B23L; 2. 空气净化机; 12676-20513; 2. 高频电阻焊机; 元录620; 2. 冷水机; 2. 补涂机; 2; 对粘接有缺陷的成品进行补涂，用电无需加热. 烘箱; 2. 真空测漏机; EST-V60; 2. 拉伸膜缠绕包装机; TP1800F-H; 2. 三工位组合机; GTB53-NFB; 2. 封口机; GT3B51-S-2; 2. 码垛机; EB09-08-1; 2. 龙门冲; 1. 注胶机; 1; 对焊接完成的空罐注胶粘接，用电无需加热. 光检机; 1. 烘箱; 1. 分盖器; 1. 装盖机; 1. 表2-4 各建筑构物一览表 工程内容; 名称; 建筑面积; 备注. 主体工程; 2#生产车间; 15228.79㎡; - 全封闭钢结构；西侧部分高8.5m，东侧部分高5m；东侧料场为敞开式；冷藏间及速冻库温度要求-18℃、包装间温度要求5-10℃操作，其他车间温度要求为常温；冷藏间、速冻库、包装间做无毒无害阻燃聚氨酯板材保温，制冷压缩机降温. 3#生产车间; 6191.22㎡; 全封闭钢结构；8.5m高. 辅助工程; 1#综合楼; 2460.15㎡; 3层，砖混结构. 4#库房; 5489㎡; 全封闭钢结构；8.5m高. 锅炉房; 150㎡; 位于2#生产车间东南角处. 污水处理站; 420㎡; 位于地下，混凝土浇筑. 危废间; 10㎡; 1层，砖混. 制冷机房; 522.72㎡; 1层，彩钢结构，位于2#生产车间西侧. 门卫室; 21㎡; 1层，砖混. 5、主要原辅材料及燃料的种类和用料 本项目生产所需主要原辅材料及能源消耗见表2-5。 表 2-5 原辅材料及能源消耗 类别; 主要原辅材料; 单位; 年用量; 备注. 原料; 面粉; t/a; 2800; 袋装，外购；蔬菜类原料外购时已经过农户半加工，不含有土、沙子等杂质. 红小豆; 420. 豆沙; 245. 白砂糖; 70. 冷鲜肉; 420. 蔬菜; 581. 青豌豆; 15333. 青刀豆; 1625. 西兰花; 1625. 蔬菜玉米; 1375. 胡萝卜; 1300. 甜玉米粒; 1300. 马口铁; 1000; 外购. 辅料; 铜线; 15. 内补涂胶; 3; 内补涂胶主要成分为环氧树脂，理化性质：分子式：（C11H12O3）n,根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态；溶于丙酮、乙二醇、甲苯；易燃，遇明火、高热能燃烧；爆炸下限：12%. 活性炭; 1.5. 机油; 2. 冷冻机油; 2. 其他; 电; KW·h/a; 300万. 水; t/a; 43736.4. 天然气; 万m³/a; 120; 理化性质：无色无味气体；相对蒸汽密度：0.6；热值：8651千卡每立方米；临界压力：59兆帕；闪点：负218摄氏度；熔点：-182摄氏度；相对密度：-164摄氏度下为0.426，常温状态下为0.66到0.71；沸点：-161、4摄氏度；引燃温度：537摄氏度；爆炸上下限：5-15%；溶解性：微溶于水，溶于醇，乙醚. 液氨制冷剂; t/a; 9; 理化性质：无色有刺激性恶臭气体；易燃；分子式:NH3；分子量:17.04；气氨相对密度(空气=1):0.59；液氨相对密度(水=1):0.602824(25℃)；熔点(℃):-77.7；沸点(℃):-33.42℃；易溶于水、乙醇、乙醚；爆炸极限:16%~25%. 注：本项目先期使用的天然气需要用撬车运至项目所在地，每辆车可运输4000 m3天然气，使用完后更换另一辆撬车，厂区内不设储罐，厂区内最大储量为2.87t。后期园区内如建设天然气供应管道，再对天然气供应方式进行更换。 表2-6 内补涂胶原料VOC含量与标准限值符合性一览表 原料; 挥发性有机物含量; 标准值; 低VOC符合情况. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表2聚氨酯类-包装; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表3. 内补涂胶; 40g/L; 50g/L; 60g/L; 符合. 6、本项目物料平衡 面粉2800 红小豆420 豆沙245 总质量4536 成品 4500 面粉筛分2.8 肉类处理4.2 蔬菜处理29 加工总质量 4500 白砂糖70 冷鲜肉420 蔬菜581 ①速冻面点 ②速冻青豌豆 青豌豆原料15333 脱粒、筛选 加工总质量9200 成品9200 废青豆6133 ③速冻花菜 西兰花原料1625 切分 加工总质量1300 成品1300 废花菜325 ④速冻青刀豆 青刀豆原料1625 去端、挑选 加工总质量1300 成品1300 废青刀豆325 ⑤速冻什锦菜 半成品原料2600 加工总质量2600 搅拌均匀 成品2600 图2-1 各类产品物料平衡图 单位：t 表2-6 物料平衡一览表 单位：t 产品名称; 原料名称; 原料（毛）年用量; 原料（净）年用量; 产品产量. 速冻面点; 面粉; 2800; 2797.2; 4500. 红小豆; 420; 420. 豆沙; 245; 245. 白砂糖; 70; 70. 冷鲜肉; 420; 415.8. 蔬菜; 581; 552. 速冻青豌豆; 青豌豆; 15333; 9200; 9200. 速冻花菜; 西兰花; 1625; 1300; 1300. 速冻青刀豆; 青刀豆; 1625; 1300; 1300. 速冻蔬菜玉米; 蔬菜玉米; 1375; 1100; 1100. 速冻什锦菜; 胡萝卜; 1300; 1300; 2600. 甜玉米粒; 1300; 1300. 7、本项目水平衡分析 项目用水主要为和面用水、清洗用水、漂烫用水、锅炉用水、降温用水、职工生活用水和道路泼洒用水、绿化用水。 和面用水量为面粉用量的三分之一，为2.59m³/d（932.4m³/a），全部进入产品； 速冻面点经过初选后的蔬菜和各类速冻蔬菜需要清洗去除表面泥土（速冻什锦菜除外），根据相关企业运行经验数据，清洗每吨蔬菜用水约1.3m³，需清洗的蔬菜量为13452t/a，则清洗用水量为48.58m³/d（17487.6m³/a），废水产生量按80%计，则废水量为38.861m³/d（13990m³/a），部分清洗废水用于厂区道路及广场泼洒用水和厂区绿化用水，厂区内道路及广场面积为10532.51㎡，泼洒用水量为0.5L/㎡·d，按180d/a计，用水量为947.9m³/a，全部视为损耗；厂区内绿化面积为2237.17㎡，，绿化用水量为2L/㎡·d，按180d/a计，用水量为805.38m³/a，全部视为损耗。则清洗废水排放量为34m³/d（12236.72m³/a） 漂烫每吨蔬菜用水量约1.3m³，需漂烫的蔬菜量为13452t/a，则漂烫用水量为48.58m³/d（17487.6m³/a）。清洗好的蔬菜带有20%的水量进入漂烫工序，即为9.715m³/d（3497.52m³/a），则漂烫工序总水量为58.292m³/d（20985.12m³/a）,废水产生量按70%计，则废水量为40.8m³/d（14689.6m³/a）。 锅炉软化装置为漂烫工序提供热水量为17487.6m³/a，废水产生量按20%计，则软化水量为60.72m³/d（21859.5m³/a），软化废水产生量为12.14m³/d（4371.9m³/a）。 降温用水每1天更换一次，每次为10m³，则降温用水量为6m³/d（2160m³/a），废水产生量按100%计，为6m³/d（2160m³/a），所有降温废水回用于蔬菜清洗工序。 项目劳动定员120人，员工生活用水量按80L/人·d计算，年工作360天，则本项目生活用水量为9.6m³/d（3456m³/a），生活污水产生量按80%计，产生量为7.68m³/d（2764.8m³/a）。 以上生产废水和生活污水均经厂区污水处理站处理后排入抚宁区污水处理厂。 9.6 职工生活 7.68 清洗用水 排入抚宁污水处理厂94.62 降温用水 6 7.68 漂烫用水 新水 121..49 锅炉软化水 48.58 2.59 和面用水 60.72 42.58（48.58） 污水处理站 全部进入产品2.59 损失1.92 全部损耗4.87 道路泼洒用水、绿化用水 6 9.715 污水处理站 污水处理站 34 损失17.495 40.8 12.14 52.94 4.87 34 图2-2 本项目水平衡图 单位：m³/d 9、劳动定员及工作制度 本次新建项目劳动定员120人，年工作360d，实行一班制，每天工作8h。 10、厂区平面布置简述 本项目占地亩数62.14亩（41429.07㎡），总建筑面积51070平方米，总建筑占地面积30031.20平方米，主要建筑包括1#综合办公楼、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间等，其中2#生产车间包括生产车间、料场、冷藏间、粗精加工车间、包装车间、机房、更衣室及库房15228.79平方米，3#生产车间6191.22平方米，4#库房建筑面积5489平方米，1#综合办公楼2460.15平方米，污水处理站420平方米，门卫室21平方米，过车道雨棚221.04平方米。 - 本项目厂区位于秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区，规划的创业路与环城北路交叉口东南角处，厂区总体为矩形。其中1#综合楼位于厂区北侧偏东，2#生产车间位于厂区东侧，在1#综合楼东侧和2#生产车间北侧，即厂区东北角处为地下污水处理站，便于收集生产废水和生活污水；3#生产车间和4#生产车间呈上下结构，位于厂区西侧；厂区主出入口位于北侧，次出入口位于西侧；厂区中部道路呈十字结构，厂区内四周设置环形道路，便于车辆出入和原料、成品运输。 从整个平面布局来看，工程平面布置利于组织生产，物流和能源流向顺畅；生产区与办公区分开布置，并设计隔离带，有利于将环境影响降至最低；高噪设备距厂界和办公区域较远，有利于噪声达标排放，满足环境保护要求，且符合规划设计条件要求。 因此，工程平面布置合理。具体布局见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）工艺流程简述（图示）： 工艺流程简介： 本项目2条速冻面点生产线和2条速冻蔬菜加工生产线（可生产速冻青豆、速冻青刀豆、速冻花菜、速冻蔬菜玉米、速冻什锦菜）生产的成品所需的速冻环节均在2条速冻隧道内进行，经后续包装、检验工序后运至仓库待售。其中以下对各产品的生产工艺流程进行介绍。 1、速冻面点 将外购的面粉进行验收后，拆开包装袋将面粉倒入搅拌机内加水进行和面，然后制皮。将外购验收后的蔬菜进行清洗、肉类进行处理，制成馅料进行搅拌，再经过成型机进行加工成型后进行速冻，再经过包装后进行检验，检验合格入库待售。具体工艺流程及产排污节点图见图2-3。 面粉验收 和面 制皮 N1、G1 N2 成型 N3 蔬菜、肉类验收 处理 馅料搅拌 W1、S1 入库待售 速冻 包装、检验 S14 图2-3 速冻面点生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生废气、废水、噪声、固废等污染物。 2、速冻青豆 将外购的原料青豆验收后进行脱粒、筛选，清洗后进行漂烫，经过冰水降温后控水，再经过人工精选后二次控水，速冻后进行包装，入库待售。具体工艺流程及产排污节点图见图2-4。 控水 人工筛选 筛选 速冻 包装、入库 漂烫 降温、控水 脱粒 原料验收 N4、S2 S3 W2 W3 W4 S4 S14 图2-4 速冻青豆生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生废水、噪声、固废等污染物。 3、速冻青刀豆 将外购的原料验收后进行去端挑选，清洗后进行漂烫，经过冰水降温后控水，再经过速冻后挑选进行包装，最后经过金属探测后进行外包装，入库待售。具体工艺流程及产排污节点图见图2-5。 金属探测 称重包装 清洗、漂烫 去端（切菜机）、挑选 降温、控水 外包装、入库 速冻、挑选 原料验收 S5、N4 W5 W6 S6 S7 S14 图2-5 速冻青刀豆生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生废水、噪声、固废等污染物。 4、速冻花菜 将外购的原料验收后进行切分，盐水浸泡、清洗后进行漂烫，冷却控水后进行速冻，然后进行分选包装，经过金属探测后进行外包装，入库待售。具体工艺流程及产排污节点图见图2-6。 原料验收 人工切分 浸泡、清洗 漂烫、控水 速冻 分选包装 金属探测 外包装、入库 S8 W7 W8 S9 S14 图2-6 速冻花菜生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生废水、噪声、固废等污染物。 5、速冻蔬菜玉米 降温、控水 漂烫 脱粒、筛选 原料验收 称重包装 入库待售 速冻 人工筛选、控水 N5、S10 W9 W10 W11、S11 S14 将外购的原料验收后进行脱粒、筛选，然后进行漂烫后冰水降温、控水，再进行人工筛选后控水，速冻后称重包装，入库待售。具体工艺流程及产排污节点图见图2-7。 图2-7 速冻蔬菜玉米生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生废水、噪声、固废等污染物。 6、速冻什锦菜 将外购的原料半成品按比例进行称重后混合搅拌，再次经过称重后包装，入库待售。具体工艺流程及产排污节点图见图2-8。 精选 半成品 按比例 称重（无添加剂） 搅拌均匀 称重、包装、速冻 入库 待售 N6 S14 图2-8 速冻什锦菜生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生噪声、固废等污染物。 7、马口铁空罐生产线 本项目新建2条马口铁空罐生产线，将外购的成品马口铁进行裁剪成圆后，采用高频电阻焊机进行焊接（无焊接烟尘），再采用注胶机使用内补涂胶对马口铁空罐进行内外焊缝补涂（此过程不加热，无废气），再经过烘干机烘干后进行翻边、封底（烘干采用电加热），最后检验合格后入库待售，有粘接缺陷的马口铁空罐采用补涂机使用内补涂胶对其进行补涂后入库待售（此过程不加热，无废气）。具体工艺流程及产排污节点图见图2-9。 成品马口铁 裁剪、成圆 焊接（无废气） 焊缝补涂 烘干 翻边、封底 检验 入库待售 N7、S12 N8、G2、S16 N9 补涂机补涂 图2-9 马口铁空罐生产工艺流程及产排污节点图 此生产工艺中会产生废气、噪声、固废等污染物。 8、污水处理站工艺 生产废水、生活污水 油水分离器 污水处理站 园区污水管网 G3、N10、S15 锅炉排水 本项目生产过程中产生的废水经过油水分离器分离后排入厂区污水处理站处理，处理过的废水再排入抚宁区污水处理厂。 图2-10 污水处理站工艺流程及产排污节点图 污水处理站具体工艺：废水经厂内管道自车间收集后流入污水处理站。经格栅拦截去除废水中的悬浮物及杂质，然后自流入预曝调节池，进行均衡水质，调节水量，同时在该池内设置预曝气系统，去除污水中的部分有机物。然后经污水泵进入气浮机，经过药物处理使污水中的SS悬浮物降低。然后用污水泵提升至水解酸化池，将大分子有机物分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，再自流入生物接触氧化池（厌氧+缺氧+好氧），在充氧条件下，通过池内微生物的新陈代谢作用，彻底降解CODcr，BOD5。出水进入沉淀池进行分离，上清液流入清水消毒池达标排放或回用。沉淀池一部分污泥回流至生物接触氧化池，剩余污泥泵入污泥浓缩池，依靠重力浓缩后泵入压滤机，经机械脱水后泥饼外运。 图2-11 污水处理站具体工艺流程图 9、职工生活 食堂产生的垃圾中主要为菜叶、果皮等不含油脂类垃圾，且产生量较少，全部视为生活垃圾处理，产生的少量油脂类污物通过餐具清洗过程以含油生活废水的形式排放，故食堂不产生油脂厨余垃圾。 员工食堂 油水分离器 员工生活 污水处理站 G4、N11、W12、S13 S13 图2-12 生活源产排污节点图 此生产工艺中会产生废气、废水、噪声、固废等污染物。 10、锅炉供热 本项目新建1座锅炉房，内设4t/h天然气锅炉2台，为速冻生产线提供所需的热能。 天然气撬车 天然气锅炉 新鲜水 软化水装置 生产线供热 G5、S17、N11 W13 图2-13 锅炉提供热源产排污节点图 此生产工艺中会产生废气、废水、噪声、固废等污染物。 11、化验室 本项目在综合楼设置1间化验室（无化学药品），用于原料及产品的检验。 原料、成品 培养基 大肠杆菌及细菌总数检验 化验完成 磷酸盐缓冲液、无菌生理盐水、月桂硫酸盐胰蛋白胨肉汤、EC肉汤 W14、S18 图2-14 化验室产排污节点图 （二）、主要污染工段： 施工期 （1）废气：主要为原材料运输、堆存等产生的施工扬尘；施工机械和运输车辆产生的尾气。均为无组织排放。 （2） 废水：主要有施工机械和车辆设备冲洗废水等。 （3） 噪声：施工设备运行时产生的噪声。 （4） 固废：主要为施工垃圾。 营运期 - 营运期污染物包括废气、废水、噪声和固废，具体污染物产生节点见下表： 表2-7 营运期污染物排放节点及治理措施一览表 污染种类; 编号; 污染因子; 污染工序; 产生特征; 治理措施; 排放去向. 废气; G1; 筛分粉尘; 和面工序; 连续; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 排入 空气. G2; 非甲烷总烃; 烘干工序; 连续; 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒. G3; NH3、H2S、臭气浓度; 污水处理; 连续; 设置地下污水处理站、定时喷洒除臭剂、加强厂内及四周绿化. G4; 油烟; 食堂; 间断; 设置高效油烟净化器. G5; SO2、NOX、颗粒物; 锅炉燃烧; 连续; 采用2套低氮燃烧器+1根12m高排气筒. 噪声; N1; Leq（A）; 风机; 连续; 生产设备均置于室内采用低噪声设备，建筑隔声，加设减震基础；风机均设置减震基础，建筑隔声; 排入 环境. N2; 生产设备; 连续. N3; 生产设备; 连续. N4; 生产设备; 连续. N5; 生产设备; 连续. N6; 生产设备; 连续. N7; 生产设备; 连续. N8; 风机; 连续. N9; 生产设备; 连续. N10; 水泵; 连续. N11; 风机; 连续. 废水; W1; COD、SS、氨氮、动植物油; 清洗蔬菜、肉类; 连续; 经油水分离器处理后排入厂区污水处理站，处理后排至抚宁区污水处理厂; 排入抚宁污水处理厂. W2; 漂烫工序; 连续. W3; 降温、控水工序; 间断. W4; 控水工序; 间断. W5; 清洗、漂烫工序; 连续. W6; 降温、控水工序; 间断. W7; 清洗工序; 连续. W8; 漂烫、控水工序; 连续. W9; 漂烫工序; 连续. W10; 降温、控水工序; 间断. W11; 控水工序; 间断. W12; COD、SS、氨氮; 职工生活; 间断; 食堂废水经油水分离器处理后和生活废水排入厂区污水处理站，处理后排至抚宁区污水处理厂. W13; COD、SS; 锅炉供热; 间断; 排入厂区污水处理站处理后排至抚宁区污水处理厂. W14; 化验废液; 化验室; 间断; 用专用容器收集后暂存于危废间. 固废; S1; 废蔬菜、肉类; 处理工序; 连续; 集中收集后外售养殖基地; 外售. S2; 青豆皮; 脱粒工序; 连续. S3; 废青豆; 筛选工序; 连续. S4; 废青豆; 筛选工序; 连续. S5; 废青刀豆; 筛选工序; 连续. S7; 废金属; 金属探测; 连续; 集中收集后外售. S8; 废花菜; 处理工序; 连续; 集中收集后外售养殖基地. S9; 废金属; 金属探测; 连续; 集中收集后外售. S10; 废玉米; 筛选工序; 连续; 集中收集后外售养殖基地. S11; 废玉米; 筛选工序; 连续. S12; 废金属边角料; 裁剪工序; 连续; 集中收集后外售. S13; 生活垃圾; 员工生活; 间断; 集中收集后由环卫部门统一收集; 外运处理/处置. S14; 废冷冻机油、废机油、废油桶; 制冷机房; 间断; 危废间暂存后交有资质单位处置. S16; 废活性炭、废过滤棉; 有机废气处理设施; 间断. S15; 污泥; 污水处理站; 间断; 定期收集委外处理. S17; 废树脂; 锅炉房; 间断; 定期由供货厂家回收处理. S18; 化验废物; 化验室; 间断; 危废间暂存后交有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 相关环保手续 表2-8 环保手续一览表 序号; 项目名称; 批准文号. 1; 《秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工即制罐加工项目》; 抚行审表[2020]-8-2. - 2、现有污染情况 本项目正处于建设阶段，无现有污染源。目前环境污染物主要为施工期产生废气、废水、噪声、固废，均按照相关建设要求和相关环保要求进行建设，采取了合理、有效的环保措施，施工期污染物对周围环境影响较小，且施工期结束后，该类污染消失。 - 现存环境问题及整改措施 - 本项目为新建项目，购置位于秦皇岛市抚宁区河北抚宁经济开发区北区土地，新建厂房和其他配套工程及设施。原环评拟建设1条速冻面点生产线、1条速冻蔬菜生产、2条马口铁空罐生产线，年产速冻面点、速冻蔬菜1.5万吨/a，马口铁空罐2亿个/a。由于企业拟增大生产能力，将年产速冻面点、速冻蔬菜1.5万吨/a增大为年产速冻面点、速冻蔬菜2万吨/a，产能增加了30%以上；年产马口铁空罐2亿个/a，保持不变。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四规定和中华人民共和国生态环境部办公厅（环办环评函[2020]688号）文件：<关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》>，因速冻产品产能增加了30%以上，且生产线增加、相关污染物排放量增加，本项目属于重大变更，需要重新报批。因此企业委托相关单位进行了《秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工即制罐加工项目》环境影响报告表的编制，并向相关部门申请审批。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状： 根据秦皇岛市生态环境局官网中《关于2021年5月份环境空气质量情况的通报》（2021.7.2），以及本项目附近企业秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司的无组织非甲烷总烃检测报告（2021年5月30日检测数据，检测厂界点位距离本项目厂界距离约300m），抚宁区环境空气中SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3和非甲烷总烃的环境质量状况见下表： 表3-1 环境空气质量现状一览表 单位：μg/m3 污染物; 平均时间; 二级浓度限值; 现状 监测值; 占标率%; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 13; 21.67; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. NO2; 年平均; 40; 25; 62.5. CO; 24h平均; 4000; 1200; 30. O3; 日最大8h平均; 160; 184; 115. PM10; 年平均; 70; 63; 90. PM2.5; 年平均; 35; 28; 80. 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 900 （最大值）; 45; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）. 从上表可以看出，抚宁区环境空气中SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，O3浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）中二级标准。综上，项目所在区域为不达标区域。 2 水环境质量现状 离项目厂区最近的地表水敏感点为东北侧217m的东干渠，所在区域地表水环境执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。本项目生产废水和生活污水排入厂区内污水处理站处理后经市政污水管网排至抚宁污水处理厂，对附近区域地表水、地下水均无影响。 3 声环境质量现状 本项目厂界外周边50米内无声环境保护目标。项目所在地声环境质量状况良好，可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目所在区域环境保护目标、标准、级别见下表。 表3-2 本厂区周边环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界的 距离（m）. 东经; 北纬. 大气环境; 大李官营村; 119.227881; 39.906812; 1000人; 居民; 二类; W; 230. 朱各庄村; 119.230521; 39.913673; 900人; N; 480. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地表水; 东北侧217m处为东干渠. 地下水; 厂界外500米范围内无特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 施工期 施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）：颗粒物（PM10）限值：80μg/m³。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）： 昼间：70 dB（A） 夜间：55 dB（A） 2 运营期 （1）废气 表3-3 废气污染物排放标准 排放点; 污染物; 标准值; 执行标准. 锅炉排气筒; 颗粒物; 5mg/m³; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）. SO2; 10mg/m³. NOX; 50mg/m³. 烟气黑度; ≤1. 生产车间排气筒; 颗粒物; 120mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“其他”类. 制罐车间排气筒; 非甲烷总烃; 80mg/m³; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他类/《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 厂界; 颗粒物; 0.3mg/m3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中厂界颗粒物无组织排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 2.0mg/m³; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 污水处理站; 氨气; 1.5mg/m³; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级. 硫化氢; 0.06mg/m³. 臭气浓度; 20. 食堂 排气口; 油烟; 2..0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. （2）噪声 表3-4 噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界; 采用级别; 标 准 值; 标准来源. 昼 间; 夜 间. 四周; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008. （3）废水 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和抚宁污水处理厂收水标准，标准值如下： 表3-5 废水执行标准 单位：mg/L 标准来源; 污染物. pH; COD; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 总氮. 《污水综合排放标准》; 6-9; 500; /; 400; 100; /; /. 抚宁污水处理厂; 6-9; 500; 22; 300; /; 4; 30. 本评价执行标准; 6-9; 500; 22; 300; 100; 4; 30. （4）固废 一般固体废物贮存过程应满足相应防渗、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 《危险废物执行危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物总量控制计算如下： （1）本项目建成后涉及总量控制中SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮、总磷、总氮的排放。 （2）废水 ①按抚宁污水处理厂收水标准计算 本项目建成后生活污水和生产废水排放量预测为34063.02m3/a，抚宁污水处理厂收水标准为：COD：500mg/L，NH3-N：22mg/L，总磷：4mg/L，总氮30mg/L。 COD=500mg/L×34063.02m3/a =17.032t/a NH3-N=22mg/L×34063.02m3/a =0.7494t/a 总磷=4mg/L×34063.02m3/a =0.1363t/a 总氮=30mg/L×34063.02m3/a =1.022t/a ②按标准排放浓度计算 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，即COD：500mg/L。 本项目建成后全厂废水排放量为34063.02m3/a，废水污染物计算过程如下： COD=500mg/L×34063.02m3/a =17.032t/a ③按预测排放浓度计算 按照本环评预测排放浓度，即COD 260.81mg/L，NH3-N 10.356mg/L，总磷：2.01mg/L，总氮11.75mg/L。 本项目建成后全厂废水排放量为34063.02m3/a，废水污染物计算过程如下： COD=260.81mg/L×34063.02m3/a =8.884t/a NH3-N=10.356mg/L×34063.02m3/a =0.3528t/a 总磷=2.01mg/L×34063.02m3/a =0.0685t/a 总氮=11.75mg/L×34063.02m3/a =0.4004t/a ④按城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A排放浓度计算 按照城镇污水处理厂一级A排放浓度，即COD 50mg/L，NH3-N 5mg/L，总磷：0.5mg/L，总氮15mg/L。 本项目建成后全厂废水排放量为34063.02m3/a，废水污染物计算过程如下： COD=50mg/L×34063.02m3/a =1.703t/a NH3-N=5mg/L×34063.02m3/a =0.17t/a 总磷=0.5mg/L×34063.02m3/a =0.017t/a 总氮=15mg/L×34063.02m3/a =0.511t/a 综上所述，本项目废水污染物排放总量指标为COD 1.703t/a、NH3-N 0.17t/a、总磷 0.017t/a、总氮 0.511t/a。 （3）废气 ①按照各类废气相关排放标准浓度计算 本项目建成后燃气锅炉废气排放量为1293.036万Nm³/a。执行的排放标准为：颗粒物5mg/m³、SO2 10mg/m³，NOX 50mg/m³。 颗粒物=5mg/m³×1293.036万Nm³/a=0.0647t/a SO2=10mg/m³×1293.036万Nm³/a=0.1293t/a NOX=50mg/m³×1293.036万Nm³/a=0.6465t/a 本项目建成后筛分工序废气排放量为864万Nm³/a。《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放标准为：颗粒物120mg/m³。 颗粒物=120mg/m³×864万Nm³/a=1.0368t/a 本项目建成后制罐烘干工序废气排放量为万864Nm³/a。《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他类排放限值为：非甲烷总烃80mg/m³。 非甲烷总烃=80mg/m³×864万Nm³/a=0.6912t/a 污染物排放总量SO2：0.1293t/a，NOx：0.6465t/a，颗粒物：1.1015t/a，VOCs：0.6912t/a。 ②按本环评预测排放浓度计算 本项目建成后燃气锅炉废气排放量为1293.036万Nm³/a。预测的排放浓度为：颗粒物4.64mg/m³、SO2 9.28mg/m³，NOX 25mg/m³。 颗粒物=4.64mg/m³×1293.036万Nm³/a=0.06t/a SO2=9.28mg/m³×1293.036万Nm³/a=0.12t/a NOX=25mg/m³×1293.036万Nm³/a=0.3233t/a 本项目建成后筛分工序废气排放量为864万Nm³/a。预测排放浓度为：颗粒物43.75mg/m³。 颗粒物=43.75mg/m³×864万Nm³/a=0.378t/a 本项目建成后制罐烘干工序废气排放量为万864Nm³/a。预测排放浓度为：非甲烷总烃4.6875mg/m³。 非甲烷总烃=4.6875mg/m³×864万Nm³/a=0.0405t/a 污染物排放总量SO2：0.12t/a，NOx：0.3233t/a，颗粒物：0.438t/a，VOCs：0.0405t/a。 综上所述，本项目废气污染物排放总量指标为SO2：0.1293t/a，NOx：0.6465t/a，颗粒物：1.1015t/a，VOCs：0.6912t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要施工内容生产车间、综合楼、厂区地面基础等的建设和生产设备安装调试。建筑构物分为钢结构厂房和砖混结构厂房两大类，其中2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间等为钢结构厂房，1#综合楼、锅炉房、门卫室等为砖混结构。 目前本项目土方挖掘、回填工作和各生产车间主体框架已建设完成，1#综合楼主体已建设完成，剩余工程主要为综合楼及生产车间内部装修以及生产设备安装、厂区地面平整和硬化。 1 废气 针对施工期土建过程的主要大气污染物：施工扬尘，建设单位根据《河北省扬尘污染防治办法》、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），在施工过程中采取了如下防尘和抑尘措施。 （一）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （二）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （三）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （四）在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后驶出； （五）现场搅拌预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，并采取了防尘措施； （六）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时采取防尘措施； （七）建筑垃圾及时清运； （八）在土方施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面采取洒水、喷雾等防尘措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当采取表面压实、遮盖等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖； （九）工程主体作业层使用密目式安全网进行封闭，并保持整洁、牢固、无破损； （十）根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中要求，本项目在施工过程中在施工场地设置不少于4个扬尘监测点位，具体要求如下： ①监测点位宜设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动。监测点位不宜轻易变动，以保证监测的连续性和数据的可比性。 ②监测点位宜优先设置于车辆进出口处。监测点数量多于车辆进出口数量时，其它监测点位应结合常年主导风向，设置在工地所在区域主导风向下风向的施工场地边界，兼顾扬尘最大落地浓度。 ③当与其他施工场地相邻或施工场地外侧是交通道路且受道路扬尘影响较大时，宜避开在相邻边界处设置监测点。 ④市政建设施工中的线性工程每个标段宜设置 1～2 个监测点位。 ⑤采样口离地面的高度宜在 3 m～5 m 范围内。 针对生产车间内部装修以及生产设备安装调试、厂区地面平整硬化等剩余工程，在施工期拟采取的治理措施： - 装饰装修施工中，在施工现场进行机械剔凿、清理作业时应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施； - 在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施； - 建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； - 建筑物内保持干净整洁，清扫时洒水防尘。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘，场地边界扬尘浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，对周围环境的影响较小。 2水环境影响分析 本项目不设施工营地，工人为附近工人，施工期用水包括养护用水、冲洗废水、降尘洒水，少量施工废水经沉淀后就地泼洒抑尘，不外排，对水环境影响较小。 3声环境影响分析 # 施工期噪声主要为各类施工及运输机械噪声，根据类比监测资料，各施工设备源强为75~100dB(A)。本项目施工期主要噪声源源强及降噪措施见下表。 表4-1 施工期主要噪声源源强及降噪措施 设备名称; 噪声源强dB（A）; 减噪措施; 治理后噪声级dB（A）. 轮式装载机; 80; ①合理安排工作时间，夜间不使用高噪声设备； ②采用围挡隔声；③设备保养; 55-70. 轮胎式推土机; 80. 发电机组; 90. 电锤; 85. 运输车辆; 75. # 要求施工方采取以下措施，减少噪声对周围环境的影响： # ①严禁夜间进行高噪声施工作业； # ②选用低噪声、振动小的施工设备；高噪声设备尽量错开使用时间； # ③对钢管、模板等构件装卸、搬运应请拿轻放，严禁抛掷； # ④设备使用中要加强维修保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大； # ⑤在厂界设置不低于2.5m高围挡；合理安排施工场地；施工场地进、出口和物料运输口应避开环境敏感点，这样可将施工噪声对周围声环境的影响控制在一定范围之内。 # 经上述一系列措施及经距离衰减后，施工过程对厂界的噪声贡献值较低，厂界噪声<70dB(A)，满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求，对声环境影响较小。 4 固体废物 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要为建筑施工垃圾。 施工期建筑垃圾主要为施工中的下脚料，如废弃的堆土、废钢筋等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。 本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。 综上所述，施工期产生的固体废物都得到有效处置，不会对周围环境产生不良影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气影响分析 （1）废气污染物排放源 本项目投入运营后，锅炉废气一览表见表4-2，筛分废气、烘干一览表见表4-3，食堂废气一览表见表4-4。 表4-2 锅炉废气产、排放情况一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理 措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排气筒参数. 核算方法; 烟气量（m³/h）; 质量浓度mg/m³; 产生量kg/h; 工艺; 效率%; 核算方法; 烟气量（m³/h）; 质量浓度mg/m³; 排放量kg/h; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 流速m/s; 编号; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 漂烫工序; 1#燃气锅炉; 锅炉烟囱; 颗粒物; 物料衡算法; 4490; 4.64; 0.021; /; /; 物料衡算法; 4490; 4.64; 0.021; 2880; 15; 0.3; 70; 20.6; DA001; 主要排放口; 119.232715; 39.907483. 二氧化硫; 9.28; 0.042; /; /; 9.28; 0.042. 漂烫工序; 2#燃气锅炉. 氮氧化物; 100.07; 0.45; 低氮燃烧; 75; 25; 0.1125. 排放标准; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉：颗粒物 5mg/m³，SO2 10mg/m³，NOx 50mg/m³。. 表4-3 筛分废气、烘干废气及无组织废气产、排放情况一览表 污染物; 产排污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m³）; 排放形式; 治理设施; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排气筒参数; 排放标准; 监测要求. 处理能力; 收集效率%; 去除率%; 是否可行; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 流速m/s; 编号; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 筛分废气; 面粉筛分; 颗粒物; 7.56; 875; 有组织排放; 集气罩+布袋除尘器（3000m³/h）; 90; 95; 是; 43.75; 0.1313; 0.378; 15; 0.3; 常温; 21.2; DA002; 一般排放口; 119.232162; 39.907258; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“其他”类标准要求; 1次/a. 烘干废气; 烘干工序; 非甲烷总烃; 0.162; 18.75; 有组织排放; 集气罩+过滤+二级活性炭吸附（3000m³/h）; 90; 75; 是; 4.6875; 0.0142; 0.0405; 15; 0.3; 50; 8.6; DA003; 一般排放口; 119.231374; 39.908969; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1/《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 1次/a. 筛分废气; 面粉筛分; 颗粒物; 0.84; /; 无组织排放; 全封闭厂房; 90; 是; /; 0.03; 0.084; /; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中厂界颗粒物无组织排放限值; 1次/a. 烘干废气; 烘干工序; 非甲烷总烃; 0.018; /; 无组织排放; 全封闭厂房; /; /; /; 0.00625; 0.018; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 表4-4 食堂废气产、排放情况一览表 污染物; 产排污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m³）; 排放形式; 治理设置; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排气筒参数; 排放标准; 监测要求. 处理能力; 收集效率%; 去除率%; 是否可行; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 流速m/s; 编号; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 食堂油烟; 食堂炒菜; 油烟; 0.025056; 3.48; 有组织排放; 油烟净化器（20000m³/h）; 90; 75; 是; 0.87; 0.0174; 0.006264; 10; 0.2; 40; 12.5; DA004; 一般排放口; 119.232506; 39.909087; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 1次/a. 排气筒高度约10m，排气口位于综合楼北侧，朝向为厂区下风向（北向）. 表4-5 污水处理站废气产、排放情况一览表 污染物; 产排污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m³）; 排放形式; 治理设置; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放标准; 监测要求. 处理能力; 收集效率%; 去除率%; 是否可行. 污水处理站废气; 污水处理站; 氨气、硫化氢、臭气浓度; /; /; 无组织排放; 设置地下污水处理站、四周绿化、定时喷洒除臭剂; /; /; 是; /; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准; 1次/a. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）源强核算过程 1）有组织废气 1、锅炉废气 本项目漂烫工序所需热源由2台4t/h燃气锅炉提供，燃气锅炉所使用原料为天然气，使用量约120万Nm³/a，燃烧产生的废气经2套低氮燃烧器处理后经1根15m高排气筒排放（DA001）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉产污系数表-燃气锅炉”中产污系数和根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中给出的计算方式计算，废气产生量为107753标立方米/万立方米·原料，颗粒物产生量为0.5kg/万立方米·原料，则废气产生量为1293.036万Nm³/a，颗粒物产生量为60kg/a，颗粒物排放量为60kg/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为4.64mg/m³。 二氧化硫产生量计算：Eso2=2R×St×（1-）×K×10-5 式中：Eso2--核算时段内二氧化硫排放量，t； - -核算时段内锅炉燃料消耗量，万m³；为120； - St--燃料总硫的质量浓度，mg/m³；取50； - ns--脱硫效率，%；取0； - -燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；取1； - 计算得出二氧化硫产生量为0.12t/a，排放量为0.12t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为9.28mg/m³。 - 氮氧化物产生量计算：ENOx=ρNOx×Q×（1-）×10-9 - 式中：ENOx--核算时段内氮氧化物排放量，t； - ρNOx--锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m³；取100； - -核算时段内标态干烟气排放量，m³；为12930360； - NNox--脱硝效率，%；取75； - 经计算得出氮氧化物排放量为0.3233t/a，排放速率为0.1125kg/h，排放浓度为25mg/m³。 2、筛分粉尘 本项目速冻面点制作过程中，面粉筛分工序会产生一定量的粉尘，根据相同类型项目的类比分析，粉尘量按面粉使用量的千分之三计算，本项目面粉使用量为2800t/a，则粉尘产生量为8.4t/a。在筛分机器上方设置集气罩，收集效率约为90%，收集后的粉尘经过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（DA002）。风机风量为3000m³/h，粉尘收集量为7.56t/a，产生浓度为875mg/m³，产生速率为2.625kg/h，除尘器效率为95%，则粉尘排放量为0.378t/a，排放浓度为43.75mg/m³，排放速率为0.1313kg/h。 3、烘干废气 本项目马口铁空罐生产过程中有注胶工序、烘干工序、补涂工序，其中注胶工序、补涂工序不加热，无有机废气产生；烘干工序为对进行焊缝补涂后的空罐进行烘干。此过程会产生烘干废气。本项目的内补涂胶使用量为3t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业”中“14涂装环节-喷胶、喷胶后烘干”工艺产物系数，挥发性有机物产生量为60kg/吨-原料，则挥发性有机物产生量为180kg/a。在生产线上方设置集气罩，收集效率约为90%，将烘干废气收集后，通过“过滤+二级活性炭吸附”处理设备处理后通过1根15m高排气筒排放（DA003）。风机风量为3000m³/h，挥发性有机物收集量为162kg/a，产生浓度为18.75mg/m³，产生速率为0.05625kg/h，处理效率为75%，则挥发性有机物排放量为40.5kg/a，排放浓度为4.6875mg/m³，排放速率为0.0142kg/h。 4、食堂油烟 食堂废气主要为颗粒物和油烟。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“生活源产排污系数手册：第三部分 生活及其他大气污染物排放系数”中“表3-1 生活及其他大气污染物排放系数表单”餐饮油烟二区排污系数：232克/（人·年）计算，本项目每日提供1餐，最大就餐人数120人，则污染物排放量27.84kg/a，收集率为90%，即25.056kg/a。拟设置一套高效油烟净化器对食堂废气进行处理，油烟处理效率为75%，风机风量为20000m³/h，处理尾气经楼顶排放（DA004）。食堂开火炒菜时间以每天1小时计，则年工作时间360h，经处理后油烟排放量为0.006264t/a，排放浓度为0.87mg/m³。（排气筒高度约10m，排气口位于综合楼北侧，朝向为厂区下风向（北向）） 2）无组织废气 1、筛分粉尘 面粉筛分过程中未被收集的粉尘量为0.84t/a，经采取自然沉降、厂房密闭等措施后，粉尘排放量约为0.084t/a，排放速率为0.03kg/h，对环境影响较小。 2、烘干废气 烘干工序未被收集的挥发性有机物量为18kg/a，排放量约为18kg/a，排放速率为0.00625kg/h，排放量较小，对环境影响较小。 3、污水处理站异味 项目生产废水、生活污水等在污水处理站处理过程中的生物过滤、沉淀等工序会产生无组织恶臭气体，恶臭废气中主要污染物为NH3、H2S。 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。恶臭6级分级法见下表。 表4-5 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辨识气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨识气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受. 本项目通过将污水处理站设置于地下，并进行适当封闭，厂区通风状况良好，并加强厂内及四周绿化，定期喷洒除臭剂，恶臭气体能够快速的分散且一定程度上能被吸收，对周围空气环境影响较小。所以在项目生产过程中污水处理站异味无组织排放，在污水处理站下风向30米处基本闻不到明显的异味，恶臭等级在0-1级左右，对周围环境不会造成明显的影响，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中方便食品厂区综合污水处理站-污染防治设施为“产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理后排放；其他”，本项目污水处理站无组织恶臭气体处理措施可行。 4、运输废气 项目主要原料进厂及成品出厂均采用大型车辆运输，车辆运输过程会产生一定量的扬尘。道路起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面积尘量相对湿度等因素有关，其影响范围一般在运输路线两侧50m以内。 针对运输扬尘，拟采取以下措施： - ①厂区地面硬化，并及时清扫，保持地面清洁； - ②限制车速； - ③合理选择运输路线。 采取以上措施后，可有效减少运输过程产生的环境影响，且运输扬尘的的影响是局部的、暂时的，对环境影响较小。 （3）达标情况分析 - 锅炉废气经2套低氮燃烧器处理后经1根15m排气筒排放（DA001），颗粒物排放量为60kg/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为4.64mg/m³；二氧化硫产生量为0.12t/a，排放量为0.12t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为9.28mg/m³；氮氧化物排放量为0.3233t/a，排放速率为0.1125kg/h，排放浓度为25mg/m³，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉排放标准限值，治理措施可行，废气达标排放。 - 筛分废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后经1根15m排气筒排放（DA002），颗粒物排放量为0.378t/a，排放速率为0.1313kg/h，排放浓度为43.75mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“其他”类标准要求，治理措施可行，废气达标排放。 烘干废气经“集气罩+过滤+二级活性炭吸附设备”处理后经过1根15m高排气筒排放（DA003），挥发性有机物排放量为40.5kg/a，排放浓度为4.6875mg/m³，排放速率为0.0142kg/h。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，治理措施可行，废气达标排放。 食堂油烟经高效油烟净化器处理后由屋顶排气筒排放（DA004），油烟排放量为0.006264t/a，排放浓度为0.87mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准要求：油烟浓度≤2.0mg/m³，治理措施可行，废气达标排放（排气筒高度约10m，排气口位于综合楼北侧，朝向为厂区下风向（北向））。 无组织颗粒物废气经厂房密闭等措施处理后，排放浓度满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中厂界颗粒物无组织排放限值：0.3mg/m³。 无组织挥发性有机物废气经厂房密闭等措施处理后，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中厂界无组织排放限值：2.0mg/m³以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值。 污水处理站无组织废气经加强绿化、定时喷洒除臭剂等措施后，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。 有机废气处理可行性分析：①处理技术可行性：根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“日用及医用橡胶制品制造-烘干机”处理烘干废气的可行技术含“吸附”，本项目烘干废气治理设施采用“二级活性炭吸附”，属于可行技术，措施可行；②集气罩可行性：本项目风机风量为3000m³/h（0.83m³/s），烘干机上方设置1.5m×1.5m集气罩收集有机废气，集气罩距离烘干机约0.2m，因此风力流速约为0.37m/s，满足收集效率要求，措施可行。 （4）非正常工况分析 本项目运行每日均有1次开、停机操作，本项目的燃气锅炉和生产线在物料通过时在相应环节产生颗粒物，颗粒物源强与正常工况无异，停车时无颗粒物产生。总结情况见下表： 表4-6 非正常工况废气排放情况统计一览表 序号; 非正常工况; 频次; 排放浓度; 持续时间; 排放量; 措施. 1; 开机 （瞬间）; 1次/日; 生产线：开机时未投料，不产生污染物; 0.5h; 0; 无. 锅炉房; 颗粒物; 4.64mg/m³; 0.5h; 颗粒物; 0.0125kg/次; 45kg/年; 低氮燃烧器. SO2; 9.28mg/m³; SO2; 0.025kg/次; 9kg/年. NOX; 25mg/m³; NOX; 0.06735kg/次; 22.95kg/年. 2; 停机; 1次/日; 0; 16h; 0; 无. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水影响分析 （1）产排污情况 本项目生产过程中产生的生产废水、锅炉排水和职工生活污水均经厂区污水处理站处理后经市政污水管网排至抚宁污水处理厂。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册-速冻蔬菜”、“1432速冻食品制造行业系数手册-速冻饺子”、“生活源产排污系数手册：第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”以及《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中产排污系数，同时参考同类型行业数据，本项目废水产排污情况见下表： 表4-7 生产废水及生活污水一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 产生 浓度（mg/L）; 污染物产生量（t/a）; 治理设施; 废水排放量 （m³/a）; 污染物排放量（t/a）; 排放 浓度（mg/L）; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准; 监测 要求. 处理能力（m³/d）; 治理工艺; 治理效率%; 是否可行; 编号及名称; 类型; 地理坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 经度; 纬度. 生产过程; 生产废水; COD; 2150.63; 57.91; 800; 格栅+ABR调节池+气浮+水解酸化+生物接触氧化（厌氧+缺氧+好氧）+沉淀; 85; 是; 26926.32; 8.6865; 322.6; 间接排放; 经市政污水管网排至抚宁污水处理厂; 连续; DW001; 主要排放口; 119.233021; 39.908824; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和抚宁污水处理厂收水标准; 污水处理站总出口; COD、氨氮、SS、动植物油; 1次/a. 氨氮; 46.93; 1.264; 75; 0.316; 11.73. SS; 705; 18.98; 80; 3.796; 141. 动植物油; 2.14; 0.0576; 70; 0.01728; 0.642. 总磷; 16.34; 0.44; 85; 0.066; 2.451. 总氮; 141.13; 3.8; 90; 0.38; 14.113. 锅炉; 锅炉排水; SS; 133.33; 0.583; 80; 是; 4371.9; 0.1166; 26.67. COD; 7.05; 0.031; 85; 0.00465; 1.06. 职工生活; 生活污水; COD; 465; 1.286; 85; 是; 2764.8; 0.1929; 69.75. 氨氮; 53.2; 0.147; 75; 0.03675; 13.3. SS; 250; 0.6912; 80; 0.13824; 50. 动植物油; 60; 0.1659; 70; 0.04977; 18. 总磷; 5.76; 0.0159; 85; 0.0024; 0.864. 总氮; 73.8; 0.204; 90; 0.0204; 7.38. 表4-8 废水污染物合计排放量一览表 总排放水量; 污染物; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放限值mg/L. 34063.02t/a; COD; 8.88405; 260.81; 500. 氨氮; 0.35275; 10.356; 22. 动植物油; 0.06705; 1.97; 100. SS; 4.05084; 118.922; 300. 总磷; 0.0685; 2.01; 4. 总氮; 0.4004; 11.75; 30. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 本项目污水处理站采用“格栅+ABR调节池+气浮+水解酸化+生物接触氧化（厌氧+缺氧+好氧）+沉淀”工艺处理生产废水和生活污水，经处理后各类废水可达标排放，各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和污水处理厂收水水质要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中“方便食品制造工业-厂区综合污水处理站污染防治设施可行技术”，本项目采取污水处理措施为可行技术，满足要求。 （3）废水排至抚宁污水处理厂可行性分析 1）抚宁污水处理站设计规模为7.5万吨/天，采用氧化沟生物处理+纤维转盘深度处理工艺，处理后的污水排放执行（GB18918-2002）的一级A标准，工艺流程图如下： 图4-1 抚宁污水处理厂工艺流程图 2）本项目位于河北抚宁经济开发区北区，园区铺设污水排水管网，连接抚宁污水处理厂，可操作性强； 3）抚宁污水处理厂处理能力为7.5万t/d，现最大处理水量为5.5万t/d，剩余处理能力2万t/d，而本项目单日产生最大水量为95t废水，小于污水处理厂的剩余处理能力，现有污水处理厂完全有能力接收本项目的废水量； 4）本项目废水中各污染物浓度较低，抚宁污水处理厂可以对本项目废水进行有效处理，且本项目废水量相对较小，不会对现有污水处理厂的运行造成冲击，污水处理厂在接收本项目废水后，仍可稳定运行。 综上，本项目废水排至抚宁污水处理厂处理方法可行。 3、噪声影响分析 （1）主要噪声源 本项目实施后噪声主要来自于筛分机、搅拌机、脱粒机、压缩机、烘干机、切菜机、绞肉机、剪板机等生产设备以及风机噪声，为连续噪声，其声压级约为75-90dB（A）。本项目主要噪声源源强及降噪措施见表4-8。 表4-8 主要噪声源源强及距厂界距离一览表 设备名称; 噪声源强dB（A）; 减噪措施; 治理后噪声级dB（A）; 距厂界距离（m）. E; S; W; N. 筛分机; 90; ①设备全部设置在厂房内； ②安装减振基础；③风机、空压机消声处理，并设置隔声间; 25-30; 80; 30; 90; 210. 搅拌机; 80; 76; 30; 94; 210. 脱粒机; 85; 65; 77; 110; 156. 压缩机; 75; 80; 140; 90; 90. 烘干机; 85; 150; 210; 25; 20. 锅炉房; 80; 40; 60; 140; 180. 切菜机; 75; 66; 75; 108; 155. 离心脱水机; 90; 74; 145; 100; 90. 绞肉机; 82; 78; 30; 92; 210. 剪板机; 81; 149; 200; 25; 31. 拉伸膜缠绕包装机; 79; 150; 215; 25; 16. 三工位组合机; 86; 149; 213; 25; 18. 封口机; 76; 150; 215; 25; 15. 码垛机; 78; 143; 88; 34; 150. 风机（3个）; 88; 48; 48; 134; 190. 空压机; 90; 50; 46; 136; 192. （2）达标情况分析 预测方法采用声源至受声点声压级估算法，先运用衰减模式分别计算出每个噪声源对受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级，预测公式如下： ①点声源传播衰减模型 Lp=LpO-20lg（r/ro）-A； 式中：LP—距声源r米处声压级，dB（A）； LpO—距声源rO米处声压级，dB（A）； r —距声源的距离，m； rO —测量参考声源与点源之间的距离，m； A—环境因素衰减量，dB（A）（包括地面、气象、植被、建筑物等因素对噪声的衰减）。 预测过程中，根据实际情况，噪声源按室外点声源对待。 ②多声源在某一点影响叠加模式 n LP总=10Lg（Σ100.1Lpi） i=1 式中: LP总—N个噪声源叠加的总声压级，dB（A）； LPi—第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）； N—噪声源个数。 （3）预测结果及监测要求 预测结果详见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB（A） 预测点位; 背景值; 贡献值; 预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48.8; 40.2; 42.4; 38.4; 53.2; 42.3; 达标. 南厂界; 53.2; 43.1; 44.5; 42.5; 57.6; 46.4; 达标. 西厂界; 54.0; 43.8; 45.2; 40.2; 56.8; 43.5; 达标. 北厂界; 53.6; 44.7; 50.1; 41.0; 56.4; 44.9; 达标. 监测要求; 等效连续A声级dB（A），东、南、西、北厂界外1m处，1次/a. 由上表可知，拟建工程投产后，各厂界周围声环境背景值较低，噪声源经采取减震措施，再经距离衰减后，四厂界的噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境影响较小。噪声监测计划见下表。 表4-10 噪声监测计划一览表 监测类别; 监测点位; 检测项目; 检测频次. 噪声; 四厂界; 等效连续A声级; 1次/a. 4、固废影响分析 本项目产生的固废分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物主要为废蔬菜、青豆皮、废青豆、废花菜、废玉米、废金属、废金属边角料、职工生活垃圾、废树脂、污水处理站污泥。 危险废物主要为制冷机房产生的废冷冻机油、废机油、废油桶和挥发性有机废气处理设备产生的废活性炭、废过滤棉。 本项目固废产生及处置具体情况见下表： 表4-11 项目固废产生及处置情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性质; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 蔬菜加工; 废蔬菜（包括废菜、废青豆、废花菜、废玉米）青豆皮; 一般固废; /; /; /; 9037; 收集; 外运养殖基地; 9037; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 金属探测; 废金属; 一般固废; /; /; /; 0.5; /; 外售; 0.5. 马口铁裁剪; 废边角料; 一般固废; /; /; /; 10; /; 外售; 10. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; /; 10.8; 垃圾桶; 环卫部门处理; 10.8. 锅炉房; 废树脂; 一般固废; /; /; /; 2; /; 厂家回收; 2. 污水处理; 污泥; 一般固废; /; /; /; 500; /; 委外处理; 500. 制冷车间; 废冷冻机油; 危险废物900-219-08; 冷冻机油; 液态; T，I; 1; 危废库内分区暂存; 有资质厂家回收; 1; 见下述文字. 生产设备维护; 废机油; 危险废物 900-217-08; 机油; 液态; T，I; 1; 1. 废油桶; 危险废物 900-041-49; 机油; 固态; T/In; 0.2; 0.2. 有机废气治理设备; 废活性炭; 危险废物900-041-49; 沾染有毒物质; 固态; T/In; 1.5; 1.5. 废过滤棉; 危险废物900-041-49; 沾染有毒物质; 固态; T/In; 1; 1. 化验室; 化验废液; 危险废物900-047-49; 沾染有毒物质; 液态; T/C/I/R; 0.01; 0.01. 化验废物; 固态; 0.02; 0.02. 危废库选址可行性进行分析： 表4-12 危废间选址可行性分析一览表 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求; 危废间情况; 项目符合情况. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 危废库所处位置地质结构稳定，秦皇岛全市地震烈度为7度; 符合. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位; 危废库所处位置均无地下水出露，危废库底部高于地下水最高水位; 符合. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区; 本项目区域不涉及溶洞、洪水、滑坡、泥石流、潮汐等自然灾害; 符合. 4; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之外; 危废库不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内; 符合. 5; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 区域常年主导风向为西南风，下风向200m范围内无居民中心区；且本项目不属于危险废物集中贮存场所，危害较小; 符合. 综上所述，本项目危废库选址可行。 危废库建设及危险废物管理要求： a.设施内要有安全照明设施和观察窗口。 b.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 c. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 d.基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 e.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 f.衬里放在一个基础或底座上。 g.衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 h.衬里材料与堆放危险废物相容。 i.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 j.危险废物堆要防风、防雨、防晒。 k.危废库要独立、密闭，上锁防盗，仓库内要有安全照明设施或观察窗口，危废库管理责任制要上墙； l.危险废物需按性质及相容性分区存放； m.危废库门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，盛装危险废物的容器上须黏贴相应标识； 本项目可挥发性危险废物产生量极小，可产生的废气量极低，故不需要对危废间设置废气治理措施。 危险废物转移控制要求： ①危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求； ②危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C执行； ③危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志； ④各类危险废物产生后及时在车间内采用专用容器分类收集，人工转运至本厂区的危废库内分类暂存，危险废物的收集、厂内转运及暂存过程均无遗洒、泄漏。 综上，本项目固废均得到妥善处置，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 5.1污染源识别 本项目地下水、土壤污染源主要为厂区污水处理站、危废间、天然气撬车（管道）。 5.2污染物类型和污染途径 污染物类型：污水处理站废水，液态危险废物。 污染途径：污水处理站发生泄漏或设备非正常运转，导致废水外流对土壤和地下水造成污染；危废间内液体危废暂存容器发生泄漏，导致液体危废外流对土壤和地下水造成污染；天然气发生泄漏，导致爆炸发生火灾，灭火系统产生的消防废水未被及时收集对土壤和地下水造成污染。 5.3污染防控措施 表4-13 各污染源防控措施 污染源; 防控措施. 污水处理站; 全部做好防渗处理；运行设备定期检修；. 危废间; 必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。. 天然气; 设置可燃气体泄漏报警器；设置消防栓、事故应急池；定期检修. - 6、风险评价 6.1风险调查 拟建项目主要的环境风险为废冷冻机油、废机油在贮存过程中发生泄漏事故；天然气、液氨在使用过程中发生泄漏、爆炸事故。 6.2环境风险潜势初判 大气环境风险：生产所用天然气、液氨为大气环境风险物质，天然气撬车最大存储量为2.87t（4000m³），临界量为10t；液氨最大存储量为2t，临界量为10t；地表水环境风险：危险废物废冷冻机油、废机油按照HJ169-2018视为危害水环境物质，废冷冻机油最大储量为1t，废机油最大储量为1t，临界量为50t。则危险物质数量与临界值比值 （Q）=Q1+Q2+Q3+Q4=2.87/10+2/10+1/50+1/50=0.527。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 表4-15 各风险物质Q值一览表 风险物质; 天然气; 液氨; 废冷冻机油、废机油. 最大贮存量; 2.87t; 2t; 2t. 临界量; 10t; 10t; 50t. Q值; 0.287; 0.2; 0.04. 合计; 0.527. 风险评价级别的判定具体见表4-16。 表4-16 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 本项目; ×; ×; ×; √. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.3环境敏感目标概况 本项目风险源3km周围主要环境敏感目标统计见下表。 表4-17 风险源3km范围内环境敏感目标统计表 序号; 敏感点名称; 与厂界的位置; 序号; 敏感点名称; 与厂界的位置. 方位; 距离（km）; 方位; 距离（km）. 1; 大李官营村; W; 0.23; 2; 朱各庄村; N; 0.48. 3; 小李官营村; W; 0.52; 4; 刘家沟村; NE; 0.82. 5; 三里杨庄村; SE; 0.83; 6; 张各庄村; NE; 2.3. 7; 河潮营村; NE; 2.26; 8; 程各庄村; NW; 2.1. 9; 大李庄村; W; 2.28; 10; 北街村; S; 1.1. 11; 滨河馨居; SW; 1.2; 12; 朝阳御府; SW; 1.7. 6.4风险识别 风险识别的范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产系统危险性识别。 6.4.1物质危险性分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018附录B中“重点关注的危险物质及临界量”及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，本项目风险物质为天然气、液氨、液体危废。风险物质的理化性质及危险特性如下。 表4-18 各风险物质的理化性质及危险特性 序号; 物质名称; 理化性质; 危险特性. 1; 天然气; 主要成分为甲烷，无色、无臭、易燃气体危险性：易燃，爆炸极限4.9%～16%。甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。甲烷浓度增加能置换空气而致缺氧。; 易燃、易爆. 2; 液氨; 无色有刺激性恶臭气体；易溶于水、乙醇、乙醚易燃，爆炸极限15.7~27.4%；与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 易燃、毒性. 3; 废冷冻机油/废机油; 稍有粘性的液体，浅黄色至褐色。可燃物，慢性接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。; 毒性. 6.4.2生产系统危险性分析 污水处理站发生泄漏或处理设施非正常运转；制冷机房液氨发生泄漏或引发火灾、爆炸；天然气泄漏，或者是天然气报警装置故障，导致不能及时发现天然气泄漏现象，最终导致天然气大量泄漏或引发火灾、爆炸。 6.5风险事故情形分析 废冷冻机油、废机油泄漏事故；液氨泄漏、爆炸和天然气泄漏、爆炸。 6.6源项分析 6.6.1最大可信事故原因分析 ①废冷冻机油、废机油泄漏：容器意外破损导致机油泄漏；②天然气泄漏，或者是天然气报警装置故障，导致不能及时发现天然气泄漏现象，最终导致天然气大量泄漏或引发火灾、爆炸；③制冷机房液氨发生泄漏或引发火灾、爆炸。 6.6.2风险物质泄漏量 废冷冻机油、废机油存于专用容器内，每桶存量0.2t，泄漏事故发生时最多泄漏以1桶计，则机油最大泄漏量为0.2t；天然气存于撬车内，最大贮存量为2.87t，假设因管道日常维护不到位或员工违规操作，造成管道破裂，而且在生产车间内设有燃气泄漏报警装置，故在天然气泄漏时，最长可在10分钟内切断闸阀，泄漏量约为64m³；液氨存于储罐内，最大贮存量为2t，假设因日常维护不到位或员工违规操作，造成罐体破裂，而且在制冷机房内设有液氨泄漏报警装置，故在液氨泄漏时，最长可在10分钟内切断闸阀，泄漏量约为72kg。 6.6.3事故影响简要分析 ①废冷冻机油、废机油泄漏 将废冷冻机油、废机油放置在防渗漏托盘中，并在危废间内设置围堰、导流槽和事故应急池，意外泄露时可有效收集废液，对环境基本无影响。 ②天然气泄漏 调压装置入口、出口设截断阀和紧急关断系统，装置区内设置了可燃气体探测、报警装置，安装消防自控设施。故在天然气泄漏时，可及时切断闸阀，对环境影响较小。 ③液氨泄漏 罐体输出管道出口设截断阀和紧急关断系统，制冷机房内设置了液氨泄漏探测、报警装置，安装消防自控设施。故在液氨泄漏时，可及时切断闸阀，对环境影响较小。 6.7环境风险管理 6.7.1环境风险防范措施 ①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度； ②定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低； ③危废设置防渗漏托盘存放，防治意外泄漏； ④设置可燃气体泄漏报警仪、液氨泄漏报警仪。 ⑤天然气撬车定点存放，设置醒目的危险标志，设置专用的消防物资，采用围挡进行隔离。 6.7.2事故应急措施 ①通知泄漏污染区人员至上风处，并隔离至气体散尽； ②尽快切断泄漏源，并切断污染区内的电源、火源； ③应急人员佩带好专用防毒面具及手套进入现场检查原因； ④若员工因接触危险化学品而受伤，立即用大量清水冲洗，就医； 6.8风险分析结论 - 本项目风险物质主要是天然气、液氨、废冷冻机油、废机油，尽管最大可信灾害事故概率较小，发生事故时的泄漏量较低，但建设单位一定要从设计、建设、生产、贮运等各环节、各方面积极采取防护措施，这也是确保安全生产的根本措施。采取一定的预防措施后，可有效控制事故发生和减少对环境的危害。本项目的环境风险为可接受水平。 7、环境管理及环境监测 7.1环境管理 本厂设置专门的环保管理部门，负责全厂的环境管理工作。 ⑴组织机构：应设置专门的环保管理部门，管理人员2人，把环保工作落实到人，有效控制环境污染。 ⑵职责： ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②组织制定环境保护管理规章制度，经常监督各部门执行情况； ③编制并组织实施环境保护规划和计划； ④定期检查全厂环境保护设施，保证设备正常运行； ⑤推广应用环境保护先进技术和经验； ⑥组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。 ⑶污染源排放清单： 本项目污染源排放清单见下表： 表4-19 污染源排放清单 污染种类; 污染工序; 污染因子; 排放形式; 排放去向. 废气; 和面工序; 筛分粉尘; 有组织/无组织; 排入 空气. 烘干工序; 非甲烷总烃; 有组织/无组织. 污水处理; NH3、H2S、臭气浓度; 无组织. 食堂; 油烟; 有组织. 锅炉燃烧; SO2、NOX、颗粒物; 有组织. 噪声; 风机; Leq（A）; /; 排入 环境. 各生产设备; /. 水泵; /. 废水; 清洗蔬菜、肉类; COD、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮; /; 排入抚宁污水处理厂. 降温、控水工序; /. 控水工序; /. 清洗、漂烫工序; /. 清洗工序; /. 漂烫、控水工序; /. 职工生活; COD、SS、动植物油、氨氮、总磷、总氮; /. 锅炉供热; COD、SS; /. 固废; 处理工序; 废蔬菜、肉类、废花菜; /; 外售. 脱粒工序; 青豆皮; /. 筛选工序; 废青豆、废青刀、废玉米; /. 金属探测; 废金属; /. 金属探测; 废金属; /. 裁剪工序; 废金属边角料; /. 员工生活; 生活垃圾; /; 外运处理/处置. 污水处理站; 污泥; /. 锅炉房; 废树脂; /. 制冷机房; 废冷冻机油、废机油、废油桶; /; 危废间暂存后交有资质单位处理. 有机废气处理设施; 废活性炭、废过滤棉; /. 化验室; 化验废液、化验废物; /. 7.2环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议委托第三方承担本项目废气和噪声的常规监测及突发性污染事故的应急监测工作。监测计划见表4-20。 表4-20 环境监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 1个锅炉排气筒; 颗粒物、SO2; 1次/a. NOX; 1次/月. 筛分排气筒; 颗粒物; 1次/a. 烘干排气筒; 非甲烷总烃; 1次/a. 食堂排气口; 油烟; 1次/a. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃、氨气、硫化氢、臭气浓度; 1次/a. 废水; 污水处理站出水口; COD、氨氮、SS、动植物油; 1次/a. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; 昼间连续等效A声级; 1次/a. 8、排污口规范化管理 - 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对相应的环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。要求企业在废气、废水、噪声排放源、一般固废堆放点及危废暂存库均设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。各排放口设置的图形标志如下： - 表4-21 各排污口（源）标志牌设置一览表 - 名称及国标代码; - 功能; - 提示图形标志; - 警告图形标志. - 标志名称：废气排放口 - 国标代码：GB15562.1-1995; - 表示向大气环境排放. - 标志名称：废水排放口 - 国标代码：GB15562.1-1995; - 表示向水环境排放. - 标志名称：噪声排放源 - 国标代码：GB15562.1-1995; - 表示噪声向外环境排放. - 标志名称：一般固体废物 - 国标代码：GB15562.2-1995; - 表示一般固体废物贮存、处置场所. - 标志名称：危险废物 - 国标代码：GB15562.2-1995; - 表示危险废物贮存场所; - /. # 同时要求企业在环评手续办理完成并取得审批部门出具的审批意见后，立即开展排污许可证申请工作，办理相关手续。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 筛分工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“其他”类 |
|  | 烘干工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+过滤+二级活性炭吸附+15n高排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他类/ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 筛分工序 | 颗粒物 | 全封闭厂房 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中排放标准：0.3mg/m³ |
|  | 运输废气 | 颗粒物 | 地面硬化，道路喷洒抑尘；控制车速 |  |
|  | 烘干工序 | 颗粒物 | 全封闭厂房 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 污水处理站 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 设置地下污水处理站；加强周边绿化；定时喷洒除臭剂 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准 |
|  | 锅炉排气筒 | 颗粒物 | 设置2套低氮燃烧器+1根15m高排气筒 | 污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置1台高效油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 清洗蔬菜、肉类 | COD、氨氮、SS、动植物油、总磷、总氮 | 生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网排至抚宁污水处理厂 | 出水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和抚宁污水处理厂收水标准 |
|  | 降温、控水工序 |  |  |  |
|  | 控水工序 |  |  |  |
|  | 清洗、漂烫工序 |  |  |  |
|  | 锅炉排水 | COD、SS |  |  |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、动植物油、SS、动植物油、总磷、总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备及风机 | 等效声级dB（A） | 设备均加装减震基础，厂房隔声，然后经距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 蔬菜加工 | 废蔬菜（包括废菜、废青豆、废花菜、废玉米）青豆皮 | 集中收集后外运至养殖基地 | 不外排 |
|  | 金属探测 | 废金属 | 收集后外售 |  |
|  | 马口铁裁剪 | 废边角料 | 收集后外售 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 不外排 |
|  | 锅炉房 | 废树脂 | 厂家定期回收 | 不外排 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 定期委外处理 | 不外排 |
|  | 制冷车间 | 废冷冻机油 | 经厂内危废间分类暂存后，委托资质单位处理 | 不外排 |
|  | 生产设备维护 | 废机油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  | 有机废气治理设备 | 废活性炭、废过滤棉 |  |  |
|  | 化验室 | 化验废液 |  |  |
|  |  | 化验废物 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面全部硬化；生产车间、危废间、污水处理站全部做好防渗处理；厂区内设置事故应急池；污水处理站运行设备、天然气调压设备、液氨储存设备定期检修；危废间进行防渗处理： 必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低本工程环境风险事故发生的概率。 ①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度； ②定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低； ③建立应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小； ④安装可燃气体泄漏报警装置、液氨泄漏报警仪； ⑤通知泄漏污染区人员至上风处，并隔离至气体散尽； ⑥尽快切断泄漏源，并切断污染区内的电源、火源； ⑦ 应急人员佩带好专用防毒面具及手套进入现场检查原因； ⑧一旦发生火灾爆炸事故，及时向消防部门报警，同时采取设置的消防器材进行灭火。紧急事态抢救或逃生时建议佩戴正压自给式呼吸器； ⑨若员工因接触危险化学品而受伤，立即用大量清水冲洗，就医； ⑩发生事故后立即启动应急预案，采取相应补救措施； ⑪天然气撬车定点存放，设置醒目的危险标志，设置专用的消防物资，采用围挡进行隔离。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - ①厂区地面硬化，并及时清扫，保持地面清洁；②运输车辆限制车速；合理选择运输路线。③申请排污许可证；④编制应急预案；⑤排污口规范化；⑥全面做好防渗处理；⑦后期园区内天然气管道建成，企业无条件将天然气撬车供气更换为天然气管道供气 |  |  |  |

# 六、结论

一、项目概况 秦皇岛双裕食品制造有限公司拟投资18000万元，在河北抚宁经济开发区北区购置建设用地，建设秦皇岛双裕食品制造有限公司速冻蔬菜加工及制罐加工项目。本次项目厂区占地亩数62.14亩（41429.07㎡），位于河北抚宁经济开发区北区环城北路与创业路交口东南角，总建筑面积51070平方米，总建筑占地面积30031.20平方米，包括冷冻车间、加工车间、包装车间、库房、预处理车间、制罐车间、化验室、综合楼、锅炉房及污水处理站等，其中2#生产车间包括生产车间、料场、冷藏间、粗精加工车间、包装车间、机房、更衣室及库房15228.79平方米，3#生产车间6191.22平方米，4#库房建筑面积5489平方米，1#综合办公楼2460.15平方米，污水处理站420平方米，门卫室21平方米，过车道雨棚221.04平方米。锅炉房内建设2台4t/h燃气锅炉及其他配套工程。 建设2条速冻面点生产线、2条速冻蔬菜加工生产线（可生产速冻青豌豆、速冻花菜、速冻青刀豆、速冻蔬菜玉米、速冻什锦菜）、2条速冻隧道和2条马口铁空罐生产线，年加工速冻食品2万吨，年生产马口铁空罐2亿个。 二、环保设施处理达标情况： 1 废气 - 锅炉废气经2套低氮燃烧器处理后经1根15m排气筒排放（DA001），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中燃气锅炉排放标准限值，治理措施可行，废气达标排放。 - 筛分废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后经1根15m排气筒排放（DA002），颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“其他”类标准要求，治理措施可行，废气达标排放。 烘干废气经“集气罩+过滤+二级活性炭吸附设备”处理后经过1根15m高排气筒排放（DA003），挥发性有机物排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，治理措施可行，废气达标排放。 食堂油烟经高效油烟净化器处理后由屋顶排气筒排放（DA004），油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准要求：油烟浓度≤2.0mg/m³，治理措施可行，废气达标排放。 无组织颗粒物废气经厂房密闭等措施处理后，排放浓度满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]-10)中厂界颗粒物无组织排放限值：0.3mg/m³。 无组织挥发性有机物废气经厂房密闭等措施处理后，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中厂界无组织排放限值：2.0mg/m³以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准限值。 - 污水处理站无组织废气经加强绿化、定时喷洒除臭剂等措施后，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。 2 废水 本项目清洗废水、漂烫废水、降温废水、锅炉排水等生产废水与职工生活污水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网排至抚宁污水处理厂处理，可达标排放，各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和污水处理厂收水水质要求。 3 噪声 本项目生产设备及风机产生的噪声经封闭厂房隔声和安装减振基础等措施后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4 固废 本项目产生的固废分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物废蔬菜、废青豆、废玉米、废肉、青豆皮等集中收集后外售养殖基地；废金属、废金属边角料收集后外售；废树脂由供货厂家回收处理；污水处理站污泥定期委外处理；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 危险废物废冷冻机油、废机油、废机油桶、废活性炭、废过滤棉、化验室危废在危废间内分类分区暂存后，定期由有资质单位回收处置。 本项目固废均得到妥善处置，对环境影响较小。 5 地下水、土壤 本项目厂区地面全部硬化；污水处理站、生产车间、危废间等全部做好防渗处理；在厂区内设置事故应急池。 6风险 本项目风险物质主要是天然气、液氨、废冷冻机油、废机油，尽管最大可信灾害事故概率较小，发生事故时的泄漏量较低，但建设单位一定要从设计、建设、生产、贮运等各环节、各方面积极采取防护措施，这也是确保安全生产的根本措施。采取一定的预防措施后，可有效控制事故发生和减少对环境的危害。本项目的环境风险为可接受水平。 7总量控制 （1）本项目建成后涉及总量控制中SO2、NOX、VOCs和COD、氨氮、总磷、总氮的排放。 （2）废水 ①按抚宁污水处理厂收水标准计算，本项目建成后生活污水和生产废水污染物排放量预测为COD 17.032t/a，NH3-N 0.7494t/a，总磷0.1363t/a，总氮1.022t/a。 ②按污水排放标准排放浓度计算，本项目建成后生活污水和生产废水污染物排放量预测为COD 17.032t/a。 ③按本环评预测排放浓度计算，本项目建成后生活污水和生产废水污染物排放量预测为COD 8.884t/a，NH3-N 0.3528t/a，总磷0.0685t/a，总氮0.4004t/a。 ④按城镇污水处理厂污染物排放标准一级A排放浓度计算，本项目建成后生活污水和生产废水污染物排放量预测为COD 1.703t/a，NH3-N 0.17t/a，总磷0.017t/a，总氮0.511t/a。 综上，本项目废水污染物排放总量指标为COD 1.703t/a、NH3-N 0.17t/a、总磷 0.017t/a、总氮 0.511t/a。 （3）废气 ①按照各类废气相关排放标准浓度计算 本项目建成后各类废气污染物排放总量SO2：0.1293t/a，NOx：0.6465t/a，颗粒物：1.1015t/a，VOCs：0.6912t/a。 ②按本环评预测排放浓度计算 本项目建成后各类废气污染物排放总量SO2：0.12t/a，NOx：0.3233t/a，颗粒物：0.438t/a，VOCs：0.0405t/a。 综上，本项目废气污染物排放总量指标为SO2：0.1293t/a，NOx：0.6465t/a，颗粒物：1.1015t/a，VOCs：0.6912t/a。 三、结论 综合以上文本所述，该项目符合国家产业政策，选址合理，所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，符合污染物达标排放的原则和污染物总量控制要求，能够维持该地区的环境质量现状，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，对环境影响较小，从环保角度该项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.1015 | 0 | 1.1015 | +1.1015 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.1293 | 0 | 0.1293 | +0.1293 |
|  | NOX |  |  |  | 0.6465 | 0 | 0.6465 | +0.6465 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.6912 | 0 | 0.6912 | +0.6912 |
|  | 废气量（万m³/a） |  |  |  | 3741.036 | 0 | 3741.036 | +3741.036 |
| 废水 | 废水量（m³/a） |  |  |  | 34063.02 | 0 | 34063.02 | +34063.02 |
|  | COD |  |  |  | 1.703 | 0 | 1.703 | +1.703 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.17 | 0 | 0.17 | +0.17 |
| 一般工业 固体废物 | 废蔬菜、青豆皮 |  |  |  | 9037 | 0 | 9037 | +9037 |
|  | 废金属 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废边角料 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 10.8 | 0 | 10.8 | +10.8 |
|  | 废树脂 |  |  |  | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 污泥 |  |  |  | 500 | 0 | 500 | +500 |
| 危险废物 | 废冷冻机油 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废机油 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 化验废液 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 化验废物 |  |  |  | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①