# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 抚宁县国兴玻璃纤维有限公司技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-130306-89-05-332035 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王爽 | 联系方式 | 13833560189 |
| 建设地点 |  | 河北省秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村，现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 119 度20 分 51.832 秒，北纬 39 度 54 分12.870 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3061玻璃纤维及制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 58.玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 秦皇岛市抚宁区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 抚行审备【2022】5号 |
| 总投资（万元） |  | 8 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、三线一单符合性分析： 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，分析如下： （1）生态保护红线 根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，分析如下： 根据《河北省生态保护红线》，本项目所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。项目选址不在生态功能重要区域和敏感脆弱区域，可知，本项目选址不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据区域现状，区域地下水环境、声环境满足环境质量底线要求。根据《2020年秦皇岛市生态环境状况公报》中秦皇岛全市大气污染物现状数据可知，除O3外其他污染物现状均达标。本项目主要污染物为废气和固废，并采取了有效的治理措施，废气经处理后达标排放，固废均合理处置，满足环境质量底线要求，对区域环境质量影响较小。 （3）资源利用上线 本项目新增新鲜水用量2567.4 m3/a，电能1000 kwh/a，均在区域供水、供电负荷范围内，不新增用地，满足资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 根据《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号），抚宁县环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，本项目所在区域为重点管控单元，其管控要求主要为：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化船舶和区域移动源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 而本项目属于玻璃纤维及制品制造，无废水排放，并对有机废气提出以新带老措施，废气污染物排放量不增加，与其管控要求相适应。 表1 产业布局总体管控要求符合性分析一览表 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）、《秦皇岛限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目；; 本项目虽属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类，但本次为技改，不属于新建，不增加产能，同时符合其他政策的要求；另外，本次提出以新带老措施，减少了全厂污染物排放; 符合. 2; 禁止建设《环境保护综合名录（2017）年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目; 对照新发布的《环境保护综合名录（2021年版）》，本企业选址虽不在生态脆弱或环境敏感地区，但其产品列入了“高污染”产品名录，考虑本项目属于技改，不新增产能，同时提出以新带老措施，减少了全厂污染物排放; 符合. 3; 上年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）：PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）; 项目所在区域O3不达标，同时本项目无废水排放，虽新增有机废气污染源，但通过环保措施和以新带老措施，全厂VOC有所降低。; 符合. 本项目管控编号：ZH13030620057，区县：抚宁区，乡镇：榆关镇，单元类别，重点管控区，与其管控要求对比分析如下： 表2 综合管控单元准入清单 维度; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 本项目不属于上述行业; 符合. 污染物排放管控; 1、欂栌炉窑全部使用天然气，实施烟气脱硫、除尘改造，采用低氮燃烧技术及烟气脱硝设施改造，配套脱硫、脱硝、除尘备用设施，确保稳定运行。 2、水泥制造行业执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）; 本项目不涉及炉窑和水泥制造; 符合. 环境风险防控; 有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系; 评价要求项目按照上述要求实施; 符合. 资源利用效率; 1、推进水泥窑协同处置生活垃圾试点，鼓励开展利用建筑垃圾生产建材等资源化利用示范 2、在资源落实的前提下，鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目不属于上述行业，同时无炉窑; 符合. 综上，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号）的相关要求，满足“三线一单”要求。 2、相关生态环境保护法律法规政策 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的限制类，但本次技改不新增产能，分析如下： 表3 项目产业政策符合性一览表 序号; 项目; 《产业结构调整指导目录(2019年本)》; 本项目; 分析. 1; 鼓励类; 超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产; 本项目为中碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线。; 属于限制类. 2; 限制类; 中碱玻璃纤维池窑法拉丝生产线；单窑规模小于 8 万吨/年（不含）的无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线；中碱、无碱、耐碱玻璃球窑生产线；中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线. 3; 淘汰类; 陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备、陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品. 另外，本项目不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类建设项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中项目，因此，本项目符合相关产业政策。 3、生态环境保护规划的符合性 （1）与《玻璃纤维行业规范条件》的符合性 表4 本项目与《玻璃纤维行业规范条件》的符合性分析一览表 分类; 规范要求; 拟建工程情况; 符合性. 建设布局; 项目应符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、环境、物流和市场等要素合理布局。鼓励玻纤企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移; 本项目建设符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划以及环保等规定; 符合. 新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区等区域以外。企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（BG51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB50187）。鼓励现有玻璃纤维企业进入工业园区，集聚发展; 项目不在上述区域，同时项目不新建建筑物；为技术改造项目，在现有厂区内进行。; 符合. 项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项目，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维; 本项目符合产业结构调整目录要求，不属于陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺和设备; 符合. 工艺技术与装备; 玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线，鼓励采用分拉、大卷装，以及原料球、浸润剂及窑炉温度智能化集中控制系统等先进工艺和装备; 本项目采取分拉，浸润剂智能控制; 符合. 产品质量与技术创新; 企业应建立完善的质量管理体系，配备质量检验机构和专职检验人员，实施质量管理体系认证; 企业现状满足上述要求; 符合. 企业应加强入厂原材料检测，严控产品质量，达到相关标准要求，鼓励建立产品追溯体系、完善的企业产品标准体系和售后服务管理体系。. 企业应极高自主研发和创新能力，积极建立企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等研发机构，实施差异化、品牌化生产经营. 环境保护; 企业应严格遵守环境保护法律法规，实施清洁生产，配备除尘、脱硫、脱硝、废水回收处理、废丝回收处理等环保设施；项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。; 企业拉丝废气设置除尘和VOC处理设施，坩埚冷却水、喷淋塔用水重复利用；同时已办理排污许可; 符合. 加强无组织排放控制。大气污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准要求; 项目生产过程全部位于车间内，现有工程大气污染物排放满足标准要求，本项目实施后经分析可以满足相应标准要求; 符合. 玻璃纤维纱浸润剂废液应进行回收处理后循环利用，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限制要求。外排污水应达到《污水综合排放标准》（GB8978）和所在地相关环境要求; 项目浸润剂废液全部回用不外排，无废水排放; 符合. 生产加工过程产生的废丝均应采取回收利用或深加工工艺实现无公害处理，不得采取填埋方式进行处置; 项目废丝收集后全部外售利用; 符合. 能源消耗; 玻璃纤维代铂坩埚法拉丝生产线。无碱玻璃纤维单位综合能耗≤0.35吨标煤/吨纱（不含玻璃球生产环节能耗），高硅氧玻纤、低介电玻纤等高性能及特种玻璃纤维单位综合能耗≤1.2吨标煤/吨纱。上述指标评定，按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）执行，其中薪水、软化水、压缩空气、氧气等耗能工质消耗的能源，也要计入产品单位综合能耗; 经核算，技改实施后全厂为0.215 kgce/kg; 符合. 单位综合能耗计算过程如下： 现有及技改工程主要能源消耗为电能，资源消耗为水，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）附录A、附录B将其折算为标煤，具体如下： 表5 本项目实施后单位综合能耗情况一览表 序号; 折标准煤系数; 现有工程; 本项目实施后全厂. 消耗量; 折标煤; 单位综合能耗; 消耗量; 折标煤; 单位综合能耗. 用电量; 0.1229kgce/（kwh）; 350 万kwh; 43.02万kgce; 0.215 kgce/kg; 350.01万kwh; 43.03万kgce; 0.215 kgce/kg. 新鲜水消耗; 0.2571kgce/t; 957 t; 246 kgce; 3524.4 t; 906.1 kgce. 综上，本项目实施后单位综合能耗小于0.22 kgce/kg，同时企业条件也符合《玻璃纤维行业规范条件》的要求。 （2）其他政策、规范的符合性 表6 其他政策、规范符合性分析一览表 政策、规范; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》; 推进挥发性有机物污染治理; 本项目拟对产生的有机废气经活性炭吸附处理后排放; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 1、新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； 2、新、改、扩涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为技改，所用原辅材料为低挥发性，拉丝和浸润剂配在密闭车间内作业，有机废气收集处理后排放; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 1、企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料； 2、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。; 本次评价要求企业建设VOC台账，涉VOC作业在密闭车间内进行，并设置收集处理措施; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）; 大力推进源头替代; 项目原辅材料为低VOC原料; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放; 本项目涉VOCs物料桶装密闭贮存和场内运输，作业时在密闭车间内，并设计集气罩，对废气进行收集处理; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量. 推进建设适宜高效的治污设施。; 本项目有机废气综合治理效率92%; 符合. 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于 2000 个的，应按要求开展 LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目VOCs密封主要为原料存放时，最大存量小于2000个。同时不属于石化行业; 符合. 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求; 结合本项目实际情况，有机废气采用“2级活性炭吸附”处理工艺。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行; 本项目VOCs初始排放速率远小于上述要求，无需对去除率要求; 符合. 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气【2019】88号）; 提升 VOCs 综合治理水平。全面加强含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源 VOCs 管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于 2000 个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。UV光氧、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。VOCs 初始排放速率大于等于 2 千克/小时的，去除效率不应低于 80%（采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外）。; 结合本项目实际情况，有机废气采用“2级活性炭吸附”处理工艺；本项目VOCs初始排放速率远小于上述要求，无需对去除率要求; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 含VOcs产品的使用过程中，应采取度气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目VOCs物料密闭存放，作业过程在密闭车间内，浸润剂配制间废气密闭收集处理后达标排放; 符合. 《关于加强重点工业挥发性有机物在线监控工作的通知》（冀环办字函【2017】544号）; 政策要求：对排气筒VOCs排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，按照VOCs在线监测设施，对符合上述条件企业的车间及厂界，安装环境在线监测设施或超标报警装置；对未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置，车间及厂界视无组织排放情况安装超标报警传感装置; 本项目VOCs初始排放速率小于2.5kg/h，排气量为小于60000m3/h; 符合. 秦皇岛市大气污染防治行动领导小组办公室文件（秦气防领办【2019】72号）; 为进一步加强实施监控工作，现要求9月底前全市排气量大于20000立方米/小时的重点企业安装在线监控装置; 该企业不属于重点企业，排气量为小于20000 m3/h; 符合. 《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》; 开展挥发性有机物污染综合治理。强化重点企业日常监管，建立基础数据和过程管理动态档案，提高废气收集效率，采用可稳定达标的废气处理工艺。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。有条件的工业聚集区建没集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代各企业独立喷涂工序。2019年底前，涉VOCs排放工业企业全面完成整治任务，实现稳定达标排放；安装VOCs在线监测设备或超标报警装置；全省涉VOCs排放工业企业基本完成低挥发性原辅料替代、清洁工艺改造。; 本次评价要求企业加强日常管理，确保废气稳定达标排放，在项目厂界安装VOC超标报警装置; 符合. 4、选址合理性分析 本项目选址位于现有厂区内，不新增占地。项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。同时本项目严格实施废水、废气、噪声和固废防治措施，项目实施后经分析污染物排放量不增加，对周边环境影响较小。 另外本项目建设已经秦皇岛市抚宁区行政审批局（抚行审备【2022】5号），项目建设符合国家及地方产业政策，以及其他有关要求。综上可知，本项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 抚宁县国兴玻璃纤维有限公司始建于1985年，最初为集体企业，九十年代末期改制为私企。企业现有东、西2个厂区，目前东厂区具有玻璃纤维加工能力200 t/a，西厂区具有玻璃纤维加工能力2000 t/a，本次评价主要针对西厂区。 西厂区于2000年通过《河北省污染源监测报告》（一空双达标，监字（2000）第032号），2018年实施《玻璃纤维环境影响评价报告表》（2000年1月24日取得原抚宁县环境保护局批复），2000年11月通过原抚宁县环境保护局竣工环境保护验收，2019年因新建废气治理实施了《抚宁县国兴玻璃纤维有限公司除尘设施提升改造项目环境影响报告表》（抚环审表【2019】-9-2号），并进行了自主验收。后因废气治理设施新增活性炭吸附工艺，进行了《新增一套活性炭废气治理设施建设项目环境影响登记表》（备案号：202113032300000073）。企业属于排污许可登记管理（证书编号：91130306105463255M002W），无总量控制要求。 现考虑市场对细丝的需求，以及减少浸润剂整体外购的运输过程潜在风险，同时实现技改后全厂废气污染物排放总量不增加等因素。现拟将现有4台单拉丝坩埚更换为分拉坩埚，降低玻璃纤维丝直径由14μm到7μm，项目实施后新增7μm玻璃纤维丝产能50 t/a，而现有14μm玻璃纤维丝产能降低到1950 t/a，全厂产品规模仍为2000 t/a。同时配套设置浸润剂配制工序，以及将现有有机废气处理工艺由“单级活性炭吸附”改造为“2级活性炭吸附”。本项目实施后不新增污水排放，并通过提出以新带老措施，全厂VOCs排放量有一定程度的削减。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，58.玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”，应编制环境影响报告表。抚宁县国兴玻璃纤维有限公司委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织技术人员进行了现场踏勘、资料收集与调研，并按《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求编写了本项目环境影响报告表。 2、现有工程概况 抚宁县国兴玻璃纤维有限公司西厂区位于秦皇岛市抚宁区榆关镇榆关村，主要从事玻璃纤维制品制造，现玻璃纤维纱产能2000 t/a。 （1）现有工程组成情况 企业现有组成情况如下： 表7 现有项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 拉丝车间; 拉丝车间一座，设置熔融及拉丝工位各32个（32台单丝坩埚）. 纺织车间; 位于拉丝车间西侧，共设置16台纺纱机，年加工玻璃纤维纱2000 t. 辅助工程; 废丝切割; 在一般固废库内，对废丝进行切割破碎处理. 职工宿舍; 3间. 储运工程; 原料存放区; 外购玻璃珠用吨袋露天存放于厂区空地. 杂货间; /. 产品库房; 2座. 公用工程; 给排水; 取自制备水井，企业无废水排放. 冷却水系统; 设置循环水系统，用于坩埚冷却. 供热; 使用电加热，无锅炉房等供热设施. 供电; 由市政电网供应. 环保工程; 废水治理; 现有工程生活污水泼洒抑尘，不外排；坩埚冷却水重复利用，定期补水，无废水排放；设置防渗旱厕。. 废气治理; 设置水浴除尘（具有除湿功能）+活性炭吸附装置1套，用于处理拉丝废气，尾气经一根15 m高排气筒排放；. 噪声控制; 选用低噪声设备，设置基础减振，采用建筑隔声等措施. 固废; 一般固废库; 约300 m2，防渗漏、防雨淋、防扬尘的密闭库房，主要暂存废玻璃纤维、玻璃尘泥等，定期外售. 生活垃圾暂存; 垃圾桶暂存，环卫部门处理. 危废间; 约10 m2，主要暂存废活性炭、废浸润剂原料桶，委托有资质单位处置. （3）现有主要设备 表8 现有工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 位置; 备注. 1; 铂金坩埚; 32个; 拉丝车间; 单丝坩埚. 2; 坩埚冷却系统; 1套; 1#织布车间西侧. 3; 纺纱机; 16台; 拉丝车间; /. 表9 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储量; 备注. 1; 玻璃球; 2300 t/a; 10 t; 吨包存放. 2; 浸润剂; 350 t/a; 1 t; 桶装. 3; 电; 350万kwh/a; /; /. 4; 用水; 957 m3/a; /; 自备水井. （4）现有工程产品方案 表10 现有工程产品方案 产品名称; 规格; 产能. 玻璃纤维纱; 单丝直径≤14微米; 2000 t/a. （5）劳动定员与工作制度： 企业现有员工60人，三班制，每班8h，年工作330天。 （6）给排水 现有工程用水分为生产用水和生活用水，新鲜水用量为2.9 m3/d（957 m3/a），其中生产过程循环用水量20 m3/d，全部蒸发损耗，无废水产生；生活污水泼洒抑尘，不外排。 表11 现有工程用排水情况一览表 序号; 用水部位; 新鲜水用水; 循环水量; 总用水量; 消耗; 污水产生量; 去向. 1; 坩埚冷却; 0.5; 20; 20.5; 0.5; /; 蒸发损耗. 2; 员工生活; 2.4; /; 2.4; 0.48; 1.92; 泼洒抑尘. 3; 合计; 2.9; 20; 22.9; 0.98; 1.92; /. 图1 现有工程水平衡m3/d （7）现有工程主要工艺流程及产排污节点 图2 现有工程工艺流程及产排污节点图 3、本项目基本概况 （1）项目名称：抚宁县国兴玻璃纤维有限公司技术改造项目。 （2）建设单位：抚宁县国兴玻璃纤维有限公司。 （3）建设性质：技改。 （4）建设地点及占地：本项目在现有厂区内进行，不新增占地。项目地理位置见附图1。 （5）周边环境：项目厂址东侧为榆关村、南侧为树林、西侧为西戴河，北侧为榆关镇中心学校办公场所（现已空置）。项目周边关系图见附图2，敏感目标分布见附图3。 （6）建设内容：本项目拟在现有厂区内进行，在产能不变的前提下，拟对原有玻璃纤维纱生产工艺进行技术改造，将部分单拉丝工艺改造为分拉丝工艺，同时配套浸润剂配制工序，增加浸润剂配制设备，并对现有活性炭吸附废气处理装置进行改造等。 具体为：将现有4台单拉丝坩埚更换为4台分拉坩埚，降低玻璃纤维丝直径由14μm到7μm，项目实施后新增7μm玻璃纤维丝产能50 t/a，而现有14μm玻璃纤维丝产能降低到1950 t/a，全厂产品规模仍为2000 t/a；将现有一座库房改造为浸润剂配制间，同时将现有单级活性炭吸附废气处理装置改造为2级活性炭处理。 （7）劳动定员及工作制度：本项目不新增员工，工作制度不变。 （8）平面布置情况：本项目配油间紧邻拉丝车间南侧，浸润剂原料库位于厂区北侧，全部由现有闲置库房改造，不新增建构筑物。 （9）项目组成 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体情况如下： 表12 本项目组成一览表 工程类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 坩埚; 在现有拉丝车间内淘汰现有4台单丝坩埚，更新为4台分拉丝坩埚，新增7μm玻璃纤维丝50 t/a产能。. 辅助工程; 浸润剂配制间; 面积约15 m2，设置搅拌罐1个（0.8 m3），浸润剂储池1个（2 m3）。利用凡士林、平平加、硬脂酸、石蜡、固色剂和机油混合搅拌而成. 浸润剂原料库; 位于厂区东南，面积约20 m2，用于存放凡士林、平平加、硬脂酸、石蜡、固色剂和机油等. 依托工程; 纺织车间; 位于拉丝车间西侧，共设置4组纺纱生产线，年加工能力为1000 t玻璃纤维纱. 废丝切割; 在纺纱车间内，对废丝进行切割破碎处理. 原料存放区; 外购玻璃珠用吨袋露天存放于厂区空地. 杂货间; /. 产品库房; 位于纺纱车间西侧. 给排水; 取自制备水井，企业无废水排放. 冷却水系统; 设置循环水系统，用于坩埚冷却. 供热; 使用电加热，无锅炉房等供热设施. 供电; 由市政电网供应. 一般固废库; 依托现有，主要暂存本项目新增废玻璃纤维丝、玻璃纤维尘和废编织袋、凡士林、固色剂包装桶等. 危废间; 依托现有，用于本项目新增废机油桶和废活性炭暂存，委托有资质单位处置. 环保工程; 废水治理; 本项目不新增员工，无生活污水产生； 坩埚冷却水重复利用，定期补水，无废水排放. 废气治理; 改造现有废气处理设施为“水浴除尘+2级活性炭吸附”，用于处理本项目、现有拉丝废气，以及新增浸润剂配制废气，尾气经一根15m高排气筒排放；. 噪声控制; 选用低噪声设备，设置基础减振，采用建筑隔声等措施. （10）主要设备情况 具体如下表： 表13 本项目主要设备情况 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 分丝坩埚; 4个; 更新现有的4台单丝坩埚. 2; 搅拌罐; 1个; 0.8 m3. 3; 浸润剂储池; 1个; 2 m3. （11）主要原辅材料及资源能源消耗 表14主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 最大储量; 备注. 1; 玻璃球; 55 t/a. 2; 固色剂; 120 t/a; 0.5t; 桶装. 3; 石蜡; 50 t/a; 0.2t; 袋装. 4; 平平加; 30 t/a; 0.2t; 袋装. 5; 硬脂酸; 30 t/a; 0.2t; 袋装. 6; 机油; 60 t/a; 0.2t; 桶装. 7; 凡士林; 60 t/a; 0.2t; 桶装. 8; 活性炭; 0.5 t/a; /; /. 9; 电; 1000 kwh/a; /; /. 10; 生产用水; 2567.4 m3/a; /; 自备水井. 表15技改前后原辅材料及能源消耗对比 年消耗量. 序号; 名称; 现有工程; 本项目; 技改后全厂; 变化量. 1; 玻璃球; 2400 t/a; 55 t/a; 2400 t/a; 0. 2; 浸润剂; 350 t/a; /; 0; -350 t/a. 3; 固色剂; /; 120 t/a; 120 t/a; +120 t/a. 4; 石蜡; /; 50 t/a; 50 t/a; +50 t/a. 5; 平平加; /; 30 t/a; 30 t/a; +30 t/a. 6; 硬脂酸; /; 30 t/a; 30 t/a; +30 t/a. 7; 机油; /; 60 t/a; 60 t/a; +60 t/a. 8; 凡士林; /; 60 t/a; 60 t/a; +60 t/a. 9; 活性炭; 0.3 t/a; 0.8 t/a; 1.1 t/a; +0.8 t/a. 10; 电; 350万kwh; 1000 kwh/a; 350.1万kwh; +1000 kwh/a. 11; 生产用水; 957 m3/a; 2567.4 m3/a; 3524.4m3/a; +2567.4 m3/a. 表16 主要化学原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 凡士林; 主要成分为矿脂，CAS NO.8009-03-08，为无色糊状物，闪点180~256摄氏度；稳定性：正常贮存条件下稳定；毒理学信息：LD50覆膜内的小鼠＞50000mg/kg，其他资料无；生态学信息：无. 2; 平平加; 平平加是平平加O的简称，为非离子性，化学名为脂肪醇聚氧乙烯醚，为环氧乙烷缩合物。性质:无色至淡黄色液体或乳白色膏状物；急性毒性：LD50大于10000mg/kg（大鼠经口）；稳定性：正常压力和温度下稳定。反应性：无；废弃处置：按一般物质处置；法规信息：不属于危险化学品. 3; 硬脂酸; 英文名：Stearic Acid－829本品系从动、植物油脂中得到的固体脂肪酸，CAS号：67701-03-5，外观：珠状（20摄氏度）；闪点大于200摄氏度，非易燃物，自然温度大于250摄氏度；化学稳定性：正常贮存和操作下，室温、密闭保持稳定；可能发生的危险反应：无；毒理学特性：LD50大于2g/kg（鼠口）. 4; 石蜡; 主要成分为石蜡和烃蜡，CAS号：8002-74-2，外观为无色固体，闪点113摄氏度；稳定性：建议贮存条件下稳定；毒理学信息：LD50经口-大鼠＞5000mg/kg，LD50经皮-大鼠＞2000mg/kg；批复刺激：家兔4h无皮肤刺激；呼吸或皮肤过敏：豚鼠最大反应试验，阴性；生态学信息无. 5; 固色剂; 烷基、芳基磺酸盐衍生物，富黏性、深棕红色透明粘稠液体；颜色：深棕红色至褐色 气味：刺激性气味 PH值：1%本品水溶液呈酸性 沸点/沸点范围： 100℃ 分解温度：不可适用 闪火点：不可适用 测试方法：闭杯 自燃温度：不可适用 爆炸界限：不可适用（空气中） 蒸气压：22mm∕Hg 蒸气压力：23 密度（水﹦1)：1.77 溶解度：好；安定性及反应性：安定性：正常状态下安定。 毒性：1.吸入50ppm刺激鼻子喉咙和呼吸道 2.50～100ppm刺激鼻子喉咙和呼吸道。 3.100ppm会造成呼吸道灼伤。 4.超过200ppm会造成呼吸道灼伤，严重受损。 眼睛：其蒸气在100ppm浓度下会刺激眼睛。 LD50：870 mg∕kg （大鼠，吞食） LC50：6,300ppm∕6H （大鼠，吸入）. 6; 机油; 中文名称机械油46#，主要成分为基础油88%~96%，添加剂、稠化剂4~12%，琥珀色液体，矿物油气味，闪点165摄氏度，爆炸极限1%~10%（V），稳定性：稳定；毒理学特性：经口急性毒性预期毒性低： LD50 > 5000 mg/kg；生殖毒性：不应有有害物料；致癌性：未知；废气处置：应尽可能回收或循环使用。鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类及废物处置方法，是废物产生者的责任。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。. 本项目实施后物料消耗主要在浸润剂用量上发生变化，下面为全厂非甲烷总烃物料平衡情况： 表17 全厂非甲烷总烃物料平衡一览表 t/a 投入项; 输出项. 序号; 种类; 重量; 序号; 种类; 重量. 1; 浸润剂配制; 0.35; 1; 废气有组织排放; 0.038. 2; 拉丝工序; 0.053; 2; 废气无组织排放; 0.02. 3; /; /; 3; 活性炭吸附; 0.345. 合计; /; 0.403; /; /; 0.403. 图 3 全厂非甲烷总烃物料平衡 t/a （11）产品方案 本项目及本项目实施后全厂产品方案如下： 表18产品方案 产品名称; 规格; 现有工程; 本项目; 全厂; 变化. 玻璃纤维纱; 单丝直径≤7μm; /; 50 t/a; 50 t/a; +50 t/a. 玻璃纤维纱; 单丝直径≤14μm; 2000 t/a; /; 1950 t/a; -50 t/a. 合计; /; 2000 t/a; 50 t/a; 2000 t/a; 0. （12）项目给排水情况： 本项目新增浸润剂配制用水，新鲜水用量为7.78 m3/d（2567.4 m3/a），全部蒸发损耗，无废水产生。 表19 本项目用排水情况一览表 用水部位; 新鲜水用水; 循环水量; 总用水量; 消耗; 污水产生量; 去向. 浸润剂配制; 7.78; /; 7.78; 7.78; 0; 蒸发损耗. 图3 本项目水平衡m3/d 本项目实施后全厂水平衡如下： 图4 全厂水平衡m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期主要为设备安装、调试，期间会有施工噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾等。但施工期影响不长，随着施工期结束，相关影响也就消失，对环境影响很小。 运营期： ①原料准备 外购清洗干净的玻璃球，露天吨袋暂存。外购固色剂、机油、凡士林、石蜡、硬脂酸、平平加，暂存于浸润剂原料库。 ②坩埚熔融 由工人操作叉车将玻璃球运送至拉丝车间的熔融工位，项目玻璃球经提升机提至高位储球箱然后进入坩埚内，经铂金坩埚加热熔融（约1300摄氏度）。本次所更新4台分拉坩埚，无污染物产生。 ③拉丝工序 熔融后的玻璃球通过重力作用进入拉丝机中，经拉丝机拉丝，拉丝机自带润滑槽，拉成丝后的玻璃纤维丝通过润滑槽涂覆浸润剂，起到软化及保护作用。 污染物：拉丝过程产生的颗粒物，浸润过程产生的非甲烷总烃、废丝。 ④纺纱 此工序利用现有。 玻璃纤维丝拉丝完毕后再经纺纱机进行纺纱，即可成为成品玻璃纤维纱。 污染物：不新增。 ⑤浸润剂配置 浸润剂由企业外购凡士林、平平加、硬脂酸、石蜡、固色剂和机油混合，加水搅拌而成，外购后暂存新建浸润剂原料库，并将现有一处库房改造为浸润剂配制间。配制过程，使用电能加热（约60℃）。配置好的浸润剂经管路输送至拉丝车间，在拉丝过程中用于软化玻璃纤维丝，并提高其性能。 注：玻璃球主要成分为SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3等，加热过程无可发挥成分。 主要产污环节及污染物情况如下： 图5 本项目工艺流程及产排污节点图 产污环节： 表20 本项目产污环节一览表 污染物 类型; 污染源; 污染物; 防治措施. 废气; 拉丝工序; 颗粒物、非甲烷总烃; 拉丝工位上方设置集气罩; 经喷淋塔+2级活性炭吸附处理后，经15m排气筒. 浸润剂配制; 非甲烷总烃; 搅拌罐、储池上方设置集气罩. 噪声; 浸润剂配制间; 噪声; 低噪声设备、减振基础、隔声罩. 废水; /; /; /. 固废; 拉丝工序; 废丝; 外售. 废气治理; 玻璃尘泥; 一般固废库暂存，环卫部门处理. 废活性炭; 暂存危废间，委托有资质单位处置. 浸润剂制备; 废机油桶; 由厂家回收利用（需要具有相应资质）. 废编织袋; 一般固废库暂存，外售. 凡士林、固色剂废包装桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有及在建工程环境影响评价、竣工环境保护验收 企业现有工程环保手续情况如下： 表21 企业现有工程环保手续情况 序号; 项目名称; 内容; 环评审批; 竣工验收. 1; 一空双达标; 年产玻璃纤维纱2000 t/a; /; 监字（2000）第032号）. 2; 《抚宁县国兴玻璃纤维有限公司除尘设施提升改造项目环境影响报告表》; 对拉丝废气新增水喷淋处理设施; 抚环审表【2019】-9-2号; 自主验收. 3; 《新增一套活性炭废气治理设施建设项目环境影响登记表》; 拉丝废气在现有水喷淋基础上增加活性炭吸附; 备案号：202113032300000073; /. 2、排污许可手续情况 企业属于排污许可登记管理（证书编号：91130306105463255M002W），无总量控制要求。 3、现有工程污染物排放情况及实际排放量 因本企业排污许可中无总量控制要求，排污许可年报中无VOC排放情况，本次现状颗粒物实际排放量根据《抚宁县国兴玻璃纤维有限公司除尘设施提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》中的结论核算，同时考虑废气收集效率（95%），如下： 颗粒物有组织年排放量=排放速率×年排放时间=0.0434 kg/h×7920 h/a=0.344 t/a； 颗粒物无组织年排放量=排放速率÷（1-去除率）÷收集率×5%= =0.0434 kg/h÷（1-90%）÷95%×5%×7920 h/a =0.181 t/a； 则颗粒物年排放量为0.525 t/a。 非甲烷总烃数据通过企业自行监测资料《检验检测报告》（QCHJ2111332）核算获得，如下： 表22 现有工程非甲烷总烃废气监测情况 类别; 测量值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 标干流量 Nm3/h; 1050; 1035; 1056; 1047. 排放速率kg/h; 0.0019; 0.0019; 0.0017; 0.0018. 由上表可知，非甲烷总烃最大排放速率为0.0019 kg/h，但考虑监测当天工况仅为1.3 t/d（2000 t/a，平均每天应为6.06 t）同时考虑废气收集效率（95%），其年排放量计算如下： 非甲烷总烃有组织年排放量=排放速率×年排放时间 =0.0019 kg/h×7920 h/a×6.061.3=0.070 t/a； 非甲烷总烃无组织年排放量=排放速率÷（1-去除率）÷收集率×5%×6.061.3= =0.0019 kg/h÷（1-70%）÷95%×5%×7920 h/a×6.0613 =0.012 t/a； 则非甲烷总烃年排放量为0.082 t/a。 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 主要环境问题： （1）浸润剂原料库中的液态原料存放未设置防渗和围堰等防护措施； （2）企业环境应急管理制度不完善； （3）企业台账记录不规范。 拟采取的治理措施： （1）建议浸润剂配制使用的液态原料设置防渗基底，并设置围堰予以防护； （2）建议企业按照环境应急管理要求，编制突发环境应急预案、备案并严格执行； （3）按照相关要求进行台账记录； |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 基本污染物环境质量现状数据引用《2020年秦皇岛市生态环境状况公报》中的数据，全市环境空气质量现状及评价如下： 表23 基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 超标倍数. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; /. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; /. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; /. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; /. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1800; 4000; /. O3; 8小时平均第90位百分位数; 166; 160; 0.038. 由上表可知，秦皇岛市环境空气质量现状中除O3外，其他因子可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及其修改单要求。 随着《秦皇岛市2021年大气污染防治工作方案》的实施，坚持PM2.5和O3协同控制的原则，建立以PM2.5和O3为首要污染物的轻度污染天气应急响应的应对机制，逐步扩大应急减排的实施范围。加强市大气污染防治指挥调度平台建设，完善“监测-监督-管理-指挥-统计-决策”的生态环境监管业务闭环管理。开展减污降碳协同效应研究，探索PM2.5和O3协同控制和持续改善措施。进一步推进重点行业和产业聚集区VOCs深度治理示范试点建设，选择治理标杆企业，总结推广先进经验。区域环境质量将得到持续改善。 （2）其他污染物 本项目排放的其他污染物主要为非甲烷总烃，采用企业自行监测资料《检验检测报告》（QCHJ2111332）核算获得，其监测时间为2020年11月24日，可以满足“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求，如下： 表24 非甲烷总烃现状 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测数值. 厂界; 2020年11月24日; 非甲烷总烃; 0.40~0.86 mg/m3. 由上表可知，本项目所在区域非甲烷总烃现状监测值为0.40~0.86 mg/m3，可以满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级限值要求（2.0 mg/m3）。 2、地表水环境 距离本项目最近的地表水为西侧25 m处戴河，根据秦皇岛市生态环境局在其官网发布的《2021年8月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报》（网址：http://sthj.qhd.gov.cn，发布日期：2021-09-13），戴河戴河村、尼龙坝、戴河口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，现状水质状况较好。 3、声环境 本项目周边50m范围声环境敏感点主要为村庄，类比《抚宁县国兴玻璃纤维有限公司除尘设施提升改造项目竣工环境保护验收监测报告表》中厂界噪声监测情况，如下： 表25 声环境保护目标情况一览表 单位：dB(A) 位置 名称; 噪声值; 标准限值. 昼; 夜; 昼; 夜. 榆关村（东厂界）; 56.6; 49.6; 60; 50. 河西村（西厂界）; 55.9; 48.5; 60; 50. 如上表可知，企业厂界处噪声现状值为昼间55.9~56.6 dB(A)，夜间48.5~49.6 dB(A)，因榆关村、河西村与东、西厂界有一定距离，附近无其他明显噪声源，经距离衰减后其噪声现状值预计可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境 本项目在现有厂区内建设，不新增占地。无需进行生态环境现状调查与评价。 5、电磁辐射 本项目不属于辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目要求浸润剂配制和浸润剂原料库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求建设，设置防渗和围堰，基本无土壤及地下水土壤途径，未进行地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内存在农村地区中人群集中的区域等保护目标，具体如下： 表26 大气环境保护目标情况一览表 序号; 名称; 坐标; 与项目厂界的位置关系; 功能区划. 经度; 纬度; 方位; 距离. 1; 榆关村; 119.348130; 39.903947; E; 20; 二类. 2; 侯庄村; 119.346134; 39.906310; N; 270. 3; 河西村; 119.347207; 39.902571; W; 40. 2、声环境：本项目周边50m范围声环境敏感点主要为村庄，如下： 表27 声环境保护目标情况一览表 序号; 名称; 坐标; 与项目厂界的位置关系; 功能区划. 经度; 纬度; 方位; 距离. 1; 榆关村; 119.348130; 39.903947; E; 20; 2类. 3; 河西村; 119.347207; 39.902571; W; 40. 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无相关保护目标。 4、生态环境：本项目选址在现有厂区内，不新增占地，无需进行生态环境保护目标识别。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期 噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)； 运营期 1、废气： 表28 本项目废气污染物执行标准情况一览表 项目; 评价因子; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放限值; 来源. 废气排气筒DA001; 颗粒物; 60 mg/m3; 1.9kg/h（15 m排气筒）; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）二级排放限值要求. 非甲烷 总烃; 80 mg/m3; /; /; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表其他行业非甲烷总烃排放限值. 厂界无组织排放; 颗粒物; /; /; 0.3 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）无组织排放浓度限值，同时满足《关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（秦皇岛市人民政府办公室[2021]-10）中标准限值的要求；. 非甲烷 总烃; /; /; 2.0 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内（厂房外）无组织排放; 非甲烷 总烃; /; /; 1小时平均浓度：6mg/m3 任意一次浓度：20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值）. 2、废水：本项目无废水产生。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，即昼间≤ 60 dB(A)，夜间≤ 50 dB(A)。 4、固废：危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据秦皇岛市生态环境保护“十三五”规划，总量控制因子为COD、NH3-N、SO2、NOX。同时本项目无废水排放。但考虑本项目VOCs为特征污染物，下面对其建议总量控制指标进行核算，如下： 1、根据污染物排放标准核算 DA001排气筒其颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）二级限值，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表其他行业非甲烷总烃排放限值，根据设计废气量3000 m3/h，年工作330天，每天24小时，进行核算，具体如下： 表29 项目废气许可总量建议指标核算一览表 污染物; 废气量; 标准限值; 年许可排放量. 颗粒物; 2376万Nm3/a 7920 h/a; 60 mg/m3; 1.426 t/a; 取较小值 1.426 t/a. 1.9 kg/h; 15.05 t/a. 非甲烷总烃; 80 mg/m3; 1.900 t/a. 2、根据工程分析核算项目污染物排放总量 根据工程分析核算项目污染物排放情况如下表 表30 根据工程分析核算项目各污染物排放总量一览表 类别; 污染物; 排放形式; 排放情况. 本项目; 颗粒物; 有组织; 0.008 t/a; 0.0012 t/a. 无组织; 0.004 t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.033 t/a; 0.050 t/a. 无组织; 0.017 t/a. 全厂; 颗粒物; 有组织; 0.344 t/a; 0.525 t/a. 无组织; 0.181 t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.045 t/a; 0.075 t/a. 无组织; 0.030 t/a. 3、小结 本项目废气与现有工程共用一个排气筒，根据排放标准进行污染物总量核算时按全厂进行排放量核算，则本项目实施后全厂污染物总量为：颗粒物：1.426 t/a，二氧化硫：0t/a，氮氧化物：0t/a，非甲烷总烃1.900 t/a，COD：0 t/a，氨氮：0 t/a。 另外根据工程分析，项目各污染物预计排放总量为：颗粒物：0.525 t/a，二氧化硫：0 t/a，氮氧化物：0t/a，非甲烷总烃：0.075 t/a，COD：0 t/a，氨氮：0 t/a。 综上，因本项目采取了以新带老措施，项目实施后全厂颗粒物排放量不增加，非甲烷总烃的排放量削减0.007 t/a，无需进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为设备拆除、安装等，环境影响主要为噪声、振动和固废等，同时本项目在现有厂房内建设，无土石方工程，针对上述环境影响，具体如下： 表31 施工期环保措施一览表 污染类别; 污染工序; 污染因子; 处理、处置措施及排放去向. 噪声（振动）; 建筑施工; 等效声级; 1、文明施工，禁止粗暴作业； 2、施工前15日向所在地县以上主管部门申报项目施工情况； 3、如需夜间作业，需向有关部门申请，并公告附近居民； 4、使用低噪声设备，高噪声设备作业避开中午12：00~14：00和夜间22:00~06:00时段； 5、厂界周边设置硬质围挡。. 固体废物; 建筑施工、人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 1、生活垃圾收集后环卫部门处理； 2、建筑材料包装等收集后外售处理；. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气： （1）源强分析 ①颗粒物废气 本项目颗粒物废气主要产生于拉丝工序。其与现有工程在原辅材料、工艺等方面基本一致，源强通过类比现有工程污染物产生情况，并考虑规模（产能）情况，核算本项目颗粒物废气产生情况，具体如下： 现有工程颗粒物产生源强，通过对现有工程废气排放、处理效率反推获得，如下： 表32 现有工程颗粒物废气产生源强 污染源; 污染物; 排放源强; 处理措施及效率; 产生源强. 现有工程; 颗粒物; 0.0434kg/h; 收集效率95%，去除率均为90%; 0.457 kg/h 3.618 t/a. 考虑本项目与现有工程产能规模的差异，核算本项目及全厂颗粒物废气产生源强，如下： 表33 拉丝工序颗粒物废气产生源强 污染源; 污染物; 规模; 产生源强. 现有拉丝工序; 颗粒物; 2000 t/a; 0.457 kg/h，3.618 t/a. 本项目拉丝工序; 颗粒物; 50 t/a; 0.011 kg/h，0.090 t/a. ②非甲烷总烃 本项目非甲烷总烃废气主要产生于浸润剂配置工序，以及拉丝工序。 ❶拉丝工序 其中拉丝工序与现有工程在原辅材料、工艺等方面基本一致，源强通过类比现有工程污染物产生情况，并考虑规模（产能）情况，核算本项目拉丝工序非甲烷总烃废气产生情况，具体如下： 现有工程颗粒物产生源强，通过对现有工程废气排放、处理效率反推获得，如下： 表34 现有工程有机废气产生源强 污染源; 污染物; 排放源强; 处理措施及效率; 产生源强. 现有工程; 非甲烷总烃; 0.0089 kg/h; 收集效率95%，有机废气去除率均为70%; 0.031 kg/h 0.247 t/a. 考虑本项目与现有工程产能规模的差异，核算本项目及全厂非甲烷总烃废气产生源强，如下： 表35拉丝工序非甲烷总烃废气产生源强 污染源; 污染物; 规模; 产生源强. 现有拉丝工序; 非甲烷总烃; 2000 t/a; 0.031 kg/h，0.247 t/a. 本项目拉丝工序; 非甲烷总烃; 50 t/a; 0.001 kg/h，0.006 t/a. ❷浸润剂配置工序 浸润剂配制使用的主要原料为硬脂酸、润滑油、黄油平平加、凡士林和石蜡等，在加热配制过程将有少量有机废气产生。根据类比可知，加热搅拌过程中浸润剂挥发产生的挥发性有机物（按非甲烷总烃计）量为中化工原料用量的1 %计，项目浸润剂（化工原料）用量35 t/a，则非甲烷总烃产生量为0.35 t/a，浸润剂配制工作时间为7920 h，则产生速率为0.044 kg/h。 ③正常工况废气源强汇总 对上述正常工况废气源强进行汇总，如下： 表36 正常工况废气产生源强汇总表 污染物; 现有拉丝工序; 本项目拉丝工序; 本项目浸润剂配置; 全厂. 颗粒物; 0.457 kg/h 3.618 t/a; 0.011 kg/h 0.090 t/a; /; 0.457 kg/h 3.618 t/a. 非甲烷总烃; 0.031 kg/h 0.247 t/a; 0.001 kg/h 0.006 t/a; 0.044 kg/h 0.35 t/a; 0.075 kg/h 0.597 t/a. （2）拟采取的环保措施及预计排放情况 ①浸润剂配制间废气 浸润剂配置间密闭设置，拟对浸润剂配制过程中搅拌罐、储池上方设置集气罩，废气收集后与现有工程拉丝废气，一并经改造后的“水喷淋+2级活性炭吸附”处理，再经15m排气筒排放。治理措施的收集效率仍为95%，预计对非甲烷总烃的去除率92 %。 ②拉丝废气 本项目实施后拉丝废气的源强与现有工程无变化，集气罩设于拉丝工序上方，废气收集后与现有工程废气，一并经水喷淋+2级活性炭吸附处理，由15m高排气筒排放。治理措施的收集效率仍为95%，颗粒物废气去除率90%，非甲烷总烃去除率提高到92%。 ③预计排放情况 本项目拉丝废气（颗粒物、非甲烷总烃）、新增浸润剂配制废气（非甲烷总烃），与现有工程废气（颗粒物、非甲烷总烃）一并经“水喷淋+2级活性炭吸附”处理后，由一根15m高排气筒排放，并将风机排风量提高到3000 m3/h，本项目及全厂废气排放情况如下： 表37 本项目废气排放情况 污染源; 污染物; 产生源强; 处理措施及效率; 排放形式; 排放情况. 本项目; 颗粒物; 0.011 kg/h; 收集效率95%，颗粒物废气去除率90%，非甲烷总烃去除率提高到92%。废气量3000 m3/h; 有组织; 0.001 kg/h，0.008 t/a 0.35 mg/m3. 无组织; 0.0006 kg/h，0.004 t/a. 非甲烷总烃; 0.045 kg/h; 有组织; 0.003 kg/h，0.027 t/a 1.14 mg/m3. 无组织; 0.002 kg/h，0.018 t/a. 全厂; 颗粒物; 0.457 kg/h; 有组织; 0.043 kg/h，0.344 t/a 14.33 mg/m3. 无组织; 0.023 kg/h，0.181 t/a. 非甲烷总烃; 0.075 kg/h; 有组织; 0.006 kg/h，0.045 t/a 1.90 mg/m3. 无组织; 0.004 kg/h，0.030 t/a. （3）废气治理措施可行性及达标分析 因目前无现行行业可行技术指南，本次依据污染物排放标准控制要求，通过对采取相应措施后的污染物排放情况进行分析，予以判定项目废气达标情况，如下： 表38 DA001废气排气筒达标分析一览表 污染物; 排放形式; 排放情况; 执行标准及限值; 达标分析. 颗粒物; 有组织; 0.043 kg/h 0.344 t/a 14.33 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）二级排放限值要求（15 m排气筒）; 最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率1.9kg/h; 达标. 无组织; 0.023 kg/h 0.181 t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）无组织排放浓度限值，同时满足《关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（秦皇岛市人民政府办公室[2021]-10）中标准限值的要求；; 0.3 mg/m3; 达标. 非甲烷总烃; 有组织; 0.006 kg/h 0.045 t/a 1.90 mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表其他行业非甲烷总烃排放限值; 80 mg/m3; 达标. 无组织; 0.004 kg/h 0.030 t/a; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值）; 厂界2.0 mg/m3 厂房外1小时平均浓度：6 mg/m3 任意一次浓度： 20 mg/ m3; 达标. 综上，本项目排气筒DA001，以及厂界无组织污染物排放情况均可满足相应污染物排放标准，活性炭吸附工艺是目前低浓度有机废气治理中较为稳定、成熟的工艺，并具有一定经济性，综合考虑确定本项目废气治理技术可行。 （4）非正常工况 本项目废气非正常工况，考虑在废气处理措施完全失效的情形。非正常情形在加强人员管理的情况下一般可以避免，本次设计非正常工况的发生频次为1次/年，持续时间不超过8h，计算非正常工况下废气污染物的排放情况如下表： 表39 本项目非正常工况废气预计排放情况一览表 污染物; 产生速率; 治理措施及效率; 持续时间; 排放量. 颗粒物; 0.011 kg/h; 厂房内作业/效率0; 8h; 0.088 kg. 非甲烷总烃; 0.001 kg/h; 8h; 0.008 kg. （5）排放口基本情况 本项目废气排放口情况如下： 表40 排放口基本情况 编号; 名称; 参数; 中心点坐标. DA001; 废气排放口; 排气筒高15m，出口内径0.3 m，废气量3000 m3/h，温度：常温; E 119.347411 N 39.903054. （6）排放标准及监测要求 具体如下： 表41 排放标准和监测要求 监测点位; 监测因子; 标准限值; 监测频次; 执行标准. 排放口出口; 颗粒物; 最高允许排放浓度60mg/m3最高允许排放速率1.9kg/h; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）二级排放限值要求（15 m排气筒）. 非甲烷 总烃; 80 mg/m3; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表其他行业非甲烷总烃排放限值. 厂界无组织排放; 颗粒物; 0.3 mg/m3; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）无组织排放浓度限值，同时满足《关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（秦皇岛市人民政府办公室[2021]-10）中标准限值的要求；. 非甲烷 总烃; 2 mg/m3; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内（厂房外）无组织排放; 非甲烷 总烃; 1小时平均浓度：6mg/m3 任意一次浓度：20mg/m3; 1次/季度; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值）. （7）小结 根据调查，本项目周边现状臭氧不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本项目实施后虽增加浸润剂配制污染源，但通过更新废气处理措施后，全厂非甲烷总烃排放量有所降低，并均可满足达标排放要求，综合考虑对环境影响不大。 2、废水 本项目冷却水循环利用，无废水产生，不新增员工，无生活污水产生。对水环境影响很小。 3、噪声 本项目坩埚为设备更新，废气治理风机利用现有，不新增噪声源。主要新增噪声源为浸润剂配制间，具体如下： 表42 项目噪声源强及排放情况分析一览表 声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 浸润剂配制间; 75dB（A）; 低噪声设备、基础减振、隔声; 50 dB（A）; 8760h. 本项目实施后厂界噪声预计排放情况如下表： 表43 项目厂界噪声达标分析一览表 dB（A） 类别; 本项目贡献值; 现状值; 预测值; 标准限值; 达标分析. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 29; 56.6; 49.6; 56.6; 49.6; 60/50; 达标. 南厂界; 32; 55.6; 49.1; 55.6; 49.1; 60/50; 达标. 西厂界; 32; 55.9; 48.5; 55.9; 48.5; 60/50; 达标. 北厂界; 24; 59.1; 48.5; 59.1; 48.5; 60/50; 达标. 榆关村; ＜20; ＜56.6; ＜49.6; ＜56.6; ＜49.6; 60/50; 达标. 河西村; ＜20; ＜55.9; ＜48.5; ＜55.9; ＜48.5; 60/50; 达标. 注：噪声现状值中数据取自《抚宁县国兴玻璃纤维有限公司除尘设施提升改造项目竣工环境保护验收监测报告表》。 由上表可知，本项目噪声源通过采取降噪措施后，与现有噪声叠加后的预测值中各厂界可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2002）2类，同时预计项目厂界外村庄敏感点的噪声可以满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区要求，综合考虑对周边声环境影响很小。 下面为本次评价提出的噪声监测要求，如下表： 表44 噪声监测要求 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）固体废物鉴别 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目固体废物鉴别情况如下： 表45 本项目固体废物鉴别 序号; 产生工序; 种类; 鉴别依据; 判定结果. 1; 拉丝工序; 废丝; 4.1a; 固体废物. 2; 废气治理; 玻璃尘泥; 4.3a; 固体废物. 3; 废活性炭; 4.3l; 固体废物. 4; 浸润剂制备; 废编织袋; 4.1h; 固体废物. 5; 凡士林、固色剂废包装桶; 4.1h; 固体废物. 6; 废机油桶; 4.1h. 注释： 4.1a)：在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定或行业通行的产品标准(规范)，或者因为质量原因，而不能在市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质，如不合格品、残次品、废品等。但符合国家、地方制定或行业通行的产品标准中等外品级的物质以及在生产企业内进行返工(返修)的物质除外； 4.1h)：因丧失原有功能而无法继续使用的物质 4.3a)：烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰； 4.3l)：烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质； 6.1a)：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质. 由上表可知，本项目固体废物主要为浸润剂配制过程产生的废包装和废气治理产生的玻璃尘泥、废活性炭和废机油桶等。 （2）危险废物鉴别 因废活性炭和废机油桶因列入《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物。而其余固体废物需要进一步判定，首先进行腐蚀性、毒性、易燃性、反应性鉴别，具体如下： 表46 本项目暂未明确固废属性的物质鉴别 序号; 固废种类; 包装物质; 化学名称; LD50; 毒性; 腐蚀性; 易燃性; 反应性; 固废属性. 1; 凡士林废包装桶; 凡士林; 矿脂; ＞50000mg/kg，其他无数据; 否; 无; 否; 稳定; 一般工业固体废物. 2; 废编织袋; 平平加; 脂肪醇聚氧乙烯醚; ＞10000mg/kg; 否; 无; 否; 稳定. 3; 硬脂酸; 植物硬脂酸; 经口＞2000mg/kg; 否; 无; 否; 稳定. 4; 石蜡; 石蜡; 经口＞5000mg/kg；经皮＞2000mg/kg；吸入：结果阴性; 否; 无; 否; 稳定. 5; 固色剂废包装桶; 固色剂; 树脂型的阳离子表面活性剂; LD50＞870mg/kg；LC50：6,300ppm∕6H （大鼠，吸入）; 否; 无; 否; 稳定. 6; 玻璃尘泥; /; 玻璃; /; 否; 无; 否; 稳定. 7; 废丝; /; 玻璃; /; 否; 无; 否; 稳定. 由上表可知，本项目未知属性固体废物中所沾染的物质成分，不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性，又因其包装本身也不具有上述性质，所以判定以上物质的废弃包装属于一般工业固体废物，判定玻璃尘泥也为一般工业固体废物。 （3）固废产生及处置情况 本项目固体废物产生及处置情况如下： 表47 本项目固体废物产生及拟采取的处置措施一览表 序号; 产生工序; 固废种类; 产生量; 暂存措施; 最终去向. 1; 拉丝工序; 废丝; 1 t/a; 一般固废库暂存; 外售. 2; 废气治理; 玻璃尘泥; 0.1 t/a; 环卫部门处理. 3; 废活性炭; 0.8 t/a; 暂存现有危废间; 委托有资质单位处置. 4; 浸润剂制备; 废编织袋; 160个/a; 一般固废库暂存; 外售. 5; 凡士林、固色剂废包装桶; 200个/a. 6; 废机油桶; 35个/a; 危废间暂存; 厂家回收利用（需要相应资质）. 废编织袋和凡士林、固色剂废包装桶属于一般工业固废，暂存现有一般固废库（300 m2），其已通过竣工环境保护验收，可以满足三防要求，最终合理处置，可行。 废机油桶和废活性炭属于危险废物，在危废间暂存，其中废机油桶由厂家回收处理（厂家应有相应的处理资质），废活性炭委托有资质单位外运处置。 （4）危险废物环境影响评价 根据《危险废物评价技术指南》要求，具体如下： 表48 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.2 t/a; 浸润剂配制; 固态; 铁/塑料; 矿物油/其他; 1次/ 月; T; 有资质厂家回收. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.8 t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭; 烃类; 1次/3月; T; 桶装加盖于危废间暂存. （5）危废间依托可行性分析 企业现有危废间一座（面积10 m2，高2.2 m），有效容积约15 m3，其建设可以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求。 危废间现状主要暂存废活性炭，年产生量约0.3 t，容积约2 m3，而本项目危废除新增废活性炭产生量0.5 t外，新增废机油桶约0.2 t/a（18个），新增容积约10 m3，本项目实施后全厂危废总需容积约在12 m3以内，由此可知，现有危废间容积可以满足本项目依托要求。 （6）危险废物贮存场所环境影响分析 ①选址符合性 企业现有危废间选址处地质结构稳定，且处于地下水最高水位以上。另外危废间选址不在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线的防护范围内，其选址符合要求； ②危废间贮存能力分析 现有危废间占地面积20 m2，本项目新增危废包括废活性炭和废机油桶，经分析现有危废间可满足本项目实施后全厂危废暂存要求，依托现有危废间可行。 ③贮存过程的环境影响 项目危废暂存过程中油桶及废活性炭加盖密闭存放，对周边大气环境影响不大，且项目距离环境空气敏感点较远，可以满足要求。地面按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设，可以将对土壤及地下水的污染风险降到最低。 ④运输过程的环境影响 项目废机油桶和废活性炭产生后立即加盖和桶装密闭，利用叉车运送至危废间。厂区内运输道路为水泥硬化，在运输过程按照要求操作，避免遗撒，并配备泄漏处理应急物资和其他保障措施；外运有资质单位时的运输由处置单位提供运输车辆，同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求作业。 （7）日常管理要求 按照《中华人民共和国固废污染环境防治法》（2020.4.29修订）要求，按照“减量化、资源化和无害化”的原则，应当及时依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督，同时建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用和处置全过程污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。并且禁止向生活垃圾中投放工业固体废物。 综上，本项目固体废物对环境的影响很小。 5、地下水和土壤 本项目浸润剂配制间和浸润剂原料库，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求建设，设置防渗和围堰。综上，本项目基本切断对地下水和土壤的污染途径，对环境影响很小。 6、生态：本项目虽在现有厂区建设，无生态影响； 7、环境风险 （1）危险物质和风险源识别 本项目浸润剂配制原料的贮存、配制、使用，危废（废活性炭、废机油桶）的贮存，以及有机废气治理过程中存在有机废气的收集、吸附，以及废活性炭的存放等，存在一定环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）识别本项目实施后全厂风险物质情况如下： 表49 企业危险物质数量与临界量比值Q的核算一览表 序号; 危险单元; 危险物质; 最大存量; 临界量; q. 1; 浸润剂原料库; 机油; 0.72 t; 2500 t; 0.000288. 2; 浸润剂配制间; 机油; 0.36 t; 2500 t; 0.000144. 3; 危废间; 机油（废机油桶残留）; 4 kg; 50 t; 0.00008. 4; 有机物（废活性炭吸附，主要成分为机油）; 0.1 t; 50 t; 0.002. 5; 生产车间; 机油（浸润剂中含有的部分）; 0.7 t; 2500 t; 0.00028. 6; 有机废气治理系统; 有机废气（废活性炭吸附，主要成分为机油）; 0.01 t; 50 t; 0.0002. Q; /; /; /; /; 0.003. 由上表可知，项目涉及的主要危险物质的Q值小于1，且均未超过相应临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险分析 通过本项目物质危险性识别、生产设施风险识别及影响途径等分析，确定本项目风险事故类型，具体如下： ①危废间（废机油桶、废活性炭）、浸润剂配制间、和浸润剂原料库中物料的贮存过程，容器泄漏、同时地面防渗层破损和事故池破损的情况下的泄漏风险，以及遇高温或明火引发火灾，产生的伴生/次生污染； ②有机废气治理系统：有机废气收集、治理及排放系统中的浓度达到爆炸极限范围，遇高温、明火引发火灾、爆炸，由此引发次生环境污染。主要污染途径为大气传播。 （3）影响途径及防范措施 本次评价根据主要风险物质和风险源的分布，可能影响的途径，提出相应环境风险防范措施，具体如下： 表50 主要风险物质、风险源的分布、可能影响的途径及防范措施一览表 危险源; 危险物质; 影响途径; 采取的措施. 浸润剂原料储存间; 机油; 土壤入渗; 1、浸润剂配制间容器及地面严格防渗，并设置围堰及一定高度防漏门槛； 2、危废间严格防渗，废机油、废活性炭包装桶加盖密闭，并设置围堰，及时清运； 3、对设施内有机废气浓度进行控制，保证在其爆炸下限25%一下。. 浸润剂配制间; 机油; 土壤入渗. 危废间; 机油（废机油桶残留）; 土壤入渗. 有机物（废活性炭吸附，主要成分为机油）; 大气扩散. 生产车间; 机油（浸润剂中含有的部分）; 土壤入渗. 有机废气治理系统; 有机废气（废活性炭吸附，主要成分为机油）; 大气扩散. 综上，本项目实施后按上表严格各项工程及管理措施，加强环境风险物质的贮存、转运和使用过程中管理，加强操作人员教育、配备相应应急物资的情况下，本项目建设的环境风险很小。 8、辐射：本项目无放射性原辅材料及设备，无相关污染。 9、清洁生产 清洁生产是将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断改善管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对环境和人类的危害。国内外污染防治经验表明：清洁生产是企业污染防治的最佳模式，是实施可持续发展战略的重要措施。 结合本项目行业及工程特点，从资源能源利用、生产工艺与设备、节能降耗、污染物产生、废物处理与综合利用、环境管理与要求等方面确定清洁生产指标，如下： ①能源 本项目使用的能源为水、电，均属于清洁能源。 ②工艺及设备 本项目的设备均为国内自动化较高的成熟设备，所有的设备都未列入国家产业政策中的淘汰、落后类产品，生产工艺具有操作可连续自动化、成本低等特点，纤维丝回收率高，生产工艺较先进。本项目中所有机电设备，全部选择节能指标先进的设备。采用自动化控制系统，节能降耗。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备，减少能源消耗。 本项目采用分拉，浸润剂智能化集中控制系统等先进工艺和装备，生产工艺及设备较现状更为先进。 ③节能降耗分析 本项目实施后全厂单位综合能耗0.215 kgce/kg，满足《玻璃纤维单位产品能源消耗限额引导性指标》（DB 13/T 5321-2020）中1级能耗水平。 ④三废综合利用及达标排放指标 本项一般固体废物全部利用，无废水排放，废气收集和治污染理设施完善，污染物排放量降低。 ⑤清洁生产管理要求 建设单位应积极贯彻清洁生产的战略思想，把清洁生产的理念贯彻到日常生产工作中。项目实施后，建设单位应该加强环境管理，健全环境管理制度，保证各种原始记录和统计数据齐全、有效。建设单位在引进先进技术的同时，加强企业管理。特别是生产管理过程中，实施原材料质检制度、原材料消耗定额管理，同时对能耗、水耗、产品合格率等指标进行考核。 综上，本项目采用清洁能源，工艺及设备较先进，采取了节能降耗措施，污染物排放量小，加强清洁生产管理，总体清洁生产水平为国内先进。 10、环境管理要求 （1）自行监测 表51 废气自行监测计划 污染源类型; 排放口类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废气; 一般排放口; 排气筒出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界外10 m范围内. 厂房外10 m范围内. 噪声; /; 各厂界外1 m; 等效连续A声级; 1次/年. （2）台账记录 表52 项目台账记录要求 类别; 记录内容; 记录频次. 基本信息; 生产设施; 主要技术参数及设计值; /. 污染防治设施; 主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等; /. 生产设施运行管理信息; 正常工况; 运行状态、生产负荷、产品产量、原辅料能源等; 运行状态、生产负荷、产品产量：1次/日；原辅料：1次/批. 非正常工况; 起止时间、产品产量、原辅料及能源、事件原因、应对措施、是否报告状态和生产负荷信息）; 1次/工况期. 污染防治设施运行管理信息; 正常情况; 运行情况、主要药剂添加情况等; 运行情况：1次/日，主要药剂添加情况：1次/日. 异常情况; 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。; 1次/异常情况期. 监测记录; /; 按照自行监测计划执行. 其他; /; 无组织废气污染防治措施管理维护信息（管理维护时间及主要内容等）; 1次/日. 特殊时段环境管理信息（具体管理要求及其执行情况）; 按照一般情况记录；对于停产或错峰生产的，原则上仅记录其起止时间信息各一次. 其他信息（法律法规、标准规范确定管道其他信息，企业自主记录的环境管理信息）; 依据法律法规、标准规范或实际生产运行规律等确定记录频率. 注：1、生产设施运行管理信息中的非正常工况：对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况的运行状态和生产负荷信息； 2、记录频次：对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。 （3）执行报告 企业属于排污许可登记管理，无执行报告要求。 （4）信息公开 企业应当依法及时公开企业污染环境防治信息，主动接受社会监督。 11、排污口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，各废气、固废、噪声等排放口需要进行规范化。 （1）污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 （2）污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 （3）建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报开发区分局建档以便统一管理。 （4）各排放口设置标志牌如下： 表53 排放口标志牌示例 排放口名称; 编号示例; 图形标志. 排气筒DA001; FQ-01. 噪声源; ZS-01. 固废堆放场所; GF-01. （5）危废间标识要求 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定要求，具体要求如下： 表54 危险间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色： 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 粘贴于危险废物储存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字，字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 另外，需要根据排污许可管理要求办理相关手续。 12、与排污许可的衔接 （1）排污许可管理要求 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“二十五、非金属矿物制品业”—“67玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”—“其他”类，应执行登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 （2）竣工环保验收方面要求 为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，项目应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的相关要求，以及“环境保护措施监督检查清单”的相关内容进行环境保护验收。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口DA001 | 颗粒物 | 拉丝工序废气集气罩 | 废气收集后与现有工程其他废气经水喷淋+2级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）二级排放限值要求（15 m排气筒） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 浸润剂配制过程中搅拌罐、储池上方设置集气罩 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表其他行业非甲烷总烃排放限值 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 浸润剂配制间密闭作业，废气收集后处理排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（玻璃棉尘）无组织排放浓度限值，同时满足《关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（秦皇岛市人民政府办公室[2021]-10）中标准限值的要求； |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 |  |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值（特别排放限值） |
| 地表水环境 | / | / | / |  | / |
| 声环境 | 浸润剂配置 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 |  | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / |  | / |
| 固体废物 | 1、废编织袋、凡士林、固色剂包装桶、废丝和玻璃尘泥属于一般工业固体废物，在一般固废库暂存，外售处理； 2、废机油桶和废活性炭属于危险废物，在危险废物暂存间暂存，其中废机油桶由厂家回收处理（厂家应有相应的处理资质），废活性炭委托有资质单位外运处置； |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 浸润剂配制间、浸润剂原料库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求建设，设置防渗和围堰 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、浸润剂配制间容器及地面严格防渗，并设置围堰及一定高度防漏门槛； 2、危废间严格防渗，废机油、废活性炭包装桶加盖密闭，并设置围堰，及时清运； 3、对设施内有机废气浓度控制，保证在其爆炸下限25%以下 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 2、加强项目设施的维护和管理，保证设备正常运行，环保设施分表计电。 3、按照相关要求落实排污许可制度，同时根据要求实施自行监测。 4、落实并执行突发环境应急预案，并按要求向相关主管部门备案。 5、在项目厂界安装VOC超标报警装置 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目拟在现有厂区内进行，在产能不变的前提下拟对原有玻璃纤维纱生产工艺进行技术改造，将部分单拉丝工艺改造为分拉丝工艺，同时配套浸润剂配制工序，增加浸润剂配制设备，并对现有活性炭吸附废气处理装置进行改造等。项目实施后新增7μm玻璃纤维丝产能50 t/a，而现有14μm玻璃纤维丝产能降低到1950 t/a，全厂产品规模仍为2000 t/a；并将现有一座库房改造为浸润剂配制间，同时将现有单级活性炭吸附废气处理装置改造为2级活性炭处理。 本项目实施后不新增污水排放，并通过提出以新带老措施，全厂VOCs排放量有一定程度的削减。同时经分析符合国家产业政策、《玻璃纤维行业规范条件》和“三线一单”要求。并取得了秦皇岛市抚宁区行政审批局备案（抚行审备【2022】5号）。 针对上述主要环境影响，本次评价提出如下治理措施： （1）废气：浸润剂配制过程中搅拌罐、储池上方设置集气罩，拉丝工序上方设置集气罩，废气收集后与现有工程废气，一并经水喷淋+2级活性炭吸附处理，由15m高排气筒排放；经分析，本项目实施后颗粒物废气排放量不增加，同时通过提高有机废气去除效率，全厂非甲烷总烃排放量有所降低，并均可满足达标排放要求，综合考虑对环境影响不大。 （2）污水：本项目无生产废水产生，不新增生活污水，对水环境影响很小。 （3）噪声：项目主要新增噪声源为浸润剂配制间，采用低噪声设备、减振、隔声等措施后，经分析厂界噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，同时对周边敏感点影响不大，对周边声环境影响很小。 （4）固废：①废编织袋、凡士林、固色剂包装桶属于一般工业固体废物，在一般固废库暂存，外售处理；②废机油桶由厂家回收利用（需要具有相应资质）；③废活性炭暂存危废间，委托有资质单位外运处置。 （5）土壤及地下水 本项目浸润剂配制间和浸润剂原料库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的相关要求建设，设置防渗和围堰，基本无土壤及地下水污染途径，对环境影响很小。 （6）环境风险 本项目浸润剂配制原料的贮存、配制、使用，危废（废活性炭、废机油桶）的贮存，以及有机废气治理过程中存在有机废气的收集、吸附，以及废活性炭的存放等，存在一定环境风险。 综上，本项目建设在对本项目针对主要污染提出相应环保措施后，各污染物对环境影响很小，在满足环评提出的各项要求和环保措施与主体工程“三同时”的基础上，项目运营期污染物可以做到“达标排放”。从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 同时建议企业做到如下几点： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保生产中环保设施正常运行。 （2）加强项目设施的维护和管理，保证设备正常运行。 （3）按照相关要求落实排污许可制度。 （4）落实并执行突发环境应急预案，并按要求向相关主管部门备案。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.525 t/a | / | / | 0.012 t/a | 0.012 t/ | 0.525 t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.082 t/a | / | / | 0.045 t/a | 0.052 t/a | 0.075 t/a | -0.007 t/a |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废丝 | 50 t/a | 0 | / | 1 t/a | 1 t/a | 50 t/a | / |
|  | 玻璃尘泥 | 2 t/a | 0 | / | 0.1 t/a | 0.1 t/a | 2 t/a | / |
|  | 废编织袋 | / | 0 | / | 160个/a | / | 160个/a | +160个/a |
|  | 凡士林、固色剂废包装桶 | / | 0 | / | 200个/a | / | 200个/a | +200个/a |
| 危险废物 | 废机油桶 | / | 0 | / | 35个/a | / | 35个/a | +35个/a |
|  | 废浸润剂桶 | 500个/a | 0 | / | / | 100个/a | 0 | -100个/a |
|  | 废活性炭 | 0.3 t/a | 0 | / | 0.8 t/a | / | 1.1 t/a | +0.8 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①